# MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

DANH MỤC BẢNG	4

DANH MỤC HÌNH	7

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	8

CHƯƠNG I.  THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	10

1. TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	10

2. TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	10

3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	11

3.1. Công suất của dự án đầu tư	11

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư	11

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:	17

4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ:	19

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án	19

7758-29-4	51

12037-65-9	51

144-55-8	51

4.2. Nguồn cung cấp điện	57

4.3. Nguồn cung cấp nước	57

5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ:	62

5.1. Máy móc thiết bị sử dụng của dự án	62

5.2. Hạng mục công trình của dự án	70

CHƯƠNG II.  SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	80

1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG	80

1.1. Vị trí của dự án	80

1.2. Văn bản pháp lý quy hoạch, phân vùng	82

1.3. Ngành nghề được phép đầu tư vào Cụm nhà xưởng của Công ty TNHH Hoàng Hùng	83

2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	85

2.1. Suối Đồng Cò	85

2.2. Suối Bến Ván	90

CHƯƠNG III.  ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG  NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	95

1. DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT	95

2. MÔ TẢ VỀ MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA DỰ ÁN:	95

3. HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC, KHÔNG KHÍ	102

3.1. Hiện trạng chất lượng không khí	102

3.2. Hiện trạng chất lượng nước	104

3.3. Hiện trạng chất lượng đất	107

CHƯƠNG IV.  ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	109

1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN	109

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn lắp đặt thiết bị	109

1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	112

2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH	114

2.1. Đánh giá tác động bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành	114

2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành	136

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	160

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư	160

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục	162

3.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	163

3.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường	165

4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO	165

4.1. Mức độ chi tiết của các đánh giá	165

4.2. Độ tin cậy của các đánh giá	166

4.3. Các đánh giá về nguồn tác động không liên quan đến chất thải	166

4.4. Các đánh giá về rủi ro và sự cố môi trường	166

CHƯƠNG V.  PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG,  PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC	168

CHƯƠNG VI.  NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	169

1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI	169

2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI	169

2.1. Khí thải phát sinh từ lò sấy 1	169

2.2. Khí thải phát sinh từ lò sấy 2	170

3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG	171

4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG	172

5. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT THẢI NGUY HẠI	173

CHƯƠNG VII.  KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	175

1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ:	175

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:	175

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:	175

2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ ĐỊNH KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.	176

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:	176

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:	176

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án	176

3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM	178

CHƯƠNG VIII.  CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	180

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường	180

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan:	180

3. Cam kết khác	181

# DANH MỤC BẢNG

Bảng I.1 . Sản phẩm của dự án	18

Bảng I.2 . Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và hóa chất sử dụng cho dự án	20

Bảng I.3 . Định mức khối lượng nguyên vật liệu, chất thải phát sinh trên 1 sản phẩm	23

Bảng I.4 . Khối lượng nguyên vật liệu, chất thải phát sinh của từng loại sản phẩm	31

Bảng I.5 . Bảng cân bằng vật chất	41

Bảng I.6 . Thông số các bể trong dây chuyền tẩy dầu mỡ + Phốt phát hóa	60

Bảng I.7 . Nhu cầu cấp nước phục vụ Dự án khi đi vào hoạt động	63

Bảng I.8 . Máy móc thiết bị sử dụng cho dự án	64

Bảng I.9 . Hạng mục công trình của dự án	71

Bảng I.10 . Bảng thống kê mạng lưới thoát nước mưa	76

Bảng I.11 . Khối lượng nước thải phát sinh	78

Bảng I.12 . Bảng thống kê mạng lưới thoát nước thải	79

Bảng II.1 . Vị trí và thời gian lấy mẫu tại suối Đồng Cò năm 2022	86

Bảng II.2 . Kết quả phân tích nước mặt tại suối Đồng Cò năm 2022	88

Bảng II.3 . Vị trí và thời gian lấy mẫu tại suối Bến Ván năm 2022	91

Bảng II.4 . Kết quả phân tích nước mặt tại suối Đồng Cò năm 2022	92

Bảng III.1 . Vị trí và thời gian lấy mẫu nước thải của HTXLNT	99

Bảng III.2 . Kết quả phân tích chất lượng nước thải đầu vào và sau xử lý của HTXLNT năm 2022	101

Bảng III.3 . Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh khu vực dự án	104

Bảng III.4 . Kết quả phân tích nước thải của Cụm nhà xưởng Công ty TNHH Hoàng Hùng	106

Bảng III.5 . Vị trí và thời gian lấy mẫu đất	108

Bảng III.6 . Kết quả phân tích mẫu đất tại khu vực Cụm nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH Hoàng Hùng	108

Bảng IV.1 . Các hoạt động, nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn lắp đặt thiết bị, máy móc	110

Bảng IV.2 . Tải lượng các chất ô nhiễm không khí, khói thải của các phương tiện vận tải 	111

Bảng IV.3 . Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn	112

Bảng IV.4 . Mức ồn của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công	113

Bảng IV.5 . Các hoạt động và nguồn gây tác động của Dự án trong giai đoạn hoạt động	115

Bảng IV.6 . Tải lượng ô nhiễm do khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển	117

Bảng IV.7 . Nồng độ các khí ô nhiễm trong môi trường không khí xung quanh khi có các phương tiện vận chuyển	118

Bảng IV.8 . Nồng độ bụi tại các khu vực của dự án	119

Bảng IV.9 . Hệ số các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn đối với que hàn	121

Bảng IV.10 . Hệ số các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn đối với dây hàn	121

Bảng IV.11 . Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn	122

Bảng IV.12 . Thành phần viên nén gỗ - biomass (%)	123

Bảng IV.13 . Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh từ lò sấy	126

Bảng IV.14 . Thành phần viên nén gỗ - biomass (%)	127

Bảng IV.15 . Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh từ lò sấy	130

Bảng IV.16 . Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải	131

Bảng IV.17 . Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	131

Bảng IV.18 . Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh	133

Bảng IV.19 . Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh	134

Bảng IV.20 . Mức ồn từ các máy móc, thiết bị 	135

Bảng IV.21 . Các thông số cơ bản của tháp hấp thụ	141

Bảng IV.22 . Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị lọc bụi đi kèm  buồng phun sơn 	144

Bảng IV.23 . Các thông số cơ bản của tháp hấp thụ	146

Bảng IV.24 . Thông số dụng cụ lưu giữ CTNH	152

Bảng IV.25 . Danh mục công trình và biện pháp BVMT của dự án	161

Bảng IV.26 . Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải	163

Bảng IV.27 . Các công trình bảo vệ môi trường phục vụ cho hoạt động của nhà máy	164

Bảng IV.28 . Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải	167

Bảng VI.1 . Giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung	173

Bảng VI.2 . Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh	174

Bảng VI.3 . Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh	175

Bảng VII.1 . Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	177

Bảng VII.2 . Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu	177

Bảng VII.3 . Kế hoạch chi tiết về thời gian đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải	178

Bảng VII.4 . Giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung	180

Bảng VII.5 . Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	181

# DANH MỤC HÌNH

Hình I.1 . Quy trình sản xuất của dự án.	13

Hình I.2 . Sơ đồ cân bằng vật chất.	22

Hình I.3 . Hình ảnh một số thiết bị, máy móc ở nhà máy tương tự tại Trung Quốc.	70

Hình I.4 . Hệ thống thoát nước mưa tại dự án	77

Hình I.5 . Hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải	80

Hình II.1 . Vị trí dự án trong cụm xưởng cho thuê của Công ty TNHH Hoàng Hùng.	82

Hình II.2 . Tứ cận tiếp giáp của Dự án	83

Hình III.1 . Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung.	98

Hình IV.1 . Hình ảnh mô tả lò sấy 1	123

Hình IV.3 . Sơ đồ hệ thống xử lý bụi	140

Hình IV.4 . Sơ đồ nguyên lý làm việc của buồng phun sơn tĩnh điện.	143

Hình IV.5 . Sơ đồ hệ thống xử lý bụi	145

Hình IV.6 . Sơ đồ thu gom nước thải.	147

Hình IV.7 . Bể tự hoại	148

Hình IV.8 . Sơ đồ ứng cứu sự cố khi cháy nổ của Nhà máy.	155

Hình IV.9 . Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất.	160

# DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| BQL |  | : Ban quản lý |
| --- | --- | --- |
| BOD | (Biochemical Oxygen Demand) | : Nhu cầu oxy sinh hóa. |
| BTCT |  | : Bê tông cốt thép |
| BXD |  | : Bộ xây dựng. |
| BYT |  | : Bộ Y tế. |
| COD | (Chemical oxygen demand) | : Nhu cầu oxy hóa học. |
| CN&QL |  | : Công nghệ và Quản lý. |
| CTNH |  | : Chất thải nguy hại |
| CTR |  | : Chất thải rắn |
| CTRCNTT |  | : Chất thải rắn công nghiệp thông thường |
| CHXHCNVN |  | : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam |
| ĐTM |  | : Đánh giá tác động môi trường. |
| HT XLNT |  | : Hệ thống xử lý nước thải |
| KCN |  | : Khu công nghiệp. |
| MT |  | : Môi trường. |
| MTV |  | : Một thành viên |
| NĐ-CP |  | : Nghị định - Chính phủ. |
| PCCC |  | : Phòng cháy chữa cháy. |
| QA | Quality Assurance | : Chất lượng sản phẩm |
| QCVN |  | : Quy chuẩn quốc gia Việt Nam. |
| QĐ |  | : Quyết định |
| TCVN |  | : Tiêu chuẩn Việt Nam. |
| TNHH |  | : Trách nhiệm hữu hạn. |
| TN&MT |  | : Tài nguyên và môi trường. |
| TT-BTNMT |  | : Thông tư - Bộ tài nguyên và môi trường. |
| UBND |  | : Ủy ban nhân dân |
| VOCs | Volatile organic compounds | : chất hữu cơ bay hơi |
| SCR |  | : song chắn rác |
| SS | Suspended Solid | : chất rắn lơ lửng |
| TSS | (Total Suspended Solid) | : Tổng chất rắn lơ lửng. |
| WHO | (World Health Organization) | : Tổ chức Y tế Thế Giới. |

# THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BRIGHTHOME

- Địa chỉ văn phòng: Nhà xưởng số 12, thửa đất số 678, tờ bản đồ số 42, đường Lai Uyên 84, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: ZHOU, ZHENGYI

- Điện thoại: 0367243149; Email: zhouzy@brightihome.com

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 6534435528 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp chứng nhận lần đầu ngày 11 tháng 07 năm 2023.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3703140302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp chứng nhận lần đầu ngày 17  tháng 07 năm 2023.

- TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT: KỆ ĐỰNG ĐỒ NHIỀU TẦNG 1.100.000 SẢN PHẨM/NĂM, KỆ ĐỰNG ĐỒ 330.000 SẢN PHẨM/NĂM, KỆ GIÀY: 200.000 SẢN PHẨM/NĂM, KỆ QUẦN ÁO: 280.000 SẢN PHẨM/NĂM, GIÁ TREO QUẦN ÁO: 150.000 SẢN PHẨM/NĂM

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Nhà xưởng số 12, thửa đất số 678, tờ bản đồ số 42, đường Lai Uyên 84, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):

- Tổng vốn đầu tư: 85.189.198.560 (Tám mươi lăm tỷ một trăm tám mươi chín triệu một trăm chín mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi) đồng và tương đương 3.603.604 (Ba triệu sáu trăm lẻ ba nghìn sáu trăm lẻ bốn) đôla Mỹ (tỷ giá 23.640 VNĐ/1USD ngày 12/5/2023 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam).

=> Như vậy, dự án có tổng vốn đầu tư 85,19 tỷ đồng > 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực công nghiệp theo mục 3 điều 10 - Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14

=> Dự án thuộc phân loại dự án nhóm B.

=> Dự án thuộc điểm 2 mục I Phụ lục IV - Nghị định 08/2022/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường.

- CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  - Công suất của dự án đầu tư

- Nhà máy sản xuất: kệ đựng đồ nhiều tầng 1.100.000 sản phẩm/năm, kệ đựng đồ 330.000 sản phẩm/năm, kệ giày: 200.000 sản phẩm/năm, kệ quần áo: 280.000 sản phẩm/năm, giá treo quần áo: 150.000 sản phẩm/năm.

- Diện tích thực hiện dự án: 11.795 m2.

  - Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

Công nghệ sản xuất của dự án được trình bày trong hình dưới đây:

Dầu thủy lực

Dây sắt thô dày

Cắt dây

Hàn

Cắt cạnh

Tạo sóng

Khí thải, dây hàn thải

Dây hàn

Hàn lưới

Khí thải, dây hàn thải

Dây hàn

Bụi, mạt kim loại, tiếng ồn

Bụi, mạt kim loại, tiếng ồn

Kéo thẳng, mỏng

Dầu thải, hơi dầu, Bụi, mạt kim loại, tiếng ồn

Cắt ống

Tấm sắt

Cắt tấm

Uốn ống

Bụi, mạt kim loại, tiếng ồn

Tiếng ồn

Đột

Tiếng ồn

Tiện, phay

Dầu thải, hơi dầu, mạt kim loại, tiếng ồn

Ống sắt

Dầu thủy lực

Nước làm mát tuần hoàn

Tạo ống

Tiếng ồn

Tiếng ồn

Nước làm mát tuần hoàn

Phun sơn tĩnh điện

Bụi, bột sơn

Bột sơn

Sấy

Viên nén gỗ

Khí thải, tro bụi

Xử lý bề mặt

Hóa chất xử lý bề mặt

Chất thải rắn

Đóng gói

Thành phẩm

Gỗ tấm, đinh ốc, vải, thùng carton, túi PE, nhãn mác

Mạ điện 
(thuê Công ty khác gia công bên ngoài)

Bán thành phẩm kim loại 
(Vận chuyển về nhà máy để đóng gói)

CTNH

Hình I.1. Quy trình sản xuất của dự án.

Thuyết minh quy trình sản xuất của dự án:

Cắt tấm: Tấm sắt được công nhân nhập về kho nguyên liệu. Công nhân sẽ vận chuyển tấm sắt bằng xe nâng đưa vào máy cắt để cắt các tấm kim loại thành từng dây theo kích thước đã được thiết lập trên máy. Kích thước dây sẽ được thiết lập dựa trên yêu cầu của khách hàng. Công đoạn này sẽ phát sinh bụi kim loại, mạt kim loại và tiếng ồn. Đối với bụi kim loại, công ty sẽ trang bị khẩu trang cho công nhân để tránh làm ảnh hưởng đến công nhân; đối với mạt kim loại, vào cuối ngày làm việc sẽ được công nhân thu gom và lưu trữ trong kho chất thải công nghiệp thông thường; đối với tiếng ồn phát sinh, công ty sẽ trang bị nút bịt tai cho công nhân.

Tạo ống: Dây kim loại đã được cắt sẽ theo dây chuyền tự động đến máy tạo ống. Các tấm kim loại qua máy tạo ống để tạo thành các ống sắt. Công đoạn này sẽ phát sinh tiếng ồn, công ty sẽ trang bị nút bịt tai cho công nhân.

Ở công đoạn cắt tấm và tạo ống, nước làm mát sẽ chạy liên tục để giải nhiệt cho máy, hình thức làm mát là làm mát gián tiếp (chỉ giải nhiệt máy, không giải nhiệt sản phẩm). Lượng nước này sẽ được tuần hoàn tái sử dụng, sau 6 tháng sẽ được thải bỏ về trạm xử lý nước thải của Cụm nhà xưởng và bùn dưới đáy tháp giải nhiệt sẽ được công ty chịu trách nhiệm tự nạo vét và bùn nạo vét sẽ được ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý như chất thải rắn thông thường.

Cắt ống: Ống sau khi tạo thành sẽ tự động chạy qua máy cắt ống để cắt ống. Dầu thủy lực được sử dụng có tác dụng bôi trơn và làm mát máy. Tại công đoạn này, chất thải phát sinh bao gồm: hơi dầu từ các máy cắt; dầu thải, mạt kim loại dính dầu thải và tiếng ồn. Đối với hơi dầu phát sinh công ty sẽ trang bị khẩu trang cho người lao động; đối với dầu thải và mạt kim loại dính dầu sẽ được thu gom và lưu trữ trong kho chất thải nguy hại; đối với tiếng ồn phát sinh, công ty sẽ trang bị nút bịt tai cho công nhân cũng như thường xuyên vệ sinh và bảo dưỡng máy móc thiết bị.

Uốn ống: Ống sau khi được cắt thành những đoạn theo kích thước yêu cầu sẽ được đưa qua máy uốn ống để tạo độ gấp khuỷu, độ cong phù hợp. Công đoạn này sẽ phát sinh tiếng ồn, công ty cũng sẽ trang bị nút bịt tai cho công nhân để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân.

Tiện, phay: Các ống sắt sau khi tạo được định hình theo yêu cầu, công nhân sẽ đưa ống sắt qua các máy tiện hoặc máy phay để tạo các khớp nối, tạo ren, rãnh, thuận tiện cho quá trình lắp ráp sản phẩm. Dầu thủy lực được sử dụng có tác dụng bôi trơn và làm mát máy. Tại công đoạn này, chất thải phát sinh bao gồm: hơi dầu, dầu thải, mạt kim loại dính dầu thải và tiếng ồn. Đối với hơi dầu phát sinh công ty sẽ trang bị khẩu trang cho người lao động; đối với dầu thải và mạt kim loại dính dầu sẽ được thu gom và lưu trữ trong kho chất thải nguy hại; đối với tiếng ồn phát sinh, công ty sẽ trang bị nút bịt tai cho công nhân cũng như thường xuyên vệ sinh và bảo dưỡng máy móc thiết bị.

Đột: Tiếp theo, các ống khung sắt sau khi định hình sẽ được đưa đến các máy đột để đột chữ hoặc tạo vân lên bề mặt ống tạo thẩm mỹ cho ống. Công đoạn này phát sinh tiếng ồn, công nhân sẽ được trang bị bảo hộ lao động khi hoạt động ở đây.

Kéo thẳng, kéo mỏng dây sắt: Dây sắt thô dày được nhập về kho sẽ được công nhân đưa vào máy kéo dây sắt để kéo thẳng và tạo độ mỏng cho dây.

Cắt dây: Các dây sắt sau khi kéo mỏng, thẳng sẽ được đưa qua máy cắt dây để cắt theo kích thước yêu cầu. Công đoạn này sẽ phát sinh bụi, mạt kim loại và tiếng ồn. Đối với bụi kim loại, công ty sẽ trang bị khẩu trang cho công nhân để tránh làm ảnh hưởng đến công nhân; đối với mạt kim loại, công nhân sẽ được thu gom và lưu trữ trong kho chất thải công nghiệp thông thường sau mỗi ngày làm việc; đối với tiếng ồn phát sinh, công ty sẽ trang bị nút bịt tai cho công nhân.

Ở công đoạn kéo thẳng, cắt dây, nước làm mát cũng được sử dụng tương tự như công đoạn cắt tấm, tạo ống ở trên. Lượng nước này sẽ được tuần hoàn tái sử dụng, sau 6 tháng sẽ được thải bỏ về trạm xử lý nước thải của Cụm nhà xưởng và bùn dưới đáy tháp giải nhiệt sẽ được công ty chịu trách nhiệm tự nạo vét và bùn nạo vét sẽ được ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý như chất thải rắn thông thường.

Hàn: Các dây sắt sau khi cắt sẽ được đưa đến khu vực hàn để liên kết các dây lại với nhau tạo thành những tấm lưới đơn. Dự án sử dụng máy móc, thiết bị hàn hoàn toàn tự động. Hệ thống hàn tự động, công nhân ít hoạt động tại công đoạn này, để đảm bảo sức khỏe công nhân, công ty sẽ trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho ngành hàn và khẩu trang để làm việc. Công đoạn này cũng sẽ phát sinh dây hàn thải, sẽ được thu gom và lưu trữ trong kho chất thải nguy hại.

Cắt cạnh: Các tấm lưới sau khi hàn sẽ được công nhân đưa tới máy cắt cạnh tấm lưới để cắt những phần thừa. Công đoạn này cũng sẽ phát sinh bụi, mạt kim loại và tiếng ồn. Đối với bụi kim loại, công ty sẽ trang bị khẩu trang cho công nhân để tránh làm ảnh hưởng đến công nhân; đối với mạt kim loại sẽ được thu gom và lưu trữ trong kho chất thải công nghiệp thông thường; đối với tiếng ồn phát sinh, công ty sẽ trang bị nút bịt tai cho công nhân.

Tạo sóng: Tiếp theo, các tấm lưới sẽ được công nhân đưa đến máy ép để tạo sóng (sóng đơn hoặc sóng kết hợp) cho những tấm lưới. Công đoạn này phát sinh tiếng ồn, để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân, công ty sẽ trang bị nút bịt tai cho công nhân.

Hàn lưới: Các tấm lưới đơn sau khi được định hình hoàn chỉnh sẽ được đưa đến khu vực hàn lưới để liên kết tấm lưới lại với nhau tạo thành các bán thành phẩm. Dự án sử dụng máy móc, thiết bị hàn hoàn toàn tự động. Hệ thống hàn tự động, công nhân ít hoạt động tại công đoạn này, để đảm bảo sức khỏe công nhân, công ty sẽ trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho ngành hàn và khẩu trang để làm việc. Công đoạn này cũng sẽ phát sinh dây hàn thải, sẽ được thu gom và lưu trữ trong kho chất thải nguy hại.

Xử lý bề mặt:

Các cấu kiện bằng kim loại sau khi hình thành sẽ được chuyển qua quy trình xử lý bề mặt. Công đoạn này nhằm giúp tăng khả năng liên kết sơn với bề mặt kim loại. Công đoạn xử lý bề mặt kim loại cơ sở sử dụng bằng phương pháp phốt phát hóa bao gồm các bước như sau

- Bước 1: được thực hiện tại bể số 1, 2 và 3, công nhân sẽ treo các phụ kiện cần xử lý bề mặt lên băng chuyền, sau đó, công nhân sẽ bấm nút để palăng di chuyển các cấu kiện qua buồng phun số 1. Tại buồng phun này các cấu kiện dưới tác động của tia nước áp lực cao sẽ làm mềm vết dầu còn bám trên bề mặt cấu kiện, thời gian các cấu kiện ra khỏi buồng phun 1 là 50s. Nước sau khi phun sẽ tự chảy xuống dưới bể thu nước phía dưới buồng phun. Bơm tuần hoàn có tác dụng bơm tuần hoàn từ bể này lên buồng phun. Dung tích bể tuần hoàn là 3,1 m3. Tiếp tục, các cấu kiện đi theo dây chuyền đến bể tẩy dầu số 2, bể có dung tích 41m3. Các cấu kiện được ngâm trong bể này khoảng 120s. Sau đó, cấu kiện theo dây chuyền đến bể tẩy dầu số 3, bể có dung tích 43 m3. Thời gian ngâm cấu kiện trong bể này là 150s. Quá trình tẩy dầu mỡ đảm bảo chi tiết qua bể phốt phát hóa bề mặt kim loại đã được làm sạch dầu mỡ để quá trình phốt phát diễn ra tốt nhất. Tại đây, công nhân sử dụng hóa chất tẩy dầu để tẩy dầu mỡ.

- Bước 2: công nhân sẽ bấm nút di chuyển dây chuyền từ bể 3 sang buồng phun số 4 để rửa nước. Thời gian rửa nước khoảng 50s tại buồng rửa nước số 4. Dung tích của bể tuần hoàn số 4 là 3,1 m3. Tiếp tục, cấu kiện theo dây chuyền nhúng vào bể rửa nước số 5, có dung tích 18 m3 trong thời gian 45s.

- Bước 3: Cấu kiện sau khi được rửa sạch dầu mỡ sẽ di chuyển theo palăng vào bể định hình trên bề mặt kim loại (bể số 6 - dung tích 18 m3). Trong quá trình phốt phát hóa nếu chi tiết còn gỉ nhiều sẽ làm lớp phosphate không đều, rộp, phồng ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sơn. Quá trình định hình đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ở đây, Công ty sử dụng hóa chất định hình để tẩy gỉ. Thời gian tẩy gỉ khoảng 45s.

- Bước 4: Cấu kiện theo dây chuyền palăng đến bể phốt phát hóa số 7 (dung tích 68 m3). Tại đây, quá trình phosphate hóa sẽ diễn ra. Chi tiết được đưa vào bể phốt phát ngâm trong vòng 200s, lớp phốt phát hình thành trên bề mặt kim loại.

- Bước 5: Cuối cùng. Các cấu kiện từ bể phốt phát số 7 sang buồng phun số 8 để rửa nước. Thời gian rửa nước khoảng 50s tại buồng rửa nước số 8. Dung tích của bể tuần hoàn số 8 là 3,1 m3. Tiếp tục, cấu kiện theo dây chuyền nhúng vào bể rửa nước số 9, có dung tích 18 m3 trong thời gian 45s.

Công đoạn phốt phát này Công ty đảm bảo không phát sinh nước thải. Lượng cặn lắng đọng dưới mỗi đáy bể sẽ được thu gom và xử lý như chất thải nguy hại.

Sấy: Sau đó, các phụ kiện tiếp tục theo dây chuyền đến khu vực buồng sấy để làm khô phụ kiện. Sấy tối đa ở nhiệt độ 180oC trong 6 phút. Nhiên liệu sử dụng cho lò sấy là viên nén gỗ. Để giảm thiểu ô nhiễm từ lò sấy, công ty sẽ có biện pháp xử lý khí thải phù hợp, tro bụi phát sinh từ lò sấy cũng được thu gom và xử lý như chất thải rắn thông thường.

Sau khi sấy, 50% cấu kiện sẽ được đem đến công đoạn phun sơn tĩnh điện và 50% sẽ được vận chuyển đến Công ty gia công mạ điện bên ngoài nhà máy để hoàn thiện bề mặt như quy trình sản xuất khung sắt.

Phun sơn tĩnh điện: Băng chuyền sẽ tiếp tục vận chuyển linh kiện lên khu vực phun sơn tĩnh điện. Để tạo độ bóng đẹp, tăng độ bền cũng như tính thẩm mỹ cho cấu kiện. Công nghệ sơn tĩnh điện được sử dụng trong quy trình sản xuất của dự án là sơn tĩnh điện khô vì sơn sử dụng ở dạng bột (thành phần bột sơn gồm bột màu, polymer và phụ gia). Công nghệ sơn tĩnh điện được thực hiện dựa trên nguyên lý lực tĩnh điện, khi đó vật cần sơn và sơn sẽ được tích điện trái dấu với nhau. Sản phẩm sau khi làm sạch được chuyển vào phòng kín bằng băng tải, làm nhiễm tĩnh điện (tích điện âm) và bột sơn sẽ được tích điện dương nhờ một bộ phận tích điện trong súng phun sơn. Theo nguyên lý lực tĩnh điện, bột sơn sẽ di chuyển và bám dính lên bề mặt vật cần sơn với lượng vừa đủ để bao phủ toàn bộ bề mặt của vật liệu. Bụi sơn thừa sẽ được thu hồi bằng cyclone và thiết bị lọc bụi filter, sau mỗi ca sản xuất công nhân trộn bụi sơn với bột sơn mới theo tỷ lệ 1:1 để tiếp tục sử dụng cho quá trình phun sơn. Bột sơn được thu hồi và không thải ra môi trường.

Sấy: Sau khi phun tĩnh điện, các cấu kiện được đưa vào buồng sấy để sấy nóng bằng viên nén gỗ ở nhiệt độ khoảng 2200C trong thời gian 12 phút.  Ở nhiệt độ này, các tinh thể bột sơn bám dính trên bề mặt vật liệu sẽ nóng chảy ra và tạo thành một lớp bề mặt có liên kết tốt. Lớp sơn này bền với nhiệt, chống ăn mòn, màu sơn bóng và bền hơn so với công nghệ sơn truyền thống. Sơn tĩnh điện là công nghệ không những có ưu điểm về kinh tế mà còn đáp ứng được các vấn đề về môi trường cho hiện tại và tương lai vì tính chất không có chất dung môi của nó. Do đó về vấn đề ô nhiễm môi trường trong không khí và trong nước hoàn toàn không có như ở sơn nước hay sơn dung môi. Nhiên liệu sử dụng cho lò sấy là viên nén gỗ. Để giảm thiểu ô nhiễm, công ty sẽ có biện pháp xử lý khí thải phù hợp, tro bụi phát sinh cũng được thu gom và xử lý như chất thải rắn thông thường.

Các bán thành phẩm sau khi sơn và sấy hoặc sau khi mạ điện ở nhà máy gia công bên ngoài cũng sẽ được vận chuyển, tập trung về khu vực đóng gói để để tiến hành đóng gói và dán mác thành phẩm.

Đóng gói: Các khung sắt và tấm lưới sắt sau khi được phun sơn và sấy khô sẽ tập trung về khu vực đóng gói, kết hợp với các tấm gỗ (đã được nhập về theo đúng kích thước yêu cầu, không thực hiện quá trình cắt, cưa gỗ tại nhà máy) sẽ được đưa vào dây chuyền đóng gói và dán nhãn tự động. Đinh ốc cũng sẽ được đóng gói kèm theo sản phẩm để khách hàng mua về có thể tự lắp ráp thành kệ theo thiết kế của sản phẩm. Công đoạn này sẽ phát sinh bao bì, nhãn mác thừa, những chất thải này sẽ được thu gom, vận chuyển và lưu chứa tại kho chất thải công nghiệp thông thường.

  - Sản phẩm của dự án đầu tư:

Sản phẩm của dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng I.1. Sản phẩm của dự án

| STT | Tên sản phẩm | Khối lượng (tấn/năm) | Số lượng (bộ/năm) | Tỷ lệ xuất khẩu | Hình ảnh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kệ đựng đồ nhiều tầng | 5.500,0 | 1.100.000 | 100% |  |
| 2 | Kệ đựng đồ | 142,0 | 330.000 | 100% |  |
| 3 | Kệ giày | 1.424,0 | 200.000 | 100% |  |
| 4 | Kệ quần áo | 4.107,0 | 280.000 | 100% |  |
| 5 | Giá treo quần áo | 413,0 | 150.000 | 100% |  |
| Tổng cộng |  | 11.586,0 | 2.060.000 |  |  |

Nguồn: Công ty TNHH Quốc tế Brighthome, 2023.

- NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

  - Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án

Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và hóa chất sử dụng cho dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng I.2. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và hóa chất sử dụng cho dự án

| TT | Tên nguyên liệu/ hóa chất | Khối lượng (tấn/năm) | Xuất xứ | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyên liệu |  |  |  |  |
| 1 | Tấm sắt | 2.288,92 | Việt Nam | Sản xuất |
| 2 | Dây sắt | 5.496,78 | Việt Nam |  |
| 3 | Ống sắt | 986,60 | Việt Nam |  |
| 4 | Dây hàn | 5,64 | Việt Nam | Hàn |
| 5 | Khí CO2 | 11,00 | Việt Nam |  |
| 6 | Tấm gỗ PB | 1.832,26 | Việt Nam | Lắp ráp |
| 7 | Đinh ốc | 50,74 | Việt Nam |  |
| 8 | Túi PE | 31,01 | Việt Nam | Đóng gói |
| 9 | Thùng carton | 986,60 | Việt Nam |  |
| 10 | Nhãn mác | 4,23 | Việt Nam |  |
| Hóa chất |  |  |  |  |
| 11 | Bột sơn | 107,12 | Việt Nam | Sơn |
| 12 | Dầu thủy lực | 4,00 | Việt Nam | Bôi trơn, làm mát máy |
| 13 | Chất trung hòa | 3,30 | Việt Nam | Xử lý bể mặt |
| 14 | Chất định hình | 0,30 | Việt Nam |  |
| 15 | Chất tẩy dầu | 99,75 | Việt Nam |  |
| 16 | Chất xúc tiến | 3,30 | Việt Nam |  |
| 17 | Chất phốt phát | 99,00 | Việt Nam |  |
| Nhiên liệu |  |  |  |  |
| 18 | Viên nén gỗ | 150,00 | Việt Nam | Nhiên liệu cho lò sấy |
| Tổng cộng |  | 12.160,55 |  |  |

Nguồn: Công ty TNHH Quốc tế Brighthome, 2023.

Sơ đồ cân bằng vật chất được trình bày trong hình dưới đây:

Dầu thủy lực: 2t/n

Dây sắt thô dày: 5.496,78 t/n

Cắt dây: 5.496,78 t/n

Hàn: 5.436,84 t/n

Cắt cạnh: 5.438,66t/n

Tạo sóng: 5.388,66

Dây hàn thải: 1 t/n

Dây hàn: 2 t/n

Hàn lưới: 5.388,66 t/n

Dây hàn thải: 1,82 t/n

Dây hàn: 3,6 t/n

Bụi: 10t/n

Mạt kim loại: 40t/n

Bụi: 11,99 t/n

Mạt kim loại:47,95 t/n

Kéo thẳng, mỏng:

5.496,78 t/n

Dầu thải: 1,96 t/n,

Bao bì thải: 0,04 t/n

Bụi: 3,12 t/n

Mạt kim loại: 12,48 t/n

Cắt ống: 2.233,98 t/n

Tấm sắt: 2.288,92t/n

Cắt tấm: 2.288,92 t/n

Uốn ống: 3.212,58 t/n

Bụi:10,99t/n

Mạt kim loại: 43,95 t/n

Đột: 3.196,98 t/n

Tiện, phay: 3.196,98 t/n

Dầu thải: 1,96t/n,

Bao bì thải: 0,04 t/n

Mạt kim loại: 6,4 t/n

Bụi: 1,6t/n

Ống sắt: 986,5t/n

Dầu thủy lực: 2t/n

Tạo ống: 2.233,98 t/n

Phun sơn tĩnh điện: 4.293,32 t/n

Bụi, bột sơn: 6t/n

Bao bì thải: 1,5 t/n

Bột sơn: 107,12 t/n

Sấy: 4.392,94 t/n

Viên nén gỗ: 150t/n

Khí thải, tro bụi:

13,68 t/n

Xử lý bề mặt: 8.586,64 t/n

Hóa chất xử lý bề mặt: 205,65t/n

Cặn: 20,5 t/n, Bao bì thải: 2,1 t/n

Chất thải rắn: 2,53t/n

Đóng gói: 4.392,94

Thành phẩm:

5.842,81 t/n

Gỗ tấm, đinh ốc, vải, thùng carton, túi PE, nhãn mác: 1.452,4 t/n

Mạ điện: 4.293,32 t/n 
(thuê Công ty khác gia công bên ngoài)

5398,66 t/n

Chất thải rắn: 2,53 t/n

Đóng gói: 4.293,32 t/n

Thành phẩm: 5.743,19 t/n

Gỗ tấm, đinh ốc, vải, thùng carton, túi PE, nhãn mác: 1.452,4 t/n

Hình I.2. Sơ đồ cân bằng vật chất.

Bảng I.3. Định mức khối lượng nguyên vật liệu, chất thải phát sinh trên 1 sản phẩm

| Tên nguyên liệu | Định mức kg nguyên liệu /1 sản phẩm | Định mức kg/sản phẩm | Chất thải rắn phát sinh (kg)/sản phẩm | Định mức kg nguyên liệu /1 sản phẩm | Định mức kg/sản phẩm | Chất thải rắn phát sinh (kg)/sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KỆ ĐỰNG ĐỒ NHIỀU TẦNG |  |  |  |  |  |
|  | 550.000 sản phẩm mạ điện |  |  | 550.000 sản phẩm phun sơn tĩnh điện |  |  |
| Tấm sắt | 0,98779 | 0,95816 | 0,02963 | 0,98779 | 0,95816 | 0,02963 |
| Dây sắt | 2,37217 | 2,32472 | 0,04744 | 2,37217 | 2,32472 | 0,04744 |
| Ống sắt | 0,42577 | 0,42152 | 0,00426 | 0,42577 | 0,42152 | 0,00426 |
| Dây hàn | 0,00243 | 0,00122 | 0,00122 | 0,00243 | 0,00122 | 0,00122 |
| Khí CO2 | 0,00475 | - | - | 0,00475 | - | - |
| Tấm gỗ PB | 0,79072 | 0,79072 | - | 0,79072 | 0,79072 | - |
| Đinh ốc | 0,02190 | 0,02190 | - | 0,02190 | 0,02190 | - |
| Túi PE | 0,01338 | 0,01331 | 0,00007 | 0,01338 | 0,01331 | 0,00007 |
| Thùng carton | 0,42577 | 0,42364 | 0,00213 | 0,42577 | 0,42364 | 0,00213 |
| Nhãn mác | 0,00182 | 0,00182 | 0,00001 | 0,00182 | 0,00182 | 0,00001 |
| Bột sơn | - | - | - | 0,09245 | 0,08598 | 0,00647 |
| Dầu thủy lực | 0,00173 | - | 0,00173 | 0,00173 | - | 0,00173 |
| Viên nén gỗ | - | - | - | 0,12947 | - | 0,12947 |
| Chất trung hòa | 0,00142 | - | 0,00142 | 0,00142 | - | 0,00142 |
| Chất định hình | 0,00013 | - | 0,00013 | 0,00013 | - | 0,00013 |
| Chất tẩy dầu | 0,04305 | - | 0,04305 | 0,04305 | - | 0,04305 |
| Chất xúc tiến | 0,00142 | - | 0,00142 | 0,00142 | - | 0,00142 |
| Chất phốt phát | 0,04272 | - | 0,04272 | 0,04272 | - | 0,04272 |
| Tổng cộng | 5,13699 | 4,95701 | 0,17523 | 5,35891 | 5,04299 | 0,31117 |
|  | KỆ ĐỰNG ĐỒ |  |  |  |  |  |
|  | 165.000 sản phẩm mạ điện |  |  | 165.000 sản phẩm phun sơn tĩnh điện |  |  |
| Tấm sắt | 0,08501 | 0,08246 | 0,00255 | 0,08501 | 0,08246 | 0,00255 |
| Dây sắt | 0,20415 | 0,20007 | 0,00408 | 0,20415 | 0,20007 | 0,00408 |
| Ống sắt | 0,03664 | 0,03628 | 0,00037 | 0,03664 | 0,03628 | 0,00037 |
| Dây hàn | 0,00021 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00021 | 0,00010 | 0,00010 |
| Khí CO2 | 0,00041 | - | - | 0,00041 | - | - |
| Tấm gỗ PB | 0,06805 | 0,06805 | - | 0,06805 | 0,06805 | - |
| Đinh ốc | 0,00188 | 0,00188 | - | 0,00188 | 0,00188 | - |
| Túi PE | 0,00115 | 0,00115 | 0,00001 | 0,00115 | 0,00115 | 0,00001 |
| Thùng carton | 0,03664 | 0,03646 | 0,00018 | 0,03664 | 0,03646 | 0,00018 |
| Nhãn mác | 0,00016 | 0,00016 | 0,00000 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00000 |
| Bột sơn | - | - | - | 0,00796 | 0,00740 | 0,00056 |
| Dầu thủy lực | 0,00015 | - | 0,00015 | 0,00015 | - | 0,00015 |
| Viên nén gỗ | - | - | - | 0,01114 | - | 0,01114 |
| Chất trung hòa | 0,00012 | - | 0,00012 | 0,00012 | - | 0,00012 |
| Chất định hình | 0,00001 | - | 0,00001 | 0,00001 | - | 0,00001 |
| Chất tẩy dầu | 0,00370 | - | 0,00370 | 0,00370 | - | 0,00370 |
| Chất xúc tiến | 0,00012 | - | 0,00012 | 0,00012 | - | 0,00012 |
| Chất phốt phát | 0,00368 | - | 0,00368 | 0,00368 | - | 0,00368 |
| Tổng cộng | 0,44209 | 0,42660 | 0,01508 | 0,46119 | 0,43400 | 0,02678 |
|  | KỆ GIÀY |  |  |  |  |  |
|  | 100.000 sản phẩm mạ điện |  |  | 100.000 sản phẩm phun sơn tĩnh điện |  |  |
| Tấm sắt | 1,40662 | 1,36442 | 0,04220 | 1,40662 | 1,36442 | 0,04220 |
| Dây sắt | 3,37796 | 3,31041 | 0,06756 | 3,37796 | 3,31041 | 0,06756 |
| Ống sắt | 0,60630 | 0,60024 | 0,00606 | 0,60630 | 0,60024 | 0,00606 |
| Dây hàn | 0,00346 | 0,00173 | 0,00173 | 0,00346 | 0,00173 | 0,00173 |
| Khí CO2 | 0,00676 | - | - | 0,00676 | - | - |
| Tấm gỗ PB | 1,12599 | 1,12599 | - | 1,12599 | 1,12599 | - |
| Đinh ốc | 0,03118 | 0,03118 | - | 0,03118 | 0,03118 | - |
| Túi PE | 0,01906 | 0,01896 | 0,00010 | 0,01906 | 0,01896 | 0,00010 |
| Thùng carton | 0,60630 | 0,60327 | 0,00303 | 0,60630 | 0,60327 | 0,00303 |
| Nhãn mác | 0,00260 | 0,00259 | 0,00001 | 0,00260 | 0,00259 | 0,00001 |
| Bột sơn | - | - | - | 0,13165 | 0,12244 | 0,00922 |
| Dầu thủy lực | 0,00246 | - | 0,00246 | 0,00246 | - | 0,00246 |
| Viên nén gỗ | - | - | - | 0,18436 | - | 0,18436 |
| Chất trung hòa | 0,00203 | - | 0,00203 | 0,00203 | - | 0,00203 |
| Chất định hình | 0,00018 | - | 0,00018 | 0,00018 | - | 0,00018 |
| Chất tẩy dầu | 0,06130 | - | 0,06130 | 0,06130 | - | 0,06130 |
| Chất xúc tiến | 0,00203 | - | 0,00203 | 0,00203 | - | 0,00203 |
| Chất phốt phát | 0,06084 | - | 0,06084 | 0,06084 | - | 0,06084 |
| Tổng cộng | 7,31507 | 7,05878 | 0,24953 | 7,63109 | 7,18122 | 0,44311 |
|  | KỆ QUẦN ÁO |  |  |  |  |  |
|  | 140.000 sản phẩm mạ điện |  |  | 140.000 sản phẩm phun sơn tĩnh điện |  |  |
| Tấm sắt | 2,89777 | 2,81083 | 0,08693 | 2,89777 | 2,81083 | 0,08693 |
| Dây sắt | 6,95892 | 6,81974 | 0,13918 | 6,95892 | 6,81974 | 0,13918 |
| Ống sắt | 1,24904 | 1,23655 | 0,01249 | 1,24904 | 1,23655 | 0,01249 |
| Dây hàn | 0,00714 | 0,00357 | 0,00357 | 0,00714 | 0,00357 | 0,00357 |
| Khí CO2 | 0,01393 | - | - | 0,01393 |  |  |
| Tấm gỗ PB | 2,31964 | 2,31964 | - | 2,31964 | 2,31964 |  |
| Đinh ốc | 0,06424 | 0,06424 | - | 0,06424 | 0,06424 |  |
| Túi PE | 0,03926 | 0,03906 | 0,00020 | 0,03926 | 0,03906 | 0,00020 |
| Thùng carton | 1,24904 | 1,24279 | 0,00625 | 1,24904 | 1,24279 | 0,00625 |
| Nhãn mác | 0,00535 | 0,00533 | 0,00003 | 0,00535 | 0,00533 | 0,00003 |
| Bột sơn | - | - | - | 0,27122 | 0,25223 | 0,01899 |
| Dầu thủy lực | 0,00506 | - | 0,00506 | 0,00506 |  | 0,00506 |
| Viên nén gỗ | - | - | - | 0,37980 |  | 0,37980 |
| Chất trung hòa | 0,00418 | - | 0,00418 | 0,00418 |  | 0,00418 |
| Chất định hình | 0,00038 | - | 0,00038 | 0,00038 |  | 0,00038 |
| Chất tẩy dầu | 0,12628 | - | 0,12628 | 0,12628 |  | 0,12628 |
| Chất xúc tiến | 0,00418 | - | 0,00418 | 0,00418 |  | 0,00418 |
| Chất phốt phát | 0,12533 | - | 0,12533 | 0,12533 |  | 0,12533 |
| Tổng cộng | 15,06972 | 14,54174 | 0,51406 | 15,72074 | 14,79397 | 0,91284 |
|  | GIÁ TREO QUẦN ÁO |  |  |  |  |  |
|  | 75.000 sản phẩm mạ điện |  |  | 75.000 sản phẩm phun sơn tĩnh điện |  |  |
| Tấm sắt | 0,54395 | 0,52763 | 0,01632 | 0,54395 | 0,52763 | 0,01632 |
| Dây sắt | 1,30627 | 1,28015 | 0,02613 | 1,30627 | 1,28015 | 0,02613 |
| Ống sắt | 0,23446 | 0,23211 | 0,00234 | 0,23446 | 0,23211 | 0,00234 |
| Dây hàn | 0,00134 | 0,00067 | 0,00067 | 0,00134 | 0,00067 | 0,00067 |
| Khí CO2 | 0,00261 | - | - | 0,00261 | - | - |
| Tấm gỗ PB | 0,43542 | 0,43542 | - | 0,43542 | 0,43542 | - |
| Đinh ốc | 0,01206 | 0,01206 | - | 0,01206 | 0,01206 | - |
| Túi PE | 0,00737 | 0,00733 | 0,00004 | 0,00737 | 0,00733 | 0,00004 |
| Thùng carton | 0,23446 | 0,23329 | 0,00117 | 0,23446 | 0,23329 | 0,00117 |
| Nhãn mác | 0,00100 | 0,00100 | 0,00001 | 0,00100 | 0,00100 | 0,00001 |
| Bột sơn | - | - | - | 0,05091 | 0,04735 | 0,00356 |
| Dầu thủy lực | 0,00095 | - | 0,00095 | 0,00095 | - | 0,00095 |
| Viên nén gỗ | - | - | - | 0,07129 | - | 0,07129 |
| Chất trung hòa | 0,00078 | - | 0,00078 | 0,00078 | - | 0,00078 |
| Chất định hình | 0,00007 | - | 0,00007 | 0,00007 | - | 0,00007 |
| Chất tẩy dầu | 0,02370 | - | 0,02370 | 0,02370 | - | 0,02370 |
| Chất xúc tiến | 0,00078 | - | 0,00078 | 0,00078 | - | 0,00078 |
| Chất phốt phát | 0,02353 | - | 0,02353 | 0,02353 | - | 0,02353 |
| Tổng cộng | 2,78068 | 2,72966 | 0,04841 | 2,90289 | 2,77701 | 0,12326 |

Bảng I.4. Khối lượng nguyên vật liệu, chất thải phát sinh của từng loại sản phẩm

| Tên nguyên liệu | Nguyên liệu đầu vào (tấn/năm) | Sản phẩm đầu ra (tấn/năm) | Chất thải phát sinh (tấn/năm) | Nguyên liệu đầu vào (tấn/năm) | Sản phẩm đầu ra (tấn/năm) | Chất thải phát sinh (tấn/năm) | Tỉ lệ hao hụt (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KỆ ĐỰNG ĐỒ NHIỀU TẦNG |  |  |  |  |  |  |
|  | 550.000 sản phẩm mạ điện |  |  | 550.000 sản phẩm phun sơn tĩnh điện |  |  |  |
| Tấm sắt | 543,29 | 526,99 | 16,30 | 543,29 | 526,99 | 15,81 | 3,0% |
| Dây sắt | 1.304,69 | 1.278,60 | 26,09 | 1.304,69 | 1.278,60 | 25,57 | 2,0% |
| Ống sắt | 234,18 | 231,83 | 2,34 | 234,18 | 231,83 | 2,32 | 1,0% |
| Dây hàn | 1,34 | 0,67 | 0,67 | 1,34 | 0,67 | 0,33 | 50,0% |
| Khí CO2 | 2,61 | - | - | 2,61 | - | - | 0,0% |
| Tấm gỗ PB | 434,90 | 434,90 | - | 434,90 | 434,90 | - | 0,0% |
| Đinh ốc | 12,04 | 12,04 | 0,00 | 12,04 | 12,04 | - | 0,0% |
| Túi PE | 7,36 | 7,32 | 0,04 | 7,36 | 7,32 | 0,04 | 0,5% |
| Thùng carton | 234,18 | 233,00 | 1,17 | 234,18 | 233,00 | 1,17 | 0,5% |
| Nhãn mác | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,5% |
| Bột sơn | - | - | - | 50,85 | 47,29 | 3,31 | 7,0% |
| Dầu thủy lực | 0,95 | - | 0,95 | 0,95 | - | 0,95 | 100,0% |
| Viên nén gỗ | - | - | - | 71,21 | - | 71,21 | 100,0% |
| Chất trung hòa | 0,78 | - | 0,78 | 0,78 | - | 0,78 | 100,0% |
| Chất định hình | 0,07 | - | 0,07 | 0,07 | - | 0,07 | 100,0% |
| Chất tẩy dầu | 23,68 | - | 23,68 | 23,68 | - | 23,68 | 100,0% |
| Chất xúc tiến | 0,78 | - | 0,78 | 0,78 | - | 0,78 | 100,0% |
| Chất phốt phát | 23,50 | - | 23,50 | 23,50 | - | 23,50 | 100,0% |
| Tổng cộng | 2.825,34 | 2.726,35 | 96,38 | 2.947,40 | 2.773,65 | 169,52 |  |
|  | KỆ ĐỰNG ĐỒ |  |  |  |  |  |  |
|  | 165.000 sản phẩm mạ điện |  |  | 165.000 sản phẩm phun sơn tĩnh điện |  |  |  |
| Tấm sắt | 14,03 | 13,61 | 0,42 | 14,03 | 13,61 | 0,42 | 3,0% |
| Dây sắt | 33,68 | 33,01 | 0,67 | 33,68 | 33,01 | 0,67 | 2,0% |
| Ống sắt | 6,05 | 5,99 | 0,06 | 6,05 | 5,99 | 0,06 | 1,0% |
| Dây hàn | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 50,0% |
| Khí CO2 | 0,07 | - | - | 0,07 | - | - | 0,0% |
| Tấm gỗ PB | 11,23 | 11,23 | - | 11,23 | 11,23 | - | 0,0% |
| Đinh ốc | 0,31 | 0,31 | - | 0,31 | 0,31 | - | 0,0% |
| Túi PE | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,5% |
| Thùng carton | 6,05 | 6,02 | 0,03 | 6,05 | 6,02 | 0,03 | 0,5% |
| Nhãn mác | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,5% |
| Bột sơn | - | - | - | 1,31 | 1,22 | 0,09 | 7,0% |
| Dầu thủy lực | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | - | 0,02 | 100,0% |
| Viên nén gỗ | - | - | - | 1,84 | - | 1,84 | 100,0% |
| Chất trung hòa | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | - | 0,02 | 100,0% |
| Chất định hình | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 100,0% |
| Chất tẩy dầu | 0,61 | - | 0,61 | 0,61 | - | 0,61 | 100,0% |
| Chất xúc tiến | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | - | 0,02 | 100,0% |
| Chất phốt phát | 0,61 | - | 0,61 | 0,61 | - | 0,61 | 100,0% |
| Tổng cộng | 72,95 | 70,39 | 2,49 | 76,10 | 71,61 | 4,42 |  |
|  | KỆ GIÀY |  |  |  |  |  |  |
|  | 100.000 sản phẩm mạ điện |  |  | 100.000 sản phẩm phun sơn tĩnh điện |  |  |  |
| Tấm sắt | 140,66 | 136,44 | 4,22 | 140,66 | 136,44 | 4,22 | 3,0% |
| Dây sắt | 337,80 | 331,04 | 6,76 | 337,80 | 331,04 | 6,76 | 2,0% |
| Ống sắt | 60,63 | 60,02 | 0,61 | 60,63 | 60,02 | 0,61 | 1,0% |
| Dây hàn | 0,35 | 0,17 | 0,17 | 0,35 | 0,17 | 0,17 | 50,0% |
| Khí CO2 | 0,68 | - | - | 0,68 | - | - | 0,0% |
| Tấm gỗ PB | 112,60 | 112,60 | - | 112,60 | 112,60 | - | 0,0% |
| Đinh ốc | 3,12 | 3,12 | - | 3,12 | 3,12 | - | 0,0% |
| Túi PE | 1,91 | 1,90 | 0,01 | 1,91 | 1,90 | 0,01 | 0,5% |
| Thùng carton | 60,63 | 60,33 | 0,30 | 60,63 | 60,33 | 0,30 | 0,5% |
| Nhãn mác | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,5% |
| Bột sơn | - | - |  | 13,17 | 12,24 | 0,92 | 7,0% |
| Dầu thủy lực | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 100,0% |
| Viên nén gỗ | - | - |  | 18,44 | - | 18,44 | 100,0% |
| Chất trung hòa | 0,20 | - | 0,20 | 0,20 | - | 0,20 | 100,0% |
| Chất định hình | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | - | 0,02 | 100,0% |
| Chất tẩy dầu | 6,13 | - | 6,13 | 6,13 | - | 6,13 | 100,0% |
| Chất xúc tiến | 0,20 | - | 0,20 | 0,20 | - | 0,20 | 100,0% |
| Chất phốt phát | 6,08 | - | 6,08 | 6,08 | - | 6,08 | 100,0% |
| Tổng cộng | 731,51 | 705,88 | 24,95 | 763,11 | 718,12 | 44,31 |  |
|  | KỆ QUẦN ÁO |  |  |  |  |  |  |
|  | 140.000 sản phẩm mạ điện |  |  | 140.000 sản phẩm phun sơn tĩnh điện |  |  |  |
| Tấm sắt | 405,69 | 393,52 | 12,17 | 405,69 | 393,52 | 12,17 | 3,0% |
| Dây sắt | 974,25 | 954,76 | 19,48 | 974,25 | 954,76 | 19,48 | 2,0% |
| Ống sắt | 174,87 | 173,12 | 1,75 | 174,87 | 173,12 | 1,75 | 1,0% |
| Dây hàn | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 50,0% |
| Khí CO2 | 1,95 | - | 1,95 | 1,95 | - | - | 0,0% |
| Tấm gỗ PB | 324,75 | 324,75 | - | 324,75 | 324,75 | - | 0,0% |
| Đinh ốc | 8,99 | 8,99 | - | 8,99 | 8,99 | - | 0,0% |
| Túi PE | 5,50 | 5,47 | 0,03 | 5,50 | 5,47 | 0,03 | 0,5% |
| Thùng carton | 174,87 | 173,99 | 0,87 | 174,87 | 173,99 | 0,87 | 0,5% |
| Nhãn mác | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,5% |
| Bột sơn |  | - | - | 37,97 | 35,31 | 2,66 | 7,0% |
| Dầu thủy lực | 0,71 | - | 0,71 | 0,71 | - | 0,71 | 100,0% |
| Viên nén gỗ |  | - | - | 53,17 | - | 53,17 | 100,0% |
| Chất trung hòa | 0,58 | - | 0,58 | 0,58 | - | 0,58 | 100,0% |
| Chất định hình | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 100,0% |
| Chất tẩy dầu | 17,68 | - | 17,68 | 17,68 | - | 17,68 | 100,0% |
| Chất xúc tiến | 0,58 | - | 0,58 | 0,58 | - | 0,58 | 100,0% |
| Chất phốt phát | 17,55 | - | 17,55 | 17,55 | - | 17,55 | 100,0% |
| Tổng cộng | 2.109,76 | 2.035,84 | 73,92 | 2.200,90 | 2.071,16 | 127,80 |  |
|  | GIÁ TREO QUẦN ÁO |  |  |  |  |  |  |
|  | 75.000 sản phẩm mạ điện |  |  | 75.000 sản phẩm phun sơn tĩnh điện |  |  |  |
| Tấm sắt | 40,80 | 39,57 | 1,22 | 40,80 | 39,57 | 1,22 | 3,0% |
| Dây sắt | 97,97 | 96,01 | 1,96 | 97,97 | 96,01 | 1,96 | 2,0% |
| Ống sắt | 17,58 | 17,41 | 0,18 | 17,58 | 17,41 | 0,18 | 1,0% |
| Dây hàn | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 50,0% |
| Khí CO2 | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | 0,0% |
| Tấm gỗ PB | 32,66 | 32,66 | - | 32,66 | 32,66 | - | 0,0% |
| Đinh ốc | 0,90 | 0,90 | - | 0,90 | 0,90 | - | 0,0% |
| Túi PE | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,5% |
| Thùng carton | 17,58 | 17,50 | 0,09 | 17,58 | 17,50 | 0,09 | 0,5% |
| Nhãn mác | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,5% |
| Bột sơn | - | - | - | 3,82 | 3,55 | 0,27 | 7,0% |
| Dầu thủy lực | 0,07 | - | 0,07 | 0,07 | - | 0,07 | 100,0% |
| Viên nén gỗ | - | - | - | 5,35 | - | 5,35 | 100,0% |
| Chất trung hòa | 0,06 | - | 0,06 | 0,06 | - | 0,06 | 100,0% |
| Chất định hình | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | 100,0% |
| Chất tẩy dầu | 1,78 | - | 1,78 | 1,78 | - | 1,78 | 100,0% |
| Chất xúc tiến | 0,06 | - | 0,06 | 0,06 | - | 0,06 | 100,0% |
| Chất phốt phát | 1,76 | - | 1,76 | 1,76 | - | 1,76 | 100,0% |
| Tổng cộng | 208,55 | 204,72 | 3,63 | 217,72 | 208,28 | 9,24 |  |

Bảng I.5. Bảng cân bằng vật chất

| Tên nguyên liệu | Nguyên liệu đầu vào (tấn/năm) | Sản phẩm đầu ra (tấn/năm) | Chất thải phát sinh (tấn/năm) | Tỉ lệ hao hụt (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tấm sắt | 2.288,92 | 2.220,25 | 68,67 | 3,0% | Hao hụt do quá trình cắt,tiện, phay |
| Dây sắt | 5.496,78 | 5.386,85 | 109,94 | 2,0% | Hao hụt do quá trình cắt dây, cắt cạnh |
| Ống sắt | 986,60 | 976,74 | 9,87 | 1,0% | Hao hụt do quá trình cắt ống, tiện phay |
| Dây hàn | 5,64 | 2,82 | 2,82 | 50,0% | Hao hụt do thải dây hàn |
| Khí CO2 | 11,00 | - | - | - | Sử dụng cho quá trình hàn |
| Tấm gỗ PB | 1.832,26 | 1.832,26 | - | 0,0% | Sử dụng hết, không gia công tại nhà máy |
| Đinh ốc | 50,74 | 50,74 | - | 0,0% | Sử dụng hết |
| Túi PE | 31,01 | 30,85 | 0,16 | 0,5% | Hao hụt trong quá trình đóng gói |
| Thùng carton | 986,60 | 981,67 | 4,93 | 0,5% |  |
| Nhãn mác | 4,23 | 4,21 | 0,02 | 0,5% |  |
| Bột sơn | 107,12 | 99,62 | 7,50 | 7,0% | Hao hụt trong quá trình phun sơn, bao bì hóa chất thải chiếm 2% |
| Dầu thủy lực | 4,00 | - | 4,00 | 100,0% | Thải bỏ như CTNH, thùng hóa chất thải chiếm 2% |
| Viên nén gỗ | 150,00 | - | 150,00 | 100,0% | Đốt hết, Tro lò đốt 9,12% |
| Chất trung hòa | 3,30 | - | 3,30 | 100,0% | Sử dụng cho quá trình xử lý bề mặt, thùng hóa chất thải chiếm 2%, cặn: 10% |
| Chất định hình | 0,30 | - | 0,30 | 100,0% |  |
| Chất tẩy dầu | 99,75 | - | 99,75 | 100,0% |  |
| Chất xúc tiến | 3,30 | - | 3,30 | 100,0% |  |
| Chất phốt phát | 99,00 | - | 99,00 | 100,0% |  |
| Tổng cộng | 12.160,55 | 11.586,00 | 563,55 |  |  |

Thành phần, tính chất các hóa chất sử dụng của dự án:

Bột sơn tĩnh điện

Thành phần:

- Nhựa: 63 %;

- Phụ gia: 7%;

- Thuốc màu: 1%;

- Fikker: 29 %.

Tính chất vật lý hóa học

- Trạng thái vật lý: Bột;

- Mùi hôi: Không mùi;

- Tỷ trọng thực tế 23℃: 1,2-1,9g /cm3;

- Tỷ trọng tăng trưởng 23 ℃: 400-1.000kg/cm3;

- Tính tan trong nước: Không tan trong nước;

- Điểm tan chảy: > 50 ℃;

- Giới hạn dưới của bụi sơn và hỗn hợp không khí: 20-70g /cm3;

- Nhiệt độ đốt bụi hoặc hỗn hợp không khí: 450-800℃;

- Công suất đốt cháy nhỏ nhất: 5-20 MJ;

- Áp suất khí quyển: Không có;

- Giá trị trong nước pH: không thay đổi trong nước;

- Điểm chớp cháy: Không có.

Biện pháp sơ cứu

- Bất kể khi nào có thắc mắc hoặc triệu chứng gì, xin hỏi ý kiến của bác sĩ, không nên cho bất kì thứ gì vào miệng nạn nhân đang bất tỉnh.

- Tiếp xúc với đường hô hấp: Di chuyển nạn nhân đến nơi thoáng khí, giữ cho nạn nhân được ấm và tĩnh, và nhanh chóng áp dụng biện pháp cứu hộ bằng cách hô hấp nhân tạo. Nếu bất tỉnh, nên để nạn nhân nằm để cố định lại vị trí và tìm kiếm sự trợ giúp của các biện pháp y tế.

- Tiếp xúc với mắt: Trong trường hợp hóa chất dính vào mắt, hãy xả dưới vòi nước trên 10 phút. Đảm bảo rửa sạch bằng cách dùng tay tách mí mắt. Hãy báo với bác sĩ để được chăm sóc y tế.

- Tiếp xúc với da: Rửa sạch da bằng xà phòng thơm và nước tùy theo chất làm sạch da đã được phê duyệt, không cần phải sử dụng chất hòa tan hoặc dung môi loãng.

- Dính vào miệng: Nếu không cẩn thận nuốt phải, hãy nhanh chóng tìm bác sĩ để giúp đỡ, để hạn chế tổn thương và tránh nôn mửa

Phương pháp chữa cháy

- Khuyến nghị sử dụng chất chữa cháy bọt carbon dioxide và sử dụng chất chữa cháy dạng bột.

- Không cho phép sử dụng sau khí vô áp suất cao, nước phun ra, không phải trộn thân bột.

- Ngọn lửa có thể sẽ tạo ra khói mù chứa thành phần có hại, có thể gây hại cho sức khỏe, cần trang bị các thiết bị hô hấp cần thiết. Nước được sử dụng làm giảm khói mù nên đặt gần thùng chữa cháy

Phương pháp lưu giữ

- Nên thực hiện các biện pháp để ngăn chặn bụi tích tụ để tránh việc bột tích tụ quá nhiều đạt tới ngưỡng bắt lửa hoặc cháy nổ.

- Thiết bị điện và phụ kiện chiếu sáng phải có biện pháp bảo vệ tiêu chuẩn phù hợp chống lại nguồn nhiệt tiếp xúc với đám mây bụi tạo ra tia lửa và nguy cơ hỏa hoạn sinh ra.

- Bột sơn lưu trữ có thể có điện tích. Khi chuyển bột từ tàu này sang tàu khác, phải dùng dây nối đất.

- Người vận hành nên mặc quần áo sẽ đề phòng tĩnh điện, quần áo và mặt đất có thể dẫn điện, tránh tiếp xúc với da và mắt, tránh hít phải bụi. Khi lấy bột có thể tạo ra hạt bụi hoặc sương mù.

- Gây bít kín bình, nguồn nhiệt cách ly, nguy cơ cháy, tia lửa và ngọn lửa.

- Cấm hút thuốc, đồ ăn thức uống trong khu vực này.

- Theo phương pháp nghề nghiệp về đề phòng sức khỏe và an toàn.

- Dán nhãn cảnh báo, lưu trữ nơi khô ráo tránh gió, tránh các nơi có nguy cơ cháy cao, tránh đặt ở nơi ánh sáng chiếu thẳng trực tiếp. Cấm nuốt sản phẩm. Khi mở bao bì phải dùng các thiết bị bảo hộ phù hợp để chống lại bụi bay ra, đóng kín bao bì sau khi thao tác xong.

Dầu thủy lực

Thành phần

- Dầu gốc > 80%;

- Diethylene glycol: 0,075 - 0,1485%;

- Imidazoline: 0,015 - 0,0735%;

- Ethoxylated alcohol: 0,015 - 0,0735%.

Tính chất vật lý, hóa học

- Trạng thái vật lý: Chất lỏng ở nhiệt độ môi trường

- Điểm sôi (0C): >100oC

- Màu sắc: Trong

- Điểm nóng chảy (0C): Không xác định

- Mùi đặc trưng: Mùi dầu khoáng đặc trưng

- Điểm bùng cháy (0C), min: 190 (theo ASTM D92)

- Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: Chưa có thông tin

- Nhiệt độ tự cháy (0C): Không xác định

- Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: Không xác định

- Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí): Không xác định

- Độ hòa tan trong nƣớc: Không tan trong nước

- Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí): Không xác định

- Độ pH: 8,0-9,2

- Tỷ lệ hoá hơi: Không xác định

- Khối lượng riêng: Không xác định

- Độ nhớt: 47-52 cSt ở 40oC

Biện pháp sơ cứu

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Trong trường hợp sản phẩm tiếp xúc với mắt, rửa mắt ngay bằng nhiều nước ít nhất 15 phút. Nếu xảy ra hiện tượng đỏ rát, phải đi khám mắt.

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Rửa chỗ tiếp xúc ngay bằng nước và xà phòng. Thay quần áo, giầy dép. Đi khám nếu thấy hiện tượng kích ứng da.

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp Nếu hít phải thì làm sạch bằng không khí sạch. Tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế nếu có dấu hiệu bất thường xảy ra.

- Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa Không cố nôn ra trừ khi có sự hướng dẫn của cán bộ y tế. Đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.

- Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có): Không xác định, việc điều trị chủ yếu là về mặt triệu chứng nhằm giảm nhẹ bất cứ ảnh hưởng nào.

Phương pháp chữa cháy

- Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy...): Nhiệt độ chớp cháy > 190 oC.

- Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: Khói, carbon monoxide, carbon dioxide, aldehydes và các chất khác của sự cháy không hết. Hydrogen sulfide và alkyl mercaptans và sulfides có thể cũng thoát ra. Dưới điều kiện cháy, ô-xit của các chất sau có thể tạo thành: phosphorus, sulfur, zinc.

- Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát...).

- Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác: CO2, chất hoá học khô, hoặc bọt. Nước có thể sử dụng cho hạ nhiệt và bảo vệ nguyên liệu trong vùng cháy .

- Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Khuyến cáo dùng mặt nạ phòng độc. Nước có thể bị bắn ra .

- Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có): Khói độc, khí gas và hơi có thể có trong đám cháy.

Phương pháp lưu giữ

- Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ...): Cần thiết phải tiến hành kiểm tra độ an toàn của các qui trình và thiết bị tồn chứa và bảo quản, tranh bị rò rỉ, đổ, tràn.

- Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản (nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cần tránh bảo quản chung...):

- Bảo quản ở nơi mát, khô và thoáng gió. Phương tiện chứa phải kín và có nhãn để dễ dàng nhận biết. Tránh ánh nắng trực tiếp, nguồn nhiệt và các hóa chất ô xy hóa mạnh.

- Nhiệt độ bảo quản: Cao nhất 45oC.

- Gắn lên các thùng, bồn chứa dụng cụ báo chống tràn hoặc thùng, bồn phụ. Kho cần có mái che giữ cho mưa không vào. Hơi có mùi và độc có thể tạo ra từ phá huỷ sản phẩm nếu lưu giữ ở nhiệt độ cao hơn 45OC trong thời gian dài hoặc cạnh nguồn nhiệt có nhiệt độ cao hơn 121OC. Nguyên liệu sẽ đông lại trong quá trình lưu kho. Không giữ ở nhiệt độ cao lâu.

Hóa chất tẩy dầu:

Thành phần

| Tên thành phần nguy hiểm | Số CAS | Công thức hóa học | Hàm lượng (%theo trọng lượng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Caustic Soda Flake | 1310-73-2 | NaOH | 15% |
| Sodium Sulfate | 7757-82-6 | Na2SO4 | 20% |
| Sodium Carbonate | 5968-11-6 | Na2CO3 | 25% |
| Sodium Silicate | 1344-09-8 | Na2SiO3 | 18% |
| Sodium phosphate | 7558-79-4 | Na3PO4 | 22% |

Tính chất vật lý hóa học

Trạng thái vật lý : dạng bột

Màu sắc : màu trắng

Mùi đặc trưng : không mùi

Áp suất hóa hơi (mm HG) ở nhiệt độ áp suất tiêu chuẩn : chưa có

Tỷ trọng hơi (Không khí=1) ở nhiệt độ áp suất tiêu chuẩn : chưa có

Độ hòa tan trong nước : tan trong nước

Độ PH : 13

Khối lượng riêng (kg/m3) : 1.400

Điểm sôi (0C) 1.350

Điểm nóng chảy (0C) 310

Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương pháp xác định : không phù hợp

Nhiệt độ tự cháy (0C) : không

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí) : không

Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí) : không

Tỷ lệ hóa hơi : không

Các tính chất khác nếu có

Phương pháp sơ cứu

1. Trường hợp tay nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): dùng nước sạch rửa nhiều lần, nếu cần lập tức đưa bệnh viện

2. Trường hợp tay nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Dùng một lượng lớn nước sạch rửa nhiều lần, sau đó băng vết thương đưa đến bệnh viện.

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): Đưa nạn nhân đến nơi thông thoáng không khí, đặt nạn nhân tư thế nửa ngồi nửa nằm, nếu cần thiết hà hơi thổi ngạt.

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn uống nuốt nhầm hóa chất): cho súc miệng bằng nước sạch nhiều lần, đưa bệnh viện cấp cứu .

Phương pháp chữa cháy

1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy...): không cháy.

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: không

3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát...): không

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy

Phương pháp lưu giữ

1. Biện pháp điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ...): để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

2. Biện pháp điều kiện cần áp dụng khi bảo quản (nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cần tránh để bảo quản chung...): để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Chất trung hòa

Thành phần

| #### Tên thành phần nguy hiểm | #### Số CAS | Công thức hóa học | Hàm lượng (% theo trọng lượng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sodium carbonate | 497-19-8 | Na2CO3 | 85,5% |
| Natri Clorua | 7647-14-5 | NaCl | 14,5% |

Tính chất vật lý, hóa học

Trạng thái vật lý : Tinh thể rắn

Màu sắc: trằng

Mùi đặc trưng: không mùi

Áp suất hóa hơi (mm Hg): Chưa có thông tin

Tỷ trọng hơi: 2.532 (nước = 1)

Độ hòa tan trong nước : tan được trong nước nóng

Độ PH(1%soln/nước): 11,5

Khối lượng riêng (kg/m3):

Điểm sôi (0C) : chưa có thông tin

Điểm nóng chảy (0C): 851oC (1.563,8oF)

Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương pháp xác định Chưa có thông tin

Nhiệt độ tự cháy (0C) Chưa có thông tin

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí): Chưa có thông tin

Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí): Chưa có thông tin

Tỷ lệ hoá hơi : Chưa có thông tin

Các tính chất khác nếu có

Phương pháp sơ cứu

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Lập tức phun một ít nước lạnh lên mắt khoảng 15 phút, giữ mắt mở. Thỉnh thoảng nháy mắt. Đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Lập tức phun một ít nước trên da để khoảng 15 phút. Rửa sạch vùng da bị nhiễm độc với xà phòng khử trùng. Bỏ quần áo và  giày bị nhiễm bẩn. Rồi đưa bệnh nhân đến bệnh viện

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): Đưa nạn nhân đến nơi có không khí thoáng mát, hô hấp nhân tạo. Nếu không thở được đưa ngay đến bệnh viên

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): không gây nôn, mửa. Nếu nạn nhân còn tỉnh uống một ít nước. Đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện. Không cho bệnh nhân ăn bất cứ gì khi bị bất tỉnh  hoặc bị rối loạn.

5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có)

Phương pháp chữa cháy

1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy...): không dễ cháy

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: chưa có thông tin

3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát...) : chưa có thông tin

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác: phun nước vào vùng cháy

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: trang phục bảo hộ khi chữa cháy

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có) : chưa có thông tin

Phương pháp lưu giữ

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ...): bảo quản nơi thông thoáng, bao bì chứa đựng và vận chuyển đúng theo qui cách sản phẩm (can hoặc bồn nhựa, bao PP/PE)

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản (nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cần tránh bảo quản chung...) : nhiệt độ thích hợp, sắp xếp có khoảng cách rời với các chất khác và không nên xếp chồng lên nhau quá nhiều, cách xa nguồn lửa, tia điện.

Chất định hình

Thành phần

| #### Tên thành phần nguy hiểm | #### Số CAS | Công thức hóa học | Hàm lượng (% theo trọng lượng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Canxi Carbonate | 497-19-8 | Na2CO3 | 5% |
| Sodium triphosphate | ## 7758-29-4 | STPP | 20% |
| Titanium(III) Phosphate | ## 12037-65-9 | TiPO4 | 50% |
| Sodium bicarbonate | ## 144-55-8 | NaHCO3 | 25% |

Tính chất vật lý hóa học

Trạng thái vật lý : Tinh thể rắn

Màu sắc : trắng

Mùi đặc trưng : không mùi

Áp suất hóa hơi (mm Hg) : Chưa có thông tin

Tỷ trọng hơi : 2.532 (nước = 1)

Độ hòa tan trong nước : tan được trong nước nóng

Độ PH (1%soln/nước) : 9 – 10 :

Khối lượng riêng (kg/m3): Chưa có thông tin

Điểm sôi (0C) : chưa có thông tin

Điểm nóng chảy (0C): 851oC (1.563,8oF)

Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương pháp xác định Chưa có thông tin

Nhiệt độ tự cháy (0C) Chưa có thông tin

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí): Chưa có thông tin

Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí): Chưa có thông tin

Tỷ lệ hoá hơi : Chưa có thông tin

Các tính chất khác nếu có

Phương pháp sơ cứu

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Lập tức phun một ít nước lạnh lên mắt khoảng 15 phút, giữ mắt mở. Thỉnh thoảng nháy mắt . Đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Lập tức phun một ít nước trên da để khoảng 15 phút. Rửa sạch vùng da bị nhiễm độc với xà phòng khử trùng. Bỏ quần áo và  giày bị nhiễm bẩn. Rồi đưa bệnh nhân đến bệnh viện

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): Đưa nạn nhân đến nơi có không khí thoáng mát, hô hấp nhân tạo. Nếu không thở được đưa ngay đến bệnh viên

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): không gây nôn, mửa. Nếu nạn nhân còn tỉnh uống một ít nước. Đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện. Không cho bệnh nhân ăn bất cứ gì khi bị bất tỉnh  hoặc bị rối loạn.

5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có)

Phương pháp chữa cháy

1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy...): không dễ cháy

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: chưa có thông tin

3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát...) : chưa có thông tin

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác: phun nước vào vùng cháy

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: trang phục bảo hộ khi chữa cháy

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có): chưa có thông tin

Phương pháp lưu giữ

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ...): bảo quản nơi thông thoáng, bao bì chứa đựng và vận chuyển đúng theo qui cách sản phẩm (can hoặc bồn nhựa, bao PP/PE)

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản (nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cần tránh bảo quản chung...): nhiệt độ thích hợp, sắp xếp có khoảng cách rời với các chất khác và không nên xếp chồng lên nhau quá nhiều, cách xa nguồn lửa, tia điện.

Chất xúc tiến

Thành phần

| #### Tên thành phần nguy hiểm | #### Số CAS | Công thức hóa học | Hàm lượng (% theo trọng lượng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Natri nitrit | 7632-00-0 | NaNO2 | 50% |
| Natri Clorat | 7775-09-9 | NaClO3 | 30% |

Tính chất vật lý hóa học

Trạng thái vật lý : Dạng lỏng

Màu sắc : vàng nhạt

Mùi đặc trưng : không mùi

Áp suất hóa hơi (mm Hg) : Chưa có thông tin

Tỷ trọng hơi : 2.168 (nước = 1)

Độ hòa tan trong nước : tan được trong nước nóng

Độ PH (1%soln/nước) : 6-8

Khối lượng riêng (kg/m3): 68.9953

Điểm sôi (0C) : chưa có thông tin

Điểm nóng chảy (0C): 271oC

Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương pháp xác định Chưa có thông tin

Nhiệt độ tự cháy (0C) 489 0C

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí): Chưa có thông tin

Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí): Chưa có thông tin

Tỷ lệ hoá hơi : Chưa có thông tin

Các tính chất khác nếu có

Phương pháp sơ cứu

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Lập tức phun một ít nước lạnh lên mắt khoảng 15 phút, giữ mắt mở .

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Lập tức phun một ít nước trên da để khoảng 15 phút. Rửa sạch vùng da bị nhiễm độc với xà phòng khử trùng

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): Đưa nạn nhân đến nơi có không khí thoáng mát. Nếu cần đưa đến bệnh viện.

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất): không gây nôn, mửa. Nếu nạn nhân còn tỉnh uống một ít nước. Đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện. Không cho bệnh nhân ăn bất cứ gì khi bị bất tỉnh  hoặc bị rối loạn.

5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có)

Phương pháp chữa cháy

1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy...): không dễ cháy

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: chưa có thông tin

3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát...) : chưa có thông tin

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác: phun nước vào vùng cháy

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: trang phục bảo hộ khi chữa cháy

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có) : chưa có thông tin

Phương pháp lưu giữ

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ...): bảo quản nơi thông thoáng, bao bì chứa đựng và vận chuyển đúng theo qui cách sản phẩm (can hoặc bồn nhựa, bao PP/PE)

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản (nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cần tránh bảo quản chung...): nhiệt độ thích hợp, sắp xếp có khoảng cách rời với các chất khác và không nên xếp chồng lên nhau quá nhiều, cách xa nguồn lửa, tia điện.

Hóa chất phốt phát

Thành phần

| Tên thành phần nguy hiểm | Số CAS | Công thức hóa học | Hàm lượng (%theo trọng lượng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Axit Phosphoric | 7664-38-2 | H3PO4 | 35% |
| Zinc Oxide | 1314-13-2 | ZNO | 20% |
| Acid Nitric | 7697-37-2 | NO3 | 15% |
| Strontium oxide | 1314-11-0 | SrO | 0,5% |
| Nước |  | H2O | 29,5% |

Tính chất vật lý hóa học

Trạng thái vật lý : dạng lỏng

Màu sắc : màu xanh nhạt

Mùi đặc trưng : không mùi

Áp suất hóa hơi (mm HG) ở nhiệt độ áp suất tiêu chuẩn : 0,03 @ 20C (68F)

Tỷ trọng hơi (Không khí=1) ở nhiệt độ áp suất tiêu chuẩn : chưa có thông tin

Độ hòa tan trong nước : tan vô biên trong nước

Độ PH : 1

Khối lượng riêng (kg/m3) : 1400

Điểm sôi (0C) 158C (316F)

Điểm nóng chảy (0C) 21C (70F)

Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương pháp xác định : không cháy

Nhiệt độ tự cháy (0C) : không

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí) : không

Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí) : không

Tỷ lệ hóa hơi : không

Các tính chất khác nếu có

Phương pháp sơ cứu

1. Trường hợp tay nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): dùng nước sạch rửa nhiều lần, nếu cần lập tức đưa bệnh viện

2. Trường hợp tay nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Dùng một lượng lớn nước sạch rửa nhiều lần, sau đó băng vết thương đưa đến bệnh viện.

3. Trường hợp tay nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): Đưa nạn nhân đến nơi thông thoáng không khí, đặt nạn nhân tư thế nửa ngồi nửa nằm, nếu cần thiết hà hơi thổi ngạt.

4. Trường hợp tay nạn theo đường tiêu hóa (ăn uống nuốt nhầm hóa chất): cho súc miệng bằng nước sạch nhiều lần, đưa bệnh viện cấp cứu .

5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có):

Phương pháp chữa cháy

1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy...): không cháy.

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy : không

3. Các tác nhân gây cháy, nổ ( tia lửa, tỉnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát...): không

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác: phun nước , phun hổn hợp chữa cháy CO2 vào vùng cháy

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy : Dùng trang phục phải hộ khi chữa cháy

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy nổ (nếu có)

Phương pháp lưu giữ

1. Biện pháp điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ...): Tránh tiếp xúc với da và mắt ,rửa sạch khi tiếp xúc .Giặt sạch trước khi mặc lại quần áo bị dính

2. Biện pháp điều kiện cần áp dụng khi bảo quản (nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cần tránh để bảo quản chung...): để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

  - Nguồn cung cấp điện

Công ty Hoàng Hùng đã xây dựng 3 trạm biến áp 22/0,4kV có công suất từ 1.000-2.500 kVA tại xưởng 12 để Công ty TNHH Quốc tế Brighthome sản xuất; Phần đường dây trung thế được đấu nối tại đường Lai Uyên 84 hiện hữu phía Đông và đường số 4 của cụm xưởng. Mạng lưới điện trung thế được thiết kế đi nổi trên trụ BTLT 14m theo đường Lai Uyên 84 hiện hữu từ vị trí đấu nối đến các trạm biến áp của cụm xưởng. Dây trung thế đi nổi sử dụng cáp 3xACX240mm2 +AS 120mm2 đi nổi trên trụ BTLT cao 14m. Hiện nay, mạng lưới hạ thế được thiết kế xây dựng bằng hệ thống mương cáp và dây cáp hạ thế đi ngầm để cung cấp cho dự án, tại các khu vực bố trí tủ điện tổng để từ đó cung cấp vào đến dự án. Lưới điện sử dụng cấp điện áp 220V ba pha bốn dây, trung tính nối đất.

Theo kế hoạch sản xuất dự kiến của Công ty, lượng điện tiêu thụ 12.000.000 KVA/năm. Mục đích sử dụng chủ yếu phục vụ cho thắp sáng, sinh hoạt và hoạt động sản xuất của Công ty.

  - Nguồn cung cấp nước

Nguồn cấp nước cho dự án được lấy từ tuyến ống cấp nước hiện hữu ở D200mm trên đường ĐH.610 cách dự án khoảng 490m đi theo đường Lai Uyên 84 về phía Nam đã được Công ty Hoàng Hùng xây dựng đường ống đến tận dự án.

Nhu cầu nước cho sinh hoạt:

Dự án có tổng số lao động: 120 lao động. Định mức sử dụng nước cho 1 người: 45 lít/người (Theo TCXDVN:33/2006/BXD - Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế). Như vậy, lượng nước sinh hoạt cần cung cấp:

Qsh = (120 người x 45 lít/người)/1.000 ≈ 5,4 (m3/ngày).

Nước cho nhà ăn: Công ty sử dụng suất ăn công nghiệp cho công nhân viên nên không phát sinh lượng nước cho nấu ăn.

Nước sử dụng làm mát:

Lượng nước làm mát sử dụng của dự án do chủ đầu tư ước tính là 43 m3/máy x 2 máy = 86 m3/ngày

Lượng nước cần châm do bay hơi: 10% lượng nước làm mát = 10% x 86 m3/ngày = 8,6 m3/ngày.

Nước sử dụng cho tẩy dầu mỡ + Phốt phát hóa

Nước sử dụng cho 9 bể bao gồm 3 bể tẩy dầu, 2 bể rửa sau tẩy dầu, 1 bể định hình, 1 bể phốt phát hóa và 2 bể rửa sau phốt phát hóa. Thông số các bể như sau:

Bảng I.6. Thông số các bể trong dây chuyền tẩy dầu mỡ + Phốt phát hóa

| STT | Tên bể | Mục đích sử dụng | Kiểu bể | Thời gian xử lý (s) | Chiều dài L(m) | Chiều rộng W(m) | Chiều cao H(m) | Dung tích chứa nước tối đa (m3) | Chiều cao chân bể so với mặt đất (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buồng tẩy dầu sơ bộ (phun) | Tiền xử lý làm mềm vết dầu trên bề mặt cấu kiện bằng phương pháp phun | - | 50 | 10 | 1,3 | 4,6 |  | 1,8 |
|  | Bể nước phía dưới tuần hoàn | Tuần hoàn nước để bơm phun lên buồng phía trên | Bể hình lập phương |  | 3,5 | 1,05 | 1,22 | 3,1 | 0 |
| 2 | Bể tẩy dầu chính 1 (ngâm) | Xử lý chính bằng phương pháp ngâm cấu kiện | Bể hình thuyền | 120 | 28 | 1,1 | 2,15 | 41 | 0,2 |
| 3 | Bể tẩy dầu chính 2 (ngâm) | Xử lý chính bằng phương pháp ngâm cấu kiện | Bể hình thuyền | 150 | 33 | 1,1 | 2,15 | 43 | 0,2 |
| 4 | Bể rửa 1 (phun) | Rửa sạch dung dịch tẩy dầu mỡ và cặn bã còn sót lại trên bề mặt cấu kiện | Bể hình lập phương | 50 | 10 | 1,3 | 4,6 |  | 1,8 |
|  | Bể tuần hoàn | Tuần hoàn nước cho bể phía trên | Bể hình lập phương |  | 3,5 | 1,05 | 1,22 | 3,1 | 0 |
| 5 | Bể rửa 2 (ngâm) | Rửa sạch dung dịch tẩy dầu mỡ và cặn bã còn sót lại trên bề mặt cấu kiện | Bể hình thuyền | 45 | 15 | 1,1 | 2,15 | 18 | 0,2 |
| 6 | Bể định hình (ngâm) | Điều chỉnh bề mặt của sản phẩm để thúc đẩy sự hình thành màng phốt phát | Bể hình thuyền | 45 | 15 | 1,1 | 2,15 | 18 | 0,2 |
| 7 | Bể phốt phát hóa (ngâm) | Tạo màng trên bề mặt giúp tăng khả năng bám dính cho lớp sơn tĩnh điện của sản phẩm | Bể hình thuyền | 200 | 35 | 1,1 | 2,15 | 68 | 0,2 |
| 8 | Bể rửa 1 (phun) | Rửa sạch dung dịch phốt phát còn sót lại trên bề mặt cấu kiện | Bể hình lập phương | 50 | 10 | 1,3 | 4,6 |  | 1,8 |
|  | Bể tuần hoàn | Tuần hoàn nước cho bể phía trên | Bể hình lập phương |  | 3,5 | 1,05 | 1,22 | 3,1 | 0 |
| 9 | Bể rửa 2 (ngâm) | Rửa sạch dung dịch hóa chất và cặn bã còn sót lại trên bề mặt cấu kiện | Bể hình thuyền | 45 | 15 | 1,1 | 2,15 | 18 | 0,2 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 755 |  |  |  | 215,3 |  |

Nguồn: Công ty TNHH Quốc tế Brighthome, 2023.

Lượng nước cấp vào các bể do hao hụt từ quá trình bay hơi nước là 10%/ngày = 10% x 215,3 = 21,53 m3/ngày đêm.

Nước vệ sinh văn phòng, nhà xưởng:

Văn phòng sẽ được vệ sinh thường xuyên mỗi ngày. Với quy mô văn phòng là 11.795 m2 và theo theo TCXDVN 33:2006 định mức sử dụng là 2 lít/m2.

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án

Tổng hợp nhu cầu cấp nước của dự án được trình bày bảng sau:

Bảng I.7. Nhu cầu cấp nước phục vụ Dự án khi đi vào hoạt động

| Nhu cầu nước cấp |  | Lượng sử dụng |  | Định mức tính toán |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quy mô cấp nước | Lượng sử dụng (m3/ngày) |  |
| Sinh hoạt | Nhà vệ sinh, nước từ các lavabo | 120 người | 5,4 | 45 lít/người.ngày theo TCXDVN 33:2006 |
|  | Vệ sinh văn phòng | 11.795 m2 | 23,59 | 2 lít/m2 theo TCXDVN 33:2006 |
| Sản xuất | Nước xử lý bề mặt | - | 21,53 | Theo Bảng I.5 |
|  | Nước làm mát | 10% lượng nước làm mát | 8,6 | - |
| Tổng nhu cầu sử dụng nước |  |  | 59,12 |  |

Nguồn: Công ty TNHH Quốc tế Brighthome, 2023.

- CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

  - Máy móc thiết bị sử dụng của dự án

Máy móc thiết bị sử dụng cho dự án được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng I.8. Máy móc thiết bị sử dụng cho dự án

| STT | Tên thiết bị, máy móc, dây chuyền | Đơn vị | Mục đích sử dụng | Công suất (KW) | Số lượng | Năm sản xuất | Tình trạng thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt dây | Máy | Tách nguyên liệu cuộn thành sợi | 225,00 | 2 | 2023 | Mới 100% |
| 2 | Dây chuyền tạo ống | Bộ | Cắt ống sắt | 105,00 | 2 | 2023 | Mới 100% |
| 3 | Máy cắt ống | Máy | Cắt ống sắt | 6,00 | 2 | 2023 | Mới 100% |
| 4 | Máy ống quay thủ công (đột) | Máy | Công đoạn in | 5,63 | 1 | 2023 | Mới 100% |
| 5 | Máy ống quay tự động (đột) | Máy | Công đoạn in | 9,00 | 2 | 2023 | Mới 100% |
| 6 | Máy tiện tự động | Máy | Liên kết bulông trong ống | 3,00 | 2 | 2023 | Mới 100% |
| 7 | Máy phay tự động | Máy | Bích miệng ống | 2,78 | 1 | 2023 | Mới 100% |
| 8 | Máy uốn cong | Máy | Định hình ống sắt | 2,78 | 2 | 2023 | Mới 100% |
| 9 | Máy ép bằng khí nén | Máy | Gia công định hình | 8,25 | 5 | 2023 | Mới 100% |
| 10 | Máy kéo dây sắt | Bộ | Kéo dây sắt thành sợi | 270,00 | 2 | 2023 | Mới 100% |
| 11 | Dây chuyền sản xuất tấm lưới | Bộ | Chế tác tấm lưới | 1.400,00 | 2 | 2023 | Mới 100% |
| 12 | Dây chuyền đóng gói | Bộ | Đóng gói thành phẩm | 1,65 | 2 | 2023 | Mới 100% |
| 13 | Máy hàn | Máy | Liên kết cấu kiện | 13,50 | 12 | 2023 | Mới 100% |
| 14 | Máy tạo sóng | Máy | Tạo sóng tấm lưới | 3,75 | 4 | 2023 | Mới 100% |
| 15 | Tháp làm mát | Máy | Giảm nhiệt độ máy cắt | 7,50 | 2 | 2023 | Mới 100% |
| 16 | Dây chuyền tẩy dầu + phốt phát hóa | Dây chuyền | Tẩy dầu bề mặt và phốt phát hóa bề mặt | 42,50 | 1 | 2023 | Mới 100% |
| 16.1 | Dây chuyền treo | Dây chuyền | Treo và di chuyền các cấu kiện vào các công đoạn | 5,50 | 2 |  |  |
| 16.2 | Máy bơm nước tuần hoàn dạng xịt khi tẩy dầu mỡ | Máy | Bơm nước/dung dịch tẩy rửa tuần hoàn | 5,00 | 2 |  |  |
| 16.3 | Máy bơm nước tuần hoàn dạng ngâm trong bể tẩy dầu mỡ | Máy |  | 5,50 | 1 |  |  |
| 16.4 | Máy bơm nước thuần hoàn dạng phun (bể...) | Máy |  | 4,00 | 2 |  |  |
| 16.5 | Máy bơm ước tuần hoàn dạng phun (bể ...) | Máy |  | 4,00 | 2 |  |  |
| 17 | Hệ thống sấy sau dây chuyền tẩy dầu + phốt phát hóa | Hệ thống | Sấy khô cấu kiện sau khi tẩy dầu mỡ và phốt phát hóa | 11,90 | 1 | 2023 | Mới 100% |
| 17.1 | Lò sấy (sử dụng viên nén gỗ) | Bộ | Đốt viên nén tạo nhiệt sấy khô cấu kiện | 2,20 | 1 |  |  |
| 17.2 | Quạt hút khí | Máy | Quạt cấp khí, xả khí và trao đổi khí nóng cho buồng sấy | 2,20 | 1 |  |  |
| 17.3 | Quạt tuần hoàn cách nhiệt | Máy |  | 7,50 | 1 |  |  |
| 18 | Dây chuyền phun sơn tĩnh điện | Dây chuyền | Phun sơn tĩnh điện lên bề mặt cấu kiện | 1,50 | 1 | 2023 | Mới 100% |
| 18.2 | Máy pit-tông nâng hạ | Máy |  | 0,75 | 2 |  |  |
| 19 | Hệ thống sấy sau phun sơn tĩnh điện | Hệ thống | Sấy khô cấu kiện sau khi phun sơn tĩnh điện | 28,20 | 1 | 2023 | Mới 100% |
| 19.1 | Lò sấy (sử dụng viên nén gỗ) | Bộ | Đốt viên nén tạo nhiệt sấy khô cấu kiện | 2,20 | 1 |  |  |
| 19.2 | Quạt hút khí | Máy | Quạt cấp khí, xả khí và trao đổi khí nóng cho buồng sấy | 4,00 | 1 |  |  |
| 19.3 | Quạt tuần hoàn cách nhiệt | Máy |  | 11,00 | 2 |  |  |
| Thiết bị xử lý chất thải |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Cyclone xử lý khí thải lò sấy 1 | Máy | Xử lý bụi lò sấy 1 đốt viên nén | 2,2kW- 4.400m3/h | 1 | 2023 | Mới 100% |
| 21 | Cyclone xử lý khí thải lò sấy 2 | Máy | Xử lý bụi lò sấy 2 đốt viên nén | 3kW- 8.065m3/h | 1 | 2023 | Mới 100% |
| 22 | Cyclone thu hồi bụi phun sơn tĩnh điện | Máy | Thu hồi bụi sơn tĩnh điện | 30kW- 20.000m3/h | 1 | 2023 | Mới 100% |
| 23 | Filter thu hồi bụi sơn tĩnh điện | Máy |  |  |  | 2023 | Mới 100% |
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 2.183,13 | 50 |  |  |

Nguồn: Công ty TNHH Quốc tế Brighthome, 2023.

| Dây chuyền treo cấu kiện tiêu chuẩn 5 tấn |  |
| --- | --- |
| Dây chuyền tẩy dầu mỡ + Phốt phát hóa |  |
| Dây chuyền sấy |  |
| Buồng sơn tĩnh điện có hệ thống thu hồi bụi tự động |  |

Hình I.3. Hình ảnh một số thiết bị, máy móc ở nhà máy tương tự tại Trung Quốc.

  - Hạng mục công trình của dự án

Hạng mục công trình của dự án được trình bày trong bảng dưới đây

Bảng I.9. Hạng mục công trình của dự án

| STT | HẠNG MỤC | DIỆN TÍCH ĐẤT (m2) | DIỆN TÍCH SÀN (m2) | TỶ LỆ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nhà xưởng 12 | 11.795,0 | 11.795,0 | 97,6 |
| I | Hạng mục công trình chính | 8.930,0 | 8.930,0 | 73,9 |
| 1 | Cắt tấm | 220,0 | 220,0 | 1,8 |
| 2 | Tạo ống | 340,0 | 340,0 | 2,8 |
| 3 | Cắt ống | 220,0 | 220,0 | 1,8 |
| 4 | Uốn ống | 220,0 | 220,0 | 1,8 |
| 5 | Tiện, phay | 170,0 | 170,0 | 1,4 |
| 6 | Đột | 60,0 | 60,0 | 0,5 |
| 7 | Kéo thẳng dây | 340,0 | 340,0 | 2,8 |
| 8 | Cắt dây | 170,0 | 170,0 | 1,4 |
| 9 | Hàn | 450,0 | 450,0 | 3,7 |
| 10 | Cắt cạnh | 220,0 | 220,0 | 1,8 |
| 11 | Tạo sóng | 340,0 | 340,0 | 2,8 |
| 12 | Hàn lưới | 450,0 | 450,0 | 3,7 |
| 13 | Kiểm tra tấm lưới | 110,0 | 110,0 | 0,9 |
| 14 | Đóng gói | 1.350,0 | 1.350,0 | 11,2 |
| 15 | Tẩy dầu mỡ + Phốt phát hóa | 670,0 | 670,0 | 5,5 |
| 16 | Phun sơn tĩnh điện | 170,0 | 170,0 | 1,4 |
| 17 | Lò sấy + Buồng sấy | 340,0 | 340,0 | 2,8 |
| 18 | Kho nguyên liệu | 830,0 | 830,0 | 6,9 |
| 19 | Kho phụ kiện | 110,0 | 110,0 | 0,9 |
| 20 | Kho bán thành phẩm | 450,0 | 450,0 | 3,7 |
| 21 | Kho thành phẩm | 1.180,0 | 1.180,0 | 9,8 |
| 22 | Nhà ăn | 520,0 | 520,0 | 4,3 |
| II | Hạng mục phụ trợ | 2.685,0 | 2.685,0 | 22,2 |
| 1 | Lối đi | 2.685,0 | 2.685,0 | 22,2 |
| 2 | Nhà vệ sinh 60m2 | - | - | - |
| III | Công trình bảo vệ môi trường | 180,0 | 180,0 | 1,5 |
| 1 | Kho chất thải rắn công nghiệp thông thường | 85,0 | 85,0 | 0,7 |
| 2 | Kho chất thải nguy hại | 80,0 | 80,0 | 0,7 |
| 3 | Xử lý khí thải Lò sấy + Buồng sấy | 15,0 | 15,0 | 0,1 |
| B | Nhà văn phòng (3 tầng) | 290,0 | 900,0 | 2,4 |
| TỔNG CỘNG (A + B) |  | 12.085,0 | 12.695,0 | 100,0 |

Nguồn: Công ty TNHH Quốc tế Brighthome, 2023.

    - Hạng mục công trình chính:

Nhà xưởng 12:

Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp; Cấp công trình: Cấp II;

Cốt nền công trình (0,00m): Cao hơn cốt sân: 0,2 m.

Tổng chiều cao công trình (Tính từ cốt sân): 11,4 m

Số tầng: 01 tầng

Diện tích: 11.975 m2

Cấu trúc chịu lực chính: Móng, đà, kiềng bằng bê tông cốt thép. Cột khung kèo thép. Tường xây gạch, phía trên ốp tôn. Cửa đi và cửa sổ bằng nhôm kính, xà gồ mái bằng thép, mái lợp tôn

Nhà văn phòng

Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng; Cấp công trình: Cấp II;

Cốt nền công trình (+0,00m): Cao hơn cốt sân: 0,45 m.

Chiều cao tầng 1 (tính từ cốt +0,00m): 4,0 m.

Tổng chiều cao công trình (Tính từ cốt sân): 11,25 m

Số tầng: 03 tầng

Diện tích: 290 m2

Cấu trúc chịu lực chính: Móng đơn kết hợp với móng cọc, đà, kiềng bằng bê tông cốt thép. Phần thân sử dụng kết cấu bê tông bao gồm cột, đà, sàn mái bằng bê tông cốt thép.

    - Hạng mục công trình phụ trợ

Nhà vệ sinh chung:

Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng; Cấp công trình: Cấp IV;

Cốt nền công trình (+0,00m): Cao hơn cốt sân: 0,2 m.

Chiều cao tầng 1 (tính từ cốt +0,00m): 3,5 m.

Tổng chiều cao công trình (Tính từ cốt sân): 3,4 m

Số tầng: 01 tầng

Diện tích: 60 m2

Cấu trúc chịu lực chính: Móng đơn, đà, kiềng bằng bê tông cốt thép. Phần thân sử dụng kết cấu bê tông bao gồm cột, đà, sàn mái bằng bê tông cốt thép.

Giao thông đối ngoại:

Hệ thống giao thông đối ngoại gồm các trục đường như sau:

Đường Lai Uyên 84 phía Đông: Đoạn đi qua dự án được mở rộng với lộ giới dự kiến khoảng 12m.

Giao thông đối nội

Mạng lưới giao thông trong khu nhà xưởng là mạng lưới giao thông nội bộ kết hợp sân bãi được thiết kế đảm bảo đáp ứng lưu lượng giao thông, xuất nhập hàng hóa, cũng như tiếp cận đến các nhà máy, tách riêng đường xuất nhập hàng hóa và đường xe nhân viên.

Đối với đường giao thông nội bộ không tổ chức vỉa hè có lộ giới 8,0÷30m, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi dưới lòng đường hoặc trong phần đất cây xanh thảm cỏ, phần đi ngầm dưới lòng được thiết kế chịu lực phù hợp theo quy định.

Để đảm bảo lưu thông cho các loại xe chuyên dụng cho các nhà máy, các tuyến đường giao thông được trải nhựa.

Nguồn cấp điện:

Khu vực nhà xưởng được cấp điện từ tuyến dây hiện hữu 22kV nằm trên đường Lai Uyên 84 hiện hữu phía Đông của dự án.

Trạm biến áp: Xây dựng 10 trạm biến áp 22/0,4kV có công suất từ 560 kVA đến 630kVA.

Phần đường dây trung thế được đấu nối tại đường Lai Uyên 84 hiện hữu phía Đông của dự án và đường số 4 của dự án.Mạng lưới điện trung thế được thiết kế đi nổi trên trụ BTLT 14m theo đường Lai Uyên 84 hiện hữu từ vị trí đấu nối đến các trạm biến áp trong khu hoạch.Dây trung thế đi nổi sử dụng cáp 3xACX240mm2 +AS 120mm2 đi nổi trên trụ BTLT cao 14m.

Phần đường dây hạ thế: Hiện nay mạng lưới hạ thế được thiết kế xây dựng bằng hệ thống mương cáp và dây cáp hạ thế đi ngầm để cung cấp các khu vực chức năng, tại các khu vực bố trí tủ điện tổng để từ đó cung cấp vào đến các công trình trong khu.

Lưới điện sử dụng cấp điện áp 220V ba pha bốn dây, trung tính nối đất. Đường dây 3P-1N được thiết kế theo tiêu chuẩn đường dây cáp đi ngầm, (3P + 1N)-0,4KV.

Dây dẫn: có quy cách và chủng loại cáp từ CXV/DSTA (3x50mm² +1x35mm²) đến CXV/DSTA (3x240mm² +1x120mm²) để đi đến các tủ điện phân phối.

Bố trí các tủ phân phối điện tại từng công trình khi có vị trí cụ thể.

Bố trí các hố ga điện tại các vị trí rẻ nhánh hoặc tại các tuyến có chiều dài dây quá 100m để thuân lợi cho việc đấu nối, kiểm tra và luồn dây cáp.

Nguồn cấp nước

Nguồn cấp nước cho dự án được lấy từ tuyến ống cấp nước hiện hữu ở D200mm trên đường ĐH.610 cách khu quy hoạch khoảng 490m đi theo đường Lai Uyên 84 về phía Nam.

Thông tin liên lạc

Nguồn thông tin liên lạc cho quy hoạch sẽ được lấy từ hệ thống thông tin hiện hữu đi nổi trên đường Lai Uyên 84 hiện hữu phía Đông của dự án.

Hệ thống thông tin liên lạc cho khu nhà xưởng là 1 hệ thống được ghép nối với một trong các nhà cung cấp hệ thống viễn thông như VNPT, Vietel,v..v.…

Hệ thống nội bộ ở đây sẽ là hệ thống điện thoại, truyền dữ liệu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về viễn thông cho khu vực.

Hệ thống PCCC

Khu nhà xưởng sử dụng 04 bể nước ngầm với tổng diện tích xây dựng 700m2 với thể tích của mỗi bể là 875m3/bể x 04 bể = 3.500m3 bố trí tại 04 vị trí có nhiệm vụ cấp nước phòng cháy và sản xuất. Từ bể nước ngầm bố trí các máy bơm chữa cháy để cấp nước chữa cháy trong 3h cho khu vực khi có cháy xảy ra.

Ngoài ra bố trí các trụ tiếp nước chữa cháy ngoài nhà, được lắp đặt trực tiếp trên đường ống cấp nước sinh hoặt và sản xuất.

Khi có sự cố cháy, cần phải gọi xe chữa cháy chuyên dùng để hỗ trợ.

Lượng nước chữa cháy đảm bảo dập tắt 01 đám cháy xảy ra đồng thời với lưu lượng q=15l/s.

    - Công trình bảo vệ môi trường

Hiện trạng thoát nước mưa, nước thải của cụm nhà xưởng Hoàng Hùng:

Hệ thống thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa sẽ được xây dựng riêng với hệ thống thoát nước thải.

Hướng dốc chính thoát nước mưa là hướng Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây theo hướng dốc của địa hình san lấp.

Cống thoát nước mưa được bố trí 2 bên đường. Các đoạn cống đi dưới lòng đường sử dụng cống BTCT chịu tải trọng H30. Các cống trên vỉa hè sử dụng cống BTCT chịu tải trọng H10.

Tuyến cống thoát nước mưa chính của khu đất thiết kế sử dụng cống có đường kính D600 - D1.000mm.

Độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,5m. Nối cống theo nguyên tắc ngang đỉnh.

Khoảng cách giữa các giếng thu trung bình là 30m. Bố trí giếng thu tại các vị trí đổi hướng và tại các vị trí đấu nối. Giếng thu được xây dựng bằng BTCT có nhiệm vụ thu nước mặt và đấu nối với hệ thống thoát nước mưa bên trong công trình. Tất cả các miệng thu nước mưa đều phải có song chắn rác. Cần tiến hành nạo vét giếng thu thoát nước mưa thường xuyên, định kỳ vào trước mùa mưa lũ hàng năm để đảm bảo thoát nước tốt.

Hướng thoát nước mưa:

Toàn bộ nước mưa của khu vực quy hoạch sẽ được thu gom theo các tuyến cống nước mưa trên các trục đường, sau đó theo tuyến cống chính D1.000mm trên đường số 3, đường số 4, đường số 5 thoát về suối hiện hữu ở phía Tây khu quy hoạch thông qua 3 cửa xả thoát nước mưa D1.000mm. Hướng thoát nước mưa chảy từ hướng Đông sang hướng Tây, từ hướng Bắc xuống hướng Nam và với cao độ chênh lệch của từng nhà xưởng là +1m.

Điểm xả nước mưa: nước mưa sẽ được thu gom và xả ra suối Đồng Cò tại 03 điểm. Vị trí xả thải nằm ở phía Tây của dự án thuộc thượng lưu của suối Bến Ván. Các tuyến cống được đặt trên vỉa hè thu nước mặt từ vỉa hè và lòng đường. Cống thoát nước sử dụng kết cấu bê tông cốt thép đặt dưới vỉa hè.

Bảng I.10. Bảng thống kê mạng lưới thoát nước mưa

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống BTCT D600mm | m | 7.940 |
| 2 | Cống BTCT D1.000mm | m | 1.560 |
| 3 | Gối đỡ cống BTCT D600mm | Cái | 3.970 |
| 4 | Gối đỡ cống BTCT D1.000mm | Cái | 780 |
| 5 | Hố ga | Cái | 377 |
| 6 | Cửa xả | Cái | 3 |

Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm nhà xưởng cho thuê, 2023.

Nhánh Suối Bến Ván

(Suối Đồng Cò)

Cửa xả 1

Cửa xả 2

Cửa xả 3

Hình I.4. Hệ thống thoát nước mưa tại dự án

Hệ thống thoát nước thải

Lượng nước thải phát sinh từ dự án được thể hiện qua bảng sau đây:

Bảng I.11. Khối lượng nước thải phát sinh

| STT | Nhu cầu | Lượng nước thải phát sinh (m3/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải phát sinh từ khu hành chính | 9 |
| 2 | Nước thải từ Các nhà máy, xí nghiệp | 1.539 |
| Tổng lượng nước thải trong toàn dự án |  | 1.548 |

Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm nhà xưởng cho thuê, 2023.

Để đảm bảo xử lý được toàn bộ lượng nước thải phát sinh, chủ đầu tư sẽ xây dựng trạm XLNT tập trung có công suất 1.600 m3/ngày.đêm.

Mạng lưới thoát nước thải tại dự án:

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa, nước thải trước khi thoát vào đường cống cần được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn đúng quy cách, để xử lý sơ bộ tránh ô nhiễm môi trường và làm tắc nghẽn hệ thống cống dẫn.

Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt, từ khu vực hành chính và nước thải từ quá trình sản xuất của các đơn vị thứ cấp sẽ được thu gom qua các đường ống nhánh đường kính D200mm, sau đó dẫn về hệ thống ống thu gom chính có D300mm. Nước thải được đưa về trạm xử lý nước thải tập trung nằm ở phía Tây Nam dự án xử lý đạt chuẩn cho phép trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, sau đó thoát ra suối Đồng Cò rồi chảy vào suối Bến Ván.

Vật liệu xây dựng đường ống thu gom là bê tông cốt thép hoặc vật liệu chịu lực và không thấm; các tuyến cống được xây dựng ngầm dưới lề đường, độ sâu chôn cống tính từ đỉnh cống >0,5m khi cống không chịu hoạt tải của xe, >0,7m khi cống chịu tác động trực tiếp từ hoạt tải của xe. Trên các tuyến ống bố trí các hố ga nước thải, khoảng cách bố trí theo tiêu chuẩn quy phạm: 20-40 m/hố ga hoặc tùy vào từng vị trí cụ thể để bố trí hợp lý.

Nước thải thu gom được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải với công suất 1.600 m3/ngày.đêm, nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, kq = 0,9, kf = 1 sẽ theo cống dẫn BTCT D=1.000mm dài khoảng 25m dẫn ra suối Đồng Cò rồi chảy vào suối Bến Ván.

Điểm xả nước thải: nước thải sẽ được thu gom và xả ra suối Đồng Cò tại 01 điểm tách riêng biệt với cống thoát nước mưa. Điểm đấu nối nước thải nằm ở dưới so với vị trí đấu nối nước mưa, thuộc thượng lưu của suối Bến Ván.

Bảng I.12. Bảng thống kê mạng lưới thoát nước thải

| STT | Hạng mục | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quy mô | Đơn vị |
| 1 | Cống BTCT D200mm | 2.703 | m |
| 2 | Cống BTCT D300mm | 305 | m |
| 3 | Hố ga nước thải | 102 | cái |
| 4 | Trạm xử lý nước thải tập trung | 1 | Trạm |

Nguồn: Thuyết minh quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm nhà xưởng cho thuê, 2023.

Trạm XLNT tập trung

Nhánh Suối Bến Ván

(Suối Đồng Cò)

Điểm xả nước thải

Hình I.5. Hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải

# SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

- SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG

  - Vị trí của dự án

Cụm nhà xưởng được thực hiện tại Thị trấn Lai Uyên, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương với diện tích sử dụng đất là 384.561 m2. Tứ cận tiếp giáp của cụm xưởng như sau:

- Phía Đông: Giáp đường Lai Uyên 84 (Dự kiến mở rộng lộ giới đoạn đi qua dự án khoảng 12m) và khu đất trống KCN Bàu Bàng.

- Phía Tây: Giáp đoạn nhánh suối Bến Ván và đất trồng cây của các hộ dân.

- Phía Nam: Giáp đất trồng cây của các hộ dân.

- Phía Bắc: Giáp đất trồng cây cao su của các hộ dân.

Dự án nằm hoàn toàn trong Cụm nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH Hoàng Hùng nên hoàn toàn phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Vị trí tiếp giáp của xưởng 12:

- Phía Đông: Giáp đường nội bộ số 6 và đường Lai Uyên 84;

- Phía Tây: Giáp đường nội bộ số 7 và nhà xưởng số 11;

- Phía Nam: Giáp đường nội bộ số 4 và nhà xưởng số 13;

- Phía Bắc: Giáp đường nội bộ số 3 và nhà xưởng số 2;

Hình II.1. Vị trí dự án trong cụm xưởng cho thuê của Công ty TNHH Hoàng Hùng.

Xưởng 14

Xưởng 15

Xưởng 13

Đường Lai Uyên 84

Đường số 6

Đường số 3

Đường số 4

Xưởng 10

Xưởng 11

Xưởng 03

Xưởng 02

Công ty TNHH 
Quốc tế Brighthome

Hình II.2. Tứ cận tiếp giáp của Dự án

  - Văn bản pháp lý quy hoạch, phân vùng

Quyết định số 2974/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương về Quyết định chủ trương đầu tư ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Công ty TNHH Hoàng Hùng.

Quyết định số 3098/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương Quyết định chủ trương đầu tư ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Công ty TNHH Hoàng Hùng.

Quyết định số 3879/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 cụm nhà xưởng cho thuê, thị trấn Lai Uyên, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY 375091 và CY 375088 của Công ty TNHH Hoàng Hùng;

Giấy phép môi trường số 76/GPMT-STNMT ngày 07 tháng 06 năm 2023 cho dự án Cụm nhà xưởng cho thuê tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp cho Công ty TNHH Hoàng Hùng.

Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

=> Theo Điều 3 chương 2 Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Kèm theo Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND), Dự án nằm tại thị trấn Lai Uyên thuộc huyện Bàu Bàng thuộc phân vùng theo điểm a, mục 2 Quy định này, Dự án thuộc vùng hạn chế phát thải. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Dự án là Dự án phải xử lý nước thải, khí thải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật môi trường, bảo đảm không gây tác động xấu đến sự sống và phát triển bình thường của con người và sinh vật. Dự án thuộc nhóm ngành nghề ít gây ô nhiễm đến môi trường nên Dự án thực hiện tại vị trí này là hoàn toàn phù hợp với phân vùng môi trường.

  - Ngành nghề được phép đầu tư vào Cụm nhà xưởng của Công ty TNHH Hoàng Hùng

Ngành nghề thu hút đầu tư trong Cụm nhà xưởng cho thuê bao gồm các ngành nghề sản xuất sạch, ít gây ô nhiễm môi trường bao gồm:

- Công nghiệp dệt, may mặc, không có công đoạn nhuộm

- Công nghiệp sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

- Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

- Công nghiệp sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị)

- Công nghiệp sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu

- Công nghiệp sản xuất thiết bị điện

- Công nghiệp sản xuất ô tô và xe có động cơ khác

- Công nghiệp sản xuất phương tiện vận tải khác

- Công nghiệp bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

- Công nghiệp sản xuất kim loại

- Công nghiệp sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác

- Công nghiệp sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

- Công nghiệp sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (phối trộn)

- Công nghiệp sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

- Công nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm

- Công nghiệp sản xuất đồ uống

- Công nghiệp bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

- Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

- Công nghiệp in, sao chép bản ghi các loại

- Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí

- Công nghiệp kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải

- Công nghiệp sản xuất giường tủ bàn ghế

- Công nghiệp chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

- Công nghiệp sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

- Công nghiệp sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học

- Các ngành nghề khác có tính chất tương tự và ít ô nhiễm hơn các ngành nghề kể trên

Dự án thuộc nhóm ngành nghề “Công nghiệp sản xuất kim loại, Công nghiệp sản xuất giường tủ bàn ghế” được phép đầu tư vào Cụm nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH Hoàng Hùng và nằm ở nhà xưởng 12 nên hoàn toàn phù hợp với quy định của Cụm nhà xưởng.

Công ty TNHH Hoàng Hùng được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp Giấy phép môi trường số 76/GPMT-STNMT ngày 07 tháng 06 năm 2023 cho dự án Cụm nhà xưởng cho thuê tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Hiện nay Cụm nhà xưởng Hoàng Hùng đã được 6 công ty thuê, bao gồm:

- Công ty TNHH Quốc tế Hợp Hưng Việt Nam thuê 2 nhà xưởng số 13, 14 với diện tích 22.780 m2 (22.540 m2 nhà xưởng, 240 m2 văn phòng).

- Công ty TNHH Tủ bếp Hoamy Việt Nam thuê 4 nhà xưởng số 15, 16, 17, 18 với diện tích 30.952 m2 (30.712 m2 nhà xưởng, 240 m2 văn phòng).

- Công ty TNHH Zincbert International Vietnam thuê nhà xưởng số 1 với diện tích 12.180 m2.

- Công ty TNHH Brighthome Vietnam Manufacturing thuê nhà xưởng số 2 với diện tích 10.985 m2.

- Công ty TNHH Quốc tế Brighthome thuê nhà xưởng số 12 với diện tích 11.795 m2.

Như vậy tỷ lệ lấp đầy hiện tại của Cụm nhà xưởng hiện tại là là 42,8 % trong tổng số 207.412 m2 nhà xưởng.

Dự án thuộc Cụm nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH Hoàng Hùng có hệ thống giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải và các cơ sở hạ tầng, tiện ích khác đồng bộ, hiện đại, hoàn chỉnh.

- Khu vực có lực lượng lao động dồi dào nên dễ đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động tại dự án.

- Công ty TNHH Hoàng Hùng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp quyết định chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 cho dự án đầu tư Cụm nhà xưởng cho thuê (đối với các ngành nghề sản xuất sạch, ít gây ô nhiễm môi trường, không thu hút ngành nghề phát sinh nhiều nước thải như nhuộm, tẩy, xi mạ, giấy) với tổng số diện tích đất sử dụng 384.561 m2.

- Ngành nghề dự án thuộc ngành nghề “Công nghiệp sản xuất kim loại, Công nghiệp sản xuất giường tủ bàn ghế” nằm trong các ngành nghề sản xuất ít gây ô nhiễm môi trường được phép đầu tư vào Cụm nhà xưởng Công ty TNHH Hoàng Hùng.

- Dự án nằm trong Cụm nhà xưởng tập trung nên đối tượng có nguy cơ chịu tác động qua lại với Dự án chủ yếu là các Công ty lân cận nhưng hiện tại xung quanh dự án là những khu đất trống và được trồng nhiều cây xanh. Các tác động từ hoạt động của nhà máy đến môi trường được Công ty đặc biệt quan tâm và có phương án phòng ngừa, giảm thiểu và xử lý hợp lý.

- SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

  - Suối Đồng Cò

Dự án nằm trong Cụm nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH Hoàng Hùng. Toàn bộ lượng nước thải phát sinh của dự án sẽ được Công ty Hoàng Hùng cho phép đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của Cụm nhà xưởng. Trạm xử lý nước thải có công suất 1.600 m3/ngày. Nước thải sau khi xử lý được thải ra suối Đồng Cò. Kết quả phân tích chất lượng nước định kỳ năm 2022 tại Suối Đồng Cò được trình bày ở bảng dưới đây.

Bảng II.1. Vị trí và thời gian lấy mẫu tại suối Đồng Cò năm 2022

| STT | Kí hiệu mẫu | Thời gian lấy mẫu | Vị trí lấy mẫu | Tọa độ lấy mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220318.NM.005 | 17/03/2022 | Suối Đồng Cò cách điểm xả nước thải của dự án 100m về phía hạ nguồn. | X = 1244 389, Y = 591 563 |
| 2 | 220423.NM.004 | 22/04/2022 |  |  |
| 3 | 220712.NM.003 | 12/07/2022 |  |  |
| 4 | 221129.NM.001 | 28/11/2022 |  |  |

Bảng II.2. Kết quả phân tích nước mặt tại suối Đồng Cò năm 2022

| STT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  |  | QCVN 08-MT:2015/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 17/03/2022 | 22/04/2022 | 12/07/2022 | 28/11/2022 | Cột A2 |
|  | pH |  | 7,19 | 8,93 | 6,98 | 6,31 | 6 ÷ 8,5 |
|  | BOD5 | mg/L | 6 | 5 | 5 | 4,8 | 6 |
|  | Màu | Pt/Co | 13 | 16 | 16 | 20 | - |
|  | COD | mg/L | 13 | 14 | 12 | 12 | 15 |
|  | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/L | 14 | 20 | 16 | 23 | 30 |
|  | Amoni (NH4+) (tính theo N) | mg/L | 0,13 | 0,22 | 0,060 | 0,15 | 0,3 |
|  | Nitrit (NO2- tính theo N) | mg/L | <0,011 (LOQ=0,011) | KPH (MDL=0,003) | KPH (MDL=0,01) | KPH (MDL=0,01) | 0,05 |
|  | Nitrat (NO3- tính theo N) | mg/L | 1,63 | 1,93 | 0,33 | 0,68 | 5 |
|  | Asen (As) | mg/L | KPH (MDL=0,002) | KPH (MDL=0,002) | KPH (MDL=0,002) | KPH (MDL=0,002) | 0,02 |
|  | Cadimi (Cd) | mg/L | KPH (MDL=0,00030) | KPH (MDL=0,00030) | KPH (MDL=0,00030) | KPH (MDL=0,00030) | 0,005 |
|  | Chì (Pb) | mg/L | KPH (MDL=0,0010) | KPH (MDL=0,0010) | KPH (MDL=0,0010) | KPH (MDL=0,0010) | 0,02 |
|  | Đồng (Cu) | mg/L | 0,11 | <0,1 (LOQ=0,10) | <0,1 (LOQ=0,10) | <0,1 (LOQ=0,10) | 0,2 |
|  | Kẽm (Zn) | mg/L | 0,067 | <0,049 (LOQ=0,049) | <0,049 (LOQ=0,049) | 0,050 | 1 |
|  | Sắt (Fe) | mg/L | 0,46 | 0,58 | 0,31 | 0,36 | 1 |
|  | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/L | <1,0 (LOQ=1,0) | <1,0 (LOQ=1,0) | <1,0 (LOQ=1,0) | <1,0 (LOQ=1,0) | - |
|  | Coliform | MPN/100mL | 2,3 x 103 | 2,1 x 103 | 1,7 x 103 | 1,4 x 103 | 5.000 |

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Cụm nhà xưởng cho thuê, Công ty TNHH Hoàng Hùng, 2023.

Chú thích:

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- Cột A2 dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp; LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp.

Phiếu kết quả phân tích được đính kèm trong Phụ lục II.

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt tại suối Đồng Cò cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2. Điều này cho thấy chất lượng nước tại khu vực suối Đồng Cò còn khá tốt, chưa bị ô nhiễm đủ khả năng tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án.

  - Suối Bến Ván

Nước thải của Cụm nhà xưởng sau khi được xử lý sẽ được thoát ra suối Đồng Cò là một nhánh của suối Bến Ván. Nước mặt tại suối Bến Ván cách điểm xả nước thải của dự án 1,5km về hạ nguồn. Kết quả phân tích chất lượng nước định kỳ năm 2022 tại Suối Bến Ván được trình bày ở bảng dưới đây.

Bảng II.3. Vị trí và thời gian lấy mẫu tại suối Bến Ván năm 2022

| STT | Kí hiệu mẫu | Thời gian lấy mẫu | Vị trí lấy mẫu | Tọa độ lấy mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220318.NM.006 | 17/03/2022 | Suối Bến Ván cách điểm xả nước thải của dự án 1,5 km về phía hạ nguồn. | X = 1244 779, Y = 591 563 |
| 2 | 220423.NM.005 | 22/04/2022 |  |  |
| 3 | 220712.NM.004 | 12/07/2022 |  |  |
| 4 | 221129.NM.002 | 28/11/2022 |  |  |

Bảng II.4. Kết quả phân tích nước mặt tại suối Đồng Cò năm 2022

| STT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  |  | QCVN 08-MT:2015/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 17/03/2022 | 22/04/2022 | 12/07/2022 | 28/11/2022 | Cột A2 |
|  | pH |  | 7,13 | 8,95 | 6,69 | 6,22 | 6 ÷ 8,5 |
|  | BOD5 | mg/L | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6 |
|  | Màu | Pt/Co | 16 | 18 | 19 | 21 | - |
|  | COD | mg/L | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
|  | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/L | 8 | 15 | 13 | 21 | 30 |
|  | Amoni (NH4+) (tính theo N) | mg/L | 0,18 | 0,23 | 0,085 | 0,22 | 0,3 |
|  | Nitrit (NO2- tính theo N) | mg/L | <0,011 (LOQ=0,011) | <0,011 (LOQ=0,011) | KPH (MDL=0,01) | KPH (MDL=0,01) | 0,05 |
|  | Nitrat (NO3- tính theo N) | mg/L | 1,97 | 2,32 | 0,58 | 0.36 | 5 |
|  | Asen (As) | mg/L | KPH (MDL=0,002) | KPH (MDL=0,002) | KPH (MDL=0,002) | KPH (MDL=0,002) | 0,02 |
|  | Cadimi (Cd) | mg/L | KPH (MDL=0,00030) | KPH (MDL=0,00030) | KPH (MDL=0,00030) | KPH (MDL=0,00030) | 0,005 |
|  | Chì (Pb) | mg/L | KPH (MDL=0,0010) | KPH (MDL=0,0010) | KPH (MDL=0,0010) | KPH (MDL=0,0010) | 0,02 |
|  | Đồng (Cu) | mg/L | 0,13 | <0,1 (LOQ=0,10) | 0,12 | <0,1 (LOQ=0,10) | 0,2 |
|  | Kẽm (Zn) | mg/L | <0,049 (LOQ=0,049) | 0,063 | 0,066 | 0,075 | 1 |
|  | Sắt (Fe) | mg/L | 0,47 | 0,55 | 0,36 | 0,63 | 1 |
|  | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/L | KPH (MDL=0,3) | <1,0 (LOQ=1,0) | KPH (MDL=0,3) | <1,0 (LOQ=1,0) | - |
|  | Coliform | MPN/100mL | 2,4 x 103 | 2,3 x 103 | 2,1 x 103 | 2,1 x 103 | 5.000 |

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Cụm nhà xưởng cho thuê, Công ty TNHH Hoàng Hùng, 2023.

Chú thích:

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- Cột A2 dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp; LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp.

Phiếu kết quả phân tích được đính kèm trong Phụ lục II.

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt tại suối Bến ván cho thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A2. Điều này cho thấy chất lượng nước tại khu vực suối Bến Ván còn khá tốt, chưa bị ô nhiễm đủ khả năng tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án.

Từ các kết quả phân tích ở trên cho thấy các dự án đầu tư của Cụm nhà xưởng Hoàng Hùng nói chung và dự án của Công ty TNHH Quốc tế Brighthome  hiện tại đều phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường khu vực.

# ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 
NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  - DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

Dự án nằm trong Cụm nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH Hoàng Hùng nên chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án chủ yếu là các nhà máy sản xuất trong khu vực dự án. Môi trường không khí tiếp nhận trực tiếp nguồn khí thải của dự án nằm trong Cụm nhà xưởng đã có các báo cáo giám sát môi trường định kỳ và cho đến thời điểm hiện tại thì chất lượng môi trường không khí tại Cụm nhà xưởng đều nằm trong ngưỡng cho phép. Nguồn nước tiếp nhận trực tiếp nước thải của dự án là hệ thống thoát nước thải của Cụm nhà xưởng;

Dự án nằm trong khuôn viên Cụm nhà xưởng nên trong khu vực Dự án hiện tại không có tài nguyên sinh vật gì ngoại trừ hệ thống cây xanh để bảo đảm diện tích cây xanh theo quy định (20%);

Dự án nằm trong Cụm nhà xưởng nên xung quanh dự án không có các vùng sinh thái nhạy cảm, rừng, các loài thực vật, động vật hoang dã, không có các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài đặc hữu.

  - MÔ TẢ VỀ MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA DỰ ÁN:

Nơi tiếp nhận nước thải của dự án là trạm xử lý nước thải tập trung của Cụm nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH Hoàng Hùng. Hiện tại Cụm nhà xưởng đã có các công ty họat động với lưu lượng xả nước thải như sau:

- Công ty TNHH Quốc tế Hợp Hưng Việt Nam thuê 2 nhà xưởng số 13, 14: 56,1 m3/ngày đêm.

- Công ty TNHH Tủ bếp Hoamy Việt Nam thuê 4 nhà xưởng số 15, 16, 17, 18: 55,48 m3/ngày đêm.

- Công ty TNHH Brighthome Vietnam Manufacturing thuê nhà xưởng số 2: lượng nước thải dự kiến là 85,87 m3/ngày.

- Công ty TNHH Zincbert International Vietnam thuê nhà xưởng số 1: hiện đang trong quá trình hoàn thành thủ tục pháp lý, chưa đi vào hoạt động.

- Công ty TNHH Sản Xuất Gỗ Huilin Việt Nam thuê nhà xưởng số 7: hiện đang trong quá trình hoàn thành thủ tục pháp lý, chưa đi vào hoạt động..

Như vậy tổng lưu lượng nước thải hiện nay là 197,45 m3/ngày đêm, tổng lưu lượng nước thải của dự án dự kiến là 114,99 m3/ngày nên trạm xử lý nước thải công suất 1.600 m3/ngày đêm của Công ty Hoàng Hùng hoàn toàn có thể tiếp nhận toàn bộ nước thải của dự án.

Quy trình công nghệ tại trạm XLNT tập trung của Công ty TNHH Hoàng Hùng được trình bày như sau:

Hố thu gom

Bể tách dầu mỡ

Bể điều hòa

Hồ sự cố 3.200 m3

Bể Aerotank 1&2

Suối Đồng Cò (nhánh suối Bến Ván)

Nước thải từ các doanh nghiệp thuê xưởng

(nước thải sinh hoạt và sản xuất)

Thiết bị lược rác thô

NaOH

H2SO4

Máy thổi khí

Máy ép bùn

Bể nén bùn

Thu gom xử lý theo quy định

Nước tách bùn

Nước thải đạt

QCVN 40:2011/BTNMT cột A (kq=0,9, kf=1)

Nước thải không đạt

Bể keo tụ - tạo bông

Bể lắng hóa lý

Bể khử trùng

Hệ thống quan trắc tự động 24/24h

Bùn tuần hoàn

Khuấy

Polymer cation

Thiết bị lược rác tinh

Bể Anoxic 1

Bể trung hòa

PAC

Polymer

Bồn chứa dầu mỡ

Thu gom xử lý theo quy định

Chlorine

Sục khí

Nhà chứa bùn

03 bồn lọc áp lực

Khuấy

Bể Anoxic 2

Bể Aerotank 3&4

Bùn tuần hoàn

Máy thổi khí

Khuấy

Bể lắng sinh học

Hố thu gom

Bể tách dầu mỡ

Bể điều hòa

Hồ sự cố 3.200 m3

Bể Aerotank 1&2

Suối Đồng Cò (nhánh suối Bến Ván)

Nước thải từ các doanh nghiệp thuê xưởng

(nước thải sinh hoạt và sản xuất)

Thiết bị lược rác thô

NaOH

H2SO4

Máy thổi khí

Máy ép bùn

Bể nén bùn

Thu gom xử lý theo quy định

Nước tách bùn

Nước thải đạt

QCVN 40:2011/BTNMT cột A (kq=0,9, kf=1)

Nước thải không đạt

Bể keo tụ - tạo bông

Bể lắng hóa lý

Bể khử trùng

Hệ thống quan trắc tự động 24/24h

Bùn tuần hoàn

Khuấy

Polymer cation

Thiết bị lược rác tinh

Bể Anoxic 1

Bể trung hòa

PAC

Polymer

Bồn chứa dầu mỡ

Thu gom xử lý theo quy định

Chlorine

Sục khí

Nhà chứa bùn

03 bồn lọc áp lực

Khuấy

Bể Anoxic 2

Bể Aerotank 3&4

Bùn tuần hoàn

Máy thổi khí

Khuấy

Bể lắng sinh học

Hố thu gom

Bể tách dầu mỡ

Bể điều hòa

Hồ sự cố 3.200 m3

Bể Aerotank 1&2

Suối Đồng Cò (nhánh suối Bến Ván)

Nước thải từ các doanh nghiệp thuê xưởng

(nước thải sinh hoạt và sản xuất)

Thiết bị lược rác thô

NaOH

H2SO4

Máy thổi khí

Máy ép bùn

Bể nén bùn

Thu gom xử lý theo quy định

Nước tách bùn

Nước thải đạt

QCVN 40:2011/BTNMT cột A (kq=0,9, kf=1)

Nước thải không đạt

Bể keo tụ - tạo bông

Bể lắng hóa lý

Bể khử trùng

Hệ thống quan trắc tự động 24/24h

Bùn tuần hoàn

Khuấy

Polymer cation

Thiết bị lược rác tinh

Bể Anoxic 1

Bể trung hòa

PAC

Polymer

Bồn chứa dầu mỡ

Thu gom xử lý theo quy định

Chlorine

Sục khí

Nhà chứa bùn

03 bồn lọc áp lực

Khuấy

Bể Anoxic 2

Bể Aerotank 3&4

Bùn tuần hoàn

Máy thổi khí

Khuấy

Bể lắng sinh học

Hình III.1. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Công ty TNHH Hoàng Hùng đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 1.600 m3/ngày. Theo biên bản nghiệm hoàn thành lắp đặt hệ thống xử lý nước thải của Công ty Hoàng Hùng và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại ACT số 02/NTLĐHTXLNT ngày 15/04/2021, biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng số 03/NTHT ngày 22/04/2021 trong tình trạng hoàn toàn tốt (biên bản đính kèm trong phụ lục). Vào tháng 8 năm 2021, một số nhà xưởng của Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trưng dụng làm bệnh viện dã chiến, cách ly điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid – 19,  nước thải phát sinh được đưa về Trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý trước khi thải ra môi trường. Tới cuối năm 2021, nhà xưởng được hoàn trả lại cho Công ty TNHH, tuy nhiên do Luật Bảo vệ môi trường bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2022 nên Cụm nhà xưởng vẫn chưa thể hoàn thành vận hành thử nghiệm HTXLNT. Hiện tại, Cụm nhà xưởng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp Giấy phép môi trường số 76/GPMT-STNMT ngày 07 tháng 06 năm 2023 cho dự án Cụm nhà xưởng cho thuê tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Hiện tại, Cụm nhà xưởng đang tiến hành vận hành thử nghiệm giai đoạn 1 theo quy định. Theo các kết quả giám sát chất lượng nước thải hiện tại, Trạm xử lý nước thải vẫn đang hoạt động tốt và ổn định. Vì vậy, Trạm xử lý nước thải tập trung của Công ty TNHH Hoàng Hùng hoàn toàn có thể xử lý được nước thải phát sinh từ dự án.

Bảng III.1. Vị trí và thời gian lấy mẫu nước thải của HTXLNT

| STT | Kí hiệu mẫu | Thời gian lấy mẫu | Vị trí lấy mẫu | Tọa độ lấy mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lấy mẫu nước thải đầu vào HTXLNT |  |  |  |  |
| 1 | 220318.NT.016 | 17/03/2022 | Hố thu gom nước thải đầu vào | X = 1244 418, Y = 591 549 |
| 2 | 220423.NT.011 | 22/04/2022 |  |  |
| 3 | 220712.NT.010 | 12/07/2022 |  |  |
| 4 | 221129.NT.007 | 28/11/2022 |  |  |
| Lấy mẫu nước thải sau xử lý của HTXLNT |  |  |  |  |
| 5 | 220318.NT.017 | 17/03/2022 | Sau xử lý của HTXLNT | X = 1244 562, Y = 591 077 |
| 6 | 220423.NT.012 | 22/04/2022 |  |  |
| 7 | 220712.NT.011 | 12/07/2022 |  |  |
| 8 | 221129.NT.008 | 28/11/2022 |  |  |

Bảng III.2. Kết quả phân tích chất lượng nước thải đầu vào và sau xử lý của HTXLNT năm 2022

| STT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 40-2011/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 17/03/2022 |  | 22/04/2022 |  | 12/07/2022 |  | 28/11/2022 |  | Cột A, Kq=0,9 và Kf=1,0 |
|  |  |  | Trước XL | Sau XL | Trước XL | Sau XL | Trước XL | Sau XL | Trước XL | Sau XL |  |
|  | Lưu lượng | m3/h | 40 | 38 | 40 | 38 | 5,41 | 5 | 40 | 38 | - |
|  | Màu | Pt/Co | 20 | 11 | 35 | 11 | 32 | 12 | 70 | 16 | 50 |
|  | pH | mg/L | 6,76 | 6,43 | 6,72 | 8,85 | 6,64 | 7,26 | 6,24 | 6,10 | 6 ÷ 9 |
|  | BOD5 | mg/L | 18 | 8 | 175 | 7 | 32 | 12 | 194 | 11 | 27 |
|  | COD | mg/L | 40 | 17 | 336 | 15 | 80 | 25 | 413 | 23 | 67,5 |
|  | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/L | 16 | 6 | 64 | 8 | 31 | 8 | 83 | 14 | 45 |
|  | Đồng (Cu) | mg/L | 0,19 | <0,10 (LOQ=0,10) | 0,68 | <0,10 (LOQ=0,10) | 0,26 | <0,10 (LOQ=0,10) | 0,74 | <0,10 (LOQ=0,10) | 1,8 |
|  | Kẽm (Zn) | mg/L | 0,22 | KPH (MDL=0,016) | 0,85 | KPH (MDL=0,016) | 0,42 | 0,062 | 0,94 | <0,049 (LOQ=0,049) | 2,7 |
|  | Niken | mg/L | KPH (MDL=0,0020) | KPH (MDL=0,0020) | KPH (MDL=0,0020) | KPH (MDL=0,0020) | KPH (MDL=0,0020) | KPH (MDL=0,0020) | KPH (MDL=0,0020) | KPH (MDL=0,0020) | 0,18 |
|  | Sắt (Fe) | mg/L | 0,39 | 0,18 | 0,44 | 0,25 | 0,51 | 0,2 | 1,07 | 0,39 | 0,9 |
|  | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/L | <1,0 (LOQ=1,0) | <1,0 (LOQ=1,0) | 4,6 | <1,0 (LOQ=1,0) | 1,2 | <1,0 (LOQ=1,0) | 5,4 | <1,0 (LOQ=1,0) | 4,5 |
|  | Sunfua (S2-) | mg/L | KPH (MDL=0,03) | KPH (MDL=0,03) | 0,60 | KPH (MDL=0,03) | 0,12 | KPH (MDL=0,03) | KPH (MDL=0,03) | KPH (MDL=0,03) | 0,18 |
|  | Amoni (NH4+) (tính theo N) | mg/L | 0,84 | 0,030 | 13,10 | 0,13 | 2,09 | 0,050 | 15,7 | 0,64 | 4,5 |
|  | Tổng Nitơ | mg/L | 6,76 | 6,76 | 18,4 | 7,80 | 10,3 | 8,46 | 21,3 | 9,17 | 18 |
|  | Tổng Photpho | mg/L | 0,60 | 0,52 | 2,1 | 0,40 | 1,24 | 0,33 | 3,20 | 0,74 | 3,6 |
|  | Clorua (Cl-) | mg/L | 16 | 30 | 24 | 36 | 25 | 34 | 26 | 41 | 450 |
|  | Clo dư | mg/L | KPH (MDL=0,30) | 0,50 | KPH (MDL=0,30) | 0,43 | KPH (MDL=0,30) | 0,43 | KPH (MDL=0,30) | 0,35 | 0,9 |
|  | Coliform | MPN/100mL | 1,5 x 103 | 4,6 x 102 | 1,5 x 104 | 7,5 x 102 | 2,8 x 103 | 6,3 x 102 | 1,7 x 104 | 6,3 x 102 | 3.000 |
|  | Magie (Mg) | mg/L | 6,02 | 4,22 | 14,4 | 7,47 | 8,81 | 5,81 | 16,6 | 7,30 | - |

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Cụm nhà xưởng cho thuê, Công ty TNHH Hoàng Hùng, 2023.

Chú thích:

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

- Cột A, Kq=0,9 và Kf=1,0: Cột A là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp quy định tại Bảng 1 QCVN 40:2011/BTNM, Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định tại mục 2.3 ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, dung tích của hồ, ao, đầm; mục đích sử dụng của vùng nước biển ven bờ; Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.4 ứng với tổng lưu lượng nước thải của các cơ sở công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải.

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp; LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp.

Phiếu kết quả phân tích được đính kèm trong Phụ lục II.

Nhận xét: Kết quả phân tích năm 2022 cho thấy Trạm xứ lý nước thải tập trung của Cụm nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH Hoàng Hùng có hiệu quả xử lý rất tốt, đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn xả thải theo QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

  - HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC, KHÔNG KHÍ

Để đánh giá chất lượng các thành phần môi trường khu vực dự án, chủ đầu tư phối hợp với Đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường tại một số vị trí đặc trưng trong khu vực dự án nhằm đưa ra các số liệu môi trường nền chính xác, trên cơ sở đó đánh giá mức độ ô nhiễm khi dự án đi vào hoạt động.

  - Hiện trạng chất lượng không khí

- Vị trí lấy mẫu: ;

- KK1: Phía Tây dự án (giáp đường nội bộ số 7 và xưởng số 11): 
11.253961, 106.594020;

- KK2: Phía Bắc dự án (giáp đường nội bộ số 3 và xưởng số 2): 
11.254724, 106.594240;

- KK3: Phía Đông dự án (giáp đường nội bộ số 6): 
11.254035, 106.594819;

- KK4: Phía Nam dự án (giáp đường nội bộ số 4 và nhà xưởng số 13): 
11.253030, 106.594476;

- KK5: Khu vực bên trong nhà xưởng số 12: 
11.253930, 106.594415;

- Ngày lấy mẫu: 10/07/2023, 11/07/2023, 12/07/2023

Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực dự án được trình bày trong bảng dưới đây.

Bảng III.3. Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh khu vực dự án

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả ngày 10/07/2023 |  |  |  |  | Kết quả ngày 11/07/2023 |  |  |  |  | Kết quả ngày 12/07/2023 |  |  |  |  | QCVN 24:2016/ BYT | QCVN 05:2013/ BTNMT | QCVN 22:2016 /BYT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 | KK5 | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 | KK5 | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 | KK5 |  |  |  |
|  | Nhiệt độ | oC | 31,3 | 31,6 | 32,1 | 31,9 | 30,7 | 31,7 | 31,5 | 31,8 | 31,7 | 30,8 | 31,3 | 31,4 | 30,8 | 31,2 | 30,9 | - | - | - |
|  | Độ ẩm | % | 61,0 | 63,1 | 62,8 | 64,6 | 65,7 | 62,3 | 62,0 | 61,7 | 62,5 | 60,3 | 62,1 | 61,8 | 63,5 | 62,7 | 65,1 | - | - | - |
|  | Tốc độ gió | m/s | 0,7-0,8 | 0,2-0,4 | 0,3-0,5 | 0,2-0,4 | 0,1-0,2 | 0,4-0,6 | 0,3-0,7 | 0,2-0,3 | 0,2-0,4 | 0,1-0,3 | 0,3-0,8 | 0,4-0,8 | 0,4-0,8 | 0,4-0,9 | 0,1-0,3 | - | - | - |
|  | Ánh sáng | Lux | ASTN | ASTN | ASTN | ASTN | 349,6 | ASTN | ASTN | ASTN | ASTN | 378 | ASTN | ASTN | ASTN | ASTN | 372 | - | - | ≥ 200 |
|  | Tiếng ồn | dBA | 63,5 | 62,4 | 59,6 | 69,5 | 63,7 | 61,8 | 62,7 | 60,5 | 68,7 | 61,4 | 62,7 | 64,1 | 57,4 | 62,7 | 65,3 | 85 | - | - |
|  | Bụi | mg/m3 | 0,142 | 0,138 | 0,118 | 0,167 | 0,243 | 0,154 | 0,148 | 0,129 | 0,185 | 0,277 | 0,159 | 0,124 | 0,120 | 0,171 | 0,236 | - | 0,30 | - |
|  | SO2 | mg/m3 | 0,063 | 0,060 | 0,065 | 0,056 | 0,069 | 0,068 | 0,06 | 0,071 | 0,06 | 0,073 | 0,06 | 0,057 | 0,067 | 0,051 | 0,07 | - | 0,35 | - |
|  | NO2 | mg/m3 | 0,055 | 0,052 | 0,062 | 0,05 | 0,063 | 0,061 | 0,05 | 0,066 | 0,057 | 0,065 | 0,053 | 0,051 | 0,062 | 0,048 | 0,060 | - | 0,20 | - |
|  | CO | mg/m3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - | 30 | - |

Nguồn: Trung tâm Môi trường và Sinh Thái Ứng Dụng, CEECO, 2023.

Nhận xét:

Theo kết quả đo đạc tại bảng trên, nhận thấy chất lượng tiếng ồn khu vực dự án nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 24:2016/BYT - Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. So sánh kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực dự án với các quy chuẩn hiện hành nêu trên cho thấy, tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn về chất lượng không khí xung quanh. Như vậy, tại thời điểm lập báo cáo, chất lượng môi trường xung quanh khu vực dự án đảm bảo tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm.

  - Hiện trạng chất lượng nước

- Vị trí lấy mẫu: NT: Hố gas thoát nước thải đầu ra Trạm xử lý nước thải tập trung của Cụm nhà xưởng ; Tọa độ: 11.251137, 106.590219;

- Ngày lấy mẫu: 10/07/2023, 11/07/2023, 12/07/2023

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước khu vực dự án được trình bày trong bảng dưới đây

Bảng III.4. Kết quả phân tích nước thải của Cụm nhà xưởng Công ty TNHH Hoàng Hùng

| STT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  | QCVN 40:2011/ BTNMT Cột A, Kq=0,9 và Kf=1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NT (10/07/2023) | NT (11/07/2023) | NT (12/07/2023) |  |
|  | pH | - | 7,39 | 7,78 | 7,42 | 6-9 |
|  | Chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/L | 18 | 19 | 17 | 45 |
|  | BOD5 (20oC) | mg/L | 20 | 21 | 24 | 27 |
|  | COD | mg/L | 41 | 43 | 46 | 67,5 |
|  | Amoni | mg/L | KPH MDL=0,5 | KPH MDL=0,5 | KPH MDL=0,5 | 5 |
|  | Tổng nitơ | mg/L | 8,36 | 8,72 | 10,8 | 18 |
|  | Tổng photpho (tính theo P ) | mg/L | 1,42 | 1,26 | 1,65 | 3,6 |
|  | Tổng dầu mỡ khoáng | mg/L | KPH | KPH | KPH | 4,5 |
|  | Coliform | MPN/100mL | 440 | 600 | 750 | 3.000 |

Nguồn: Trung tâm Môi trường và Sinh Thái Ứng Dụng, CEECO, 2023.

Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy các chỉ tiêu chất lượng nước thải đều đạt quy chuẩn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT cột A. Như vậy, trạm xử lý nước thải Cụm nhà xưởng của Công ty TNHH Hoàng Hùng đang hoạt động có hiệu quả.

  - Hiện trạng chất lượng đất

Dự án thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH Hoàng Hùng, toàn bộ nhà máy đã được bê tông hóa nên dự án không tiến hành lấy mẫu đất tại đây.

Công ty TNHH Hoàng Hùng định kỳ 6 tháng/lần thuê đơn vị có chức năng thực hiện lấy mẫu đất tại khu vực đặt trạm xử lý nước thải tập trung. Kết quả phân tích chất lượng đất được trình bày ở bảng dưới đây.

Bảng III.5. Vị trí và thời gian lấy mẫu đất

| STT | Kí hiệu mẫu | Thời gian lấy mẫu | Vị trí lấy mẫu | Tọa độ lấy mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220423.Đ.001 | 22/04/2022 | Khu vực đặt trạm nước thải | X = 1244 419, Y = 591 549 |
| 2 | 221129.Đ.001 | 28/11/2022 |  |  |

Bảng III.6. Kết quả phân tích mẫu đất tại khu vực Cụm nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH Hoàng Hùng

| STT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  | QCVN 03-MT:2015/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 22/04/2022 | 28/11/2022 | Đất công nghiệp |
|  | pH | - | 6,53 | 6,45 | - |
|  | Asen (As) | mg/kg | 0,64 | KPH (MDL=0,40) | 25 |
|  | Cadimi (Cd) | mg/kg | KPH (MDL=0,049) | KPH (MDL=0,049) | 10 |
|  | Chì (Pb) | mg/kg | 2,12 | 2,96 | 300 |
|  | Đồng (Cu) | mg/kg | 15,6 | 10,8 | 300 |
|  | Kẽm (Zn) | mg/kg | 22,4 | 19,5 | 300 |

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Cụm nhà xưởng cho thuê, Công ty TNHH Hoàng Hùng, 2023.

Chú thích:

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- Cột A2 dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp; LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp.

Phiếu kết quả phân tích được đính kèm trong Phụ lục II.

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất khu vực Cụm nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH Hoàng Hùng đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 03-MT:2015/BTNMT đối với đất công nghiệp.

# ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  - ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN

Dự án thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH Hoàng Hùng nên dự án chỉ thực hiện lắp đặt máy móc đi vào hoạt động nên không xảy ra các tác động như chiếm dụng đất, giải phóng mặt bằng, khai thác nguyên vật liệu xây dựng, vận chuyển vật liệu xây dựng và thi công các công trình xây dựng.

  - Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn lắp đặt thiết bị

Trong giai đoạn này chỉ bao gồm công việc lắp đặt máy móc thiết bị. Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong quá trình này được trình bày trong bảng sau:

Bảng IV.1. Các hoạt động, nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn lắp đặt thiết bị, máy móc

| TT | Nguồn/hoạt động gây tác động | Chất thải/ tác động phát sinh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xe vận chuyển ra vào dự án | - Tiếng ồn - Bụi và khí thải - Chất thải nguy hại (dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu mỡ thải,...) |
| 2 | Hoạt động của công nhân | - Nước thải sinh hoạt - Chất thải rắn sinh hoạt -Tiếng ồn |
| 3 | Lắp đặt thiết bị và máy móc | - Tiếng ồn - Chất thải rắn -Chất thải nguy hại (dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu mỡ thải...) |

    - Đánh giá tác động môi trường không khí

- Ô nhiễm do bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển máy móc thiết bị

Theo tính toán của Chủ dự án thì ước tính tổng khối lượng vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ dây chuyền sản xuất mới là khoảng 50 tấn. Do đó cần 5 xe có tải (tải trọng hữu ích 10 tấn, sử dụng dầu DO) tham gia vận chuyển. Theo quy ước sơ bộ, cứ 02 lượt xe không tải tính bằng 01 lượt xe có tải thì tổng số có 8 lượt xe có tải tham gia vận chuyển.

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu DO có công suất 3,5 - 16,0 tấn, có thể ước tính được tổng lượng bụi khói và chất thải khí sinh ra do phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc thiết bị trong quá trình lắp đặt tại Nhà máy như sau:

Bảng IV.2. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí, khói thải của các phương tiện vận tải

| STT | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (kg/1.000km) | Hệ số chiều dài (8 xe x 20km)/1000km | Tải lượng (g/10 ngày vận chuyển) | Tải lượng (g/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bụi | 0,9 | 0,16 | 144 | 14,4 |
| 02 | SO2 | 4,15S | 0,16 | 33,2 | 3,32 |
| 03 | NOx | 14,4 | 0,16 | 2304 | 230,4 |
| 04 | CO | 2,9 | 0,16 | 464 | 46,4 |
| 05 | THC | 0,8 | 0,16 | 128 | 12,8 |

Nguồn: Tính toán theo Rapid Environmental Assessment, WHO, 2013.

Ghi chú:

- S: hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05%;

- Quãng đường vận chuyển trung bình cho 1 chuyến xe được ước tính là 20 km

Dựa vào bảng trên tính toán tải lượng các chất ô nhiễm không khí, khói thải từ phương tiện vận tải cho thấy tải lượng ô nhiễm thấp vì vậy quá trình tác động đến môi trường của hoạt động trên là không đáng kể.

Đặc biệt, thời gian vận chuyển chỉ tổng cộng khoảng 10 ngày (trong tổng số 30 ngày thi công lắp đặt thiết bị và vận hành thử) nên quá trình vận chuyển nguyên vật liệu máy móc thiết bị ít gây tác động đến môi trường không khí. Chủ yếu ảnh hưởng đến khu vực bảo vệ, người hướng dẫn xe ra vào Công ty.

- Khí thải phát sinh từ việc hàn kết nối

Lắp đặt thiết bị tại dự án cũng phát sinh bụi và khí thải độc hại, đặc biệt là từ quá trình hàn để kết nối các kết cấu với nhau.

Que hàn bị cháy phát sinh khói có chứa các chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân lao động. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình hàn điện nối các kết cấu phụ thuộc vào loại que hàn như sau:

Bảng IV.3. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn

| Chất ô nhiễm | Đường kính que hàn (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,25 | 4 | 5 | 6 |
| CO (mg/1 que hàn) | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| NOx (mg/1 que hàn) | 12 | 20 | 30 | 45 | 70 |

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, môi trường không khí, NXB khoa học kỹ thuật, năm 2000.

Khí thải từ công đoạn hàn không cao so với ô nhiễm từ các nguồn khác, tuy nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những công nhân hàn. Nếu được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cá nhân phù hợp, người hàn khi tiếp xúc với các loại khí độc hại mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe. Dự kiến lượng que hàn sử dụng trong giai đoạn lắp đặt khoảng 5 - 10 kg/ngày loại từ 4 – 5 mm. Theo đó, tải lượng phát thải trong quá trình hàn tại công trường được ước tính khoảng 125 – 250 g CO/ngày và 150 – 300 g NOx/ngày.

    - Đánh giá tác động do nước thải sinh hoạt

Số lượng công nhân tham gia vào giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị tối đa khoảng 20 người. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh ước tính khoảng 2 m3/ngày (ước tính dựa trên 100% nhu cầu cấp nước; nhu cầu cấp nước 100 lít/người/ngày). Công nhân làm việc tại công trường sẽ sử dụng hệ thống nhà vệ sinh sẵn có của Công ty.

    - Đánh giá tác động do chất thải rắn sinh hoạt

Quá trình lắp đặt thiết bị còn phát sinh các loại chất thải rắn sinh hoạt do quá trình sinh hoạt của công nhân xây lắp, thành phần chủ yếu của CTRSH là túi nilông, giấy vụn, bao gói, hộp xốp đựng thức ăn,... ước tính khoảng 20 - 25 kg/ngày. Lượng rác thải này sẽ được cho vào thùng chứa rác và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý định kỳ.

    - Tiếng ồn

Ngoài việc phát sinh bụi và khí thải, các phương tiện vận tải vận chuyển thiết bị, máy móc còn phát sinh tiếng ồn trên đoạn đường vận chuyển và tại khu vực. Tuy nhiên mức gây ồn là không đáng kể do số lượt phương tiện tham gia vào quá trình vận chuyển chỉ khoảng 2 lượt xe/ngày.

Tiếng ồn, độ rung còn phát sinh trong quá trình lắp ráp thiết bị chủ yếu là từ cần trục di động, xe nâng, cắt, hàn, … tham gia trong quá trình lắp ráp.

Tham khảo các tài liệu kỹ thuật, chúng tôi có được số liệu về độ ồn phát sinh do các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công phục vụ công trình như sau:

Bảng IV.4. Mức ồn của các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công

| Stt | Thiết bị | Mức ồn (dBA), cách nguồn ồn 15 m |  | QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tài liệu (1) | Tài liệu (2) |  |
| 01 | Xe nâng | - | 87,0 - 88,5 | 70 |
| 02 | Máy cắt | - | 82,0 - 94,0 |  |
| 03 | Máy hàn | 75,0 | 75,0 - 88,0 |  |

Nguồn: Tài liệu (1)- Nguyễn Đình Tuấn và các cộng sự; Tài liệu (2)- Mackernize, L.da, năm 1985.

Như vậy, với mức ồn cực đại của một số thiết bị thi công có thể vượt quá tiêu chuẩn cho phép đối với khu vực lao động. Tuy nhiên do khu vực Dự án nằm trong Cụm nhà xưởng cho thuê, tách biệt với dân cư nên các tác động này chỉ trong không gian hẹp và mang tính cục bộ. Do các nguồn ồn này cũng phát sinh không thường xuyên, công nhân hoạt động trong không gian khá rộng rãi nên mức độ tác động của tiếng ồn đến sức khỏe công nhân là không đáng kể.

  - Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

    - Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

Dự án không thực hiện xây dựng chỉ lắp đặt máy móc đi vào hoạt động nên biện pháp xử lý bụi và khí thải phát sinh trong giai đoạn này bao gồm:

- Trang bị các thiết bị bảo hộ cần thiết cho công nhân tại Nhà xưởng như khẩu trang chống bụi và khí, mũ bảo hộ, găng tay, kính và tấm chắn trong quá trình hàn xì, các thiết bị an toàn trong sử dụng điện, dây thắt an toàn,…

- Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, phát hiện và có phương án ứng cứu, khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo sức khoẻ và tính mạng cho công nhân tại Nhà xưởng và tránh xảy ra tai nạn tương tự.

    - Về công trình, biện pháp xử lý nước thải

- Quy mô: nhà xưởng đều có 01 nhà vệ sinh, diện tích nhà vệ sinh: 60 m2

- Công suất: mỗi nhà xưởng có 1 hầm tự hoại công suất 45 m3.

Lượng công nhân sử dụng trong giai đoạn lắp đặt khoảng 20 người, lượng nước thải phát sinh: 2 m3/ngày đêm.

- Công nghệ của công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt:

- Hệ thống thu gom nước thải và nước mưa riêng biệt;

- Sử dụng bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt.

    - Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại

Dự án không xây dựng vì thuê lại nhà xưởng, dự án chỉ thực hiện lắp đặt máy móc và đi vào hoạt động nên lượng chất thải phát sinh bao gồm: rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường (bao nilon, thùng carton…) và không phát sinh chất thải nguy hại.

- Mô tả quy mô:

- Phân loại rác thành 3 loại: rác thực phẩm, rác có khả năng tái chế và rác còn lại, 3 thùng chứa riêng biệt;

- Hàng ngày công nhân đẩy thùng rác ra khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt của Công ty Hoàng Hùng để đơn vị thu gom đến thu gom vận chuyển và xử lý.

- Khu vực chất thải công nghiệp thông thường: 10 m2.

- Vị trí khu vực lưu giữ tạm thời các loại chất thải: tại khu vực gần cửa ra vào nhà xưởng.

Tất cả lượng chất thải này được công ty ký hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

    - Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

Dự án chỉ thực hiện quá trình lắp đặt thiết bị đi vào hoạt động nên biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung bao gồm:

- Các giải pháp cục bộ bảo vệ công nhân: phương tiện chống ồn cho công nhân, mũ bịt tai, bông gòn;

- Công nhân làm việc tại các nơi gây ồn nhiều sẽ được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

- Bên cạnh đó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tác động xấu do tiếng ồn gây ra đối với công nhân sẽ bố trí khung thời gian làm việc như sau:

- Cho công nhân nghỉ giải lao.

- Không tổ chức lắp đặt vào ban đêm.

  - ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH

  - Đánh giá tác động bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

Để đánh giá dự báo các tác động có thể xảy ra của dự án, sử dụng bảng định mức và tỷ lệ hao hụt giữa nguyên liệu và sản phẩm cùng với sơ đồ cân bằng vật chất để tính toán tải lượng cũng như dự báo các tác động ảnh hưởng đến môi trường khi dự án đi vào vận hành thử nghiệm.

Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động được trình bày trong bảng sau:

Bảng IV.5. Các hoạt động và nguồn gây tác động của Dự án trong giai đoạn hoạt động

| Nguồn gây tác động | Hoạt động phát sinh | Tác nhân gây tác động | Đối tượng bị tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải |  |  |  |
| Khí thải | Khí thải từ phương tiện giao thông | SO2, NOx, CO,…sinh ra từ quá trình đốt nhiên liệu xăng dầu chạy động cơ xe tải, xe ô tô con, xe máy, … | Môi trường không khí |
|  | Công đoạn cắt dây, cắt ống, tiện, phay, cắt cạnh. | Mạt kim loại, tiếng ồn |  |
|  | Công đoạn tạo ống | Tiếng ồn |  |
|  | Công đoạn hàn | Khí thải hàn |  |
|  | Công đoạn phun sơn tĩnh điện | Bụi, bột sơn |  |
|  | Công đoạn sấy | Khí thải lò sấy |  |
|  | Công đoạn đóng gói | Chất thải rắn: bao bì thừa, nhãn mác hỏng |  |
| Nước thải | Nước thải sinh hoạt: Các hoạt động rửa tay chân, vệ sinh của công nhân. | Các thành phần ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt, chủ yếu các chất hữu cơ BOD5, TSS, tổng N, tổng P, … và vi sinh vật gây bệnh. | Môi trường nước |
|  | Nước làm mát công đoạn cắt dây, tạo ống: tuần hoàn. | TSS |  |
| Chất thải rắn | Chất thải rắn sinh hoạt | Nhiều thành phần, gồm hữu cơ và vô cơ | Môi trường khí, nước mặt, đất, nước ngầm |
|  | Chất thải công nghiệp | Mạt kim loại, bao bì, thùng giấy, … |  |
|  | Chất thải nguy hại | Dầu nhớt thải, mạt kim loại dính dầu nhớt, dây hàn thải, hộp mực in, bóng đèn, … |  |
| Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải |  |  |  |
| Tác nhân |  | Tác động | Đối tượng bị tác động |
| Tiếng ồn và rung động phát sinh từ quá trình hoạt động của các máy móc và các phương tiện vận chuyển. |  | Sức khỏe công nhân | Công nhân |
| Nước mưa chảy tràn |  | Gây cản trở dòng chảy của nước mưa trên các tuyến đường khi có mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ tại khu vực dự án. | Môi trường nước |
| Tác động đến kinh tế xã hội. |  | Ảnh hưởng đến môi trường văn hóa xã hội khu vực | Người dân địa phương |

    - Bụi, khí thải

- Bụi, khí thải từ xe vận chuyển ra vào dự án

Các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực dự án sẽ phát sinh bụi và khí thải từ các nguồn sau: Bụi cuốn theo phương tiện vận chuyển, khuếch tán vào không khí và khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu của phương tiện vận chuyển.

Lượng nguyên liệu sử dụng trong giai đoạn vận hành là  12.160,55 tấn/năm, lượng sản phẩm 11.586 tấn/năm, tổng cộng 23.746,55 tấn/năm tương đương 79,16 tấn/ngày.

Công ty sử dụng loại xe vận chuyển 10-15 tấn thì nhu cầu vận chuyển có tải của phương tiện là 6 chuyến/ngày. Để tính toán lượng bụi và khí thải phát sinh thì cần phải tính thêm cả trường hợp xe vận chuyển không tải. Giả sử tải lượng ô nhiễm của xe vận chuyển không tải bằng 50% xe vận chuyển có tải thì số lượt xe có tải là 9 lượt xe.

Quãng đường vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm từ cổng bảo vệ đến nhà máy là 500m, thành phần lưu huỳnh trong nhiên liệu dầu DO là 0,05%.

Căn cứ vào số lượt xe có tải và quãng đường vận chuyển của phương tiện vận tải, xe lưu thông chỉ hoạt động 8 giờ trong ngày, ta có thể tính toán được tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện xe tải sử dụng nhiên liệu dầu DO như sau:

Bảng IV.6. Tải lượng ô nhiễm do khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển

| Chất ô nhiễm | Tải lượng (kg/1.000 km) | Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) |
| --- | --- | --- |
| Bụi | 0,9 | 0,00405 |
| SO2 | 4,15S | 0,00001 |
| NOx | 14,4 | 0,06480 |
| CO | 2,9 | 0,01305 |

Nguồn: Assessment of sources of air, water, and land pollution, WHO, 2013.

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO, S= 0,05%.

Lượng phát thải này sẽ góp phần gây ô nhiễm môi trường không khí trong khuôn viên dự án. Nếu tính trong phạm vi chiều cao 5 m từ mặt đất, môi trường không khí ở đây sẽ tiếp nhận thêm các thành phần khí ô nhiễm với nồng độ trung bình tương ứng được trình bày trong bảng sau:

Bảng IV.7. Nồng độ các khí ô nhiễm trong môi trường không khí xung quanh khi có các phương tiện vận chuyển

| Thành phần ô nhiễm | Nồng độ (mg/m3) |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hiện trạng | Do phương tiện vận chuyển | Tổng cộng |  |
| Bụi | 0,277 | 0,000041 | 0,277041 | 0,3 |
| SO2 | 0,073 | 0,0000001 | 0,0730001 | 0,35 |
| NOx | 0,065 | 0,000648 | 0,065648 | 0,2 |
| CO | <10 | 0,000131 | <10,000131 | 30 |

Như vậy, vào những thời điểm tập trung xe vận chuyển, nồng độ một số thành phần khí ô nhiễm trong môi trường không khí sẽ tăng lên so với hiện nay. Tuy nhiên, với kết quả khảo sát hiện trạng như đã trình bày trong mục 3 Chương III và số liệu dự báo trên cho thấy nguồn gây ô nhiễm này không làm cho thành phần các khí trong môi trường không khí xung quanh vượt quá ngưỡng giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.

Khu vực dự án không tiếp giáp với dân cư nên đối tượng chịu tác động trực tiếp do bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển ra vào dự án sẽ là bảo vệ, tài xế, phụ xe và công nhân.

- Bụi phát sinh từ công đoạn cắt, tiện, phay

Các vị trí phát sinh bụi trong quá trình sản xuất:

| STT | Vị trí | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cắt tấm | 220,0 |
| 2 | Cắt ống | 220,0 |
| 3 | Tiện, phay | 170,0 |
| 4 | Cắt dây | 170,0 |
| 5 | Cắt cạnh | 220,0 |
| Tổng cộng |  | 1.000 |

Trong quá trình cắt tấm, cắt ống, cắt dây, cắt cạnh và tiện phay sẽ sản sinh ra bụi kim loại có kích thước to, nhỏ khác nhau, gây hại đến cơ thể con người thông qua đường hô hấp như kích ứng da, kích ứng mũi, hen suyễn, tức ngực, khó thở, phổi bị tổn thương, … mà những người phải chịu hậu quả đầu tiên chính là những người công nhân sản xuất. Do đó, cần có một biện pháp hữu hiệu để khắc phục vấn đề này.

Dựa vào hệ số đánh giá ô nhiễm nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì hệ số ô nhiễm bụi tính theo nguyên liệu 17,5 kg/tấn. Chiều cao nhà xưởng là 11,4 m.

Bảng IV.8. Nồng độ bụi tại các khu vực của dự án

| STT | Khu vực | Khối lượng nguyên liệu (tấn/năm) | Tải lượng bụi (mg/s) | Thể tích khu vực phát sinh (m3) | Nồng độ bụi (mg/m3) | QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp =1, Kv=1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cắt tấm | 2.288,92 | 264,92 | 2.508 | 0,11 | 200 mg/m3 |
|  | Cắt ống | 986,60 | 114,19 | 2.508 | 0,05 |  |
|  | Tiện, phay | 3.212,58 | 371,83 | 1.938 | 0,19 |  |
|  | Cắt dây | 5.496,78 | 636,20 | 1.938 | 0,33 |  |
|  | Cắt cạnh | 5.436,84 | 629,26 | 2.508 | 0,25 |  |
| Tổng cộng |  |  |  | 11.400 |  |  |

Theo bảng IV.8 lượng bụi phát sinh từng khu vực của Dự án trong quy chuẩn cho phép tuy nhiên lượng bụi phát sinh lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến công nhân, vì vậy cần có biện pháp xử lý phù hợp.

Bụi phát sinh từ các công đoạn theo sơ đồ cân bằng vật chất như sau:

| STT | Vị trí phát sinh | Khối lượng bụi (tấn/năm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cắt tấm | 10,99 |
| 2 | Cắt ống | 1,60 |
| 3 | Tiện, phay | 3,12 |
| 4 | Cắt dây | 11,99 |
| 5 | Cắt cạnh | 10,00 |
| Tổng cộng |  | 37,70 |

Khối lượng bụi phát sinh khoảng 37,7 tấn/năm.

- Khí thải phát sinh từ khu vực hàn

Que hàn bị cháy phát sinh khói có chứa các chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình hàn nối các kết cấu phụ thuộc vào loại que hàn như sau:

Bảng IV.9. Hệ số các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn đối với que hàn

| Chất ô nhiễm | Đường kính que hàn (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,2 | 4 | 5 | 6 |
| Khói hàn (chứa nhiều chất ô nhiễm) (mg/1 que hàn) | 508 | 706 | 1.100 | 1.578 |
| CO (mg/1 que hàn) | 15 | 25 | 35 | 50 |
| NOx (mg/1 que hàn) | 20 | 30 | 45 | 70 |

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, môi trường không khí, NXB khoa học kỹ thuật, năm 2000.

Công ty sử dụng dây hàn có đường kính 3,5 mm và sử dụng robot và máy móc hiện đại để hàn. Công nhân không hàn trực tiếp. Khối lượng dây hàn sử dụng 5,6 tấn/năm tương đương 18,79 kg/ngày. Thể tích khu vực hàn được tính bằng thể tích khu vực nhà xưởng: 900 m2. Chiều cao nhà xưởng là 11,4m. 1 cuộn dây hàn thùng có chiều dài 1.220 m nặng 250kg, 1 que hàn dài 0,45 m. Hệ số ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn đối với dây hàn được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng IV.10. Hệ số các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn đối với dây hàn

| Chất ô nhiễm | Đường kính dây hàn (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,2 | 4 | 5 | 6 |
| Khói hàn (chứa nhiều chất ô nhiễm) (mg/ 1 thùng dây hàn 250kg) | 1.377.244 | 1.914.044 | 2.982.222 | 4.278.133 |
| CO (mg/1thùng dây hàn 250kg) | 40.667 | 67.778 | 94.889 | 135.556 |
| NOx (mg/1thùng dây hàn 250kg) | 54.222 | 81.333 | 122.000 | 189.778 |

Bảng IV.11. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn

| Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (mg/1 que hàn) | Tải lượng (mg/h) | Nồng độ (mg/m3) | QCVN 19:2009/BTNMT, Kp = 1, Kv=1, cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khói hàn (chứa nhiều chất ô nhiễm) | 1.377.244 | 12.941 | 1,26 | 5* |
| CO (mg/1 que hàn) | 40.667 | 382 | 0,04 | 1.000 |
| NOx (mg/1 que hàn) | 54.222 | 509 | 0,05 | 850 |

*: Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT: Về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

So sánh với QCVN 19:2009/BTNMT, Kp = 1, Kv=1, cột B: nồng độ CO, NOx phát sinh trong quá trình hàn thấp hơn quy chuẩn cho phép. Lượng khói hàn phát sinh cũng nhỏ hơn so với giá trị giới hạn các hoá chất trong không khí vùng làm việc theo quyết định 3733/2002/QĐ-BYT. Tuy nhiên, Công ty sẽ có biện pháp phù hợp tránh gây ảnh hưởng đến công nhân.

- Khí thải phát sinh từ lò sấy 1 (công đoạn sấy sau khi tẩy dầu mỡ + phốt phát hóa)

Để cấp nhiệt cho quá trình sấy khô sau khi tẩy dầu mỡ + phốt phát hóa, công ty có sử dụng 1 lò sấy 400.000 kcal (kích thước L1,9m x W1,1m x H1,25m) sử dụng nhiên liệu là viên nén gỗ (biomass) để cấp nhiệt cho buồng sấy (kích thước L30m x W1,9m x H5,8m), thời gian sấy cho mỗi cấu kiện là 6 phút.

Hình IV.1. Hình ảnh mô tả lò sấy 1

Nguyên lý hoạt động của lò sấy là: các hạt sinh khối bị đốt cháy bên trong lò sẽ tạo ra một lượng nhiệt lớn, ống trao đổi nhiệt được bố trí dưới đáy thân lò sẽ được làm nóng ngay lập tức và nguồn nhiệt sẽ được tản ra khắp buồng sấy thông qua quạt tuần hoàn.

Hoạt động của lò sấy đốt viên nén gỗ sẽ làm phát sinh khí thải bao gồm SO2, NOx, CO2, CO, oxy dư và tro bụi bay theo dòng khí.

Bảng IV.12. Thành phần viên nén gỗ - biomass (%)

| Nguyên tố | Cp | Hp | Op | Np | Sp | Ap | Wp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %m (tính theo trung bình các loại viên biomass sản xuất từ trấu, mùn cưa, than cám) (1) | 38,37 | 4,66 | 33,00 | 0,33 | 0,03 | 9,12 | 12,00 |
| %m (Theo Dự thảo TCVN “Viên nén gỗ – yêu cầu chung” do Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam biên soạn) (2) | 48-52 | 5,7-6,2 | 38-44 | 0,3-0,8 | <0,02-0,06 | 1-10 | - |

Nguồn: (1) Nguyễn Thanh Quảng, Hoàng Nguyễn Thu Hà (2008). Nghiên cứu sản xuất viên nhiên liệu từ biomass; (2) Dự thảo TCVN “Viên nén gỗ – yêu cầu chung” do Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam biên soạn

Viên nén gỗ dự án sử dụng chủ yếu là loại sản xuất từ trấu, mùn cưa và than cám, vì thế tải lượng và thông số ô nhiễm được tính toán dựa trên thành phần Cacbon, Hidro, Oxy, Nito, Lưu huỳnh, độ tro và độ ẩm theo  (1)  bảng trên.

Tính toán tải lượng và nồng độ theo các công thức theo “Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải” – tập 3 – Trần Ngọc Chấn

Nhiệt năng của nhiên liệu theo công thức Mendeleev

Qp=81Cp+246Hp-26Op-Sp-6Wp=3.325(kcal/kg)

Trong đó: Cp, Hp, Op, Sp, Wp  là tỉ lệ thành phần cacbon, hydro, oxy, lưu huỳnh và nước.

Theo Catalog lò sấy, khối lượng viên nén sử dụng cần thiết trong 1 ngày (8 tiếng) là 180 kg tương đương với 22,5 kg/h.

Lượng không khí khô cần thiết cho quá trình cháy

V0=0,089Cp+0,264Hp-0,0333Op-Sp=3,55 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng không khí ẩm cần thiết cho quá trình cháy

(Ở nhiệt độ t = 300C, φ = 65% => d = 17 g/kg)

Vα=1+0,0016dV0=3,64 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng không khí ẩm thực tế với hệ số thừa không khí α = 1,4 (α = 1,2 ÷ 1,6)

Vt=α.Vα=5,1 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng khí SO2 trong sản phẩm cháy

VSO2=0,683.10-2.Sp=1,7.10-4 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng khí CO trong sản phẩm cháy với hệ số cháy không hoàn toàn η = 0,006

VCO=1,865.10-2.η.Cp=4,3.10-3 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng CO2 trong sản phẩm cháy

VCO2=1,853.10-2.1-ηCp=0,7066 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng hơi nước trong sản phẩm cháy

VH2O=0,111Hp+0,0124Wp+0,0016dVt=0,8048 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng N2 trong sản phẩm cháy

VN2=0,8.10-2.Np+0,79Vt=4,0321 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng O2 trong không khí thừa

VO2=0,21α-1Vα=0,3060 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng NOx trong sản phẩm cháy (với nhiên liệu là chất rắn), ρ = 2,054 kg/m3 chuẩn

VNOx=MNOxB.ρNOx=3,953.10-8QpB1,18B.ρNOx=4,8.10-4(m3chuẩn/kgNL)

Lượng N2 tham gia phản ứng tạo NOx

VN2'=0,5VNOx=2,4.10-4 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng O2 tham gia phản ứng tạo NOx

VO2'=VNOx=4,8.10-4 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng sản phẩm cháy tổng cộng ở điều kiện chuẩn

Vspc=VSO2+VCO2+VCO+VH2O+VN2+VO2+VNO2-VN2'-VO2'

=5,8537 (m3chuẩn/kgNL)

Lưu lượng khói sản phẩm cháy ở tkhói = 120ºC

LT=Vspc.B3600.T2T1=5,8537.22,53600.(273+120)273=0,053 (m3/s)

Tải lượng SO2, ρ = 2,926 kg/m3 chuẩn

MSO2=103.VSO2.B.ρSO23600=0,0032 (g/s)

Tải lượng CO, ρ = 1,25 kg/m3 chuẩn

MCO=103.VCO.B.ρCO3600=0,0336 (g/s)

Tải lượng CO2, ρ = 1,977 kg/m3 chuẩn

MCO2=103.VCO2.B.ρCO23600=8,7309 (g/s)

Tải lượng NOx

MNOx=103.MNOx3600=0,0062 (g/s)

Tải lượng tro bụi, hệ số tro bay a = 0,5 (trong khoảng 0,1 ÷ 0,85)

MBụi=10.a.Ap.B3600=0,285 (g/s)

Bảng IV.13. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh từ lò sấy

| Thành phần | Tải lượng (g/s) | Nồng độ (mg/m3) (Với LT= 0,053 m3/s) | Nồng độ (mg/m3) (Với LT= 4.400 m3/h = 1,22 m3/s) | Theo QCVN 19:2009/ BTNMT cột B [Kp = 1; Kv = 1,0] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0,0031 | 58,86 | 2,54 | 500 |
| CO | 0,0336 | 637,96 | 27,49 | 1000 |
| CO2 | 8,7309 | 165.774,03 | 7.143,46 | Không quy định |
| NOx | 0,0062 | 117,72 | 5,07 | 850 |
| Bụi | 0,2850 | 5.411,31 | 233,18 | 200 |

Theo như tính toán ở trên, nồng độ bụi trong khí thải đốt viên nén sẽ có chỉ tiêu bụi vượt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B [Kp = 1; Kv = 1]. Với lưu lượng khí tối đa là 4.400 m3/h (theo catalog lò sấy) tương ứng với 1,22 m3/s thì nồng độ ô nhiễm đối với bụi cũng vượt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B [Kp = 1; Kv = 1]. Chủ đầu tư sẽ có biện pháp lắp đặt hệ thống xử lý khí thải để tránh gây ô nhiễm môi trường.

- Bụi, bột sơn phát sinh từ khu vực phun sơn tĩnh điện

Trong quá trình sơn tĩnh điện, sản phẩm cần sơn được đưa vào phòng sơn bằng pa lăng điện tự động để phun sơn lên sản phẩm. Công nghệ phun sơn được sử dụng tại dự án là sơn tĩnh điện khô, sử dụng sơn dạng bột và không cần dung môi pha như các công nghệ truyền thống. Có rất nhiều loại nhựa nhiệt dẻo được dùng cho kỹ thuật sơn tĩnh điện như PE, PVC. Các loại nhựa nhiệt dẻo này chủ yếu được sử dụng làm các lớp phủ bảo vệ và thực hiện chức năng nhất định chứ không phải là để thay thế cho các sơn dung môi.

Hơi dung môi phát sinh

- Nhựa PE: Propylen;

- Nhựa PVC: vinyl clorua;

Ưu điểm của phương pháp này là lượng bụi sơn phát sinh sẽ được thu hồi đến 95% để tái sử dụng, chi phí thấp và thân thiện với môi trường. Công ty sẽ sử dụng súng phun sơn phun xịt lên sản phẩm được treo bằng móc được pa lăng tự động đưa vào buồng sơn. Buồng sơn được thiết kế kín, chỉ bố trí cửa sản phẩm sơn vào và ra, vì vậy bột sơn thừa sẽ không phát tán ra ngoài buồng sơn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân làm việc cũng như chất lượng môi trường tại khu vực.

Ước tính tải lượng bụi sơn phát sinh từ quá trình phun sơn như sau: Theo hướng dẫn tính toán bụi sơn của EPA (2001), có thể ước tính tải lượng phát tải của từng loại như sau:

Tải lượng bụi sơn phát sinh từ quá trình sơn:

Epm = Q x Cpm x (1 – T.E/100) Trong đó:

- Epm: tải lượng bụi phát sinh trong 01 giờ (kg/giờ);

- Q: khối lượng sơn sử dụng (tấn/giờ); Khối lượng bột sơn sử dụng: 107,12 tấn/năm ≈ 0,04 tấn/h.

- Cpm: hàm lượng chất rắn trong sơn (kg/tấn) = 1.000 kg/tấn;

- T.E: hiệu quả chuyển hóa của thiết bị súng phun sơn tĩnh điện (80%)

- Lượng bụi sơn phát tán trong 01 giờ từ quá trình sơn tĩnh điện là:

→ Epm = Q x Cpm x (1 – T.E/100) = 0,04 × 1.000 × (1 – 80/100) = 8 kg/giờ = 8.000.000 mg/h

Diện tích khu vực phun sơn: 170 m2, chiều cao nhà xưởng 11,4 m.

Nồng độ bụi sơn phát sinh: 4.128 mg/m3 > 200 mg/m3 (QCVN 19:2009/BTNMT cột B [Kp = 1; Kv = 1,0]. Vì vậy, Công ty sẽ đầu tư hệ thống thu hồi bột sơn nên khả năng phát tán bụi, bột sơn ra môi trường không đáng kể.

- Khí thải phát sinh từ lò sấy 2 (công đoạn sấy sau khi sơn tĩnh điện)

Tương tự như công đoạn sấy sau khi tẩy dầu + phốt phát hóa. Để cấp nhiệt cho quá trình sấy khô sau khi phun sơn tĩnh điện, công ty sử dụng 1 lò sấy 800.000 kcal (L2,35m x W1,5m x H1,5m) sử dụng nhiên liệu là viên nén gỗ (biomass) để cấp nhiệt cho buồng sấy (kích thước L30m x W5,0m x H5,8m), thời gian sấy cho mỗi cấu kiện là 12 phút.

Nguyên lý hoạt động của lò sấy là: các hạt sinh khối bị đốt cháy bên trong lò sẽ tạo ra một lượng nhiệt lớn, ống trao đổi nhiệt được bố trí dưới đáy thân lò sẽ được làm nóng ngay lập tức và nguồn nhiệt sẽ được tản ra khắp buồng sấy thông qua quạt tuần hoàn.

Hoạt động của lò sấy đốt viên nén gỗ sẽ làm phát sinh khí thải bao gồm SO2, NOx, CO2, CO, oxy dư và tro bụi bay theo dòng khí.

Bảng IV.14. Thành phần viên nén gỗ - biomass (%)

| Nguyên tố | Cp | Hp | Op | Np | Sp | Ap | Wp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %m (tính theo trung bình các loại viên biomass sản xuất từ trấu, mùn cưa, than cám) (1) | 38,37 | 4,66 | 33,00 | 0,33 | 0,03 | 9,12 | 12,00 |
| %m (Theo Dự thảo TCVN “Viên nén gỗ – yêu cầu chung” do Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam biên soạn) (2) | 48-52 | 5,7-6,2 | 38-44 | 0,3-0,8 | <0,02-0,06 | 1-10 | - |

Nguồn: (1) Nguyễn Thanh Quảng, Hoàng Nguyễn Thu Hà (2008). Nghiên cứu sản xuất viên nhiên liệu từ biomass; (2) Dự thảo TCVN “Viên nén gỗ – yêu cầu chung” do Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam biên soạn

Viên nén gỗ dự án sử dụng chủ yếu là loại sản xuất từ trấu, mùn cưa và than cám, vì thế tải lượng và thông số ô nhiễm được tính toán dựa trên thành phần Cacbon, Hidro, Oxy, Nito, Lưu huỳnh, độ tro và độ ẩm theo (1)  bảng trên.

Tính toán tải lượng và nồng độ theo các công thức theo “Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải” – tập 3 – Trần Ngọc Chấn

Nhiệt năng của nhiên liệu theo công thức Mendeleev

Qp=81Cp+246Hp-26Op-Sp-6Wp=3.325(kcal/kg)

Trong đó: Cp, Hp, Op, Sp, Wp  là tỉ lệ thành phần cacbon, hydro, oxy, lưu huỳnh và nước.

Theo Catalog lò sấy, khối lượng viên nén sử dụng cần thiết trong 1 ngày (8 tiếng) là 320 kg tương đương với 40 kg/h.

Lượng không khí khô cần thiết cho quá trình cháy

V0=0,089Cp+0,264Hp-0,0333Op-Sp=3,55 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng không khí ẩm cần thiết cho quá trình cháy

(Ở nhiệt độ t = 300C, φ = 65% => d = 17 g/kg)

Vα=1+0,0016dV0=3,64 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng không khí ẩm thực tế với hệ số thừa không khí α = 1,4 (α = 1,2 ÷ 1,6)

Vt=α.Vα=5,1 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng khí SO2 trong sản phẩm cháy

VSO2=0,683.10-2.Sp=1,7.10-4 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng khí CO trong sản phẩm cháy với hệ số cháy không hoàn toàn η = 0,006

VCO=1,865.10-2.η.Cp=4,3.10-3 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng CO2 trong sản phẩm cháy

VCO2=1,853.10-2.1-ηCp=0,7066 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng hơi nước trong sản phẩm cháy

VH2O=0,111Hp+0,0124Wp+0,0016dVt=0,8048 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng N2 trong sản phẩm cháy

VN2=0,8.10-2.Np+0,79Vt=4,0321 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng O2 trong không khí thừa

VO2=0,21α-1Vα=0,3060 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng NOx trong sản phẩm cháy (với nhiên liệu là chất rắn), ρ = 2,054 kg/m3 chuẩn

VNOx=MNOxB.ρNOx=3,953.10-8QpB1,18B.ρNOx=5,4.10-4(m3chuẩn/kgNL)

Lượng N2 tham gia phản ứng tạo NOx

VN2'=0,5VNOx=2,7.10-4 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng O2 tham gia phản ứng tạo NOx

VO2'=VNOx=5,4.10-4 (m3chuẩn/kgNL)

Lượng sản phẩm cháy tổng cộng ở điều kiện chuẩn

Vspc=VSO2+VCO2+VCO+VH2O+VN2+VO2+VNO2-VN2'-VO2'

=5,8537 (m3chuẩn/kgNL)

Lưu lượng khói sản phẩm cháy ở tkhói = 120ºC

LT=Vspc.B3600.T2T1=5,8537.403600.(273+120)273=0,094 (m3/s)

Tải lượng SO2, ρ = 2,926 kg/m3 chuẩn

MSO2=103.VSO2.B.ρSO23600=0,0055 (g/s)

Tải lượng CO, ρ = 1,25 kg/m3 chuẩn

MCO=103.VCO.B.ρCO3600=0,0597 (g/s)

Tải lượng CO2, ρ = 1,977 kg/m3 chuẩn

MCO2=103.VCO2.B.ρCO23600=15,5216 (g/s)

Tải lượng NOx

MNOx=103.MNOx3600=0,0122(g/s)

Tải lượng tro bụi, hệ số tro bay a = 0,5 (trong khoảng 0,1 ÷ 0,85)

MBụi=10.a.Ap.B3600=0,5067 (g/s)

Bảng IV.15. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh từ lò sấy

| Thành phần | Tải lượng (g/s) | Nồng độ (mg/m3) (Với LT= 0,71 m3/s) | Nồng độ (mg/m3) (Với LT= 8.065 m3/h = 2,24 m3/s) | Theo QCVN 19:2009/ BTNMT cột B [Kp = 0,9; Kv = 1,0] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0,0055 | 58,74 | 2,46 | 500 |
| CO | 0,0597 | 637,61 | 26,65 | 1.000 |
| CO2 | 15,5216 | 165.774,78 | 6.928,43 | Không quy định |
| NOx | 0,0122 | 130,30 | 5,45 | 850 |
| Bụi | 0,5067 | 5.411,69 | 226,18 | 200 |

Theo như tính toán ở trên, nồng độ bụi trong khí thải đốt viên nén sẽ có chỉ tiêu bụi vượt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B [Kp = 1; Kv = 1]. Với lưu lượng khí tối đa là 8.065 m3/h (theo catalog lò sấy) tương ứng với 2,24 m3/s thì nồng độ ô nhiễm đối với bụi cũng vượt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B [Kp = 1; Kv = 1]. Chủ đầu tư sẽ có biện pháp lắp đặt hệ thống xử lý khí thải để tránh gây ô nhiễm môi trường.

    - Nước thải

- Nước thải sinh hoạt

Tổng số CBCNV của Dự án là 120 người, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 120 người x 45 lít/người/ngày = 5,4 m3/ngày (tính bằng 100% lượng nước cấp). Công ty mua suất ăn công nghiệp bên ngoài không tiến hành nấu ăn trong nhà xưởng.

Nước thải vệ sinh từ các bồn tiểu, xí có thành phần ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: Các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh (Coliform, E.Coli). Nước thải sinh hoạt chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy, các chất cặn bã, các chất dinh dưỡng và vi sinh nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm nếu không được xử lý.

Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải

Bảng IV.16. Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải

| STT | Thông số | Tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các chất hữu cơ | - Giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước; - Ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh. |
| 2 | Chất rắn lơ lửng | - Ảnh hưởng đến chất lượng nước, tài nguyên thủy sinh. |
| 3 | Các chất dinh dưỡng (N, P) | - Gây hiện tượng phú dưỡng, ảnh hưởng tới chất lượng nước, sự sống thủy sinh. |
| 4 | Dầu mỡ khoáng | - Gây ô nhiễm môi trường nước; - Ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống thuỷ sinh, không tạo điều kiện tốt cho ôxy khuếch tán từ không khí vào trong nước; |

Thành phần nước thải phát sinh

Bảng IV.17. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| TT | Thông số | Hệ số ô nhiễm (*) (g/người/ ngày) | Tải lượng trung bình (g/ngày) | Nồng độ trung bình các chất ô nhiễm (mg/l) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chưa qua xử lý | QCVN 40:2011 cột B |
| 1 | BOD5 | 45 | 43.200 | 8.000 | 50 |
| 2 | COD | 72 | 69.120 | 12.800 | 150 |
| 3 | TSS | 70 | 67.200 | 12.444 | 100 |
| 4 | Dầu mỡ | 10 | 9.600 | 1.778 | 10 |
| 5 | Tổng N | 6 | 5.760 | 1.067 | 40 |
| 6 | (N-NH4+) | 2,4 | 2.304 | 427 | 10 |
| 7 | Tổng P | 0,8 | 768 | 142 | 6 |

Nguồn: WHO, 2013.

Ghi chú:

(*)Tải lượng trung bình (g/ngày) = hệ số trung bình (g/người/ngày) x số cán bộ, công nhân của Dự án (người) x số giờ làm việc trong 1 ngày (8 giờ/24 giờ).

Nồng độ trung bình (mg/l) = tải lượng trung bình (g/ngày) / lưu lượng nước thải phát sinh (m3/ngày)

Nhận xét:

Hầu hết các chỉ tiêu trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm (BOD5, COD, TSS, …) đều không đạt so với QCVN 40:2011/BTNMT cột B.

- Nước làm mát

- Lưu lượng nước xả tại 2 tháp làm mát: 86 m3. Lượng nước này chủ yếu chứa TSS, được xả trực tiếp ra hố ga nước thải của Cụm nhà xưởng.

    - Chất thải rắn

- Chất thải rắn sinh hoạt

- Số lượng công nhân viên hoạt động trong nhà máy: 120 người x 0,9 kg/người/ngày (QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng) =108 kg/ngày tương đương 2.808 kg/tháng.

- Rác thải sinh hoạt bao gồm: thức ăn thừa, rau, củ, quả, xác động thực vật,cành, lá cây, vỏ lon nước ngọt, giấy, chai thủy tinh, cao su…

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường

Dựa vào bảng cân bằng vật chất tính toán lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh như sau:

- Đối với vụn kim loại, bụi kim loại: 47,95 + 11,99 + 40 + 10 =  109,94 tấn/năm

- Đối với bao bì đóng gói, nhãn mác thải: 0,16 + 4,93 +0,02 =5,11 tấn/năm

- Đối với tro bụi từ lò sấy: 9,12% x 150 tấn/năm = 13,68 tấn/năm

Dự báo khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án trong quá trình vận hành được trình bày trong bảng sau:

Bảng IV.18. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh

| STT | Tên CTRCNTT | Mã chất thải | Trạng thái tồn tại | Khối lượng (kg/năm) | Khối lượng (kg/tháng) | Ký hiệu phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tro bụi từ quá trình đốt lò sấy | 04 02 06 | Rắn | 13,68 | 1,14 | TT |
| 2 | Vụn kim loại, bụi kim loại | 07 03 13 | Rắn | 109.940,00 | 9.161,67 | TT |
| 3 | Bùn nạo vét từ hệ thống tháp làm mát | 12 06 13 | Bùn | 500,00 | 41,67 | TT |
| 4 | Bao bì đóng gói, nhãn mác thải | 18 01 05 | Rắn | 5.109,19 | 425,77 | TT-R |
| Tổng khối lượng |  |  |  | 115.563 | 9.630 |  |

Ghi chú: Mã chất thải được lấy theo quy định tại Thông tư 02/2022/BTNMT.

- Chất thải nguy hại

Dựa vào bảng cân bằng vật chất tính toán lượng chất thải nguy hại phát sinh như sau:

- Thùng dầu: 2% x 4 tấn/năm = 0,08 tấn/năm

- Đối với vụn kim loại, bụi kim loại dính dầu: 43,95 + 10,99 + 6,4 + 1,6 + 12,48 + 3,12 = 78,54 tấn/năm

- Dây hàn thải: 50% x 5,64 tấn/năm = 2,82 tấn/năm

- Dầu nhớt thải: 98% x 4 tấn/năm = 3,2 tấn/năm

- Bao bì chứa hóa chất tẩy dầu và phốt phát hóa thải: 2% x (3,3 + 0,3 + 99,75 + 3,3 + 99) = 4,11 tấn/năm

Dự báo về khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án trong quá trình vận hành được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng IV.19. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh

| STT | Tên CTRCNTT | Mã chất thải | Trạng thái tồn tại | Khối lượng (kg/năm) | Khối lượng (kg/tháng) | Ký hiệu phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu nhớt thải | 07 03 05 | Lỏng | 3.200,00 | 266,67 | NH |
| 2 | Kim loại dính dầu | 07 03 11 | Rắn | 78.540,00 | 6.545,00 | KS |
| 3 | Dây hàn thải | 07 04 01 | Rắn | 2.818,86 | 234,91 | KS |
| 4 | Hộp mực in thải bỏ | 08 02 04 | Rắn | 450 | 37,50 | KS |
| 5 | Bóng đèn huỳnh quang | 16 01 06 | Rắn | 900 | 75,00 | NH |
| 6 | Thùng dầu | 18 01 03 | Rắn | 80,00 | 6,67 | KS |
| 7 | Bao bì chứa hóa chất thải | 18 01 03 | Rắn | 4.113,00 | 342,75 | KS |
| 8 | Giẻ lau dính dầu | 18 02 01 | Rắn | 1500 | 125,00 | KS |
| 9 | Pin, ắc quy thải | 19 06 01 | Rắn | 450 | 37,50 | NH |
| Tổng khối lượng |  |  |  | 92.051,86 | 7.670,99 |  |

Ghi chú: Mã CTNH theo Thông tư số Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.

Tác hại của các loại chất thải rắn

- Các thành phần hữu cơ dễ phân huỷ như chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt khi thải vào môi trường mà không qua xử lý thích hợp sẽ gây ra nhiều tác hại cho môi trường sống. Quá trình phân hủy rác hữu cơ sẽ phát sinh ra các chất khí gây mùi hôi, tác động đến chất lượng không khí khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến cuộc sống của cán bộ công nhân viên trong nhà máy;

- Các thành phần trơ trong rác sinh hoạt bao gồm giấy các loại, nylon, nhựa, v.v… gây mất mỹ quan khu vực;

- Các thành phần nguy hại khi thải vào môi trường sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, đất, gây độc hại cho sức khỏe con người và ảnh hưởng tới các hệ sinh thái.

    - Tiếng ồn, độ rung

- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động sản xuất:

Tiếng ồn chủ yếu phát sinh trong qua hoạt động sản xuất chủ yếu từ thiết bị cơ khí, máy khoan, cắt, cưa, đục lỗ gỗ, bắn đinh. Nếu xét riêng từng công đoạn thì nguồn ồn không đáng kể nhưng ở trong một dây chuyền sản xuất liên tục ồn sẽ cộng hưởng và gây ra ồn lớn nếu không có những biện pháp hạn chế thì sẽ gây ảnh hưởng đến thính giác của công nhân làm việc trực tiếp trong phân xưởng sản xuất.

Một số máy móc, thiết bị chính có mức ồn phát sinh cao từ dây chuyền sản xuất được trình bày trong bảng sau:

Bảng IV.20. Mức ồn từ các máy móc, thiết bị

| STT | Thiết bị, máy móc sản xuất | Mức ồn (dBA), cách nguồn 0,5m | QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy dập, uốn, cắt kim loại | 90 | 70 |
| 2 | Máy hàn | 75,0 |  |

Nguồn: Tìm hiểu ngưỡng gây hại của tiếng ồn trong sản xuất - PGS.TS. Đinh Xuân Thắng – NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, năm 2016.

Nhận xét: Như vậy trong phạm vi 0,5m tiếng ồn phát sinh từ máy khoan vượt quá giới hạn mức ồn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Tiếng ồn này chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân vận hành. Do đó Chủ Dự án sẽ thực hiên các biện pháp hạn chế tối đa tiếng ồn ảnh hưởng đến công nhân.

- Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông:

Các phương tiện giao thông ra vào Dự án làm phát sinh tiếng ồn. Đây là nguồn ồn phân tán, thay đổi tùy thuộc vào mật độ giao thông ở từng thời điểm khác nhau.

Mức ồn từ các phương tiện giao thông giao động từ 65-80 dBA.

Phạm vi tác động của tiếng ồn: tiếng ồn chủ yếu tác động đến nội bộ nhà máy và các khu vực lân cận nhà máy. Mức độ gây ồn khác nhau tùy thuộc vào từng thời điểm khác nhau.

Mức độ tác động:

- Tiếng ồn là nguyên nhân gây bệnh thần kinh, đau đầu, tăng huyết áp và giảm trí nhớ. Tiếng ồn còn ảnh hưởng đến khả năng nghe của công nhân, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của công nhân.

- Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Đặc biệt đối với những người tiếp xúc trực tiếp và lâu dài với tiếng ồn sẽ gây điếc nghề nghiệp hay gây một số ảnh hưởng như: mất ngủ, mệt mỏi, tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động, kém tập trung tư tưởng làm việc. Tiếng ồn từ 80 dBA trở lên sẽ làm giảm sự chú ý, dễ mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt, tăng cường sự ức chế thần kinh trung ương và ảnh hưởng tới thính giác của con người. Khi tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ cao và trong thời gian dài sẽ dẫn đến bệnh điếc nên việc giảm thiểu tiếng ồn là rất quan trọng.

- Ngoài ra, tiếng ồn còn gây ra những vấn đề xã hội như xung đột trong xã hội, trong gia đình và cơ quan làm việc. Khi con người làm việc trong môi trường có độ ồn cao, sau vài giờ làm việc phải mất một thời gian nhất định thì thính giác mới trở lại bình thường, khoảng thời gian này gọi là thời gian phục hồi thính giác. Tiếng ồn càng to thì thời gian này càng dài.

    - Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án

Việc sử dụng và tồn trữ các loại hóa chất tại nhà máy có thể gây nhiều tiềm ẩn rủi ro, sự cố về hóa chất như:

- Sự tương tác giữa các loại hóa chất khi tồn trữ kho là các nguồn gây cháy, nổ nguy hiểm. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường.

- Những bao bì, thùng chứa hóa chất đã sử dụng sẽ còn sót lại dễ gây ra nguy hiểm, dễ gây cháy nổ.

- Sự bất cẩn của công nhân như vứt tàn thuốc vào những khu vực lưu trữ hóa chất, dễ cháy, nổ.

- Sự cố rò rỉ hóa chất xuất phát từ một số nguyên nhân như: Các thùng chứa bị rò rỉ do có khiếm khuyết tại nắp đậy hoặc đậy không chặt. Không cẩn trọng trong việc vận chuyển, gây dịch chuyển các thùng chứa hoặc các bao đựng và đổ ra ngoài.

- Sự cố rò rỉ, tràn đổ hoá chất sẽ dẫn đến các tác động lớn đến các thành phần của môi trường như đất, nước, không khí và cả tính mạng của con người nếu không phát hiện và khắc phục kịp thời. Do đó, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp triệt để để ngăn ngừa các loại sự cố này.

  - Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

    - Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

- Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển

Nồng độ khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông ngoài sự phụ thuộc vào tính chất của loại nhiên liệu sử dụng còn phải phụ thuộc vào động cơ của các phương tiện. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của các phương tiện vận chuyển, Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau:

- Tất cả phương tiện vận chuyển ra vào dự án phải đạt Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường theo đúng 16/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 12/08/2021;

- Đường giao thông nội bộ của Nhà máy đã được xây dựng và tiến hành phân tuyến đường nội bộ để đảm bảo giao thông thông suốt;

- Phun nước sân phía trước nhà xưởng để giảm bụi và hơi nóng do xe vận chuyển ra vào dự án vào mùa khô khi cần thiết;

- Quy định nội quy cho các phương tiện ra vào dự án như quy định tốc độ đối với các phương tiện di chuyển trong khuôn viên dự án, yêu cầu tắt máy khi trong thời gian xe chờ;

- Đối với các phương tiện vận chuyển thuộc tài sản của Công ty, Công ty sẽ tiến hành bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các khí độc hại của các phương tiện này;

- Các biện pháp trên sẽ được tiến hành trong suốt quá trình hoạt động của dự án.

- Bụi phát sinh từ công đoạn cắt, tiện, phay

Quy mô:

| Diện tích khu vực cắt tấm: | 220 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Diện tích khu vực cắt ống: | 220 | m2 |
| Diện tích khu vực tiện, phay: | 170 | m2 |
| Diện tích khu vực cắt dây: | 170 | m2 |
| Diện tích khu vực cắt cạnh: | 220 | m2 |
| Tổng cộng | 1.000 | m2 |

Công suất:

- T: Thể tích xưởng(m3) = Chiều Dài (m)*Rộng (m)* Cao (m)

- Tg: Tổng lượng không khí cần dùng (m3/h) ;

- X: Bội số trao đổi không khí, X = 40 đối với xưởng sản xuất.

Công thức tính : Tg = X * T

- Chiều cao tính toán: 3m

|  | Diện tích | ĐVT | Thể tích | Tổng lượng không khí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diện tích khu vực cắt tấm: | 220 | m2 | 660 | 26.400 |
| Diện tích khu vực cắt ống: | 220 | m2 | 660 | 26.400 |
| Diện tích khu vực tiện, phay: | 170 | m2 | 510 | 20.400 |
| Diện tích khu vực cắt dây: | 170 | m2 | 510 | 20.400 |
| Diện tích khu vực cắt cạnh: | 220 | m2 | 660 | 26.400 |
| Tổng cộng | 1.000 | m2 | 3.000 | 120.000 |

Quy trình vận hành

- Bước 1: Bật quạt hút

- Bước 3: Bật máy chạy;

- Bước 5: Cuối ngày, tắt máy;

- Bước 6: Tắt quạt hút

Hóa chất, chất xúc tác sử dụng của từng công trình xử lý bụi, khí thải: không sử dụng.

Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý: không áp dụng

Các thông số cơ bản của quạt thông gió

| Khu vực | Loại quạt | Số lượng quạt |
| --- | --- | --- |
| Cắt tấm: | Quạt 8.000 m3/h, 0,18kW, 220V | 4 |
| Cắt ống: | Quạt 8.000 m3/h, 0,18kW, 220V | 4 |
| Tiện, phay: | Quạt 8.000 m3/h, 0,18kW, 220V | 4 |
| Cắt dây: | Quạt 8.000 m3/h, 0,18kW, 220V | 4 |
| Cắt cạnh: | Quạt 8.000 m3/h, 0,18kW, 220V | 4 |

Như vậy tổng công suất quạt hút tại khu vực cắt, tiện phay là 160.000 m3/h, 20 quạt hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu thông gió cần thiết cho khu vực này.

- Khí thải phát sinh từ khu vực hàn

Quy mô:

- Diện tích tại khu vực hàn: 450 m2;

- Diện tích tại khu vực hàn lưới: 450 m2.

- Tổng diện tích khu vực hàn: 900 m2

Công suất:

- T: Thể tích xưởng(m3) = Chiều Dài (m)*Rộng (m)* Cao (m)

- Tg: Tổng lượng không khí cần dùng (m3/h) ;

- X: Bội số trao đổi không khí, X = 40 đối với xưởng sản xuất.

Công thức tính : Tg = X * T

T = 900*3 = 2.700 m3

Tg = T*X = 2.700 x 40 = 108.000 m3/h.

Quy trình vận hành

- Bước 1: Bật quạt hút

- Bước 2: Gắn linh kiện vào bàn hàn;

- Bước 3: Bật nút cho robot chạy;

- Bước 4: Chờ robot hàn xong, lấy linh kiện ra đặt linh kiện mới vào;

- Bước 5: Cuối ngày, tắt robot hàn;

- Bước 6: Tắt quạt hút

Hóa chất, chất xúc tác sử dụng của từng công trình xử lý bụi, khí thải: không sử dụng.

Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý: không áp dụng

Các thông số cơ bản của quạt thông gió

- 8 quạt hút thông gió, công suất 15.000 m3/h, 0,25kW, 380V/220V.

Như vậy tổng công suất quạt hút tại khu vực hàn là 120.000 m3/h, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu thông gió cần thiết cho khu vực này.

- Khí thải phát sinh từ lò sấy 1(công đoạn sấy sau khi tẩy dầu mỡ + phốt phát hóa)

Quy mô:

- Lò sấy: kích thước L1,9m x W1,1m x H1,25m, 400.000 kcal

- Buồng sấy kích thước: L30m x W1,9m x H5,8m

- Công suất xử lý: 4.400 m3/h.

Quy trình vận hành:

Quy trình hệ thống xử lý bụi lò sấy như sau:

Ống khói thải

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp=0,9, Kv=1)

Bụi

Hệ thống đường ống thu gom

Hệ thống lọc bụi cyclone

Quạt hút

Hình IV.3. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi

Toàn bộ bụi phát sinh từ lò đốt viên nén gỗ sẽ được thu gom bằng hệ thống đường ống thu gom, đi đến đường ống trung tâm vào thiết bị lọc bụi cyclone. Bụi theo đường ống dẫn đi vào cửa vào của thiết bị. Sau đó, luồng không khí chứa bụi đi vào thân cyclone theo phương tiếp tuyến với thân cyclone ở phần trên rồi xoáy xuống dần gặp phần ống hình phễu. Quạt hút giúp cho bụi đi theo chiều xoắn ốc. Bụi dưới tác dụng của lực ly tâm nên bị văng vào thành ống mất dẫn vận tốc và rơi xuống dưới. Không khí sạch thoát ra ngoài.

Hàng ngày, công nhân sẽ thu gom bụi đưa về khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường. Công nhân vệ sinh hộp chứa bụi.

Hóa chất, chất xúc tác sử dụng của từng công trình xử lý bụi, khí thải: không sử dụng

Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý:

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn cho phép |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | m3/h | - |
| 2 | Bụi | mg/Nm3 | 180 |
| 3 | CO | mg/Nm3 | 900 |
| 4 | NOx | mg/Nm3 | 765 |
| 5 | SO2 | mg/Nm3 | 450 |
| 6 | QCVN 19:2009/BTNMT cột B, Kp = 0,9 và Kv = 1 |  |  |

Các thông số cơ bản

Bảng IV.21. Các thông số cơ bản của tháp hấp thụ

| Stt | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quạt thổi khí Quạt ly tâm cao áp Công suất: 4.400 m3/h, 2,2 kW | 01 | Cái |
| 2 | Cyclone Đường kính 800mm, chiều cao 2.800 mm | 01 | Cái |
| 3 | Hạng mục phụ trợ Hệ thống đường ống khí vào (ống + côn + co), ống thép CT3 dày 1.5mm sơn epoxy, KT: D165mm Ống thải khí bằng thép CT3 dày 1.5mm, sơn epoxy; KT: D = 165 (mm), H = 12 m | 01 | Hệ thống |

Bản vẽ thiết bị được đính kèm trong Phụ lục.

- Bụi, bột sơn phát sinh từ khu vực phun sơn tĩnh điện

Quy mô:

- Buồng phun sơn: kích thước L7,0m x W2,5m x H3,4m;

- Công suất xử lý: 20.000 m3/h, 30kW

Quy trình vận hành

- Bước 1: Bật thiết bị thu hồi bụi;

- Bước 2: Bật máy phun bột;

- Bước 3: Cuối ngày làm việc, tắt máy phun bột;

- Bước 4: Tắt thiết bị thu hồi bụi;

- Bước 5: Thu gom bụi sơn đổ vào thiết bị chứa bột.

Quy trình công nghệ thu hồi bột sơn tĩnh điện

Hình IV.4. Sơ đồ nguyên lý làm việc của buồng phun sơn tĩnh điện.

Bột được lưu hóa đầy đủ trong hộp bột của thùng cấp bột, hiệu ứng xi-phông từ máy bơm bột đưa bột đến sung hơi thông qua ống dẫn bột. Bột đi qua điện cực của súng phun ở khu vực xử lý bề mặt để sạc điện, giúp có được sự tích điện. Cấu kiện cũng được tích điện trái dấu với hạt bột.

Nhờ lực hút tĩnh điện của các ion trái dấu sẽ làm tăng độ bám và giúp bột bám đều lên bề mặt của cấu kiện. Việc hút gió ở thiết bị lọc lần cuối khiến buồng bơm sinh áp suất âm, bột được hút cuốn theo luồng hơi đi qua đường ống vách ngăn, hút đến chỗ gió xoáy để phân ly, hạt bột nặng sẽ theo lực ly tâm của luồng hơi men theo vách ống gió xoáy, qua sàng bột đi đến phễu tích bột hình chóp.

Sau đó, qua bộ phận thu hồi của van nén tái chế đưa đến bộ phận tuần hoàn cấp bột sử dụng. Hạt bột nhẹ hơn sẽ đưa đến bộ phận lọc qua đường ống cấp hai của luồng hơi hút gió, bột được lọc triệt để ở lõi lọc cuối cùng, thổi lõi lọc từ trong ra ngoài bằng cánh quay kiểu mạch xung lắp bên trong, để bột rơi xuống phễu bột, giúp tự duy trì trạng thái sạch sẽ cho thiết bị, duy trì sức gió hút có hiệu quả.

Hệ thống buồng sơn: súng phun kiểm soát phun bột đều lên cấu kiện, phần đáy đoạn tự động sử dụng đường ống gió trung gian có tấm lật tự động, bảo đảm hiệu quả và hút gió lên cấu kiện phần đáy được đều sử dụng hệ thống phun tự động thu hồi đơn cấp của bộ phận lọc kiểu lõi lọc, bột sơn sau khi phun được thu hồi và sử dụng tuần hoàn.

Túi lõi lọc sử dụng kết cấu nối nhanh, có thể thay thế một cách nhanh chóng. Tỷ lệ lọc thu hồi 95%, hầu như hoàn toàn được thu hồi. Hơi thừa có thể xả trực tiếp ở buồng, tuần hoàn trong buồng sấy cách ly phun bột. Thiết bị lọc lần cuối thu hồi bằng lõi lọc màng Doanldson, áp suất ngược bên trong lõi lọc, tuổi thọ của lõi lọc kéo dài. Khí thải sau khi lọc có thể xả thải trực tiếp trong xưởng. Theo thực tế sản xuất, quá trình sơn tĩnh điện sẽ có 70% lượng nguyên liệu dính bám lên bề mặt của các linh kiện cần sơn.

Hóa chất, chất xúc tác sử dụng của từng công trình xử lý bụi, khí thải: Không sử dụng.

Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý:

Không áp dụng.

Các thông số của hệ thống phun sơn tĩnh điện:

Bảng IV.22. Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị lọc bụi đi kèm 
buồng phun sơn

| Hạng mục | Số lượng | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| Buồng phun sơn | 01 | Kích thước: L7,0m x W2,5m x H3,4m |
| Cyclone | 01 | Kích thước: D1.300mm x H5.350mm Vật liệu: thép |
| Thiết bị lọc bụi filter | 01 | Kích thước: L2.100mm x W1.600mm x H5.000 mm Vật liệu: thép Số lõi lọc: 24 Hiệu quả lọc: 99,99% Van rũ bụi: 12 van |
| Quạt hút | 01 | Công suất: 30kW. Lưu lượng: 20.000 m3/h, áp suất gió 4.200 Pa |

Bản vẽ thiết kế đính kèm trong Phụ lục.

- Khí thải phát sinh từ lò sấy 2 (công đoạn sấy sau khi sơn tĩnh điện)

Quy mô:

- Lò sấy: kích thước L2,35m x W1,5m x H1,5m, 800.000 kcal

- Buồng sấy kích thước: L30m x W5,0m x H5,8m

- Công suất xử lý: 8.065 m3/h, 3 kW.

Quy trình vận hành:

Quy trình hệ thống xử lý bụi lò sấy như sau:

Ống khói thải

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp=1, Kv=1)

và QCVN 20:2009/BTNMT)

Bụi

Hệ thống đường ống thu gom

Hệ thống lọc bụi cyclone

Quạt hút

Hình IV.5. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi

Toàn bộ bụi phát sinh từ lò đốt viên nén gỗ sẽ được thu gom bằng hệ thống đường ống thu gom, đi đến đường ống trung tâm vào thiết bị lọc bụi cyclone. Bụi theo đường ống dẫn đi vào cửa vào của thiết bị. Sau đó, luồng không khí chứa bụi đi vào thân cyclone theo phương tiếp tuyến với thân cyclone ở phần trên rồi xoáy xuống dần gặp phần ống hình phễu. Quạt hút giúp cho bụi đi theo chiều xoắn ốc. Bụi dưới tác dụng của lực ly tâm nên bị văng vào thành ống mất dẫn vận tốc và rơi xuống dưới. Không khí sạch thoát ra ngoài.

Hàng ngày, công nhân sẽ thu gom bụi đưa về khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường. Công nhân vệ sinh hộp chứa bụi.

Hóa chất, chất xúc tác sử dụng của từng công trình xử lý bụi, khí thải: không sử dụng

Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý:

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn cho phép |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | m3/h | - |
| 2 | Bụi | mg/Nm3 | 180 |
| 3 | CO | mg/Nm3 | 900 |
| 4 | NOx | mg/Nm3 | 765 |
| 5 | SO2 | mg/Nm3 | 450 |
| 6 | QCVN 19:2009/BTNMT cột B, Kp = 0,9 và Kv = 1 |  |  |

Các thông số cơ bản

Bảng IV.23. Các thông số cơ bản của tháp hấp thụ

| Stt | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quạt thổi khí Quạt ly tâm cao áp Công suất: 8.065 m3/h, 3 kW | 01 | Cái |
| 2 | Cyclone Đường kính 800mm, chiều cao 2.800 mm | 01 | Cái |
| 3 | Hạng mục phụ trợ Hệ thống đường ống khí vào (ống + côn + co), ống thép CT3 dày 1.5mm sơn epoxy, KT: D250mm Ống thải khí bằng thép CT3 dày 1.5mm, sơn epoxy; KT: D = 250 (mm), H = 12 m | 01 | Hệ thống |

Bản vẽ thiết bị được đính kèm trong Phụ lục.

    - Về công trình, biện pháp xử lý nước thải

Hệ thống thu gom

Nước mưa và nước thải của dự án được thu gom riêng biệt.

###### Trạm XLNT Cụm nhà xưởng

Tiền xử lý bể tự hoại

###### Cống dẫn D1.000mm

Nước mưa

Hệ thống thu     gom nước mưa

Nước thải vệ sinh

###### Suối Đồng Cò

###### Suối Bến Ván

###### Cống dẫn D600, D1.000,

###### Hố ga, cống thu gom D200, D300mm

###### Sông Thị Tính

Nước rửa tay chân , sàn

Nước từ tháp giải nhiệt

Hình IV.6. Sơ đồ thu gom nước thải.

Nước thải từ bồn cầu của dự án được đưa về bể tự hoại để xử lý sơ bộ, sau đó cùng với nước rửa tay sẽ thoát ra đường ống thoát nước thải của Công ty Hoàng Hùng theo đường ống đã được xây dựng sẵn. Nước thải từ hệ thống tháp giải nhiệt cũng sẽ được thải bỏ (khoảng 6 tháng/lần) về Trạm xử lý nước thải tập trung của Cụm nhà xưởng Hoàng Hùng.

Các hố ga thoát nước xung quanh nhà xưởng thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Hoàng Hùng, vì thế việc nạo vét bùn đáy hố ga định kỳ cũng thuộc trách nhiệm của Công ty TNHH Hoàng Hùng. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm ký hợp đồng thu gom và xử lý nước thải và chi trả chi phí xử lý hàng tháng. (Bản vẽ chi tiết hệ thống thu gom và thoát nước thải của nhà xưởng 12 được đính kèm trong Phụ lục IV- Bản vẽ 4)

Quy mô, công suất:

- Lưu lượng nước thải:

- Nước thải sinh hoạt: 5,4 m3/ngày;

- Nước thải vệ sinh nhà xưởng: 23,59 m3/ngày;

- Nước thải từ 2 tháp giải nhiệt: 86 m3/6 tháng

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 114,99 m3/ngày

- Đối với nước thải sinh hoạt:

- Nước thải chủ yếu chứa các thành phần ô nhiễm như: chất hữu cơ, N, P, SS và các vi sinh vật (coliform, e.coli..).

Quy trình vận hành

Nước thải từ các thiết bị vệ sinh của dự án sẽ được thu gom bằng đường ống PVC Ø90 về bể tự hoại.

Cấu tạo bể tự hoại được thể hiện trong Hình IV.2.

Hình IV.7. Bể tự hoại

1- Ống dẫn nước thải vào bể. 2- Ống thông hơi. 3- Nắp thăm (để hút cặn).

4- Đường ống thoát nước ra.

Bể tự hoại có tác dụng xử lý nước đen (phân, giấy vệ sinh, nước dội). Bể tự hoại được xây dựng bằng gạch gồm 3 ngăn như mô tả trong Hình IV.7. Bể này lắng một phần cặn của nước thải và xử lý nước phân, tiểu. Khi nước thải chảy vào bể, nước được làm sạch nhờ hai quá trình chính là lắng cặn và lên men cặn lắng. Do tốc độ nước chảy qua bể rất chậm (thời gian lưu lại của dòng nước trong bể từ một đến ba ngày) nên quá trình lắng cặn trong bể được xem như quá trình lắng tĩnh: dưới tác dụng của trọng lượng bản thân các hạt cặn (cát, bùn, phân) rơi dần xuống đáy bể. Các hạt cặn rơi xuống đáy bể, ở đây các chất hữu cơ (BOD/COD) chủ yếu là các hydrocacbon, protein (đạm), lipit (chất béo)  bị phân hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật yếm khí. Cặn lên men, mất mùi hôi và giảm thể tích. Chất không tan chuyển thành chất tan và các chất khí (CH4, H2S, NH3,…). Tốc độ lên men của cặn nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH của nước thải, lượng vi sinh vật trong lớp cặn,… Nhiệt độ càng cao thì tốc độ lên men cặn càng nhanh. Hiệu quả lắng cặn trung bình đạt 50 – 75% tính theo cặn lơ lửng (SS), theo chất hữu cơ (BOD/COD) đạt 25 – 45%. Các mầm bệnh có trong phân cũng được loại bỏ một phần sau khi qua bể tự hoại, chủ yếu nhờ cơ chế hấp phụ lên cặn và lắng xuống, hoặc chết đi do thời gian lưu bùn và nước trong bể lớn, do môi trường sống không thích hợp. Định kỳ 3-6 tháng chủ đầu tư sẽ hút hầm cầu 1 lần. Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ sẽ theo đường ống PVC Ø114 vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm nhà xưởng.

Thông số cơ bản của bể tự hoại hiện hữu:

Kích thước D x R x C: 5 x 4 x 2 (m).

- Số lượng: 01 bể 45 m3;

- Kích thước đường ống dẫn phân: Ø90;

- Kích thước đường ống dẫn nước tiểu và dẫn nước từ lavabo: Ø60;

- Kích thước ống thoát: Ø90;

- Kích thước đường ống thoát hơi: Ø34;

- Kích thước nắp thăm: 200x200mm;

- Kích thước ống nối với hệ thống thoát nước của Cụm nhà xưởng: Ø200-300mm.

- Đối với nước thải sản xuất:

Lượng nước thải sản xuất phát sinh tại nhà máy bao gồm:

- Nước thải từ 2 tháp giải nhiệt: 86 m3/6 tháng

Nước thải từ 2 tháp giải nhiệt mặc dù có thể quy ước là nước sạch, tuy nhiên trong quá trình tuần hoàn tái sử dụng, sau một thời gian dài sẽ gây đóng cặn tại đáy tháp, vì thế nước trong tháp sẽ được thải bỏ định kỳ 6 tháng/lần, cặn cũng sẽ được chủ đầu tư nạo vét. Bùn nạo vét phát sinh sẽ được thu gom và ký hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển và xử lý như chất thải rắn thông thường.

Công ty TNHH Hoàng Hùng không đưa ra quy định về quy chuẩn tiếp nhận về đấu nối nước thải đầu vào từ dự án. Nước làm mát tại xưởng 12 sẽ theo đường ống PVC D90mm dẫn về hố gas thoát nước thải nằm trên đường số 3 của Cụm nhà xưởng rồi theo các đường ống D200mm, D300mm đấu nối trực tiếp vào hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 1.600 m3/ngày đêm của Công ty TNHH Hoàng Hùng. (Bản vẽ mặt bằng thoát nước thải của Dự án  được đính kèm trong phụ lục)

    - Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn

- Chất thải rắn sinh hoạt

Quy mô

Số lượng công nhân: 120 người;

Công suất

108 kg/ngày tương đương 2.808 kg/tháng

Quy trình vận hành

- Bước 1: Công nhân phân loại rác tại nguồn: Loại 1 (thùng màu xanh): rác có khả năng phân hủy được, loại 2 (thùng màu vàng): rác có khả năng tái chế và loại 3 (thùng màu đỏ): rác còn lại.

- Bước 2: Cuối mỗi ngày làm việc, công nhân đẩy các thùng chứa đến khu vực tập kết tại cổng bảo vệ của Cụm nhà xưởng Hoàng Hùng để đơn vị chức năng đến thu gom vận chuyển và xử lý.

Hóa chất, chất xúc tác sử dụng của từng công trình lưu giữ chất thải: Không sử dụng.

Các thông số cơ bản của từng hạng mục và của cả công trình lưu giữ

- Dự án không có điểm tập kết rác sinh hoạt, rác sinh hoạt được công nhân phân loại tại thùng rác có dán nhãn. Rác sinh hoạt sẽ được đơn vị chức năng đến thu gom vận chuyển và xử lý hằng ngày.

- Thùng rác màu xanh có dung tích 120 L, 4 cái;

- Thùng rác màu vàng có dung tích 120L, 4 cái.

- Thùng rác màu đỏ có dung tích 120 L, 4 cái

- Kích thước: 540 x 450 x 920 mm ± 10mm;

- Nguyên liệu: HDPE chính phẩm + UV.

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường

Quy mô

Diện tích kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường: 85m2

Công suất

Tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 115.563 kg/năm tương đương 9.630 kg/tháng và khoảng 385,2 kg/ngày.

Quy trình vận hành

- Bước 1: công nhân tham gia hoạt động sản xuất

- Bước 2: công nhân thu gom các loại chất thải vào thùng chứa tại khu vực sản xuất

- Bước 3: công nhân sử dụng xe nâng hoặc xe đẩy tay đưa chất thải đến kho chất thải rắn công nghiệp thông thường

- Bước 4: đóng cửa kho và vệ sinh cá nhân

Hóa chất, chất xúc tác sử dụng của từng công trình lưu giữ chất thải: không sử dụng

Các thông số cơ bản của từng hạng mục và của cả công trình lưu giữ

- Kho chứa CTRCNTT có diện tích: 85 m2.

- Cấu trúc: Móng, cột, đà, sàn bê tông cốt thép. Nền bê tông cốt thép làm phẳng mặt. Tường tôn.

- Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường có treo bảng “Chất thải rắn công nghiệp thông thường”.

- Chất thải nguy hại

Quy mô:

Diện tích kho chất thải nguy hại: 80 m2.

Công suất:

Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 1 ngày 92.051,86 kg/năm tương đương 7.670,99 kg/tháng và 306,84 kg/ngày.

Quy trình vận hành:

- Bước 1: công nhân tham gia hoạt động sản xuất

- Bước 2: công nhân thu gom, sắp xếp, phân công phân loại các loại chất thải nguy hại

- Bước 3: công nhân sử dụng xe nâng hoặc xe đẩy tay đưa chất thải đến kho chất thải nguy hại

- Bước 4: đóng cửa kho và vệ sinh cá nhân

Hóa chất, chất xúc tác sử dụng của từng công trình lưu giữ chất thải: Không sử dụng.

Các thông số cơ bản của từng hạng mục và của cả công trình lưu giữ:

Kết cấu kho chứa, hoạt động thu gom, xử lý đối với các loại chất thải nguy hại tuân theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường cụ thể như sau: Tường bao xung quanh bằng bê tông; nền bê tông chống thấm, đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu, có nền cao hơn mặt bằng xung quanh, đảm bảo ngăn nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; đảm bảo không chảy tràn chất thải lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn, có mái che kín nắng, mưa, cửa khóa, biển cảnh báo (kích thước mỗi chiều tối thiểu 30 cm), trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô, mùn cưa); … theo quy định.

Bảng IV.24. Thông số dụng cụ lưu giữ CTNH

| STT | Tên chất thải | Khối lượng (kg/tháng) | Dụng cụ lưu chứa 1 tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thùng dầu | 6,67 | 15 Can nhựa 270 x 250 x H450 mm, 25L, 22kg |
| 2 | Kim loại dính dầu | 6.545,00 | 5 Phuy D490 x H918 mm |
| 3 | Dây hàn thải | 234,91 | 2 Thùng dây hàn D500x700mm |
| 4 | Dầu nhớt thải | 266,67 | 15 Can nhựa 270 x 250 x H450 mm, 25L, 22kg |
| 5 | Giẻ lau dính dầu | 125,00 | 1 Thùng nhựa D0,38 x 0,77 m |
| 2 | Bóng đèn huỳnh quang thải | 75,00 | 1 Thùng nhựa D0,38 x 0,77 m |
| 6 | Hộp mực in thải bỏ | 37,50 | 1 Thùng nhựa 5L 20x17x19cm |
| 7 | Pin, ắc quy thải | 37,50 | 1 Thùng nhựa 5L 20x17x19cm |
| 8 | Bao bì chứa hóa chất thải (xử lý bề mặt) | 342,75 | 490 Can nhựa 270 x 250 x H450 mm, 35kg, 25L |
| Tổng |  | 7.670,99 |  |

    - Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

Dự án sẽ chú ý đến các biện pháp chống ồn rung cho các thiết bị. Hạn chế tối đa tiếng ồn phát ra từ khu vực sản xuất. Các biện pháp được áp dụng để chống ồn:

- Thường xuyên kiểm tra, vận hành, bôi trơn và bảo dưỡng đúng chế độ. Nền móng đặt máy phải được xây dựng bằng bê tông có chất lượng cao, lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo như thiết kế của máy để giảm rung hạn chế ồn, kiểm tra độ cân bằng của các trang thiết bị máy móc và hiệu chỉnh nếu cần thiết

- Cây xanh, thảm cỏ được trồng xung quanh nhà máy, xây tường bao xung quanh nhà máy để giảm tiếng ồn phát tán ra xung quanh.

- Các giải pháp cục bộ bảo vệ công nhân: phương tiện chống ồn cho công nhân, mũ bịt tai, bông gòn;

- Công nhân làm việc tại các nơi gây ồn nhiều sẽ được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ và bố trí ca, kíp luân phiên hợp lý bảo đảm điều kiện làm việc tốt.

- Bên cạnh đó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tác động xấu do tiếng ồn gây ra tại nơi sản xuất đối với công nhân lao động trực tiếp và các nhà máy lân cận thì Công ty sẽ bố trí khung thời gian làm việc như sau:

- Cho công nhân nghỉ giải lao (30 phút) xen lẫn trong ca làm việc.

- Không tổ chức sản xuất vào ban đêm.

    - Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành

- Đối với nước thải

Để phòng ngừa sự cố đối với hệ thống bể tự hoại, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Thường xuyên kiểm tra các đường ống có bị vỡ, rò rỉ, nếu có phải khắc phục ngay.

- Định kỳ hút bùn hầm cầu, tránh bị tràn đầy gây mùi hôi.

- Khí thải

Công ty thực hiện các biện pháp kiểm soát sự cố đối với công trình xử lý khí thải như sau:

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế;

- Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải;

- Thực hiện chương trình bảo trì công trình xử lý khí thải định kỳ nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành của hệ thống, tránh xảy ra tình trạng hư hỏng đột xuất của thiết bị;

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành;

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố:

- Ngưng ngay các công đoạn sản xuất phát sinh khí thải khi hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố và tiến hành công tác khắc phục;

- Trong trường hợp sự cố hệ thống, tiến hành các biện pháp sửa chữa, thay mới, điều chỉnh và chỉ vận hành khi hệ thống đã được khắc phục hoàn toàn.

- Thực hiện tốt chương trình quan trắc.

- Biện pháp phòng ngừa sự cố tai nạn lao động

- Dự án sẽ xây dựng nội quy an toàn lao động, huấn luyện và phổ biến cho công nhân và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ.

- Công nhân viên làm việc trong xưởng sản xuất sẽ được trang bị đồ bảo hộ lao động theo đúng Quy định của Luật Lao động.

- Dự án cũng sẽ thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ của công nhân viên làm việc tại Nhà máy.

- Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ

Quy mô, công suất:

Nhà xưởng Dự án thuê đã được lắp đặt đầy đủ hệ thống chữa cháy vách tường, bể chứa nước PCCC 650 m3 và đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 307/TD-PCCC ngày 23/05/2020 của Phòng Cảnh sát PCCC&CTPC tỉnh Bình Dương cấp.

Quy trình vận hành ứng phó sự cố cháy nổ

Cháy nổ

Báo động an toàn cho toàn nhà máy

Thông báo cho lãnh đạo nhà máy

Nghiêm trọng

Dập lửa

Thu dọn hiện trường

Điều tra và viết báo cáo sự cố

Kết thúc

Cắt điện

Báo cho đội PCCC

Thoát hiểm nếu cần

Kết hợp với đội PCCC để dập lửa

Hình IV.8. Sơ đồ ứng cứu sự cố khi cháy nổ của Nhà máy.

Thông số kỹ thuật

- Bể chữa cháy: 650 m3;

- Cột thép chịu lực, ốp gạch dày 100 mm, 04 mặt cột cao đến mái GHCL 120 phút;

- Dằm thép sơn chống cháy GHCL 45 phút;

- Bàn thang, chiếu thang thép sơn chống cháy GHCL 60phút.

Ngoài ra, để phòng chống cháy nổ và ứng cứu kịp thời khi sự cố xảy ra, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau:

- Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị hợp lý, gọn và có khoảng cách an toàn cho công nhân khi có cháy nổ xảy ra.

- Nguyên vật liệu cho sản xuất và sản phẩm được lưu giữ trong kho chứa ở khu vực riêng biệt và xa nguồn gây cháy nổ như nguồn điện.

- Các máy móc, thiết bị có bảng hướng dẫn kèm theo và được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật;

- Phát hiện, sửa chữa hoặc thay thế kịp thời các thiết bị có nguy cơ hỏng hóc hoặc sự cố. Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các máy móc thiết bị;

- Thiết lập các hệ thống báo cháy, trang bị các phương tiện và thiết bị chữa cháy hiệu quả bao gồm bình CO2, vật dập lửa và các vật liệu khác như cát, bọt dập lửa, đặt tại những vị trí thích hợp để tiện việc sử dụng và thường xuyên tiến hành kiểm tra khả năng hoạt động tốt của các công cụ này;

- Huấn luyện cho toàn thể cán bộ công nhân viên các biện pháp PCCC;

- Công nhân vận hành được huấn luyện và thực hành thao tác đảm bảo xử lý phù hợp khi có sự cố xảy ra.

- Các biện pháp phòng chống cháy nổ tại kho hóa chất: Sắp xếp thùng sơn và thùng keo ở 2 khu vực riêng biệt trong kho hóa chất, luôn giữ kho ở nhiệt độ từ 5-450C bằng các biện pháp thông gió cưỡng bức, không lưu trữ thùng sơn và thùng keo sau khi đã mở nắp, không lưu trữ trong thời gian dài (không quá 6 tháng).

Kịch bản ứng phó sự cố rò rỉ, cháy nổ hóa chất trên đường vận chuyển:

- Cô lập xung quanh khu vực xảy ra sự cố với bán kính là 100 m (tùy theo sự cố xảy ra), khu vực cần giám sát, bảo vệ người, có chiều dài là 3 km tính từ tâm vị trí xảy ra sự cố và chiều rộng là 3 km tính từ tâm vị trí xảy ra sự cố về hai phía;

- Dùng bình xịt nước làm mát thùng chứa. Dập tắt đám cháy bằng cách sử dụng các vật liệu phù hợp;

- Trường hợp xảy ra cháy: Dập tắt đám cháy bằng cách sử dụng vật liệu không cháy hoặc khó cháy; làm mát tất cả các bình chứa bằng một lượng nước lớn; phun nước từ xa nếu có thể;

- Trong quá trình ứng cứu cần sử dụng bình dưỡng khí với chế độ áp suất dương phù hợp và mặt nạ kín mặt;

- Trường hợp không xảy ra cháy: Có nguy cơ phát sinh khí độc. Ngăn chặn phát thải dòng khí nếu có thể. Mang kính bảo hộ, bình dưỡng khí, và quần áo bảo hộ bằng cao su (kể cả găng tay).

- Vận chuyển hóa chất bằng đường bộ hay đường thủy luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất. Các biện pháp xử lý đối với từng hóa chất cụ thể cần phải tham khảo kỹ trong Phiếu an toàn hóa chất (MSDS). MSDS là giấy tờ bắt buộc và luôn sẵn có trong quá trình vận chuyển.

- Khu vực phải cách ly hoàn toàn và khu vực cần theo dõi giám sát trong trường hợp rò rỉ hoặc hóa chất phát sinh khi xảy ra sự cố trên đường vận chuyển liên quan đến một số loại hóa chất phổ biến được sử dụng trên địa bàn tỉnh được tính toán và tổng hợp.

Kịch bản sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất, xảy ra cháy

- Biện pháp phòng ngừa:

- Thường xuyên kiểm tra rò rỉ hóa chất, dầu trong nhà xưởng để có thể khắc phục kịp thời. Trang bị sẵn sàng các bộ dụng cụ ứng phó cơ động sự cố tràn đổ hóa chất, dầu, chặn và thu hồi chuyên dụng để khống chế không cho hóa chất/ dầu tràn lan rộng;

- Các nhà và công trình có sử dụng ngọn lửa trần phải cách các điểm có nguy cơ rò rỉ, tràn, phát tán hơi dung môi ít nhất 30m;

- Thực hiện đầy đủ các quy định về PCCC được cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt.

- Một số giải pháp ứng phó khẩn cấp:

- Đóng, khóa, tắt điện tại tất cả nhà xưởng; cô lập, khoanh vùng cách ly ban đầu, bán kính đến 1000 m (tùy thực tế sự cố) và loại bỏ toàn bộ các nguồn gây cháy trong vùng cách ly;

- Sử dụng các phương tiện chuyên dụng có khả năng hút chất lỏng (xe bồn xe cứu hỏa, xe hút vệ sinh, xe tiêu tẩy trong quân đội, gàu, xô, chậu…) thu hồi hóa chất trong khu vực đê bao vào thiết bị chứa, hạn chế sự bay hơi của hóa chất.

- Tổ chức sơ tán nhân viên không liên quan ra khỏi khu sự cố;

- Triển khai hệ thống cứu hỏa cố định của cơ sở, hệ thống làm mát nhà xưởng bên ngoài khu sự cố để làm giảm nguy cơ cháy lan;

Thực hiện các biện pháp chữa cháy theo phương án của lực lượng PCCC&CHCN của địa phương, tập trung chủ yếu là đám cháy lớn trong khu vực tràn đổ.

- Biện pháp phòng ngừa rò rỉ hóa chất

Hoạt động của Dự án sử dụng hóa chất chủ yếu là dầu thủy lực cho hoạt động sản xuất, vì vậy khả năng rò rỉ hóa chất là có thể xảy ra, để phòng chống và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu, hóa chất, chủ đầu tư thực hiện một số biện pháp như sau:

- Trong kho bảo quản phải sắp xếp các lô hóa chất ngay ngắn và theo từng khu vực riêng. Không có hiện tượng xếp chồng lên nhau hoặc xếp cao quá chiều cao quy định có thể gây nghiêng đổ (thùng phuy khi xếp chồng không quá 2 lớp, chiều cao của các lô hàng không quá 2m), lối đi giữa các lô hàng hóa tối thiểu là 1,5 m.

- Từng lô hàng được đánh dấu, ghi bảng tên trên tường để thuận tiện cho việc kiểm tra và giám sát, dán bảng MSDS để công nhân thực hiện đúng thao tác. Trong quá trình nhập kho, cần kiểm tra kỹ bao bì, thùng phuy chứa đựng hóa chất để đảm bảo không có hiện tượng nứt vỡ thùng chứa, thủng bao bì, tránh hiện tượng rò rỉ tràn đổ. Nếu phát hiện có hiện tượng nứt vỡ, thủng thì phải để riêng và xử lý trước khi cho nhập kho.

- Xây dựng đê ngăn để tránh hóa chất tràn đổ ra khu vực bên ngoài kho.

Các biện pháp ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất

- Loại bỏ tất cả các nguồn phát lửa. Dọn sạch tất cả vết tràn ngay lập tức. Tránh hít hơi và tiếp xúc với da và mắt. Tự bảo vệ bằng cách  sử dụng các thiết bị bảo hộ. Thu gom phần sót lại vào một thùng rác chứa các chất thải dễ cháy.

- Ngăn chặn bằng tất cả các phương tiện sẵn có, không cho tràn đổ vào đường thoát nước hoặc dòng nước. Tăng cường quạt thông gió. Rửa sạch khu vực nhiễm và ngăn không chảy ra cống rãnh. Nếu ô nhiễm cống hoặc đường nước, báo ngay cho các dịch vụ khẩn cấp.

Biện pháp cất giữ hóa chất tại kho hóa chất

- Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…): Giữ thùng chứa sản phẩm ở nơi  thoáng mát, khô, và cách xa nguồn lửa.

- Hơi có thể bốc cháy do việc bơm hoặc đổ bởi hiện tượng tĩnh điện. Sử dụng và lưu trữ sản phẩm ở nơi thoáng gió. Khi xử lý, không được ăn, uống hoặc hút thuốc.

- Khi đã tiếp xúc, cần cởi bỏ quần áo đã bị thấm và xả nước vào vùng da bị ảnh hưởng. Luôn luôn rửa tay bằng xà phòng và nước sau khi xử lý.

- Quần áo làm việc phải được giặt riêng. Quan sát các khuyến cáo về xử lý và lưu kho của nhà sản xuất.

- Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản: Bảo quản trong bình chứa nguyên gốc trong khu vực chống cháy đã được kiểm định. Cấm các nguồn tạo khói, đèn để trần, nhiệt hoặc đánh lửa. Không  lưu trữ  trong hầm lò, khu vực áp thấp, tầng hầm hoặc các khu vực khó thoát hơi. Giữ bình chứa được bịt an toàn.

- Để xa khỏi các vật liệu không tương thích trong khu vực mát, khô, thông gió tốt.

- Bảo vệ các thùng chứa khỏi tổn hại vật lý và kiểm tra rò rỉ thường xuyên. Quan sát các khuyến cáo về xử lý và lưu kho của nhà sản xuất.

Các biện pháp bảo hộ lao động

- Sử dụng quạt thông gió theo yêu cầu để kiểm soát nồng độ hơi. Tránh hít phải hơi này quá lâu hoặc lặp đi lặp lại.

- Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc

- Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ, Mặt nạ, Mặt nạ phòng độc (phải chắc chắn mặt nạ phòng độc phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng);

- Bảo vệ thân thể: Quần áo bảo hộ, tạp dề;

- Bảo vệ tay: Găng tay;

- Bảo vệ chân: Ủng.

- Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: Trang bị bảo vệ cá nhân (PPE) phải đáp ứng các tiêu chuẩn của quốc gia.

- Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…) Rửa tay thật sạch trước khi ăn. Thay ngay quân áo bẩn và không được mặc lại cho tới khi được giặt sạch

Trang bị các phương tiện ứng phó sự cố hóa chất

Lập bản danh sách các điểm nguy cơ bao gồm các vị trí đặt các thiết bị sản xuất hoá chất, khu vực tập trung lưu trữ hoá chất, sắp xếp các thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố hóa chất (thùng chứa cát, xẻng), bồn rửa mắt tại các khu vực này.

Quy trình vận hành ứng cứu sự cố tràn đổ nhiên liệu, hóa chất:

Các bước ứng cứu với sự cố rò rỉ, tràn đổ nhiên liệu, hóa chất:

- Gọi sự trợ giúp nếu cần. Không nên để khu vực không có người

- Sử dụng đồ bảo hộ phù hợp: Áo dài, bao giày, găng tay, khẩu trang.

- Vứt bỏ những mảnh kính và những mảnh vụn khác (nếu có) bằng cách dùng miếng lót thấm. Để trong một thùng thích hợp dành cho vật bén nhọn.

- Thấm dịch tràn đổ bằng vải thấm và cát;

- Lau sạch bằng khăn.

- Vứt tất cả những vật liệu bị vấy nhiễm trong một túi bịt kín;

- Vứt tất cả túi bịt kín và vật liệu bị nhiễm trong một thùng chuyên dụng đựng CTNH.

- Rửa tay kỹ lưỡng

- Điền vào tờ báo cáo sự kiện như đã được quy định tại nơi làm việc

SỰ CỐ XẢY RA

Thực hiện ngăn chặn, cô lập hiện trường

Đưa người bị nạn đi cấp cứu (nếu có)

Thông báo cho cán bộ chuyên trách của Công ty

Khắc phục sự cố, thu gom chất thải, vệ sinh khu vực

Thông báo cho Sở ban ngành

Kết hợp triển khai, khắc phục sự cố, thu gom chất thải, vệ sinh khu vực

TỔNG HỢP BÁO CÁO

Hình IV.9. Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất.

Kịch bản 1: Lô hóa chất mới nhập có hiện tượng tràn đổ trong quá trình nhập kho

Bước 1: Nhân viên trong Đội ứng phó sự cố đều phải dùng trang thiết bị bảo hộ lao động chuyên dụng như: quần áo bảo hộ, mặt nạ phòng độc, kính bảo hộ, găng tay, ủng…

Bước 2: Xử lý tràn đổ: Dùng xẻng xúc cát đổ lên hóa chất bị tràn đổ. Phải đảm bảo lượng cát có thể xử lý được hết hóa chất bị tràn đổ. Đợi ít nhất 5 đến 10 phút cho đến khi hóa chất thấm hết vào trong cát

Bước 3: Thu dọn hết đám cát đã xử lý xong hóa chất tràn đổ, sau đó quét sạch và cho vào thùng đựng chất thải nguy hại, dán tem cảnh báo. Dùng nước và giẻ lau lau sạch vết còn lại của hóa chất và cát. Đảm bảo rằng hóa chất tràn đổ không bị chảy tràn vào hệ thống cống rãnh.

Bước 4: Chuyển thùng đựng hóa chất thải đến khu vực chứa rác thải nguy hại

Bước 5: Nhân viên xử lý sự cố phải đảm bảo rằng trong quá trình sử lý sự cố vẫn luôn sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động. Nhân viên phải rửa tay chân thật kỹ khi đã hoàn tất công việc.

Kịch bản 2: Hóa chất bị tràn đổ trong quá trình sản xuất

Bước 1: Nhân viên trong Đội ứng phó sự cố đều phải dùng trang thiết bị bảo hộ lao động chuyên dụng như: quần áo bảo hộ, mặt nạ phòng độc, kính bảo hộ, găng tay, ủng…

Bước 2: Xử lý tràn đổ: Dùng xẻng xúc cát đổ lên hóa chất bị tràn đổ. Phải đảm bảo lượng cát có thể xử lý được hết hóa chất bị tràn đổ. Đợi ít nhất 5 đến 10 phút cho đến khi hóa chất thấm hết vào trong cát

Bước 3: Thu dọn hết đám cát đã xử lý xong hóa chất tràn đổ, sau đó quét sạch và cho vào thụng đựng chất thải nguy hại, dán tem cảnh báo. Dùng nước và giẻ lau lau sạch vết còn lại của hóa chất và cát. Đảm bảo rằng hóa chất tràn đổ không bị chảy tràn vào hệ thống cống rãnh.

Bước 4: Chuyển thùng đựng hóa chất thải đến khu vực chứa rác thải nguy hại

Bước 5: Nhân viên xử lý sự cố phải đảm bảo rằng trong quá trình sử lý sự cố vẫn luôn sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động. Nhân viên phải rửa tay chân thật kỹ khi đã hoàn tất công việc.

  - TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  - Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư được trình bày trong bảng sau:

Bảng IV.25. Danh mục công trình và biện pháp BVMT của dự án

| STT | Loại chất thải | Công trình, biện pháp | Kích thước |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bụi phát sinh từ khu vực cắt, tiện phay | Sử dụng quạt thông gió | 20 quạt hút thông gió Quạt 8.000 m3/h, 0,18kW, 220V. |
|  | Khói hàn phát sinh từ khu vực hàn | Sử dụng quạt thông gió | 8 quạt hút thông gió, công suất 15.000 m3/h, 0,25kW, 380V/220V. |
|  | Khí thải phát sinh từ lò sấy 1 | Hệ thống xử lý khí thải bằng cyclone | D800mm x H2.800mm, Công suất: 4.400 m3/h, 2,2 kW |
|  | Bụi bột sơn phát sinh từ công đoạn phun sơn tĩnh điện | Hệ thống thu hồi bụi và bột sơn bao gồm cyclone và filter | Cyclone: D1.300mm x H5.350mm Filter: L2.100mm x W1.600mm x H5.000 mm Công suất: 30kW. Lưu lượng: 20.000 m3/h |
|  | Khí thải phát sinh từ lò sấy 1 | Hệ thống xử lý khí thải bằng cyclone | Công suất: 8.065 m3/h, 3 kW D800mm x H2.800mm |
|  | Nước thải sinh hoạt | Sử dụng bể tự hoại 3 ngăn | 1 bể tự hoại 45m3 |
|  | Nước thải từ tháp làm mát | Đường ống thoát nước giải nhiệt | D90mm |
|  | Chất thải rắn công nghiệp thông thường | -Mua thùng đựng rác có nắp đậy; -Khu vực lưu chứa riêng biệt tránh nước mưa chảy tràn; -Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý. | Kích thước kho chứa rác công nghiệp: 85 m2 |
|  | Chất thải nguy hại | -Dán nhãn chất thải; -Lưu giữ riêng biệt theo quy định của pháp luật; - Mua thùng chứa cho từng loại CTNH; -Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định. | Kho lưu trữ diện tích 80 m2. |
|  | Tiếng ồn, rung | -Bôi trơn máy móc thiết bị; -Có thiết bị chống ồn, rung; -Bảo trì bảo dưỡng thường xuyên | - |
|  | Phòng cháy chữa cháy | -Thực hiện các biện pháp PCCC theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. | - |

  - Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục

Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải được trình bảy trong bảng dưới đây.

Bảng IV.26. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải

| STT | Loại chất thải | Công trình, biện pháp | Kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bụi phát sinh từ khu vực cắt, tiện phay | Sử dụng quạt thông gió | 10/2023 |
|  | Khói hàn phát sinh từ khu vực hàn | Sử dụng quạt thông gió | 10/2023 |
|  | Khí thải phát sinh từ lò sấy 1 và 2 | Hệ thống xử lý khí thải bằng cyclone | 10/2023 |
|  | Bụi bột sơn phát sinh từ công đoạn phun sơn tĩnh điện | Hệ thống thu hồi bụi và bột sơn bao gồm cyclone và filter | 10/2023 |
|  | Nước thải sinh hoạt | Sử dụng bể tự hoại 3 ngăn | Đã có |
|  | Nước thải từ tháp làm mát | Đường ống thoát nước giải nhiệt | 10/2023 |
|  | Chất thải rắn công nghiệp thông thường | -Mua thùng đựng rác có nắp đậy; -Khu vực lưu chứa riêng biệt tránh nước mưa chảy tràn; -Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý. | 10/2023 |
|  | Chất thải nguy hại | -Dán nhãn chất thải; -Lưu giữ riêng biệt theo quy định của pháp luật; - Mua thùng chứa cho từng loại CTNH; -Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định. | 10/2023 |
|  | Tiếng ồn, rung | -Bôi trơn máy móc thiết bị; -Có thiết bị chống ồn, rung; -Bảo trì bảo dưỡng thường xuyên | 10/2023 |
|  | Phòng cháy chữa cháy | -Thực hiện các biện pháp PCCC theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. | Đã có |

  - Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Các công trình môi trường dự án đầu tư, xây dựng thêm để phục vụ cho quá trình vận hành sản xuất của nhà máy tại bảng sau.

Bảng IV.27. Các công trình bảo vệ môi trường phục vụ cho hoạt động của nhà máy

| STT | Loại chất thải | Công trình, biện pháp | Kinh phí thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bụi phát sinh từ khu vực cắt, tiện phay | Sử dụng quạt thông gió | 40.000.000 |
|  | Khói hàn phát sinh từ khu vực hàn | Sử dụng quạt thông gió | 20.000.000 |
|  | Khí thải phát sinh từ lò sấy 1 và 2 | Hệ thống xử lý khí thải bằng cyclone | 1.000.000.000 |
|  | Bụi bột sơn phát sinh từ công đoạn phun sơn tĩnh điện | Hệ thống thu hồi bụi và bột sơn bao gồm cyclone và filter | 1.400.000.000 |
|  | Nước thải sinh hoạt | Sử dụng bể tự hoại 3 ngăn | Đã có |
|  | Nước thải từ tháp làm mát | Đường ống thoát nước giải nhiệt | 10.000.000 |
|  | Chất thải rắn công nghiệp thông thường | -Mua thùng đựng rác có nắp đậy; -Khu vực lưu chứa riêng biệt tránh nước mưa chảy tràn; -Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý. | 50.000.000 |
|  | Chất thải nguy hại | -Dán nhãn chất thải; -Lưu giữ riêng biệt theo quy định của pháp luật; - Mua thùng chứa cho từng loại CTNH; -Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định. | 100.000.000 |
|  | Tiếng ồn, rung | -Bôi trơn máy móc thiết bị; -Có thiết bị chống ồn, rung; -Bảo trì bảo dưỡng thường xuyên | 50.000.000 |
|  | Phòng cháy chữa cháy | -Thực hiện các biện pháp PCCC theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. | Đã có |
| Tổng cộng |  |  | 2.670.000.000 |

  - Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

Công ty thành lập phòng HSE (Sức khỏe, an toàn và môi trường) gồm 3 người, trong đó:

- Chịu trách nhiệm về kiểm soát ô nhiễm không khí, nước thải, chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại: 01 người môi trường chung (có bằng đại học);

- Chịu trách nhiệm về chăm sóc cây xanh và công tác vệ sinh: 01 người;

- Riêng công tác phòng cháy, chữa cháy chủ đầu tư sẽ tuân theo mọi quy định nghiêm ngặt về PCCC và phối hợp với Công an PCCC lập kế hoạch và triển khai các công việc cụ thể nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực thực hiện Dự án. Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, PCCC: 01 người.

Ngoài ra, Chủ dự án bố trí 01 cán bộ y tế, người làm công tác y tế có trình độ trung cấp trở lên.

Chủ dự án sẽ thành lập Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu theo quy định (Thông tư 19/2016/TT-BYT).

  - NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO

  - Mức độ chi tiết của các đánh giá

Báo cáo nhận dạng tác động của Dự án đã được xây dựng trên cơ sở xem xét từng hoạt động của Dự án đối với môi trường tiếp nhận tương ứng với các đặc trưng về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế xã hội khu vực. Nếu thực hiện dự án sẽ xuất hiện các tác động tới chất lượng môi trường không khí, ồn, rung, chất lượng nước, đất, tác động tới giao thông, tác động do tập trung công nhân và các vấn đề kiểm soát quản lý chất thải, những sự cố rủi ro,.. Trong trường hợp không thực hiện Dự án sẽ không xuất hiện những tác động này nhưng lại hạn chế sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Mức độ chi tiết của các đánh giá cũng được thể hiện trong các tính toán về nguồn thải dựa trên các số liệu về phương tiện, máy móc, vật liệu sử dụng, công nghệ áp dụng, nhân lực thực hiện Dự án và theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức được quy định trong các văn bản pháp lý của Nhà nước Việt Nam, các tổ chức quốc tế.

  - Độ tin cậy của các đánh giá

Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải được trình bày tại bảng sau:

Bảng IV.28. Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải

| STT | Các đánh giá tác động môi trường | Mức độ tin cậy | Nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn xây dựng |  |  |  |
| 1 | Tác động đến môi trường không khí | Trung bình | Chủ yếu dựa vào tính toán lý thuyết, dựa vào hệ số ô nhiễm của WHO thiết lập. |
| 2 | Tác động đến môi trường nước | Cao | Có thể dự đoán được các nguồn phát sinh nước thải gây ô nhiễm môi trường. |
| 3 | Tác động do CTR | Cao | Có thể ước tính được lượng chất thải phát sinh. |
| Giai đoạn hoạt động |  |  |  |
| 1 | Tác động đến môi trường không khí | Cao | Có thể ước tính được các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí. |
| 2 | Nước thải | Cao | Có thể ước tính được các nguồn phát sinh nước thải gây ô nhiễm môi trường. |
| 3 | Tác động do CTR | Cao | Có thể ước tính được lượng chất thải phát sinh. |

  - Các đánh giá về nguồn tác động không liên quan đến chất thải

Đánh giá tiếng ồn, độ rung, nhiệt dư: đánh giá dựa trên các số liệu đo đạc tiếng ồn từ hoạt động sản xuất thực tế của các nhà máy với ngành nghề và quy mô sản xuất tương tự. Vì vậy, độ tin cậy khá cao.

  - Các đánh giá về rủi ro và sự cố môi trường

Các đánh giá về các rủi ro và sự cố môi trường như tai nạn lao động, sự cố cháy nổ và sự cố từ hệ thống xử lý khí thải là có căn cứ và cơ sở dựa trên kinh nghiệm quan sát thực tế, rút ra kinh nghiệm từ các sự cố đã từng xảy ra. Ngoài ra, đánh giá sự cố còn dựa theo các máy móc, thiết bị nguyên liệu sử dụng và loại hình sản xuất đặc trưng có khả năng xảy ra sự cố đó. Các đánh giá đã dự báo được ảnh hưởng trong trường hợp xấu nhất xảy ra. Độ tin cậy của phương pháp đánh giá này là khá cao.

# PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, 
PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC

Dự án không thuộc các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học nên không thực hiện chương này.

# NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

- NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

- Nguồn phát sinh

- Nguồn số 1: Nước thải từ nhà vệ sinh và từ hoạt động vệ sinh nhà xưởng: 28,99 m3/ngày đêm.

- Nguồn số 2: Nước thải từ tháp giải nhiệt: 86 m3/ 6 tháng

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 114,99 m3/ngày.

- Vị trí phát sinh nước thải

- Dòng nước thải số 1: Hố ga thoát nước thải sau xử lý bằng bể tự hoại tại nhà xưởng 12 trên đường số 3, toạ độ vị trí xả nước thải (X=1244735.7; Y=591869.7) (nguồn số 1).

- Dòng nước thải số 2: Hố ga thoát nước thải từ tháp giải nhiệt tại xưởng 12 trên đường số 3 (X=1244735.7; Y=591869.7) (nguồn số 2).

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105o45’, múi chiếu 3o)

- Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Cụm nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH Hoàng Hùng).

- NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI

  - Khí thải phát sinh từ lò sấy 1

- Nguồn phát sinh khí thải:

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ lò sấy đốt viên nén gỗ số 1

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 4.400 m3/h

- Dòng khí thải: tại ống xả thải của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ lò sấy đốt viên nén gỗ số 1.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | m3/h | - | Không thuộc đối tượng quan trắc khí thải định kỳ theo khoản 3 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP | Không thuộc đối tượng quan trắc khí thải tự động theo khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP |
| 2 | Bụi | mg/Nm3 | 180 |  |  |
| 3 | CO | mg/Nm3 | 900 |  |  |
| 4 | NOx | mg/Nm3 | 765 |  |  |
| 5 | SO2 | mg/Nm3 | 450 |  |  |
| 6 | QCVN 19:2009/BTNMT cột B, Kp = 0,9 và Kv = 1 |  |  |  |  |

- Vị trí xả khí thải: tại ống xả thải của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ lò sấy đốt viên nén gỗ số 1. Tọa độ vị trí xả khí thải: X=1244735,7; Y=591869,7 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30).

- Phương thức xả thải: liên tục.

  - Khí thải phát sinh từ lò sấy 2

- Nguồn phát sinh khí thải:

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ lò sấy đốt viên nén gỗ số 2

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 8.065 m3/h

- Dòng khí thải: tại ống xả thải của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ lò sấy đốt viên nén gỗ số 2.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | m3/h | - | Không thuộc đối tượng quan trắc khí thải định kỳ theo khoản 3 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP | Không thuộc đối tượng quan trắc khí thải tự động theo khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP |
| 2 | Bụi | mg/Nm3 | 180 |  |  |
| 3 | CO | mg/Nm3 | 900 |  |  |
| 4 | NOx | mg/Nm3 | 765 |  |  |
| 5 | SO2 | mg/Nm3 | 450 |  |  |
| 6 | QCVN 19:2009/BTNMT cột B, Kp = 0,9 và Kv = 1 |  |  |  |  |

- Vị trí xả khí thải: tại ống xả thải của hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ lò sấy đốt viên nén gỗ số 2. Tọa độ vị trí xả khí thải: X=1244737,9; Y=591876,9 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30).

- Phương thức xả thải: liên tục.

- NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, rung:

- Khu vực máy cắt tấm

- Khu vực máy tạo ống

- Khu vực máy cắt ống

- Khu vực uốn ống

- Khu vực tiện phay

- Khu vực đột chữ

- Khu vực cắt dây

- Khu vực cắt cạnh

- Khu vực tạo sóng

- Máy hàn robot

- Máy hàn lưới

- Giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung:

Bảng VI.1. Giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung

| STT | Chất ô nhiễm | ĐVT | Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) | Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) | Quy chuẩn | Tần suất quan trắc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ồn | dBA | 70 | 55 | 26:2010/BTNMT | - |
| 2 | Rung | dB | 70 | 60 | QCVN 27:2010/BTNMT |  |

Vị trí nguồn ồn:

| STT | Nguồn ồn | Vị trí (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30). |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
|  | Khu vực máy cắt tấm | 1244678,9 | 591945,9 |
|  | Khu vực máy tạo ống | 1244693,2 | 591942,8 |
|  | Khu vực máy cắt ống | 1244714,9 | 591938,7 |
|  | Khu vực uốn ống | 1244733,1 | 591936,4 |
|  | Khu vực tiện phay | 1244710,5 | 591919,9 |
|  | Khu vực đột | 1244706,5 | 591903,1 |
|  | Khu vực cắt dây | 1244648,9 | 591928,3 |
|  | Khu vực cắt cạnh | 1244634,1 | 591931,5 |
|  | Khu vực tạo sóng | 1244641,6 | 591916,1 |
|  | Hàn robot | 1244614,5 | 591939,2 |
|  | Hàn lưới | 1244609,8 | 591913,6 |

- NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

- Số lượng công nhân viên hoạt động trong nhà máy: 120 người x 0,9 kg/người/ngày (QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng) = 108 kg/ngày tương đương 2.808 kg/tháng và 33.700 kg/năm

- Rác thải sinh hoạt bao gồm: thức ăn thừa, rau, củ, quả, xác động thực vật,cành, lá cây, vỏ lon nước ngọt, giấy, chai thủy tinh, cao su…

- Rác sinh hoạt được thu gom và phân loại (rác có khả năng tái sử dụng, tái chế; rác thải thực phẩm; các loại rác thải khác)

Bảng VI.2. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh

| STT | Tên CTRCNTT | Mã chất thải | Trạng thái tồn tại | Khối lượng (kg/năm) | Khối lượng (kg/tháng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vụn kim loại, bụi kim loại | 07 03 13 | Rắn | 109.940,00 | 9.161,67 |
| 2 | Bao bì đóng gói, nhãn mác thải | 18 01 05 | Rắn | 5.109,19 | 425,77 |
| 3 | Bùn nạo vét từ hệ thống tháp làm mát | 12 06 13 | Bùn | 500,00 | 41,67 |
| 4 | Tro bụi từ quá trình đốt lò sấy | 04 02 06 | Rắn | 13,68 | 1,14 |
| Tổng khối lượng |  |  |  | 115.563 | 9.630 |

- Diện tích kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường: 80m2

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định.

- Các thiết bị, công trình, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

- NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Bảng VI.3. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh

| STT | Tên CTRCNTT | Mã chất thải | Trạng thái tồn tại | Khối lượng (kg/năm) | Khối lượng (kg/tháng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thùng dầu | 18 01 03 | Rắn | 80,00 | 6,67 |
| 2 | Kim loại dính dầu | 07 03 11 | Rắn | 78.540,00 | 6.545,00 |
| 3 | Dây hàn thải | 07 04 01 | Rắn | 2.818,86 | 234,91 |
| 4 | Dầu nhớt thải | 07 03 05 | Lỏng | 3.200,00 | 266,67 |
| 5 | Giẻ lau dính dầu | 18 02 01 | Rắn | 1500 | 125,00 |
| 6 | Bóng đèn huỳnh quang | 16 01 06 | Rắn | 900 | 75,00 |
| 7 | Hộp mực in thải bỏ | 08 02 04 | Rắn | 450 | 37,50 |
| 8 | Pin, ắc quy thải | 19 06 01 | Rắn | 450 | 37,50 |
| 9 | Bao bì chứa hóa chất thải | 18 01 03 | Rắn | 4.113,00 | 342,75 |
| Tổng khối lượng |  |  |  | 92.051,86 | 7.670,99 |

- Diện tích kho chất thải nguy hại: 85 m2.

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Vách tường bao xung quanh bằng bê tông; nền bê tông chống thấm, đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu, có nền cao hơn mặt bằng xung quanh, đảm bảo ngăn nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; đảm bảo không chảy tràn chất thải lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn, có mái che kín nắng, mưa, cửa khóa, biển cảnh báo (kích thước mỗi chiều tối thiểu 30cm), trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa); … theo quy định

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định.

- Các thiết bị, công trình, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Điều 36 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

# KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

- KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

  - Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng VII.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

| STT | Công trình xử lý chất thải | Thời gian vận hành thử nghiệm |  | Công suất dự kiến đạt được |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc |  |
|  | Xử lý khí thải khu vực lò sấy 1 và 2 | 10/2023 | 12/2023 | Tối thiểu 50% |

  - Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:

    - Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra môi trường được trình bày trong bảng sau:

Bảng VII.2. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu

| STT | Vị trí | Chỉ tiêu giám sát | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 mẫu tại 02 ống thải sau hệ thống xử lý khí thải lò sấy (Kí hiệu: KT1, KT2) | Lưu lượng, bụi, CO, SO2, NOx | Sau 15 ngày lấy mẫu kể từ khi bắt đầu vận hành |

    - Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải

Kế hoạch chi tiết về thời gian đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải được trình bày ở bảng dưới đây:

Bảng VII.3. Kế hoạch chi tiết về thời gian đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải

| STT | Vị trí | Chỉ tiêu giám sát | Phương pháp lấy mẫu | Thời gian lấy mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 mẫu tại 02 ống thải sau hệ thống xử lý khí thải lò sấy (Kí hiệu: KT1, KT2) | Lưu lượng, bụi, CO, SO2, NOx | 01 mẫu đơn | 03 ngày liên tiếp |

- CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ ĐỊNH KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

  - Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

- Quan trắc nước thải: nước thải của dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên, nước thải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó thải vào hệ thống xử lý nước thải của Cụm nhà xưởng Hoàng Hùng. Nên theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Cụm nhà xưởng Hoàng Hùng, không xả ra môi trường) không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải.

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Tổng lượng khí thải phát sinh của dự án 32.465 m3/h < 50.000 m3/h. Vì vậy, dự án không thuộc đối tượng quan trắc khí thải định kỳ theo khoản 3 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

  - Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:

Không áp dụng.

  - Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án

    - Khí thải phát sinh từ khu vực lò sấy 1 và 2

- Vị trí:

- Tại ống thải 01 sau hệ thống xử lý khí thải lò sấy 1. Tọa độ: X=1244735.7; Y=591869.7 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30).

- Tại ống thải 02 sau hệ thống xử lý khí thải lò sấy 2. Tọa độ: X=1244737,9; Y=591876,9 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30).

- Tần suất: 1 năm 1 lần

- Thông số giám sát: Lưu lượng, bụi, CO, SO2, NOx.

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT cột B, Kp = 0,9 và Kv = 1

    - Giám sát tiếng ồn, độ rung

- Vị trí nguồn ồn:

| STT | Nguồn ồn | Vị trí (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30). |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
|  | Khu vực máy cắt tấm | 1244678,9 | 591945,9 |
|  | Khu vực máy tạo ống | 1244693,2 | 591942,8 |
|  | Khu vực máy cắt ống | 1244714,9 | 591938,7 |
|  | Khu vực uốn ống | 1244733,1 | 591936,4 |
|  | Khu vực tiện phay | 1244710,5 | 591919,9 |
|  | Khu vực đột | 1244706,5 | 591903,1 |
|  | Khu vực cắt dây | 1244648,9 | 591928,3 |
|  | Khu vực cắt cạnh | 1244634,1 | 591931,5 |
|  | Khu vực tạo sóng | 1244641,6 | 591916,1 |
|  | Hàn robot | 1244614,5 | 591939,2 |
|  | Hàn lưới | 1244609,8 | 591913,6 |

- Tần suất: 1 năm 1 lần

- Thông số giám sát: tiếng ồn, độ rung

- Quy chuẩn áp dụng:

Bảng VII.4. Giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung

| STT | Chất ô nhiễm | ĐVT | Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) | Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) | Quy chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ồn | dBA | 70 | 55 | 26:2010/BTNMT |
| 2 | Rung | dB | 70 | 60 | QCVN 27:2010/BTNMT |

Theo Điều 9 Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương (kèm theo Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND) Dự án phải xây dựng điểm quan trắc bụi, khí thải công nghiệp theo quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường và các yêu cầu sau:

- Ống khói, ống thải phát tán bụi, khí thải công nghiệp phải có thang leo, có sàn thao tác, có rào chắn bảo vệ để đảm bảo an toàn khi thực hiện việc lấy mẫu;

- Vị trí lỗ lấy mẫu phải nằm trên mặt phẳng tiết diện của đường ống thẳng

- Lỗ lấy mẫu đảm bảo đường kính từ 90-110mm, có nắp để điều chỉnh độ mở rộng. Đối với ống khói, ống thải hình tròn, yêu cầu phải có ít nhất 2 lỗ lấy mẫu theo 2 phương vuông góc

- KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM

Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm được trình bày ở bảng dưới đây:

Bảng VII.5. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

| TT | Nội dung | Chỉ tiêu | Tần suất | Kinh phí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giám sát khí thải tại khu vực lò sấy 1 và 2 | Lưu lượng, bụi, CO, SO2, NOx. | 1 năm/lần | 8.000.000 |
|  | Giám sát tiếng ồn | Ồn, rung | 1 năm/lần | 1.800.000 |
|  | Giám sát CTRCNTT | - | 1 năm/lần | 1.000.000 |
|  | Giám sát CTNH | - | 1 năm/lần | 1.000.000 |
| Tổng cộng |  |  |  | 11.800.000 |

# CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

Công ty TNHH Quốc tế Brighthome cam kết bảo đảm về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu trong các báo cáo, tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan:

Công ty TNHH Quốc tế Brighthome cam kết thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý các vấn đề môi trường liên quan đến nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại và các vấn đề khác không liên quan đến chất thải trong suốt quá trình vận hành Nhà máy như đã đề xuất;

Công ty TNHH Quốc tế Brighthome cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời cam kết thực hiện đúng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn Quốc gia trong việc bảo vệ môi trường.

Công ty đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của Dự án đạt hoàn toàn các tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trường:

- QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung;

- QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B, Kp=0,9, Kv =1.

Công ty cam kết công khai thông tin lưu giữ, cập nhật số liệu môi trường và báo cáo về việc thực hiện nội dung của Giấy phép môi trường như sau:

- Thực hiện và nộp Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 01 lần/năm cho cơ quan chức năng theo đúng thời hạn quy định.

- Cam kết xả nước thải tại vị trí đã được cấp phép.

Công ty cam kết thực hiện đẩy đủ quy định bảo vệ môi trường theo Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 06 tháng 07 năm 2023 của UBND tỉnh Bình Dương.

Công ty cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường (từ thu gom, xử lý nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung, quản lý loại chất thải theo đúng quy định); cam kết hoàn thành đầy đủ các hạng mục, công trình bảo vệ môi trường theo Giấy phép môi trường được cấp.

Công ty cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống các sự cố trong suốt quá trình vận hành dự án như đã đề xuất. Công ty cam kết thực hiện phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và đền bù thiệt hại khi xảy ra sự cố.

Máy móc thiết bị dùng cho quá trình sản xuất của dự án đảm bảo theo đúng quy định của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

- Cam kết khác

Công ty TNHH Quốc tế Brighthome cam kết tuân thủ quy định hiện hành về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp được ban hành tại Thông tư 49/2018/TT-BCT ngày 07/01/2019 của Bộ Công Thương;

Công ty TNHH Quốc tế Brighthome cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định bảo vệ môi trường tại Quy định Bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Dương hiện hành (Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 16/06/2016 của UBND tỉnh Bình Dương);

Công ty TNHH Quốc tế Brighthome cam kết sẽ đền bù thiệt hại do ảnh hưởng của Nhà máy hoặc do các sự cố mà Nhà máy gây ra, cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường sau khi Nhà máy kết thúc vận hành.