# MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH	iv

DANH MỤC BẢNG	v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	viii

MỞ ĐẦU	1

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN	1

1.1. Xuất xứ của dự án	1

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư	2

1.3. Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt	2

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM	2

2.1. Căn cứ văn bản pháp luật và kỹ thuật	2

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp thẩm quyền về dự án	6

2.3. Các tài liệu, dữ liệu Chủ dự án tự tạo lập	7

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ ĐTM	7

4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG	12

CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN	16

1.1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN	16

1.1.1. Tên Dự án:	16

1.1.2. Tên Chủ dự án:	16

1.1.3. Tiến độ thực hiện Dự án:	16

1.1.4. Vị trí địa lý của Dự án:	16

1.1.5. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án	18

1.1.7. Mục tiêu; quy mô, loại hình dự án	22

1.2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CỦA DỰ ÁN	23

1.2.1. Quy hoạch sử dụng đất	23

1.2.2. Các hạng mục công trình chính	27

1.2.3. Các hạng mục công trình phụ trợ	33

1.2.4. Các hạng mục, công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường	43

1.2.5 Sự phù hợp của địa điểm thực hiện Dự án với các quy định pháp luật và các quy hoạch phát triển	45

1.3. NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN	46

1.3.1. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu trong giai đoạn xây dựng	46

1.3.2. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu trong quá trình hoạt động	46

1.3.3 Danh mục máy móc, thiết bị của Dự án	51

1.4. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH	52

1.5. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG	53

1.5.1. Biện pháp thi công	53

1.5.2. Biện pháp thi công chi tiết, phương án cơ bản xây dựng công trình	54

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án	59

1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án	59

1.6.2. Vốn đầu tư	60

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án	60

CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ  KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN	62

2.1. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN	62

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất	62

2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng	63

2.1.3. Điều kiện thủy văn	67

2.2.   HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT KHU VỰC DỰ ÁN	67

2.2.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật	67

2.2.2. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí	67

2.2.3.  Hiện trạng tài nguyên sinh vật	71

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG  MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG,  ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG	72

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN	72

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động	73

3.1.1.4. Đánh giá tác động do các rủi ro, sự cố trong hoạt động thi công xây dựng	98

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	99

3.1.2.3. Giảm thiểu tác động do các rủi ro, sự cố trong hoạt động thi công xây dựng	106

3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH	108

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động	108

3.2.1.3. Các tác động không liên quan đến chất thải	128

3.2.1.4.	Tác động do các rủi ro, sự cố trong quá trình hoạt động	130

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong giai đoạn vận hành (vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại).	132

3.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	147

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án	147

3.3.2. Dự toán kinh phí đối với từng công trình bảo vệ môi trường	149

3.3.3 Tổ chức, bộ máy quản lý và vận hành các công trình bảo vệ môi trường	151

3.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO	151

CHƯƠNG 4:CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	155

4.1.  CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG	155

4.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG	160

4.2.1. Giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng	160

4.2.2. Giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm	161

4.2.3. Giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn hoạt động	162

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT	163

A. KẾT LUẬN	163

B. KIẾN NGHỊ	164

C. CAM KẾT	164

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO	166

PHỤ LỤC	167

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. 1. Sơ đồ vị trí dự án	17

Hình 1. 2. Hiện trạng đầu tư xây dựng của dự án	18

Hình 1. 3. Hiện trạng hệ thống giao thông của Dự án	19

Hình 1. 4. Cống thoát nước mưa hiện hữu	20

Hình 1. 5. Hệ thống điện hiện hữu	21

Hình 1.6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan toàn khu	32

Hình 1.7. Sơ đồ tổ chức quản lý dự án.	53

Hình 1.8. Sơ đồ quy trình thi công	54

Hình 1.9. Sơ đồ tổ chức Dự án trong giai đoạn xây dựng	60

Hình 1.10. Sơ đồ tổ chức Dự án trong giai đoạn hoạt động	61

Hình 2. 1. Vị trí phường Hòa Phú trên bản đồ hành chính thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	62

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải của Dự án	133

Hình 3. 2. Mô hình cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn	134

Hình 3. 3. Vị trí trạm XLNT Khu nhà ở tái định cư Hòa Phú	136

Hình 3. 4. Sơ đồ quy trình thu gom chất thải	139

DANH MỤC BẢNG

Bảng  1. Danh sách người tham gia thực hiện báo cáo	11

Bảng  2. Các phương pháp sử dụng trong quá trình thực hiện ĐTM	12

Bảng 1. 2. Bảng thống kê cơ cấu sử dụng đất	23

Bảng 1. 3. Các chỉ tiêu quy hoạch các khu chức năng	26

Bảng 1. 4. Điều chỉnh quy hoạch các khu chức năng	27

Bảng 1. 5. Bảng thống kê đường giao thông sau khi điều chỉnh	34

Bảng 1. 5. Khối lượng nguyên vật liệu, thiết bị cần thiết cho thi công xây dựng công trình	46

Bảng 1. 6. Thống kê nhu cầu sử dụng điện của Dự án	47

Bảng 1.7. Thống kê nhu cầu sử dụng nước của Dự án	49

Bảng 1.8. Bảng tổng hợp lưu lượng nước thải của Dự án	50

Bảng 1.9. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình xây dựng Dự án	51

Bảng 1.10. Dự kiến tiến độ chung thực hiện dự án	59

Bảng 1.11. Tính toán tổng vốn đầu tư Dự án	60

Bảng 2. 1. Nhiệt độ trung bình qua các tháng trong giai đoạn 2016-2020 (0C)	64

Bảng 2. 2. Lượng mưa trung bình qua các tháng trong giai đoạn 2016-2020 (mm)	64

Bảng 2. 3. Độ ẩm trung bình qua các tháng trong giai đoạn 2016-2020 (%)	65

Bảng 2. 4. Số giờ nắng trung bình qua các tháng trong giai đoạn 2016-2020 (giờ)	65

Bảng 2. 5. Tốc độ gió, tần suất hướng gió trung bình	66

Bảng 2. 6. Tọa độ lấy mẫu hiện trạng môi trường không khí	68

Bảng 2. 7. Kết quả đo đạc bụi và khí	68

Bảng 2. 8. Tọa độ lấy mẫu hiện trạng môi trường đất	70

Bảng 2. 9. Kết quả phân tích chất lượng đất	70

Bảng 3.1. Các hoạt động, nguồn gây tác động môi trường, đối tượng bị tác động, mức độ tác động trong giai đoạn xây dựng	73

Bảng 3.2. Tải lượng ô nhiễm khuếch tán từ quá trình đào đất	78

Bảng 3. 4. Hệ số và tải lượng ô nhiễm khí thải xe tải >16 tấn	80

Bảng 3.5. Nồng độ các khí ô nhiễm khí thải của xe tải > 16 tấn	80

Bảng 3. 6. Tải lượng ô nhiễm khuếch tán từ quá trình bốc dỡ VLXD	82

Bảng 3.7. Nồng độ bụi phát tán trong không khí trong quá trình bốc dỡ VLXD	83

Bảng 3.8. Bảng tổng hợp định mức sử dụng nhiên liệu của một số thiết bị xây dựng sử dụng dầu DO	84

Bảng 3.9. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm khí thải của phương tiện thi công	85

Bảng 3. 10. Hệ số ô nhiễm khi hàn	85

Bảng 3.11. Tải lượng và nồng độ ô nhiễm trong quá trình hàn của 1 công nhân hàn	86

Bảng 3.12. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí.	87

Bảng 3.13. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước mưa chảy tràn trong giai đoạn xây dựng	89

Bảng 3. 14. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý	90

Bảng 3. 15. CTR phát sinh trong giai đoạn xây dựng	91

Bảng 3. 16. Danh mục chất thải nguy hại dự kiến phát sinh giai đoạn xây dựng tại Dự án	92

Bảng 3.17. Mức ồn của các loại phương tiện	93

Bảng 3. 18. Dự báo mức ồn gây ra do các phương tiện thi công	93

Bảng 3. 19. Mức ồn cao nhất của các thiết bị thi công	94

Bảng 3.20. Các vấn đề ô nhiễm chính và nguồn gốc phát sinh trong giai đoạn hoạt động Dự án	108

Bảng 3. 21. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động	109

Bảng 3. 22. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý	110

Bảng 3.23. Thành phần khí độc hại trong khói thải của động cơ ô tô	112

Bảng 3.24. Hệ số ô nhiễm từ các loại xe	113

Bảng 3. 25.Tải lượng ô nhiễm các loại xe trong giai đoạn hoạt động Dự án	113

Bảng 3. 26. Tải lượng các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt gas	114

Bảng 3. 26. Các hợp chất gây mùi chứa S tạo ra từ quá trình phân hủy kỵ khí	115

Bảng 3. 27. Định mức phát thải các khí nhà kính từ bể tự hoại	116

Bảng 3. 28. Tải lượng các khí thải từ hệ thống bể tự hoại của Dự án	116

Bảng 3. 29. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước mưa chảy tràn giai đoạn hoạt động	119

Bảng 3.30. Thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý)	120

Bảng 3.31. Tải lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý)	121

Bảng 3. 32. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của Dự án trong giai đoạn vận hành thương mại chưa qua xử lý và sau bể tự hoại	121

Bảng 3.33. Các tác hại của các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường	123

Bảng 3. 34. Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh của Dự án	125

Bảng 3.35. Các loại chất thải nguy hại phát sinh	126

Bảng 3.32. Mức ồn phát sinh của các phương tiện giao thông	128

Bảng 3.37. Thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt (đã qua xử lý ở bể tự hoại)	135

Bảng 3. 38. Bảng phân loại và hình thức thu gom, lưu trữ CTNH tại dự án	142

Bảng 3. 39. Danh mục, kế hoạch xây lắp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án	147

Bảng 3.40. Dự toán kinh phí các công trình bảo vệ môi trường của dự án	149

Bảng 3.41. Tổ chức thực hiện, bộ máy quản lý vận hành các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn đi vào hoạt động của Dự án	151

Bảng 3.44. Tổng hợp mức độ tin cậy của các kết quả đánh giá	154

Bảng 4.1. Chương trình quản lý môi trường	156

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

ATGT	: An toàn giao thông

BHLĐ	: Bảo hộ lao động

BOD		: Biological Oxygen Demand – Nhu cầu oxy sinh hóa

BTCT	: Bê tông cốt thép

CHXHCN	: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

COD		: Chemical Oxygen Demand – Nhu cầu oxy hóa học

CP		: Cổ phần

CTNH		: Chất thải nguy hại

DO		: Diezel oil – Dầu Diezel

ĐTM		: Đánh giá tác động môi trường

NĐ – CP	: Nghị định – Chính Phủ

PCCC		: Phòng cháy chữa cháy

QĐ-BTNMT	: Quy định Bộ Tài nguyên Môi trường

QĐ-BYT	: Quy định Bộ Y tế

SS		: Suspended Solids – Chất rắn lơ lửng

TCVN		: Tiêu chuẩn Việt Nam

TM – SX	: Thương mại – Sản xuất

TNHH	: Trách nhiệm hữu hạn

TP. HCM 	: Thành phố Hồ Chí Minh

TT- BTNMT	: Thông tư Bộ tài nguyên môi trường

VSMT	: Vệ sinh môi trường

VLXD           : Vật liệu xây dựng

KHKT	: Khoa học kỹ thuật

TCVN   	: Quy chuẩn Việt Nam

TM-DV	: Thương mại – Dịch vụ

UBND	: Uỷ ban Nhân dân

TXLNT	: Trạm xử lý nước thải

HTXLNTTT : Hệ thống xử lý nước thải tập trung

VN		: Việt Nam

MỞ ĐẦU

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN

1.1. Xuất xứ của dự án

Dự án xây dựng Khu nhà ở tái định cư Hòa Lợi được chấp thuận đầu tư  Quyết định số 6355/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND huyện Bến Cát về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/2000) Khu Nhà ở, tái định cư Hòa Lợi trên địa bàn xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương do Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore làm chủ đầu tư.

Dự dán được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường các Dự án Khu nhà ở, tái định cư của Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 16/04/2009.

Dự án được triển khai theo Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 11/09/2014 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở, tái định cư Hòa lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

Sau đó tiến hành điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở, tái định cư Hòa lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một tại Quyết định số 7594/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 đã được UBND thành phố Thủ Dầu Một chấp thuận.

Từ 2009 đến nay, dự án đang thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng (đường nội bộ, hệ thống thoát nước  mưa, nước thải, cấp điện, cấp nước) và một số hạng mục khác trong dự án. Tiến độ dự án đến tháng 3 năm 2022 như sau:

- Hiện đã hoàn thành cơ bản hệ thống đường nội bộ và hạ tầng cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc đi ngầm dưới đường nội bộ tại phía Bắc khu vực tái định cư và khu vực nhà ở Suncasa (nằm trên đất liên kế thương mại).

- Khu nhà ở tái định cư đã bàn giao và hiện có khoảng 100 căn hộ đã xây dựng nhà và định cư sinh sống.

- Khu nhà ở Suncasa (thuộc đất liên kế thương mại) hiện đã xây dựng hoàn thiện và đã bàn giao cho người dân, tỉ lệ ở chiếm 100%.

- Khu nhà ở thương mại liên kế còn lại đã hoàn thiện san nền, đang đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

- Các hạng mục khác chưa thực hiện gồm: Khu nhà biệt thự, khu thương mại- dịch vụ, công trình công cộng, trường mẫu giáo, cây xanh...

Khu nhà ở tái định cư Hòa Lợi thuộc nhóm dự án xây dựng dân dụng có vốn đầu tư là khoảng 189 tỷ đồng nên thuộc Nhóm B theo Khoản 4 Điều 10 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 và thuộc mục số 9 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Như vậy, dự án cũng thuộc đối tượng thực hiện ĐTM thuộc Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương thẩm định, phê duyệt.

Thực hiện đúng quy định của pháp luật, Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore thực hiện việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án dưới sự tư vấn của Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Nông Lâm nhằm đánh giá tác động môi trường từ quá trình hoạt động của dự án, từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, đảm bảo quá trình thực hiện dự án không gây ô nhiễm môi trường quá mức cho phép. Báo cáo ĐTM của dự án do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương thẩm định, phê duyệt.

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư

- Báo cáo đầu tư ”Khu nhà ở tái định cư Hòa Lợi” do Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore phê duyệt.

- Dự án do UBND thành phố Thủ Dầu Một phê duyệt chủ trương đầu tư

1.3. Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt

Khu đất dự án nằm trong vùng quy hoạch của tỉnh, trong định hướng quy hoạch sử dụng đất của thành phố Thủ Dầu Một.

Tính chất và mục tiêu của Dự án là khu nhà ở tái định cư, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân sống tại phường Hòa Phú và các khu vực lân cận. Hình thành một khu nhà ở mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, đồng bộ, đảm bảo kết nối hiệu quả với các khu vực lân cận. Tạo không gian cảnh quan sinh động, hài hòa với khu vực xung quanh.

Như vậy, “Khu nhà ở, tái định cư Hòa Lợi, diện tích 72,56 ha” được đầu tư xây dựng hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch sử dụng đất, với với quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một và quy hoạch phân khu phường Hòa Phú.

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM

2.1. Căn cứ văn bản pháp luật và kỹ thuật

Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động của công ty được thiết lập trên cơ sở tuân thủ các văn bản pháp lý sau đây:

- Luật:

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2001.

- Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10.

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006.

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008.

- Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008.

- Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2009.

- Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2012.

- Luật Tài nguyên Nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21/06/2012.

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2014.

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014.

- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014.

- Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015.

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020.

- Nghị định:

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

- Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ban ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ về quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/05/2016 của Chính phủ quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

- Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 cảu Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư:

- Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

- Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/09/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

- Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng về quy định về quản lý CTR xây dựng.

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

- Thông tư số 36/2018/TT-BCA ngày 05/12/2018 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Quyết định:

- Quyết định số 06/2006/QĐ-BXD ngày 17/3/2006 của Bộ Xây dựng ban hành TCXDVN 33:2006 “Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế”.

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Nhà nước Việt Nam về môi trường:

- TCVN 4513:1988: Cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 33:2006: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

- TCVN 6705:2009: Chất thải rắn thông thường – Phân loại.

- TCVN 6706:2009: Chất thải nguy hại – Phân loại.

- TCVN 6707:2009: Chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo.

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

- QCVN 43:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.

- QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước.

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

- QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

- QCVN 27:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc.

- QCVN 07:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi amiang, bụi chứa silic, bụi không chứa silic, bụi bông và bụi than – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

- QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

- QCXDVN 01:2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp thẩm quyền về dự án

Các văn bản pháp lý, quyết định của các cấp có thẩm quyền về thực hiện dự án như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên mã số 3700230075 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp chứng nhận lần đầu ngày 22/07/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 26/03/2021.

- Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/2000) Khu Nhà ở, tái định cư Hòa Lợi trên địa bàn xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 6355/QĐ-UBND ngày 23/12/2009

- Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường các Dự án Khu nhà ở, tái định cư của Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 16/04/2009.

- Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở, tái định cư Hòa lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một tại Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 11/09/2014.

- Quyết định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở, tái định cư Hòa lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một tại Quyết định số7594/QĐ-UBND ngày 29/12/2017.

Các văn bản pháp luật liên quan đến Dự án đính kèm tại phụ lục 1 của báo cáo.

2.3. Các tài liệu, dữ liệu Chủ dự án tự tạo lập

- Thuyết minh báo cáo đầu tư của dự án “Khu nhà ở tái định cư Hòa Lợi”

- Các bản vẽ liên quan đến Dự án: sơ đồ vị trí, hiện trạng sử dụng đất, mặt bằng quy hoạch sử dụng đất, các bản vẽ về hạ tầng kỹ thuật (hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải)

- Kết quả khảo sát thực địa, thu mẫu và phân tích chất lượng môi trường tại khu vực dự án, tháng 02/2022.

- Kết quả khảo sát địa chất khu vực dự án

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ ĐTM

## 3.1. Tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM

Quá trình lập báo cáo ĐTM của Dự án được Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Việc lập báo cáo ĐTM cho Dự án được Chủ dự án thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo là Công ty TNHH Công nghệ môi trường Nông Lâm thực hiện.

Về phía chủ đầu tư:

      - Tên doanh nghiệp	: Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore

      - Đại diện			: Ông Nguyễn Phú Thịnh

      - Chức vụ			: Tổng Giám đốc

      - Địa chỉ liên hệ		: Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

      - Điện thoại		: 0274 3743 898

Về phía đơn vị tư vấn:

      - Tên doanh nghiệp	: Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Nông Lâm

      - Người đại diện		: Ông Phan Tuấn Triều

      - Chức vụ			: Chủ tịch HĐTV

      - Địa chỉ liên hệ		:  Lô O51, khu nhà Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

      - Điện thoại      		: (028) 73008766

## 3.2. Danh sách các thành viên tham gia thực hiện báo cáo ĐTM cho Dự án

Bảng  1. Danh sách người tham gia thực hiện báo cáo

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Học hàm, học vị | Chuyên ngành đào tạo | Chức năng, nhiệm vụ | Số năm kinh nghiệm | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chủ Dự án - Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguyễn Phú Thịnh | Tổng giám đốc | - | Xây dựng | Cung cấp các số liệu thông tin về Dự án. Phối hợp đưa ra các biện pháp để giảm thiểu, xử lý các chất ô nhiễm phát sinh. - Kiểm tra toàn bộ báo cáo và ký, đóng dấu xác nhận để trình lên cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt | - |  |
| Đơn vị tư vấn - Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Nông Lâm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguyễn Thị Hoàng Oanh | Giám đốc tư vấn | Thạc sĩ | Kỹ thuật môi trường | - Thẩm định nội bộ trong quá trình lập báo cáo ĐTM. | 10 năm |  |
|  | Hoàng Thị Bích Thảo | Trưởng phòng tư vấn | Thạc sĩ | Kỹ thuật môi trường | - Chương 3: Dự báo đánh giá tải lượng, nồng độ và mức độ ảnh hưởng của các tác động phát sinh trong quá trình hoạt động; Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp để thu gom, xử lý các chất ô nhiễm, giảm thiểu tác động | 10 năm |  |
|  | Lê Thị Y Lanh | Nhân viên | Kỹ sư | Kỹ thuật môi trường | - Mở đầu: Mô tả xuất xứ của Dự án, mối quan hệ của Dự án với các quy hoạch phát triển khác. - Chương 1: Dựa trên các số liệu thu thập được để mô tả tóm tắt các thông tin của Dự án - Chương 6: Tham vấn cộng đồng - Chương 2: Thu thập các số liệu về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội; nhận xét tính phù hợp của Dự án với các điều kiện này. - Phối hợp với đơn vị quan trắc môi trường có chức năng tiến hành khảo sát khu đất, lấy mẫu và phân tích các thành phần môi trường tự nhiên - Chương 4: Dự án không cần thực hiện - Chương 5: Đề xuất chương trình quản lý và giám sát môi trường - In ấn, phát hành, trình ký nộp báo cáo | 04 năm |  |

## 3.3. Các bước lập báo cáo ĐTM

Các bước lập báo cáo ĐTM cho Dự án như sau:

- Thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản vẽ do Chủ đầu tư cung cấp.

- Kết hợp cùng Chủ đầu tư, Đơn vị đo đạc khảo sát, thu mẫu hiện trạng khu đất Dự án và khu vực thực hiện Dự án, phân tích tại phòng thí nghiệm.

- Thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội.

- Xây dựng các nội dung của báo cáo ĐTM; kết hợp cùng Chủ đầu tư để làm rõ các hạng mục công trình như giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, PCCC, các công trình bảo vệ môi trường,…

- Gửi báo cáo ĐTM cho Chủ đầu tư để kiểm duyệt các nội dung, chỉnh sửa lại một số nội dung cho phù hợp với ý kiến của Chủ đầu tư trước khi gửi báo cáo tham vấn UBND Phường Hòa Phú.

- Kết hợp cùng đại diện UBND Phường Hòa Phú và Chủ đầu tư để tiến hành họp tham vấn trực tiếp các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Dự án.

- Nhận Biên bản và công văn trả lời tham vấn của UBND, hoàn thiện báo cáo ĐTM và gửi Chủ đầu tư soát xét lại các nội dung trước khi trình nộp lên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội đồng thẩm định ĐTM và ban hành công văn yêu cầu bổ sung chỉnh sửa.

- Đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư để giải trình, làm rõ tất cả các nội dung yêu cầu chỉnh sửa trong báo cáo ĐTM.

- Hoàn thiện báo cáo ĐTM chỉnh sửa sau Hội đồng trình nộp lên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương và nhận quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM.

4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Báo cáo ĐTM của Dự án được xây dựng dựa trên các phương pháp sau:

Bảng  2. Các phương pháp sử dụng trong quá trình thực hiện ĐTM

| Stt | Tên phương pháp | Mục đích sử dụng | Chương áp dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Phương pháp ĐTM |  |  |  |  |
| 1 | Phương pháp đánh giá nhanh ô nhiễm | Dựa trên phương pháp đánh giá tác động môi trường của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1993) và UNEP (2013) để tính toán tải lượng ô nhiễm và đánh giá tác động của các nguồn ô nhiễm. | Chương 3 |
| 2 | Phương pháp thu thập, thống kê, lập bảng số liệu | Sử dụng để thu thập, phân tích và xử lý một cách hệ thống các nguồn số liệu về các điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế - xã hội tại khu vực dự án và vùng lân cận, cũng như các nguồn số liệu phục vụ cho việc đánh giá tác động môi trường và đề xuất các biện pháp khống chế, giảm thiểu tác động môi trường của dự án. Phương pháp thống kê có độ tin cậy cao (khoảng trên 95%) do các số liệu thu thập và sử dụng cho công tác ĐTM, được trích dẫn từ nguồn số liệu công bố trong Niên giám thống kê của địa phương và các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của phường Hòa Phú- nơi thực hiện dự án. | Chương 1,2 |
| 3 | Phương pháp ma trận (matrix) | Được sử dụng để đối chiếu từng hoạt động của Dự án với từng thông số hoặc thành phần môi trường để đánh giá mối quan hệ nguyên nhân, hậu quả. Liệt kê danh sách các tác động giảm thiểu và biện pháp giảm thiểu tương ứng, dựa trên ý kiến của các chuyên gia, các vấn đề về môi trường và các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công tại dự án, từ đó dự đoán đánh giá mức độ của mỗi tác động đến môi trường Dự án. | Chương 1, 3 |
| II. Các phương pháp khác |  |  |  |  |
| 5 | Phương pháp điều tra, khảo sát | Sử dụng để khảo sát thực địa khu đất, thu mẫu phân tích môi trường và kết hợp tham vấn cộng đồng tại nơi triển khai dự án, qua đó nắm rõ về hiện trạng khu đất dự án, cũng như về các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan tới dự án trong vùng phụ cận, phục vụ cho việc đánh giá tác động môi trường của dự án nói chung. | Chương 2 |
| 6 | Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm | Khảo sát, quan trắc, lấy mẫu tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm theo các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam về môi trường nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực thực hiện Dự án. | Chương 2 |
| 7 | Phương pháp so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành | Từ kết quả đo đạc môi trường nền tại khu vực Dự án, so sánh kết quả đó với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành tương ứng để đánh giá chất lượng môi trường nền. Dựa trên các số liệu tính toán, dự báo nồng độ ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của dự án để so sánh đối chiếu với mức cho phép theo các quy chuẩn hiện hành nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm cũng như làm cơ sở để đề xuất biện pháp giảm thiểu, xử lý. | Chương 2, 3,4 |
| 8 | Phương pháp điều tra xã hội học | Được sử dụng trong quá trình điều tra các vấn đề về môi trường, kinh tế xã hội. | Chương 2 |
| 9 | Phương pháp tham khảo kết quả nghiên cứu trong nước | Sử dụng để đánh giá tác động môi trường và đánh giá hiệu quả của các biện pháp khống chế, giảm thiểu các tác động chính hoặc tác động có tính chất đặc thù riêng của dự án sao cho phù hợp với các điều kiện nghiên cứu đánh giá thực tế ở trong nước. Chủ đầu tư dự án là Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thi công các dự án khu nhà ở tái định cư tại tỉnh Bình Dương nên là kinh nghiệm rất tốt cho dự án này. | Chương 2, 3, 4 |
| 10 | Phương pháp phân tích xu hướng | Đưa ra kết quả phân tích, đánh giá và dự báo khả thi về xu hướng diễn biến các tác động môi trường quan trọng chủ yếu, cũng như khả năng chịu tải của hệ thống môi trường tự nhiên theo quy mô không gian và thời gian xây dựng, hoạt động của dự án. Phương pháp đạt độ tin cậy ở mức trung bình do các đánh giá chủ yếu được đưa ra dựa trên tính chủ quan của người đánh giá. Song, nếu bảo đảm kết hợp tốt với các phương pháp khác, nhất là phương pháp mô hình hóa, chuyên gia chuyên ngành, thì độ tin cậy của phương pháp cũng được cải thiện lên nhiều | Chương 2, 3 |
| 11 | Phương pháp tham vấn cộng đồng | Mục đích nhằm đảm bảo cho các bên bị ảnh hưởng được tham gia vào quá trình ra quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện dự án, nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng về dự án, cũng như tác động kèm theo của dự án đến chất lượng đời sống của cộng đồng đó. Chính quyền địa phương sử dụng phương pháp họp dân trực tiếp để thu thập, lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại khu vực dự án về việc triển khai dự án, qua đó nắm rõ về các vấn đề môi trường quan trọng cần kiểm soát, cũng như các kiến nghị, yêu cầu đối với Chủ dự án về các biện pháp bảo môi trường cần áp dụng, từ đó lồng ghép tốt vấn đề môi trường của dự án vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. | Chương 5 |

CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1.1. Thông tin về dự án

1.1.1. Tên Dự án:

KHU NHÀ Ở, TÁI ĐỊNH CƯ HÒA LỢI, DIỆN TÍCH 72,5604 HA

1.1.2. Tên Chủ dự án:

- Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Địa chỉ liên hệ: Số 8 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam-Singaporem phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3743898			Fax: 0274 3743 868

Email: vsip.south@vsip.com.vn		Website:vsip.com.vn

Người đại diện theo pháp luật: Ông NGUYỄN PHÚ THỊNH

- Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Sinh ngày 18/06/1964		Quốc tịch: Việt Nam

- Chứng minh nhân dân: 280317879 do Công an Bình Dương cấp ngày 08/03/2017.

- Địa chỉ trường trú: 84/41/64 Đường số 30/4, tổ 12, Khu 2, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Chỗ ở hiện nay: 84/41/64 Đường số 30/4, tổ 12, Khu 2, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

1.1.3. Tiến độ thực hiện Dự án:

Tiếp tục xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: đến Quý IV/2022.

Thi công xây dựng các khu nhà ở: Quý I/2023 đến Quý IV/2030.

Dự kiến thời gian đưa vào sử dụng: Quý IV/2030.

1.1.4. Vị trí địa lý của Dự án:

Diện tích khu đất dự án Khu nhà ở, tái định cư Hòa Lợi là 72,56ha thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ranh giới quy hoạch được giới hạn cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp khu đất nông nghiệp của phường Hòa Phú.

- Phía Nam giáp một phần khu công nghiệp VSIP II.

- Phía Đông giáp suối Cái.

- Phía Tây giáp Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương

Vị trí dự án được thể hiện như hình sau:

Hình 1. 1. Sơ đồ vị trí dự án

1.1.5. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án

- Hiện trạng mặt bằng, xây dựng và hoạt động của Khu nhà ở, tái định cư Hòa Lợi.

Hiện trạng khu quy hoạch đã được hoàn thiện một phần hạ tầng khu vực phía Bắc.

- Khu vực tái định cư phía Bắc đã cấp đất bố trí tái định cư cho người dân thuộc diện thu hồi đất, tái định cư đạt gần 100%; Một số hộ dân đã nhận đất và xây dựng nhà ở.

- Khu vực nhà ở liên kế thương mại phía nam, hiện nay đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Khu nhà ở Suncasa có quy mô khoảng 6,8ha và đã bàn giao nhà ở cho khách hàng. Diện tích Khu nhà ở liên kế thương mại còn lại đang triển khai xây dựng hạ tầng.

- Khu nhà biệt thự đã hoàn thành san nền, chưa xây dựng đầu tư hạ tầng, kiến trúc.

Khu nhà ở Suncasa

Khu nhà ở liên kế thương mại

Khu nhà biệt thự

Khu nhà ở tái định cư

Hình 1. 2. Hiện trạng đầu tư xây dựng của dự án

- Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của Dự án như sau:

- Giải phóng mặt bằng: Đã hoàn thiện san lấp, giải phóng mặt bằng toàn dự án.

- Hệ thống giao thông:

Khu quy hoạch có 2 tuyến đường đối ngoại chính: đường N1 đi khu công nghiệp VSIP II, và đường D6 kết nối với đường Dân Chủ hiện hữu. Hai tuyến đường đối ngoại chính này kết nối tốt với các khu vực xung quanh, đặc biệt là khu công nghiệp VSIP II và Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ và đô thị Bình Dương.

Hiện trạng đã đầu tư xây dựng một số tuyến đường: đường D6, đường D7A, đường D3, đường D4A, đường D5A, đường D5B, đường D8, đường D9A, đường D10, đường N1, đường N2, đường N3. Và các tuyến đường nội bộ trong khu nhà ở Suncasa.

| a. Đường giao thông khu vực nhà ở tái định cư phía Bắc |  |
| --- | --- |
| b. Đường giao thông trong khu vực Khu nhà ở thương mại Suncasa phía Nam |  |

Hình 1. 3. Hiện trạng hệ thống giao thông của Dự án

- San nền:

Hoàn thành quá trình san nền. Khu vực có địa hình thuộc kiểu đồi thoải ven suối, tương đối bằng phẳng. Hướng dốc chính của địa hình từ Tây Nam sang Đông Bắc dốc hướng về phía suối Cái.

Cao độ thấp nhất tại suối Cái: 12,91m.

Cao độ cao nhất tại phía Tây Bắc: 32,62m.

- Hệ thống thoát nước

Dự án đã có tuyến cống thoát nước mặt hiện trạng một số tuyến đường: đường D6, đường N1, đường D7A, đường D3, đường D4A, đường D5A, đường D5B, đường D8, đường D9A, đường D10, đường N2, đường N3 và hệ thống thoát nước mưa trong khu nhà ở Suncasa.

Cống thoát nước mặt hiện hữu bằng vật liệu bê tông cốt thép, với đường kính: D400, D500, D600, D800, D1200, D2000.

Hình 1. 4. Cống thoát nước mưa hiện hữu

- Cấp nước

Hiện tại trong khu quy hoạch đã có hệ thống cấp nước sạch tập trung cấp nước sinh hoạt cho khu vực tái định cư phía Bắc và khu nhà ở Suncasa đảm bảo nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho người dân đang sinh sống trong khu nhà ở.

- Hiện trạng thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

Khu quy hoạch đã có tuyến cống thoát nước hiện trạng một số tuyến đường: đường D6, đường N1, đường D7A, đường D3, đường D4A, đường D5A, đường D5B, đường D8, đường D9A, đường D10, đường N2, đường N3 và trên các tuyến đường nội bộ khu nhà ở Suncasa. Toàn bộ cống thoát nước thải hiện trạng có đường kính D300 (mm).

Hệ thống thoát nước thải sau khi được thu gom đấu nối vào tuyến cống thu gom nước thải của khu vực trên đường Dân Chủ và thu về nhà máy xử lý của KCN VSIP II để xử lý.

- Cấp điện

Khu vực hiện đã được cấp điện từ tuyến cấp điện nổi 22kV, kéo dài từ tuyến cáp điện 22kV trên đường số 8 khu công nghiệp VSIP II và tuyến 22kV nổi trên đường D6 đấu nối từ đường Dân Chủ vào.

Khu quy hoạch đã có hệ thống cấp điện sinh hoạt, hệ thống chiếu sáng tại một số khu vực tái định cư phía Bắc và hệ thống cấp điện chiếu sáng nội bộ trong khu nhà ở Suncasa.

Hình 1. 5. Hệ thống điện hiện hữu

- Thông tin liên lạc

Đã hoàn thiện hệ thống ống ngầm và hố ga khu vực tái định cư phía Bắc và khu nhà ở Suncasa.

    - Khoảng cách từ dự án tới khu nhà ở tái định cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường

- Các đối tượng tự nhiên

Tiếp giáp phía Đông dự án là Suối Cái với chiều dài khoảng 860m, có chiều rộng từ 15-30m.

- Các đối tượng kinh tế - xã hội

Khu đất dự án gần với các đối tượng kinh tế - xã hội sau:

- Dân cư: Tiếp giáp khu tái định cư Hòa Phú về phía Nam

- Doanh nghiệp sản xuất:

- Tiếp giáp các doanh nghiệp KCN Vsip II về Phía Tây.

- Cách KCN Vsip IIA (khoảng 50m) về phía Đông.

- Trường học, bệnh viện

- Cách trường THCS Hòa Lợi (khoảng 2,4km) về phía Tây

- Cách trường Tiểu học Hòa Phú (khoảng 2,4km), cách trường THCS Hòa Phú (khoảng 2,8km) và cách trường tiểu học Phú Chánh (khoảng 1,6km) về phía Nam

- Cơ quan chức năng

- Công an phường Hòa Lợi (khoảng 2,3km) về phía Tây

- Cách UBND phường Hòa Phú (khoảng 3,4km) và Công an phường Hòa Phú về phía Tây Nam

1.1.7. Mục tiêu; quy mô, loại hình dự án

Mục tiêu của Dự án:

- Từng bước cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương và quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một.

- Hình thành một khu đô thị đáp ứng đầy đủ những chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật nhà nước ban hành và phù hợp với tính chất của một khu nhà ở tái định cư.

- Khai thác hiệu quả quỹ đất và tài nguyên của khu vực nhằm góp phần vào việc tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội cũng như tạo thêm quỹ đất ở mới.

- Xây dựng một hình ảnh riêng biệt về một không gian đô thị với các nguyên tắc chính: xâm phạm ít nhất đến môi trường tự nhiên. Đa dạng hóa việc sử dụng đất, chức năng đô thị và các hoạt động khác của con người. Trong điều kiện có thể, cố gắng giữ cho hệ thống đô thị được khép kín và tự cân bằng, giữ cho sự phát triển dân số đô thị và tiềm năng của môi trường được cân bằng một cách tối ưu.

Tính chất của Dự án: là khu nhà ở tái định cư.

Quy mô diện tích : 725.604 m2 (72,5604 ha)

Quy mô dân số khoảng 9.119 người.

Loại hình Dự án: đầu tư xây dựng mới.

1.2. Các hạng mục công trình của dự án

1.2.1. Quy hoạch sử dụng đất

Dự án được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1463/QĐ-UBND ngày 16/04/2009. Sau đó được UBND thành phố Thủ Dầu Một phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở, tái định cư Hòa Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một tại Quyết định số 35811/QĐ-UBND ngày 11/09/2014.

Ngày 29/12/2017, Dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở, tái định cư Hòa Lợi, tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương được UBND Thành phố Thủ Dầu Một phê duyệt tại Quyết định số 7594/QĐ-UBND.

Cơ cấu sử dụng đất của dự án điều chỉnh như sau:

##### Bảng 1. 1. Bảng thống kê cơ cấu sử dụng đất

| Stt | Chức năng | Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 16/04/2009 |  |  | Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã duyệt tại Quyết định 7594/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 |  |  | Thay đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu (m²/người) | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu (m²/người) |  |
| 1 | Đất ở | 397.836 | 54,50 | 52,7 | 347.444,4 | 47,9 | 38,10 | Giảm 50.391,60 m2 |
| 1.1 | Đất ở tái định cư | - | - | - | 154.166,00 | 21,3 | - | - |
| 1.2 | Đất ở thương mại | - | - | - | 193.278,40 | 26,6 | - | - |
| 1.2.1 | Đất biệt thự | - | - | - | 58.737,20 | 8,1 | - | - |
| 1.2.2 | Đất liên kế | - | - | - | 134.541,20 | 18,5 | - | - |
| 2 | Đất hành lang kỹ thuật | 11.560 | 1,59 | - | 5.981,60 | 0,8 | 0,66 | Giảm -5.578,40 m2 |
| 3 | Đất giáo dục (trường mẫu giáo) | 9.455 | 2,22 | - | 10.132,50 | 1,4 | 17,09 | Tăng 677,50 m2 |
| 4 | Đất thương mại dịch vụ | 16.104 | 2,22 | 3,397 | 1.154,10 | 0,2 | 0,13 | Giảm 14.949,90 m2 |
| 5 | Đất công cộng | - | - | - | 716,9 | 0,1 |  | - |
| 6 | Đất cây xanh công viên | 54.015 | 7,44 | 6,9 | 76.235,70 | 10,5 | 8,36 | Tăng 22.220,70 m2 |
| 7 | Đất hành lang bảo vệ suối | - | - | - | 8.056,90 | 1,1 | 0,88 | - |
| 8 | Giao thông | 207.242 | 28,56 | 22,3 | 226.422,40 | 31,2 | 24,83 | Tăng 19.180,40 m2 |
| 9 | Đất dự trữ đường sắt | 29.392 | 4,05 | 2,9 | 49.459,50 | 6,8 | 5,42 | Tăng 20.067,50 m2 |
| Tổng cộng |  | 725.604,00 | 100 |  | 725.604,00 | 100 |  |  |
| (Nguồn: Quyết định 7594/QĐ-UBND ngày 29/12/2017của UBND Thành phố Thủ Dầu Một) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nội dung thiết kế phân khu chức năng của khu đất trong dự án được quy hoạch chia thành các khu chức năng chính như sau:

- Đất ở: có diện tích 347.444,4 m², bình quân 38,1 m²/người, bao gồm:

- Đất ở tái định cư: có diện tích 154.166 m², chiếm tỷ lệ 21,3% tổng diện tích khu đất.

- Đất ở thương mại: có diện tích 193.278,4 m², chiếm tỷ lệ 26,6% tổng diện tích khu đất.

- Đất biệt thự: có diện tích 58.737,2 m², chiếm tỷ lệ 8,1% tổng diện tích khu đất.

- Đất liên kế: có diện tích 134.541,2 m², chiếm tỷ lệ 18,5% tổng diện tích khu đất.

- Đất hành lang kỹ thuật: có diện tích 5.981,6 m², bình quân 0,66 m²/người, chiếm tỷ lệ 0,8% tổng diện tích khu đất.

- Đất giáo dục (trường mẫu giáo): có diện tích 10.132,5 m², bình quân 17,09 m²/người, chiếm tỷ lệ 1,4% tổng diện tích khu đất

- Đất thương mại, dịch vụ: có diện tích 1.154,10 m², bình quân 0,13 m²/người, chiếm tỷ lệ 0,2% tổng diện tích khu đất.

- Đất công cộng: có diện tích 716,9 m², chiếm tỷ lệ 0,1% tổng diện tích khu đất.

- Đất cây xanh công viên: có diện tích 76.235,7 m², chiếm tỷ lệ 10,5% tổng diện tích khu đất

- Đất hành lang bảo vệ suối: có diện tích 8.056,9 m², chiếm tỷ lệ 1,1% tổng diện tích khu đất

- Giao thông: có diện tích 226.422,4 m², chiếm tỷ lệ 31,2% tổng diện tích khu đất

- Đất dự trữ đường sắt: có diện tích 49.459,50 m², chiếm tỷ lệ 6,8% tổng diện tích khu đất.

##### Bảng 1. 2. Các chỉ tiêu quy hoạch các khu chức năng

| TT | Loại đất | Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 16/04/2009 |  | Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã duyệt tại Quyết định 7594/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích lô đất (m2) | Dân số (người) | Ký hiệu lô đất | Diện tích lô đất (m2) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Số lô (lô) | Dân số (người) |
| I | Đất ở | 397.836 | - |  | 347.444,40 |  |  | 2.735 | 9.119 |
| 1 | Đất ở tái định cư | 136.188 | 1.816 | G19-G33 | 154.166,00 | 90 | 1-3 | 981 |  |
| 2 | Đất ở thương mại | 261.648 | - |  | 193.278,40 |  |  | 1.766 | 7.578 |
| 2.1 | Đất biệt thự |  | - | G-BT1à G-BT17 | 58.737,20 | 50 | 3 | 375 | 1.542 |
| 2.2. | Đất liên kế |  | - | G1-G-17; G34-G56 | 134.541,20 | 69-88 | 3-5 | 1391 |  |
| II | Đất hành lang kỹ thuật | 11.560 | - | HLKT | 5.981,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Đất giáo dục | 9.455 | - | GD | 10.132,5 | 40 | 1-3 | 0 | 593 |
| IV | Đất thương mại dịch vụ | 16.104 | - | TMDV | 1.154,1 | 80 | 1-3 | 0 | 0 |
| V | Đất công cộng | - | - | CC | 716,9 | 40 | 1-3 | 0 | 0 |
| VI | Đất cây xanh công viên | 54.015 | - | CXCV1-18 | 76.235,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | Giao thông | - | - | GT | 226.422,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | Đất hành lang bảo vệ suối | 207.242 | - | HLBVS | 8.056,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX | Đất dự trữ đường sắt | 29.392 | - | DTĐS | 49.459,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tổng cộng | 725.604 |  | TỔNG | 725.604 | 0 | 0 | 2735 | 0 |

(Nguồn: Quyết định 7594/QĐ-UBND ngày 29/12/2017của UBND Thành phố Thủ Dầu Một)

1.2.2. Các hạng mục công trình chính

- Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị cho các hạng mục công trình trong khu quy hoạch.

Căn cứ Quyết định số 7594/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Thành phố Thủ Dầu Một về việt phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở, tái định cư Hòa Lợi, tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điều chỉnh quy hoạch các khu chức năng như sau:

##### Bảng 1. 3. Điều chỉnh quy hoạch các khu chức năng

| TT | Loại đất | Ký hiệu lô đất | Diện tích lô đất (m2) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Số lô (lô) | Dân số (người) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất ở |  | 347.444,4 |  |  | 2.735 | 9.119 |
| 1 | Đất ở thương mại (biệt thự) | G-BT1 G-BT17 | 58.737,2 |  |  | 375 | 1.542 |
|  |  | G-BT1 | 2.162,8 | 50 | 3 | 16 | 57 |
|  |  | G-BT2 | 2.539,2 | 50 | 3 | 20 | 67 |
|  |  | G-BT3 | 7.756,4 | 50 | 3 | 31 | 204 |
|  |  | G-BT4 | 4.991,7 | 50 | 3 | 30 | 131 |
|  |  | G-BT5 | 2.688,0 | 50 | 3 | 20 | 71 |
|  |  | G-BT6 | 2.688,0 | 50 | 3 | 20 | 71 |
|  |  | G-BT7 | 4.375,1 | 50 | 3 | 34 | 115 |
|  |  | G-BT8 | 2.048,0 | 50 | 3 | 16 | 54 |
|  |  | G-BT9 | 2.048,0 | 50 | 3 | 16 | 54 |
|  |  | G-BT10 | 6.869,3 | 50 | 3 | 32 | 180 |
|  |  | G-BT11 | 6.897,6 | 50 | 3 | 32 | 181 |
|  |  | G-BT12 | 2.532,7 | 50 | 3 | 20 | 66 |
|  |  | G-BT13 | 2.532,7 | 50 | 3 | 20 | 66 |
|  |  | G-BT14 | 2.541,9 | 50 | 3 | 20 | 67 |
|  |  | G-BT15 | 2.029,9 | 50 | 3 | 16 | 53 |
|  |  | G-BT16 | 2.020,2 | 50 | 3 | 16 | 53 |
|  |  | G-BT17 | 2.015,7 | 50 | 3 | 16 | 53 |
| 2 | Đất liên kế | G-1 G-56 | 288.707,2 |  |  | 2.360 | 7.578 |
| 2.1 | Đất ở thương mại (liên kế) | G-01 | 6.203,9 | 75 | 3-5 | 59 | 163 |
|  |  | G-02 | 5.568,0 | 75 | 3-5 | 54 | 146 |
|  |  | G-03 | 5.226,5 | 72 | 3-5 | 55 | 137 |
|  |  | G-04 | 3.854,0 | 72 | 3-5 | 42 | 101 |
|  |  | G-05 | 5.134,1 | 75 | 3-5 | 51 | 135 |
|  |  | G-06 | 5.288,0 | 75 | 3-5 | 54 | 139 |
|  |  | G-07 | 4.533,4 | 75 | 3-5 | 46 | 119 |
|  |  | G-08 | 4.728,1 | 72 | 3-5 | 54 | 124 |
|  |  | G-09 | 3.497,7 | 72 | 3-5 | 37 | 92 |
|  |  | G-10 | 4.728,1 | 72 | 3-5 | 54 | 124 |
|  |  | G-11 | 300,0 | 80 | 3-5 | 3 | 8 |
|  |  | G-12 | 2.784,0 | 75 | 3-5 | 27 | 73 |
|  |  | G-13 | 300,0 | 80 | 3-5 | 3 | 8 |
|  |  | G-14 | 2.784,0 | 75 | 3-5 | 27 | 73 |
|  |  | G-15 | 4.728,1 | 72 | 3-5 | 54 | 124 |
|  |  | G-16 | 3.181,0 | 72 | 3-5 | 34 | 83 |
|  |  | G-17 | 3.334,0 | 72 | 3-5 | 36 | 88 |
|  |  | TH | 9.109,7 | 73 | 3-5 | 52 | 239 |
| 2.2 | Đất ở tái định cư (liên kế) | G-19 | 3.744,8 | 90 | 1-3 | 24 | 98 |
|  |  | G-20 | 9.185,7 | 90 | 1-3 | 58 | 241 |
|  |  | G-21 | 9.207,3 | 90 | 1-3 | 58 | 242 |
|  |  | G-22 | 8.290,3 | 90 | 1-3 | 52 | 218 |
|  |  | G-23 | 9.550,1 | 90 | 1-3 | 60 | 251 |
|  |  | G-24 | 9.550,1 | 90 | 1-3 | 60 | 251 |
|  |  | G-25 | 14.230,2 | 90 | 1-3 | 92 | 373 |
|  |  | G-26 | 14.230,1 | 90 | 1-3 | 92 | 373 |
|  |  | G-27 | 1.380,0 | 90 | 1-3 | 8 | 36 |
|  |  | G-28 | 5.479,6 | 90 | 1-3 | 36 | 144 |
|  |  | G-29 | 18.209,7 | 90 | 1-3 | 118 | 478 |
|  |  | G-30 | 15.936,9 | 90 | 1-3 | 101 | 418 |
|  |  | G-31 | 13.830,3 | 90 | 1-3 | 88 | 363 |
|  |  | G-32 | 11.723,7 | 90 | 1-3 | 74 | 308 |
|  |  | G-33 | 9.617,2 | 90 | 1-3 | 60 | 252 |
| 2.3 | Đất ở thương mại (liên kế) | G-34 | 6.320,7 | 88 | 3-5 | 74 | 166 |
|  |  | G-35 | 1.761,1 | 75 | 3-5 | 16 | 46 |
|  |  | G-36 | 1.762,9 | 75 | 3-5 | 16 | 46 |
|  |  | G-37 | 1.764,8 | 75 | 3-5 | 16 | 46 |
|  |  | G-38 | 1.582,4 | 72 | 3-5 | 16 | 42 |
|  |  | G-39 | 3.004,3 | 72 | 3-5 | 32 | 79 |
|  |  | G-40 | 2.981,7 | 72 | 3-5 | 32 | 78 |
|  |  | G-41 | 3.232,0 | 69 | 3-5 | 37 | 85 |
|  |  | G-42 | 6.320,7 | 88 | 3-5 | 74 | 166 |
|  |  | G-43 | 5.695,4 | 88 | 3-5 | 62 | 149 |
|  |  | G-44 | 1.403,4 | 70 | 3-5 | 16 | 37 |
|  |  | G-45 | 1.404,6 | 69 | 3-5 | 16 | 37 |
|  |  | G-46 | 2.812,0 | 69 | 3-5 | 32 | 74 |
|  |  | G-47 | 2.807,2 | 69 | 3-5 | 32 | 74 |
|  |  | G-48 | 1.209,4 | 75 | 3-5 | 12 | 32 |
|  |  | G-49 | 673,6 | 75 | 3-5 | 6 | 18 |
|  |  | G-50 | 400,0 | 80 | 3-5 | 4 | 10 |
|  |  | G-51 | 400,0 | 80 | 3-5 | 4 | 10 |
|  |  | G-52 | 673,6 | 75 | 3-5 | 6 | 18 |
|  |  | G-53 | 1.209,4 | 75 | 3-5 | 12 | 32 |
|  |  | G-54 | 3.072,0 | 69 | 3-5 | 36 | 81 |
|  |  | G-55 | 3.072,0 | 69 | 3-5 | 36 | 81 |
|  |  | G-56 | 5.695,4 | 88 | 3-5 | 62 | 149 |
| II | Đất hành lang kỹ thuật | HLKT | 5.981,6 |  |  |  |  |
| III | Đất giáo dục | GD | 10.132,5 | 40 | 1-3 |  | 593 |
| IV | Đất thương mại dịch vụ | TMDV | 1.154,1 | 80 | 1-3 |  |  |
| V | Đất công cộng | CC | 716,9 | 40 | 1-3 |  |  |
| VI | Đất cây xanh công viên | CXCV1-18 | 76.235,7 |  |  |  |  |
|  |  | CXCV1 | 3,0 | 5 | 1 |  |  |
|  |  | CXCV2 | 958,7 | 5 | 1 |  |  |
|  |  | CXCV3 | 6.076,1 | 5 | 1-2 |  |  |
|  |  | CXCV4 | 7.543,4 | 5 | 1-2 |  |  |
|  |  | CXCV5 | 4.013,9 | 5 | 1-2 |  |  |
|  |  | CXCV6 | 1.572,0 | 5 | 1-2 |  |  |
|  |  | CXCV7 | 13.535,1 | 5 | 1-2 |  |  |
|  |  | CXCV8 | 188,1 | 5 | 1 |  |  |
|  |  | CXCV9 | 1.994,1 | 5 | 1-2 |  |  |
|  |  | CXCV10 | 2.406,2 | 5 | 1-2 |  |  |
|  |  | CXCV11 | 2.476,4 | 5 | 1-2 |  |  |
|  |  | CXCV12 | 192,1 | 5 | 1-2 |  |  |
|  |  | CXCV13 | 1.200,0 | 5 | 1-2 |  |  |
|  |  | CXCV14 | 53,7 | 5 | 1-2 |  |  |
|  |  | CXCV15 | 6.915,7 | 5 | 1-2 |  |  |
|  |  | CXCV16 | 768,0 | 5 | 1-2 |  |  |
|  |  | CXCV17 | 388,1 | 5 | 1-2 |  |  |
|  |  | CXCV18 | 25.951,1 | 5 | 1-2 |  |  |
| VII | Giao thông | GT | 226.422,4 |  |  |  |  |
| VIII | Đất hành lang bảo vệ suối | HLBVS | 8.056,9 |  |  |  |  |
|  |  | HLBVS1 | 38,6 |  |  |  |  |
|  |  | HLBVS2 | 8.018,3 |  |  |  |  |
| IX | Đất dự trữ đường sắt | DTĐS | 49.459,5 |  |  |  |  |
|  |  | DTĐS1 | 12,8 |  |  |  |  |
|  |  | DTĐS2 | 34.288,4 |  |  |  |  |
|  |  | DTĐS3 | 15.158,3 |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | TỔNG | 725.604,0 |  |  | 2.735 |  |

(Nguồn: Quyết định 7594/QĐ-UBND ngày 29/12/2017của UBND Thành phố Thủ Dầu Một)

- Quy hoạch chi tiết mặt bằng sử dụng đất:

b1. Đất ở

Khu đất ở được quy hoạch với tổng diện tích 347.444,4 m2. Đất ở bao gồm 3 loại hình như sau:

- Khu nhà ở biệt thự

- Ký hiệu: G-BT1G-BT17.

- Quy mô diện tích: 58.737,2 m2.

- Tầng cao tối đa: 3 tầng.

- Mật độ xây dựng tối đa: 50%.

- Mật độ trồng cây xanh tối thiểu: 20%.

- Khu nhà ở liên kế

- Ký hiệu: G-1  G-17, G-34  G-56, TH.

- Quy mô diện tích: 134.541,2 m2.

- Tầng cao (tối thiểu-tối đa): 3-5 tầng.

- Mật độ xây dựng tối đa: 90%.

- Khu nhà ở tái định cư

- Ký hiệu: G-19  G-33.

- Quy mô diện tích: 154.166 m2.

- Tầng cao (tối thiểu-tối đa): 1-3 tầng.

- Mật độ xây dựng tối đa: 90%.

b.2. Đất công cộng

- Trường mẫu giáo:

- Ký hiệu: GD.

- Quy mô diện tích: 10.132,5 m2.

- Tầng cao: 3 tầng.

- Mật độ xây dựng tối đa: 40%.

- Đất thương mại dịch vụ:

- Ký hiệu: TMDV.

- Quy mô diện tích: 1.154,1 m2.

- Tầng cao tối đa: 3 tầng.

- Mật độ xây dựng tối đa: 80%.

- Đất công cộng:

- Ký hiệu: CC.

- Quy mô diện tích: 716,9 m2.

- Tầng cao tối đa: 3 tầng.

- Mật độ xây dựng tối đa: 40%.

b.3. Quy hoạch sử dụng đất công viên cây xanh:

Bao gồm diện tích các công viên cây xanh cho toàn khu nhà ở tái định cư, và các công viên vườn hoa trong từng nhóm ở.

- Ký hiệu: CX1-18.

- Quy mô diện tích: 76.235,7 m2.

- Tầng cao tối đa: 2 tầng.

- Mật độ xây dựng tối đa: 5%.

b.4. Đất giao thông:

- Bao gồm các đường giao thông trong khu quy hoạch.

- Quy mô diện tích đất giao thông: 226.422,5 m2.

Hành lang cây xanh bảo vệ suối Cái

- Quy mô diện tích: 8.056,87 m2.

- Lùi vào 10m so với mép suối hiện trạng. (Dựa vào quy định cụ thể về hành lang bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh, rạch trong Điểm a-Khoản 1- Điều 9 của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP)

b.5. Đất dự trữ tuyến đường sắt Sài Gòn - Lộc Ninh

Quy mô diện tích: 49.459,50 m2.

c. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan

Khu nhà ở, tái định cư Hòa Lợi, phường Hòa Phú với vị trí đắc địa, gần khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ và đô thị Bình Dương được thiết kế với mỹ quan đẹp, hấp dẫn nhưng vẫn hài hòa với cảnh quan khu vực xung quanh.

- Hệ thống giao thông dạng ô cờ với hệ thống trục chính phụ rõ ràng, tạo tính dễ nhận biết cho người sử dụng.

- Bố trí các khu vực đỗ xe riêng biệt dọc trước một số dãy nhà thay vì bố trí bãi đỗ xe tập trung để tăng tính kinh tế (ước lượng khoảng 616 chỗ đỗ xe).

- Mật độ xây dựng trung bình toàn khu đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản về quy hoạch xây dựng. Kết hợp với nhiều mảng xanh đan xen giúp cho không gian đô thị luôn có được sự thông thoáng.

- Dọc theo suối Cái là dải cây xanh vừa là hành lang bảo vệ suối vừa là mảng xanh tập trung chính của khu đô thị, nhà ở dọc công viên được bố trí theo hướng Đông để đón gió từ khoảng không gian mở của suối.

- Dọc theo tuyến đường sắt là chuỗi các mảng xanh nhỏ tạo nên không gian xanh xen kẽ giữa các ô phố và là khoảng cách ly cần thiết giữa nhà ở và đường sắt để hạn chế ô nhiễm và tiếng ồn cho dân cư.

Hình 1.6.	Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan toàn khu

1.2.3. Các hạng mục công trình phụ trợ

a. Hệ thống giao thông

- Các tuyến đường giao thông đối ngoại bao gồm:

- Đường N1: đường cấp khu vực, vận tốc 50km/h, lộ giới 30,0m. Kết nối khu quy hoạch với Khu công nghiệp VSIP II và Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ và đô thị Bình Dương.

- Đường D6: đường cấp khu vực, vận tốc 50km/h, lộ giới 30,0m. Kết nối khu quy hoạch với tuyến đường Dân Chủ - tuyến đường chính vào Khu công nghiệp VSIP II.

- Đường D10: đường cấp khu vực, vận tốc 50km/h, lộ giới 18,0m. Kết nối khu quy hoạch với tuyến đường Dân Chủ - tuyến đường chính vào Khu công nghiệp VSIP II.

- Đường N8: đường cấp khu vực, vận tốc 50km/h, kết nối khu quy hoạch với KCN VSIPII về phía Tây:

- Đoạn từ Đường sắt đến đường D6 lộ giới 30,0m.

- Đoạn từ đường D6 đến đường D10 điều chỉnh lộ giới xuống 12,0m làm chức năng là đường giao thông đối nội, kết nối các khu chức năng của khu quy hoạch.

- Giao thông đối nội:

- Mạng lưới giao thông phía Bắc khu quy hoạch từ Đường N1 đến N5 với lộ giới 16,0m bao gồm các tuyến đường: D4A, D5A, D7A, D8, D9A, D5B, N2, N3, N4A, N5.

- Các tuyến đường còn lại trong khu quy hoạch từ Đường N5 trở xuống đến đường XN2A điều chỉnh cập nhật theo Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh là các tuyến đường nội bộ, vận tốc thiết kế 40km/h, đảm bảo kết nối giữa các khu vực trong khu nhà ở, tiếp cận đến các đường đối ngoại.

- Lộ giới từ 9,0m đến 16,0m. Chi tiết mặt cắt ngang xem bản vẽ Quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

- Tại các đường cụt bố trí điểm quay đầu xe kích thước 12mx12m.

Hệ thống giao thông được quy hoạch chi tiết tại Quyết định 3581/QĐ-UBND, ngày 11-9-2014 và điều chỉnh, mở mới một số tuyến đường tại Quyết định 7594/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 được UBND thành phố Thủ Dầu Một cấp. Chi tiết giao thông sau khi điều chỉnh được trình bày như sau:

Bảng 1. 4. Bảng thống kê đường giao thông sau khi điều chỉnh

| Stt | Tên đường |  | Mặt cắt | Vỉa hè trái | Lòng đường | Vỉa hè phải | Lộ giới | Khoảng lùi trái | Khoảng lùi phải | Chiều dài | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường N1 |  | 1-1 | 7,5 | 15 | 7,5 | 30 | 3 | 3 | 614,54 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Hiện trạng |
| 2 | Đường N2 | Đoạn từ Đường D5A đến D10 | 2-2 | 4 | 8 | 4 | 16 | 3 | 3 | 406 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Hiện trạng |
|  |  | Đoạn từ Đường D10 đến K5 | 4-4 | 3 | 6 | 3 | 12 | 2 | 2 | 32,53 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 3 | Đường N3 |  | 2-2 | 4 | 8 | 4 | 16 | 3 | 3 | 163 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Hiện trạng |
| 4 | Đường N4A |  | 2-2 | 4 | 8 | 4 | 16 | 3 | 3 | 163 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Hiện trạng |
| 5 | Đường N5 | Đoạn từ Đường D4A đến D6 | 2-2 | 4 | 8 | 4 | 16 | 3 | 3 | 163 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Mở mới |
|  |  | Đoạn từ Đường D6 đến D10 | 2g – 2g | 4 | 8 | 4 | 16 | 3 | 2 | 321 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Mở mới |
| 6 | Đường N6 |  | 5-5 | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 3 | 3 | 163 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 7 | Đường N7A | Đoạn từ Đường D3 đến D4A | 6b - 6b | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 0 | 3 | 114,24 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 8 | Đường N7B | Đoạn từ Đường D4A đến D6 | 6-6 | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 3 | 3 | 163 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 9 | Đường N8 | Đoạn từ Đường D2 đến D6 | 1-1 | 7,5 | 15 | 7,5 | 30 | 3 | 3 | 363,02 | QH điều chỉnh – Mở mới |
|  |  | Đoạn từ Đường D6 đến D10 | 4-4 | 3 | 6 | 3 | 12 | 2 | 2 | 321,01 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 10 | Đường N9A |  | 13 - 13 | 3 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 128,92 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 11 | Đường N9 | Đoạn từ Đường D2 đến D4A | 12-12 | 0 | 8,5 | 3 | 11,5 | 0 | 3 | 144,67 | QH điều chỉnh – Mở mới |
|  |  | Đoạn từ Đường D4A đến D6 | 6-6 | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 3 | 3 | 163 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 12 | Đường N10 |  | 6-6 | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 3 | 3 | 317,99 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 13 | Đường N11 |  | 4a - 4a | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 327,91 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 14 | Đường XN2A | Đoạn từ Đường D2 đến D6 | 10-10 | 4 | 8 | 4 | 16 | 3 | 3 | 337,5 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Mở mới |
|  |  | Đoạn từ Đường D6 đến ranh phía Đông | 10a-10a | 4 | 8 | 4 | 16 | 2 | 3 | 485,6 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Mở mới |
| 15 | Đường D2 | Đoạn từ Đường XN2A đến N9 | 7-7 | 4 | 6 | 3 | 13 | 0 | 2 | 155,7 | QH điều chỉnh – Mở mới |
|  |  | Đoạn từ Đường N9 đến N9A | 7a - 7a | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53,69 | QH điều chỉnh – Mở mới |
|  |  | Đoạn từ Đường N9A đến N8 | 7-7 | 4 | 6 | 3 | 13 | 0 | 2 | 58,57 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 16 | Đường D3 | Đoạn từ Đường N8 đến N7A | 2f - 2f | 4 | 8 | 3 | 15 | 0 | 2 | 59,08 | QH điều chỉnh – Mở mới |
|  |  | Đoạn từ Đường N7A đến giáp LôG19.24 | 2e - 2e | 4 | 8 | 3 | 15 | 0 | 6 | 163,95 | QH điều chỉnh – Mở mới |
|  |  | Đoạn từ Lô G19.24 đến Đường D4A | 2d - 2d | 4 | 8 | 3 | 15 | 3 | 6 | 38,04 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 17 | Đường D4A | Đoạn từ Đường XN2A đến N7B | 2c - 2c | 4 | 8 | 4 | 16 | 2 | 2 | 265,52 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Mở mới |
|  |  | Đoạn từ Đường N7B đến N6 | 2a - 2a | 4 | 8 | 4 | 16 | 6 | 3 | 74 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Mở mới |
|  |  | Đoạn từ Đường N6 đến N5 | 2b - 2b | 4 | 8 | 4 | 16 | 6 | 2 | 50,5 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Mở mới |
|  |  | Đoạn từ Đường N5 đến D3 | 2a - 2a | 4 | 8 | 4 | 16 | 6 | 3 | 78 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Mở mới |
|  |  | Đoạn từ Đường D3 đến D5A | 2-2 | 4 | 8 | 4 | 16 | 3 | 3 | 247,5 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Hiện trạng |
| 18 | Đường D5A |  | 2-2 | 4 | 8 | 4 | 16 | 3 | 3 | 344,76 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Hiện trạng |
| 19 | Đường D5B |  | 2-2 | 4 | 8 | 4 | 16 | 3 | 3 | 170,11 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Hiện trạng |
| 20 | Đường D6 |  | 1-1 | 7,5 | 15 | 7,5 | 30 | 3 | 3 | 955,6 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Hiện trạng |
| 21 | Đường D7A |  | 2-2 | 4 | 8 | 4 | 16 | 3 | 3 | 449,34 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Hiện trạng |
| 22 | Đường D8 |  | 2-2 | 4 | 8 | 4 | 16 | 3 | 3 | 492,23 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Hiện trạng |
| 23 | Đường D9A |  | 2-2 | 4 | 8 | 4 | 16 | 3 | 3 | 457,12 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Hiện trạng |
| 24 | Đường D10 | Đoạn từ Đường XN2A đến K3C | 3b - 3b | 6 | 8 | 4 | 18 | 3 | 0 | 176,13 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Hiện trạng |
|  |  | Đoạn từ Đường K3C đến K4A | 3a - 3a | 6 | 8 | 4 | 18 | 3 | 2 | 68,02 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Hiện trạng |
|  |  | Đoạn từ Đường K4A đến K4C | 3b - 3b | 6 | 8 | 4 | 18 | 3 | 0 | 174 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Hiện trạng |
|  |  | Đoạn từ Đường K4C đến K5A | 3a - 3a | 6 | 8 | 4 | 18 | 3 | 2 | 53 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Hiện trạng |
|  |  | Đoạn từ Đường K5A đến N1 | 3-3 | 6 | 8 | 4 | 18 | 3 | 1 | 339,81 | Giữ nguyên theo QĐ 3581 – Hiện trạng |
| 25 | Đường K11 |  | 5a - 5a | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 3 | 2 | 201,58 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 26 | Đường K12 |  | 4-4 | 3 | 6 | 3 | 12 | 2 | 2 | 48,5 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 27 | Đường K13 |  | 4b - 4b | 3 | 6 | 3 | 12 | 2 | 3 | 177,95 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 28 | Đường K1A |  | 5b - 5b | 3 | 8,5 | 1 | 12,5 | 3 | 0 | 211,13 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 29 | Đường K1B |  | 4a - 4a | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 217,5 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 30 | Đường K1C |  | 5-5 | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 3 | 3 | 93,52 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 31 | Đường K1D |  | 5-5 | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 3 | 3 | 93,49 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 32 | Đường K1E |  | 6-6 | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 3 | 3 | 217,5 | QH điều chỉnh – Mở mới |
|  | Đường K21 |  | 5-5 | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 3 | 2 | 117,55 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 34 | Đường K22 |  | 6-6 | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 3 | 3 | 46,49 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 35 | Đường K23A |  | 11a - 11a | 3 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 28 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 36 | Đường K23B |  | 11b - 11b | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 28 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 36 | Đường K24 |  | 5-5 | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 3 | 3 | 45,98 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 37 | Đường K25 |  | 6a - 6a | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 2 | 3 | 148,05 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 38 | Đường K2A |  | 4a - 4a | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 211 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 39 | Đường K2B |  | 6a - 6a | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 2 | 3 | 211 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 40 | Đường K2C |  | 5a - 5a | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 3 | 2 | 211 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 41 | Đường K2D |  | 6c - 6c | 1 | 8,5 | 3 | 12,5 | 0 | 3 | 204,49 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 42 | Đường K31 |  | 9b - 9b | 1 | 6 | 3 | 10 | 0 | 3 | 176,84 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 43 | Đường K32 |  | 4a - 4a | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 168,28 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 44 | Đường K33 |  | 5-5 | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 3 | 3 | 168,28 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 45 | Đường K34 |  | 6-6 | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 3 | 3 | 161,77 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 46 | Đường K3A |  | 9a - 9a | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 0 | 128,13 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 47 | Đường K3B |  | 4-4 | 3 | 6 | 3 | 12 | 2 | 2 | 102,51 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 48 | Đường K3C |  | 4c - 4c | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | 2 | 131,55 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 49 | Đường K41 |  | 9b - 9b | 1 | 6 | 3 | 10 | 0 | 3 | 174 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 50 | Đường K42 |  | 4a - 4a | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 174 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 51 | Đường K43 |  | 5-5 | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 3 | 3 | 174 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 52 | Đường K44 |  | 6-6 | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 3 | 3 | 167,63 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 53 | Đường K4A |  | 6a - 6a | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 2 | 3 | 131,43 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 54 | Đường K4B |  | 4-4 | 3 | 6 | 3 | 12 | 2 | 2 | 102,5 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 55 | Đường K4C |  | 5a - 5a | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 3 | 2 | 155,06 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 56 | Đường K5 |  | 8-8 | 3 | 11 | 3 | 17 | 3 | 3 | 303,89 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| 57 | Đường K5A |  | 6-6 | 3 | 8,5 | 3 | 14,5 | 3 | 3 | 122,78 | QH điều chỉnh – Mở mới |
| Diện tích lòng đường hiện hữu (m²) |  |  | 50.644,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diện tích lòng đường xây mới (m²) |  |  | 76.397,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng diện tích lòng đường (m²) |  |  | 127.041,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng diện tích vỉa hè (m²) |  |  | 99.379,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng diện tích giao thông (m²) |  |  | 226.422,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

b. Hệ thống thông tin liên lạc

Với nhu cầu thuê bao khoảng 6.153 thuê bao (tính cả nhu cầu thông tin internet, điện thoại cố định và truyền hình...) thì trạm chuyển mạch Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ và đô thị Bình Dương ( là nguồn tín hiệu chính cấp cho khu vực này). Dự kiến  khu vực nghiên cứu thiết kế được đấu nối 2 tuyến tín hiệu chính từ Host Khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ và đô thị Bình Dương. Chủ đầu tư sẽ thỏa thuận với các đơn vị cung cấp thông tin liên lạc để cung cấp thông tin liên lạc cho khu quy hoạch.

Kết nối với tuyến cáp hiện hữu trên đường số 12 cách khu quy hoạch khoảng 400m.

Kết nối với tuyến cáp hiện hữu trên đường Dân Chủ cách khu quy hoạch khoảng 300m.

Giải pháp quy hoạch

- Giữ nguyên hệ thống cống bể hiện hữu phía Bắc khu quy hoạch.

- Xây dựng mới hệ thống công bể khu vực điều chỉnh phía nam khu quy hoạch. Đấu nối vào hệ thống cống bể hiện hữu trên đường D6 và đường Dân Chủ.

- Tất cả các tuyến cống trên các trục đường trong khu vực sẽ có dung lượng là 2-4 ống PVC Ø110x5mm bố trí trên vỉa hè, tại các vị trí băng đường sử dụng ống chịu lực HI-3P 110x6,8mm.

- Khoảng cách các bể cáp trung bình từ 70m đến 100m.

- Các bể cáp sử dụng bể 1 đan kích thước 1460x980mm đổ bê tông, nắp bằng đan bê tông dưới hè.

- Vị trí và khoảng cách bể cáp được bố trí phù hợp với quy hoạch.

c. Hệ thống cấp điện:

- Nguồn cấp điện

- Cấp điện từ trạm biến áp 110/22kV 2x63MVA trong KCN VSIP II.

- Đấu nối từ tuyến cáp 22kV đi nổi trên đường số 8 Khu công nghiệp VSIP II kéo về cấp điện cho khu quy hoạch.

- Xây dựng bổ sung tuyến cáp 22kV trên đường D6 đấu nối mạch 480- Mapletree và tuyến 22kV trên đường D10 đấu nối mạch 471-Hòa Bình từ Đường Dân Chủ vào cấp điện cho khu quy hoạch.

- Đường dây 22kV:

- Cáp được sử dụng cáp ngầm chuyên dụng cách điện XLPE  Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185mm2, 3x70mm2

- Tại các vị trí rẽ nhánh bố trí các tủ RMU cắt trung thế.

- Đường dây 0,4kV:

- Đường dây 0,4kV đi ngầm: cáp được sử dụng là cáp ngầm chuyên dụng 0,4kV CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120mm2+1x70mm2 cho tuyến chính và 0,4kV CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95mm2+1x50mm2 cho tuyến nhánh.

- Đường dây chiếu sáng.

- Dây dẫn được chọn là loại cáp ngầm 0,4kV CU/XLPE/PVC-4x16mm2 cho tuyến chính và 0,4kV CU/ XLPE/PVC-4x11mm2 cho tuyến nhánh. Cáp được rải dọc tuyến luồn trong ống PVC. Dây CCV 2x2,5mm2 dùng đấu nối thiết bị điều khiển tại các tủ điều khiển chiếu sáng và từ hộp nối dây lên đèn.

- Tại các vị trí rẽ nhánh vào cột điện chiếu sáng đặt 1 hộp domino tại các bản điện thân trụ. Mỗi đèn có 1 CB 5A bảo vệ sơ cấp. Không cho phép nối dây cấp nguồn cho đèn và cho tủ trong ống bảo vệ ngầm.

- Cáp ngầm chiếu sáng đấu vào hộp domino bằng các đầu cosse ép đồng phù hợp.

- Cột chiếu sáng:

- Vì khu vực phải bố trí chiếu sáng nội bộ nên khoảng cách các cột đèn nằm trong khoảng từ 20 đến 40 mét tùy theo bó vỉa quy hoạch.

- Cột đèn chiếu sáng giao thông được chọn loại trụ thép cao 7m- 10m, cần đèn loại 1 cần.

- Cột đèn bao gồm cả cần đèn, dây dẫn từ hộp nối cáp domino lên đèn là loại cáp đồng bọc 600V-CVV 2x2,5mm2.

- Tại mỗi vị trí cột đèn chiếu sáng lắp 1 bộ tiếp địa cho chân cột .

- Đèn chiếu sáng giao thông dùng loại đèn LED, công suất 70-100W, loại đèn này có ưu điểm công suất tiêu thụ điện thấp nhưng cung cấp độ chiếu sáng cao so với đèn cao áp cổ điển, ngoài ra đèn này còn có tuổi thọ cao.

- Móng trụ đèn đơn có móng bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2, tiết diện ngang 0,6x0,6m, chiều cao móng 1,1m.

Tổng công suất cấp điện của toàn khu Dự án là: 6.872,81 KVA

d. Hệ thống cây xanh

- Quy mô: 2,59ha.

- Chức năng: Các chức năng trong công viên gồm vườn hoa, đường dạo, sân chơi trẻ em, sân thể thao, sân tập thể dục, quảng trường nhỏ.

- Tại các điểm tiếp cận, các lối vào khu công viên ở, tại các nút giao thông, được khai thác để bố trí các công trình kiến trúc đặc biệt, trang trí với hình thức kiến trúc phong phú, phù hợp.

- Khu vực này được thiết kế có nhiều cây cối, hoa cỏ nhiều mầu sắc, kết hợp với hệ thống đèn chiếu sáng, tiện ích đô thị, bố trí nhiều đường dạo, sân thể thao,...tạo nên khu vui chơi giải trí lý tưởng cho người dân địa phương, là điểm dừng trong khu đô thị. Do đặc điểm trải dài theo suối Cái nên các khoảng tiếp cận được chia làm 3 khoảng để tạo nhiều lối tiếp cận.

- Phía Bắc phần công viên giáp đường đi Khu công nghiệp VSIP II tạo lối tiếp cận bẳng các mảng lớn . Không gian này được thiết kế có khoảng lùi tạo nơi giao lưu, đi lại thích hợp. Tiếp theo là đến các không gian chuyển tiếp: cây xanhm đường dạo và sân thể thao, phục vụ chung cho toàn bộ dân cư trong một ô phố, một nhóm nhà nhất định. Những không gian này được thiết kế chi tiết với ghế ngồi, gách lát, hoa cỏ, đèn chiếu sáng, tạo nên một không gian thân thiện cho người dân.

- Phía cuối đường K5A tạo lối tiếp cận là một quảng trường mở, tạo điểm nhấn cho toàn khu công viên.

- Mảng cây xanh giữa khu khép kín giữa khu 2 và khu 3( giữa hai đường K3C và đường K4A) là dải đi bộ với cây xnah cảnh quan hấp dẫn. Lối đi bộ được kết thúc bằng mảng sân tạo hình hoa sen trên mặt bằng, với các loại cây hoa nhiều màu sắc. Liên tiếp đến cuối công viên là sân chơi thể thao và gò đồi được tạo hình bên cạnh suối tạo cảnh quan hấp dẫn.

e. Hệ thống cấp nước

- Nguồn nước:

- Theo quyết định phê duyệt sử dụng nguồn cấp nước khu quy hoạch đấu nấu từ đường ống D300mm và D250mm hiện hữu trên đường D2 của KCN VSIP II. (Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 11/09/2014 của UBND thành phố Thủ Dầu Một.)

- Điều chỉnh: Dọc tuyến đường Dân Chủ phía Nam khu vực quy hoạch có tuyến ống cấp nước hiện hữu D600mm và dọc tuyến đường Tạo Lực 2 có tuyến ống cấp nước D800mm hiện hữu đảm bảo nhu cầu cấp nước cho toàn khu vực và  tránh thi công ống cấp nước băng qua hệ thống Suối Cái hiện hữu sẽ khó khăn khi thi công và không đảm bảo an toàn khi cấp nước. Nên theo đồ án quy hoạch điều chỉnh sẽ lấy nguồn cấp nước lại từ 2 ống cấp nước D600mm và D800mm hiện hữu của Công ty cổ phần nước - môi trường Bình Dương.

- Nhu cầu cấp nước:

Tổng lượng nước cấp lớn nhất cần cho Dự án là 2.739 m3/ngày đêm (trình bày bên dưới tại Bảng 1.8. Thống kê nhu cầu sử dụng nước của Dự án).

- Giải pháp cấp nước

- Việc cấp nước cho khu nhà ở tái định cư đòi hỏi ngày càng cao cả về chất lượng, độ bền và tính kinh tế. Đồng thời phải tuân thủ theo qui định của các ngành liên quan như phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, đường ống lắp đặt phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Tại điểm đấu nối giữa đường ống cấp nước đến với mạng lưới ống phân phối của khu nhà ở tái định cư sẽ lắp đặt Van khống chế và thiết bị điều chỉnh lưu lượng giữa đường ống cấp nước chuyền tải với các nhánh trong khu nhà ở tái định cư.

- Tại các vị trí có hai tuyến ống trở lên nối với nhau phải bố trí các van khóa để có thể cách ly khi cần thiết.

- Tại các điểm cao nhất trên tuyến ống phải bố trí van xả khí và các điểm thấp nhất phải bố trí van xả cặn.

- Những nơi ống đi qua đường phải lắp đặt ống lồng bên ngoài (ống kim loại) và đệm cát trên lưng cũng như dưới đáy ống.

- Ống phải đặt với độ sâu chôn ống tối thiểu theo qui định để có thể hạn chế chấn động từ trên mặt đất truyền xuống. Khoảng cách ống đến chân các công trình ngầm (đường điện, cống thóat nước) phải đảm bảo khoảng cách an toàn cho phép.

- Mạng lưới đường ống cấp nước:

- Mạng lưới ống bố trí dạng vòng và kết hợp cụt đảm bảo cấp nước an toàn và liên tục cho người dân.

- Mạng lưới cấp nước kết hợp giữa cấp nước sinh hoạt và cứu hỏa, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho việc cấp nước.

- Giữ nguyên mạng lưới cấp nước khu nhà ở tái định cư phía Bắc khu quy hoạch theo Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 11/09/2014 của UBND thành phố Thủ Dầu Một.

- Điều chỉnh mạng lưới khu vực phía Nam khu quy hoạch theo Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh.

- Thiết kế mạng vòng cấp nước cho khu quy hoạch sử dụng ống 110mm, 160mm, 200mm.

- Độ sâu chôn ống tối thiểu là 0,70m kể đến đỉnh ống so với cao độ hoàn thiện.

- Ống cấp nước dùng ống HDPE.

- Phụ tùng thiết bị dùng phụ tùng gang.

- Lưu lượng nước chữa cháy qcc=15l/s cho một đám cháy cố định trong 3giờ. Số lượng đám cháy xảy ra đồng thời một lúc là 1 đám cháy. Áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước chữa cháy phải đảm bảo ≥10m.

- Trên mạng lưới cấp nước, bố trí các trụ cứu hoả D100mm dọc theo các tuyến đường có khoảng cách tối đa 120m.

1.2.4. Các hạng mục, công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

Hệ thống thoát nước mưa và nước bẩn được xây dựng riêng biệt.

- Hệ thống thoát nước mưa:

- Nguồn tiếp nhận

- Nước mưa trong khu vực được tập trung thoát ra hệ thống suối Cái hiện hữu nằm ở phía Đông khu vực quy hoạch, qua 4 cửa xả.

- Giải pháp thiết kế

- Giữ nguyên hệ thống cống hiện hữu khu vực tái định cư phía Bắc khu quy hoạch đã triển khai xây dựng theo Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 11/09/2014 của UBND thành phố Thủ Dầu Một.

- Xây dựng mới các tuyến cống và hố ga thoát nước mưa dọc theo các tuyến đường giao thông theo quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh.

- Kích thước cống chủ yếu: D500mm, D600mm, D800mm, D1000mm, D1200mm, D1500mm, D1800mm, D2000mm

- Hệ thống thoát nước thải:

- Nguồn tiếp nhận:

Giai đoạn đầu: Toàn bộ nước thải của khu vực quy hoạch sẽ được thu gom vào mạng lưới thoát nước thải riêng biệt đường kính D300mm, D400mm sau đó tại điểm thu gom nước thải cuối cùng sẽ được dẫn về tuyến cống thoát nước thải hiện hữu D400mm trên tuyến đường Dân Chủ. Sau đó được chuyển về trạm xử lý nước thải trong khu công nghiệp Vsip II với công suất trạm 41,500 m3/ngày đêm. Nước thải sau khi qua xử lý đạt tiêu chuẩn ghi ở cột A-QCVN 04:2011/BTNMT sẽ xả ra hệ thống suối Cái.

Giai đoạn dài hạn: Nước thải toàn bộ của Dự án sẽ dẫn về trạm xử lý nước thải của Khu nhà ở, tái định cư Hòa Phú (tiếp giáp phía Nam dự án với diện tích 14,3991 ha) với lượng nước thải ước tính phát sinh thu về là 488 m3/ngày.đêm. Tổng nước thải về trạm xử lý nước thải là 1.876 m3/ngày.đêm + 488 m3/ngày.đêm = 2.364 m3/ngày.đêm. Với k =1,2, vậy lượng nước thải phát sinh với hệ số không điều hòa là 2.837 m3/ngày.đêm. Trạm xử lý nước thải của Khu nhà ở, tái định cư Hòa Phú công suất 2.900 m3/ngày.đêm.

- Giải pháp thiết kế

- Giữ nguyên mạng lưới thoát nước thải hiện hữu khu vực tái định cư phía Bắc khu quy hoạch.

- Điều chỉnh mạng lưới khu vực phía Nam khu quy hoạch theo Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh kết nối đồng bộ với mạng lưới hiện hữu phía Bắc khu quy hoạch.

- Nước thải trong khu vực nghiên cứu sau khi đi qua bể phốt xử lý cục bộ tại các công trình được thoát ra hệ thống thoát nước thải riêng biệt ở bên ngoài có kích thước cống: D300mm, D400mm.

- Chiều sâu chôn cống điểm đầu tối thiểu là 0,70m.

- Hệ thống đường cống thoát nước bao gồm các cỡ đường kính D300mm, D400mm. Độ dốc tối thiểu 1/D. Các đoạn đường có độ dốc lớn, độ dốc ống bám sát với độ dốc đường giao thông và địa hình khu vực.

- Trên mạng lưới thoát nước thải bố trí các hố ga trung chuyển và lắng cặn, các hố ga xây BTCT, đáy và nắp hố ga bằng BTCT, khoảng cách các hố ga phụ thuộc vào đường kính thoát nước và tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam

- Lưu lượng nước thải phát sinh của Dự án:

- Lưu lượng nước thải được tính toán dựa vào lưu lượng nước cấp cho các nhu cầu sử dụng nước của Dự án. Lưu lượng nước thải chảy vào hệ thống thoát nước lấy bằng 100% lưu lượng nước cấp cho các nhu cầu sinh hoạt.

- Tổng lượng nước thải phát sinh dự án là 1.876 m³/ngày đêm (trình bày bên dưới tại Bảng 1.9 Bảng tổng hợp lưu lượng nước thải của Dự án).

- Công trình xử lý nước thải

- Giai đoạn đầu: Nước thải hiện tại của dự án được đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Vsip II do Công ty Liên đoàn TNHH KCN Việt Nam- Singapore đầu tư xây dựng.

- Giai đoạn dài hạn: Nước thải KDC Hòa Phú và KDC Hòa Lợi sẽ được thu gom về trạm xử lý nước thải KDC Hòa Phú sau khi xây dựng xong với với công suất 2.900 m3/ngày.đêm.

- Công trình xử lý khí thải: không có

- Công trình lưu giữ CTR và CTNH

Chất thải rắn phát sinh từ các căn hộ sẽ được khuyến khích phân loại tại nguồn các loại chất thải rắn hữu cơ dễ phân hủy, chất thải rắn tái chế, chất thải rắn nguy hại và chất thải rắn còn lại.

Các thùng đựng rác thải, CTR sẽ được phân bố đều. đảm bảo bán kính phục vụ. đồng thời sử dụng công nghệ hiện đại để thu gom rác. Đặc biệt là công nghệ hút chân không. Các thiết bị chứa và vận chuyển rác được thiết kế cho phù hợp với thẩm mỹ chung.

CTR trong khu vực được thu gom hàng ngày, Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu gom chất thải rắn, thu gom hằng ngày. Đơn vị thu gom sẽ vận chuyển CTR đến khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương.

CTNH sẽ được nhân viên khu thương mại dịch vụ, người dân các căn hộ tự lưu giữ, định kỳ 3-6 tháng sẽ được tập kết trước cửa để đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định trong ngày, không tập trung lưu trữ.

- Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố

Trang bị hệ thống PCCC cho các công trình theo đúng yêu cầu và quy định của các cơ quan quản lý chức năng.

Tổ chức các buổi diễn tập PCCC cho Dự án theo định kỳ.

Đường nội bộ được thiết kế rộng, đảm bảo xe chữa cháy ra vào dễ dàng.

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.

Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước.

1.2.5 Sự phù hợp của địa điểm thực hiện Dự án với các quy định pháp luật và các quy hoạch phát triển

Tính chất và mục tiêu của Dự án là khu nhà ở tái định cư, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, công nhân tại phường Hòa Phú, các KCN xung quanh và các khu vực lân cận. Đáp ứng nhu cầu về mặt phát triển đô thị, hình thành một khu đô thị đáp ứng đầy đủ những chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật nhà nước ban hành và phù hợp với tính chất của một khu nhà ở tái định cư.

Vị trí địa điểm thực hiện dự án hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật và các quy hoạch phát triển có liên quan, như:

- Các quy hoạch cấp trên có liên quan đến khu vực dự án bao gồm:

- Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/2000) Khu Nhà ở, tái định cư Hòa Lợi trên địa bàn xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 6355/QĐ-UBND ngày 23/12/2009

- Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường các Dự án Khu nhà ở, tái định cư của Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 16/04/2009.

- Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở, tái định cư Hòa lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một tại Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 11/09/2014.

- Quyết định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở, tái định cư Hòa lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một tại Quyết định số7594/QĐ-UBND ngày 29/12/2017.

Như vậy, Khu nhà ở, tái định cư Hòa Lợi được đầu tư xây dựng hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch sử dụng đất, với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của phường Hòa Phú nói riêng và thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nói chung.

1.3. NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN

1.3.1. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu trong giai đoạn xây dựng

Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình xây dựng Dự án được trình bày trong bảng sau:

##### Bảng 1. 5. Khối lượng nguyên vật liệu, thiết bị cần thiết cho thi công xây dựng công trình

| STT | Tên vật liệu | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cát | Tấn | 50.298 |
| 2 | Gạch | Tấn | 7.628 |
| 3 | Đá 1x2; đá 4x6 | Tấn | 483.978 |
| 4 | Xi măng | Tấn | 23.669 |
| 5 | Bê tông thương phẩm | Tấn | 143.167 |
| 6 | Thép tròn | Tấn | 19.524 |
| 7 | Cốt pha thép định hình | Tấn | 69 |
| 8 | Gỗ ván các loại | Tấn | 98 |
| 9 | Bả bột | Tấn | 83 |
| 10 | Sơn nước | Tấn | 37 |
| 11 | Sơn dầu | Tấn | 3 |
| 12 | Cọc D400 | Tấn | 18.726 |
| 13 | Que hàn |  | 3 |
| 14 | Bê tông nhựa nóng |  | 43.974 |
|  | Tổng |  | 791.257 |

(Nguồn: Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore, 03/2022)

1.3.2. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu trong quá trình hoạt động

- Nhu cầu sử dụng điện

Nguồn cung cấp:

- Cấp điện từ trạm biến áp 110/22kV 2x63MVA trong KCN VSIP II.

Nhu cầu sử dụng:

Lượng điện năng tiêu thụ cho các mục đích sau:

##### Bảng 1. 6. Thống kê nhu cầu sử dụng điện của Dự án

| Phụ tải |  | Số liệu |  | Chỉ tiêu |  | Ptt | Pmax=k x Ptt - Hệ số đồng thời : Sinh hoạt k=0,9 ; Chiếu sáng k=1 | Smax= Pmax/Cosφ; cosφ=0,9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giá trị | Đơn vị tính | Po | Đơn vị tính |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (kW) | (kW) | (kVA) |  |
| BIỆT THỰ | G-BT1 | 16 | Căn | 5 | kW/hộ | 80,00 | 72,00 | 80,00 |  |
|  | G-BT2 | 20 | Căn | 5 | kW/hộ | 100,00 | 90,00 | 100,00 |  |
|  | G-BT3 | 31 | Căn | 5 | kW/hộ | 155,00 | 139,50 | 155,00 |  |
|  | G-BT4 | 30 | Căn | 5 | kW/hộ | 150,00 | 135,00 | 150,00 |  |
|  | G-BT5 | 20 | Căn | 5 | kW/hộ | 100,00 | 90,00 | 100,00 |  |
|  | G-BT6 | 20 | Căn | 5 | kW/hộ | 100,00 | 90,00 | 100,00 |  |
|  | G-BT7 | 34 | Căn | 5 | kW/hộ | 170,00 | 153,00 | 170,00 |  |
|  | G-BT8 | 16 | Căn | 5 | kW/hộ | 80,00 | 72,00 | 80,00 |  |
|  | G-BT9 | 16 | Căn | 5 | kW/hộ | 80,00 | 72,00 | 80,00 |  |
|  | G-BT10 | 32 | Căn | 5 | kW/hộ | 160,00 | 144,00 | 160,00 |  |
|  | G-BT11 | 32 | Căn | 5 | kW/hộ | 160,00 | 144,00 | 160,00 |  |
|  | G-BT12 | 20 | Căn | 5 | kW/hộ | 100,00 | 90,00 | 100,00 |  |
|  | G-BT13 | 20 | Căn | 5 | kW/hộ | 100,00 | 90,00 | 100,00 |  |
|  | G-BT14 | 20 | Căn | 5 | kW/hộ | 100,00 | 90,00 | 100,00 |  |
|  | G-BT15 | 16 | Căn | 5 | kW/hộ | 80,00 | 72,00 | 80,00 |  |
|  | G-BT16 | 16 | Căn | 5 | kW/hộ | 80,00 | 72,00 | 80,00 |  |
|  | G-BT17 | 16 | Căn | 5 | kW/hộ | 80,00 | 72,00 | 80,00 |  |
| LIÊN KẾ | G-01 | 59 | Căn | 3 | kW/hộ | 177,00 | 159,30 | 177,00 |  |
|  | G-02 | 54 | Căn | 3 | kW/hộ | 162,00 | 145,80 | 162,00 |  |
|  | G-03 | 55 | Căn | 3 | kW/hộ | 165,00 | 148,50 | 165,00 |  |
|  | G-04 | 42 | Căn | 3 | kW/hộ | 126,00 | 113,40 | 126,00 |  |
|  | G-05 | 51 | Căn | 3 | kW/hộ | 153,00 | 137,70 | 153,00 |  |
|  | G-06 | 54 | Căn | 3 | kW/hộ | 162,00 | 145,80 | 162,00 |  |
|  | G-07 | 46 | Căn | 3 | kW/hộ | 138,00 | 124,20 | 138,00 |  |
|  | G-08 | 54 | Căn | 3 | kW/hộ | 162,00 | 145,80 | 162,00 |  |
|  | G-09 | 37 | Căn | 3 | kW/hộ | 111,00 | 99,90 | 111,00 |  |
|  | G-10 | 54 | Căn | 3 | kW/hộ | 162,00 | 145,80 | 162,00 |  |
|  | G-11 | 3 | Căn | 3 | kW/hộ | 9,00 | 8,10 | 9,00 |  |
|  | G-12 | 27 | Căn | 3 | kW/hộ | 81,00 | 72,90 | 81,00 |  |
|  | G-13 | 3 | Căn | 3 | kW/hộ | 9,00 | 8,10 | 9,00 |  |
|  | G-14 | 27 | Căn | 3 | kW/hộ | 81,00 | 72,90 | 81,00 |  |
|  | G-15 | 54 | Căn | 3 | kW/hộ | 162,00 | 145,80 | 162,00 |  |
|  | G-16 | 34 | Căn | 3 | kW/hộ | 102,00 | 91,80 | 102,00 |  |
|  | G-17 | 36 | Căn | 3 | kW/hộ | 108,00 | 97,20 | 108,00 |  |
|  | G-34 | 74 | Căn | 3 | kW/hộ | 222,00 | 199,80 | 222,00 |  |
|  | G-35 | 16 | Căn | 3 | kW/hộ | 48,00 | 43,20 | 48,00 |  |
|  | G-36 | 16 | Căn | 3 | kW/hộ | 48,00 | 43,20 | 48,00 |  |
|  | G-37 | 16 | Căn | 3 | kW/hộ | 48,00 | 43,20 | 48,00 |  |
|  | G-38 | 16 | Căn | 3 | kW/hộ | 48,00 | 43,20 | 48,00 |  |
|  | G-39 | 32 | Căn | 3 | kW/hộ | 96,00 | 86,40 | 96,00 |  |
|  | G-40 | 32 | Căn | 3 | kW/hộ | 96,00 | 86,40 | 96,00 |  |
|  | G-41 | 37 | Căn | 3 | kW/hộ | 111,00 | 99,90 | 111,00 |  |
|  | G-42 | 74 | Căn | 3 | kW/hộ | 222,00 | 199,80 | 222,00 |  |
|  | G-43 | 62 | Căn | 3 | kW/hộ | 186,00 | 167,40 | 186,00 |  |
|  | G-44 | 16 | Căn | 3 | kW/hộ | 48,00 | 43,20 | 48,00 |  |
|  | G-45 | 16 | Căn | 3 | kW/hộ | 48,00 | 43,20 | 48,00 |  |
|  | G-46 | 32 | Căn | 3 | kW/hộ | 96,00 | 86,40 | 96,00 |  |
|  | G-47 | 32 | Căn | 3 | kW/hộ | 96,00 | 86,40 | 96,00 |  |
|  | G-48 | 12 | Căn | 3 | kW/hộ | 36,00 | 32,40 | 36,00 |  |
|  | G-49 | 6 | Căn | 3 | kW/hộ | 18,00 | 16,20 | 18,00 |  |
|  | G-50 | 4 | Căn | 3 | kW/hộ | 12,00 | 10,80 | 12,00 |  |
|  | G-51 | 4 | Căn | 3 | kW/hộ | 12,00 | 10,80 | 12,00 |  |
|  | G-52 | 6 | Căn | 3 | kW/hộ | 18,00 | 16,20 | 18,00 |  |
|  | G-53 | 12 | Căn | 3 | kW/hộ | 36,00 | 32,40 | 36,00 |  |
|  | G-54 | 36 | Căn | 3 | kW/hộ | 108,00 | 97,20 | 108,00 |  |
|  | G-55 | 36 | Căn | 3 | kW/hộ | 108,00 | 97,20 | 108,00 |  |
|  | G-56 | 62 | Căn | 3 | kW/hộ | 186,00 | 167,40 | 186,00 |  |
| Đất giáo dục |  | 586 | học sinh | 0,2 | kW/học sinh | 117,20 | 105,48 | 117,20 |  |
| Đất công trình công cộng |  | 860,28 | m² | 30 | W/m² sàn | 25,81 | 23,23 | 25,81 |  |
| Đất thương mại dịch vụ |  | 2.769,84 | m² | 30 | W/m² sàn | 83,10 | 74,79 | 83,10 |  |
| Đất công viên cây xanh |  | 76.235,70 | m² | 10 | kW/ha | 76,24 | 68,61 | 76,24 |  |
| Đèn chiếu sáng giao thông |  | 483,00 | Bộ | 100 | W/đèn led | 48,30 | 48,30 | 53,67 |  |
| Dự phòng 10% |  |  |  |  |  | 624,26 | 562,32 |  | 624,80 |  |
| Tổng công suất |  |  |  |  |  | 6.866,90 |  |  | 6.872,81 |  |

(Nguồn: Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore, 03/2022)

Tổng công suất cấp điện của toàn khu Dự án là: 20.960,3 KVA.

- Nhu cầu sử dụng nước

- Nguồn cung cấp:

Nguồn cấp nước sử dụng từ 2 ống cấp nước D600mm dọc tuyến đường Dân Chủ phía Nam dự án và D800mm hiện hữu dọc tuyến đường Tạo Lực 2  của Công ty cổ phần nước - môi trường Bình Dương

- Nhu cầu sử dụng:

Nhu cầu sử dụng nước cho toàn Dự án sau khi điều chỉnh được thể hiện qua bảng sau:

##### Bảng 1.7. Thống kê nhu cầu sử dụng nước của Dự án

| STT | Hạng mục | Tiêu chuẩn cấp nước | Quy mô (người) | Lưu lượng nước cấp (m3/ngày) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Căn hộ ở (2.735 căn hộ) | 200 (lít/người.ngày) | 9119 | 1.824 | TCXDVN 33:2006 |
| 2 | Thương mại dịch vụ | 2 (lít/m2 sàn) | 2.769,84 m2 sàn | 6 | QCVN 01:2021/BXD |
| 3 | Trường mẫu giáo |  |  | 46 |  |
| 3.1 | Số trẻ | 75 (lít/cháu/ngày) | 587 | 44 | TCVN 4513:1998 |
| 3.2 | Giáo viên | 45 (lít/người.ngày) | 44 | 2 | - 35 trẻ/lớp, 1 lớp 2 cô + 10 cô - Theo TCVN 4513:1998 |
| Tổng nước cấp cho sinh hoạt |  | (1) + (2) + (3) |  | 1.876 |  |
| 4 | Công viên cây xanh | 3 (lít/m2/ngày.đêm) | 76.235,70 m2 | 229 | QCVN 01:2021/BXD |
| 5 | Nước rửa đường | 0,4 (lít/m2/ngày.đêm) | 226.422,40 m2 | 91 | QCVN 01:2021/BXD |
| 6 | Nước rò rỉ, dự phòng | 10% x (1+2+3+4+5) |  | 219 |  |
| Tổng lưu lượng nước cấp (Chưa tính nước PCCC) |  |  |  | 2.414 |  |
| 7 | Nước PCCC | 15 lít/s | 2 đám cháy/3h | 324 |  |
| Tổng cộng |  |  |  | 2.739 |  |

Như vậy:

- Tổng lượng nước cấp sinh hoạt (không bao gồm nước tưới cây, rửa đường, rò rỉ, nước PCCC) là 1.876 m3/ngày.đêm

- Tổng lượng nước cấp trung bình hàng ngày (không bao gồm nước PCCC) là 2.414 m3/ngày.đêm.

Tổng nhu cầu sử dụng nước cấp cần thiết lớn nhất cho Dự án (khi xảy ra sự cố cháy) ước tính 2.739 m3/ngày đêm

- Nhu cầu xả thải

Nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án được tính bằng 100% nước cấp và được thể hiện trong bảng sau:

##### Bảng 1.8. Bảng tổng hợp lưu lượng nước thải của Dự án

| Stt | Đối tượng thải nước | Nước cấp (m3/ngày.đêm) | Tiêu chuẩn | Lưu lượng (m3/ ngày.đêm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Căn hộ ở | 1.824 | 100% Qsh | 1.824 |
| 2 | Thương mại dịch vụ | 6 | 100% Qtm | 6 |
| 3 | Trường mẫu giáo | 46 | 100% Qgd | 46 |
| Tổng lưu lượng nước thải |  |  |  | 1.876 |

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh cần xử lý lấy bằng 100% lượng nước cấp (không tính nước tưới cây, rửa đường và PCCC) là 1.876 m3/ngày.

Giai đoạn hiện tại: Dự án không xây dựng trạm xử lý nước thải, toàn bộ nước thải của dự án sẽ được thu gom vào mạng lưới thoát nước thải riêng biệt đường kính D300mm, D400mm sau đó tại điểm thu gom nước thải cuối cùng sẽ được dẫn về tuyến cống thoát nước thải hiện hữu D400mm trên tuyến đường Dân Chủ. Sau đó được chuyển về trạm xử lý nước thải trong khu công nghiệp Vsip II với công suất trạm 11.000 m3/ngày đêm do Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore đầu tư xây dựng. Nước thải sau khi qua xử lý đạt tiêu chuẩn ở cột A, QCVN 40-2011/BTNMT sẽ xả ra kênh Hòa Lợi, rồi ra hệ thống suối Cái.

Giai đoạn dài hạn: Nước thải toàn bộ của Dự án sẽ dẫn về trạm xử lý nước thải của Khu nhà ở, tái định cư Hòa Phú (tiếp giáp phía Nam dự án với diện tích 14,3991 ha) với lượng nước thải ước tính phát sinh thu về là 488 m3/ngày.đêm. Tổng nước thải về trạm xử lý nước thải là 1.876 m3/ngày.đêm + 488 m3/ngày.đêm = 2.364 m3/ngày.đêm. Với k =1,2, vậy lượng nước thải phát sinh với hệ số không điều hòa là 2.837 m3/ngày.đêm. Trạm xử lý nước thải của Khu nhà ở, tái định cư Hòa Phú công suất 2.900 m3/ngày.đêm.

d. Nhu cầu sử dụng các loại nhiên liệu, hóa chất

Trong giai đoạn Dự án, nhu cầu nhiên liệu, hóa chất gồm:

- Nhu cầu Gas sử dụng cho khu căn hộ

Nhu cầu sử dụng gas trung bình là 1,5 kg/người/tháng (Số liệu khảo sát thị trường của PetroVietnam, 2014). Lượng gas tiêu thụ cho hoạt động nấu nướng tại các căn hộ của Dự án vào khoảng 9.119 người x 1,5kg/người/tháng = 136.78,5 kg/tháng = 456 kg/ngày (trong đó: số cư dân căn hộ là 9.119 người).

Và lượng gas tiêu thụ trung tâm thương mại, ước tính khoảng 15% lượng gas tiêu thụ tại các khu nhà ở. Như vậy lượng gas sử dụng bình quân tại nhà trẻ, trung tâm thương mại khoảng 68,4 kg/h.

Ngoài ra, tại mỗi căn hộ sẽ sử dụng một số loại hóa chất như chất tẩy rửa, chất diệt côn trùng…

- Nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón chăm sóc cảnh quan

Khi dự án đi vào hoạt động, hóa chất sử dụng chủ yếu bao gồm phân bón, thuốc BVTV cho cây xanh. Ước tính Thuốc bảo vệ thực vật sử dụng 50kg/năm và phân bón sử dụng khoảng 150kg/năm.

1.3.3 Danh mục máy móc, thiết bị của Dự án

Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình xây dựng Dự án được trình bày trong bảng sau:

##### Bảng 1.9. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình xây dựng Dự án

| STT | Loại thiết bị thi công | Công suất | Đơn vị tính | Số lượng | Nước sản xuất | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cần trục ô tô | Sức nâng 10 tấn | Cái | 1 | Korea, Japan | Mới 85% |
|  | Máy khoan cọc nhòi | > 200kNm | Cái | 2 | Korea | Mới 85% |
|  | Máy san | 110CV | Cái | 5 | Korea | Mới 85% |
|  | Máy đào | 0,8 m3 | Cái | 3 | Kobelco | Mới 85% |
|  | Máy đầm | 16 tấn | Cái | 2 | USA | Mới 85% |
|  | Máy ủi | 110CV | Cái | 2 | Sakai | Mới 85% |
|  | Ô tô tưới nước | 5 m3 | Cái | 3 | Korea | Mới 85% |
|  | Máy rải đá | 50 - 60 m3/h | Cái | 4 | Taiwan | Mới 85% |
|  | Xe lu | 16 tấn | Cái | 3 | Taiwan | Mới 85% |
|  | Máy cắt | 5 KW | Cái | 3 | USA | Mới 85% |
|  | Máy hàn | 23 KW | Cái | 3 | Taiwan | Mới 85% |
|  | Máy nén khí | - | Cái | 1 | Taiwan | Mới 85% |
|  | Máy trộn | 250 lít, 500 lít và 80 lít | Cái | 5 | Korea | Mới 85% |

(Nguồn: Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore)

1.4. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH

Trong quá trình vận hành Dự án, Chủ dự án có trách nhiệm trong việc duy tu, bảo dưỡng hạ tầng, quản lý công trình, chăm sóc mảng xanh, quản lý công tác bảo vệ môi trường,... Một số quy trình vận hành cơ bản tại Dự án:

- Trồng, chăm sóc cây xanh:

- Trồng dặm cây chết.

- Tưới nước: dùng xe bồn chạy dọc các hành lang cây xanh để tưới, tưới 1 lần/ngày hoặc tùy theo cường độ nắng.

- Bón phân: bón phân hữu cơ, vô cơ xen kẽ nhau (2 lần/năm).

- Cắt tỉa: cắt tỉa tạo form dáng cây 1 lần/tháng.

- Phun thuốc trừ sâu cây xanh (phun 2- 4 đợt/năm).

- Thay đất bồn hoa: 1-2 lần/năm.

- Duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật bao gồm:

- Duy tu, bảo dưỡng hệ thống cấp, thoát nước: thay đường ống hư hỏng, bể, nạo vét hố ga 1 lần/năm.

- Duy tu, bảo dưỡng đèn chiếu sáng: thay các bóng đèn công cộng hư hỏng 2 lần/năm.

- Duy tu, bảo dưỡng các hạng mục khác: theo tần suất phù hợp, khuyến cáo của nhà sản xuất

- Quản lý các khu nhà ở tái định cư, khu nhà ở liên kế, biệt thự, khu thương mại- dịch vụ, công cộng.

Trong giai đoạn hoạt động sẽ thành lập Ban quản lý dự án để trực tiếp điều hành các hoạt động của Dự án, bao gồm:

- Thường xuyên bảo dưỡng, duy tu hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước mưa, thoát nước thải,..).

- Ký hợp đồng với các dịch vụ (bảo vệ, vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác).

Tổ chức quản lý của Dự án trong quá trình hoạt động được minh họa trong sơ đồ sau:

Chủ đầu tư

Ban quản lý KDC

Phụ trách môi trường

Phụ trách quản lý xây dựng, hạ tầng, bảo trì

Hình 1.7. Sơ đồ tổ chức quản lý dự án.

1.5. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG

1.5.1. Biện pháp thi công

- Công tác chuẩn bị chính trước khi thi công dự án

- Bố trí nhà chờ ban điều hành công trường.

- Bố trí bãi tập kết vật liệu, bãi tập kết xe máy.

- Tập kết thiết bị, máy móc, nhân lực.

- Khảo sát, lập thiết kế thi công và trình duyệt tổ chức thi công chi tiết, trình để chấp thuận vật liệu thi công chính và tập kết vật liệu.

- Các công tác khác: biển báo thông tin công trường,…

- Ngoài các công tác nên trên nhà thầu sẽ tiến hành một số công tác khác nhằm phục vụ cho công tác thi công:

- Liên hệ với chính quyền địa phương nơi đơn vị thi công đóng quân trên địa bàn để đăng ký tạm trú tạm vắng quân số thi công và cam kết bảo đảm an ninh trật tự với chính quyền địa phương.

- Lắp dựng biển báo công trình, công trường, biển báo thi công.

- Lắp đặt điện thoại máy fax cho ban điều hành, văn phòng tư vấn, Chủ đầu tư, các Đội thi công…

- Quy trình thi công

Quy trình thi công dự án bao gồm các công đoạn sau:

Định vị công trình

Chuẩn bị mặt bằng thi công

Tiếp nhận vật tư

Xử lý nền móng

Thi công phần móng

Thi công phần thân

Thi công mái

Thi công hệ thống điện, nước, lan can, chống thấm, cửa, tay vịn,…

Hoàn thiện nhà: trát tường, lát nền, ốp tường, trần, lắp cửa,…

Thi công hạ tầng kết nối với bên ngoài

Khí thải, CTR

Khí thải

Khí thải, CTR, nước thải

Khí thải, CTR, nước thải

Khí thải, CTR, nước thải

Khí thải, CTR, nước thải

Khí thải, CTR, nước thải

Khí thải, CTR, nước thải

Khí thải, CTR, nước thải

Hình 1.8. Sơ đồ quy trình thi công

1.5.2. Biện pháp thi công chi tiết, phương án cơ bản xây dựng công trình

- Chuẩn bị thi công

- Công tác nhận bàn giao mặt bằng và tim mốc công trình

- Xác nhận và bàn giao trên thiết kế và trên hiện trường.

- Các mốc tọa độ, cao độ thiết kế cơ sở.

- Lập biên bản bàn giao.

- Trình tự bàn giao mặt bằng, tim, mốc:

- Bàn giao trên bản vẽ thiết kế.

- Bàn giao ngoài thực địa.

- Số lượng công nhân:

- Dự kiến số lượng công nhân tập trung tối đa tại công trường trong giai đoạn xây dựng Dự án khoảng 100 người bao gồm các kỹ sư, công nhân tay nghề bậc cao của các nhà thầu.

- Nhà thầu tổ chức bố trí các công trình tạm (văn phòng, nhà vệ sinh di động, kho chứa chất thải,...) trên công trường phục vụ nhu cầu thi công và nhu cầu sinh hoạt của người lao động, không tổ chức lán trại cho công nhân lưu trú tại công trường. Ban đêm chỉ bố trí bảo vệ để trực công trường.

- Lao động được tập huấn về an toàn lao động trên công trường, phòng chống cháy nổ trước khi làm việc tại công trường và có kiểm tra định kỳ.

- Công tác tổ chức kho bãi, khu văn phòng:

Nhà thầu lựa chọn vị trí thích hợp cho việc điều hành thi công, tập kết vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công bố trí trên công trường như văn phòng điều hành, bãi tập kết vật tư, cổng ra vào công trường, nhà vệ sinh di động, kho chứa chất thải,… thuận tiện cho việc thi công Dự án.

Công tác vận chuyển vật tư, thiết bị:

- Vật tư, thiết bị phục vụ thi công sẽ được chuyển đến công trường bằng đường bộ theo lịch thi công (trước khi tiến hành lắp đặt tối thiểu 5 ngày).

- Mọi thiết bị, vật tư phải được kiểm tra kỹ càng, đúng kỹ thuật của nhà sản xuất để đảm bảo không bị hư hỏng.

- Khi xe ra vào sẽ được bảo vệ hướng dẫn giám sát, đồng thời tạo luồng di chuyển tránh các hoạt động khác ảnh hưởng đến quá trình xuất nhập vật liệu.

- Các thiết bị khi lắp đặt cẩu và thiết bị chuyên dùng phải có giấy đăng kiểm trước khi thực hiện công tác, tránh xảy ra tai nạn làm hư hỏng thiết bị hay ảnh hưởng tới công nhân, làm chậm trễ tiến độ thi công.

- Phương án thi công:

- b.1. Giai đoạn chuẩn bị

Khu vực quy hoạch dự án một công trình nhà tạm ở khu vực phía Nam, hiện đang họat động kinh doanh mua bán của người dân tại khu vực. Công trình nhà tạm này cam kết sẽ di dời khi dự án đi vào thực hiện.

Hiện tại dự án đã tiến hành hoàn thiện giai đoạn san nền.

Công tác chuẩn bị cho thi công gồm:

- Chuẩn bị kế hoạch thi công:

Tập kết máy móc thiết bị, vật liệu cần thiết: Các máy móc thiết bị và vật liệu cần thiết chuẩn bị cho giai đoạn đầu thi công (máy ép cọc, cọc) được tập kết trước ngày thi công ép cọc ít nhất 2 ngày để công tác kiểm tra trước khi thi công được hoàn thiện.

- Giải pháp vệ sinh khi vận chuyển vật liệu:

Bố trí cầu rửa xe, mương lắng tại dự án đối với các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ra ngoài dự án. Cụ thể:

- Tại cổng ra vào khu Dự án sẽ bố trí khu vực 01 cầu rửa xe, 01 bể lắng cát mỡ thu nước tại gần cổng ra phía Nam dự án.

- Các phương tiện vận chuyển ra vào khu dự án được xịt rửa bánh xe tại khu vực cầu rửa xe) bằng phương pháp thủ công. Toàn bộ nước rửa tại khu vực cầu rửa xe được thu về mương lắng được bố trí liền kề khu cầu rửa xe.

- Chuẩn bị lán trại công nhân:

Lượng công nhân tập trung tối đa trong quá trình xây dựng Dự án khoảng 100 lao động. Thời gian làm việc: 8 giờ/ca, 1-2 ca/ ngày (tùy vào tiến độ thi công). Dự án không cho phép công nhân ở lại qua đêm.

Dự án sẽ bố trí 01 khu lán trại tạm cho công nhân viên nghỉ trưa. Diện tích khu lán trại 50m2 đặt ở phía Bắc dự án.

Dự án thuê nhà vệ sinh di động cho công nhân sử dụng trong giai đoạn xây dựng và thuê đơn vị hút hầm cầu đi xử lý. Bố trí gần khu lán trại 04 nhà vệ sinh di động.

Tại khu vực lán trại bố trí 02 thùng chứa chất thải hợp vệ sinh loại 240 lít và dán nhãn hướng dẫn công nhân phân loại chất thải thực phẩm và chất thải còn lại.

- Chuẩn bị các kho bãi chứa nguyên vật liệu xây dựng

Kho tập kết vật liệu xây dựng được bố trí phía Nam dự án, có mái che, tường vây bằng tôn, khung thép.

Khu vực tập trung chất thải (CTR sinh hoạt, CTR xây dựng không nguy hại và CTNH) trong quá trình thi công được bố trí phía Bắc dự án (gần khu vực bố trí nguyên vật liệu) có diện tích 30m2 (trong đó diện tích khu CTR: 5m2,CTR xây dựng: 20m2, CTR CTNH 5 m2).

- b.2. Giai đoạn xây dựng và lắp đặt thiết bị

- San nền

- Chủ yếu san nền cục bộ, tạo mặt bằng xây dựng công trình và đường giao thông. Tôn trọng cao độ và hướng dốc tự nhiên của nên địa hình.

- Cao độ nền quy hoạch tối thiểu: 13,83m

- Hướng nền chung ra suối Cái về phía Đông- Bắc khu vực nghiên cứu, theo hướng dốc của nền địa hính tự nhiên. Cố gắng bám sát cao độ nền tự nhiên, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo độ dốc đường không thay đổi lớn.

- Không tổ chức san nền khu vực cây xanh công viên để tận dụng địa hình, giảm chi phí san lấp, không san lấp khu vực dự trữ đường sắt.

- Đã hoàn thành quá trình san nền của dự án.

- Đào đất: Đào móng.

Đào đất bằng máy kết hợp thủ công. Đất đào một phần để lại tại các khu đất chưa khởi công để sau này lấp đất hố móng tôn nền và phần đất đào dư được vận chuyển về bãi đổ bỏ đúng quy định.

Khối lượng đất đào ước tính là: 173.722,2 m3 tương đương 251.897,19 tấn đất đào (173.722,2  m3 x 1,45 = 251.897,19 tấn đất đào; với tỷ trọng của đất cát đào, đắp khoảng 1,45 tấn/m3)

Đối với đất đào móng và hạ tầng kỹ thuật của Dự án sẽ được tận dụng để đắp, tôn nền tại chỗ cho Dự án.

- Thi công hệ thống chiếu sáng:

Công việc được tiến hành chủ yếu bằng thủ công.

- Thi công đế trụ đèn chiếu sáng.

- Thi công đào mương cáp, lắp đặt ống.

- Thi công lắp đặt trụ đèn.

- Thi công đấu nối điện.

- Thi công hệ thống đường giao thông:

Trình tự thi công bao gồm các bước sau:

- Đắp, san lấp nền đường: cát san lấp phải đạt theo tiêu chuẩn quy định, đắp tới cao độ thiết kế.

- Thi công mặt đường cấp phối đá dăm.

- Thi công phần bó vỉa, vỉa hè.

- Thi công tưới nhựa lót tiêu chuẩn 1,0 kg/m2.

- Thi công bê tông nhựa mặt đường.

- Công tác thi công công trình

- Phương án thi công móng

- Khi thi công đào móng, phải lập rào chắn cách ly khu vực và treo biển báo nguy hiểm.

- Phải trang bị bơm chống ngập, bảo đảm chiếu sáng trong công trình và có phương án an toàn lao động cần thiết.

- Phương án lắp đặt các cấu kiện đúc sẵn

- Chỉ được lắp ghép những cấu kiện bảo đảm chất lượng.

- Chỉ được lắp ghép cấu kiện sau khi hoàn thành phần móng… Trong đó, phải có kết luận và sự đồng ý của giám sát kỹ thuật.

- Trong quá trình lắp ghép, phải thường xuyên kiểm tra độ chính xác lắp đặt cấu kiện và xác định vị trí thực tế cấu kiện đã được lắp đặt.

- Trước khi nâng cấu kiện, cần làm sạch cấu kiện và vị trí cấu kiện sẽ được lắp.

- Trước khi liền kềt cố định, phải kiểm tra vị trí cấu kiện theo thiết kế, trong đó:

- Khi lắp đặt chú ý độ khít của cống và phải trám hết thật kỹ khe nối. Mác vữa  M100, không cho phép sử dụng vữa đã bắt đầu ninh kết.

- Phải bảo quản cấu kiện cẩn thận trong quá trình lắp ghép, tránh bị hư hỏng. Những cấu kiện hư hỏng quá mức cho phép, phải được thay thế hoặc sửa chữa theo sự thỏa thuận của cơ quan thiết kế.

- Phương án đặt cốt thép

- Bảo đảm đúng chiều dày của lớp bảo hộ do thiết kế yêu cầu bằng cách đặt dưới cốt thép các đệm kê làm cỡ bằng ximăng hoặc bê tông, không được cắt suốt tiết diện của lớp bảo hộ. Cấm dùng các thép vụn để kê đệm các bề mặt lộ điện của kết cấu.

- Khoảng cách giữa các cốt thép nằm cạnh nhau phải đúng thiết kế.

- Khi đặt cốt thép phải theo dõi cốt thép nằm đúng vị trí trong ván khuôn.

- Phải đề phòng cốt thép bị hư hại và xê dịch trong quá trình thi công đổ bê tông.

- Không cho phép đi trên cốt thép đã đặt. Để cho người qua lại phải đặt các lối đi bằng gỗ ván tựa vào ván khuôn, thiết kế cục kê cốt thép.

- Phương án đổ bê tông

- Trước khi bắt đầu đổ hỗn hợp bê tông vào kết cấu phải kiểm tra đà giáo, ván khuôn và cốt thép, làm thủ tục nghiệm thu.

- Ngay trước khi đổ bê tông phải lau quét ván khuôn và cốt thép cho sạch rác bẩn bám vào và sạch rỉ sắt.

- Các khe hở, lỗ thủng trong ván khuôn phải được chèn kín. Phải tưới ẩm mặt của ván khuôn gỗ phía áp vào bê tông.

- Khi thấy có dấu hiệu phân tầng trong hỗn hợp bê tông đưa đến, thì khi đổ phải dùng xẻng đảo qua, đảo lại cho tới khi độ đồng nhất hoàn toàn được phục hồi.

- Cấm thêm nước vào hỗn hợp bê tông khi đổ.

- Trong quá trình đổ bê tông phải liên tục xem xét tình trạng ván khuôn đà giáo. Khi có biến dạng xê dịch thì phải đình chỉ việc đổ và đầm bê tông, lập tức có biện pháp sửa chữa các hư hỏng trước khi hỗn hợp bê tông bắt đầu đông kết.

- Việc đầm nén bê tông phải tiến hành theo các qui tắc sau đây:

- Khoảng cách mặt đầm rung bên trong không được vượt quá 1,5 đường kính tác dụng của máy.

- Khoảng cách đặt máy của các máy đầm trên mặt phẳng phải bảo đảm cho bàn rung trùm lên biên của vệt đầm bên cạnh chừng 4-5cm.

- Không cho phép đầm rung hỗn hợp bê tông thông qua cốt thép.

- Việc đổ bê tông phải tiến hành theo một trình tự kỹ thuật đã lập để tránh tạo ra những vùng kém chất lượng.

- Việc đổ bê tông các kết cấu phải tổ chức sao cho khi đổ 1 cấu kiện nào đó thì  phải đổ liên tục.

- Trong trường hợp nghỉ không đổ bê tông trong thời gian lâu quá thời gian cho phép thì chỉ được phép tiếp tục đổ bê tông sau khi bê tông đạt cường độ ít nhất là 12 kg/cm2 với điều kiện chuẩn bị vết nối thi công tại chỗ ngừng việc đúng với qui định công tác đổ bê tông.

- Lắp đặt giàn giáo ván khuôn

- Công tác ván khuôn và dàn giáo trong thi công khối xây gạch đá phải thực hiện theo qui trình của các quy phạm nhà nước hiện hành về ván khuôn và dàn giáo.

- Các loại dàn giáo phải đảm bảo ổn định, bền vững và chịu được tác dụng do người, do đặt vật liệu gạch đá và do di chuyển các thùng vữa trên dàn giáo khi xây. Dàn giáo không được gây trở ngại cho quá trình xây dựng, tháo lắp phải dễ dàng, di chuyển không cồng kềnh khó khăn.

- Không được dùng các dàn giáo chống, dựa vào tường đang xây, không bắt ván lên tường mới xây, dàn giáo phải cách tường đang xây ít nhất là 0,05m. Khi chọn dùng các loại dàn giáo phải tính toán kinh tế kỹ thuật.

- Phương án xây gạch và tô trát, hoàn thiện công trình

- Các cấu kiện tường, vách gạch được xây bằng thủ công mỗi lần được xây cao không quá 1,5m. Tại các vị trí trên 2m kể từ mặt sàn, sử dụng giàn giáo để chứa gạch và vữa trong khi xây tô. Gạch xây bao gồm gạch ống cho tường nhà, gạch thẻ cho bể nước và gạch block cho tường rào.

- Việc triển khai cùng lúc các hạng mục xây dựng, lắp đặt sẽ đảm bảo rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí quản lý, giám sát công trường, các chi phí khác, sớm đưa công trình vào sử dụng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án

Tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở tái định cư Hòa Lợi sẽ hoàn thành khoảng Quý IV/2030. Cụ thể như sau:

- Tiếp tục thi công đường nội bộ, cấp điện, cấp nước, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh: dự kiến hoàn thành Quý IV/2023.

- Thi công xây dựng các khu nhà ở: Quý I/2024 đến Quý II/2030.

- Vận hành thử nghiệm: Quý II/2030 đến Quý IIII/2030.

- Dự kiến thời gian đưa vào sử dụng: Quý IV/2030.

- Dự kiến tiến độ chung thực hiện dự án như trình bày trong bảng sau:

##### Bảng 1.10. Dự kiến tiến độ chung thực hiện dự án

| # HẠNG MỤC | # 2022 | # 2023 | # 2025 | # 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Tiếp tục xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  |
| # Thi công xây dựng các khu nhà ở |  |  |  |  |
| # Vận hành thử nghiệm |  |  |  |  |
| # Dự kiến thời gian đưa vào sử dụng |  |  |  |  |

(Nguồn: Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore)

1.6.2. Vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư của dự án vào khoảng: 189.479.805.350 tỷ đồng. Để đảm bảo các vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh được xử lý triệt để. Trong đó:

##### Bảng 1.11. Tính toán tổng vốn đầu tư Dự án

| STT | Hạng mục | Tổng kinh phí (đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giao thông | 59.223.595.500 |
| 2 | San nền thoát nước mưa | 43.210.223.400 |
| 3 | Cấp điện và chiếu sáng | 63.882.584.200 |
| 4 | Cấp nước | 2.966.016.500 |
| 5 | Thoát nước - CTR | 9.804.196.500 |
| 6 | Thông tin liên lạc | 10.393.189.250 |
| Tổng khái toán |  | 189.479.805.350 |

(Nguồn Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore)

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án

Chủ đầu tư - Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore trực tiếp quản lý và thực hiện Dự án từ giai đoạn thi công xây dựng đến khi Dự án đi vào hoạt động. Dự án khu nhà ở tái định cư, thương mại dịch vụ, trường học đi vào hoạt động ổn định, Chủ đầu tư sẽ thành lập Ban quản lý dự án trực tiếp điều hành các hoạt động của Dự án.

- Trong giai đoạn xây dựng

Ban quản lý dự án

Nhà thầu xây dựng

Nhà thầu cơ điện

Nhà thầu PCCC

Chủ đầu tư

Sơ đồ tổ chức Dự án trong giai đoạn xây dựng:

Hình 1.9. Sơ đồ tổ chức Dự án trong giai đoạn xây dựng

- Chủ đầu tư sẽ thành lập Ban quản lý dự án để trực tiếp điều hành các hoạt động trong giai đoạn xây dựng.

- Ban quản lý dự án sẽ tổ chức đấu thầu và lựa chọn các nhà thầu để thực hiện các hạng mục công trình.

- Đối với các công trình bảo vệ môi trường (container văn phòng, nhà vệ sinh di động, khu lưu chứa rác thải,…): do nhà thầu xây dựng trang bị và các nhà thầu khác sử dụng chung.

- Đối với tổ chức ăn ở sinh hoạt của công nhân: công nhân được phép ăn uống tại công trường (sử dụng suất ăn công nghiệp), không lưu trú qua đêm tại Dự án.

- Trong quá trình thi công xây dựng: Ban quản lý dự án sẽ thực hiện (hoặc phối hợp với đơn vị tư vấn) giám sát quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật về các mặt: chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường của từng công trình và toàn bộ Dự án.

- Số lượng công nhân tham gia quá trình thi công xây dựng: 100 người.

- Trong giai đoạn hoạt động

Trong giai đoạn hoạt động sẽ thành lập Ban quản lý dự án để trực tiếp điều hành các hoạt động của Dự án, bao gồm:

- Thường xuyên bảo dưỡng, duy tu hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước mưa, thoát nước thải,..).

- Ký hợp đồng với các dịch vụ (bảo vệ, vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác).

Chủ đầu tư

Ban quản lý dự án

Phụ trách môi trường

Phụ trách quản lý xây dựng, hạ tầng, bảo trì

Tổ chức quản lý của Dự án trong quá trình hoạt động được minh họa trong sơ đồ sau:

Hình 1.10. Sơ đồ tổ chức Dự án trong giai đoạn hoạt động

CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ 
KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Điều kiện môi trường tự nhiên

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất

a. Địa lý

      - Phường Hòa Phú nằm ở phía đông bắc thành phố Thủ Dầu Một, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km, có diện tích 2.848,75 ha, có giới hạn hành chính như sau:

      - Phía đông giáp thị xã Tân Uyên và phường Phú Tân

      - Phía tây và phía bắc giáp thị xã Bến Cát

      - Phía nam giáp các phường Định Hòa và Phú Mỹ.

PHƯỜNG HÒA PHÚ

Hình 2. 1. Vị trí phường Hòa Phú trên bản đồ hành chính thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

b. Địa chất

Cấu tạo địa chất công trình tại khu vực bao gồm các lớp phân bố từ trên xuống như
sau:

- Lớp đất mặt

- Thành phần bao gồm cát pha sét, sét bột, rải rác có các mãnh vụn laterit và
cuội sỏi thạch anh.

- Cát pha sét có màu nâu vàng, vàng nhạt, xám trắng, khi lẫn mùn hữu cơ có
màu nâu đen.

- Thành phần cát thạch anh là hạt nhỏ đến mịn.

- Chiều dày lớp đất thay đổi từ 1,2 - 2,0 m.

- Lớp laterit

- Laterit tồn tại dưới dạng các hòn, cục hình thức méo mó, cứng chắc kích
thước không đều.

- Chiều dày lớp đất thay đổi từ 1,0 – 2,0 m.

- Lớp cát, sạn chứa sét

- Tập hợp các lớp mỏng gồm cát, cát chứa sét, cát sạn xen kẽ nhau, càng xuống sâu càng thô dần.

- Chiều dày lớp đất thay đổi từ 25-30m.

Nhận xét: nhìn chung khu vực dự án có nền địa chất ổn ñịnh và tương đối cứng, khả
năng chịu tải tốt vì vậy sẽ giảm các chi phí về xử lý nền móng của các công trình xây
dựng sau này.

2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng

Các yếu tố khí hậu, khí tượng bao gồm: nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, bức xạ mặt trời, chế độ gió, lượng mưa và số ngày nắng, được đánh giá dựa trên số liệu quan trắc tại Trạm khí tượng Tân Sơn Hòa (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2020)

Nhiệt độ không khí

- Theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2020: Nhiệt độ trung bình 28,20C.

- Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 5 (30,4 0C); tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là tháng 10 (26,80C).

- Nhiệt độ trung bình của tỉnh từ năm 2016 - 2020 được trình bày trong bảng sau:

Bảng 2. 1. Nhiệt độ trung bình qua các tháng trong giai đoạn 2016-2020 (0C)

| Năm Tháng | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trung bình năm | 28,0 | 27,8 | 27,9 | 27,8 | 28,2 |
| Tháng 1 | 27,8 | 27,1 | 26,8 | 27,0 | 27,6 |
| Tháng 2 | 27,3 | 28,0 | 26,9 | 27,9 | 27,8 |
| Tháng 3 | 28,5 | 28,1 | 28,7 | 29,0 | 29,5 |
| Tháng 4 | 30,5 | 28,9 | 29,6 | 30,0 | 29,7 |
| Tháng 5 | 30,2 | 28,4 | 28,5 | 28,2 | 30,4 |
| Tháng 6 | 28,1 | 28,4 | 27,7 | 28,0 | 28,0 |
| Tháng 7 | 27,6 | 27,5 | 27,8 | 27,5 | 28,1 |
| Tháng 8 | 27,7 | 27,8 | 27,5 | 27,3 | 28,0 |
| Tháng 9 | 27,3 | 28,2 | 27,1 | 27,0 | 27,7 |
| Tháng 10 | 26,9 | 27,4 | 27,8 | 27,7 | 26,8 |
| Tháng 11 | 27,5 | 27,3 | 27,9 | 26,9 | 27,4 |
| Tháng 12 | 26,5 | 26,8 | 28,1 | 26,6 | 26,9 |

Lượng mưa

Trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020:

- Lượng mưa trung bình năm: 1.839,0 mm/năm.

- Tháng có lượng mưa cao nhất là tháng 09: 297,8 mm.

Lượng mưa trung bình trong giai đoạn được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2. 2. Lượng mưa trung bình qua các tháng trong giai đoạn 2016-2020 (mm)

| Năm Tháng | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trung bình năm | 2.483,8 | 2.454,2 | 2.291,4 | 2.044,8 | 1.839,0 |
| Tháng 1 | 19,8 | 32,0 | 57,4 | 6,4 | 0,2 |
| Tháng 2 | - | 140,6 | - | - | 80,2 |
| Tháng 3 | - | 28,0 | 35,0 | 42,6 | - |
| Tháng 4 | 8,4 | 166,8 | 108,2 | 39,4 | 176,4 |
| Tháng 5 | 169,8 | 311,6 | 326,4 | 237,0 | 102,8 |
| Tháng 6 | 359,2 | 169,2 | 281,6 | 308,0 | 304,4 |
| Tháng 7 | 214,0 | 274,0 | 204,2 | 243,4 | 191,4 |
| Tháng 8 | 251,8 | 206,8 | 222,8 | 236,8 | 230,8 |
| Tháng 9 | 741,6 | 336,2 | 493,6 | 514,6 | 297,8 |
| Tháng 10 | 391,2 | 411,0 | 260,6 | 315,4 | 246,0 |
| Tháng 11 | 301,6 | 202,4 | 250,8 | 99,6 | 125,2 |
| Tháng 12 | 26,4 | 175,6 | 50,8 | 1,6 | 83,8 |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương, năm 2020)

Độ ẩm không khí

Theo Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương thì trong năm 2020. Độ ẩm cao nhất vào các tháng mùa mưa (86,0%) và thấp nhất vào các tháng mùa khô (60,0%). Độ ẩm trung bình các năm (2016-2020): 73,2%.

Bảng 2. 3. Độ ẩm trung bình qua các tháng trong giai đoạn 2016-2020 (%)

| Năm Tháng | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trung bình năm | 86,3 | 88,8 | 87,4 | 79,7 | 74,7 |
| Tháng 1 | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 81,2 | 65,0 |
| Tháng 2 | 70,0 | 82,0 | 80,0 | 78,2 | 60,0 |
| Tháng 3 | 76,0 | 81,0 | 79,0 | 80,6 | 63,0 |
| Tháng 4 | 76,0 | 86,0 | 79,0 | 73,7 | 69,0 |
| Tháng 5 | 84,0 | 93,0 | 89,0 | 79,2 | 73,0 |
| Tháng 6 | 92,0 | 92,0 | 91,0 | 83,3 | 83,0 |
| Tháng 7 | 92,0 | 94,0 | 93,0 | 82,9 | 82,0 |
| Tháng 8 | 94,0 | 94,0 | 92,0 | 84,8 | 82,0 |
| Tháng 9 | 94,0 | 93,0 | 94,0 | 84,5 | 84,0 |
| Tháng 10 | 96,0 | 93,0 | 90,0 | 80,2 | 86,0 |
| Tháng 11 | 91,0 | 91,0 | 88,0 | 78,2 | 77,0 |
| Tháng 12 | 90,0 | 83,0 | 86,0 | 69,5 | 72,0 |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương, năm 2020)

Số giờ nắng

Số giờ nắng trung bình trong năm 2020 là 2.346,8 giờ; tháng 3 là tháng có số giờ nắng cao nhất (250,9 giờ) và tháng 10 là tháng có số giờ nắng ít nhất (khoảng 140,0 giờ). Số giờ nắng trung bình qua các tháng và năm được trình bày trong bảng sau:

Bảng 2. 4. Số giờ nắng trung bình qua các tháng trong giai đoạn 2016-2020 (giờ)

| Năm Tháng | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trung bình năm | 2.260,5 | 2.206,3 | 2.208,5 | 2.495,3 | 2.346,8 |
| 1 | 202,6 | 183,7 | 172,0 | 224,2 | 261,0 |
| 2 | 233,2 | 189,1 | 231,4 | 238,2 | 250,0 |
| 3 | 261,6 | 252,0 | 229,0 | 255,3 | 250,9 |
| 4 | 270,9 | 221,8 | 217,2 | 203,3 | 230,0 |
| 5 | 195,0 | 181,3 | 196,3 | 228,3 | 211,9 |
| 6 | 172,8 | 176,0 | 172,0 | 190,0 | 175,4 |
| 7 | 191,7 | 151,0 | 144,2 | 180,0 | 180,5 |
| 8 | 167,3 | 165,0 | 158,4 | 156,4 | 190,0 |
| 9 | 169,8 | 185,9 | 150,4 | 136,9 | 178,5 |
| 10 | 130,9 | 142,1 | 198,0 | 228,5 | 140,0 |
| 11 | 158,2 | 161,4 | 162,0 | 204,2 | 127,5 |
| 12 | 106,5 | 197,0 | 177,6 | 250,0 | 151,1 |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2020)

- Chế độ gió

Gió là yếu tố tự nhiên ảnh hưởng nhiều nhất đến sự lan truyền của các chất ô nhiễm trong không khí. Sự phân bố nồng độ các chất ô nhiễm phụ thuộc vào tốc độ gió. Tốc độ gió càng nhỏ thì mức độ ô nhiễm xung quanh nguồn phát sinh chất ô nhiễm càng lớn. Tốc độ gió càng lớn thì khả năng lan truyền bụi và các chất ô nhiễm càng xa, pha loãng với không khí sạch càng cao. Vì vậy, đây là thông số cần quan tâm khi đánh giá tác động môi trường liên quan đến các nguồn ô nhiễm không khí và mùi. Gió tương đối ổn định và không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt đới. Vào mùa mưa, hướng gió chủ đạo là hướng Tây, Tây-Nam còn vào mùa khô thì hướng gió chủ đạo là hướng Đông, Đông-Bắc.

Mùa khô, hướng gió chủ đạo là gió Đông, Đông Bắc với tần suất 60-70%, từ tháng 11 đến tháng 4.

Vào các tháng mùa mưa, tốc độ gió trung bình lớn hơn mùa khô nhưng chêch lệch các tháng trong năm không nhiều. Tốc độ gió trung bình các tháng trong năm là 2,17m/s, tốc độ gió mạnh nhất quan trắc được có thể đạt được vào khoảng 30 - 40 m/s và xảy ra các cơn giông, phần lớn là vào mùa mưa với hướng gió Tây hoặc Tây Nam.

Bảng 2. 5. Tốc độ gió, tần suất hướng gió trung bình

| Trạm Sở Sao | Tốc độ gió, tần suất hướng gió trung bình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Hướng chính | E | SE | E-SE | SW | SW | W | SW | W | W | NW | NW | N |
| Tốc độ TB | 1,8 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 1,7 |
| Tốc độ CĐ | 12 | 19 | 16 | 22 | 40 | 18 | 20 | 30 | 18 | 16 | 19 | 12 |

2.1.3. Điều kiện thủy văn

Chế độ thủy văn của các con sông, rạch, suối nhỏ tỉnh Bình Dương thay đổi theo mùa: mùa mưa nước lớn từ tháng 5 đến tháng 11 (dương lịch) và mùa khô (mùa kiệt) từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau, tương ứng với 2 mùa mưa, nắng. Bình Dương có 3 con sông lớn, nhiều rạch ở các địa bàn ven sông và nhiều suối nhỏ khác.

Khu đất nằm trong vùng đồi cao, không bị ảnh hưởng triều cường hay lũ lụt. Vào mùa mưa nước mặt chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên và một phần tự thấm.

Suối Cái chảy qua phần phía Đông của khu nhà ở tái định cư với chiều dài khoảng 860m, có chiều rộng từ 15-30m. Suối Bà Tánh cách dự án khoảng 400m về phía Nam với chiều rộng 5-7m.

2.2.   HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT KHU VỰC DỰ ÁN

2.2.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

a. Hiện trạng môi trường không khí

Chất lượng môi trường không khí khu vực Dự án khá tốt, nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (theo Bảng 2.7 Kết quả đo đạc bụi và khí). Ngoài ra, các hoạt động của Dự án có phát sinh khí thải đều được Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp giảm thiểu. Vì vậy, môi trường không khí khu vực tiếp nhận vẫn có khả năng tiếp nhận nguồn khí thải của Dự án.

b. Hiện trạng môi trường đất

Theo kết quả phân tích chất lượng đất tại khu vực Dự án cho thấy các thông số kim loại nặng trong đất tương đối thấp, nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT (kết quả chất lượng đất chi tiết trình bày tại Bảng 2.9 Kết quả phân tích chất lượng đất).

c. Hiện trạng tài nguyên sinh vật

Tại khu đất Dự án: khu vực thực hiện Dự án có hệ sinh thái ít đa dạng, chủ yếu là cỏ dại. Động vật chủ yếu là các loài động vật nhỏ như bò sát, gặm nhấm, côn trùng.

Các khu đất xung quanh: xung quanh Dự án chủ yếu là đất KCN, đất dân cư, không có các vùng sinh thái nhạy cảm, không có rừng hay các khu vực đa dạng sinh học cao có thể bị tác động bởi Dự án.

2.2.2. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí

Để đánh giá hiện trạng môi trường nền tại khu đất thực hiện Dự án, Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore phối hợp cùng với Đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, lấy mẫu môi trường tại khu vực thực hiện Dự án. Việc lấy mẫu đo đạc, phân tích mẫu được tuân thủ quy trình và quy phạm quan trắc, phân tích môi trường của tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

Đơn vị lấy mẫu và phân tích: Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu - đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với số hiệu VIMCERTS 117 theo các quyết định:

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu Vimcerst 117 (cấp lần 3).

Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu mang số hiệu VILAS 505 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 384/QĐ.BTNMT ngày 21/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Cụ thể vị trí, thời điểm lấy mẫu và kết quả quan trắc mẫu như sau:

Việc lấy mẫu đo đạc, phân tích mẫu được tuân thủ quy trình và quy phạm quan trắc, phân tích môi trường của tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

2.2.2.1. Môi trường không khí

Vị trí lấy mẫu: 2 mẫu không khí tại khu đất thực hiện Dự án với các tọa độ:

Bảng 2. 6. Tọa độ lấy mẫu hiện trạng môi trường không khí

| STT | Ký hiệu | Vị trí lấy mẫu | Tọa độ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K1 | Khu vực cổng ra vào dự án trên đường XD3 | X: 1227117 Y: 0602890 |
| 2 | K2 | Khu vực đất ở tái định cư của dự án | X: 1227699 Y: 0602668 |
| 3 | K3 | Khu vực giáp KCN VSIP II về phía Tây | X: 1226928 Y: 0602481 |

Thời điểm lấy mẫu: mẫu được lấy vào ngày 09/02/2022; ngày 11/02/2022; ngày 14/02/2022. Vào các thời điểm lấy mẫu trời nắng, gió nhẹ.

Chỉ tiêu phân tích: chất lượng môi trường không khí tại khu vực Dự án được đánh giá thông qua những thông số đặc trưng sau đây: Bụi, NO2, CO, SO2, vi khí hậu.

Kết quả đo đạc thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2. 7. Kết quả đo đạc bụi và khí

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả |  |  | QCVN 26:2010/BTNMT | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KK1 | KK2 | KK3 |  |  |
| I | Lấy mẫu ngày 09/02/2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ ồn | dBA | 58,9 | 55,5 | 59,5 | 70 | - |
|  | Nhiệt độ | oC | 32,8 | 31 | 33,2 | - | - |
|  | Độ ẩm | % | 46,5 | 62,1 | 53,2 | - | - |
|  | Tốc độ gió | m/s | 1 | 1,1 | 1,2 | - | - |
|  | Bụi | µg/m3 | 0,21 | 0,2 | 0,23 | - | 0,3 |
|  | SO2 | µg/m3 | 0,097 | 0,072 | 0,064 | - | 0,35 |
|  | NO2 | µg/m3 | 0,076 | 0,065 | 0,058 | - | 0,2 |
|  | CO | µg/m3 | <6 | <6 | <6 | - | 30 |
| II | Lấy mẫu ngày 11/02/2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ ồn | dBA | 62,3 | 61,7 | 59,8 | 70 | - |
|  | Nhiệt độ | oC | 31,3 | 30,9 | 31,7 | - | - |
|  | Độ ẩm | % | 56,8 | 60,6 | 52,5 | - | - |
|  | Tốc độ gió | m/s | 0,9 | 1,1 | 1,3 | - | - |
|  | Bụi | µg/m3 | 0,25 | 0,23 | 0,19 | - | 0,3 |
|  | SO2 | µg/m3 | 0,076 | 0,063 | 0,059 | - | 0,35 |
|  | NO2 | µg/m3 | 0,071 | 0,058 | 0,053 | - | 0,2 |
|  | CO | µg/m3 | <6 | <6 | <6 | - | 30 |
| III | Lấy mẫu ngày 14/02/2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Độ ồn | dBA | 56,7 | 59,1 | 52,3 | 70 | - |
|  | Nhiệt độ | oC | 31,7 | 30,3 | 30,8 | - | - |
|  | Độ ẩm | % | 56,8 | 59,3 | 55,1 | - | - |
|  | Tốc độ gió | m/s | 1,1 | 0,9 | 1,3 | - | - |
|  | Bụi | µg/m3 | 0,23 | 0,17 | 0,21 | - | 0,3 |
|  | SO2 | µg/m3 | 0,091 | 0,084 | 0,078 | - | 0,35 |
|  | NO2 | µg/m3 | 0,071 | 0,067 | 0,053 | - | 0,2 |
|  | CO | µg/m3 | <6 | <6 | <6 | - | 30 |

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu, 2022)

Nhận xét:

Theo kết quả phân tích mẫu môi trường không khí, tiếng ồn tại bảng trên cho thấy: các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (QCVN 05:2013/BTNMT). Như vậy, hiện tại môi trường không khí khu vực Dự án chưa bị ô nhiễm.

2.2.2.2. Môi trường đất

Vị trí lấy mẫu: 2 mẫu đất tại khu đất thực hiện Dự án với tọa độ:

Bảng 2. 8. Tọa độ lấy mẫu hiện trạng môi trường đất

| STT | Ký hiệu | Vị trí lấy mẫu | Tọa độ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MĐ1 | Khu đất biệt thự | X: 1227423 Y: 0603131 |
| 2 | MĐ2 | Khu đất thương mại dịch vụ | X: 1227136 Y: 0602581 |

Thời điểm lấy mẫu: mẫu được lấy vào ngày 09/02/2022; ngày 11/02/2022; ngày 14/02/2022. Vào các thời điểm lấy mẫu trời nắng, gió nhẹ.

Chỉ tiêu phân tích:

Chất lượng môi trường đất tại khu vực Dự án được đánh giá thông qua những thông số đặc trưng sau đây: Cu, Pb, Zn, Cd, As, Cr.

Kết quả đo đạc thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2. 9. Kết quả phân tích chất lượng đất

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả |  | QCVN 03-MT:2015/BTNMT Đất dân sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MĐ1 | MĐ2 |  |
| I | Lấy mẫu ngày 09/02/2022 |  |  |  |  |
| 1 | Asen (As) | mg/kg | KPH | KPH | 15 |
| 2 | Cadimi (Cd) | mg/kg | KPH | KPH | 2 |
| 3 | Chì (Pb) | mg/kg | KPH | KPH | 70 |
| 4 | Crom (Cr) | mg/kg | KPH | KPH | 200 |
| 5 | Đồng (Cu) | mg/kg | 45,2 | 51,7 | 100 |
| 6 | Kẽm (Zn) | mg/kg | 59,1 | 63,2 | 200 |
| II | Lấy mẫu ngày 11/02/2022 |  |  |  |  |
| 1 | Asen (As) | mg/kg | KPH | KPH | 15 |
| 2 | Cadimi (Cd) | mg/kg | KPH | KPH | 2 |
| 3 | Chì (Pb) | mg/kg | KPH | KPH | 70 |
| 4 | Crom (Cr) | mg/kg | KPH | KPH | 200 |
| 5 | Đồng (Cu) | mg/kg | 41,6 | 48,3 | 100 |
| 6 | Kẽm (Zn) | mg/kg | 52,7 | 61,1 | 200 |
| III | Lấy mẫu ngày 14/02/2022 |  |  |  |  |
| 1 | Asen (As) | mg/kg | KPH | KPH | 15 |
| 2 | Cadimi (Cd) | mg/kg | KPH | KPH | 2 |
| 3 | Chì (Pb) | mg/kg | KPH | KPH | 70 |
| 4 | Crom (Cr) | mg/kg | KPH | KPH | 200 |
| 5 | Đồng (Cu) | mg/kg | 49,7 | 52,6 | 100 |
| 6 | Kẽm (Zn) | mg/kg | 53,5 | 61,3 | 200 |

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu,2022)

- Nhận xét:

Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng đất tại khu vực Dự án đều nằm ở mức rất thấp so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số kim loại nặng trong đất - QCVN 03-MT:2015/BTNMT (Đất dân sinh) chứng tỏ chất lượng đất còn tốt.

2.2.3.  Hiện trạng tài nguyên sinh vật

Tại khu đất Dự án:

Khu đất dự án đã được san lấp mặt bằng hoàn chỉnh nên trong khu đất dự án chủ yếu là cây bụi và cỏ mọc hoang.

Khu vực thực hiện Dự án có hệ sinh sinh thái ít đa dạng, chủ yếu là cỏ dại. Động vật chủ yếu là các loài động vật nhỏ như bò sát, gặm nhấm, côn trùng.

Nhìn chung khu vực dự án không có loài động thực vật nào nằm trong danh sách phải bảo tồn hoặc sách đỏ của Việt Nam.

Các khu đất xung quanh:

Xung quanh Dự án chủ yếu là đất dân cư, đất đô thị, nhà dân, đường giao thông được bê tông hóa. Thực vật chủ yếu là các loài cây lấy bóng mát và các loài cỏ dại mọc xung quanh, không có các vùng sinh thái nhạy cảm, không có rừng hay các khu vực đa dạng sinh học cao có thể bị tác động bởi Dự án.

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG 
MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 
ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN

Từ 2009 đến nay, dự án đã thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng (đường nội bộ, hệ thống thoát nước  mưa, nước thải, cấp điện, cấp nước) và một số hạng mục khác trong dự án. Tiến độ dự án đến tháng 3 năm 2022 như sau:

- Hiện đã hoàn thành cơ bản hệ thống đường nội bộ và hạ tầng cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc đi ngầm dưới đường nội bộ tại phía Bắc khu vực tái định cư và khu vực nhà ở Suncasa( nằm trên đất liên kế thương mại).

- Khu nhà ở tái định cứ đã bàn giao và hiện có khoảng 100 căn hộ đã xây dựng nhà và định cư sinh sống.

- Khu nhà ở Suncasa (thuộc đất liên kế thương mại) hiện đã xây dựng hoàn thiện và đã bàn giao cho người dân, tỉ lệ ở chiếm 100%.

- Khu nhà ở thương mại liên kế còn lại đã hoàn thiện san nền, đang đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

- Các hạng mục khác chưa thực hiện gồm: Khu nhà biệt thự, khu thương mại- dịch vụ, công trình công cộng, trường mẫu giáo, cây xanh...

Quá trình xây dựng các hạng mục đang dang dở và các hạng mục sẽ xây dựng trong thời gian tới được đánh giá chi tiết như sau:

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động

#### 3.1.1.1. Nguồn gây tác động

Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng Dự án được trình bày trong bảng sau.

##### Bảng 3.1. Các hoạt động, nguồn gây tác động môi trường, đối tượng bị tác động, mức độ tác động trong giai đoạn xây dựng

| # STT | # Các hoạt động | # Nguồn gây # tác động | # Chất ô # nhiễm | # Tính chất # tác động | # Đối tượng bị tác động | # Phạm vi tác động | # Khả năng phục hồi của đối tượng bị tác động | # Mức độ tác động/thời gian chịu tác động |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Chuẩn bị mặt bằng như đào, đắp, đào móng. | # Hoạt động đào đắp, đào móng | # Bụi, khí thải (CO, SOx, NOx) | # Gián đoạn, tạm thời | # Công nhân thi công | # Ảnh hưởng nằm trong khu vực Dự án | # Có khả năng phục hồi | # Thời gian: suốt quá trình chuẩn bị mặt bằng. # Mức độ: bị tác động lớn do công nhân trực tiếp điều khiển máy đào, san ủi, đầm. |
| # 2 | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc phục vụ thi công xây dựng Dự án | # Xe tải vận chuyển đất, cát, xi măng, thép, thiết bị,.. | # Bụi, khí thải (CO, SOx, NOx, nhiệt độ, bức xạ nhiệt | # Gián đoạn, tạm thời | # Môi trường không khí trên đường vận chuyển. # Dân cư xung quanh tuyến đường vận chuyển. | # Ảnh hưởng liên vùng | # Có khả năng phục hồi | # Thời gian: trong thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc. # Mức độ: bị tác động nhỏ do xe vận chuyển chạy trên đường nên chất ô nhiễm có điều kiện phát tán, không tập trung một chỗ. |
|  |  |  |  |  | # Đường giao thông tuyến đường vận chuyển |  |  | # Thời gian: trong thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc. # Mức độ: bị tác động lớn, có khả năng làm hư hỏng đường giao thông ảnh hưởng đến đời sống người dân. |
| # 2 | Hoạt động tập kết, lưu trữ, bảo quản nhiên, nguyên vật liệu thi công | Các đống vật liệu | # Bụi, hơi xăng dầu | # Gián đoạn, tạm thời | # Công nhân thi công | # Ảnh hưởng nằm trong khu vực Dự án | # Có khả năng phục hồi | # Thời gian: suốt quá trình tập kết, lưu trữ nhiên, nguyên nhiên liệu. # Mức độ: bị tác động thấp do nguyên vật liệu thi công được che phủ bạt, nhiên liệu được đựng trong thùng kín. |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # Dân cư xung quanh tuyến đường vận chuyển |  |  | # Thời gian: suốt quá trình chuẩn bị mặt bằng. # Mức độ: thấp do Dự án nằm cách xa khu nhà ở tái định cư. |
| # 4 | Xây dựng các hạng mục công trình Dự án: nhà ở, hệ thống hạ tầng phục vụ, , hệ thống giao thông. | # Quá trình thi công có gia nhiệt (cắt, hàn, đốt nóng chảy). | # Bụi, khí thải (CO, SOx, NOx), nhiệt độ, bức xạ nhiệt, độ rung | # Gián đoạn, # tạm thời | # Công nhân thi công | # Ảnh hưởng nằm trong khu vực Dự án | # Có khả năng phục hồi | # Thời gian: suốt quá trình xây dựng. # Mức độ: bị tác động lớn do trực tiếp thi công. |
|  |  |  |  |  | # Dân cư xung quanh |  |  | # Thời gian: suốt quá trình xây dựng. # Mức độ: thấp do Dự án nằm cách xa khu nhà ở tái định cư. |
|  |  |  |  |  | # Môi trường không khí khu vực Dự án |  |  | # Thời gian: suốt quá trình xây dựng. # Mức độ: bị tác động trung bình từ bụi và khí thải máy móc. |
| 2.4 | Hoạt động sinh hoạt của công nhân tại công trường | - Sinh hoạt của 100 công nhân tại công trường | - Nước thải chứa chất ô nhiễm (SS, COD, BOD5); - CTR sinh hoạt; mùi hôi; - mất trật tự trị an khu vực | - Gián đoạn, tạm thời | # Công nhân thi công. # Dân cư xung quanh. # Môi trường không khí khu vực Dự án. # Môi trường nước. | # Ảnh hưởng nằm trong khu vực Dự án | # Có khả năng phục hồi | # Thời gian: trong thời gian thi công tại công trường. # Mức độ: tác động trung bình do nhà thầu và Chủ Dự án sẽ quản lý tốt chất thải cũng như có nội quy làm việc cho công nhân. |

Như vậy trong quá trình thi công xây dựng, khía cạnh môi trường đáng kể là nồng độ bụi, khí thải sẽ tăng cục bộ trong khu vực thi công xây dựng và theo tuyến đường giao thông, nhất là vào các ngày khô nóng và có gió. Về môi trường nước có nước thải của 100 công nhân. Ngoài ra cũng cần chú ý đến tác động của nước mưa chảy tràn.

#### 3.1.1.2. Đánh giá tác động liên quan đến chất thải

- Đánh giá tác động do bụi và khí thải:

Bụi và khí thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ các hoạt động sau:

- Bụi khuếch tán từ quá trình đào đất, đào móng;

- Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển phục vụ cho thi công xây dựng.

- Bụi phát sinh từ phương tiện thi công;

- Bụi phát sinh từ  hoạt động cơ khí: hàn, cắt…

- Bụi phát sinh từ quá trình sơn;

- a.1. Bụi từ hoạt động đào đắp, đào móng.

Trong quá trình đào, đắp đất và làm việc với các VLXD dễ phát sinh bụi. Bụi là khía cạnh môi trường đáng kể nhất trong quá trình thi công. Dạng bụi mịn, dễ phát tán ra không khí và ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, nhất là khi có gió.

Tổng khối lượng đất đào dự kiến là: 173.722,20 m3 tương đương 251.897,19 tấn đất đào (173.722,20 m3 x 1,45 = 251.897,19 tấn đất đào).

Hệ số ô nhiễm bụi (E) khuếch tán từ quá trình thi công đào, xúc, san lấp đất được tính theo công thức sau:

E = 0,35 × 0,0016 ×  U2,2 1,3(M2)1,4 (kg/tấn) .

(Nguồn: (*) UNEP(2013) Emission inventory manual)

Trong đó:

- E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn).

- U: Vận tốc gió trung bình khu vực Dự án (m/s) (vận tốc gió được chọn là 1,1 m/s).

- M: Độ ẩm của vật liệu (đất = 30 %).

Vậy: E = 0,35×0,0016×1,12,21,3÷0,321,4=  0,0032 (kg bụi/tấn)

Tính toán khối lượng bụi phát sinh từ quá trình thi công đào đất của Dự án theo công thức sau:

W = E*Q

Trong đó:

W: Lượng bụi phát sinh bình quân (kg).

E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn).

Q: khối lượng chất thải rắn từ quá trình đào đất (tấn)

Vậy tổng lượng bụi phát sinh trong suốt quá trình này là:

W = 0,0032 x 251.897,19 =   815,73 kg

Lượng bụi phát sinh trong một ngày:

W1ngày =W/t =   815,73 /546 = 1,49 (kg/ngày) ≈ 51,88 mg/s

Với t: thời gian thi công đào đất: 21 tháng (làm việc 26 ngày/tháng và 8h/ngày)

##### Bảng 3.2. Tải lượng ô nhiễm khuếch tán từ quá trình đào đất

| Vận tốc gió trung bình (m/s) | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) | Tải lượng ô nhiễm (mg/s) |
| --- | --- | --- |
| 1,1 | 0,0032 | 51,88 |

Khối không khí tại khu vực công trường được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại khu vực công trường vào thời điểm chưa xây dựng là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

Trong đó:

- C: nồng độ bụi phát sinh

- Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích Es = M bụi/(L x W)	(mg/m2.s)

- Mbụi: tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 51,88 mg/s

- u: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 1,1 m/s

- H: Chiều cao xáo trộn (m)

- L, W: Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m)

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán trong không khí ứng với chiều dài L và chiều rộng W của hộp không khí được trình bày như sau:

Nồng độ bụi phát tán trong không khí trong quá trình thi công đào đất

| L= W (m) | Nồng độ (mg/m3) |  |  |  | QCVN 05:2013/ BTNMT | QCVN 02:2019/BYT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H = 1,5 | H = 3 | H =6 | H = 9 |  |  |
| 1 | 20,97 | 10,49 | 5,24 | 3,50 | 0,3 | 8 |
| 5 | 1,24 | 0,62 | 0,31 | 0,21 |  |  |
| 15 | 0,15 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |  |  |
| 45 | 0,017 | 0,008 | 0,004 | 0,003 |  |  |
| 60 | 0,010 | 0,005 | 0,002 | 0,002 |  |  |
| 100 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |  |  |

Nhận xét:

So sánh kết quả tính toán tại khu vực thi công trong phạm vi 1m với chiều cao xáo trộn 6m trở lên thì nồng độ bụi phát sinh giảm dần nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 02:2019/BYT (mg/m3), nhưng vượt giới hạn cho phép của  QCVN 05:2013/BTNMT. Do đó, Chủ đầu tư và đơn vị thi công bảo đảm trang bị đầy đủ BHLĐ cho công nhân nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe và năng lực làm việc của công nhân thi công.

Từ khoảng cách từ 5 trở đi, tại tất cả các chiều cao xáo trộn tính toán cho thấy nồng độ bụi phát sinh giảm dần và nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 02:2019/BYT (mg/m3).

Xung quanh dự án chủ yếu là các nhà máy sản xuất của KCN Vsip II (đặt biệt các nhà máy- cuối hướng gió Đông Bắc vào mùa khô). khoảng cách từ các công trình đào đắp đất đến các nhà máy sản xuất có khoảng cách đât cây xanh và đất dự trữ đường sắt cách dự án khoảng hơn 40m với khoảng cách này ở tất cả chiều cao xáo trộn mức độ ảnh hưởng không đáng kể.

Phía cuối hướng gió Tây Nam vào mùa mưa là đất trống và các nhà máy sản xuất của KCN Vsip IIA. Khoảng cách từ các công trình đào đắp đất đến các nhà máy này là khoảng hơn 50m với tất cả các chiều cao xáo trộn mức độ ảnh hưởng không đáng kể.

Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện công tác đào đất chủ dự án và đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp giảm lượng bụi này đến mức thấp nhất để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh khu vực dự án.

- a.2. Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển

Quá trình vận chuyển VLXD sẽ làm gia tăng mật độ phương tiện giao thông, kéo theo sự gia tăng khả năng gây tai nạn giao thông. Sự ra vào thường xuyên của các phương tiện vận chuyển sẽ gây những cản trở nhất định đến tuyến đường giao thông.

Khối lượng nguyên vật liệu, thiết bị thi công trình (cát, đá, xi măng, sắt thép, bê tông, thiết bị công trình,…) cần vận chuyển khoảng 791.257 tấn;

Với tổng khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển là 791.257 tấn, khối lượng nguyên vật liệu này sẽ được vận chuyển bằng đường bộ. Dự án sẽ sử dụng các loại xe vận tải với tải trọng trung bình là 25 tấn/xe, sử dụng nhiên liệu là dầu Diesel với hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu Diesel là 0,05% để vận chuyển thì số chuyến xe cần vận chuyển là 22.607 chuyến/toàn thời gian, số lượt xe ra vào là 45.215 lượt (trong đó có 42.498 lượt xe không tải). Với thời gian vận chuyển VLXD là 80 tháng tương đương với 2080 ngày (làm việc 26 ngày/tháng) thì mỗi ngày trung bình có khoảng 22 lượt xe ra vào công trình xây dựng Dự án (trong đó 11 lượt xe có tải và 6 lượt xe không tải tính tải lượng ô nhiễm = ½ xe có tải), vậy có khoảng 17 lượt xe có tải mỗi ngày. Khoảng cách vận chuyển nguyên vật liệu lấy trung bình là 20 km.

Các phương tiện vận chuyển sử dụng nhiên liệu sẽ phát sinh khí thải như SO2, NO2, CO. Mức độ phát thải các chất ô nhiễm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: nhiệt độ không khí, vận tốc xe chạy, chiều dài quãng đường đi, phân khối động cơ, loại nhiên liệu sử dụng, các biện pháp kiểm soát ô nhiễm áp dụng. Trong thời gian thi công xây dựng, phương tiện vận chuyển chủ yếu là xe tải hạng nặng.

WHO đã đưa ra phương pháp dự báo tải lượng ô nhiễm phụ thuộc tải trọng và vận tốc từ các phương tiện vận tải như sau:

##### Bảng 3. 3. Hệ số và tải lượng ô nhiễm khí thải xe tải >16 tấn

| STT | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (g/km) | Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 1,6 | 0,544 |
| 2 | SO2 | 7,43S | 0,126 |
| 3 | NOx | 24,1 | 8,194 |
| 4 | CO | 3,7 | 1,258 |

Ghi chú: Tải lượng ô nhiễm = Hệ số ô nhiễm × số lượt xe ra vào công trình xây dựng Dự án mỗi ngày × khoảng cách vận chuyển nguyên vật liệu (lấy trung bình là 20 km).

Định mức tiêu hao nhiên liệu của xe tải 25 tấn: 9,5 lít dầu DO/h. Tổng lượng dầu DO sử dụng 161,5 lít/h.

Khối lượng dầu DO sử dụng trong một giờ (khối lượng riêng của dầu DO = 
0,87 kg/lít) là: m = 161,5 lít/h × 0,87 kg/lít 140,51 kg/h.

Theo “Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường TP. HCM”, ta có thể tích khí phát sinh do đốt 01 kg dầu DO ở điều kiện chuẩn (25oC, 1 atm) khoảng 20 - 22 m3 khí thải/kg dầu DO.

Lưu lượng khí thải của các phương tiện vận chuyển:

QK = 21 × 140,51 = 2.950,61 (m3/h ở điều kiện chuẩn).

##### Bảng 3.4. Nồng độ các khí ô nhiễm khí thải của xe tải > 16 tấn

| STT | Chất ô nhiễm | Nồng độ khí thải mg/m3 | QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) | TCVSLĐ theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 7,68 | 0,3 | 8 |
| 2 | SO2 | 1,78 | 0,35 | 10 |
| 3 | NO2 | 115,71 | 0,2 | 10 |
| 4 | CO | 17,76 | 30 | 40 |

Trong đó:

- S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,05%).

Nhận xét: So sánh nồng độ khí thải từ các phương tiện vận chuyển với QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm đều vượt quy chuẩn cho phép.

Nguồn ô nhiễm không khí từ các hoạt động giao thông là nguồn phân tán, các chất ô nhiễm phát thải dọc đường đi của xe. Do vậy, quá trình này sẽ ảnh hưởng đến người dân, sinh vật sống gần đường đi và công nhân thi công tại công trường. Đối tượng bị ảnh hưởng là môi trường không khí trên đường vận chuyển, dân cư xung quanh tuyến đường vận chuyển và đường giao thông tại khu vực Dự án trong suốt thời gian vận chuyển vật liệu xây dựng. Quãng đường vận chuyển trên 20 km cộng thêm điều kiện có gió (gió tự nhiên, gió do sự di chuyển xe) trên quãng đường di chuyển, khả năng phát tán rộng, do đó có thể nói rằng nồng độ ô nhiễm bụi, khí thải do phương tiện vận chuyển là không đáng kể. Tuy nhiên đường giao thông sẽ bị tác động lớn khi các xe vận tải có tải trọng lớn có khả năng làm hư hỏng đường giao thông (lề đường bị sụp lở, làm cho phần mặt đường bị thu hẹp lại, mặt đường hư hỏng dẫn đến tai nạn trên đường), tăng mật độ giao thông khu vực ảnh hưởng đến đời sống người dân. Mức độ tác động sẽ phụ thuộc vào thời gian vận hành và trình trạng thiết bị, phương tiện, cũng như mức độ nhạy cảm của môi trường tiếp nhận. Tuy nhiên thời gian thực hiện ngắn nên tác động của khí thải đến môi trường là không đáng kể.

Chủ dự án sẽ có các quy định bắt buộc cho các phương tiện vận chuyển như: phủ bạt khi vận chuyển, chở đúng trọng tải quy định, không vận chuyển vào giờ cao điểm,....

- a.3. Bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng.

Quá trình bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu tại công trường xây dựng sẽ gây phát tán bụi ra môi trường xung quanh. Bụi chủ yếu phát tán ra từ các nguồn vật liệu như cát, đá, xi măng và một phần từ sắt thép.

Hệ số ô nhiễm bụi (E) khuếch tán từ quá trình bốc dỡ VLXD được tính theo công thức sau:

E = 0,35 × 0,0016 ×  U2,2 1,3(M2)1,4 (kg/tấn) .

(Nguồn: (*) UNEP(2013) Emission inventory manual)

Trong đó:

- E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn)

- U: Vận tốc gió trung bình khu vực Dự án (m/s) (vận tốc gió được chọn là 1,1 m/s).

- M: Độ ẩm của vật liệu (VLXD = 10 %)

Vậy: E = 0,35×0,0016×1,12,21,3÷0,121,4= 0,0151 (kg bụi/tấn)

Tính toán khối lượng bụi phát sinh từ quá trình quá trình bốc dỡ VLXD của Dự án theo công thức sau:

W = E*Q

Trong đó:

- W: Lượng bụi phát sinh bình quân (kg)

- E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn)

- Q: khối lượng VLXD cần bốc dỡ (tấn): 791.257 tấn

Vậy tổng lượng bụi phát sinh trong suốt quá trình này là:

W = 0,0169  x 791.257 =  11.929,13 kg

Lượng bụi phát sinh trong một ngày:

W1ngày =W/t =   11.929,13/936 =  12,74 (kg/ngày) ≈ 442,53 mg/s

Với t: thời gian tập kết vật liệu: 36 tháng tương đương 936 ngày (làm việc 26 ngày/tháng và 8h/ngày).

##### Bảng 3. 5. Tải lượng ô nhiễm khuếch tán từ quá trình bốc dỡ VLXD

| Vận tốc gió trung bình (m/s) | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) | Tải lượng ô nhiễm (mg/s) |
| --- | --- | --- |
| 1,1 | 0,0151 | 442,53 |

Khối không khí tại khu vực bốc dỡ VLXD được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại khu vực bốc dỡ VLXD là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

Trong đó:

- C: nồng độ bụi phát sinh

- Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích Es  = M bụi/(L x W)	(mg/m2.s)

- Mbụi: tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 442,53 mg/s

- u: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 1,1 m/s

- H: Chiều cao xáo trộn (m)

- L, W: Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m)

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán trong không khí ứng với chiều dài L và chiều rộng W của hộp không khí được trình bày như sau:

##### Bảng 3.6. Nồng độ bụi phát tán trong không khí trong quá trình bốc dỡ VLXD

| L= W (m) | Nồng độ (mg/m3) |  |  |  | QCVN 05:2013/ BTNMT | QCVN 02:2019/BYT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H = 1,5 | H = 3 | H =6 | H = 9 |  |  |
| 1 | 178,92 | 89,46 | 44,73 | 29,82 | 0,3 | 8 |
| 5 | 10,59 | 5,30 | 2,65 | 1,77 |  |  |
| 15 | 1,26 | 0,63 | 0,32 | 0,21 |  |  |
| 45 | 0,14 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |  |  |
| 60 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |  |  |
| 100 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |  |  |

Nhận xét:

So sánh kết quả tính toán với QCVN 05:2013/BTNMT và TCVSLĐ theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT (mg/m3) cho thấy nồng độ bụi phát sinh tại khu vực bốc dỡ VLXD (trong phạm vi 1m) vượt giới hạn cho phép. Do đó, Chủ đầu tư và đơn vị thi công bảo đảm trang bị đầy đủ BHLĐ cho công nhân nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe và năng lực làm việc của công nhân.

Tại khoảng cách 5m tại chiều cao xáo trộn 3m thì nồng độ bụi phát sinh nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 02:2019/BYT (mg/m3) nhưng vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Từ chiều cao xáo trộn 6m trở lên nồng độ bụi nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 02:2019/BYT (mg/m3) và QCVN 05:2013/BTNMT

Tại khoảng cách 45m trở lên với tất cả các chiều cao xáo trộn thì nồng độ bụi phát sinh giảm dần và nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 02:2019/BYT (mg/m3) và QCVN 05:2013/BTNMT.

Với:

+ QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi amiang, bụi chứa silic, bụi không chứa silic, bụi bông và bụi than – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

+ QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- a.4. Khí thải do các thiết bị thi công trên công trường

Hoạt động của các phương tiện và thiết bị thi công sẽ làm phát sinh khí ô nhiễm từ quá trình đốt nhiên liệu của các động cơ như: SO2, NO2, CO. Các phương tiện này chủ yếu phục vụ cho hoạt động đào, đắp đất,... các thiết bị thi công được trình bày cụ thể như sau:

##### Bảng 3.7. Bảng tổng hợp định mức sử dụng nhiên liệu của một số thiết bị xây dựng sử dụng dầu DO

| STT | Loại thiết bị | Số lượng (chiếc) | Định mức (lít/h) | Tổng lượng dầu DO sử dụng (lít/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cần trục ô tô | 1 | 37 | 37 |
|  | Máy san | 2 | 10 | 50 |
|  | Máy đào | 5 | 8 | 24 |
|  | Máy đầm | 3 | 20 | 40 |
|  | Máy ủi | 2 | 10 | 20 |
|  | Ô tô tưới nước | 2 | 20 | 60 |
|  | Máy rải đá 50 - 60 m3/h | 3 | 30 | 120 |
|  | Xe lu 16 tấn | 4 | 15 | 45 |
| Tổng |  | 22 |  | 367 |

(Nguồn: Thống kê của nhà thầu thi công Dự án và Định mức tiêu hao nhiên liệu thiết bị công trường của Bộ Giao thông Vận tải, 2011)

Tính toán tải lượng (TL) và nồng độ ô nhiễm:

Quá trình tính toán chỉ với giả thiết các thiết bị máy móc hoạt động tập trung; nồng độ ô nhiễm xác định ở đây là nồng độ tại khu vực công trường thi công, xây dựng (giả sử khu vực thi công là 1 nguồn điểm – tương đương với miệng thải).

Lưu lượng khí thải (LLKT):

Theo Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường TP.HCM, lượng khí tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg dầu DO ở 0oC khoảng 22 – 25 m3.

Dầu DO: tỷ trọng/150C (g/cm3) = 0,87

Vậy lưu lượng khí thải do đốt dầu DO khi vận hành toàn bộ máy móc tại công trường:

367 x 25 x 0,87 = 7.982,25 m3/h = 2,22 m3/s.

Hệ số ô nhiễm (HSÔN):

Khí thải sinh ra từ quá trình đốt dầu DO bao gồm bụi, SO2, NOX, CO.

Tải lượng và nồng độ ô nhiễm:

Tải lượng (g/h) = 367 x 0,87 x HSÔN/3.600.

Nồng độ (mg/m3) = Tải lượng (g/s) x103/Lưu lượng khí thải (m3/s).

Dựa vào định mức tiêu thụ và hệ số ô nhiễm, tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO được trình bày như sau:

##### Bảng 3.8. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm khí thải của phương tiện thi công

| Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm kg/tấn | Tải lượng ô nhiễm g/h | Nồng độ khí thải mg/Nm3 | QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 0,6; Kp = 1,0 mg/Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bụi | 0,71 | 0,063 | 26,02 | 120 |
| SO2 | 20S | 0,001 | 0,37 | 300 |
| NO2 | 9,62 | 0,853 | 352,52 | 510 |
| CO | 2,19 | 0,194 | 80,25 | 600 |

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - WHO, 1993)

Trong đó:

S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,05%).

Nhận xét: So sánh nồng độ khí thải từ phương tiện thi công với QCVN 19:2009/BTNMT, cột B cho thấy nồng độ bụi, SO2, NO2, CO nằm trong giá trị cho phép.

- a.5. Khí thải từ các hoạt động cơ khí

Trong quá trình cắt hàn các kết cấu thép, các máy hàn khi hoạt động phát sinh khói hàn và ánh sáng hồ quang hàn. Các khói hàn chứa một lượng rất lớn oxyt của các kim loại mangan, niken, magie, thép và một số nguyên tố khác. Ngoài ra còn có bụi silic. Những phân tử khói hàn đủ nhỏ để đi vào và ngưng tụ trên phổi. Theo thời gian các phân tử này sẽ ảnh hưởng tới dòng máu. Các bệnh mang lại cho công nhân nếu tiếp xúc với khói hàn nhiều: viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn, ung thư phổi, các bệnh về mắt, về da…

Hệ số ô nhiễm khi hàn được thể hiện trong bảng sau:

##### Bảng 3. 9. Hệ số ô nhiễm khi hàn

| Chất ô nhiễm | Đường kính que hàn (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,25 | 4 | 5 | 6 |
| Khói hàn (mg/que hàn) | 285 | 508 | 706 | 1.100 | 1.578 |
| CO (mg/que hàn) | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| NOx (mg/que hàn) | 12 | 20 | 30 | 45 | 70 |

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2003)

Dự án sử dụng que hàn có đường kính 3,25mm.

Dự án sử dụng 3 tấn que hàn, khi hàn liên tục thì tốc độ sử dụng que hàn của 1 người là 21que/h, trung bình sử dụng  Tính toán cho đối tượng chịu tác động trực tiếp nhất là công nhân hàn, khoảng không gian bao quanh 1 công nhân hàn khoảng 0,5m × 0,5m; chiều cao phát tán 0,5m (xét trong phạm vi ảnh hưởng trực tiếp từ vị trí hàn đến công nhân hàn); vận tốc gió 1,2 m/s thì lưu lượng khí lưu thông là 0,5m × 0,5m × 1,2 m/s = 0,3 m3/s = 1.080 m3/h.

Nồng độ ô nhiễm do quá trình hàn trong giai đoạn xây dựng được thể hiện trong bảng sau:

##### Bảng 3.10. Tải lượng và nồng độ ô nhiễm trong quá trình hàn của 1 công nhân hàn

| Chất ô nhiễm | Tải lượng (mg/h) | Nồng độ (mg/m3) | Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Khói hàn | 10775 | 9,98 | 5 |
| CO | 318 | 0,29 | 20 |
| NOx | 424 | 0,39 | 5 |

Nhận xét: Nồng độ khí CO và NOx tính toán trong phạm vi không gian hẹp bao quanh công nhân hàn vẫn nằm trong giới hạn cho phép của Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế. Tuy nhiên khi hàn sẽ phát sinh ánh sáng hồ quang hàn ảnh hưởng xấu đến mắt nên khi thi công công nhân hàn sẽ được trang bị kính hàn chuyên dụng.

- a.6. Hơi dung môi từ quá trình sơn

Dự án sử dụng sơn dầu và sơn nước cho quá trình sơn bao gồm sơn nước cho tường, sơn chống gỉ và sơn dầu hoàn thiện cho một số kết cấu trong công trình.

Sơn gốc nước được sử dụng phổ biến trong nhiều công trình hiện nay. Không chỉ mang đến bề mặt công trình đẹp, sơn gốc nước còn hội tụ nhiều ưu điểm như dễ lau chùi, không bám bẩn, mùi nhẹ, an toàn cho con người và thân thiện với môi trường, nhất là với những loại sơn cao cấp được làm từ công nghệ nhựa polymer tân tiến. Sơn gốc nước giữ màu lâu, chống phấn hóa tốt. Khi nước bốc hơi, những phân tử còn lại trong sơn sẽ tụ lại với nhau. Những phân tử này không bị oxy hóa bởi các tác nhân của môi trường, ngược lại, còn hình thành một màng sơn có độ co giãn, đàn hồi tốt, không bị thấm nước. Hầu hết những dòng sơn nước hiện nay đều áp dụng công nghệ sản xuất đan chéo - CrossLinking nên trong lớp màn của sơn sẽ tồn tại các khe hở, nhờ vậy mà hơi nước thoát ra dễ dàng. Chính vì đặc tính này mà trong suốt thời gian dài sử dụng, lớp sơn nước ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết và các yếu tố môi trường. Tuy nhiên, trong sơn cũng có nhiều hợp chất vòng, vì vậy khi tiếp xúc nhiều với mùi sơn mà không sử dụng khẩu trang có thể gây chóng mặt, nhức đầu, kích ứng mắt. Đối tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân tham gia công đoạn sơn tòa nhà.

Sơn dầu: có độ bám dính tốt và độ phủ cao, khả năng chống thấm nước, kháng vi khuẩn, nấm mốc cho các công trình và vật liệu giúp bảo vệ công trình trước các tác động của môi trường bên ngoài.  Sơn dầu là hỗn hợp của chất tạo màu và dầu sơn. Sơn dầu hiện nay đa số cần pha loãng bằng các dung môi trước khi sử dụng. Việc sử dụng các dung môi trong quá trình sơn sẽ làm phát sinh các hợp chất hữu cơ bay hơi. Ngoài ra, dung môi hữu cơ dùng cho sơn là loại dễ cháy, hơi của chúng khi bốc lên sẽ kết hợp với không khí tạo thành hỗn hợp khí dễ bắt cháy khi có nguồn nhiệt hoặc các tác nhân kích thích khác như tia lửa điện, hồ quang điện… Các dung môi hữu cơ đều độc đối với con người, hơi của chúng có tác hại cho đường hô hấp, đường máu và tác dụng vào da gây bệnh ngoài da. Trong quá trình khô của lớp màng sơn, dung môi sẽ từ từ thoát ra khỏi bề mặt và khuếch tán vào không khí. Lượng dung môi dùng càng lớn, diện tích sơn phủ càng nhiều thì nồng độ dung môi trong không khí càng cao, thời gian tiếp xúc lâu dài sẽ tác dụng đến sức khoẻ con người càng nhiều.

Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí từ quá trình thi công xây dựng Dự án đến khu vực xung quanh được thể hiện qua bảng dưới đây:

Tùy thuộc vào thành phần, tính chất và nồng độ có trong môi trường không khí mà mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người và hệ động thực vật, năng suất sản xuất của các nhà máy lân cận, ... ở mức độ nặng nhẹ khác nhau.

##### Bảng 3.11. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí.

| STT | Thông số | Tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | - Tắc nghẽn cuống phổi làm giảm quá trình phân phối khí - Gây ra chứng khí thủng, cản trở quá trình hô hấp - Gây tổn thương da, giác mạc mắt gây bệnh ở đường tiêu hóa - Gây hư hại các mô phổi dẫn tới ung thư phổi |
| 2 | Oxyt Cacbon (CO) | - Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế làm suy yếu các chức năng của chúng, có thể dẫn đến tử vong - Khí CO đặc biệt nguy hại với thai nhi và người mắc bệnh tim mạch |
| 3 | Khí axit (SO2, NOx) | - Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, gây nhiễm độc qua da - Làm giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu làm mô phổi bị xơ hóa và chai cứng gây ung thư phổi - Tạo mưa axit ảnh hưởng xấu tới thực vật và cây trồng - Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu - Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn |
| 4 | Khí cacbonic (CO2) | - Gây rối loạn hô hấp phổi - Gây hiệu ứng nhà kính - Tác hại đến hệ sinh thái |
| 5 | Hydrocacbons (THC) | - Gây ra các triệu chứng nhiễm độc mãn tính như suy nhược, chóng mặt, say, co giật, ngạt, viêm phổi, áp xe phổi,... - Gây nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng như: tức ngực, khó thở, chóng mặt, rối loạn các giác quan, tâm thần, nhức đầu, buồn nôn |
| 6 | Khói hàn | Những phân tử khói hàn đủ nhỏ để đi vào và ngưng tụ trên phổi. Theo thời gian các phân tử này sẽ ảnh hưởng tới dòng máu. Các bệnh mang lại cho công nhân nếu tiếp xúc với khói hàn nhiều: Viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn, ung thư phổi, các bệnh về mắt, về da… |
| 7 | Ánh sáng hồ quang hàn | Ánh sáng hồ quang hàn là loại ánh sáng quá chói và có các tia bức xạ gây hại cho mắt, khi dùng mắt thường nhìn vào rất dễ bị tổn hại, gây giảm thị lực |
| 8 | Hơi xăng, dung môi pha sơn | Xăng có chứa nhiều chất gây ung thư như các hợp chất có vòng thơm benzene, ethylbenzene, toluene, xylene… Ngoài ra, còn chứa các chất ảnh hưởng đến hệ thần kinh gây đau đầu, chóng mặt, nôn mửa, bất tỉnh thậm chí bị tử vong. Tiếp xúc thường xuyên có khả năng mắc các bệnh về đường hô hấp như mũi, họng, khí quản, phổi. |

- b. Tác động từ nước thải

Nước mưa chảy tràn qua toàn bộ khu đất Dự án cuốn theo bụi, đất, cát, đá, xi măng, … rơi vãi vào hệ thống thoát nước của khu vực.

Nước thải sinh hoạt của công nhân.

Nước thải phát sinh trong quá trình xây dựng.

- b.1. Nước mưa chảy tràn

Trong giai đoạn xây dựng, khu đất chưa được bê tông hóa cho nên khả năng thấm hút rất nhanh vì đây là khu vực đất trống. Trong quá trình thi công xây dựng, nước mưa chảy tràn trên bề mặt công trường có thể gây nên tác động tiêu cực cục bộ như: gây ứ đọng, ngập úng vùng Dự án, cuốn theo rác thải, cặn dầu mỡ của các thiết bị thi công, vụn VLXD… chảy xuống rạch trong khu vực hoặc ngấm xuống đất khu vực Dự án. Cát, đất bị nước mưa, nước thải cuốn theo vào dòng chảy cùng với rác thải sẽ làm cho nguồn nước bị thu hẹp, hạn chế sự quang hợp của các loại thực vật thủy sinh và làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước… do đó sẽ làm giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước mặt, gây ô nhiễm môi trường.

Tổng lượng nước mưa phát sinh từ khu vực Dự án được ước tính theo công thức sau:

Q  =  q x C x F     (l/s)  (*)

Trong đó:

(*) TCVN 7957:2008: Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế:

Q:  Lưu lượng tính toán thoát nước mưa của tuyến cống.

q: Cường độ mưa tính toán

q = A(1 + C2 x logP)/(t + b)n

t: Thời gian dòng chảy mưa (phút), chọn t=180 phút

P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm), chọn P = 10 năm

A, C2, b, n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương, (A=11.650; C2=0,58; b=32; n=0,95);

Thay vào ta có: q = 100,9 (l/s.ha)

C: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc tính chất mặt phủ của lưu vực và chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P (đối với mặt cỏ cây xanh C = 0,37)

F: Diện tích khu đất (m2). F = 72,56 ha

Như vậy, Q = 0,37 x 72,56  x 100,9/1000 = 0,03 m3/s

##### Bảng 3.12. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước mưa chảy tràn trong giai đoạn xây dựng

| STT | Chất ô nhiễm | Tải lượng (kg/ngày) |  |  | Nồng độ (mg/l) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng Nitơ (N) | 0,491 | - | 1,472 | 0,025 | - | 0,077 |
| 2 | Tổng Phospho (P) | 0,004 | - | 0,029 | 0,0002 | - | 0,0015 |
| 3 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | 9,81 | - | 19,62 | 0,51 | - | 1,03 |
| 4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 9,81 | - | 19,62 | 0,51 | - | 1,03 |

(Nguồn: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, 2007)

So với nước thải sinh hoạt, nước mưa khá sạch, mức độ gây ô nhiễm từ lượng nước này không nhiều, hơn nữa cũng rất khó có thể thu gom, xử lý. Do đó, nước mưa có thể thải thẳng không qua xử lý.

- b.2. Nước thải sinh hoạt của công nhân

Tác động đến môi trường nước trong giai đoạn xây dựng chủ yếu do nước thải sinh hoạt của các công nhân. Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh (Coliform, E.Coli). Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chứa hàm lượng lớn các vi khuẩn E. Coli và các vi khuẩn gây bệnh khác nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước dưới đất.

Lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính toán trên cơ sở định mức nước thải và số lượng công nhân. Dựa vào số lượng công nhân lao động tại công trường khoảng 100 người/ngày, nhu cầu cấp nước: 100 người × 45 lít/người.ngày = 4,5 m3/ngày, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình xây dựng Dự án là 4,5 m3/ngày (tính bằng 100% nhu cầu cấp nước).

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý như sau:

##### Bảng 3. 13. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

| STT | Thông số | Nước xám (nước bồn rửa) | Nước đen (nước bồn cầu) | Sau bể tự hoại | QCVN 14:2008/BTNMT, cột A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | - | - | 7,0 – 8,1 | 5-9 |
|  | Cặn lơ lửng | - | - | 40-90 | 50 |
|  | BOD5 | 10-400 | 300-600 | 90-160 | 30 |
|  | COD | 200-700 | 900-1500 | 323 | - |
|  | Nitrat | 8-30 | 100-300 | - | 30 |
|  | NH4-N | - | - | 14-27 | 5 |
|  | Photphat | 2-7 | 20-40 | 18-20 | 6 |
|  | Coliform | - | - | 104 – 2.106 | 3.000 |

(Nguồn: Nguyễn Việt Anh, Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến, NXB Xây dựng, 2009)

- Ghi chú:

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Nhận xét:

Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý hầu hết các thông số đều vượt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (K = 1,2).

- b.3. Nước thải phát sinh trong quá trình xây dựng

Nguồn nước thải phát sinh này bao gồm nước rửa xe tải vận chuyển VLXD (đất, đá, bê tông), rửa xe bơm bê tông, rửa đường, ngoài ra còn có nước rửa ván khuôn đúc bê tông, nước tưới bê tông, tưới tường.

Tính toán lượng nước thải phát sinh:

Với khối lượng thi công của Dự án, tính toán theo kinh nghiệm của Chủ đầu tư Dự án đối với các công trình tương tự, lưu lượng phát sinh từ rửa xe bơm bê tông, rửa ván khuôn đúc bê tông không lớn, ước tính khoảng 3-5 m3/ngày và mang tính chất cục bộ tại khu vực thi công.

Ước tính mỗi ngày có 17 chuyến xe vào công trường và khi ra sẽ cần xịt rửa bánh xe với lưu lượng xịt rửa 5.100 lít/lần thì lượng nước thải ra tương đương 5,1 m3/ngày.

Tổng lưu lượng nước thải trong quá trình xây dựng, thi công tại công trường khoảng 10,1 m3/ngày.

Thành phần và tính chất nước thải:

Xe tại công trường chủ yếu rửa nhằm làm sạch bụi, đất, vật liệu cát, đá còn sót lại trên xe, chỉ sử dụng nước, không dùng hóa chất tẩy rửa. Do đó, đặc trưng của loại nước thải này là chứa nhiều cặn lơ lửng, các thông số ô nhiễm khác như BOD5, COD thấp, dầu mỡ cao.

- c. Tác động từ CTR

- c.1. CTR sinh hoạt

CTR sinh hoạt gồm các loại không có khả năng phân hủy sinh học như vỏ đồ hộp, bao bì nhựa, thủy tinh và các loại có hàm lượng hữu cơ cao, có khả năng phân hủy sinh học như vỏ trái cây, phần loại bỏ của rau quả, thực phẩm thừa,… CTR sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân.

Số công nhân tham gia xây dựng mỗi ngày là 100 người. Với hệ số phát thải CTR sinh hoạt ước tính là 0,5 kg/người/ngày, thì khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh trong quá trình xây dựng của Dự án là 50 kg/ngày.

Mặc dù khối lượng CTR sinh hoạt không quá lớn nhưng nếu không có biện pháp thu gom xử lý hợp lý thì khả năng tích tụ CTR ngày càng nhiều sẽ gây tác động đến chất lượng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ gây mùi hôi. CTR sinh hoạt nếu vứt bỏ lung tung hay không thu gom đổ bỏ hợp lý sẽ là nơi chuột, dán và các vi sinh vật gây bệnh ẩn náu và phát triển. Ngoài ra, quá trình phân hủy của CTR hữu cơ sẽ tạo ra mùi hôi thối, ảnh hưởng đến chất lượng không khí toàn khu vực hoặc nước mưa chảy tràn ngang qua khu vực để CTR có thể kéo theo các chất ô nhiễm đưa vào hệ thống thoát nước.

- c.2. CTR xây dựng

CTR chủ yếu trong giai đoạn này là các loại phế thải VLXD rơi vãi trong quá trình xây dựng, các loại bao bì, gạch vỡ,... Các loại CTR này không chứa các thành phần nguy hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và thường được tái sử dụng. Do vậy mức độ ảnh hưởng là không lớn. Tuy nhiên, nếu không được thu gom hợp lý, các chất thải này sẽ cản trở quá trình thi công xây dựng, gây mất mỹ quan khu vực công trường và có thể gây tai nạn lao động.

Chất thải xây dựng theo định mức hao hụt của Bộ xây dựng khoảng 0,5 – 2,5% tổng lượng nguyên nhiên liệu phục vụ xây dựng dự án (Theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về Công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng). Tổng lượng chất thải này ước tính như bảng sau:

##### Bảng 3. 14. CTR phát sinh trong giai đoạn xây dựng

| STT | Loại vật tư | % hao hụt (*) | Khối lượng nguyên liệu (tấn) | Khối lượng chất thải (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sắt, thép vụn | 2,5 | 19.524 | 488,10 |
| 2 | Cát xây tô | 0,5 | 50.298 | 251,49 |
| 3 | Đá 4x6, đá 1x2 | 0,5 | 483.978 | 2.419,89 |
| 4 | Bao xi măng | 1 | 23.669 | 236,69 |
| 5 | Gạch các loại | 0,5 | 7.628 | 38,14 |
| 6 | Sơn nước | 0,5 | 37 | 0,19 |
| 7 | Bả bột | 0,5 | 83 | 0,42 |
| 8 | Sơn dầu | 0,5 | 3 | 0,014 |
| 9 | Que hàn | 0,5 | 3 | 0,014 |
| 10 | Các loại vật liệu khác + thiết bị | 0,5 | 206.034 | 1.030,17 |
|  | Tổng |  | 791.257 | 4.465 |

((*)Nguồn: Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về Công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng)

Chất thải rắn xây dựng hầu hết là có thể tái sử dụng và tái chế được. Một số chất thải không tái sử dụng được công ty sẽ có biện pháp thu gom và xử lý đúng quy định.

- Chất thải rắn xây dựng: 4.465 tấn

Đây là nguồn phát sinh chất thải rắn lớn nên chủ công trình sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định.

Ngoài ra đất đào móng sẽ được tận dụng để làm móng nâng nền, không đổ bỏ.

- c.3. Chất thải nguy hại

Công tác sửa chữa, bảo trì các máy móc, thiết bị sẽ làm phát sinh các loại CTNH. Lượng CTNH phát sinh chủ yếu gồm giẻ lau, bao bì dính xăng dầu, bóng đèn thải, cặn bã dầu nhớt, thùng sơn thải,.... Lượng CTNH phát sinh ước tính cho toàn thời gian thi công Dự án được thể hiện tại bảng sau:

##### Bảng 3. 15. Danh mục chất thải nguy hại dự kiến phát sinh giai đoạn xây dựng tại Dự án

| STT | Thành phần CTNH | Khối lượng | Tính nguy hại | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giẻ lau dính sơn, dung môi | 300 kg | Nguy hại | 18 02 01 |
|  | Bao bì đựng sơn, dung môi | 300 kg | Nguy hại | 18 01 03 |
|  | Dung môi thải | 4 kg | Nguy hại | 17 08 03 |
|  | Đầu mẩu que hàn | 10 kg | Nguy hại | 07 04 01 |
|  | Giấy nhám | 10 kg | Nguy hại | 16 01 09 |
|  | Cọ quét sơn | 5 kg | Nguy hại | 18 02 01 |

- (Nguồn: Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore , 03/2022)

Đối với CTNH phát sinh từ quá trình xây dựng, Chủ dự án sẽ đặt các thùng chứa trên công trình để thu gom riêng, lưu trữ đúng quy định và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý an toàn lượng chất thải này khi số lượng nhiều.

#### 3.1.1.3. Đánh giá các tác động không liên quan đến chất thải

- a. Tác động do tiếng ồn.

- a.1. Tác động từ tiếng ồn của các phương tiện vận chuyển

Độ ồn của các phương tiện vận chuyển như sau:

##### Bảng 3.16. Mức ồn của các loại phương tiện

| Loại xe | Tiếng ồn (dBA) | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6h – 21h (dBA) | 21h – 6h (dBA) |
| Xe du lịch | 77 | 70 | 55 |
| Xe vận tải | 93 |  |  |
| Xe mô tô 4 thì | 94 |  |  |

(Nguồn : Viện KHCN và QLMT (IESEM) tổng hợp, 7/2007)

Thep kết quả bảng trên cho thấy hầu hết các hoạt động giao thông đều phát sinh tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT. Tiếng ồn sẽ được giảm dần do khoảng cách, tuy nhiên lại tăng lên do cộng hưởng nhiều phương tiện cùng đi lại trên đường. Do vậy, khu vực nhà dân hai bên đường sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp do hoạt động vận chuyển. Dự án sẽ sắp xếp thời gian vận chuyển hợp lý, tránh giờ nghỉ của dân cư để hạn chế ảnh hưởng.

- a.2. Tác động do tiếng ồn từ các thiết bị thi công

Tại công trường xây dựng, do tập trung số lượng lớn các phương tiện thi công cơ giới nên tiếng ồn sẽ cao hơn mức độ bình thường.

Tuy nhiên, mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hưởng và có thể dự đoán theo công thức sau (tính toán theo Nguyễn Đinh Tuấn và cộng sự, 2002):

Lp(x) = Lp(xo) + 20 log10(xo/x)

Trong đó:  	Lp(xo): mức ồn cách nguồn 1,5 m (dBA)

xo = 1,5 m

Lp(x): mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA)

x: vị trí cần tính toán (m)

Dự báo mức độ gây ồn của các loại thiết bị thi công trên công trường tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 1,5m; 5m; 10m; 15m được thể hiện trong bảng sau:

##### Bảng 3. 17. Dự báo mức ồn gây ra do các phương tiện thi công

| Thiết bị, máy móc thi công | Mức ồn cách nguồn (dBA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5m | 5m | 10m | 15m |
| Máy ủi | 93 | 82,5 | 76,5 | 73 |
| Máy đầm nén | 72 - 74 | 61,5 - 63,5 | 55,5 - 57,5 | 52 - 54 |
| Máy đào | 72 - 84 | 61,5 - 73,5 | 55,5 - 67,5 | 52 - 64 |
| Máy rải đá 50 - 60 m3/h | 87 - 88,5 | 76,5 - 78 | 70,5 - 72 | 67 - 68,5 |
| QCVN 24:2016/BYT | 85 |  |  |  |
| QCVN 26:2010/BTNMT. Khu vực thông thường (từ 6 - 21h) | 70 |  |  |  |

(Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới - WHO 1993)

Ghi chú:

QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (đối với khu vực thông thường).

Ở khoảng cách 1,5m và 5m, đa số tiếng ồn các thiết bị vượt QCVN 24:2016/BYT và QCVN 26:2010/BTNMT; ảnh hưởng đến công nhân làm việc trực tiếp tại công trường. Ở khoảng cách 10m, 15m mức ồn giảm dần và ở khoảng cách 15m tiếng ồn phát sinh từ máy móc, thiết bị thi công đạt QCVN 24:2016/BYT và QCVN 26:2010/BTNMT.

Tác động do tiếng ồn chỉ tạm thời trong giai đoạn xây dựng, sẽ kết thúc khi hoàn tất công đoạn này. Mặc dù vậy, Chủ Dự án và đơn vị thi công cũng có kế hoạch kiểm soát, hạn chế tiếng ồn của các máy móc, thiết bị gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Trong trường hợp các thiết bị này được vận hành đồng thời, mức ồn cộng hưởng sẽ có giá trị lớn hơn, mức ồn cộng hưởng được tính theo phương pháp sau:

##### Bảng 3. 18. Mức ồn cao nhất của các thiết bị thi công

| STT | Thiết bị, máy móc thi công | Mức ồn cách nguồn 1,5 m (dBA) | Mức ồn cao nhất (dBA) | Ký hiệu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi | 93 | 93 | L1 |
| 2 | Máy đầm nén | 72 - 74 | 74 | L2 |
| 3 | Máy đào | 72 - 84 | 84 | L3 |
| 4 | Máy rải đá 50 - 60 m3/h | 87 - 88,5 | 88,5 | L4 |

- Trong đó: 	L = 10lg(1+a) là mức âm gia tăng, L1 - L2 = - 10lga (dBA)

| - L1 – L2 = 93 – 74 = 19 dBA |  | - L12 = 0,05 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - L12 = 93 + 0,05 = 93,05 dBA |
| - L12 – L3 = 93,05 – 84 = 9,05 dBA |  | - L123 = 0,51 |
|  |  | - L123 = 93,05 + 0,51 = 93,56 dBA |
| - L123 – L4 = 93,56 – 85,5 = 8,06 dBA |  | - L1234 = 2,74 |
|  |  | - L1234 = 93,56 + 2,74 = 96,3 dBA |
| - L∑ = 96,3 dBA |  |  |

Trong trường hợp các thiết bị thi công vận hành đồng thời, mức ồn cộng hưởng là 96,3 dBA, mức ồn này vượt giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT (từ 6h - 21h): 70 dBA nên tác động đáng kể đến khu vực xung quanh Dự án.

Tiếng ồn cũng vượt QCVN 24:2016/BYT (cho phép tiếng ồn 85 dBA) nên tiếng ồn cũng gây tác động trực tiếp đến công nhân trên công trường.

- Tiếng ồn tác động trực tiếp đến công nhân trên công trường:

Tiếng ồn tác động đến tai, sau đó tác động đến hệ thần kinh trung ương, rồi đến hệ tim mạch, dạ dày và các cơ quan khác, sau đó mới đến cơ quan thính giác.

Hệ thần kinh trung ương: Tiếng ồn gây kích thích hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng đến bộ não gây đau đầu, chóng mặt, sợ hãi, giận dữ vô cớ.

Hệ tim mạch: làm rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng tới sự hoạt động bình thường của tuần hoàn máu, làm tăng huyết áp.

- Tác động đến hoạt động giao thông và chất lượng đường giao thông

- Khả năng gây kẹt xe

Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho giai đoạn xây dựng Dự án sẽ góp phần làm gia tăng số lượng các phương tiện giao thông tại khu vực, cụ thể là tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đường Dân Chủ...

Tác động có thể thấy là gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông tại khu vực làm gia tăng mức độ kẹt xe do sự hoạt động của các phương tiện lưu thông đặc biệt là giờ cao điểm. Việc gia tăng mật độ xe cộ tại khu vực Dự án còn gia tăng lượng khói bụi phát sinh và nguy cơ xảy ra tại nạn giao thông và gây ảnh hưởng đến chất lượng đường giao thông (chủ yếu là các đường nội bộ của dự án).

Vì vậy, Chủ dự án sẽ quan tâm bố trí kế hoạch thi công, điều động máy móc, xe cộ, thiết bị kỹ thuật một cách khoa học và quản lý an toàn giao thông nhằm hạn chế tối đa các tác động có hại tới môi trường và hệ thống giao thông trên khu vực

- Khả năng gây ảnh hưởng đến chất lượng đường giao thông

Việc vận chuyển khối lượng lớn nguyên vật liệu (vật liệu thi công, máy móc thi công) phần nào ảnh hưởng đến hạ tầng của địa phương. Sự gia tăng số lượng và số lượt của các phương tiện vận chuyển làm tăng nguy cơ lún, nứt, xô dồn, hình thành ổ gà trên các mặt đường bê tông hiện hữu, làm sụp lún, nứt cống khu vực.

- c. Tác động đến kinh tế, xã hội

- c.1. Tác động đến kinh tế:

Các tác động tích cực trong giai đoạn xây dựng Dự án là:

Huy động một lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương.

Góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập tạm thời cho người lao động.

Kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ như cho thuê nhà trọ, kinh doanh ăn uống, các dịch vụ giải trí khác nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân.

- c.2. Tác động do tập trung công nhân:

Việc tập trung số lượng lớn công nhân xây dựng (trung bình là 100 người) và thiết bị thi công sẽ làm ảnh hưởng đến các yếu tố kinh tế xã hội trong khu vực: như gia tăng các tệ nạn xã hội, tình hình trật tự an ninh trở nên phức tạp hơn và khó quản lý hơn. Do lối sống, cách ứng xử và thu nhập khác nhau giữa công nhân và người dân địa phương nên có thể phát sinh mâu thuẫn, đặc biệt là đối với các thanh niên địa phương. Ngoài ra, việc tụ tập nhiều người có trình độ thấp sẽ tìm những trò giải trí không lành mạnh như dẫn đến những tệ nạn xã hội… Vì vậy, Chủ đầu tư cần phải quan tâm đến các vấn đề an ninh trật tự tại công trình để đảm bảo nếp sống cũng như đời sống xã hội của những người dân sống xung quanh khu vực không bị ảnh hưởng.

Việc tập trung nhiều người cũng là nguyên nhân nảy sinh các ổ dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt gần đây xuất hiện nhiều dịch bệnh diễn biến khá phức tạp ở nhiều nơi.

- d. Tác động đến môi trường đất, nước dưới đất khu vực Dự án

- d.1. Ảnh hưởng tới nguồn nước dưới đất

Các tác động tới nguồn nước dưới đất được dự báo như sau:

Giảm trữ lượng nước dưới đất do: khi thực hiện Dự án làm giảm diện tích thảm thực

- vật, đất trống; diện tích nền bê tông, nhựa tăng lên sẽ hạn chế khả năng nước thấm

- xuống tầng nước dưới đất.

Chất lượng nước dưới đất tại khu vực có thể bị ô nhiễm do các chất thải từ hoạt động giải phóng mặt bằng, hoạt động xây dựng và chất thải khi Dự án đi vào hoạt động. Các chất độc hại sẽ có điều kiện thấm xuống tầng nước dưới đất do các hoạt động đào đắp, đóng cọc.

Hoạt động của Dự án không khai thác nước dưới đất tại chỗ, cho nên hạn chế ảnh hưởng tới mạch nước dưới đất tại khu vực.

- d.2. Tác động làm biến đổi hệ sinh thái

Các chất ô nhiễm trong không khí còn có tác hại xấu đến thực vật, gây ảnh hưởng đến cây trồng. Biểu hiện chính là làm cho cây trồng chậm phát triển, đặc biệt là sương khói quang hóa đã gây tác hại đến các loài rau, đậu, các loài cây ăn trái và các loại cây kiểng… Những thành phần ô nhiễm trong môi trường không khí như: SOx, HF, các loại hơi độc hại, ngay cả nồng độ thấp cũng làm chậm quá trình sinh trưởng của thực vật, ở nồng độ cao làm vàng lá, làm hoa quả bị lép, bị nứt, bị úng và ở mức độ cao hơn là làm lá cây cũng như hoa quả đều bị rụng hoặc chết.

- d.3. Tác động đến môi trường đất

Hoạt động xây dựng Dự án làm giảm diện tích đất tự nhiên, phá hủy lớp thực vật trên bề mặt đất và sinh vật sống trong đất.

Ô nhiễm đất do ô nhiễm không khí: không khí bị ô nhiễm chứa các khí SO2, NOX… Khi gặp mưa, các chất khí tan trong nước mưa tạo thành axít làm chua nước mưa và cũng làm chua đất. Các loại axít đổ xuống đất làm đất chua, đỏ. Các axít hòa tan các oxít kim loại kiềm, các Cacbonat làm hình thành các loại muối trong đất (CaSO4, CaHCO3, CaCl2) làm tăng độ mặn của đất.

Ô nhiễm đất do ô nhiễm nước: Nếu nước dùng cho tưới tiêu bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của cây. Việc tưới nước chứa kim loại nặng sẽ làm tăng hàm lượng kim loại trong đất và giun đất. Giun đất tích lũy rất nhiều Cd và Zn nhưng tích lũy ít Ni, Cu và Pb. Hàm lượng kim loại nặng tăng lên trong chim, cá và vịt ăn giun đất. Cuối cùng các kim loại nặng được đưa vào chuỗi thức ăn và làm hại cho con người. Đồng cỏ bị nước chứa kim loại tràn qua làm tăng hàm lượng kim loại nặng trong đất và trong cỏ làm cho trâu, bò gặm cỏ bị nhiễm độc chết.

Ô nhiễm đất do CTR: nếu các CTR (đặc biệt là CTNH) không được quản lý tốt mà đổ bừa bãi vào đất sẽ làm ô nhiễm đất. Đất sẽ bị thay đổi độ pH và tăng hàm lượng kim loại nặng trong đất. Cây cối sẽ dần tích lũy nhiều hơn các kim loại nặng gây nguy hại cho động vật và con người.

3.1.1.4. Đánh giá tác động do các rủi ro, sự cố trong hoạt động thi công xây dựng

- a. Tai nạn lao động

Cũng như bất cứ các công trường xây dựng với quy mô nào, công tác an toàn lao động là vấn đề được đặc biệt quan tâm từ nhà đầu tư cho đến người lao động trực tiếp thi công trên công trường. Các vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn lao động:

Sự ô nhiễm môi trường có khả năng làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người lao động trên công trường. Một vài chất ô nhiễm như khí thải có chứa SO2, CO, CO2… tùy thuộc vào thời gian và mức độ tác động có khả năng làm ảnh hưởng đến người lao động, gây choáng váng, mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu (thường xảy ra đối với công nhân nữ hoặc người có sức khỏe yếu).

Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến tai nạn do xe cộ gây ra.

Các loại phương tiện cần cẩu, thiết bị bốc dỡ, các loại VLXD xếp cao có thể rơi vỡ.

Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như công tác thi công hệ thống điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, gió bão gây đứt dây điện,…

Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ gây ra tai nạn lao động có thể tăng cao do đất trơn dẫn đến trượt té cho người lao động, các sự cố về điện dễ xảy ra hơn, đất mềm và dễ lún sẽ gây ra các sự cố cho người và các máy móc, thiết bị thi công…

- b. Sự cố cháy nổ, chập điện

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn trữ nhiên liệu, hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời,... Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau:

Dự án bố trí tạm nhà kho chứa nguyên liệu để phục vụ giai đoạn thi công xây dựng Dự án. Các bồn chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ cho thi công (xăng, dầu) là các nguồn có thể gây cháy nổ. Đặc biệt là khi các kho (bãi) chứa này nằm gần các nơi có gia nhiệt, hoặc các nơi có nhiều người, xe cộ đi lại.

Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố điện giật, chập, cháy nổ,… gây thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường.

Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (rải nhựa đường,...) có thể gây ra cháy, bỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa.

Các sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nên Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực này.

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

##### 3.1.2.1. Giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải.

##### a. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với bụi, khí thải:

- a.1. Giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình đào đắp, đào móng

Xây dựng tường rào tôn chắn xung quanh khu vực xây dựng, tránh gây ảnh hưởng xấu đến khu vực xung quanh.

Dự án sẽ tiến hành tưới đường 2 lần/ngày vào đầu mỗi buổi làm việc hoặc sẽ tăng cường thêm nếu cần thiết vào những ngày nắng nóng và có gió lớn.

Bố trí khu vực rửa xe trước khi rời khỏi công trường để tránh bụi, đất bám vào rơi vãi trên đường xe di chuyển tại gần cổng công trường.

Trang bị BHLĐ cho công nhân (khẩu trang, bao tay, ủng, quần áo bảo hộ).

- a.2 Giảm thiểu bụi, khí thải, tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển

Kiểm tra, bảo dưỡng xe định kỳ.

Ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp gần Dự án để hạn chế quãng đường di chuyển.

Quy định chế độ vận hành của xe vận chuyển và chế độ bốc dỡ nguyên vật liệu hợp lý, tránh vận chuyển vào các giờ cao điểm để tránh ảnh hưởng về giao thông cũng như chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt của công nhân và người dân lân cận.

Nhắc nhở tài xế lái xe tốc độ vừa phải, hạn chế bóp còi, rồ ga gây tiếng ồn lớn và khí thải ô nhiễm cao hơn bình thường.

Các loại xe vận chuyển đến và đi khỏi công trường phải bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành về tình trạng kỹ thuật xe, chở đúng tải trọng thiết kế để hạn chế tối đa mức độ ồn và rung do việc vận chuyển gây ra.

Bố trí các cầu rửa xe bể lắng xịt rửa bánh xe phương tiện vận chuyển ra vào khu vực thi công xây dựng.

Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại.

Cam kết vào mọi thời điểm trong khoảng thời gian từ 06 giờ đến 18 giờ hàng ngày, chủ dự án lập đội vệ sinh giám sát tại các tuyến đường trong khu vực dự án khi có xác định bùn đất bị rơi vãi – lôi kéo trên đường giao thông từ hoạt động của dự án thì chủ dự án có các quy định yêu cầu đơn vị thi công thực hiện thu gom quét dọn sạch sẽ với biện pháp thu gom như sau:

- Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công cử ngay đội vệ sinh (2 - 4 người) đang làm việc cho công trình đến thu gom. Lượng đất đào, nguyên vật liệu bị rơi vãi sẽ được thu gom và đổ bỏ tại vị trí đúng theo quy định.

- Hạn chế thu gom vào giờ cao điểm để tránh gây kẹt xe.

- Đặt biển báo tại khu vực quét dọn giúp người lưu thông giảm tốc độ, tránh xảy ra tai nạn.

- a.3. Giảm thiểu bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ VLXD

Ban quản lý dự án sẽ có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư vào cùng một thời điểm.

Khu vực công trường, khu chứa VLXD được che chắn bằng tường tạm (bằng gỗ ván hoặc tôn).

Khi chuyên chở VLXD dễ rơi vãi, các xe vận tải sẽ được phủ kín bằng vải bạt, tránh tình trạng rơi vãi vật liệu trên đường vận chuyển. Khi bốc dỡ nguyên vật liệu, công nhân bốc dỡ sẽ được trang bị BHLĐ đầy đủ.

Hoạt động tập kết phải thực hiện đúng thao tác và được sắp xếp gọn gàng tránh rơi vãi ra bên ngoài.

Phun xịt nước tại khu vực sân bãi tập kết nguyên vật liệu nhằm giảm thiểu lượng bụi phát sinh tại khu vực này.

Trang bị BHLĐ (khẩu trang, găng tay,…) cho công nhân tham gia bốc dỡ nguyên vật liệu.

- a.4. Giảm thiểu bụi, khí thải do các thiết bị thi công trên công trường

Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh chồng chéo giữa các công đoạn thi công.

Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình thi công ở mức tối đa.

Khi xây dựng công trình, bố trí hệ thống lưới chắn bụi, tưới cục bộ tại địa điểm xây dựng.

Các máy móc thiết bị hoạt động gián đoạn trong quá trình thi công sẽ được tắt máy hoàn toàn trong giai đoạn nghỉ hoạt động.

Cần cải tiến và hiện đại hoá thiết bị thi công, thường xuyên được bảo trì, tra dầu mỡ và thay thế kịp thời các bộ phận bị mòn để máy luôn ở tình trạng tốt khi hoạt động.

- a.5. Giảm thiểu khí thải từ các hoạt động cơ khí

Bố trí khu vực hàn, cắt, xì (với các công việc hàn, cắt cố định) ở khu vực ít người qua lại và cuối hướng gió để giảm thiểu tác động đến cán bộ, công nhân trên công trường.

Trang bị BHLĐ cho công nhân trực tiếp thực hiện các công đoạn cơ khí:

- Quần áo gồm các chất liệu chống cháy cho thợ hàn.

- Quần áo BHLĐ được thiết kế với đường phản quang dành cho các kỹ sư, công nhân viên bảo trì, chuyên viên kỹ thuật.

- Kính hàn giúp bảo vệ đôi mắt không bị tổn thương giác mạc.

- Mặt nạ chắn hàn bảo vệ toàn diện phía trước của người lao động

- a.6.  Giảm thiểu tác động của bụi từ hoạt động xây tường, trộn bê tông

Ưu tiên sử dụng bê tông trộn sẵn để hạn chế lượng bê tông cần trộn tại công trường gây bụi

Che chắn công trình bằng vải lưới chuyên dụng khi thi công trên cao. Vải lưới này có mắt lưới nhỏ, vừa giúp giảm bụi, vừa giúp tránh rơi vật dụng thi công từ trên các tầng cao xuống đất dễ gây tai nạn.

Phun ẩm thường xuyên công trình để hạn chế bụi phát tán

Trang bị khẩu trang, quần áo bảo hộ cho công nhân khi thi công

Bố trí nhân sự giám sát việc tuân thủ quy định khi thi công

- a.7. Giảm thiểu tác động của hơi dung môi từ quá trình sơn

Sử dụng các loại sơn nước không có thành phần chì và thủy ngân, có nguồn gốc rõ ràng, nhằm giảm thiểu tác hại do các chất nguy hiểm dễ bay hơi (VOCs) có trong sơn.

Chú ý đến hướng gió chính trong quá trình sơn để bố trí thời gian, khu vực sơn phù hợp nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng đến người dân xung quanh công trình.

Trang bị BHLĐ cho công nhân trực tiếp tham gia sơn tại công trình: găng tay, khẩu trang, kính mắt…

- b. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với nước thải

- b.1. Đối với nước thải sinh hoạt:

Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước đáng kể nhất trong giai đoạn xây dựng là nước thải sinh hoạt của công nhân. Trong giai đoạn này, nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom, xử lý bằng nhà vệ sinh di động.

Dự tính lượng công nhân tập trung vào những thời điểm đông nhất tại công trình là khoảng 100 người, với lượng nước thải theo tính toán ở mục b.2, 3.1.1.1 là khoảng 4,4 m3/ngày. Do đó, tùy từng khu vực thi công mà đơn vị thi công thuê hoặc đầu tư nhà vệ sinh di động, nhằm bố trí hợp lý, đảm bảo phục vụ cho công nhân thi công trong khu vực Dự án. Số lượng nhà vệ sinh di động dự kiến khoảng 5 nhà (20-25 người sử dụng/nhà vệ sinh) được bố trí tại các khu vực thi công trên toàn Dự án.

Các thông số kỹ thuật của nhà vệ sinh di động:

Kích thước nhà vệ sinh: 0,95 x 1,3 x 2,5 (m) (dài x rộng x cao).

Vật liệu: vật liệu Composite.

Gọn nhẹ, dễ vận chuyển, lắp đặt.

Dễ dàng lắp ghép với nhau thành nhà đôi, thành dãy.

Nội thất đầy đủ: Bồn cầu, gương soi, lavabo, vòi rửa.

Quạt thông gió và đèn tiết kiệm điện.

Dung tích bể nước sạch: 400 lít.

Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít.

Sau một thời gian nhất định sẽ thuê đơn vị có chức năng đến hút hầm cầu và chở đến nơi xử lý phù hợp. Khi hoạt động xây dựng kết thúc, các nhà vệ sinh di động có thể sử dụng lại tại các khu công cộng của Dự án hoặc đơn vị thi công sẽ vận chuyển sang các công trình khác.

- b.2. Đối với nước thải xây dựng

Tổng lưu lượng nước thải trong quá trình xây dựng, thi công tại công trường khoảng 10,1 m3/ngày.

Nước thải chủ yếu ô nhiễm đất cát, Chủ dự án sẽ bố trí cầu rửa xe kết hợp bể lắng sơ bộ với 1 ngăn chứa và 1 ngăn lắng cặn với kích thước 2x2x3m để lắng đất cát có trong nước thải trước khi thải đấu nối vào hệ thống thoát nước của Dự án.

Chủ Dự án cam kết và đảm bảo rằng bảo tất cả các xe ra khỏi công trình đều được vệ sinh sạch sẽ, tránh lôi kéo chất bẩn ra môi trường xung quanh.

- b.3. Đối với nước mưa chảy tràn

Các biện pháp đề xuất nhằm hạn chế tác động tới chất lượng hệ thống cống thoát nước như sau:

Để giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa, Chủ dự án quản lý tốt chất thải trong khu vực thi công, tránh để dầu nhớt, nguyên vật liệu rơi vãi trong quá trình thi công xây dựng. Thu gom triệt để CTR sinh hoạt.

Trong phạm vi khu đất nước mưa sẽ được thu gom về hệ thống thoát nước dự án tập trung về phía tuyến cống thoát chínhthoát ra Suối Cái phía Đông và Suối Bà Tánh phía Nam dự án.

- c. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với CTR

- c.1. Đối với CTR sinh hoạt

Trên công trường bố trí các thùng rác nhựa có nắp đậy loại 240 lít để chứa rác thải sinh hoạt của công nhân.

Khu vực lưu chứa CTR sinh hoạt tạm thời trên công trường có diện tích 5m2; đặt gần cổng để tiện thu gom, khu vực chứa có bảng tên, mái che.

Bố trí công nhân vệ sinh thường xuyên trên công trường để thu gom rác thải sinh hoạt, bao nilon vương vãi của công nhân trên công trường.

Hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý đúng quy định.

- c.2. Đối với CTR xây dựng

Thu gom và phân loại giấy, sắt thép, nhựa, gỗ để bán phế liệu.

Thu gom các loại CTR trơ như xà bần (gạch vỡ, bê tông...), sau đó sử dụng để san lấp mặt bằng Dự án.

Khu vực lưu chứa CTR xây dựng tạm thời có diện tích 20m2 trên công trường đặt gần khu vực lưu chứa CTNH, có bảng tên, mái che.

CTR xây dựng được công nhân thu gom hằng ngày sau giờ làm việc bằng xe đẩy tay và tập trung tại khu vực lưu chứa CTR xây dựng tạm thời.

- c.3. Đối với CTNH

Thu gom:

Khi có CTNH phát sinh, nhà thầu xây dựng và công nhân tham gia thi công có trách nhiệm đưa chất thải tới tại nhà lưu chứa tạm thời trong công trường.

Bố trí khu vực lưu chứa CTNH gần khu vực tập trung CTR xây dựng. Nhà chứa có mái che mưa nắng, nền được tráng vữa chống thấm nước.

CTNH phát sinh từ quá trình sửa chữa, bảo trì máy móc được quản lý chặt chẽ và đúng quy định.

Lưu trữ:

Các CTNH phát sinh sẽ được lưu chứa tại nhà chứa CTNH tạm thời diện tích 5m2. Trong đó:

Giẻ lau nhiễm sơn, dung môi: chứa trong các thùng nhựa 120 lít có nắp đậy.

Chất thải lỏng (dung môi thải): chứa trong các thùng nhựa 15 lít có nắp đậy.

Đầu mẩu que hàn: chứa trong các thùng nhựa 15 lít có nắp đậy.

Giấy nhám: chứa trong các thùng nhựa 15 lít có nắp đậy.

Cọ quét sơn: chứa trong các thùng nhựa 15 lít có nắp đậy.

Thùng chứa, bao bì chứa sơn: tập trung gọn lại tại khu vực lưu chứa CTNH.

Vận chuyển, xử lý:

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH để vận chuyển, xử lý lượng chất thải này ít nhất 2 lần/năm.

3.1.2.2. Giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải

- a. Giảm thiểu tác động từ tiếng ồn và độ rung

Để giảm tác động của tiếng ồn và độ rung trong quá trình thi công xây dựng Dự án, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:

Trong quá trình thi công: sử dụng các thiết bị giảm rung cho động cơ để chống ồn hoặc dùng các máy móc có mức độ ồn và rung động thấp.

Các loại xe chở nguyên vật liệu đến và đi khỏi công trường phải bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành về tình trạng kỹ thuật xe, chở đúng tải trọng thiết kế để hạn chế tối đa mức độ ồn và rung do việc vận chuyển gây ra.

Các máy móc thiết bị thi công thường xuyên được bảo trì, tra dầu mỡ và thay thế kịp thời các bộ phận bị mòn để máy luôn ở tình trạng tốt khi hoạt động.

Bố trí các hoạt động của các phương tiện thi công một cách phù hợp: các thiết bị thi công gây tiếng ồn lớn như máy khoan, máy đào, máy cắt … không hoạt động trong khoảng thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau, giờ ăn và nghỉ trưa.

Các máy móc thiết bị hoạt động gián đoạn trong quá trình thi công sẽ được tắt máy hoàn toàn trong giai đoạn nghỉ hoạt động.

Điều phối các hoạt động xây dựng để giảm mức tập trung của các hoạt động gây ồn.

Đối với máy móc, thiết bị thi công gây ra tiếng ồn vượt mức cho phép thì phải được bố trí sử dụng trong những giờ làm việc mà có ít người hay những giờ mà không ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt và làm việc của con người tại khu vực Dự án và các khu dân cư lân cận. Đặc biệt hạn chế và không sử dụng các thiết bị đó vào những giờ mà tiếng ồn có thể tác động đến nhiều người (ban đêm và vào lúc nghỉ trưa).

Quy định chế độ vận hành của xe vận chuyển và chế độ bốc dỡ nguyên vật liệu hợp lý, tránh vận chuyển vào các giờ cao điểm (không hoạt động từ 18h đến 6h sáng hôm sau, giờ ăn và nghỉ trưa) để tránh ảnh hưởng về giao thông cũng như chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt của công nhân và người dân lân cận.

Cần cải tiến và hiện đại hoá thiết bị thi công nhằm giảm mức ồn phát sinh. Luôn luôn kiểm tra, cân chỉnh bảo dưỡng thiết bị thi công đúng quy định của nhà sản xuất để hạn chế tiếng ồn phát sinh.

Khi tiến hành đào hố móng để thi công các công trình cần có biện pháp chặn nước dưới đất từ bên ngoài xâm nhập để tránh làm mất cân bằng áp lực, dẫn đến những sự cố trong xây dựng.

- b. Giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và chất lượng đường giao thông

b.1. Giảm thiểu khả năng gây kẹt xe trên đường

Có kế hoạch tập kết hợp lý, tránh dồn nhiều chuyến vận chuyển trong cùng thời điểm, tránh vận chuyển trong giờ cao điểm.

Ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp gần Dự án để hạn chế quãng đường di chuyển.

Tài xế lái xe được nhắc nhở thường xuyên, nâng cao nhận thức trong việc tuân thủ các quy định luật giao thông, tránh ùn tắc, đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Lên phương án xây dựng theo phương pháp thực hiện cuốn chiếu, không tan ca đồng thời vào giờ cao điểm.

b.2. Giảm thiểu khả năng gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng đường giao thông

Không chở quá tải.

Che kín các thùng xe khi di chuyển trên đường giao thông.

Sắp xếp nguyên vật liệu hợp lý, không chất cao quá thùng xe dễ dẫn tới nguyên liệu có thể rơi xuống đường.

Các phương tiện đi ra khỏi công trường được rửa, vệ sinh bánh xe sạch sẽ tránh mang đất từ Dự án ra đường.

- c. Giảm thiểu tác động đến kinh tế, xã hội

Để giảm thiểu tác động từ việc tập trung lao động có thể áp dụng các biện pháp sau:

Bảo đảm đầy đủ các công trình vệ sinh cho công nhân xây dựng như nhà vệ sinh tạm thời cũng như CTR sinh hoạt sẽ được thu gom và xử lý theo quy định.

Xây dựng nội quy sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng và tổ chức quản lý công nhân.

Hạn chế tệ nạn trong tập thể công nhân làm việc tại công trường bằng các phương tiện truyền thông như truyền hình, radio trong giờ nghỉ của công nhân xây dựng.

Khai thông cống rãnh, các vũng nước tù đọng, diệt trừ bọ gậy và muỗi để phòng bệnh sốt rét, sốt xuất huyết.

Lán trại chỉ phục vụ cho việc nghỉ trưa và bảo vệ công trình, công nhân xây dựng nhập cư sẽ được nhà thầu xây dựng bố trí chỗ trọ bên ngoài Dự án.

Chủ dự án sẽ kết hợp với các nhà thầu và chính quyền địa phương để quản lý chặt chẽ các hoạt động của người lao động một cách hợp lý và hiệu quả như: quản lý giờ giấc làm việc ở công trường thi công, quản lý thời gian ăn nghỉ và sinh hoạt của người lao động phù hợp với yêu cầu bảo vệ sức khỏe cho người lao động, tạo các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và các hoạt động phối hợp thiết thực giữa lực lượng lao động với người dân tại địa phương để tạo mối quan hệ hợp tác, đồng thuận tránh được các xung đột có thể xảy ra đồng thời tạo mối thân thiện trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tại khu vực.

Chủ dự án sẽ kết hợp với các nhà thầu xây dựng và các ngành chức năng thực hiện tốt các chính sách cho người lao động như: nghỉ phép, nghỉ lễ, giờ giấc làm việc, chế độ bảo hiểm lao động, các phụ cấp để người lao động an tâm làm việc cho công trường xây dựng.

Khuyến khích các nhà thầu sử dụng lực lượng lao động tại địa phương tham gia vào hoạt động của Dự án, tăng cường đào tạo và sử dụng hợp lý nguồn lao động tại chỗ. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho công nhân ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động làm việc và sinh hoạt tại khu vực Dự án.

Ngoài ra, Chủ dự án và Đơn vị thi công sẽ làm bảng tên công trình (có thể hiện tên công trình, hạng mục xây dựng, tên Chủ dự án, tên Đơn vị thi công, phương tiện liên hệ,…) trước khi tiến hành xây dựng, để người dân và chính quyền địa phương biết đến công trình và liên hệ với Chủ dự án khi có ý kiến đóng góp.

- d. Giảm thiểu tác động đến môi trường đất, nước dưới đất khu vực Dự án

Khi tiến hành các hoạt động xây dựng, môi trường đất sẽ bị tác động đáng kể. Để giảm thiểu tác động đối với môi trường đất, áp dụng một số biện pháp như:

- d.1. Giảm thiểu tác động đến nguồn nước dưới đất

Không khai thác sử dụng nước dưới đất cho các hoạt động xây dựng.

Không để các chất ô nhiễm như dầu mỡ, xăng, nhớt chảy tràn hoặc thấm vào đất, nước dưới đất.

Thu gom nước thải và tập trung CTR để xử lý.

- d.2. Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái

Hiện trạng thực tế trên khu đất thực hiện Dự án có hệ sinh thái không đa dạng, không có hệ động thực vật quý hiếm nào. Việc triển khai xây dựng ít gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái nơi đây.

Chủ dự án và Đơn vị thi công xây dựng sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình xây dựng hạn chế ảnh hưởng tối đa tới hệ sinh thái trong khu vực.

- d.3. Giảm thiểu tác động đến môi trường đất

Không để các chất ô nhiễm như dầu mỡ, xăng, nhớt chảy tràn hoặc thấm vào đất.

Thu gom nước thải và tập trung CTR để xử lý.

Việc xử lý nền móng phải được thực hiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

3.1.2.3. Giảm thiểu tác động do các rủi ro, sự cố trong hoạt động thi công xây dựng

- a. Các biện pháp kỹ thuật an toàn lao động, ngăn ngừa sự cố

- a.1. Những biện pháp chung

Thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, bao gồm:

Cử cán bộ phụ trách an toàn lao động tại công trường.

Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc tại công trường, bao gồm nội quy ra, vào làm việc tại công trường; nội quy về trang phục BHLĐ; nội quy sử dụng thiết bị; nội quy về an toàn điện; nội quy an toàn giao thông; nội quy an toàn cháy nổ.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng nhiều hình thức khác nhau như in nội quy vào bảng treo tại công trường; tổ chức học nội quy và nhắc nhở tại hiện trường, …

Theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự.

- a.2. Biện pháp an toàn lao động

Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị BHLĐ cho công nhân: mũ bảo hộ, giày bảo hộ, đồng phục bảo hộ, dây an toàn khi làm việc trên cao, găng tay, khẩu trang.

Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị BHLĐ khi làm việc. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang bị BHLĐ.

Xây dựng và ban hành nội quy về an toàn và BHLĐ đối với tất cả các hoạt động ở công trường.

Kiểm tra bằng lái của công nhân làm việc với các thiết bị nâng cẩu, xe xúc, máy đào…. Bằng lái phải do cơ quan chức năng cấp.

Kiểm tra các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của thiết bị trước khi đưa thiết bị vào hoạt động.

- b. Biện pháp an toàn cháy nổ tại công trường

Công nhân trực tiếp làm việc tại công trường sẽ được tập huấn, hướng dẫn các phương pháp phòng chống cháy nổ.

Đầu tư các thiết bị chống cháy nổ tại các khu vực kho chứa hàng hoá nhiên liệu tại công trường.

Công nhân vận hành máy móc, thiết bị đều có hiểu biết về các nguy cơ gây cháy nổ của thiết bị để phòng tránh, vận hành an toàn.

Cấm hút thuốc tại công trường.

Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện.

Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn.

Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện.

Công nhân làm việc trong lĩnh vực điện phải có chứng chỉ do cơ quan chức năng cấp.

Xây dựng và ban hành nội quy an toàn về điện.

Kiểm tra, nhắc nhở ý thức nhân viên.

3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

#### 3.2.1.1 Nguồn gây tác động

Khi Dự án đi vào hoạt động, các hoạt động của Dự án (giai đoạn vận hành thử nghiệm, vận hành thương mại) có thể gây ảnh hưởng xấu cho con người và môi trường, trên cơ sở phân tích hoạt động của Dự án có thể tóm tắt các nguồn phát sinh ô nhiễm như sau:

##### Bảng 3.19. Các vấn đề ô nhiễm chính và nguồn gốc phát sinh trong giai đoạn hoạt động Dự án

| Các chất ô nhiễm chính | Nguồn gốc phát sinh |
| --- | --- |
| Ô nhiễm không khí |  |
| SO2, NO2, CO, VOC, bụi.... | - Từ hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào Dự án. - Từ quá trình đun nấu của các hộ dân và khu thương mại. |
| NH3, H2S, CH4, mercaptan… | - Từ hệ thống thoát nước; - Từ khu vực lưu trữ CTR. |
| Tiếng ồn, rung, nhiệt | - Hoạt động của người dân trong khu nhà ở, khu dịch vụ thương mại, trường học. - Hoạt động của các phương tiện giao thông. |
| Ô nhiễm nước |  |
| Nước mưa | Nước mưa chảy tràn trong khu vực. |
| Nước thải sinh hoạt (BOD5, COD, TSS, Amoni, Coliform, dầu mỡ động thực vật…) | Trong quá trình sinh hoạt của khu nhà ở, khu dịch vụ thương mại, trường học. |
| Ô nhiễm do CTR |  |
| -CTR sinh hoạt: +Bao bì, thực phẩm, giấy vụn, túi nilon, vỏ lon giải khát… +CTR nguồn gốc từ thực vật trong Dự án: lá cây, cành cây khô,… -CTNH: Giẻ lau dính dầu, nhớt, thùng chứa sơn, bóng đèn, pin, acquy, bình xịt côn trùng, xịt tóc, linh kiện điện tử thải,… - Bùn thải từ trạm XLNT | Trong quá trình sinh hoạt của khu nhà ở, khu dịch vụ thương mại, trường học. |

##### Bảng 3. 20. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động

| STT | Đối tượng bị tác động | Quy mô bị tác động |
| --- | --- | --- |
|  | Môi trường không khí | Tác động trực tiếp đến không khí khu nhà ở tái định cư trong Dự án và khu vực xung quanh do ảnh hưởng của gió và quá trình lan truyền. Mức độ: tác động thấp do Dự án chỉ có hoạt động sinh hoạt và thương mại, dịch vụ, không phát sinh khí thải ô nhiễm. |
|  | Nước mặt | Tác động trực tiếp đến Suối Cái và Suối Bà Tánh. Mức độ: tác động trung bình do nước thải đã được thu gom xử lý đạt quy chuẩn xả thải cho phép. |
|  | Nước dưới đất Môi trường đất | Nước dưới đất, đất tại khu vực bị tác động gián tiếp do khí thải, nước thải, CTR ngấm xuống đất dẫn đến ô nhiễm nước dưới đất. Mức độ: tác động thấp do Dự án thu gom CTR, nước thải triệt để, không để ngấm vào đất, nước dưới đất. |
|  | Kinh tế - xã hội | - Góp phần kiến trúc cảnh quan và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực Dự án. - Ảnh hưởng đến vấn đề an toàn giao thông trong khu vực. - Ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực Dự án. Mức độ: tác động trung bình do Dự án có sẽ hệ thống giao thông nội bộ hoàn chỉnh, có hệ thống biển báo giao thông dọc các tuyến đường. Dự án phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý tình hình an ninh, trật tự trong khu vực. |
|  | Dân cư | Ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sống bên trong Dự án và khu lân cận. Mức độ: tác động tích cực nhiều hơn do Dự án sẽ cung cấp các tiện ích cho dân cư sống trong cũng như ngoài Dự án giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho dân cư. Tuy nhiên việc gia tăng mật độ dân số có thể gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực. |

#### 3.2.1.2	 Đánh giá các tác động liên quan đến chất thải

#### A. Đánh giá dự báo tác động trong giai đoạn vận hành thử nghiệm:

- a. Đánh giá, dự báo các tác động của các nguồn phát sinh khí thải

Một số nguồn phát sinh khí thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm như:

Bụi, khí thải từ hoạt động giao thông trong khu vực.

Khí thải từ quá trình đun nấu.

Mùi phát sinh từ hệ thống thoát nước thải

Mùi phát sinh từ các vị trí tập trung CTR chờ đem đi nơi khác xử lý.

Tác động do sử dụng hóa chất, BVTV và phân bón.

Tính chất, thành phần, nồng độ các chất ô nhiễm từ các nguồn phát sinh khí thải tương tự như ở giai đoạn vận hành thương mại. Do đó, báo cáo đánh giá chi tiết ở phần B. Đánh giá dự báo tác động trong giai đoạn vận hành thương mại bên dưới.

- b. Đánh giá, dự báo các tác động của các nguồn phát sinh nước thải

Nguồn phát sinh gây ô nhiễm nước trong giai đoạn vận hành thử nghiệm bao gồm:

Nước mưa chảy tràn trên khu vực Dự án.

Nước thải sinh hoạt của các hộ dân, khách, nhân viên phục vụ, nhà trẻ trong Dự án.

Thời gian vận hành thử nghiệm cho Dự án khoảng 6 tháng, trong 6 tháng kể từ ngày Dự án đi vào hoạt động, ước tính lượng nước thải phát sinh khoảng 375,2 m3/ngày đêm (20% lượng nước thải khi toàn Dự án được lấp đầy).

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý như sau:

##### Bảng 3. 21. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

| STT | Thông số | Nước xám (nước bồn rửa) | Nước đen (nước bồn cầu) | Sau bể tự hoại | QCVN 14:2008/BTNMT, cột A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | - | - | 7,0 – 8,1 | 5-9 |
|  | Cặn lơ lửng | - | - | 40-90 | 50 |
|  | BOD5 | 10-400 | 300-600 | 90-160 | 30 |
|  | COD | 200-700 | 900-1500 | 323 | - |
|  | Nitrat | 8-30 | 100-300 | - | 30 |
|  | NH4-N | - | - | 14-27 | 5 |
|  | Photphat | 2-7 | 20-40 | 18-20 | 6 |
|  | Coliform | - | - | 104 – 2.106 | 3.000 |

(Nguồn: Nguyễn Việt Anh, Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến, NXB Xây dựng, 2009)

- Ghi chú:

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Nhận xét:

Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý hầu hết các thông số đều vượt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A.

- c. Đánh giá, dự báo các tác động của các nguồn phát sinh CTR

CTR phát sinh trong giai đoạn vận hành thử nghiệm bao gồm:

CTR sinh hoạt phát sinh từ các sinh hoạt hàng ngày của khu nhà ở, khu thương mại, khu trường học.

CTNH phát sinh từ các đồ gia dụng (bóng đèn huỳnh quang thải, thủy tinh thải, pin thải, ắc quy thải, hộp chứa thuốc diệt côn trùng thải…) từ quá trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị (dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt…).

Bùn thải từ trạm XLNT.

Thành phần, tính chất, tác động của các CTR phát sinh trong giai đoạn này tương tự như ở giai đoạn vận hành thương mại. Do đó, báo cáo đánh giá chi tiết ở phần B. Đánh giá dự báo tác động trong giai đoạn vận hành thương mại bên dưới.

- Các tác động không liên quan đến chất thải

Các tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm bao gồm:

Tiếng ồn phát sinh từ: hoạt động của người dân, khách vãng lai, trường học, các bãi đậu xe.

Nhiệt phát sinh chủ yếu từ bếp nấu ăn, từ hệ thống làm lạnh trong các căn hộ, trường học, trung tâm thương mại.

Tác động không liên đến chất thải phát sinh trong giai đoạn này tương tự như ở giai đoạn vận hành thương mại. Do đó, báo cáo đánh giá chi tiết ở phần B. Đánh giá dự báo tác động trong giai đoạn vận hành thương mại bên dưới.

- Tác động đến kinh tế - xã hội

Tác động đến kinh tế - xã hội trong giai đoạn này tương tự như ở giai đoạn vận hành thương mại. Do đó, báo cáo đánh giá chi tiết ở phần B. Đánh giá dự báo tác động trong giai đoạn vận hành thương mại bên dưới.

- Tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông

Tác động đến tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trong giai đoạn này tương tự như ở giai đoạn vận hành thương mại. Do đó, báo cáo đánh giá chi tiết ở phần B. Đánh giá dự báo tác động trong giai đoạn vận hành thương mại bên dưới.

- Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án

Tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án giai đoạn này tương tự như ở giai đoạn vận hành thương mại. Do đó, báo cáo đánh giá chi tiết ở phần B. Đánh giá dự báo tác động trong giai đoạn vận hành thương mại bên dưới.

#### B. Đánh giá dự báo tác động trong giai đoạn vận hành thương mại:

- a. Đánh giá ô nhiễm không khí

- a.1. Từ các hoạt động giao thông và dịch vụ gửi xe tại tầng hầm

Các phương tiện giao thông ra vào các bãi giữ xe, đặc biệt, vào những giờ cao điểm như giờ bắt đầu và kết thúc ca làm việc. Một lượng lớn các loại phương tiện giao thông ra vào các bãi giữ xe sẽ sinh ra một lượng khí thải rất lớn nhưng lại phát sinh ở một số vị trí cục bộ tại các cửa ra vào bãi giữ xe. Điều này sẽ gây ra ô nhiễm cục bộ với nồng độ cao chất ô nhiễm trong khói thải như SO2, NOx, CO, bụi … sẽ rất nguy hiểm cho người lao động trực tiếp làm việc trong các bãi giữ xe và khách gửi xe, đặc biệt là đối với những người có sức khỏe kém, thai phụ, trẻ em, người già…

##### Bảng 3.22. Thành phần khí độc hại trong khói thải của động cơ ô tô

| Thành phần khí độc hại (%) | Chế độ làm việc của động cơ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chạy chậm |  | Tăng tốc độ |  | Ổn định |  | Giảm tốc độ |  |
|  | Xăng | Diesel | Xăng | Diesel | Xăng | Diesel | Xăng | Diesel |
| CO Hydrocacbon NOx (ppm) Aldehyde | 7,0 0,5 30 30 | Vết 0,04 60 10 | 2,5 0,2 050 20 | 0,1 0,02 850 20 | 1,8 0,1 650 10 | Vết 0,01 250 10 | 2,0 1,0 20 300 | Vết 0,03 30 30 |

(Nguồn: Ô nhiễm không khí – PGS.TS. Đinh Xuân Thắng – 2007)

- Số lượng phương tiện thường xuyên ra vào Dự án:

Lượng xe của người dân trong các khu nhà ở : Theo ước tính trung bình 1 hộ sử dụng 2 xe máy và 2 hộ có 1 xe ô tô, với tổng số lượng căn hộ của Dự án là 2.735 căn hộ. Như vậy có khoảng 5.470 xe máy và 1.368 xe ô tô.

Lượng xe khu thương mại dịch vụ, trường mẫu giáo: Ước tính lượng xe của khu thương mại dịch vụ, trường mẫu giáo có khoảng 75 xe ô tô (100 m2 sàn/xe và được giảm 50%), xe máy khoảng 1.026 xe máy (2 người/xe).

Tổng lượng xe ôtô của Dự án =  1.368+ 75= 1.442 xe.

Tổng lượng xe máy của Dự án =5.470 + 1.026 = 6.496 xe.

Như vậy tổng lượng xe máy, xe ô tô lưu thông ra vào Dự án: 1.442 + 6.496= 7.938 xe.

Giả sử quảng đường di chuyển trung bình của mỗi phương tiện trong Dự án là 0,3km.

Tải lượng:

Hiện nay, các phương tiện chủ yếu sử dụng loại động cơ 4 thì, số lượng động cơ 2 thì không đáng kể.

##### Bảng 3.23. Hệ số ô nhiễm từ các loại xe

| Các loại xe | Hệ số phát thải (kg/xe/1.000km) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bụi | SO2 | NO2 | CO | VOC |
| 1.Xe ca (ô tô con, xe tải): Động cơ <1400cc Động cơ 1400cc -2000cc Động cơ >2000cc | 0,07 0,07 0,07 | 1,74S 2,05S 2,35S | 1,31 1,13 1,13 | 10,24 6,46 6,46 | 1,29 0,06 0,06 |
| Trung bình | 0,07 | 2,05S | 1,19 | 7,72 | 0,83 |
| 2.Xe máy Động cơ <50cc 2 kỳ Động cơ >50cc 2 kỳ Động cơ >50cc 4 kỳ | 0,12 0,12 - | 0,36S 0,6S 0,76S | 0,05 0,08 0,30 | 10 22 20 | 6 15 3 |
| Trung bình | 0,08 | 0,57S | 0,14 | 16,7 | 8 |

(Nguồn: Assessment of Soure of Air, Water anh Land Pollution, WHO, 2013)

Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong xăng là 0,05% (Nguồn: Petrolimex, năm 2015)

Tải lượng ô nhiễm từ các phương tiện ra vào Dự án được tính toán như sau:

L (kg/s) = Số lượng xe (chiếc) x Quãng đường vận chuyển (km/ngày) x Hệ số ô nhiễm (kg/km)

Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm được trình bày trong bảng sau:

##### Bảng 3. 24.Tải lượng ô nhiễm các loại xe trong giai đoạn hoạt động Dự án

| STT | Thông số | Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) |  | Tổng tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xe ô tô | Xe gắn máy |  |
| 1 | Bụi | 0,02 | 0,10 | 0,12 |
| 2 | SO2 | 0,0003 | 0,0004 | 0,001 |
| 3 | NOx | 0,34 | 0,18 | 0,53 |
| 4 | CO | 2,23 | 21,70 | 23,92 |
| 5 | VOC | 0,24 | 10,39 | 10,63 |

Nhận xét:

Theo kết quả tính toán tại bảng trên thì tải lượng khí thải phát sinh từ hoạt động do các phương tiện giao thông phát sinh khá thấp.

Như vậy, tuy lượng xe ra vào khu vực Dự án hàng ngày khá lớn nhưng lượng xe này thường được phân bố rải rác vào các thời gian trong ngày và không tập trung cho nên trong thực tế rất khó kiểm soát được bằng các biện pháp kỹ thuật. Và khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào khu vực Dự án có các ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường không khí tại khu vực Dự án và khu vực xung quanh là không đáng kể.

Tuy nhiên, nhìn trên diện rộng thì khí thải giao thông là nguyên nhân chính gây ra sự ô nhiễm môi trường không khí xung quanh. Nhưng hiện nay, do Chính phủ đã cấm sử dụng các xăng pha chì nên một chất ô nhiễm nguy hiểm là oxít chì phát sinh do các phương tiện giao thông đã được loại bỏ, điều này đã góp phần đáng kể vào việc làm giảm ô nhiễm môi trường không khí.

- a.2. a.2. Khí thải từ nhà bếp của khu nhà ở

Trong quá trình nấu nướng trong bếp khu nhà ở và khu cửa hàng ăn uống sẽ sản sinh nhiều nhiệt và khí thải độc hại. Hơi nước và mùi vị của các món xào nấu, chiên... cũng làm cho bếp thường xuyên ẩm ướt, ám mùi.

Mức độ ô nhiễm này là do khí ga thải ra khi nấu nướng, các chất tẩy rửa cường độ mạnh… Những khí thải nguy hiểm là carbon monoxide, nitrogen dioxide do bếp gas thải ra khi đun nấu. Đây đều là những loại khí gây nguy hiểm cho người già và người có bệnh về đường hô hấp. Ngoài ra, còn khí thoát ra do lượng dầu ăn dùng chiên rán ở nhiệt độ cao, người hít phải trong thời gian dài sẽ làm gia tăng nguy cơ ung thư…

Dân số dự kiến của dự án khoảng 9.119 người. Nhu cầu sử dụng gas trung bình 1,5 kg/người/tháng (Số liệu khảo sát thị trường của PetroVietnam, 2014). Tổng lượng gas tiêu thụ do hoạt động nấu nướng khoảng 13.678,5 kg/tháng; trong 1 ngày khoảng 455,95 kg/ngày; tương đương khoảng 113,99 kg/h.

Ngoài ra còn lượng gas được sử dụng tại nhà trẻ cũng như tại trung tâm thương mại, ước tính khoảng 15% lượng gas tiêu thụ tại các khu nhà ở. Như vậy lượng gas sử dụng bình quân tại nhà trẻ, trung tâm thương mại khoảng 17,1 kg/h.

Theo hệ số ô nhiễm từ khí thải đốt gas theo đánh giá nhanh của UNEP ta tính được tải lượng ô nhiễm khi đốt gas như sau:

##### Bảng 3. 25. Tải lượng các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt gas

| STT | Thông số ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (g/kgNL) | Tải lượng (g/giờ) | Tải lượng (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,26 | 34,08 | 0,818 |
| 2 | SO2 | 0,33 | 43,26 | 1,038 |
| 3 | NOx | 1,76 | 230,71 | 5,537 |
| 4 | CO | 3,72 | 487,64 | 11,703 |
| 5 | VOC | 0,14 | 18,35 | 0,440 |

(Nguồn: Emission inventory manual, UNEP(2013))

Kết quả tính toán cho thấy tải lượng thông số các chất ô nhiễm trong khí thải lò đốt gas rất nhỏ. Đồng thời, gas được xem là nhiên liệu sạch, không gây ô nhiễm môi trường, hiện nay đang được khuyến khích sử dụng và hiện nay các hộ chung cư và các nhà hàng trong khu trung tâm thương mại, nhà trẻ đều bố trí các hệ thống hút khói phát sinh từ các bếp nên đánh giá nguồn ô nhiễm này là không đáng kể. Ngoài ra, nguồn ô nhiễm này chỉ phát sinh trong thời gian ngắn nên hoạt động này cũng ít gây ảnh hưởng đến môi trường.

- a.3. Mùi phát sinh từ các nguồn phân tán.

Mùi hôi do việc phân hủy các chất hữu cơ sinh ra từ hệ thống thu gom nước thải, bể tự hoại, trạm XLNT... Thành phần các khí chủ yếu sinh ra từ quá trình phân hủy hữu cơ bao gồm CO2, NH3, H2S, CO, CH4,... trong đó các khí gây mùi chủ yếu là NH3 và H2S.

Bảng 3. 26. Các hợp chất gây mùi chứa S tạo ra từ quá trình phân hủy kỵ khí

| Các hợp chất | Công thức | Mùi đặc trưng |
| --- | --- | --- |
| Allyl mercaptan | CH2=CH-CH2-SH | Mùi tỏi – cà phê mạnh |
| Amyl mercaptan | CH3-(CH2)3-CH2-SH | Khó chịu, hôi thối |
| Benzyl mercaptan | C6H5-CH2-SH | Khó chịu, mạnh |
| Crotyl mercaptan | CH3-CH=CH-CH2-SH | Hôi hám |
| Dimetyl sulfide | CH3-S-CH3 | Thực vật thối rửa |
| Ethyl mercaptan | CH3-CH2-SH | Bắp cải thối |
| Hydrogen sulfide | H2S | Trứng thối |
| Methyl mercaptan | CH3-SH | Bắp cải thối |
| Propyl mercaptan | CH3-CH2-CH2-SH | Khó chịu |
| Sulfur dioxide | SO2 | Hăng, gây dị ứng |
| Tert-butyl mercaptan | (CH3)3C-SH | Hôi hám |
| Thiophenol | C6H5-SH | Thối, mùi tỏi |

(Nguồn: Matsis, E.Grigoropoulou, 2001)

Vi khuẩn kỵ khí

Quá trình phân hủy tạo các hợp chất gây mùi như sau:

SO42- + chất hữu cơ                               S2- + H2O + CO2                       [1]

S2- + 2H+               H2S                                                                            [2]

SHCH2CH2NH2COOH + H2O                 CH3COCOOH + NH3 + H2S [3]

pH = 7,04

pH = 12,89

H2S dễ bị phân ly:

H2S                             H+ + HS-                         H+ + S2-                         [4]

H2S gia tăng từ 2 nguồn: giảm thiểu Sulfide (phản ứng [1] và [2] và sự khử lưu huỳnh của các hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh (phản ứng [3]).

Theo tài liệu Hướng dẫn tính toán khí nhà kính phát sinh tự hệ thống bể tự hoại tại tài liệu “Evaluation of Greenhouse Gas Emissions from Septic Systems” (2010) của The Water Environment Research Foundation (Quỹ nghiên cứu môi trường nước), tải lượng các khí nhà kính: CO2, CH4, N2O phát sinh từ bể tự hoại như sau:

Bảng 3. 27. Định mức phát thải các khí nhà kính từ bể tự hoại

| TT | Loại khí thải | Định mức phát thải (g/đầu người/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO2 | 11,000 |
| 2 | CH4 | 0,005 |
| 3 | N2O | 33,300 |

(Nguồn:“Evaluation of Greenhouse Gas Emissions from Septic Systems” - The Water Environment Research Foundation (2010))

Với quy mô dân số Dự án ước tính là 9.119 người (gồm cư dân+ khách vãng lai + nhân viên + trường mẫu giáo và giáo viên giữ trẻ), tải lượng các khí phát sinh từ hệ thống bể tự hoại của Dự án như sau:

Bảng 3. 28. Tải lượng các khí thải từ hệ thống bể tự hoại của Dự án

| TT | Loại khí thải | Định mức phát thải (g/đầu người/ngày) | Tải lượng khí thải (g/ngày) | Tải lượng khí thải (mg/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2 | 11,000 | 100.309 | 1160,98 |
| 2 | CH4 | 0,005 | 46 | 0,53 |
| 3 | N2O | 33,300 | 303.663 | 3514,61 |

Với quy mô dân số 9.119 người tải lượng khí thải phát sinh từ bể tự hoại tại Dự án là tương đối lớn, các khí này đều là các khí nhà kính, do vậy chủ dự án cần có phương án thu gom, xử lý lượng khí phát sinh này.

- a.4. Mùi do quá trình sử dụng hóa chất, thuốc BVTV và phân bón

Trong quá trình hoạt động của Dự án, việc chăm sóc cây xanh, thảm cỏ đòi hỏi sử dụng phân bón và thuốc BVTV (thuốc diệt cỏ, nấm và thuốc trừ sâu). Tác động của thuốc BVTV và phân bón đến các thành phần môi trường tùy thuộc nhiều yếu tố khác nhau như đặc tính của loại thuốc sử dụng, điều kiện tự nhiên, liều lượng và phương pháp sử dụng…

Tác động do phân bón:

Phân bón là thức ăn của cây trồng, nguồn dinh dưỡng chủ yếu cho cây phát triển. Tuy nhiên, không phải tất cả lượng phân bón trên được cho vào đất, được phun trên lá… cây sẽ hấp thụ hết để nuôi cây lớn lên từng ngày. Trong số phân bón không sử dụng được, một phần bị rửa trôi và chảy vào các hồ gây ô nhiễm nguồn nước mặt; một phần thấm rút theo chiều dọc xuống tầng nước dưới đất và một phần bị bay hơi do tác động của nhiệt độ hay quá trình phản nitrat hóa gây ô nhiễm không khí, do bị nhiệt làm bay hơi khí amoniac có mùi khai, là hợp chất độc hại cho người và động vật.

Phân bón ảnh hưởng đến môi trường chủ yếu là do: bón dư thừa các yếu tố dinh dưỡng hoặc bón phân không đúng cách để cỏ hấp thụ.

Tác động do thuốc BVTV:

Khi phun thuốc BVTV, không khí bị ô nhiễm dưới dạng bụi, hơi. Dưới tác động của ánh sáng, nhiệt, gió… và tính chất hóa học, thuốc BVTV có thể lan truyền trong không khí. Lượng tồn trong không khí sẽ khuếch tán, có thể di chuyển xa và lắng đọng vào nguồn nước mặt ở nơi khác gây ô nhiễm môi trường.

Quá trình phun sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên phun thuốc do sự phát tán của thuốc vào không khí đặc biệt trong điều kiện có gió. Tác động này gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh.

Tác động của thuốc BVTV ảnh hưởng đến con người:

Thuốc BVTV có thể gây nên những tác hại cấp tính, mãn tính, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của con người. Nếu tích lũy mỗi ngày sẽ dẫn đến tình trạng suy kiệt, mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ, thiếu máu, ảnh hưởng đến tinh thần, hệ miễn dịch, di truyền, gây biến dị trong tế bào, ảnh hưởng đến thế hệ sau.

Các triệu chứng khi nhiễm hóa chất BVTV và con người:

Hội chứng về thần kinh: Rối loạn thần kinh trung ương, nhức đầu, mất ngủ, giảm trí nhớ. Rối loạn thần kinh thực vật như ra mồ hôi. Ở mức độ nặng hơn có thể gây tổn thương thần kinh ngoại biên dẫn đến tê liệt, nặng hơn nữa có thể gây tổn thương não bộ, hội chứng nhiễm độc não thường gặp nhất là do thủy ngân hữu cơ sau đó là đến lân hữu cơ và clo hữu cơ.

Hội chứng về tim mạch: co thắt ngoại vi, nhiễm độc cơ tim, rối loạn nhịp tim, nặng là suy tim, thường là do nhiễm độc lân hữu cơ, clo hữu cơ và Nicotin.

Hội chứng hô hấp: viêm đường hô hấp, thở khò khè, viêm phổi, nặng hơn có thể suy hô hấp cấp, ngừng thở, thường là do nhiễm độc lân hữu cơ, clo hữu cơ.

Hội chứng tiêu hóa – gan mật: viêm dạ dày, viêm gan, mật, co thắt đường mật, thường là do nhiễm độc clo hữu cơ, carbamat, thuốc vô cơ chứa Cu, S.

Hội chứng về máu: thiếu máu, giảm bạch cầu, xuất huyết, thường là do nhiễm độc Clo, lân hữu cơ, carbamat. Ngoài ra trong máu có sự thay đổi hoạt tính của một số men như men Axetyl cholinesteza do nhiễm độc lân hữu cơ. Hơn nữa, có thể thay đổi đường máu, tăng nồng độ axit pyruvic trong máu.

Ngoài các hội chứng kể trên, nhiễm độc do thuốc BVTV còn có thể gây ra tổn thương đến hệ tiết niệu, nội tiết và tuyến giáp.

- a.5. Tác động các nhà máy xung quanh đến Dự án.

Hiện tại Khu nhà ở tái định cư Hòa Lợi tiếp giáp các nhà máy KCN Vsip II như Công ty Cổ phần XNK Hoàng Sinh- sản xuất giường, tủ bàn ghế tiếp giáp phía Tây dự án; Công ty cơ khí PMd- sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại; Công ty TNHH Khai Tiến- sản xuất sản phẩm nhựa, inox và Công ty cổ phần KH Shield- sản xuát gổ, tre, nứa, ván composite tiếp giáp phía Tây Nam dự án và các doanh nghiệp khác đang hoạt động. cách các nhà máy KCN Vsip IIA về phía Đông và Đông Bắc khoảng 50m. Do đó, ảnh hưởng qua lại của các doanh nghiệp lân cận và Dự án chủ yếu do bụi, khí thải của các nhà máy xung quanh phụ thuộc vào hướng gió chủ đạo giữa các mùa trong năm, cụ thể như sau:

Mùa mưa hướng gió chủ đạo là hướng Tây Nam, bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10: Vào thời gian này bụi từ Công ty cổ phần KH Shield, Công ty TNHH Khai Tiến sẽ ảnh hưởng tới Dự án. Bụi, khí thải từ phát sinh từ quá trình, cưa, xẻ, bào gỗ, gia công,... có kích thước lớn lên tới hàng nghìn µm và bụi từ gỗ tươi nặng nên không có khả năng phát tán lên cao và ra xa, chỉ chủ yếu rơi ngay khu vực cưa được công nhân thu gom vào cuối ngày làm việc. Do đó, tác động bụi đi vào qua hít thở là không đáng kể. Các công ty đã bố trí chụp hút thu gom bụi qua hệ thống lọc bụi túi vải để làm giảm đến mức tối đa lượng bụi phát sinh. Bụi, khí thải từ sản xuất sản phẩm nhựa, inox phát sinh trong quá trình ép nhiệt, gia công… mùi, khí thải phát sinh nồng độ CO,SO2,NOx… cao. Vì vậy các công ty đã lắp đặt hệ thống xử lý khí thải phát sinh. Ngoài ra các công ty này kiểm soát và giảm thiểu, xung quanh nhà máy này trồng nhiều cây xanh, cách ly với khu vực xung quanh nên sẽ không gây ô nhiễm đến khu vực lân cận và dự án.

Mùa khô, hướng gió chủ đạo là gió Đông Bắc bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4: Bụi, khí thải từ các nhà máy sản xuất trong KCN Vsip IIA sẽ tác động đến dự án. Tuy nhiên khoảng cách từ Dự án đến KCN Vsip IIA có suối Cái cách ngang nên lượng khí thải, bụi phát sinh của KCN ảnh hưởng tương đối nhỏ đến Khu nhà ở tái định cư Hòa Lợi. Bên cạnh đó, các công ty này kiểm soát và giảm thiểu, xung quanh nhà máy này trồng nhiều cây xanh, cách ly với khu vực xung quanh nên sẽ không gây ô nhiễm đến khu vực lân cận và dự án.

Như vậy, các tác động từ các nhà máy sản xuất xung quanh tuy nhiên các tác động đều có biện pháp xử lý và được quản lý chặt chẽ. Do đó, các tác động này đến dự án là không đáng kể và đã được kiểm soát.

- b. Ô nhiễm do nước thải

- b.1.  Nước mưa chảy tràn

Nước mưa vốn được quy ước là nước sạch. Tuy nhiên khi rơi xuống mặt đất, nước mưa chảy tràn trên mặt đất sẽ bị nhiễm bẩn do cuốn theo các loại bụi, CTR trên mặt đất. Đặc biệt nếu không được quy hoạch thoát nước tốt, nước mưa có thể chảy tràn vào các khu vực chứa dầu nhớt và các chất bẩn độc hại khác sẽ làm mức độ nhiễm bẩn của nước mưa tăng lên, khi chảy xuống các nguồn nước mặt có thể gây ô nhiễm nguồn nước này và còn có khả năng gây ô nhiễm đất và nước dưới đất.

- Tổng lượng nước mưa phát sinh từ khu vực Dự án được ước tính theo công thức sau:

Q  =  q x C x F     (l/s)  (*)

Trong đó:

(*) TCVN 7957:2008: Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế:

Q:  Lưu lượng tính toán thoát nước mưa của tuyến cống.

q: Cường độ mưa tính toán

q = A(1+C2*logP)/(t+b)n

t: Thời gian dòng chảy mưa (phút), chọn t=180 phút

P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm), chọn P = 10 năm

A, C2, b, n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương, (A=11.650; C2=0,58; b=32; n=0,95)

- Thay vào ta có: q = 113,5 (l/s.ha)

C: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc tính chất mặt phủ của lưu vực và chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P (đối với mái nhà, đường bê tông C = 0,81 ; đối với cây xanh, mặt nước C =0,37)

F1: là diện tích cây xanh mặt nước 7,62 ha.

F2 : là diện tích mái nhà, đường phủ bê tông 59,19 ha.

Như vậy:

Q 1= [0,37 x 7,62]  x 113,5/1000 = 0,32 m3/s

Q 2= [0,81 x 59,19]  x 113,5/1000 = 5,44 m3/s

Tổng lượng nước mưa phát sinh từ khu vực Dự án là:

Q = Q1+Q2 = 0,32+5,44= 5,76 m3/s.

Trong trường hợp nước mưa không bị các chất trên bề mặt ảnh hưởng trực tiếp thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa như sau:

##### Bảng 3. 29. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước mưa chảy tràn giai đoạn hoạt động

| STT | Chất ô nhiễm | Tải lượng (kg/ngày) |  |  | Nồng độ (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng Nitơ (N) | 0,805 | - | 2,415 | 0,023 - 0,069 |
| 2 | Tổng Phospho (P) | 0,006 | - | 0,048 | 0,00017 - 0,0013 |
| 3 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | 16,1 | - | 32,2 | 0,46 - 0,92 |
| 4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 16,1 | - | 32,2 | 0,46 - 0,92 |

(Nguồn: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, 2007)

- b.2. Nước thải sinh hoạt

Nguồn phát sinh nước thải chủ yếu là từ quá trình vệ sinh cá nhân của dân cư sinh sống tại khu nhà ở tái định cư, khách vãng lai. Nước thải bị nhiễm bẩn do các chất bài tiết của con người từ các phòng vệ sinh.

Tổng lưu lượng nước thải lấy như đã tính toán trình bày ở chương 1, lưu lượng nước thải khoảng là 1.876 m3/ngày.

Các chất hữu cơ có trong nước thải sinh hoạt chủ yếu là các loại carbonhydrate, protein, lipid là các chất dễ bị vi sinh vật phân hủy. Khi phân hủy thì vi sinh vật cần lấy oxy hòa tan trong nước để chuyển hóa các chất hữu cơ nói trên thành CO2, N2, H2O, CH4, …Chỉ thị cho lượng chất hữu cơ có trong nước thải có khả năng bị phân hủy hiếu khí bởi vi sinh vật chính là chỉ số BOD5. Chỉ số này biểu diễn lượng oxy cần thiết mà vi sinh vật phải tiêu thụ để phân hủy lượng chất hữu cơ có trong nước thải. Như vậy, chỉ số BOD5 càng cao cho thấy lượng chất hữu cơ có trong nước thải càng lớn, oxy hòa tan trong nước thải ban đầu bị tiêu thụ nhiều hơn, mức độ ô nhiễm của nước thải cao hơn.

Hiện tại, khu nhà ở tái định cư đi vào hoạt động một số hộ dân nên thành phần tính chất nước thải sinh hoạt của tại dự án được tham khảo từ các khu nhà ở tái định cư tương tự. Thành phần nước thải sinh hoạt phát sinh từ dự án được thể hiện như sau:

##### Bảng 3.30. Thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý)

| Stt | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Nồng độ |  |  | QCVN 14:2008/BTNMT Cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nhẹ | Trung bình | Nặng |  |
| 1 | Chất rắn tổng cộng | mg/l | 350 | 720 | 1.200 | 1100 |
| 2 | Chất rắn hòa tan | mg/l | 250 | 500 | 850 | 1000 |
| 3 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 100 | 220 | 350 | 100 |
| 4 | BOD5 | mg/l | 110 | 220 | 400 | 50 |
| 5 | COD | mg/l | 250 | 500 | 1.000 | - |
| 6 | Tổng N N hữu cơ Amonia tự do | mg/l mg/l mg/l | 20 8 12 | 40 15 25 | 85 35 50 | 60 50 10 |
| 7 | Tổng P P hữu cơ P vô cơ | mg/l mg/l mg/l | 4 1 3 | 8 3 5 | 15 5 10 | 10 - - |
| 8 | Coliform | MPN/100ml | 106 - 107 | 107 – 108 | 107 – 109 | 5.000 |

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – Tính toán thiết kế công trình – Lâm Minh Triết – Nguyễn Thanh Hùng – Nguyễn Phước Dân – NXB ĐH Quốc Gia Tp.HCM - 2004).

Dự báo tải lượng ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động như sau:

##### Bảng 3.31. Tải lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý)

| Thông số | Hệ số tải lượng (g/người/ngày)(*) | Tải lượng (kg/ngày) |  |  | Nồng độ (mg/l) |  |  | QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, K=1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 45 – 54 | 410,36 | - | 492,43 | 218,74 | - | 262,49 | 30 |
| COD | 72 – 102 | 656,57 | - | 930,14 | 349,98 | - | 495,81 | - |
| TSS | 70 – 145 | 638,33 | - | 1322,26 | 340,26 | - | 704,83 | 50 |
| Amoni | 2,4 – 4,8 | 21,89 | - | 43,77 | 11,67 | - | 23,33 | 5 |
| Tổng Nitơ | 6 –12 | 54,71 | - | 109,43 | 29,17 | - | 58,33 | - |
| Tổng Photpho | 0,8 – 4 | 7,30 | - | 36,48 | 3,89 | - | 19,44 | - |
| Dầu mỡ | 10 – 30 | 91,19 | - | 273,57 | 48,61 | - | 145,83 | 10 |
| Tổng Coliforms | 106 – 109 (MNP/100ml) |  | - |  |  | - |  | 3.000 |

Nguồn: (*) Assessment of Sources of Air, water, and land pollution, WHO, 1993)

- Ghi chú:

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Nhận xét:

Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý hầu hết các thông số đều vượt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A với k=1.

Nước thải sinh hoạt từ các bồn cầu, âu tiểu từ các nhà vệ sinh sẽ được thu gom và xử lý qua các bể tự hoại 3 ngăn trước khi dẫn về hệ thống thu gom nước thải. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trước và sau xử lý bể tự hoại được tính toán tại bảng sau:

##### Bảng 3. 32. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của Dự án trong giai đoạn vận hành thương mại chưa qua xử lý và sau bể tự hoại

| TT | Thông số | Nồng độ không qua xử lý (mg/l) |  |  | Nồng độ qua xử lý bằng bể tự hoại (mg/l) (*) |  |  | QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, k=1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 218,74 | - | 262,49 | 35,58 | - | 42,70 | 30 |
| 2 | COD | 349,98 | - | 495,81 | 56,93 | - | 80,65 | - |
| 3 | TSS | 340,26 | - | 704,83 | 55,35 | - | 114,65 | 50 |
| 4 | Amoni | 11,67 | - | 23,33 | 1,90 | - | 3,80 | 5 |
| 5 | Tổng Nitơ | 29,17 | - | 58,33 | 4,74 | - | 9,49 | - |
| 6 | Tổng Photpho | 3,89 | - | 19,44 | 0,63 | - | 3,16 | - |
| 7 | Dầu mỡ | 48,61 | - | 145,83 | 7,91 | - | 23,72 | 10 |
| 8 | Tổng Coliforms |  | - |  | - |  |  | 3.000 |

((*)Nguồn: Giáo trình xử lý nước thải – PGS, TS Hoàng Nhuệ)

Nhận xét:

Theo kết quả bảng trên cho thấy nước thải sinh hoạt sau khi xử lý qua bể tự hoại, nồng độ các chất ô nhiễm được giảm thiểu nhưng vẫn vượt tiêu chuẩn cho phép của 14:2008/BTNMT, cột A với k=1. Do vậy lượng nước thải này cần được tiếp tục xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt còn có một lượng chất thải rắn lơ lửng và các chất hoạt động bề mặt (xà phòng, chất tẩy rửa) có khả năng gây hiện thượng bồi lắng và gây độc cho thủy sinh tại các nguồn tiếp nhận nó, khiến chất lượng nước tại nguồn này xấu đi. Các chất dinh dưỡng như N, P có nhiều trong nước thải sinh hoạt chính là các yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng hóa.

- b.3. Tác động của nước thải

Nước thải có hàm lượng chất hữu cơ và chất lơ lửng cao: Lượng chất hữu cơ, chất lơ lửng trong nước quá cao sẽ làm cho nước bị đục, ảnh hưởng đến sự quang hợp của thực vật, giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước. Chất lơ lửng nhiều cũng sẽ tạo thành một lớp bùn nổi trên mặt nước, che phủ bề mặt, hạn chế sự khuyếch tán khí oxy vào nước, sự hấp thu ánh sáng cũng giảm. Vì thế các vi sinh vật hiếm khí sẽ có điều kiện phát triển và tạo thành các khí độc sau quá trình phân hủy chất hữu cơ như khí H2S, CH4, Mercaptan,... gây mùi hôi cho lưu vực nước và môi trường không khí quanh vùng.

Nước thải chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh: Các loại nước thải này có thể gây bệnh cho động vật và gián tiếp gây bệnh cho dân cư sống quanh vùng nếu thải ra môi trường mà không xử lý vi khuẩn. Những vi khuẩn xuất hiện trong nước thải loại này thường là E.Coli, Streptococcus,... và một số vi khuẩn gây bệnh khác. Những vi khuẩn này thường xuất hiện từ 107-109 MPN/100ml. Do đó cần khử trùng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Điều này vừa giữ vệ sinh môi trường vừa tránh lây lan mầm bệnh ra khu vực xung quanh.

Trong nước thải tồn tại các chất vô cơ, hữu cơ và vi trùng có độc tính cao, được thể hiện theo các thông số sau: SS, COD, BOD, amoni (NH4+), nitrat (NO3-), photphat (PO43+), sunphat (SO42-), clorua(Cl-). Khi nước thải phát sinh có chứa các thành phần trên gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của con người.

Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt còn có một lượng chất thải rắn lơ lửng và các chất hoạt động bề mặt (xà phòng, chất tẩy rửa) có khả năng gây hiện thượng bồi lắng và gây độc cho thủy sinh tại các nguồn tiếp nhận nó, khiến chất lượng nước tại nguồn này xấu đi. Các chất dinh dưỡng như N, P có nhiều trong nước thải sinh hoạt chính là các yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng hóa.

##### Bảng 3.33. Các tác hại của các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường

| STT | Thông số | Tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | Ảnh hưởng đến chất lượng nước, nồng độ ôxy hoà tan trong nước (DO) Ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học Ảnh hưởng tốc độ và dạng phân hủy các hợp chất hữu cơ trong nước |
| 2 | Chất rắn lơ lửng | Ảnh hưởng đến chất lượng nước, tài nguyên thủy sinh |
| 3 | Các chất hữu cơ | Giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước Ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh |
| 4 | Nitrat | Là sản phẩm cuối cùng của sự phân hủy hợp chất chứa nitơ có trong chất thải, ở nồng độ nitrat cao sẽ tạo môi trường chất dinh dưỡng tốt cho sự phát triển rong tảo, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước của khu vực. |
| 5 | Photphat | Cũng như nitrat, photphat là chất dinh dưỡng cho sự phát triển rong tảo. |
| 6 | Sunphat | Nước có nồng độ sunphat cao sẽ gây sét rỉ đường ống và các công trình bê tông và cây trồng |
| 7 | Clorua | Là một trong các ion quan trọng trong nước và nước thải. nếu nước chứa nồng độ ion Cl- cao gây ảnh hưởng đến cây trồng. |
| 8 | Dầu mỡ | Gây ô nhiễm môi trường nước Ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống thủy sinh, không tạo điều kiện tốt cho ôxy khuếch tán từ không khí vào trong nước. Ảnh hưởng đến mục đích cung cấp nước và nuôi trồng thủy sản. Gây chết các động vật nuôi dưới nước như tôm cá… Chuyển hoá thành các hợp chất độc hại khác như Phenol, các dẫn xuất Clo của Phenol |
| 9 | Các vi khuẩn gây bệnh | Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột |
| 10 | Độ màu | Nước có độ màu cao thường gây khó chịu về mặt cảm quan Màu vàng của hợp chất sắt và mangan. Màu xanh của tảo, hợp chất hữu |
| 11 | COD | COD (Chemical Oxygen Demand - nhu cầu oxy hóa học) là lượng oxy cần thiết để oxy hoá các hợp chất hoá học trong nước bao gồm cả vô cơ và hữu cơ. Như vậy, COD là lượng oxy cần để oxy hoá toàn bộ các chất hoá học trong nước. |
| 12 | BOD | BOD có ý nghĩa biểu thị lượng các chất thải hữu cơ trong nước có thể bị phân huỷ bằng các vi sinh vật. |
| 13 | Amôni - Nitrit - Nitrat | Các dạng thường gặp trong nước của hợp chất nitơ là amôni, nitrit, nitrat, là kết quả của quá trình phân hủy các chất hữu cơ hoặc do ô nhiễm từ nước thải. Trong nhóm này, amôni là chất gây độc nhiều nhất cho cá và các loài thủy sinh. Nitrit được hình thành từ phản ứng phân hủy nitơ hữu cơ và amôni và với sự tham gia của vi khuẩn. Sau đó nitrit sẽ được oxy hóa thành nitrat. Ngoài ra, nitrat còn có mặt trong nguồn nước là do nước thải từ các ngành hóa chất, từ đồng ruộng có sử dụng phân hóa học, nước rỉ bãi rác, nước mưa chảy tràn. Sự có mặt hợp chất nitơ trong thành phần hóa học của nước cho thấy dấu hiệu ô nhiễm nguồn nước |
| 14 | Tổng photpho | Gây hiện tượng phú dưỡng hóa |

Nhận xét: Do đó, nếu nguồn nước thải này không được xử lý mà thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm nguồn nước tại khu vực. Để bảo vệ môi trường, lượng nước thải sinh hoạt sau khi qua xử lý bể tự hoại sẽ được dẫn về trạm xử lý tập trung của Dự án để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A trước khi thoát ra rạch Suối Cái.

- c. Ô nhiễm do chất thải rắn

Song song với vấn đề nước thải, chất thải rắn cũng là một nguồn gây ô nhiễm đáng quan tâm. Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án có thể phân chia thành các loại ô nhiễm như sau:

- c.1. Chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên, dân cư và khách vãng lai. Thành phần chủ yếu của chất thải rắn này bao gồm: chất thải hữu cơ dễ phân hủy (rau, củ thực phẩm, đồ ăn...), chất thải tái chế (chai nhựa, lon nước, bìa carton,...) và chất thải khác. Theo WHO, khối lượng chất thải sinh hoạt được ước tính như sau:

Ước tính lượng CTR sinh hoạt hàng ngày căn cứ vào tốc độ phát sinh chất thải và số lượng người dân trong Dự án.

Khối lượng:

Tổng khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tối đa tại Dự án được trình bày trong bảng sau:

##### Bảng 3. 34. Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh của Dự án

| STT | Các đối tượng | Quy mô (Người) | Định mức (kg/người) | Khối lượng (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Khu nhà ở |  |  |  |
| 1 | Căn hộ (2.735 căn) | 9.119 | 1,3 | 11.854,7 |
| II | Khu thương mại dịch vụ |  |  |  |
| 1 | Khách vãng lai khu thương mại dịch vụ | 2052 | 0,2 | 410,4 |
| 2 | Nhân viên phục vụ khu thương mại dịch vụ | 200 | 0,5 | 100 |
| II | Trường mẫu giáo | 631 | 1 | 631 |
| Tổng cộng |  |  |  | 12.996,1 |

- Vậy tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trung bình mỗi ngày của Dự án khoảng 12.996,1 kg/ngày.

Tác động:

CTR sinh hoạt có thành phần chất hữu cơ cao nên dễ phân hủy gây mùi hôi, khó chịu. Lượng nước rỉ rác có nồng độ chất ô nhiễm rất cao nên rất dễ gây ô nhiễm môi trường đất và mạch nước dưới đất. Trong thành phần của CTR sinh hoạt có những thành phần rất khó phân hủy nên sẽ là một nguồn gây ô nhiễm lâu dài đến môi trường đất như: bọc nilon, nhựa... CTR sinh hoạt còn là môi trường trung gian cho vi sinh vật gây bệnh, các côn trùng (ruồi, muỗi, sâu bọ…) và sinh vật có hại (chuột) phát triển. Các tác động nêu trên có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của dân cư sinh sống trong và xung quanh khu vực Dự án.

- c.2. Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại chủ yếu bao gồm các loại:

- Các chất thải nguy hại phát sinh từ sinh hoạt đô thị bao gồm: các bao bì, chai lọ đựng thuốc diệt ruồi muỗi, diệt chuột, chất tẩy rửa, sát trùng mạnh, đồ dùng điện tử hư hỏng, các bình chứa hóa chất tẩy rửa…

- Các chất thải nguy hại phát sinh từ văn phòng cho thuê bao gồm: đèn neon hỏng, pin hết hạn sử dụng, hộp mực in…

- Quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc kỹ thuật: giẻ lau dính dầu mỡ, can, thùng đựng hóa chất,...

Thành phần và khối lượng phát sinh

- Chất thải nguy hại phát sinh từ các căn hộ ở:

Tổng  khối lượng CTNH phát sinh tại Dự án:2.735 (số hộ dân dự kiến tại Dự án) x 0,3 kg/tháng = 820,5 kg/tháng tương đương 9.846 kg/năm (Theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2011, mỗi hộ gia đình trung bình phát sinh 0,3kg CTNH/tháng).

- Chất thải nguy hại phát sinh từ khu thương mại, dịch vụ và nhà trẻ:

Ước tính 5% khối lượng CTNH phát sinh từ các căn hộ ở: 41 kg/tháng tương đương 492 kg/năm.

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hóa chất

Ngoài ra, hoạt động chăm sóc cây xanh của dự án cũng phát sinh CTNH như bao bì chứa hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu. Bao bì thải bỏ tính bằng 2% khối lượng hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu sử dụng. Khối lượng CTNH phát sinh ở hoạt động này là: 200 kg/năm x 2% = 4 kg/năm.

Như vậy: Tổng khối lượng CTNH phát sinh khi dự án đi vào hoạt động 10.342 kg/năm (9.846 kg/năm + 492 kg/năm + 4 kg/năm = 10.342 kg/năm). Tổng hợp khối lượng từng loại chất thải nguy hại được trình bày cụ thể như sau:

##### Bảng 3.35. Các loại chất thải nguy hại phát sinh

| STT | Tên CTNH | Trạng thái tồn tại | Khối lượng (Kg/năm) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải | Rắn | 767 | 16 01 06 |
| 2 | Giẻ lau thải bị nhiễm các thành phần nguy hại (từ hệ thống cơ điện) | Rắn | 1.315 | 18 02 01 |
| 3 | Bao bì cứng thải bằng nhựa | Rắn | 2.083 | 18 01 03 |
| 4 | Bao bì mềm thải dính thành phần nguy hại | Rắn | 2.535 | 18 01 01 |
| 5 | Hộp mực in thải | Rắn | 1321 | 08 02 04 |
| 6 | Pin thải, ắc quy thải | Rắn | 977 | 16 01 12 |
| 7 | Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện có các linh kiện điện tử | Rắn | 1.344 | 16 01 13 |
| Tổng cộng |  |  | 10.342 | - |

Nguồn chất thải này sẽ được Ban quản lý KDC phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp thu gom, lưu trữ và vận chuyển đến nơi xử lý theo các quy định về quản lý chất thải nguy hại hiện hành.

Nếu không được thu gom theo đúng qui định thì chất thải nguy hại sẽ gây tác động mạnh đến môi trường và con người:

- Vấn đề an toàn: do tính chất dễ cháy, nổ, hoạt tính hóa học cao, gây ăn mòn, các chất nguy hại có ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của con người. Đồng thời khi diễn ra quá trình cháy nổ còn phát sinh thêm nhiều chất thải độc hại thứ cấp khác, gây ngạt do mất oxy có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, chất thải nguy hại còn phá hủy vật liệu nhanh chóng. Do đó chúng gián tiếp có ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của con người.

- Vấn đề sức khỏe con người: chất nguy hại gây tổn thương cho các cơ quan trong cơ thể, kích thích, dị ứng, gây độc cấp tính và mãn tính, có thể gây đột biến gen, lây nhiễm, rối loạn chức năng tế bào… dẫn đến các tác động nghiêm trọng cho con người và động vật như gây ung thư, ảnh hưởng đến sự di truyền.

Con người khi tiếp xúc với chất thải nguy hại có thể biểu hiện nhiễm độc qua các triệu chứng lâm sàn và rối loạn chức năng như sau:

- Biểu hiện ở đường tiêu hóa: tăng tiết nước bọt, khô miệng, kích thích đường tiêu hóa, nôn, tiêu chảy, chảy máu đường tiêu hóa, vàng da.

- Biểu hiện ở đường hô hấp: tím tái, thở nông, ngừng thở, phù phổi…

- Biểu hiện rối loạn tim mạch: mạch chậm, mạch nhanh, trụy mạch, ngừng tim.

- Các rối loạn thần kinh, cảm giác và điều nhiệt: hôn mê, kích thích và vật vã, nhức đầu nặng, chóng mặt, điếc, hoa mắt, co giãn đồng tử, tăng giảm thân nhiệt.

- Rối loạn bài tiết: vô niệu…

Do đó, với thành phần và khối lượng chất thải như trên Công ty sẽ có kế hoạch thu gom xử lý thích hợp.

3.2.1.3. Các tác động không liên quan đến chất thải

- a. Ô nhiễm tiếng ồn và rung

- a.1. Từ hoạt động giao thông

Tiếng ồn từ các phương tiện vận tải ra vào khu nhà ở tái định cư phát sinh từ động cơ, sự rung động của các bộ phận xe, từ ống xả khói… Sau đây là bảng thể hiện mức độ ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông.

##### Bảng 3.36. Mức ồn phát sinh của các phương tiện giao thông

| STT | Loại xe | Mức ồn (dBA) | QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Xe 2 bánh | 60 –70 | Từ 6h – 21h: 70dBA Từ 21h – 6h: 55dBA |
| 02 | Xe 4 chỗ, xe 7 chỗ | 60 – 62 |  |
| 03 | Xe tải nhẹ | 72 – 74 |  |
| 04 | Xe vận tải | 93 |  |

(Nguồn: Nguyễn Hải, Âm học và Kiểm tra tiếng ồn, NXB Giáo dục)

Nhận xét: Nhìn chung, độ ồn của các phương tiện ra vào dự án vượt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT. Tuy nhiên mức độ ồn này phát sinh tương không thường xuyên nhưng chủ đầu tư sẽ có các giải pháp để hạn chế nguồn ô nhiễm này.

- a.2. Tác động đến giao thông khu vực

Các tuyến đường xung quanh dẫn vào dự án là đường Nguyễn Văn Linh, đường Dân Chủ. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ gia tăng thêm lưu lượng giao thông trong khu vực. Mật độ xe tăng thêm khoảng 6.496 xe máy/ngày, khoảng 1.442 xe ôtô/ngày khiến mật độ xe ở các tuyến đường xung quanh tăng lên. Tuy nhiên, khách vãng lai và người dân tại dự án có thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng nên số lượng xe ra vào dự án sẽ được giảm thiểu, trên đây chỉ là con số ước tính.

Ngoài ra khi dự án đi vào hoạt động, khu nhà ở tái định cư và khu nhà ở Suncasa đã có cư dân sinh sống, do đó số lượng người ở trong dân cư tăng cao đáng kể. Do đó chủ đầu tư dự án khu nhà ở tái định cư Hòa Lợi (Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore) cần kết hợp với Ủy ban nhân dân phường Hòa Phú để có biện pháp phân luồng giao thông, kết nối giao thông khu vực hợp lý để tránh gây ùn tắc giao thông cục bộ tại vị trí dự án.

Các tác động có thể kể đến như góp phần gây tắc nghẽn giao thông, làm gia tăng mật độ của các phương tiện giao thông kéo theo có khả năng làm tăng tai nạn giao thông trong khu vực. Vậy nên cần thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế các tác động này.

- b. Tác động đến kinh tế - xã hội

Tác động tích cực:

- Xây dựng một khu chung cư cao tầng, góp phần tăng quỹ nhà, diện tích khu thương mại, vui chơi giải trí cho người dân trong khu vực Dự án, đóng góp thêm vào chương trình cải tạo môi trường sống và phát triển đối với khu vực Dự án.

- Phục vụ nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho người dân, tạo thêm diện tích căn hộ cho thuê.

- Góp phần phát triển đô thị hóa và nâng cao mức sống trong phạm vi địa phương, cải thiện điều kiện cảnh quan và vệ sinh môi trường trong khu vực.

- Tăng cường thêm hệ thống hạ tầng cơ sở cho khu vực như: đường giao thông nội bộ, trạm biến thế, thông tin liên lạc và các dịch vụ thương mại phát triển, tăng cường quản lý an ninh chính trị địa phương.

- Nâng cao năng lực thực hiện, quản lý và điều hành các dự án sau này, đào tạo được đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm trong việc phát triển đầu tư và xây dựng trong giai đoạn mới, giai đoạn của cơ chế thị trường.

- Góp phần tăng mật độ cây xanh tại khu vực, tạo không khí trong lành. Ngoài ra công viên cây xanh còn là nơi vui chơi của các trẻ em và người dân trong khu vực

- Trung tâm thương mại tại dự án còn góp phần thúc đẩy kinh tế tại địa phương, thúc đẩy đầu tư vào khu vực.

- Tạo thêm việc làm cho người dân tại địa phương tại TTTM

- Xung quanh dự án là dân cư sinh sống, buôn bán nhỏ lẻ. Khi dự án được xây dựng và đi vào hoạt động một phần sẽ tạo thuận lợi công ăn việc làm thêm cho dân cư như bán nước, cafe, hớt tóc, sửa xe,...

Tác động tiêu cực:

- Trong quá trình xây dựng sẽ có một số công nhân lưu trú tại các lán trại trong công trường. Hoạt động lưu trú của công nhân nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh khu vực, gia tăng tệ nạn như rượu chè, bài bạc,...

- Khi dự án đi vào hoạt động làm gia tăng số lượng phương tiện giao thông. Các phương tiện này sẽ là nguyên nhân gây ách tắc giao thông trong những giờ cao điểm (giờ vào làm, giờ tan sở, xe ra vào...).

- Các loại chất thải (nước thải, khí thải, CTR) có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống con người.

- c. Tác động do việc trồng và bảo trì công viên cây xanh

Tổng diện tích cây xanh tại dự án là 70.445,0 m2. Việc trồng và bảo trì cây xanh cần sử dụng một lượng khá lớn phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nếu không quản lý tốt, sử dụng quá liều lượng sẽ gây ô nhiễm đất và chất lượng nước ngầm. Theo kết quả quan trắc tại chương 2, chất lượng đất tại dự án đều nằm trong quy chuẩn cho phép, không bị ô nhiễm. Khu vực xung quanh dự án hiện nay không được khai thác và sử dụng nước ngầm nên hạn chế được khả năng ngộ độc do sử dụng nước ngầm nhiễm phân bón, thuốc BVTV. Tuy nhiên chủ dự án cần phải có biện pháp quản lý cho khu đất cây xanh để duy trì mảng xanh của dự án cũng như không để sử dụng phân bón, thuốc BVTV quá liều lượng gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó việc trồng và bảo trì cây xanh còn có các tác động tích cực khác như: vừa tạo không gian thoáng vừa tạo vẻ mỹ quan cho công trình, làm sạch không khí, là khu vui chơi cho các trẻ em và người dân trong dự án cũng như khu vực cung quanh...

3.2.1.4.	Tác động do các rủi ro, sự cố trong quá trình hoạt động

- a. Sự cố cháy nổ

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và lưu trữ nguyên, nhiên liệu, hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, sự bất cẩn của công nhân xây dựng,…Các nguyên nhân chủ yếu:

- Không thực hiện các biện pháp an toàn, cách ly các tác nhân gây cháy với kho chứa nguyên, nhiên liệu tạm thời phục vụ cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ thuật (sơn, xăng, nhiên liệu,…).

- Không thực hiện an toàn về điện đối với hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công.

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (máy hàn,…) không có biện pháp bảo vệ an toàn.

- Các nguyên nhân khách quan khác…

Vì vậy, để kiểm soát và giảm thiểu những tổn hại có thể có, chủđầu tư và đơn vị thi công sẽ phải thực hiện các biện pháp an toàn vềđiện, về thi công xây dựng và sử dụng thiết bị; đồng thời chuẩn bị những phương án xử lý kịp thời nếu sự cố xảy ra

b. Sự cố vỡ đường ống cấp nước

Sự cố thường gặp ở hệ thống cấp thoát nước của khu nhà ở tái định cư là sự rò rỉ nước. Nguyên nhân gây ra sự cố vỡ đường ống do lắp đặt không đúng theo quy phạm độ sâu lắp đặt của đường ống hoặc độ bền và độ ổn định của đường ống không đảm bảo tiêu chuẩn.

Khi sự cố đường ống thoát nước thải xảy ra thì chất lượng môi trường sẽ bị tác động, ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt của người dân trong khu nhà ở tái định cư và làm mất vẻ mỹ quan chung của toàn khu.

- c. Sự cố tai nạn giao thông

Nguyên nhân xảy ra sự cố có thể do phương tiện vận chuyển không đảm bảo kỹ thuật hoặc do người điều khiển phương tiện giao thông không chú ý hoặc không tuân thủ các nguyên tắc an toàn giao thông. Tuy nhiên khả năng xảy ra tai nạn giao thông được đánh giá là không nhiều.

- c. Sự cố tràn đổ hóa chất, thuốc BVTV và phân bón sử dụng gây nhiễm độc cho người dân

Một số nguyên nhân phổ biến gây ra có thể kể đến là:

Các thùng chứa bị rò rỉ do có khiếm khuyết tại nắp đậy hoặc đậy không chặt.

Không cẩn trọng trong việc vận chuyển, gây dịch chuyển các thùng chứa, các bao chứa và đổ ra ngoài.

Tác hại đến sức khỏe công nhân trong trường hợp có sự cố:

Nếu xảy ra các sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những công nhân làm việc. Độc tố có thể đi vào cơ thể con người theo đường:

Đường hô hấp: khi hít thở các độc tố dưới dạng hơi.

Hấp thụ qua da: khi độc tố dây dính vào da.

Tùy thuộc vào nồng độ và thời gian tiếp xúc mà ảnh hưởng của độc tố đối với người tiếp xúc có thể là cấp tính hoặc mãn tính. Thuốc BVTV cũng gây ra các loại tác động như kích thích gây khó chịu, gây dị ứng, gây ngạt và gây mê. Như vậy, nếu xảy ra sự cố tràn đổ, những người phải tiếp xúc với hóa chất sẽ rất dễ bị ngộ độc vì chúng có thể thâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, qua da, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Vì vậy, cần có biện pháp quy định chặt chẽ trong bảo quản, lưu trữ hóa chất, vận chuyển khi sử dụng để phòng ngừa các sự cố xảy ra.

Nếu xảy ra các sự cố rò rỉ, tràn đổ thì không những sẽ ảnh hưởng đến những công nhân trực tiếp mà còn gây ra ảnh hưởng đến người dân sống trong Dự án và gây ô nhiễm môi trường đất, nước dưới đất, nước mặt khu vực Dự án

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong giai đoạn vận hành (vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại).

#### . Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường liên quan đến chất thải.

#### a. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với nước thải

- a.1. Giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa

Bùn thải

Song chắn rác

Nước mưa

Hố ga

Suối Cái

và Suối Bà Tánh

Chủ dự án sẽ xây dựng hệ thống rãnh thu gom nước mưa cho giai đoạn hoạt động như sau:

##### Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn

Nước mưa mặt đường và từ các khu nhà ở được thu vào các tuyến cống đặt bao quanh công trình, các tuyến cống được bố trí dọc theo đường nội bộ sau đó thoát ra suối Cái tại 3 điểm xã và Suối Bà Tánh 1 điểm xã.

Xây dựng mới các tuyến cống và hố ga thoát nước mưa dọc theo các tuyến đường giao thông theo quy hoạch sử dụng đất.

Kích thước cống chủ yếu: D500mm, D600mm, D800mm, D1000mm, D1200mm, D1500mm, D1800mm, D2000mm

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế bằng cống tròn bê tông cốt thép

Hệ thống thoát nước mưa sẽ được nạo vét định kỳ để bảo đảm hệ thống luôn hoạt động tốt nhằm khi mưa lớn có thể thoát nước nhanh nhất.

Cửa xã 4

Cửa xã 3

Cửa xã 2

Cửa xã 1

- a.2 Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt

Nước thải từ căn hộ

Nước thải từ khu TM-DV

Nước thải trường mẫu giáo

Trạm XLNTTT KCN VSIP II- công suất.11.000 m3/ngày đêm

Suối Cái

(đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A)

Bể tự hoại

Hệ thống thu gom nước thải

Trạm XLNT Khu tái định cư Hòa Phú

Công suất 2.900m3/ngày đêm

Suối Cái

(đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cộtA)

Hệ thống thu gom nước thải

Giai đoạn đầu

Giai đoạn dài hạn

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải của Dự án

Nước thải từ nhà vệ sinh căn hộ, khu thương mai-dịch vụ, trường mẫu giáo... sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau đó được thu gom về hệ thống thoát nước thải của dự án

Nước thải còn lại như (nước thải từ tắm, giặt, rửa tay,...) từ căn hộ, khu thương mại- dịch vụ, trường mẫu giáo... sẽ được thu gom về hệ thống thoát nước thải của dự án.

- Nước thải của dự án sẽ được xử lý như sau:

Giai đoạn đầu: Toàn bộ nước thải của khu vực quy hoạch sẽ được thu gom vào mạng lưới thoát nước thải riêng biệt đường kính D300mm, D400mm sau đó tại điểm thu gom nước thải cuối cùng sẽ được dẫn về tuyến cống thoát nước thải hiện hữu D400mm trên tuyến đường Dân Chủ. Sau đó được chuyển về trạm xử lý nước thải trong khu công nghiệp Vsip II với công suất trạm 41,500 m3/ngày đêm. Nước thải sau khi qua xử lý đạt tiêu chuẩn ghi ở cột A-QCVN 04:2011/BTNMT sẽ xả ra hệ thống suối Cái.

Giai đoạn dài hạn: Nước thải toàn bộ của Dự án sẽ dẫn về trạm xử lý nước thải của Khu nhà ở, tái định cư Hòa Phú, công suất 2.900 m3/ngày.đêm.

- Bể tự hoại

- Nguyên lý xử lý nước thải bằng bể tự hoại

Nước thải từ nhà vệ sinh sẽ được xử lý bằng bể tự hoại.

Bể tự hoại là một bể trên mặt có hình chữ nhật, với thời gian lưu nước 3 - 6 ngày, 90% - 92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn sẽ phân hủy kỵ khí trong ngăn lắng, sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn. Trong ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá 4x6 phía dưới, phía trên là đá 1x2. Trong mỗi bể đều có lỗ thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và tác dụng thứ hai của ống này là dùng để thông các ống đầu vào và ống đầu ra khi bị ngẹt. Cấu tạo bể tự hoại như sau:

Hình 3. 2. Mô hình cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn

- Sau khi qua bể tự hoại, nồng độ các chất hữu cơ còn lại trong nước thải khoảng 30% - 40%, riêng các chất lơ lửng hầu như được giữ lại hoàn toàn. Bùn trong bể tự hoại định kỳ được bơm hút và hợp đồng xử lý đúng quy định. Sau khi qua bể tự hoại, lượng nước thải sinh hoạt sẽ được dẫn đến trạm XLNT tập trung của Dự án.

- Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại đạt 45 - 50% cặn lơ lửng (SS) và 20 - 40% BOD (Nguồn:  Lâm Minh Triết, Nguyễn Phước Dân. Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp – Tính toán thiết kế công trình. NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM. 2006.)

Thành phần tính chất nước thải sau bể tự hoại được thể hiện như sau:

##### Bảng 3.37. Thành phần và tính chất nước thải sinh hoạt (đã qua xử lý ở bể tự hoại)

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | Nước thải qua bể tự hoại | QCVN 14:2008/BTNMT, cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | - | 5,5 – 9 |
| 2 | SS | mg/l | 360 | 100 |
| 3 | BOD | mg/l | 88 | 50 |
| 4 | Tổng Nitơ | mg/l | 40 | 50 |
| 5 | Tổng Photpho | mg/l | 8 | 10 |
| 6 | Tổng Coliform | MPN/100 ml | 107 | 5.000 |

Ưu điểm của bể tự hoại là có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và hiệu suất lắng tương đối cao. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quản lý và để hạn chế hàm lượng chất lơ lửng trôi theo nước cần chia bể làm 3 ngăn theo chiều dài và ngăn này thông với ngăn kia bởi các lỗ có đường kính 100 – 150 mm.

Vị trí trạm XLNT Khu TĐC Hòa Phú

Trạm bơm 3A

Trạm bơm 3B

Trạm bơm 3C

Hình 3. 3. Vị trí trạm XLNT Khu nhà ở tái định cư Hòa Phú

#### b. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với bụi, khí thải

- b.1. Bụi và khí thải từ quá trình hoạt động của các phương tiện giao thông

Để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng ảnh hưởng của các phương tiện ra vào Dự án đến môi trường xung quanh nhất là những người sinh sống và làm việc tại khu vực này, các biện pháp được áp dụng như sau:

Bê tông nhựa hóa đường giao thông nội bộ, đối với lề đường tiến hành lát gạch, trồng cây xanh dọc các tuyến đường nội bộ nhằm tạo cảnh quan khu vực đồng thời cải thiện môi trường không khí xung quanh.

Quy hoạch giao thông đảm bảo đáp ứng số lượng dân cư và khách ra vào nhằm tránh tình trạng ách tắc giao thông vào các giờ cao điểm.

Thường xuyên vệ sinh khu vực bãi để xe, đường nội bộ hạn chế bụi phát sinh.

Bãi đậu xe của Dự án được tráng bê tông để hạn chế bụi phát tán từ nền lên. Khi có xe ra vào Dự án sẽ có nhân viên bảo vệ điều phối, tránh trường hợp tập trung nhiều xe cùng một lúc.

Thành lập tổ vệ sinh môi trường thường xuyên quét dọn đường phố nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất bụi từ đường giao thông có khả năng bốc lên.

Vào mùa nắng phun nước sân bãi giảm bụi và hơi nóng do xe vận chuyển ra vào khu vực.

Phủ kín các bãi trống bằng cỏ và cây xanh bao bọc xung quanh khu vực Dự án. Ngoài ra, theo quy hoạch các nhà biệt thự, nhà liên kế cũng sẽ trồng thêm cây xanh, do đó, sẽ làm gia tăng mảng xanh trong khu vực. Tán cây xanh dày có thể hấp thụ khói bụi và những hỗn hợp khí như: SO2, CO2, hợp chất chứa nitơ, photpho, các yếu tố vi lượng độc hại khác như Pb, Cu, Fe…

- b.2. Mùi từ hoạt động nấu nướng tại cửa hàng và căn hộ

Trong quá trình nấu ăn có sử dụng gas, do đó khả năng phát sinh khói thải không nhiều. Để khống chế lượng khói này chủ đầu tư cần phải áp dụng các biện pháp sau:

- Có biện pháp thông thoáng tại nhà nấu ăn, khu vực nấu nướng.

- Đối với mùi nấu ăn sử dụng máy hút khói và khử mùi khói bếp sử dụng than hoạt tính với các chức năng như sau: triệt tiêu dioxid carbon, loại độc chất trong gas, mùi thức ăn, lọc không khí, bảo vệ sức khỏe, môi trường, hạn chế hư hỏng các đồ vật trang trí nội thất cao cấp. Loại máy hút khói và khử mùi bằng hai phương pháp. Loại máy có màng lọc bằng than hoạt tính lọc khói, khử mùi dùng cho nhà bếp không thể thiết kế ống thải ra ngoài. Khi hoạt động, máy sẽ hút khói có lẫn mùi đi qua màng lọc để lọc khói, mùi sau đó trả lại không khí sạch cho bếp.

- b.3. Mùi từ hệ thống thoát nước thải

Để hạn chế ảnh hưởng của mùi hôi đến môi trường không khí xung quanh, chủ đầu tư sẽ quan tâm đến công tác vận hành và quản lý quá trình hoạt động của trạm xử lý. Cụ thể như sau:

- Thường xuyên kiểm tra vệ sinh cống thoát nước

- Định kỳ nạo vét hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải.

- Tăng cường mật độ dải cây xanh cách ly nhằm giảm thiểu tiếng ồn và mùi hôi thối đến môi trường không khí xung quanh.

b.4. Mùi do quá trình sử dụng thuốc BVTV và phân bón:

Để hạn chế lượng hóa chất bay vào không khí trong quá trình phun xịt, các nhân viên chăm sóc cây xanh sẽ có kế hoạch phun xịt phù hợp, đồng thời kết hợp nhiều biện pháp hạn chế nhằm tạo môi trường trong lành trong khu vực. Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng chăm sóc cây xanh cho Dự án, định kỳ đến bón phân và phun xịt thuốc BVTV, và trong hợp đồng yêu cầu đơn vị này cam kết:

Không sử dụng các loại thuốc và phân bón thuộc danh mục cấm của Việt Nam.

Đảm bảo an toàn khi sử dụng thuốc: đọc kỹ và tuân theo các hướng dẫn an toàn được ghi trên nhãn.

Phương pháp sử dụng thuốc an toàn: việc phun thuốc BVTV được thực hiện như sau:

Pha thuốc: không pha thuốc, phân bón và lưu trữ tại Dự án.

Phun thuốc: việc phun thuốc được thực hiện bởi công nhân chăm sóc cây cỏ, đảm bảo hiệu quả, an toàn cho môi trường và sức khỏe cộng đồng. Công nhân trực tiếp phun thuốc và tưới phân bón đều được trang bị BHLĐ chuyên dụng (nón, quần áo, găng tay, ủng và khẩu trang chuyên dụng).

Quá trình phun xịt được tiến hành trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Tưới phân bón và phun thuốc BVTV khi đứng gió.

Trong thời gian phun xịt không để người dân qua lại, thông báo trước khi thực hiện để người dân nắm thời gian phun thuốc.

Thời gian phun và kỹ thuật phun thuốc phải đảm bảo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, Chi cục Bảo vệ thực vật tại địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phun thuốc lúc đứng gió và phải đảm bảo thời gian cách ly giữa các lần phun, cũng như giữa các loại thuốc khác nhau đúng theo chỉ dẫn.

Phun thuốc đúng lúc, đúng liều lượng, đúng phương pháp: chọn thời điểm phun để phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, đồng thời sử dụng liều lượng thuốc ít nhất.

b.5. Tác động bụi, khí thải phát sinh từ các nhà máy xung quanh đến Dự án.

Chủ dự án bố trí trồng cây xanh dọc các tuyến đường nội bộ nhằm cải thiện môi trường không khí xung quanh và hạn chế tác động từ khu vực xung quanh đến dự án

Các nhà máy xung quanh đã bố trí các hệ thống xử lý bụi , khí thải nhằm kiểm soát và giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh. Ngoài ra, các nhà máy này khi xây dựng đã có khoảng cây xanh cách ly và khoảng lùi theo quy định đồng thời tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Do đó sẽ giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng đến các khu vực dân cư lân cận.

c. Biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn

- c.1. Quy trình thu gom quản lý chất thải của dự án

- Quy trình thu gom quản lý chất thải của dự án như sau:

Phân loại vào các thùng lưu chứa màu cam CTNH đặt tại phòng lưu chứa chất thải rắn nguy hại

CTR từ khu nhà ở, khu thương mại- dịch vụ, giáo dục

CTR còn lại

Thùng màu xám

Khu vực khuôn viên dự án dọc đường nội bộ

CTR hữu cơ dễ phân hủy

Thùng màu xanh

Khu vực khuôn viên dự án dọc đường nội bộ

Dịch vụ thu gom CTR sinh hoạt

Dịch vụ bán 
phế liệu

Đơn vị có chức năng

thu gom, xử lý

Chất thải 
nguy hại

Hình 3. 4. Sơ đồ quy trình thu gom chất thải

c.1. Chất thải rắn sinh hoạt

c.1.1. Quy định về phân loại chất thải rắn tại nguồn

Theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường toàn bộ chất thải phát sinh trong khu Dự án tiến hành phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển và xử lý theo qui định. Việc thu gom và phân loại CTR tại khu Dự án tuân theo quy định tại Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/08/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành kế hoạch thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2018.

Vì vậy, Dự án sẽ thực hiện chương trình phân loại CTR tại nguồn, gồm các loại: chất thải hữu cơ, chất thải còn lại và CTNH. Để thực hiện tốt công tác phân loại rác tại nguồn. Chủ đầu tư và Ban quản lý KDC sẽ thực hiện phổ biến các quy định về phân loại rác tại nguồn cho dân cư. Cụ thể như sau:

c.1.2. Phương án phân loại rác tại nguồn

Dự án sẽ thực hiện chương trình phân loại CTR tại nguồn, gồm các loại: chất thải hữu cơ, chất thải còn lại, chất thải nguy hại.

- Chất thải hữu cơ như: thực phẩm thừa từ quá trình chế biến thức ăn; thức ăn dư thừa; cành cây nhỏ, lá cây, cỏ từ quá trình làm vườn,...

- CTR còn lại như: giấy, báo, carton, nhựa, túi nylon, ống nước hư, chai lọ thủy tinh, chai lọ kim loại, kim loại các loại,...

- Chất thải nguy hại: bóng đèn, nhớt, pin, ắc quy, chai xịt côn trùng, hộp sơn, cọ sơn, thiết bị điện tử hư hỏng (tivi, remote, đồ chơi điện tử trẻ em,...), ...

c.1.3. Phương án thu gom, lưu trữ và vận chuyển:

- Đối với căn hộ:

Mỗi hộ gia đình sẽ tự mang rác cho vào các thùng rác đặt dọc các tuyến đường nội bộ trong khu nhà ở, bố trí 02 loại thùng (01 thùng 240L màu xanh chứa chất thải hữu cơ, 01 thùng 240L màu xám chứa chất thải còn lại), mỗi vị trí đặt cách nhau đảm bảo phục vụ 30-50m.

Hình thức thu gom:

- Đơn vị thu gom (hợp đồng với đơn vị có chức năng tại địa phương) đến thu gom rác trên các tuyến đường nội bộ này cho vào xe ép rác kín và vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định.

- Chất thải định kỳ thu gom 01 ngày/lần, thời gian vận chuyển các thùng chất thải được quy định vào sáng sớm (4-6h sáng) không cùng giờ sinh hoạt của người dân.

- Đối với khu thương mại:

- Loại thùng rác được đề xuất là thùng có dung tích 15L, 30L… Mỗi cửa hàng dịch vụ sẽ tự trang bị các thùng chứa phù hợp với quy mô của từng khu và đảm bảo phân loại rác tại nguồn (thùng màu xanh chứa chất thải rắn hữu cơ và thùng màu xám chứa chất thải còn lại).

- Tại khu vực công cộng, hành lang: Ban quản lý KDC sẽ bố trí các thùng chứa chất thải 60-120 lít với khoảng cách 50m/1 thùng. Rác tại các thùng này sẽ được nhân viên vệ sinh thu gom hàng ngày đặt tại khu vực tập kết rác trong khuôn viên khu thương mại. Sau đó, đơn vị thu gom sẽ cho vào xe ép rác kín và vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định.

- Chất thải được thu gom 1 ngày/lần, thời gian thu gom, vận chuyển chất thải được quy định vào sáng sớm (4-6h sáng) không cùng giờ hoạt động của khu thương mại.

- Đối với trường mẫu giáo.

Trường sẽ trang bị 02 loại thùng (thùng 240 lít màu xanh chứa chất thải hữu cơ, thùng 240 lít màu xám chứa chất thải còn lại) đặt tại khu vực tập kết rác trong khuôn viên của trường. Chất thải phát sinh tại trường được thu gom vào thùng chứa rác và đặt tại khu vực tập kết rác trong khuôn viên của trường.

Hằng ngày nhân viên vệ sinh sẽ đến thu gom tại các vị trí tập trung. Sau đó, đơn vị thu gom sẽ cho vào xe ép rác kín và vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định.

Chất thải được thu gom 1 ngày/lần, thời gian thu gom, vận chuyển chất thải được quy định vào sáng sớm (5-6h sáng) không cùng giờ sinh hoạt của trường.

- Đối với khu vực công cộng, công viên:

Bố trí ở những góc đường nội bộ và dọc theo các hành lang. Mỗi vị trí đặt 02 thùng chứa 60 lít (màu xanh chứa chất thải hữu cơ và màu xám chứa các chất thải còn lại) được thiết kế bắt mắt (như chim cánh cụt, gốc cây,…), mỗi vị trí đặt cách nhau đảm bảo phục vụ 50-100m. Và lượng rác này cũng được thu gom cùng với chất thải sinh hoạt của các hộ dân và hợp đồng thu gom vận chuyển mỗi ngày.

- c.2.  Chất thải nguy hại

      - Thành phần chất thải bao gồm: các loại đèn neon hư hỏng, giẻ lau, các vật dụng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dính dầu mỡ…

      - Thiết bị lưu chứa: Theo như đã trình bày tại chương 3, 7 loại chất thải nguy hại phát sinh sẽ được chứa vào 7 thùng rác màu vàng loại 240 lít/phòng có nắp đậy, dán nhãn, mã chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Phương án thu gom, lưu trữ và vận chuyển:

      - Đối với dân cư: Chất thải nguy hại sẽ được dân cư phân loại và lưu giữ tạm, định kỳ sẽ mang đến khu vực chỉ định để bàn giao cho đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý.

      - Đối với trường mẫu giáo: Sẽ tự trang bị thùng chứa và khu vực lưu chứa CTNH trong khuôn viên khu vực và định kỳ tới đợt thu gom chung hoặc khi đầy các thùng chứa CTNH, sẽ tự hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý.

      - Chất thải nguy hại sẽ được Ban quản lý KDC ký kết hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định, tần suất 2 lần/năm.

Bảng 3. 38. Bảng phân loại và hình thức thu gom, lưu trữ CTNH tại dự án

| STT | Tên chất thải | Hình thức phân loại và lưu trữ | Đơn vị thu gom |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải từ hoạt động thắp sáng | Thùng nhựa màu vàng loại 240 lít, có nắp đậy | Ban quản lý KDC ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH trong quá trình hoạt động |
| 2 | Giẻ lau thải bị nhiễm các thành phần nguy hại (từ hệ thống cơ điện) | Thùng nhựa màu vàng loại 240 lít, có nắp đậy |  |
| 3 | Bao bì cứng thải bằng nhựa | Thùng nhựa màu vàng loại 240 lít, có nắp đậy |  |
| 4 | Bao bì mềm thải dính thành phần nguy hại | Thùng nhựa màu vàng loại 240 lít, có nắp đậy |  |
| 5 | Hộp mực in thải | Thùng nhựa màu vàng loại 240 lít, có nắp đậy |  |
| 6 | Pin thải, ắc quy thải | Thùng nhựa màu vàng loại 240 lít, có nắp đậy |  |
| 7 | Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện có các linh kiện điện tử | Thùng nhựa màu vàng loại 240 lít, có nắp đậy |  |

#### 3.2.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với các nguồn ô nhiễm không liên quan đến chất thải

- a. Giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, độ rung

Tiếng ồn, rung phát sinh từ các hoạt động của Dự án khó kiểm soát. Tuy nhiên, mức độ ồn không quá cao, có thể chấp nhận được. Do đó, để giảm thiểu đến mức thấp nhất những tác động do tiếng ồn, rung gây ra, Ban quản lý dự án sẽ đặt ra các nội quy về hoạt động của các khu nhà ở, nhà trẻ, khu TMDV… nhằm bảo đảm sự yên tĩnh cho các hộ dân và khu vực dân cư xung quanh.

Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông: các phương tiện lưu thông ra vào khu vực chủ yếu tập trung vào giờ cao điểm như: buổi sáng khi đi làm và buổi chiều khi tan sở, biện pháp chống ồn được áp dụng ở đây là:

Trải nhựa đường giao thông nội bộ.

Thiết kế các gờ giảm tốc để hạn chế tốc độ lưu thông.

Đặt các biển báo quy định tốc độ lưu thông trong khu vực.

Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên khu vực.

- b. Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông:

- Chủ dự án điều tiết các phương tiện giao thông ra vào hợp lý, chở đúng trọng tải, tổ chức phân luồng phù hợp cho các loại xe hoạt động trên khu vực đô thị nhằm bảo đảm không gây tai nạn hoặc không gây cản trở lưu thông trên khu vực dự án.

- Tuyên truyền các ảnh hưởng của tai nạn giao thông đối với đời sống con người, vận động người dân trong khu vực thực hiện nếp sống văn minh.

- Đảm bảo chất lượng đường giao thông trong khu vực dự án.

- Bố trí mạng lưới giao thông nội bộ thông thoáng, kết hợp chặt chẽ với giao thông bên ngoài.

- Xây dựng các gờ chắn giảm tốc độ trên các tuyến đường nội bộ.

- Trên tất cả các tuyến đường sẽ gắn các biển báo, biển hướng dẫn, biển quy định tốc độ lưu thông.

- Các dãy cây xanh ven bên các tuyến đường giao thông phải được bố trí tránh che khuất tầm nhìn của các phương tiện.

- c. Các biện pháp quản lý, giáo dục và phát huy vai trò tự quản, giám sát môi trường của cộng đồng dân cư:

Bao gồm các biện pháp áp dụng chung như sau:

- Xây dựng quy chế, hương ước bảo vệ môi trường trong khu đô thị nói chung và các khu phố, nhà chung cư nói riêng;

- Tổ chức tổ tự quản môi trường nằm trong tổ dân phố khu đô thị để thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong kiểm tra, giám sát và phản ánh thông tin trung thực về các hoạt động bảo vệ môi trường của khu đô thị (chú trọng công tác thu gom, xử lý nước thải và rác thải sinh hoạt; bảo vệ bờ kè rạch và hệ thống cây xanh, công trình tiện ích);

- Thực hành nghiêm túc công tác xử phạt vi phạm quy định của Quy chế, hương ước bảo vệ môi trường trong khu đô thị nói chung và khu phố, nhà chung cư nói riêng;

- Thường xuyên truyền thông, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ môi trường khu đô thị.

- Tổ chức các buổi tập huấn cho CBCNV của dự án về công tác bảo vệ môi trường, an toàn PCCC, công tác thực hiện và giám sát kết quả thực hiện các biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông trong khu đô thị. Thường xuyên cập nhật những thông tin, công nghệ mới về môi trường trong nước và ngoài nước qua những khóa đào tạo.

- Tuân thủ nghiêm túc công tác giám sát, báo cáo môi trường định kỳ của khu đô thị, cũng như công tác công khai thông tin môi trường khu đô thị, khi có yêu cầu hoặc có khiếu nại của tổ dân phố, cộng đồng dân cư.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý môi trường phường Khánh Bình khi có yêu cầu kiểm tra, thanh tra hiệu quả hoạt động của các công trình bảo vệ môi trường (khu tập kết rác thải), cũng như công tác kiểm tra độ ổn định của bờ kè rạch và kè hồ cảnh quan, trạng thái phát triển của hệ thống cây xanh công viên và quảng trường, cùng một số vấn đề môi trường quan trọng khác của dự án;

- d. Các biện pháp giảm thiểu an ninh trật tự

- Đảm bảo mật độ bố trí dân cư trong dự án.

- Kết hợp với Công an địa phương đề ra biện pháp an ninh trật tự trong khu vực.

- Xây dựng các đội dân phòng tự quản nhằm kết hợp với công an giữ gìn an toàn trật tự trong khu vực

- Đề ra các nội quy về trật tự an ninh trong khu phố, xây dựng nếp sống văn hóa mới, bài trừ tội phạm, ma tuý, các sản phẩm văn hóa đồ trụy, mê tín dị đoan tại khu vực.

- e. Biện pháp giảm thiểu tác động từ hoạt động trồng và bảo vệ công viên cây xanh

Để giảm thiểu tác động từ hoạt động trồng và bảo vệ công viên cây xanh, chủ dự án phối hợp với ban quản lý dự án thực hiện các biện pháp sau:

- Các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật dự án sử dụng phải được mua ở đơn vị có uy tín, nguồn gốc rõ ràng;

- Sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đúng liều lượng theo quy định của nhà sản xuất;

- Có quy định về chu kì, thời gian bón phân và thuốc bảo vệ thực vật

- Bố trí bộ phận chuyên chăm sóc cây cảnh hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng quản lý, chăm sóc công viên cây xanh.

- Không sử dụng các loại thuốc và phân bón thuộc danh mục cấm của Việt Nam.

- Đảm bảo an toàn khi sử dụng thuốc: đọc kỹ và tuân theo các hướng dẫn an toàn được ghi trên nhãn.

#### 3.2.2.3. Các công trình, biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố trong hoạt động

- a. Biện pháp phòng chống cháy nổ

- Phòng ngừa

Để bảo đảm an toàn cho dự án, trong quá trình thiết kế và xây dựng, các đơn vị thực hiện sẽ tuân thủ theo các quy định về phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình (TCVN 2622-1995). Một số biện pháp được áp dụng như sau:

- Bố trí các trụ cứu hỏa tại những vị trí thuận tiện với bán kính phục vụ khoảng 150m trên các tuyến đường giao thông trong khu vực để lấy nước chữa cháy cho các công trình nhà ở khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đường nội bộ trong khu vực được thiết kế đủ rộng để phương tiện cứu hỏa có thể ra vô được dễ dàng.

- Thiết lập các hệ thống báo cháy có đèn hiệu và thông tin tốt, các thiết bị và phương tiện chữa cháy hiệu quả. Tiến hành kiểm tra và sửa chữa định kỳ các hệ thống có thể gây cháy nổ (hệ thống điện). Tổ chức các đội PCCC trong từng khu ở, tổ chức luyện tập thường xuyên và hướng dẫn sử dụng các phương tiện PCCC nhằm hạn chế thiệt hại xảy ra khi có sự cố

- Bố trí các bình CO2 ở những nơi dễ xảy ra sự cố. Khuyến khích mỗi hộ dân tự trang bị các bình chữa cháy CO2 cho mình.

- Định kỳ tổ chức kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy, bổ sung đầy đủ các phương tiện cho công tác này.

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng chống cháy nổ cho người dân, đặc biệt vào những tháng hè nắng nóng.

- Các đường dây điện cần thiết kế an toàn, tránh chập mạch gây cháy, kiểm tra định kỳ đường dây điện và các mối nối…

- Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị điện trong các căn hộ và các thiết bị có khả năng gây cháy nổ lớn.

- Không hút thuốc lá và các hoạt động phát sinh tia lửa điện trong các khu vực cấm như khu vực đặt bình LPG

- Trang bị phòng cháy chữa cháy và thiết kế lối thoát hiểm.

- Bình chữa cháy di động loại bột BC và bình CO2 được trang bị lắp đặt tại các hành lang,…để chữa cháy cấp thời cho các khu vực đó khi có cháy xảy ra.

- Bình chữa cháy CO2 được bố trí tại các tủ điện, cầu dao, các thiết bị điện tử. Riêng các bình chữa cháy BC cũng được bố trí tại các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy chất lỏng, chất khí như khu đỗ xe, nhà điện.

- Các trang thiết bị chữa cháy ban đầu: Bao gồm bình bột BC loại 4 Kg, 10 Kg và bình CO2.

- Bình chữa cháy cần được trang bị với khoảng cách từ nó đến vật cần bảo vệ theo quy định trong TCVN.

- Các bình chữa cháy di động được đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất và thuận tiện cho việc chữa cháy như dọc lối đi gần cửa ra vào, vị trí đặt các bình cao không cho quá 1.5m. Chúng được trang bị lắp đặt phù hợp theo đúng tiêu chuẩn.

- Đường nội bộ đến được tất cả các vị trí nhỏ nhất trong chung cư, đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào trong chung cư.

- Chủ đầu tư xem xét việc thành lập đội PCCC bao gồm tổ chữa cháy, cứu thương và vận chuyển nhằm ứng phó khi có tình huống cháy, nổ xảy ra. Đội PCCC sẽ được thường xuyên huấn luyện, diễn tập theo phương án PCCC có sự phê duyệt của cơ quan PCCC Thành phố.

- Ứng phó sự cố cháy nổ

- Đội quản lý dự án cần phải thật bình tĩnh giải quyết tình huống:

- Điện thoại số 114 để báo cho đội chữa cháy đến ngay.

- Ngắt điện toàn khối nhà ngay lập tức để tránh cháy nổ đường dây điện.

- Có phương án di tản dân cư hợp lý, tránh trường hợp quá hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau sẽ càng làm tình trạng tồi tệ hơn.

- Phải biết sử dụng và kích hoạt hệ thống chữa cháy cầm tay cũng như hệ thống chữa cháy tự động.

- b. Biện pháp chống sự cố đường ống cấp.

- Đường ống dẫn nước phải có khoảng cách ly an toàn.

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước.

- c. Biện pháp chống sự cố tràn đổ hóa chất, thuốc BVTV và phân bón

Quy trình vận chuyển hóa chất từ nhà cung cấp lưu vào phòng chứa đảm bảo nghiêm chỉnh các quy tắc an toàn:

- Trước khi tiến hành xếp dỡ, nhân viên xếp dỡ kiểm tra lại bao bì, nhãn hiệu.

- Nhân viên vận chuyển mang theo đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân như găng tay, kính đeo mắt, khẩu trang.

- Vận chuyển hóa chất cùng với các tài liệu cung cấp thông tin như nhãn, bảng dữ liệu an toàn.

- Tránh chất đống bừa bãi trong quá trình vận chuyển, được sắp xếp một cách đặc biệt để đảm bảo chống va đập.

Biện pháp quy định an toàn trong lưu giữ và sử dụng hóa chất, thuốc BVTV, phân bón:

- Có bảng hướng dẫn cụ thể tính chất của loại thuốc mà dự án sử dụng và các quy định cần phải tuân thủ khi sắp xếp, vận chuyển.

- Tổ chức tốt việc giao nhận, đồng thời được xếp lên giá và xếp đống đúng quy cách, đảm bảo an toàn, ngăn nắp và dễ dàng nhìn thấy nhãn.

- Thường xuyên kiểm tra để phát hiện những mối nguy hiểm có thể dẫn đến rủi ro.

- Cấm hút thuốc và sử dụng lửa trần trong phạm vi khu vực lưu trữ; có bảng chỉ dẫn bằng chữ và ký hiệu cấm lửa để ở nơi dễ nhìn thấy.

Nếu xảy ra sự cố rò rỉ các thùng đựng hay bao chứa thuốc BVTV và phân bón thì thực hiện các biện pháp sau đây:

- Dùng các phương tiện BHLĐ thích hợp (quần áo BHLĐ, khẩu trang, nón, kính, ...).

- Sơ tán toàn bộ những người không có trách nhiệm đến nơi an toàn.

- Kiểm soát ngay tại nguồn phát sinh nhằm hạn chế hóa chất, thuốc BVTV tràn đổ lan rộng hơn.

3.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án

Danh mục, kế hoạch xây lắp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án được thể hiện qua bảng sau:

##### Bảng 3. 39. Danh mục, kế hoạch xây lắp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án

| STT | Các hoạt động của Dự án | Các tác động môi trường | Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Thời gian thực hiện và hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Trong giai đoạn thi công xây dựng |  |  |  |
| 1 | Bụi và khí thải | - Từ quá trình bốc dỡ, vận chuyển vật liệu và thi công xây dựng. - Từ hoạt động thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Dự án. - Hoạt động của các phương tiện giao thông. | - Trang bị BHLĐ cho công nhân thi công. - Quét dọn, tưới đường và sân bãi. - Xây dựng nội quy ra vào công trường và thời gian thi công hợp lý. | Trong giai đoạn thi công xây dựng |
| 2 | Tiếng ồn | - Hoạt động của các thiết bị thi công xây dựng. - Phương tiện giao thông. | - Định kỳ kiểm tra kỹ thuật các thiết bị thi công xây dựng. - Thực hiện phương pháp thi công hiện đại. - Bố trí thời gian làm việc của các thiết bị thi công gây ồn hợp lý. | Trong giai đoạn thi công xây dựng |
| 3 | Nước thải | - Nước mưa chảy tràn; - Nước thải từ quá trình xây dựng. - Sinh hoạt của công nhân. | - Thường xuyên thu dọn VLXD rơi vãi và đào mương thu nước mưa tạm thời tại khu vực Dự án. - Xây các hố lắng nước thải xây dựng tạm thời. - Bố trí các nhà vệ sinh lưu động cho công nhân. | Trong giai đoạn thi công xây dựng |
| 4 | CTR | - Rác thải sinh hoạt của công nhân. | - Bố trí thùng rác tại công trường. - Thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý. | Trong giai đoạn thi công xây dựng |
|  |  | - Phế thải từ VLXD. - Đất đào từ quá trình thi công. - Chất thải nguy hại | - Tái sử dụng và bán cho các đơn vị tái chế. - Tôn nền tại chỗ. - Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. | Trong giai đoạn thi công xây dựng |
| II | Trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động (giai đoạn vận hành thử nghiệm và giai đoạn vận hành thương mại) |  |  |  |
| 1 | Bụi, mùi và khí thải | -Hoạt động của các phương tiện giao thông. -Từ hoạt động nấu nướng. -Từ vị trí tập trung CTR, hệ thống thoát nước | - Thường xuyên quét dọn, tưới đường các tuyến đường nội bộ. - Quy định tốc độ xe lưu thông trong khu vực Dự án. - Thu gom rác thường xuyên. - Trồng cây xanh để hạn chế ô nhiễm không khí. | Khi Dự án đi vào hoạt động |
| 2 | Tiếng ồn, rung và nhiệt thừa | - Phương tiện giao thông. | - Quy định tốc độ xe ra vào Dự án. - Trồng cây xanh trong và xung quanh khu Dự án. | Khi Dự án đi vào hoạt động |
| 3 | Nước thải | - Nước thải sinh hoạt. | - Đầu tư hệ thống cống thu gom nước thải. -Đấu nối về Trạm XLNT KCN Vsip II xử lý - Giai hạn: Đấu nối về Trạm XLNT của Khu nhà ở tái định cư Hòa Phú sau khi được xây dựng hoàn thiện. | Trước khi Dự án đi vào hoạt động |
|  |  | - Nước mưa chảy tràn | - Thu gom và xả vào hệ thống thoát nước khu vực. |  |
| 4 | CTR không nguy hại | - Từ hoạt động của khu nhà ở tái định cư, khu công cộng. | - Phân loại rác thải tại nguồn. - Trang bị các thùng chứa CTR. - Hợp đồng với đơn vị thu gom. | Khi Dự án đi vào hoạt động |
| 5 | Chất thải nguy hại | Các loại bao bì, chai lọ đựng thuốc diệt muỗi, thuốc xịt tóc, đựng chất tẩy rửa, sát trùng mạnh, đồ điện tử hư hỏng, đèn nê-ông hỏng, ắc quy, pin hết hạn sử dụng, hộp sơn, keo, hộp mực in, bao bì đựng hoá chất, … | - Thu gom chung cho toàn Dự án và lưu trữ trong thùng chứa riêng. - CTNH giao cho đơn vị chức năng thu gom, xử lý. | Khi Dự án đi vào hoạt động |
| 6 | Các sự cố | - Sự cố cháy nổ. - Tai nạn giao thông. - . | - Quy định an toàn phòng chống cháy nổ. - Trang bị phương tiện, dụng cụ PCCC. - Bố trí các biển báo giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông. - Làm các gờ giảm tốc trên các tuyến giao thông nội bộ. | Khi Dự án đi vào hoạt động |

3.3.2. Dự toán kinh phí đối với từng công trình bảo vệ môi trường

##### Bảng 3.40. Dự toán kinh phí các công trình bảo vệ môi trường của dự án

| Stt | Các hoạt động | Công trình xử lý môi trường | Kinh phí xây dựng/lắp đặt | Cơ quan thực hiện | Cơ quan giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Giai đoạn chuẩn bị |  |  |  |  |
| 1 | Kiểm soát chất thải rắn sinh hoạt | - 2 thùng chất thải rắn sinh hoạt 240 lít | 800.000 đồng | Chủ đầu tư phối hợp Nhà thầu xây dựng | Sở Tài nguyên và môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thủ Dầu Một |
|  | Nước thải sinh hoạt | - 10 nhà vệ sinh di động - Đào rãnh thoát nước mưa tạm thời - Xây dựng hố lắng nước thải tạm thời 3 × 2 × 1,5 (m) | 5.500.000 đồng | Nhà thầu xây dựng | Sở Tài nguyên và môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thủ Dầu Một |
| B | Giai đoạn thi công xây dựng |  |  |  |  |
|  | Kiểm soát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải xây dựng | - Chất thải rắn sinh hoạt : 30 thùng 240 lít - Chất thải rắn tái chế: 10 thùng 240 lít - Chất thải rắn xây dựng: 10 thùng 660 lít | 7 triệu đồng | Chủ đầu tư phối hợp Nhà thầu xây dựng | Sở Tài nguyên và môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thủ Dầu Một |
| 2 | Nước thải sinh hoạt và nước thải xây dựng | - Thuê nhà vệ sinh lưu động:5 cái - Bố trí các cầu rửa xe ra vào công trình. - Xây dựng Bể lắng cát 2x2x3m - Đào rãnh thoát nước mưa tạm thời. | 80 triệu đồng | Nhà thầu xây dựng | Sở Tài nguyên và môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thủ Dầu Một |
| 3 | Quản lý và xử lý dầu mỡ thải và chất thải nguy hại | - Rác nguy hại: 06 thùng 60 lít - Xây dựng nhà lưu chứa CTNH tạm thời có diện tích 10-12 m2 | 15 triệu đồng | Nhà thầu xây dựng | Sở Tài nguyên và môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thủ Dầu Một |
| 4 | Kiểm soát bụi và khí thải | - Che chắn công trình. - Bố trí 5 công nhân vệ sinh trong và ngoài công trình | - 200 triệu đồng | Nhà thầu xây dựng | Sở Tài nguyên và môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thủ Dầu Một |
| C | Giai đoạn hoạt động |  |  |  |  |
| 1 | Kiểm soát nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt | - Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt | 20 tỷ đồng | Chủ đầu tư | Sở Tài nguyên và môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thủ Dầu Một |
| 2 | Xử lý chất thải rắn sinh hoạt | Rác sinh hoạt: - Thùng CTR: 15-30 -120-660L | 600 triệu đồng | Chủ đầu tư | Sở Tài nguyên và môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thủ Dầu Một |
| 3 | Quản lý và xử lý chất thải nguy hại | - Thùng chứa (7 thùng chứa rác loại 240 lít) | 300 triệu đồng | Ban quản lý KDC | Sở Tài nguyên và môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thủ Dầu Một |
| 4 | Kiểm soát bụi và khí thải | - Trồng cây xanh - Lắp đặt hệ thống thoát khói cho nhà bếp của từng căn hộ, khu ăn uống | 9 tỷ đồng | Chủ đầu tư và ban quản lý KDC | Sở Tài nguyên và môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thủ Dầu Một |

3.3.3 Tổ chức, bộ máy quản lý và vận hành các công trình bảo vệ môi trường

Tổ chức thực hiện, bộ máy quản lý vận hành các công trình bảo vệ môi trường của Dự án được thể hiện qua bảng sau:

##### Bảng 3.41. Tổ chức thực hiện, bộ máy quản lý vận hành các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn đi vào hoạt động của Dự án

| Công trình xử lý môi trường | Quá trình thực hiện | Trách nhiệm lắp đặt và vận hành | Giám sát |
| --- | --- | --- | --- |
| Trong giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng |  |  |  |
| Thùng chứa CTR thông thường, CTNH | Tính toán số lượng và thể tích thùng chứa | Nhà thầu xây dựng | Chủ đầu tư |
|  | Vận chuyển thùng vào công trường | Nhà thầu xây dựng | Chủ đầu tư |
|  | Đặt tại các vị trí phù hợp | Nhà thầu xây dựng | Chủ đầu tư |
|  | Chuyển đi xử lý | Đơn vị có chức năng | Nhà thầu xây dựng, Chủ đầu tư |
| Nhà vệ sinh di động | Tính toán số lượng | Nhà thầu xây dựng | Chủ đầu tư |
|  | Lắp đặt tại công trường | Nhà thầu xây dựng | Chủ đầu tư |
|  | Thu gom, chuyển đi xử lý | Đơn vị có chức năng | Nhà thầu xây dựng, Chủ đầu tư |
| Trong giai đoạn hoạt động (giai đoạn vận hành thử nghiệm và giai đoạn vận hành thương mại) |  |  |  |
| Thùng chứa CTR thông thường, CTNH | Tính toán số lượng và thể tích thùng chứa | Chủ đầu tư | Chủ đầu tư |
|  | Đặt tại các vị trí phù hợp | Chủ đầu tư | Chủ đầu tư |
|  | Chuyển đi xử lý | Đơn vị có chức năng | Chủ đầu tư |

3.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO

Báo cáo ĐTM của Dự án đã khái quát được tất cả các tác động có khả năng phát sinh trong suốt quá trình chuẩn bị, thi công và vận hành Dự án, làm nổi bật được đâu là nguồn tác động chính, phạm vi và mức độ ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội xung quanh khu vực triển khai Dự án.

### Nhận xét về mức độ chi tiết của các phương pháp sử dụng trong ĐTM

- a. Các phương pháp ĐTM

Phương pháp đánh giá nhanh ô nhiễm: Dựa trên phương pháp đánh giá tác động môi trường của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1993) và UNEP (2013) để tính toán tải lượng ô nhiễm và đánh giá  tác động của các nguồn ô nhiễm.

Phương pháp thu thập, thống kê, lập bảng số liệu: Sử dụng để thu thập, phân tích và xử lý một cách hệ thống các nguồn số liệu về các điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế - xã hội tại khu vực dự án và vùng lân cận, cũng như các nguồn số liệu phục vụ cho việc đánh giá tác động môi trường và đề xuất các biện pháp khống chế, giảm thiểu tác động môi trường của dự án. Phương pháp thống kê có độ tin cậy cao (khoảng trên 95%) do các số liệu thu thập và sử dụng cho công tác ĐTM, được trích dẫn từ nguồn số liệu công bố trong Niên giám thống kê của địa phương và các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của phường Hòa Phú- nơi thực hiện dự án.

Phương pháp checklist (kiểm tra danh mục): lập bảng thể hiện mối quan hệ giữa các hoạt động của Dự án với các thông số môi trường có khả năng chịu tác động nhằm nhận dạng tác động môi trường. Cho phép đánh giá sơ bộ mức độ tác động và định hướng các tác động cơ bản nhất cần được đánh giá chi tiết. Đây là một phương  pháp đơn giản, nhận dạng các tác động và tổng hợp tài liệu đã có, đồng thời giúp cho việc định hướng bổ sung tài liệu cần thiết. Hiệu quả của phương pháp này phụ thuộc vào việc lựa chọn chuyên gia và trình độ, kinh nghiệm của các chuyên gia đó.

Phương pháp ma trận (matrix): Được sử dụng để đối chiếu từng hoạt động của Dự án với từng thông số hoặc thành phần môi trường để đánh giá mối quan hệ nguyên nhân, hậu quả. Liệt kê danh sách các tác động giảm thiểu và biện pháp giảm thiểu tương ứng, dựa trên ý kiến của các chuyên gia, các vấn đề về môi trường và các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công tại các dự án khác, từ đó dự đoán đánh giá mức độ của mỗi tác động đến môi trường Dự án. Hiệu quả của phương pháp này phụ thuộc vào việc lựa chọn chuyên gia và trình độ, kinh nghiệm của các chuyên gia.

- b. Các phương pháp khác

Phương pháp điều tra, khảo sát: Sử dụng để khảo sát thực địa khu đất, thu mẫu phân tích môi trường và kết hợp tham vấn cộng đồng tại nơi triển khai dự án, qua đó nắm rõ về hiện trạng khu đất dự án, cũng như về các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan tới dự án trong vùng phụ cận, phục vụ cho việc đánh giá tác động môi trường của dự án nói chung.

Phương pháp khảo sát thực địa và lấy mẫu ngoài hiện trường, phân tích trong phòng thí nghiệm: phương pháp này được áp dụng nhằm khảo sát vị trí, hiện trạng và điều kiện cụ thể của Dự án; lấy mẫu tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị có chức năng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về môi trường nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, nước mặt, sinh thái tại khu vực thực hiện Dự án. Phương pháp này có độ tin cậy cao.

Phương pháp so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành: dùng để đánh giá các tác động trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, phương pháp này có độ tin cậy cao.

Phương pháp điều tra xã hội học: Được sử dụng trong quá trình điều tra các vấn đề về môi trường, kinh tế xã hội, lấy ý kiến tham vấn lãnh đạo UBND, UBMTTQ phường và cộng đồng dân cư xung quanh khu vực Dự án. Phương pháp này có ảnh hưởng chủ quan của người đánh giá, có mức độ tin cậy trung bình.

Phương pháp tham khảo kết quả nghiên cứu trong nước: Sử dụng để đánh giá tác động môi trường và đánh giá hiệu quả của các biện pháp khống chế, giảm thiểu các tác động chính hoặc tác động có tính chất đặc thù riêng của dự án sao cho phù hợp với các điều kiện nghiên cứu đánh giá thực tế ở trong nước. Chủ đầu tư dự án là Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thi công các dự án khu nhà ở tái định cư tại tỉnh Bình Dương nên là kinh nghiệm rất tốt cho dự án này.

Phương pháp phân tích xu hướng: Đưa ra kết quả phân tích, đánh giá và dự báo khả thi về xu hướng diễn biến các tác động môi trường quan trọng chủ yếu, cũng như khả năng chịu tải của hệ thống môi trường tự nhiên theo quy mô không gian và thời gian xây dựng, hoạt động của dự án. Phương pháp đạt độ tin cậy ở mức trung bình do các đánh giá chủ yếu được đưa ra dựa trên tính chủ quan của người đánh giá. Song, nếu bảo đảm kết hợp tốt với các phương pháp khác, nhất là phương pháp mô hình hóa, chuyên gia chuyên ngành, thì độ tin cậy của phương pháp cũng được cải thiện lên nhiều

Phương pháp tham vấn cộng đồng: Mục đích nhằm đảm bảo cho các bên bị ảnh hưởng được tham gia vào quá trình ra quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện dự án, nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng về dự án, cũng như tác động kèm theo của dự án đến chất lượng đời sống của cộng đồng đó. Chính quyền địa phương sử dụng phương pháp họp dân trực tiếp để thu thập, lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại khu vực dự án về việc triển khai dự án, qua đó nắm rõ về các vấn đề môi trường quan trọng cần kiểm soát, cũng như các kiến nghị, yêu cầu đối với Chủ dự án về các biện pháp bảo môi trường cần áp dụng, từ đó lồng ghép tốt vấn đề môi trường của dự án vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

### 3.4.2 Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp

Độ tin cậy của các phương pháp ĐTM được trình bày trong bảng sau:

##### Bảng 3.42. Tổng hợp mức độ tin cậy của các kết quả đánh giá

| STT | Phương pháp | Độ tin cậy | Nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp đánh giá nhanh | Trung bình | Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập nên chưa thật sự phù hợp với điều kiện Việt Nam. |
| 2 | Phương pháp thu thập, thống kê, lập bảng số liệu | Khá cao | Thu thập, thống kê và xử lý các số liệu trong quá trình khảo sát, thực hiện Dự án. |
| 3 | Phương pháp checklist (kiểm tra danh mục) | Khá cao | Phụ thuộc vào việc lựa chọn chuyên gia và trình độ, kinh nghiệm của các chuyên gia. |
| 4 | Phương pháp ma trận (matrix) | Khá cao | Phụ thuộc vào việc lựa chọn chuyên gia và trình độ, kinh nghiệm của các chuyên gia . |
| 5 | Phương pháp điều tra, khảo sát | Trung bình | Khảo sát, điều tra hiện trạng thực hiện của Dự án. |
| 6 | Phương pháp khảo sát thực địa và lấy mẫu ngoài hiện trường, phân tích trong phòng thí nghiệm | Cao | - Thiết bị lấy mẫu, phân tích mới, hiện đại. - Dựa vào phương pháp lấy mẫu tiêu chuẩn. - Kết quả phân tích có độ tin cậy cao. |
| 7 | Phương pháp so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành | Trung bình | Dựa trên tiêu chuẩn quy định đang có hiệu lực. |
| 8 | Phương pháp điều tra xã hội học | Trung bình | Có ảnh hưởng chủ quan của người đánh giá. |
| 9 | Phương pháp tham khảo kết quả nghiên cứu trong nước | Trung bình | Tham khảo thông tin, kết quả nghiên cứu của các chuyên gia trong nước |
| 10 | Phương pháp tham vấn cộng đồng | Trung bình | Khảo sát, ý kiến của người dân xung quanh dự án. |

CHƯƠNG 4:

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

4.1.  CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

### 4.1.1. Kế hoạch quản lý môi trường cho Dự án

Theo Luật bảo vệ Môi trường của Việt Nam trong các giai đoạn trước khi xây dựng, xây dựng và hoạt động các dự án thì Chủ dự án cùng với các đơn vị trúng thầu xây dựng và hoạt động phải thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) và thực hiện trong suốt quá trình hoạt động dự án.

Kế hoạch quản lý môi trường là rất cần thiết để giám sát các chỉ tiêu môi trường để có thể dự đoán được các biến đổi môi trường và có các biện pháp trước khi những biến đổi môi trường xảy ra. Mục tiêu của Kế hoạch quản lý môi trường cho các dự án là cung cấp các hướng dẫn để dự án có được đảm bảo về mặt môi trường. Kế hoạch quản lý môi trường bao gồm chương trình giảm thiểu môi trường, chương trình tuân thủ giảm thiểu môi trường, các yêu cầu báo cáo, cơ cấu tổ chức thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp các sự cố có thể xảy ra.

### 4.1.2. Thực hiện quản lý môi trường

Việc đề ra một chương trình quản lý môi trường tuân thủ các quy định của Việt Nam nhằm quản lý các vấn đề về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng các công trình của dự án và trong quá trình dự án đi vào vận hành. Chủ dự án đã biên chế 2 cán bộ môi trường chuyên trách để giám sát, quản lý và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đồng thời phối hợp với các nhà thầu thực hiện. Chủ dự án sẽ thuê chuyên gia tư vấn môi trường chịu trách hiệm đào tạo nâng cao năng lực cho chủ dự án thực hiện KHQLMT. Công tác quản lý môi trường dự án gồm một số nội dung chính sau:

- Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trường.

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và hằng năm cử nhân viên tham gia các khóa học về an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động.

- Toàn bộ chất thải từ dự án được lưu giữ, quản lý  theo thông tu 02/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và môi trường Quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường

- Tổ chức, cá nhân xả thải hoặc có hoạt động làm phát sinh chất thải rắn phải nộp phí cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

- Chất thải được phân loại tại nguồn phát sinh, được tái chế, tái sử dụng, xử lý và thu hồi các thành phần có ích làm nguyên liệu và sản xuất năng lượng.

- + Việc thu gom, lưu giữ vận chuyển chất thải rắn nguy hại được thực hiện bởi các tổ chức có năng lực phù hợp và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại.

Chương trình quản lý môi trường trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động của dự án được xây dựng và trình bày trong bảng 4.1.

##### Bảng 4.1. Chương trình quản lý môi trường

| STT | Các hoạt động của Dự án | Các tác động môi trường | Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Kinh phí thực hiện | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Trách nhiệm tổ chức thực hiện | Trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Trong giai đoạn thi công xây dựng |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bụi và khí thải | - Từ quá trình bốc dỡ, vận chuyển vật liệu và thi công xây dựng. - Từ hoạt động thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Dự án. - Hoạt động của các phương tiện giao thông. | - Trang bị BHLĐ cho công nhân thi công. - Quét dọn, tưới đường và sân bãi. - Xây dựng nội quy ra vào công trường và thời gian thi công hợp lý. | - | Trong giai đoạn thi công xây dựng | Chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng và thi công công trình | Chủ đầu tư |
| 2 | Tiếng ồn | - Hoạt động của các thiết bị thi công xây dựng. - Phương tiện giao thông. | - Định kỳ kiểm tra kỹ thuật các thiết bị thi công xây dựng. - Thực hiện phương pháp thi công hiện đại. - Bố trí thời gian làm việc của các thiết bị thi công gây ồn hợp lý. | - | Trong giai đoạn thi công xây dựng |  |  |
| 3 | Nước thải | - Nước mưa chảy tràn. - Nước thải từ quá trình xây dựng. - Sinh hoạt của công nhân. | - Thường xuyên thu dọn VLXD rơi vãi và đào mương thu nước mưa tạm thời tại khu vực Dự án. - Xây các hố lắng nước thải xây dựng tạm thời. - Thuê các nhà vệ sinh di động cho công nhân. | 500.000.000 | Trong giai đoạn thi công xây dựng |  |  |
| 4 | CTR | - Rác thải sinh hoạt của công nhân. | - Bố trí thùng rác tại công trường. - Thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý. | Theo Hợp đồng thu gom | Trong giai đoạn thi công xây dựng |  |  |
|  |  | - Phế thải từ VLXD. - Đất đào từ quá trình thi công. - CTNH. | - Tái sử dụng và bán cho các đơn vị tái chế. - Tôn nền, vận chuyển san lấp ở những nơi có nhu cầu. - Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. | Theo Hợp đồng thu gom | Trong giai đoạn thi công xây dựng |  |  |
| II | Trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động (giai đoạn vận hành thử nghiệm và giai đoạn vận hành thương mại) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bụi, mùi và khí thải | -Hoạt động của các phương tiện giao thông. -Từ hoạt động nấu nướng. | - Thường xuyên quét dọn, tưới đường các tuyến đường nội bộ. - Quy định tốc độ xe lưu thông trong khu vực Dự án. - Thu gom rác thường xuyên. - Trồng cây xanh để hạn chế ô nhiễm không khí. | - | Khi Dự án đi vào hoạt động | Chủ đầu tư | Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Phòng TNMT thành phố Thủ Dầu Một. |
| 2 | Tiếng ồn, rung và nhiệt thừa | - Phương tiện giao thông. | - Quy định tốc độ xe ra vào dự án. - Trồng cây xanh trong và xung quanh khu Dự án. |  | Khi Dự án đi vào hoạt động |  |  |
| 3 | Nước thải | - Nước thải sinh hoạt. | - Đầu tư hệ thống cống thu gom nước thải. - Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại và thu gom về trạm XLNT của Dự án. | 20 tỷ | Trước khi Dự án đi vào hoạt động | Chủ đầu tư | Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, Phòng TNMT thành phố Thủ Dầu Một. |
|  |  | - Nước mưa chảy tràn | Thu gom và xả vào hệ thống thoát nước khu vực. |  | Trước khi Dự án đi vào hoạt động | Chủ đầu tư |  |
| 4 | CTR không nguy hại | - Từ hoạt động của khu nhà ở tái định cư, khu công cộng. | - Trang bị các thùng chứa CTR. - Hợp đồng với đơn vị thu gom. | 700.000.000 | Khi Dự án đi vào hoạt động | Ban quản lý KDC |  |
| 5 | Chất thải nguy hại | - Các loại bao bì, chai lọ đựng thuốc diệt muỗi, thuốc xịt tóc, đựng chất tẩy rửa, sát trùng mạnh, đồ điện tử hư hỏng, đèn nê-ông hỏng, ắc quy, pin hết hạn sử dụng, hộp sơn, keo, hộp mực in, bao bì đựng hoác chất … | - Thu gom chung cho toàn Dự án và lưu trữ trong thùng chứa riêng. - CTNH giao cho đơn vị chức năng thu gom, xử lý. | Theo hợp đồng thu gom | Khi Dự án đi vào hoạt động | Ban quản lý KDC |  |
| 6 | Các sự cố | - Sự cố cháy nổ. - Tai nạn giao thông. | - Quy định an toàn phòng chống cháy nổ. - Trang bị phương tiện, dụng cụ PCCC. - Bố trí các biển báo giao thông. - Làm các gờ giảm tốc trên các tuyến giao thông nội bộ. | - | Khi Dự án đi vào hoạt động | Ban quản lý KDC |  |

4.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Giám sát chất lượng môi trường là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác quản lý môi trường. Giám sát chất lượng môi trường là quá trình tổng hợp các biện pháp khoa học, kỹ thuật, công nghệ và tổ chức nhằm kiểm soát, theo dõi một cách chặt chẽ và có hệ thống các khuynh hướng biến đổi chất lượng môi trường. Giám sát chất lượng môi trường có thể được định nghĩa như là một quá trình “quan trắc - đo đạc - ghi nhận - phân tích - xử lý và kiểm tra một cách thường xuyên và liên tục các thông số chất lượng môi trường”. Giám sát chất lượng môi trường là công cụ không thể thiếu để các nhà quản lý, các ngành chuyên môn quản lý chặt chẽ các nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường, điều chỉnh các kế hoạch hoạt động và giảm nhẹ các chi phí cho khắc phục, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường một cách hữu hiệu nhất.

Việc giám sát môi trường trong các Dự án với việc theo dõi biến đổi một số chỉ tiêu được chỉ thị qua các thông số lý học - hoá học và sinh học của môi trường. Kết quả của cả quá trình giám sát chất lượng môi trường một cách liên tục và lâu dài có một ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với việc phát hiện những thay đổi về môi trường để đề xuất các biện pháp xử lý, bảo vệ mà còn góp phần đánh giá mức độ chính xác của các dự đoán tác động môi trường được đề cập đến trong báo cáo Đánh giá tác động Môi trường của dự án.

Việc thiết lập hệ thống các điểm quan trắc giám sát môi trường trong dự án được thực hiện dựa trên các số liệu nền về hiện trạng chất lượng môi trường, để tiến hành theo dõi sự biến đổi của các thông số lý học, hoá học và sinh học trong môi trường. Kết quả của công tác giám sát chất lượng môi trường một cách liên tục và lâu dài sẽ góp phần phát hiện những thay đổi về môi trường một cách nhanh nhất, từ đó đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời, tránh được những rủi ro về môi trường, tạo ra sự ổn định cho khu vực dự án.

Công tác giám sát chất lượng môi trường tại khu vực dự án bao gồm các nội dung chính sau đây:

-   Giám sát chất lượng môi trường không khí

-   Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt.

-   Giám sát chất thải rắn

4.2.1. Giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng

- Giám sát chất lượng nước thải:

- Vị trí: 01 vị trí tại Hố ga đấu nối với hệ thống thoát nước mưa.

- Thông số giám sát: pH, COD, SS, tổng N, tổng P.

- Tần suất: 03 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B.

- Giám sát không khí

- Vị trí: 03 vị trí gồm: 1 điểm cổng ra vào dự án (phía Nam dự án) và 2 điểm phía Đông và Tây dự án.

- Thông số giám sát: tiếng ồn, độ rung, nhiệt độ, bụi PM 2,5 và PM10.

- Tần suất: 03 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT

- Quản lý chất thải rắn:

- Thường xuyên kiểm tra giám sát việc phân loại, thu gom, lưu trữ và hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý CTR của dự án theo Thông tư 02/TT-BTMNT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và môi trường- Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Vị trí giám sát:

+ Khu vực phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng; dầu mỡ thải và chất thải nguy hại; khu lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại.

+ Khu lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời.

- Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Thông tư 02/TT-BTMNT

4.2.2. Giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm

- Quan trắc đối với công trình xử lý nước thải

##### Khu nhà ở tái định cư Hòa Lợi không xây dựng trạm xử lý nước thải nên không quan trắc công trình xử lý nước thải trong thời gian này.

- Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Vị trí giám sát: khu vực lưu chứa chất thải.

- Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục.

- Giám sát khối lượng, công tác phân loại, thu gom và hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, chứng từ giao nhận chất thải.

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư 02/TT-BTMNT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

4.2.3. Giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn hoạt động

- Quản lý chất thải rắn, CTNH:

- Vị trí giám sát: khu vực lưu chứa chất thải

- Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư 02/TT-BTMNT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

A. KẾT LUẬN

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ mang lại những tác động tích cực đến kinh tế xã hội góp phần giải quyết được một phần nhu cầu nhà ở và công việc làm của người dân trên địa bàn Thành Phố.

Bên cạnh những tác động tích cực về kinh tế - xã hội nói trên, trong quá trình thực hiện Dự án sẽ không tránh khỏi những tác động tiêu cực đến khu vực xung quanh. Báo cáo đã đánh giá mức độ và quy mô tác động của các hoạt động đến môi trường và xã hội như sau:

- Các nguồn gây tác động trong giai đoạn thi công là gây phát sinh bụi, tiếng ồn, nước thải, gia tăng mật độ các phương tiện giao thông;

- Các tác động đến môi trường chủ yếu diễn ra khi Dự án đi vào hoạt động là nước thải, chất thải rắn và các tác động thứ cấp gây ô nhiễm môi trường không khí nếu biện pháp xử lý không hợp lý;

- Trong giai đoạn thi công xây dựng cũng như khi đi vào hoạt động sẽ tăng một lượng xe đáng kể tham gia giao thông trong khu vực, do hiện tại mật độ xe ở nơi đây khá cao nên nếu không thực hiện các biện pháp quản lý tốt sẽ gây tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông;

- Các sự cố xảy ra đối với Dự án như: cháy nổ, tai nạn lao động,.. Tuy nhiên, nguy cơ là ít xảy ra, có thể áp dụng được các biện pháp phòng ngừa hợp lý;

Báo cáo đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, các phương án phòng ngừa và ứng phó các sự cố là các biện pháp có tính khả thi cao mà Chủ dự án có thể chủ động áp dụng, bao gồm:

- Trong giai đoạn thi công xây dựng: thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm bụi và tiếng ồn như đã trình bày ở chương 3, định kì kiểm tra và bảo trì các máy móc thiết bị, lập kế hoạch thi công, kế hoạch tiếp nhận nguyên vật liệu và thực hiện đúng thời gian, tiến độ,…; các chất thải rắn phát sinh được hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định nhà nước; thuê nhà vệ sinh di động cho công nhân, xây dựng bể chứa và lắng cát, xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt,...

- Trong giai đoạn vận hành: hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt, bố trí thùng rác và khu vực lưu trữ rác, lắp đặt hệ thống thông gió, thoát khí của các tòa nhà cao tầng đúng qui định, ban hành nội qui đối với các phương tiện giao thông ra vào dự án, thực hiện các biện pháp xử lý và giảm mùi hôi nhà chứa rác,…

Chủ dự án sẽ áp dụng các phương án phòng chống, quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường như đã trình bày trong báo cáo ĐTM này. Chủ dự án đảm bảo cải tạo cảnh quan theo hướng tích cực, giảm tải lượng ô nhiễm môi trường phù hợp với các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường của Nhà nước hiện hành.

Nhằm quản lý tốt hoạt động và đảm bảo Dự án được phát triển lâu dài, không ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân cư ngụ, người dân khu vực lân cận và gây suy thoái chất lượng môi trường, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giám sát chất lượng môi trường như: Chất lượng không khí, độ ồn, chất lượng môi trường nước và giám sát nước thải, chất thải rắn.

B. KIẾN NGHỊ

Với những lợi ích kinh tế và xã hội thiết thực do dự án mang lại, nhằm thúc đẩy tiến trình thực hiện và sớm đưa dự án đi vào hoạt động phục vụ xã hội, chủ đầu tư kính mong Cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường làm cơ sở pháp lý của việc triển khai dự án.

C. CAM KẾT

Như đã phân tích ở chương 3, quá trình xây dựng cũng như khi dự án đi vào hoạt động chắc chắn sẽ gây ra một số tác động trực tiếp và gián tiếp đến môi trường khu vực dự án và khu vực xung quanh. Vì vậy, để giảm thiểu đến mức thấp nhất các nguồn tác động trên, chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung sau:

- Thực hiện đúng Luật Bảo vệ môi trường

- Thực hiện đúng Luật Xây dựng

- Thực hiện đúng Luật Đất đai

- Thực hiện đúng Luật PCCC

- Thực hiện đầy đủ biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực trong giai đoạn thi công xây dựng và khi dự án đi vào hoạt động như đã trình bày trong Chương 4 của bản báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Thực hiện đúng các Nghị định, thông tư, văn bản pháp quy hiện hành có liên quan đến hoạt động của Dự án

- Cam kết thực hiện thỏa thuận đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải thành phố trước khi vận hành dự án

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải nguy hại để xử lý nguồn thải này theo đúng quy định

- Cam kết thực hiện các chương trình Quản lý và Giám sát môi trường

- Trong trường hợp xảy ra sự cố, rủi ro và ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, chủ đầu tư cam kết đền bù thiệt hại do sự cố mà hoạt động dự án gây ra, khắc phục và  phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật

- Cam kết hoàn thành các công trình xử lý môi trường theo đúng yêu cầu, trước khi dự án đi vào hoạt động

- Cam kết chịu trách nhiệm của các chủ thể đối với an toàn trong thi công xây dựng , giải quyết sự cố khi xảy ra tai nạn (tuân thủ theo thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

- Các nguồn thải sẽ được kiểm soát chặt chẽ và nồng độ các chất ô nhiễm phát thải vào môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép xả thải vào môi trường:

- Chất lượng môi trường không khí xung quanh và vi khí hậu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT;

- Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng để thoát toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn

- Chất thải sinh hoạt sẽ được phân loại, thu gom và xử lý theo đúng các quy định hiện hành

- Thông tư 02/TT-BTMNT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn qui định về bảo vệ môi trường của Việt Nam và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường cũng như chương trình giám sát môi trường khi dự án đi vào hoạt động.

- Cam kết làm vệ sinh sạch sẽ khi có rơi vãi trên đường

- Cam kết áp dụng các biện pháp để không ảnh hưởng đến giao thông trong quá trình thi công

- Cam kết chịu trách nhiệm vận hành các công trình xử lý môi trường theo quy định.

Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh, chúng tôi sẽ trình báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương để xử lý ngay nguồn ô nhiễm này. Chúng tôi cũng cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường khi dự án kết thúc hoạt động.

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

- World Health Organization, Assessment of Sources of Air, Water, and  Land Pollution,   A guide to rapid source inventory techniques and their use in formulating  Environmental Control Strategies, Geneva, 1993;

- EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2009;

- Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, năm 1993

- Âm học và Kiểm tra tiếng ồn, Nguyễn Hải, NXB Giáo dục, 1997

- Môi trường không khí, GS. TS Phạm Ngọc Đăng, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội-2000;

- Summary Environmental Impact Assessment for Shaanxi Roads Development Project in The  people’s Republic of China, February 2001

- Quản lý chất thải rắn, GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ, TS. Ứng Quốc Dũng, TS. Nguyễn Thị Kim Thái, Nhà xuất bản Xây Dựng, Hà Nội-2001;

- Bài giảng Đánh giá tác động môi trường, ThS. Vương Quang Việt, 2002;

- Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, Lâm Minh Triết và Cộng sự, 2004

- Nồng độ nước thải xây dựng, Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp, 2007

- Ô nhiễm không khí, PGS.TS. Đinh Xuân Thắng, 2007

- Tổng Cục môi trường tổng hợp số liệu của USEPA (1971), 2010

- Niên giám thống kê Tp.HCM năm 2018;

- Tuyển tập các tiêu chuẩn về môi trường – Nhà xuất bản lao động, Hà Nội, 2015;

- Số liệu về điều kiện tự nhiên, các yếu tố khí tượng, thủy văn (chế độ nhiệt, gió, mưa, bức xạ mặt trời, chế độ thủy văn,…) và số liệu địa hình, địa chất khu vực dự án;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2010;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2012;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2013;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2015;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2016

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1 - CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN

PHỤ LỤC 2 - KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG  MÔI TRƯỜNG NỀN

PHỤ LỤC 3 - CÁC BẢN VẼ VÀ HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN

# PHỤ LỤC 1
CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN

# PHỤ LỤC 2
KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG 
MÔI TRƯỜNG NỀN

# PHỤ LỤC 3
CÁC BẢN VẼ VÀ HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 
DỰ ÁN