CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VƯƠNG BẢO LONG

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

CỦA DỰ ÁN “ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở  VƯƠNG BẢO LONG

DIỆN TÍCH: 83.926,7 M2, QUY MÔ 4.000 CĂN HỘ (TRONG ĐÓ: 3.400 CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO TẦNG KẾT HỢP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG,                    587 CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI, 13 CĂN NHÀ Ở LIÊN KẾ KẾT HỢP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG), DÂN SỐ 10.000 NGƯỜI”

Địa điểm: Đường Lê Văn Tách, Khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Bình Dương, tháng 11 năm 2022

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VƯƠNG BẢO LONG

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

CỦA DỰ ÁN “ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở  VƯƠNG BẢO LONG                                         DIỆN TÍCH: 83.926,7 M2, QUY MÔ 4.000 CĂN HỘ (TRONG ĐÓ: 3.400 CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO TẦNG KẾT HỢP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG,                    587 CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI, 13 CĂN NHÀ Ở LIÊN KẾ KẾT HỢP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - VĂN PHÒNG), DÂN SỐ 10.000 NGƯỜI”

Địa điểm: Đường Lê Văn Tách, Khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

| CHỦ DỰ ÁN CÔN G TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VƯƠNG BẢO LONG |  | ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐ XANH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIÁM ĐỐC | GIÁM ĐỐC |
| TÚ NHƯ ANH | NGUYỄN ANH DŨNG |

Bình Dương, tháng 11 năm 2022

# MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT	6

DANH MỤC CÁC BẢNG	7

DANH MỤC CÁC HÌNH	11

MỞ ĐẦU	12

1. Xuất xứ của Dự án	12

1.1. Tóm tắt xuất xứ của Dự án	12

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư	12

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan	13

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM	14

2.1. Cơ sở pháp lý chính để lập đánh giá tác động môi trường dự án	14

2.2. Các văn bản pháp lý về dự án	21

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình đánh giá tác động môi trường	22

3. Tổ chức thực hiện đánh giá môi trường	22

3.1. Tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của chủ dự án	22

3.2. Thông tin về cơ quan tư vấn	22

3.3. Danh sách của những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM của dự án	23

4. Các phương pháp áp dụng trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	24

5. Tóm tắt các vấn đề môi trường chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường	25

5.1. Thông tin về dự án	25

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường	26

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án		26

5.3.1. Nước thải, khí thải	26

5.3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại	27

5.3.3. Tiếng ồn, độ rung	27

5.3.4. Các nguồn tác động khác	27

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án	27

5.5. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án	32

5.6. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án	32

CHƯƠNG I: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN	33

1. Tóm tắt về dự án	33

1.1. Thông tin chung về dự án	33

1.1.1. Tên dự án	33

1.1.2. Chủ dự án	33

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án	33

1.1.4. Hiện trạng quản lý sử dụng đất	41

1.1.5. Khoảng cách từ Dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường	45

1.1.6. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình dự án	46

1.2. Các hạng mục công trình của dự án	50

1.3. Nguyên nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án, nguồn cung cấp điện nước và các sản phẩm của dự án	96

1.3.1. Nguyên nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án, nguồn cung cấp điện nước cho giai đoạn thi công của dự án	96

1.3.2. Nguyên nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án, nguồn cung cấp điện nước cho giai đoạn hoạt động của dự án	101

1.4. Công nghệ sản xuất vận hành	114

1.5. Tiến độ vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án	126

1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án	126

1.6.2. Vốn đầu tư	127

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án	128

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN	131

2.1. Điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội	131

2.1.1. Điều kiện tự nhiên	131

2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội phường An Bình	137

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án.139

2.2.1. Đánh giá hiên trạng các thành phần môi trường	139

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học	141

2.3.	 Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án	142

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án	142

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG	143

3.1. Đánh giá dự báo tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án	143

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động	143

3.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	177

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành	194

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động	194

3.2.2. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường	220

3.3.  Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	273

3.3.1. Danh sách công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án và tóm tắt kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	273

3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường	273

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo	276

CHƯƠNG IV: PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG	278

CHƯƠNG V: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	279

5.1. Chương trình quản lý môi trường	279

5.2. Chương trình giám sát môi trường	282

5.2.1. Giám sát giai đoạn xây dựng	282

5.2.2. Giám sát giai đoạn hoạt động	282

5.3. Quy chế quản lý môi trường	283

CHƯƠNG VI: THAM VẤN CỘNG ĐỒNG	285

I. Tham vấn cộng đồng	285

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng	285

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử	285

6.1.2. Tham vấn bằng văn bản theo quy định	286

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng	286

II. Tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chuyên môn	288

KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ - CAM KẾT	289

1. Kết luận	289

2. Kiến nghị	289

3. Cam kết	289

CÁC TÀI LIỆU DỮ LIỆU THAM KHẢO	292

PHỤ LỤC	293

PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN	294

PHỤ LỤC 2: CÁC SƠ ĐỒ BẢN VẼ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN	295

PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ MẪU PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG	296

# DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT

BHLĐ			:	Bảo hộ lao động

BOD			: 	Nhu cầu oxy sinh hóa

BXD			:	Bộ xây dựng

CCBVMT		:	Chi cục bảo vệ môi trường

CHXHCN		:	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

COD			:	Nhu cầu oxy hóa học

CP			: 	Cổ phần

CPXL			:	Chi phí xử lý

CTR			: 	Chất thải rắn

CTNH			:	Chất thải nguy hại

ĐTM			: 	Đánh giá tác động môi trường

HT			:	Hệ thống

KDC			:	Khu nhà ở

PCCC			: 	Phòng cháy chữa cháy

QCVN			:	Quy chuẩn Việt Nam

QCXDVN		: 	Quy chuẩn xây dựng Việt Nam

QLDA			: 	Quản lý dự án

SHCĐ			: 	Sinh hoạt cộng đồng

TSS			: 	Tổng chất rắn lơ lửng

TCVSLĐ		:	Tiêu chuẩn vệ sinh lao động

TCXDVN		:	Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

TNHH			: 	Trách nhiệm hữu hạn

TNMT 			:	Tài nguyên môi trường

XLNT			:	Xử lý nước thải

WHO			: 	Tổ chức y tế thế giới

# DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1. Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM	25

Bảng 2: Các phương pháp ĐTM sử dụng	26

Bảng 1.1: Thống kê tọa độ mốc ranh giới khu đất quy hoạch	40

Bảng 1.2. Các hạng mục công trình của dự án	52

Bảng 1.3. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc	58

Bảng 1.4. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhà ở hỗn hợp cao tầng 1 (HH1)	60

Bảng 1.5. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhà ở hỗn hợp cao tầng 2 (HH2)	62

Bảng 1.6. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhà ở hỗn hợp cao tầng 3 (HH3)	64

Bảng 1.7. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhà ở hỗn hợp cao tầng 4 (HH4)	67

Bảng 1.8. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhà ở hỗn hợp cao tầng 5 (HH5)	69

Bảng 1.9. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhà ở liên kế	71

Bảng 1.10. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhà ở xã hội	71

Bảng 1.11. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc thương mại dịch vụ văn phòng	74

Bảng 1.12. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc trường mầm non	74

Bảng 1.13. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc trường học	75

Bảng 1.14. Chỉ tiêu quy hoạch diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng	76

Bảng 1.15. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khu vực để xe	76

Bảng 1.16. Chỉ tiêu quy hoạch diện tích tầng hầm	77

Bảng 1.17. Bảng thống kê khối lượng vật tư hệ thống cấp nước	80

Bảng 1.18. Bảng thống kê trạm biến áp	81

Bảng 1.19. Bảng thống kê điện chiếu sáng	82

Bảng 1.20. Bảng thống kê khối lượng công trình điện chiếu sáng	82

Bảng 1.21. Bảng chỉ tiêu tính toán nhu cầu thuê bao	84

Bảng 1.22. Tổng hợp chi phí xây dựng hệ thống thông tin, viễn thông	86

Bảng 1.23:  Tổng hợp lộ giới - chỉ giới giao thông	87

Bảng 1.24. Tổng hợp khối lượng xây dựng hệ thống thoát nước mưa	90

Bảng 1.25. Tổng hợp khối lượng xây dựng hệ thống thoát nước thải	91

Bảng 1.26. Máy móc thiết bị thi công xây dựng	96

Bảng 1.27. Máy móc thiết bị trong quá trình hoạt động	97

Bảng 1.28. Dự kiến nhu cầu về nguyên vật liệu cho giai đoạn thi công	99

Bảng 1.29. Các thông số kỹ thuật của dầu Diesel	100

Bảng 1.30. Các thông số kỹ thuật của dầu Diesel	100

Bảng 1.31. Thống kê khối lượng đất đào đắp trong quá trình thi công	102

Bảng 1.32. Dự kiến nhu cầu về nguyên vật liệu cho giai đoạn hoạt động	103

Bảng 1.33. Ước tính điện năng tiêu thụ	104

Bảng 1.34. Chỉ tiêu cấp nước cho dự án trong giai đoạn xây dựng	105

Bảng 1.35. Lưu lượng nước sử dụng cho toàn dự án	105

Bảng 1.36. Chi tiết lưu lượng nước sử dụng cho từng hạng mục công trình	106

Bảng 1.37. Tiến độ thực hiện Dự án	128

Bảng 1.38. Chi tiết tổng mức đầu tư cho cho Dự án	129

Bảng 1.39. Bảng thống kê các thông tin chính đầu tư của dự án	131

Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm (Đơn vị: oC)	136

Bảng 2.2. Lượng mưa các tháng trong năm (Đơn vị: mm)	136

Bảng 2.3. Độ ẩm tương đối trung bình các tháng trong năm (Đơn vị: %)	137

Bảng 2.4. Số giờ nắng các tháng trong năm  (Đơn vị: Giờ)	137

Bảng 2.5. Tốc độ gió, tần suất hướng gió trung bình	138

Bảng 2.7:  Kết quả đo đạc hiện trạng môi trường không khí tại khu vực.	141

Bảng 2.8:  Kết quả đo đạc mẫu giữa khu vực đất khu vực dự án	142

Bảng 2.6. Tài nguyên thực vật phường An Bình	143

Bảng 3.1: Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng	145

Bảng 3.2: Nồng độ bụi phát tán trong không khí từ quá trình khoan gỡ bê tông	147

Bảng 3.3: Hệ số và tải lượng ô nhiễm do đốt dầu DO từ phương tiện vận chuyển đất	148

Bảng  3.4:  Thành phần của dầu DO (0,05%S)	149

Bảng 3.5: Nồng độ các khí ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển	149

Bảng 3.6: Nồng độ bụi phát tán từ quá trình đào hầm, hệ thống thoát nước	152

Bảng 3.7: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm sinh ra do hoạt động của các phương tiện vận chuyển sử dụng dầu DO trong giai đoạn xây dựng	154

Bảng 3.8: Nồng độ bụi phát tán từ quá trình tập kết vật liệu xây dựng	155

Bảng 3.9: Nồng độ bụi đường phát tán từ phương tiện vận chuyển	157

Bảng 3.10: Khối lượng nhiên liệu sử dụng mỗi ngày của các phương tiện thi công và phương tiện giao thông	158

Bảng 3.11: Hệ số tải lượng ô nhiễm của các phương tiện giao thông	158

Bảng 3.12: Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện giao thông và thi công	159

Bảng 3.13: Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm từ các phương tiện thi công và phương tiện vận chuyển	160

Bảng 3.14. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khói hàn	161

Bảng 3.15. Tải lượng và nồng độ ô nhiễm trong quá trình hàn của 1 công nhân hàn	161

Bảng 3.17: Tải lượng và nồng độ bụi phát sinh từ quá trình chà bề mặt và sơn tường	164

Bảng 3.18. Tham khảo mức ồn gây ra do các phương tiện thi công	165

Bảng 3.19. Thành phần nước thải sinh hoạt	167

Bảng 3.20: Thành phần nước mưa chảy tràn	168

Bảng 3.21: Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn	168

Bảng 3.22. Khối lượng chất thải nguy hại ước tính trong giai đoạn thi công dự án	171

Bảng 3.23. Tham khảo mức ồn gây ra do các phương tiện thi công	172

Bảng 3.24. Các vấn đề ô nhiễm chính và nguồn gốc phát sinh	196

Bảng 3.25. Lưu lượng nước thải phát sinh từ dự án	199

Bảng 3.26. Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	205

Bảng 3.27. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	205

Bảng 3.28. Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông trong 1 ngày	206

Bảng 3.29. Hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông của Tổ chức Y tế Thế giới	206

Bảng 3.30. Dự báo tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông	207

Bảng 3.31. Dự báo tải lượng, nồng độ ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông	207

Bảng 3.33: Khối lượng dầu DO sử dụng	209

Bảng 3.34: Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện trong một giờ	209

Bảng 3.35. Khối lượng phát thải khí từ máy phát điện dự phòng	210

Bảng 3.36:  Nồng độ các khí ô nhiễm trong khí thải máy phát điện	210

Bảng 3.38: Ước tính khối lượng rác trong bể lắng	215

Bảng 3.39. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại	216

Bảng 3.40. Mức ồn của các loại xe cơ giới	217

Bảng 3.41: Tính toán bể tách dầu mỡ từ các khối nhà ở cao tầng và nhà ở xã hội	236

Bảng 3.42: Tính toán bể tách dầu mỡ từ trung tâm thương mại và trường học	238

Bảng 3.43. Tính toán thông số bơm chìm áp lực	240

Bảng 3.44. Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật của các bể xử lý nước thải sơ bộ	241

Bảng 3.45. Khắc phục các sự cố thường gặp của các bể xử lý nước thải sơ bộ	273

Bảng 3.46. Dự toán kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	275

Bảng 3.47. Bảng bố trí nhân sự cho công tác bảo vệ môi trường	276

Bảng 3.48. Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá giai đoạn xây dựng	278

Bảng 3.49. Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá giai đoạn hoạt động	279

Bảng 5.1.  Tóm tắt chương trình quản lý môi trường của Dự án	279

Bảng 6.1. Kết quả tham vấn cộng đồng	286

# DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1: Vị trí dự án	37

Hình 1.2: Vị trí của dự án và  các công trình lân cận	40

Hình 1.3. Hiện trạng khu đất	41

Hình 1.4. Hình ảnh quy hoạch của Dự án	47

Hình 1.5: Thu gom chất thải rắn thông thường	92

Hình 1.6: Thu gom chất thải nguy hại	92

Hình 1.7. Quy trình thi công xây dựng	114

Hình 1.8.  Sơ đồ tổ chức của dự án	128

Hình 3.1: Sơ đồ thoát nước mưa Khu đô thị Vương Bảo Long	220

Hình 3.2: Sơ đồ thoát nước mưa Khu đô thị Vương Bảo Long	221

Hình 3.3. Phương án thu gom nước thải của Dự án	223

Hình 3.4: Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn	225

Hình 3.5: Cấu tạo của bể tách dầu mỡ	225

Hình 3.6. Sơ đồ phòng máy phát điện	250

Hình 3.7: Thu gom chất thải rắn sinh hoạt	257

Hình 3.9: Thu gom chất thải nguy hại	261

Hình 3.10. Sơ đồ ứng cứu sự cố khi cháy nổ	269

# MỞ ĐẦU

## 1. Xuất xứ của Dự án

### 1.1. Tóm tắt xuất xứ của Dự án

Hiện nay, tỉnh Bình Dương đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, nhịp độ đô thị hóa tăng nhanh, đời sống tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể dẫn đến nhu cầu về nhà ở, dịch vụ phục vụ đời sống của nhân dân cũng tăng cao. Với chính sách phát triển đô thị và nhà ở của tỉnh đã và đang khuyến khích các doanh nghiệp tham gia xây dựng ngày càng nhiều dự án khu nhà ở, khu đô thị, trung tâm thương mại, căn hộ.

Nhận thấy tiềm năng lớn về nhu cầu nhà ở của người lao động và nhân dân địa phương khu vực phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương nên Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long quyết định đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở Vương Bảo Long, diện tích: 83.926,7 m2; quy mô 4.000 căn hộ (trong đó: 3.400 căn hộ chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng, 587 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và 13 căn nhà ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng), dân số 10.000 người”. Quá trình hình thành dự án như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư số 1611/QĐ-UBND cấp lần đầu ngày 06/07/2022.

- Ngày 20/10/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An có công văn số 5753/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị Vương Bảo Long, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Ngày 11/11/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An có công văn số 6023/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Vương Bảo Long, Khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và căn cứ theo mục số 1, cột 2, phụ lục III (nhóm I) ban hành theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường quy định dự án nhóm A  có cấu hình xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định pháp luật về đầu tư công phải lập báo cáo ĐTM cho Dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở Vương Bảo Long, diện tích: 83.926,7 m2; quy mô 4.000 căn hộ (trong đó: 3.400 căn hộ chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng, 587 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và 13 căn nhà ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng), dân số 10.000 người” tại đường Lê Văn Tách, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương với sự tư vấn của Công ty Cổ phần Phố Xanh.

### 1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư

Cơ quan phê duyệt dự án đầu tư cho Dự án là Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long.

Cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở Vương Bảo Long, diện tích: 83.926,7 m2; quy mô 4.000 căn hộ (trong đó: 3.400 căn hộ chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng, 587 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và 13 căn nhà ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng), dân số 10.000 người” tại phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.

### 1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan

- Về quy hoạch sử dụng đất

- Căn cứ quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 05/1/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Thành phố Dĩ An, vị trí dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Vương Bảo Long thuộc đất ở đô thị (ODT).

- Căn cứ quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 05/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Dĩ An. Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Vương Bảo Long có số thứ tự 07 tại mục IV Công trình, dự án thực hiện đấu giá, giao đất và thuê đất trong Phụ lục 3a: Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022 thành phố Dĩ An.

- Về quy hoạch chung

- Căn cứ quyết định số 2614/Q Đ-UBND ngày 20/09/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Dĩ An đến năm 2040 thì vị trí Dự án Khu nhà ở Vương Bảo Long thuộc quy hoạch dự án.

- Căn cứ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Vương Bảo Long số 1611/QĐ-UBND ngày 06/07/2022 của UBND tỉnh Bình Dương, trong đó quy mô dân số tối đa là 10.000 người.

- Về quy hoạch phân khu

- Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Dĩ An đến năm 2040, vị trí của Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Vương Bảo Long là “Đất ở cải tạo chỉnh trang (nhóm nhà ở)”.

- Căn cứ đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu 1/2000 phường An Bình được UBND thành phố Dĩ An phê duyệt tại Quyết định số 5879/QĐ-UBND ngày 06/11/2020, vị trí thửa đất 2360, tờ bản đồ số 13(8.AB), tọa lạc phường An Bình với dân số 02 đơn vị ở khoảng (7.258 + 10.944) người, hệ số sử dụng đất toàn khu ≤ 8 lần, tầng ao toàn khu ≤ 30 tầng, mật độ toàn khu ≤ 60%, lộ giới đường Lê Văn Tách là 22 m.

Vị trí đầu tư dự án phù hợp với quy hoạch của phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh Bình Dương. Phát triển Khu đô thị Vương Bảo Long sẽ tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển nhà ở, dịch vụ ở phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương nói riêng và khu vực nói chung.

## 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

### 2.1. Cơ sở pháp lý chính để lập đánh giá tác động môi trường dự án

    - Văn bản luật

- Nhóm luật môi trường - an toàn lao động - hóa chất

  - Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;

  - Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 25/06/2015.

  - Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 22/11/2013;

  - Luật hóa chất số 10/VBHN-VPQH được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2018;

  - Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2010;

- Nhóm luật đầu tư - đất đai - xây dựng - ngân sách nhà nước

  - Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

  - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 28/06/2020;

  - Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

  - Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 13/06/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020;

  - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013 và hiệu lực từ 01/7/2014.

  - Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 25/06/2015 có hiệu lực thi hành từ năm 2017.

    - Nghị định

- Nhóm nghị định môi trường

  - Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ có hiệu lực ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

  - Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/05/2021 của Chính phủ có hiệu lực ngày 10/07/2021 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

  - Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ quy định về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

  - Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 có hiệu lực ngày 15/02/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải;

  - Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

- Nhóm nghị định đầu tư - đất đai - xây dựng

  - Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

  - Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

  - Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng;

  - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

  - Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sử đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

  - Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật đầu tư công;

- Nhóm nghị định an toàn lao động - PCCC - hóa chất

  - Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 (có hiệu lực từ ngày 10/01/2021) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

  - Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa;

  - Nghị định 23/2018/NĐ-CP ban hành ngày 23/02/2018 của Chính Phủ Quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

  - Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

  - Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.

  - Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Nhóm nghị định xây dựng

  - Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

  - Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 07/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

  - Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

  - Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

  - Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

  - Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

  - Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

  - Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về Phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

  - Căn cứ Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

    - Thông tư

- Nhóm thông tư môi trường

  - Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 có hiệu lực từ ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

  - Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường;

  - Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ;

  - Thông tư 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

- Nhóm thông tư hóa chất

  - Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;

  - Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất;

- Nhóm thông tư PCCC - An toàn lao động

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

- Thông tư số 10/2019/TT-BYT ngày 10/06/2019 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc;

- Thông tư số 02/2019/TT-BYT ngày 31/03/2019 của Bộ Y tế Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc;

- Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

- Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 về hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động;

- Thông tư số 14/2011/TT-BCT ngày 30/03/2011 của Bộ công thương về sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính tại quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19/11/2004 của Bộ công nghiệp (nay là Bộ công thương).

- Nhóm thông tư về quy hoạch xây dựng

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD, ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD, ngày 16/10/2013 về việc: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; QCVN 01:2021/BXD thay thế QCVN 01:2019/BXD được ban hành theo thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Thông tư 03/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; QCVN 04:2021/BXD thay thế QCVN 04:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019/TT-BXD, ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

    - Nghị quyết

  - Nghị Quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

  - Nghị Quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 20/07/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về ban hành quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

    - Quyết định

- Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 18/04/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương;

- Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/08/2016 của UBND tỉnh Bình Dương;

- Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 26/09/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành danh mục ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh và các giải pháp phòng ngừa, xử lý;

- Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/08/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 03/06/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về phương án ứng phó sự cố tràn đổ chất thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 06 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc “Ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương”;

- Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 08 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Dương quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp;

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y Tế về việc ban hành 21 Tiêu chuẩn Vệ sinh Lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số Vệ sinh Lao động;

- Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 14/08/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Dĩ An;

- Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Dĩ An đến năm 2040.

- Quyết định số 5879 /QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND thành phố Dĩ An về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường An Bình, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương;

    - Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

- QCVN 06:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

- QCXDVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc;

- QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc;

- QCVN 24:2016/BYT - quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc ban hành theo thông tư 24/2016/TT-BYT của Bộ Y Tế ban hành ngày 30/6/2016;

- QCVN 22:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng -  mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc;

- QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu;

- QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung -  giá trị cho phép nơi làm việc;

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất vô cơ;

- QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ;

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- Tiêu chuẩn Vệ sinh Lao động của Bộ Y Tế tại quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y Tế về việc ban hành 21 Tiêu chuẩn Vệ sinh Lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số Vệ sinh Lao động;

- TCXDVN 51:2008 - Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài. Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 2622:1995 - Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế;

- TCVN 5738 - 2001: Yêu cầu kỹ thuật về hệ thống dò và báo cháy;

- TCVN 5507:2002: Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển (soát xét lần 2).

### Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

- QCVN 24:2016/BYT - Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

- QCVN 27/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - giá trị cho phép tại nơi làm việc.

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

- QCVN 03:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất;

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

- Quy chuẩn QCVN 01 : 2008/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Tiêu chuẩn Vệ sinh Lao động của Bộ Y Tế tại quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002.

- TCXDVN 51:2008 - Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài. Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 2622:1995 - Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế;

- TCVN 3254 - 1989: Yêu cầu về an toàn chống cháy;

- TCVN 3255 - 1986: Yêu cầu về an toàn chống nổ;

- TCVN 5738 - 2001: Yêu cầu kỹ thuật về hệ thống dò và báo cháy;

- TCVN 5760 - 1993: Yêu cầu về lắp đặt và sử dụng hệ thống chữa cháy trong các công trình;

## 2.2. Các văn bản pháp lý về dự án

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV, mã số doanh nghiệp 3701206766 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/12/2008 và thay đổi lần thứ 7 ngày 28/04/2020.

- Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 06/07/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư.

- Ngày 20/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có quyết định số 5753/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Vương Bảo Long, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- -   Ngày 11/11/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An có công văn số 6023/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Vương Bảo Long, Khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 263552, số vào sổ cấp GCN: CT14687 ngày 02/06/2016 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 602888, số vào sổ cấp GCN: CH05536 ngày 16/04/2018, cập nhật biến động ngày 21/4/2022 do Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An cấp.

- Mảnh trích lục có đo đạc chỉnh lý số 03-2022 ngày 25/04/2022 do văn phòng đăng ký Đất đai tỉnh Bình Dương lập;

- Công văn số 262/TC-QC ngày 16/06/2020 của Bộ Tổng tham mưu cục tác chiến về việc chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình.

- Công văn số 381/CN-DA ngày 14/12/2020 của Công ty Cổ phần nước - MT Bình Dương - CN cấp nước Dĩ An về việc phúc đáp công văn số 40/CV-VBL/2020.

- Công văn số 131/CN-NTDA ngày 17/12/2020 của Công ty Cổ phần nước - MT Bình Dương - CN cấp nước Dĩ An về việc phúc đáp công văn đấu nối nước thải cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long.

(Các văn bản pháp lý về dự án được đính kèm trong phụ lục 1 của Báo cáo)

## 2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình đánh giá tác động môi trường

- Thuyết minh tổng hợp quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long, 2022.

- Các số liệu về vị trí địa lý, tình hình kinh tế - xã hội hiện tại của khu vực, 2021.

- Các số liệu thu được từ lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực Dự án, 2022.

- Các tài liệu, số liệu khác do Chủ đầu tư cung cấp.

# 3. Tổ chức thực hiện đánh giá môi trường

## 3.1. Tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của chủ dự án

Việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án do Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long chủ trì thực hiện. Trong quá trình thực hiện Công ty có thuê đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Phố Xanh. Quá trình lập báo cáo ĐTM gồm các bước sau:

- Thực hiện thu thập các tài liệu: Điều kiện tự nhiên môi trường, kinh tế xã hội, Dự án đầu tư và nhiều văn bản tài liệu khác có liên quan đến Dự án cũng như địa điểm xây dựng Dự án, các văn bản pháp luật liên quan đến thực hiện ĐTM;

- Khảo sát, điều tra hiện trạng các thành phần môi trường, lấy mẫu và phân tích chất lượng không khí tại khu vực thực hiện Dự án.

- Trên cơ sở Dự án đầu tư, số liệu thu thập được và kết quả phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm, đánh giá các tác động đến môi trường và cộng đồng dân cư, đồng thời đề xuất các biện pháp giảm thiểu trong việc xây dựng và sản xuất kinh doanh.

- Biên soạn báo cáo ĐTM và bảo vệ trước hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM theo quy định hiện hành của Luật Bảo vệ môi trường.

## 3.2. Thông tin về cơ quan tư vấn

- Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Phố Xanh.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Anh Dũng	Chức vụ: Giám đốc

- Trụ sở: Số 22 đường 28, khu nhà ở Garland, khu phố 6, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại : 02832132107; 	0912121107  		           Fax : 028.62889213

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0305306313 đăng ký lần đầu ngày 12/11/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 06/05/2011.

## 3.3. Danh sách của những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM của dự án

Bảng 1. Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM

| TT | Thành viên | Chuyên môn | Số năm kinh nghiệm | Chức danh | Nội dung phụ trách | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị Chủ đầu tư - Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tú Như Anh | Quản lý | 20 năm | Giám đốc | Quản lý chung, kiểm tra báo cáo ĐTM hoàn thiện |  |
| Đơn vị tư vấn - Công ty Cổ phần Phố Xanh |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Anh Dũng | Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường | 18 năm | Giám đốc | Rà soát, chỉnh sửa báo cáo lần cuối. |  |
| 2 | Đỗ Hữu Thùy | Kỹ sư Công nghệ Môi trường | 10 năm | Trưởng phòng Tư vấn Môi trường | Viết chuyên đề về phương án giảm thiểu, giảm thiểu ô các nguồn ô nhiễm, tổng hợp báo cáo. |  |
| 3 | Ung Văn Tuyền | Thạc sỹ Quản lý môi trường | 14 năm | Nhân viên phòng Tư vấn Môi trường | Viết chuyên đề điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực Dự án |  |
| 4 | Trần Thị Thanh | Kỹ sư Công nghệ môi trường | 8 năm | Nhân viên phòng Tư vấn Môi trường | Viết chuyên đề về quản lý và giám sát môi trường |  |
| 5 | Huỳnh Thị Bảo Vân | Kỹ sư Công nghệ Môi trường | 10 năm | Nhân viên phòng Tư vấn Môi trường | Viết chuyên đề dự báo các nguồn ô nhiễm trong quá trình XD và hoạt động của Dự án. |  |
| 6 | Đắc Thị Mai | Kỹ sư Công nghệ Môi trường | 7 năm | Nhân viên phòng Tư vấn Môi trường | Khảo sát thực tế, hỗ trợ lấy mẫu hiện trường, hỗ trợ viết Báo cáo ĐTM. |  |

(Công ty Cổ phần Phố Xanh, 2022)

Trong quá trình lập Báo cáo chúng tôi đã nhận được sự phối hợp từ đơn vị Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu. Công ty đã được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (giấy chứng nhận của Công ty được đính kèm trong phần phụ lục 1 của Báo cáo).

# 4. Các phương pháp áp dụng trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án được xây dựng dựa trên các phương pháp sau:

- Phương pháp ĐTM:

Bảng 2: Các phương pháp ĐTM sử dụng

| Stt | Tên phương pháp | Mục đích | Chương áp dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp nhận dạng, liệt kê | Xác định các thành phần của dự án ảnh hưởng đến môi trường, nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết. Liệt kê các biện pháp chủ yếu mà Chủ đầu tư áp dụng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. | Chương 1, mục 3.1.2, mục 3.1.3, mục 3.1.4 - chương 3; mục 4.1.2 - chương 4; mục 5.1, mục 5.2 - chương 5 |
| 2 | Phương pháp đánh giá nhanh | Dựa trên phương pháp đánh giá tác động môi trường của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1993) và UNEP (2013) để tính toán tải lượng ô nhiễm và đánh giá tác động của các nguồn ô nhiễm. | Mục 3.1.2, mục 3.1.3 - chương 3 |
| 3 | Phương pháp so sánh | Sử dụng để đánh giá các nguồn gây ô nhiễm trên nền tảng là các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường liên quan; Tham khảo số liệu đo đạc thực tế trên công trường xây dựng tương tự. | Mục 2.1.4 - chương 2; mục 3.1.2, mục 3.1.3 - chương 3; mục 4.1.3 - chương 4 |
| 4 | Phương pháp khảo sát hiện trường | Khảo sát vị trí, hiện trạng và điều kiện cụ thể của dự án cũng như tiến hành công tác đo đạc và lấy mẫu cần thiết để phân tích hiện trạng môi trường nền khu vực dự án. Tiêu chuẩn lấy mẫu hiện trường: Mẫu không khí: Bụi: TCVN 5067:1995 và TCVN 6152:1996, NO2: TCVN 6137:2009, SO2 TCVN 5971:1995, CO: TCVN 5972:1995 Mẫu đất: TCVN 6495-2:2001 (ISO 11074-2:1998), TCVN 5297:1995, TCVN 7538-2:2005, TCVN 4046:1985 | Mục 2.1.4 - chương 2 |
| 5 | Phương pháp đo đạc, lấy mẫu, phân tích và đánh giá chất lượng môi trường | Xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực dự án. Phân tích mẫu đất: TCVN 6649 - 2000, TCVN 6496 - 2009. Phân tích nước mặt: Độ pH: TCVN 6492 - 2011, TSS: SMEWW 2540D - 2012, COD: SMEWW 5220C - 2012, TCVN 6491 - 1999, BOD5: TCVN 6001 - 1 - 2008, Tổng N: TCVN 6638 - 2000, Tổng P: TCVN 6202 - 2008, Amoni: SMEWW 4500-NH3-F-2012, tổng Coliform: TCVN 6187 - 2 - 2009 Phân tích khí thải: độ ồn: TCVN 7878-2:2010, bụi: US EPA Method 5, SO2: TCVN 5971:1995, NOx: TCVN 6137:2009, CO: HDCV-01-CO. | Mục 2.1.4 - chương 2 |
| 6 | Phương pháp kế thừa | Kế thừa các kết quả nghiên cứu, báo cáo ĐTM của các dự án cùng loại đã được bổ sung và chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng Thẩm định | Toàn bộ báo cáo |
| 7 | Phương pháp tham khảo | Tham khảo các dự án tương tự để có đánh giá khách quan cho dự án | Mục 3.1.2 - chương 3 |
| 8 | Phương pháp cân bằng vật chất | Cân bằng vật chất giữa nguyên liệu đầu vào và chất thải thải ra | Chương 1 và chương 3 |

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phố Xanh tổng hợp, 2022)

## 5. Tóm tắt các vấn đề môi trường chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường

## 5.1. Thông tin về dự án

- Tên Dự án: “Đầu tư xây dựng khu nhà ở Vương Bảo Long, diện tích: 83.926,7 m2; quy mô 4.000 căn hộ (trong đó: 3.400 căn hộ chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng, 587 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và 13 căn nhà ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng), dân số 10.000 người”.

- Địa điểm thực hiện: Đường Lê Văn Tách, khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

- Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long

## Quy mô dự án: Diện tích: 83.926,7 m2; quy mô 4.000 căn hộ (trong đó: 3.400 căn hộ chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng, 587 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và 13 căn nhà ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng ), dân số 10.000 người.

## Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án

## Đất ở: 29.860,3m2

Đất ở hỗn hợp:  28.211,8 m2

Đất ở liên kế: 1.648,5 m2

- Đất nhà ở xã hội ( chung cư ) 6.114,4 m2

- Đất thương mại dịch vụ - văn phòng: 3.193,7 m2

- Đất giáo dục: 12.347,5 m2

Trường tiểu học: 6.500,5 m2

Trường trung học cơ sở: 5.847 m2

- Đất cây xanh trong đơn vị ở: 18.798,6 m2

Đất cây xanh - công viên 9.592,9 m2

Đất cây xanh trong nhóm nhà ở cao tầng: 11.352,7 m2

- Đất giao thông:19.413,9 m2

- Các bể xử lý nước thải sơ bộ (gồm bể tự hoại, bể tách dầu mỡ, hố thu gom của chung cư HH1, HH2, HH3, HH4, HH5, chung cư nhà ở xã hội, trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng TM1, TM2 trường học tiểu học, trường trung học cơ sở ) 360 m2

- Phòng lưu giữ chất thải rắn thông thường (gồm Phòng lưu giữ chất thải rắn thông thường của chung cư HH1, HH2, HH3, HH4, HH5, chung cư nhà ở xã hội, trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng TM1, TM2, trường học tiểu học, trường trung học cơ sở): 320 m2

## Phòng lưu giữ chất thải nguy hại (gồm phòng lưu giữ chất thải nguy hại của chung cư HH1, HH2, HH3, HH4, HH5, chung cư nhà ở xã hội, trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng TM1, TM2, trường học tiểu học, trường trung học cơ sở): 50 m2

## 5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

## Nước thải

## Nước thải phát sinh từ sinh hoạt các hộ dân, trung tâm thương mại dịch vụ, trường học

## Nước thải phát sinh từ rửa thùng rác và phòng chứa rác

## Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý mùi hôi từ các bể xử lý nước thải sơ bộ

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:

- Từ khu vực nhà ở liền kế, chung cư, khu trường học, thương mại dịch vụ.

- Từ việc vệ sinh, quét đường.

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ trạm trung chuyển nước thải

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của các hộ dân, trung tâm thương mại dịch vụ, trường học.

- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông và hoạt động của các hộ dân, trung tâm thương mại dịch vụ, trường học.

- Các hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường: Các hoạt động sinh hoạt của các các hộ dân, trung tâm thương mại dịch vụ, trường học sẽ làm phát sinh nước thải, chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn

## 5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án

## 5.3.1. Nước thải, khí thải

### Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải

### Nguồn phát sinh:

### Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, trung tâm thương mại, văn phòng, trường học.

- Nước thải phát sinh từ rửa thùng rác và phòng chứa rác

### Quy mô: lưu lượng khoảng 2.659,4 m3/ngày.

### Tính chất của nước thải: thành phần ô nhiễm chủ yếu là TSS, BOD5, tổng Ni tơ, tổng Phospho, amoni, sunfua,  Colifom.

- Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải

- Nguồn phát sinh: Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng, hoạt động nấu ăn, khu lưu trữ chất thải và phương tiện giao thông ra vào khu đô thị.

- Quy mô, tính chất của khí thải:

- Khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông ra vào khu căn hộ: tải lượng ô nhiễm  CO: 7.983 g/h, NO2: 530 g/h, SO2: 2,58 g/h, bụi: 30,58 g/h, VOC: 1.191 g/h.

- Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng: tải lượng ô nhiễm  CO: 180,344 g/h, NOx: 721,36 g/h, SO2: 2,54 g/h, SO3: 35,56 g/h, bụi: 71,12 g/h, VOC: 8,89 g/h; nồng độ CO: 32,87 mg/m3, NOx: 131,48 mg/m3, SO2: 0,46 mg/m3, SO3: 0,006 mg/m3, bụi: 12,96 mg/m3.

- Khí thải phát sinh từ khu lưu trữ chất thải.

## 5.3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Quy mô, tính chất của chất thải rắn sinh hoạt

Các chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của các hộ gia đình, trung tâm thương mại dịch vụ - văn phòng, trường học, rác đường phố phát sinh với khối lượng khoảng 16.976,5 kg/ngày.

- Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của các hộ gia đình, trung tâm thương mại dịch vụ - văn phòng, trường học chủ yếu là bóng đèn thải, pin ắc quy chì thải, giẻ lau thải, các thiết bị linh kiện điện tử hư, dầu được tách sau bể tách dầu, bình xịt côn trùng, bình chứa hóa chất tẩy rửa, hộp mực in thải với tổng khối lượng phát sinh khoảng 2.570 kg/tháng tương đương 85,7 kg/ngày

## 5.3.3. Tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh:

- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các hộ gia đình, trung tâm thương mại dịch vụ - văn phòng, trường học.

- Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào dự án

- Quy chuẩn áp dụng: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

## 5.3.4. Các nguồn tác động khác

Sự cố cháy nổ, sự cố về hệ thống cấp thoát nước và thu gom xử lý chất thải

## 5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

- Về thu gom và xử lý nước thải

Khu vực dự án đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu vực, do đó không cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Để trách tắc nghẽn đường ống trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của khu vực, chủ đầu tư bố trí các bể xử lý sơ bộ (bể tự hoại 3 ngăn, bể tách dầu mỡ, hố thu gom). Tùy theo tính chất của từng nguồn nước thải phát sinh, nước thải sẽ được dẫn về các bể của hệ thống xử lý sơ bộ như sau:

- Đối với nước thải phát sinh từ chung cư, trường học, trung tâm thương mại:

- Nước thải từ bồn cầu trong nhà vệ sinh: Thu gom bằng đường ống đứng uPVC200 mm  bể tự hoại (Dự án có 06 khu chung cư, 01 trường học tiểu học, 01 trường trung học cơ sở, 02 khu trung tâm thương mại tương ứng với 10 bể tự hoại) .

- Nước thải nhà bếp, tắm rửa, giặt giũ, nước rỉ rác, nước vệ sinh thùng rác, phòng rác  Thu gom bằng đường ống đứng uPVC150 - 200 mm  bể tách dầu mỡ (Dự án có 06 khu chung cư, 01 trường học tiểu học, 01 trường trung học cơ sở, 02 khu trung tâm thương mại tương ứng với 10 bể tách dầu mỡ)

- Sau đó, nước sau xử lý qua bể tự hoại, bể tách dầu mỡ sẽ được thu qua hố thu gom (Dự án có 06 khu chung cư, 01 trường học tiểu học, 01 trường trung học cơ sở, 02 khu trung tâm thương mại tương ứng với 10 hố thu gom) tại đây có lắp đặt 02 bơm áp lực (Q = 3 - 43 m3/h) luân phiên bơm nước thải lên tuyến ống HDPE D100 mm  hố ga   tuyến ống HDPE D300 mm, dài 750 m  đấu nối vào đường ống nước thải D500 mm trên đường Lê Văn Tách  nhà máy xử lý nước thải số 1 thuộc xí nghiệp xử lý nước thải Dĩ An tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Đối với nước thải phát sinh từ nhà liền kế: Nước thải từ bồn cầu trong nhà vệ sinh, nước thải nhà bếp, tắm rửa, giặt giũ  xử lý sơ bộ qua bể tự hoại của mỗi nhà (dự án có 13 nhà liền kế sẽ có 13 bể tự hoại, mỗi bể thể tích 3 m3)  hố ga  tuyến ống HDPE D300 mm, dài 750 m  đấu nối vào đường ống nước thải D500 trên đường Lê Văn Tách  nhà máy xử lý nước thải số 1 thuộc xí nghiệp xử lý nước thải Dĩ An tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Việc đấu nối được chấp thuận theo số 131/CV-NTDA ngày 17/12/2020 của Công ty Cổ phần nước Môi trường Bình Dương về việc phúc đáp công văn đấu nối nước thải cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long.

- Về xử lý bụi, khí thải

- Các bể xử lý nước thải sơ bộ sẽ được thiết kế kín và có ống thông hơi kết nối với Hệ thống thông hơi D100 chung của tòa nhà

- .

- Toàn bộ đường giao thông nội bộ, khuôn viên của khu nhà ở sẽ được trải nhựa, đổ bê tông để giảm thiểu việc lôi cuốn bụi từ mặt đất.

- Trồng cây xanh dọc các tuyến đường nội bộ, khu công viên, khuôn viên của khu căn hộ.

- Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (QCVN 05:2013/BTNMT).

- Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường

- Chất thải rắn sinh hoạt

- Đối với các căn hộ chung cư

Người dân sẽ tự phân loại và cho vào các thùng chứa 10 - 20 lít tại các hộ gia đình.

Mỗi hộ gia đình sẽ tự trang bị 2 thùng: Thùng chứa rác hữu cơ và thùng chứa rác vô cơ. Các hộ dân tự mang rác tập trung tại phòng chứa rác 4 m2 ((phòng chứa chất thải sẽ bố trí 03 thùng rác 240 lít có màu khác nhau và dán nhãn phân loại để chứa 3 loại chất thải bao gồm: thùng 1 chứa chất thải rắn có khả năng tái sử dụng tái chế như thùng carton, giấy, chai nhựa…; thùng 2 chứa chất thải thực phẩm như rau quả, vỏ trái cây, đồ ăn dư thừa…; thùng 3 chứa chất thải rắn sinh hoạt khác như bao nilon, chai thủy tinh…). Sau đó nhân viên vệ sinh sẽ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bằng thang máy vận chuyển rác xuống phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt nằm tầng trệt với diện tích 40 m2 tại đây bố trí 11 - 18 thùng rác có dung tích 660 L trong khoảng thời gian quy định từ 6h sáng đến 14h chiều. Định kỳ 1 lần/ngày, Đơn vị thu gom có chức năng sẽ đến tiến hành thu gom và vận chuyển rác đến nơi xử lý theo đúng quy định.

Phòng chứa chất thải của mỗi tầng có hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24 làm cho toàn bộ hệ thống luôn khô thoáng.

- Đối với khu nhà ở liền kế

Mỗi nhà sẽ tự đầu tư thùng rác riêng để tạm chứa rác trong khuôn viên nhà. Rác thải từ các thùng rác trong nhà các hộ dân trước khi đưa ra thùng chứa lớn đặt dọc các tuyến đường nội bộ phải được gói kín trong bao nilon tránh rơi vãi.

Để tránh tình trạng mỗi gia đình đều bố trí thùng rác ngay trước nhà gây nên sự không đồng nhất giữa các thùng rác (kích thước, màu sắc, chủng loại), khoảng cách các thùng rác quá gần sẽ gây mất mỹ quan của khu nhà ở, Chủ đầu tư có phương án sẽ đầu tư các loại thùng rác lớn, đồng nhất về màu sắc, kích cỡ và đặt dọc theo các tuyến đường để thu gom lượng rác chung. Dung tích thùng chứa khoảng 120 lít, mỗi vị trí đặt cách nhau 20 m (khoảng cách từ 2 đến 3 căn hộ sẽ bố trí 1 thùng rác). Mỗi hộ gia đình sẽ mang rác cho vào các thùng này. Lượng chất thải này được đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định với tần suất 1 lần/ngày.

- Đối với khu thương mại dịch vụ - văn phòng

Các đơn vị thuê văn phòng và kinh doanh dịch vụ sẽ tự phân loại và cho vào các thùng chứa 15 - 30 lít.

Nhân viên vệ sinh của các đơn vị thuê văn phòng, kinh doanh dịch vụ sẽ tự thu gom phân loại và mang rác tập trung tại phòng chứa rác 4 m2 ((phòng chứa chất thải sẽ bố trí 03 thùng rác 240 lít có màu khác nhau và dán nhãn phân loại để chứa 3 loại chất thải bao gồm: thùng 1 chứa chất thải rắn có khả năng tái sử dụng tái chế như thùng carton, giấy, chai nhựa…; thùng 2 chứa chất thải thực phẩm như rau quả, vỏ trái cây, đồ ăn dư thừa…; thùng 3 chứa chất thải rắn sinh hoạt khác như bao nilon, chai thủy tinh…). Sau đó nhân viên vệ sinh sẽ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bằng thang máy vận chuyển rác xuống phòng lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt nằm tầng trệt với diện tích 20 m2 tại đây bố trí 3 thùng rác có dung tích 660 L trong khoảng thời gian quy định từ 6h sáng đến 14h chiều. Định kỳ 1 lần/ngày, Đơn vị thu gom có chức năng sẽ đến tiến hành thu gom và vận chuyển rác đến nơi xử lý theo đúng quy định.

Phòng chứa chất thải của mỗi tầng có hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24 làm cho toàn bộ hệ thống luôn khô thoáng.

- Đối với khu trường học

Trường học sẽ tự phân loại và cho vào các thùng chứa 15 - 30 lít.

Nhân viên vệ sinh của trường học sẽ tự thu gom phân loại và mang rác tập trung tại phòng chứa rác 4 m2 (phòng chứa chất thải sẽ bố trí 03 thùng rác 240 lít có màu khác nhau và dán nhãn phân loại để chứa 3 loại chất thải bao gồm: thùng 1 chứa chất thải rắn có khả năng tái sử dụng tái chế như thùng carton, giấy, chai nhựa…; thùng 2 chứa chất thải thực phẩm như rau quả, vỏ trái cây, đồ ăn dư thừa…; thùng 3 chứa chất thải rắn sinh hoạt khác như bao nilon, chai thủy tinh…). Sau đó nhân viên vệ sinh sẽ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bằng thang máy vận chuyển rác xuống phòng lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt nằm tầng trệt với diện tích 20 m2 tại đây bố trí 13 - 16 thùng rác có dung tích 660 L trong khoảng thời gian quy định từ 6h sáng đến 14h chiều. Định kỳ 1 lần/ngày, Đơn vị thu gom có chức năng sẽ đến tiến hành thu gom và vận chuyển rác đến nơi xử lý theo đúng quy định.

Phòng chứa chất thải của mỗi tầng có hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24 làm cho toàn bộ hệ thống luôn khô thoáng.

- Đối với đường nội bộ

Nhân viên vệ sinh sẽ thu gom rác tại các công viên công cộng vào thùng chứa rác hữu cơ và rác vô cơ có nắp đậy dung tích thùng 80 lít. Sau đó, nhân viên vệ sinh sẽ vận chuyển đến nhà chứa chất thải sinh hoạt nằm tầng trệt của chung cư nhà ở cao tầng và nhà ở xã hội với diện tích 40 m2 tại đây bố trí 13 - 20 thùng rác có dung tích 660 L trong khoảng thời gian quy định từ 9h sáng đến 10h sáng. Định kỳ 1 lần/ngày Đơn vị thu gom có chức năng sẽ đến tiến hành thu gom và vận chuyển rác đến nơi xử lý theo đúng quy định.

- Đối với rác thải cồng kềnh phát sinh từ các căn hộ

Đối với rác thải cồng kềnh phát sinh từ các căn hộ bao gồm bàn ghế, giường tủ hư hỏng, rác thải từ quá trình thi công nội thất căn hộ… sẽ được chủ căn hộ tự liên hệ với nhân viên thu gom để vận chuyển tới bãi rác của địa phương, không lưu chứa tại phòng chứa rác của các tòa nhà.

- Phòng lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt tập trung

Chủ đầu tư sẽ bố trí phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt với diện tích 40 m2 đối với khu nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội, 20 m2 đối với trung tâm thương mại, 20 m2 đối với trường học được bố trí ở tầng trệt. Trong phòng chứa chất thải, rác được chứa trong các thùng chứa kín để hạn chế nước rỉ, làm mất vệ sinh, phát sinh ruồi nhặng. Sau khi chuyển giao rác cho đơn vị thu gom, nhân viên vệ sinh sẽ tiến hành rửa vệ sinh các thùng rác, lau dọn nhà tập kết, phun xịt chế phẩm khử mùi để đảm bảo vệ sinh. Nước thải từ khu vực rửa thùng chứa rác, nước vệ sinh phòng thu gom rác sẽ theo rãnh thu gom đấu nối vào tuyến ống trục D200 dẫn về ngăn thu gom nước thải của bể xử lý nước sơ bộ ở tầng hầm sau đó theo đường ống dẫn HDPE, dài 750 m đấu nối vào đường ống nước thải D500 trên đường Lê Văn Tách thuộc nhà máy xử lý nước thải số 1 thuộc Xí nghiệp xử lý nước thải Dĩ An tại phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra các phòng chứa chất thải rắn sinh hoạt sẽ được bố trí hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24h làm cho toàn bộ hệ thống luôn thông thoáng (chi tiết phương án thông gió được thể hiện chi tiết ở phần biện pháp giảm thiểu khí thải của dự án).

- Phương thức vận chuyển rác từ phòng chứa rác tập trung ra xe vận chuyển

Định kỳ 1 lần/ngày sẽ có đơn vị thu gom rác của địa phương (được chủ đầu tư kí hợp đồng thu gom và vận chuyển) tới thu gom rác tại phòng chứa rác tập trụng. Thời gian thu gom vào khung giờ cố định trong ngày.

Phòng chứa rác tập trung được bố trí ở tầng 1, ở góc đường nội bộ. Để thuận tiện cho công tác thu gom và trách việc nhân viên vệ sinh di chuyển thùng rác ra cổng gây mất mỹ quan và có thể phát sinh mùi, nước rỉ rác trong quá trình vận chuyển, Chủ đầu tư sẽ bố trí nhân viên bảo vệ hướng dẫn để xe rác của đơn vị thu gom chạy vào tới vị trí phòng rác.

Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt được Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng định kỳ thu gom theo đúng quy định của nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022, thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

Chất thải rắn phải được thu gom, quản lý và xử lý đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Quy định Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương.

- Chất thải rắn thông thường

- Đối với rác phát sinh từ bể dầu mỡ sẽ được thu gom vào thùng chứa và vận chuyển về phòng lưu chứa rác thải sinh hoạt tập trung diện tích 20 - 40 m2 được bố trí ở tầng trệt của các khu nhà ở, trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng, trường học. Định kỳ 1 lần/ngày, Đơn vị thu gom có chức năng sẽ đến tiến hành thu gom và vận chuyển rác đến nơi xử lý theo đúng quy định. Phòng chứa chất thải của mỗi tầng có hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24 làm cho toàn bộ hệ thống luôn khô thoáng.

- Đối bùn thải từ bể tự hoại sẽ hợp đồng với Đơn vị có chức năng định kỳ 01 tháng/lần đến hút trực tiếp (không lưu giữ).

- Đối với bùn thải từ các hố ga: Bùn thải từ các hố ga lắng cặn trên hệ thống thu gom thoát nước mưa định kỳ 3 - 6 tháng/lần Công ty sẽ hợp đồng với Đơn vị có chức năng bơm hút thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

- Công trình, biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

- Thực hiện phân loại, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định, chất thải nguy hại từ các căn hộ, thương mại dịch vụ - văn phòng và trường học  phòng lưu giữ chất thải nguy hại được bố trí ở tầng trệt ở 06 khu chung cư, 02 khu thương mại dịch vụ văn phòng, 02 khu trường học với diện tích 5 m2/phòng  Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ 1 - 2 tháng/lần đến thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định.

- Khu vực chứa chất thải nguy hại có độ cao nền đảm bảo không bị ngập lụt; mặt sàn tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, chịu ăn mòn, không có khả năng phản ứng hóa học với chất thải nguy hại, tường và vách ngăn bằng vật liệu không cháy; có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải nguy hại; có phân chia ô hoặc bộ phân riêng cho từng loại chất thải nguy hại hoặc nhóm nguy hại; có dấu hiệu cảnh báo có dán các bảng phân khu vực.

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định.

- Quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác

- Xây dựng nội quy khu nhà ở quy định cụ thể giờ các phương tiện ra vào khu nhà ở. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật, kiểm tra giám sát các phương tiện giao thông ra vào khu nhà ở, đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, dân cư gần khu vực dự án.

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị, đảm bảo động cơ hoạt động ổn định để giảm thiểu tiếng ồn.

- Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên khu nhà ở, dọc các đường giao thông để hạn chế bụi, tiếng ồn, độ rung.

- Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường

- Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với các sự cố khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy theo quy định

- - Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, ứng cứu sự cố, quản lý đất đai và các quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Đảm bảo kinh phí để thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và chương trình quan trắc, giám sát môi trường tự đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

## 5.5. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án

- 10 Cụm bể xử lý sơ bộ nước thải (bể tự hoại, bể dầu mỡ, hố thu gom).

- 10 khu vực lưu chứa chất thải rắn thông thường và nguy hại

## 5.6. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án

Chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Thông số giám sát: Thành phần và khối lượng

- Lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại, định kỳ 01 lần/năm, gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương.

# CHƯƠNG I

# MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

## 1. Tóm tắt về dự án

## 1.1. Thông tin chung về dự án

## 1.1.1. Tên dự án

- Tên Dự án: “Đầu tư xây dựng khu nhà ở Vương Bảo Long, diện tích: 83.926,7 m2; quy mô 4.000 căn hộ (trong đó: 3.400 căn hộ chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng, 587 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và 13 căn nhà ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng), dân số 10.000 người” .

- Tên thương mại của dự án: Dragon Empire

- Địa điểm xây dựng: Đường Lê Văn Tách, Khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

## 1.1.2. Chủ dự án

- Chủ Dự án: Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long

- Địa chỉ: Khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

- Điện thoại: 0650.3793.776 - 0650.3793.777             Fax: 0650.3793.778

- Đại diện: Tú Như Anh	 				 Chức vụ: giám đốc

- Tiến độ thực hiện dự án: Tháng 07/2022 đến tháng 12/2028

## 1.1.3. Vị trí địa lý của dự án

### (1). Vị trí dự án

Dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở Vương Bảo Long, diện tích: 83.926,7 m2; quy mô 4.000 căn hộ (trong đó: 3.400 căn hộ chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng, 587 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và 13 căn nhà ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng), dân số 10.000 người” được triển khai tại đường Lê Văn Tách, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Vị trí tiếp giáp của Dự án như sau:

- Phía Bắc: Giáp khu nghĩa trang do Hội quán chùa bà Hải Nam quản lý.

- Phía Nam: Giáp đường Lê Văn Tách, Công ty gỗ dán Long Hưu (kho chứa hàng) và Công ty Logistic tích hợp Kerry (kho chứa hàng ) và nhà dân.

- Phía Đông: Giáp Cổ phần Đầu tư Thương mại và Cơ khí Chiến Thắng (sản xuất cơ khí), Công ty TNHH Phổ Quang (Công ty chuyên kinh doanh hóa chất dùng cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi), Công ty TNHH Thăng Long (Công ty chuyên kinh doanh bãi đậu xe tải và container),

- Phía Tây: Giáp nhà dân và Công ty TNHH Datafa (Công ty sản xuất yến sào và nước giải khát).

Ghi chú:

- Phía Bắc: Giáp Khu nghĩa trang do Hội quán chùa bà Hải Nam quản lý

Hiện nay Khu nghĩa trang đã ngưng tiếp nhận mới và chỉ quản lý những mộ phần cũ. Công ty Vương Bảo Long là đơn vị nhận ủy quyền quản lý, khai thác đối với khu nghĩa trang nêu trên cũng đã lên kế hoạch xin di dời toàn bộ khu nghĩa trang này ra khỏi thành phố Dĩ An. Kế hoạch dự kiến triển khai di dời từ năm 2023 - 2025 ngay khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Sau khi di dời quy họach khu vực nghĩa trang thành đất công viên cây xanh.

- Phía Nam: Giáp kho của Công ty Logistic tích hợp Kerry và kho của Công ty gỗ dán Long Hưu

- Công ty Logistic tích hợp Kerry (3.1, 3.2, 3.3): Kho chứa hàng của Công ty Logistic tích hợp Kerry: Khoảng cách từ kho chứa hàng đến ranh đất của Khu đô thị Vương Bảo Long là 3 m (kho chứa hàng của Công ty => đường nội bộ => Tường rào tiếp giáp khu Khu đô thị Vương Bảo Long).

- Công ty gỗ dán Long Hưu: Khoảng cách từ kho chứa hàng đến ranh đất của Khu đô thị Vương Bảo Long là 3 m (kho chứa hàng của Công ty => đường nội bộ => Tường rào tiếp giáp khu Khu đô thị Vương Bảo Long).

- Phía Đông: Giáp Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Cơ khí Chiến Thắng, Công ty TNHH Phổ Quang, Công ty TNHH Thăng Long và nhà dân

- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Cơ khí Chiến Thắng (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5): Công ty sản xuất cơ khí.

- 1.1. Văn phòng của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Cơ khí Chiến Thắng: Khoảng cách từ văn phòng đến ranh đất của Khu đô thị Vương Bảo Long là 20 m (Văn phòng của Công ty => đường nội bộ => cây xanh  =>Tường rào tiếp giáp khu Khu đô thị Vương Bảo Long ).

- 1.2. Xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Cơ khí Chiến Thắng: Khoảng cách từ văn phòng đến ranh đất của Khu đô thị Vương Bảo Long là 20 m (xưởng sản xuất của Công ty => đường nội bộ => cây xanh  =>Tường rào tiếp giáp khu Khu đô thị Vương Bảo Long).

- 1.3. Kho chứa hàng của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Cơ khí Chiến Thắng: Khoảng cách từ kho chứa hàng đến ranh đất của Khu đô thị Vương Bảo Long là 15 m (kho chứa hàng của Công ty => xưởng hàn => Tường rào tiếp giáp khu Khu đô thị Vương Bảo Long).

- 1.4. Xưởng hàn của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Cơ khí Chiến Thắng: xưởng hàn giáp ranh đất của Khu đô thị Vương Bảo Long (xưởng hàn => Tường rào tiếp giáp khu Khu đô thị Vương Bảo Long).

- 1.5. Xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Cơ khí Chiến Thắng: Khoảng cách từ kho chứa hàng đến ranh đất của Khu đô thị Vương Bảo Long là 3 m (kho chứa hàng của Công ty => đường nội bộ => Tường rào tiếp giáp khu Khu đô thị Vương Bảo Long).

- Công ty TNHH Phổ Quang (2.1,2.2): Công ty chuyên kinh doanh hóa chất dùng cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi: 2.1 và 2.2: Kho chứa hóa chất dùng cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH Phổ Quang: Khoảng cách từ kho chứa hàng đến ranh đất của Khu đô thị Vương Bảo Long là 1,5 m (kho chứa hàng của Công ty => đường nội bộ => Tường rào tiếp giáp khu Khu đô thị Vương Bảo Long).

- Công ty TNHH Thăng Long: Công ty chuyên kinh doanh bãi đậu xe tải và container: Khoảng cách từ bãi đậu xe giáp ranh đất của Khu đô thị Vương Bảo Long (bãi đậu xe => Tường rào tiếp giáp khu Khu đô thị Vương Bảo Long).

- Phía Tây: Giáp Công ty TNHH Datafa và nhà dân

- Công ty TNHH Datafa (4.1, 4.2): Công ty sản xuất yến sào và nước giải khát

- 4.1. Kho chứa hàng của Công ty TNHH Datafa: Khoảng cách từ kho chứa hàng đến ranh đất của Khu đô thị Vương Bảo Long là 2 m (Kho chứa hàng của Công ty => đường nội bộ => cây xanh  =>Tường rào tiếp giáp khu Khu đô thị Vương Bảo Long).

- 4.2. Xưởng sản xuất của Công ty TNHH Datafa: Khoảng cách từ xưởng sản xuất đến ranh đất của Khu đô thị Vương Bảo Long là 2 m (Kho chứa hàng của Công ty => đường nội bộ => cây xanh  =>Tường rào tiếp giáp khu Khu đô thị Vương Bảo Long).

Phương án cách ly với các công trình xung quanh như sau:

- Phía Bắc: Giáp Khu nghĩa trang do Hội quán chùa bà Hải Nam quản lý. Hiện nay Khu nghĩa trang đã ngưng tiếp nhận mới và chỉ quản lý những mộ phần cũ. Công ty Vương Bảo Long là đơn vị nhận ủy quyền quản lý, khai thác đối với khu nghĩa trang nêu trên cũng đã lên kế hoạch xin di dời toàn bộ khu nghĩa trang này ra khỏi thành phố Dĩ An. Kế hoạch dự kiến triển khai di dời từ năm 2023 - 2025 ngay khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Sau khi di dời quy họach khu vực nghĩa trang thành đất công viên cây xanh.

- Một số công trình trong dự án thuộc các lô đất có ký hiệu: HH1, HH2, TH1, TH2, NOXH tiếp giáp với nghĩa trang hiện hữu đều được ngăn cách bởi các vườn hoa, dải cây xanh, đường giao thông nội khu đảm bảo khoảng cách ≥ 10 m. Cụ thể như sau:

- HH1: được ngăn cách ở 2 mặt phía Bắc và phía Đông bằng đường giao thông nội khu, công viên và hàng rào cây xanh với khoảng cách lần lượt là 10 m và 12 m.

- HH2: được ngăn cách bằng đường giao thông nội khu và hàng rào cây xanh có khoảng cách là 26 m

- TH1, TH2: được ngăn cách bằng đường giao thông nội khu và hàng rào cây xanh có khoảng cách từ 10 m đến 12 m

- NOXH được ngăn cách bằng hàng rào cây xanh có khoảng cách từ 10 - 20 m

- Phía Nam dự án tiếp giáp với đường Lê Văn Tách, kho của Công ty gỗ dán Long Hưu và kho của Công ty Logistic tích hợp Kerry cũng đều được ngăn cách bởi các công viên, dải cây xanh, đường giao thông nội khu đảm bảo khoảng cách ≥ 10 m. cụ thể như sau:

- Nhóm nhà ở liên kế LK1 và lô đất thương mại dịch vụ TM1: bên trái tiếp giáp với các nhà kho nhỏ, kho của Công ty gỗ dán Long Hưu được ngăn cách bởi mảng sân vườn và hàng rào cây xanh có khoảng cách từ từ 3 đến 10 m; Bên phải tiếp giáp với nhà kho của Công ty Logistic tích hợp Kerry được ngăn cách bằng đường D1 và hàng rào cây xanh có khoảng cách khoảng ≥ 20.

- Các khoảng cách này đều đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường theo điều 2, quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD.

- Ngoài ra, căn cứ đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu 1/2000 phường An Bình được UBND thành phố Dĩ An phê duyệt tại Quyết định số 5879/QĐ-UBND ngày 6/11/2020, khu đất dự án phía bắc giáp khu dân cư, công viên, và trường học; phía nam, phía tây và phía đông giáp khu dân cư hiện hữu và khu dân cư mới. Các khu đất hiện nay là kho, xưởng sản xuất của các Công ty sẽ chuyển thành khu dân cư, nên không ảnh hưởng tới dự án.

Vị trí dự án

Vị trí của Dự án được thể hiện trong hình 1.1 và 1.2 như sau:

2

KHO CHỨA CỦA CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SÀI GÒN

6 Nhà dân

- Công ty TNHH bảo trì xe máy Quốc Tiến

Nhà

dân

5

VỊ TRÍ

DỰ ÁN

PHÚ ĐÔNG

AN BÌNH

NHÀ DÂN

3

4.3

4.2

4.1

1

Công ty

TNHH

Liên Phát

ĐƯỜNG LÊ VĂN TÁCH

4

5.2

Nghĩa Trang

Nghĩa Trang

Nghĩa Trang

Hình 1.1: Vị trí dự án

Bãi Container của Công ty TNHH BuSan

Đường Lê Văn Tách

Nhà dân

5.1

3.2

3.3

3.2

Bãi Container của Công ty TNHH BuSan

2.2

Bãi xe của Công ty TNHH Thăng Long

Đường nội bộ

3.1

2.1

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

Khu Đô thị Vương Bảo long

Đường nội bộ

Suối Hàn

### (2) Các điểm mốc hệ tọa độ

Bảng 1.1: Thống kê tọa độ mốc ranh giới khu đất quy hoạch

| Số hiệu mốc |  |  |  | Tọa độ (VN - 2000. múi chiếu 3o) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X (m) | Y (m) |  |
| Khu 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 1203256.125 | 609969.141 |  |
| 2 |  |  |  | 1203234.532 | 609963.771 |  |
| 3 |  |  |  | 1203216.612 | 609959.304 |  |
| 4 |  |  |  | 1203191.404 | 609953.102 |  |
| 5 |  |  |  | 1203192.063 | 609914.218 |  |
| 6 |  |  |  | 1203146.238 | 609915.101 |  |
| 7 |  |  |  | 1203145.305 | 609911.406 |  |
| 8 |  |  |  | 1203164.855 | 609900.154 |  |
| 9 |  |  |  | 1203164.628 | 609900.161 |  |
| 10 |  |  |  | 1203162.364 | 609875.785 |  |
| 11 |  |  |  | 1203149.947 | 609877.052 |  |
| 12 |  |  |  | 1203149.825 | 609877.002 |  |
| 13 |  |  |  | 1203145.232 | 609677.304 |  |
| 14 |  |  |  | 1203138.123 | 609833.508 |  |
| 15 |  |  |  | 1203128.156 | 609834.446 |  |
| 16 |  |  |  | 1203119.935 | 609800.696 |  |
| 17 |  |  |  | 1203099.805 | 609609.105 |  |
| 18 |  |  |  | 1203004.218 | 609791.696 |  |
| 19 |  |  |  | 1203007.722 | 609790.680 |  |
| 20 |  |  |  | 1202989.786 | 609726.830 |  |
| 21 |  |  |  | 1201992.181 | 609728.675 |  |
| 22 |  |  |  | 1202992.573 | 609726.463 |  |
| 23 |  |  |  | 1203021.667 | 609728.675 |  |
| 24 |  | 1203038.488 |  |  | 609750.777 |  |
| 25 |  | 1203097.568 |  |  | 609759.139 |  |
| 26 |  | 1203107.433 |  |  | 609706.342 |  |
| 27 |  | 1203223.199 |  |  | 609713.452 |  |
| 28 |  | 1203282.313 |  |  | 609717.619 |  |
| 29 |  | 1203280.824 |  |  | 609692.502 |  |
| 30 |  | 1203279.147 |  |  | 609667.812 |  |
| 31 |  | 1203277.552 |  |  | 609643.633 |  |
| 32 |  | 1203276.869 |  |  | 609624.862 |  |
| 33 |  | 1203280.360 |  |  | 609618.796 |  |
| 34 |  | 1203329.992 |  |  | 609615.707 |  |
| 35 |  | 1203336.605 |  |  | 609620.960 |  |
| 36 |  | 1203347.795 |  |  | 609685.452 |  |
| 37 |  | 1203398.000 |  |  | 609686.010 |  |
| 38 |  | 1203446.568 |  |  | 609681.028 |  |
| 39 |  | 1203460.527 |  |  | 609699.637 |  |
| 40 |  | 1203474.703 |  |  | 609776.695 |  |
| 41 |  | 1203456.569 |  |  | 609778.507 |  |
| 42 |  | 1203289.833 |  |  | 609792.827 |  |
| 43 |  | 1203293.607 |  |  | 609811.013 |  |
| 44 |  | 1203296.491 |  |  | 609845.594 |  |
| 45 |  | 1203311.943 |  |  | 609843.000 |  |
| 46 |  | 1203321.411 |  |  | 609903.025 |  |
| 47 |  | 1203351.835 |  |  | 609898.289 |  |
| 48 |  | 1203354.517 |  |  | 609927.079 |  |
| 49 |  | 1203021.667 |  |  | 609728.675 |  |
| 50 |  | 1203452.552 |  |  | 609992.894 |  |
| 51 |  | 1203452.925 |  |  | 609992.249 |  |
| 52 |  | 1203450.695 |  |  | 610012.070 |  |
| 53 |  | 1203448.679 |  |  | 610027.652 |  |
| 54 |  | 1203446.351 |  |  | 610029.155 |  |
| 55 |  | 1203382.622 |  |  | 610018.438 |  |
| 56 |  | 1203380.426 |  |  | 610015.118 |  |
| 57 |  | 1203382.577 |  |  | 609979.979 |  |
| 58 |  | 1203312.718 |  |  | 609983.715 |  |
| 59 |  | 1203311.732 |  |  | 609728.675 |  |
| 60 |  | 1203272.638 |  |  | 609983.651 |  |
| 61 |  | 1203272.458 |  |  | 609973.084 |  |
| Khu 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1203136.933 |  |  | 609944.404 |  |
| 2 | 1203088.440 | 609952.083 |
| 3 | 1203057.461 | 609957.614 |
| 4 | 1203053.831 | 609946.301 |
| 5 | 1203091.240 | 609938.837 |
| 6 | 1203116.048 | 609933.731 |
| 7 | 1203117.008 | 609933.379 |
| 8 | 1203121.955 | 609932.158 |
| 9 | 1203141.927 | 609928.613 |
| 10 | 1203144.400 | 609927.980 |
| 11 | 120344.449 | 609929.437 |
| 12 | 1203144.232 | 609944.735 |

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long)

Đi Dĩ An

Vị trí dự án

Đi phường Dĩ An

Chùa Pháp

Ấn Tự

Đi Thủ Đức

Đường Bắc Nam 5 (D15)

Chùa

Linh Thông

Đường phường Bình Chiểu

Đường Lê Văn Tách

Trường tiểu học

An Bình 2

Trường

THPT Nguyển

Thượng Hiền

Đi xa lộ Hà Nội

Đi ngã tư Bình Phước

TT

Y tế phường

An Bình

Trường

Tiểu học An Bình B

Phòng khám Đa

khoa An Bình

Trường

THCS An Binh

Trường

Mầm non

Hoa Hồng

Đi Thủ Đức

Trường Tiểu học

An Bình 2

Hình 1.2: Vị trí của dự án và  các công trình lân cận

## 1.1.4. Hiện trạng quản lý sử dụng đất

Hiện tại khu vực dự án là bãi container không có dân cư sinh sống. Tổng diện tích khu đất là: 83.926,7 m2. (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ263552 do Sở Tài nguyên và môi trường cấp ngày 02/06/2016 được đính kèm ở phần phụ lục 1). Khi thực hiện dự án thì các container sẽ di chuyển đi nơi khác.

Một số hình ảnh về hiện trạng khu đất thực hiện Dự án:

Hình 1.3. Hiện trạng khu đất

1,2 KM

- Hệ thống giao thông

- Giao thông đối ngoại

- Hiện tại, quanh dự án có 2 tuyến giao thông đối ngoại:

- Tiếp cận chính khu đất là tiếp giáp đường Lê Văn Tách, hiện đã được cán nhựa, lộ giới  hiện tại là 13 m, dự kiến quy hoạch mở rộng lên 22 m. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giao thông và đấu nối hạ tầng trong khu vực.

| Đường Lê Văn Tách (lộ giới 13 m) |  |
| --- | --- |

- Ngoài ra tiếp cận khu đất còn có tuyến đường theo quy hoạch là đường Bắc Nam 5 rộng 17 m đi qua khu đất và tuyến đường N10 rộng 17 - 22m (đoạn 22m đi qua phía Tây khu đất, đoạn 17m đi qua phía Bắc khu đất). Giải pháp giao thông định hướng giáp dự án là mở rộng tuyến giao thông hiện hữu, hạn chế nâng nền đối với khu vực giáp nhà dân nhằm không làm ảnh hưởng đến lưu thông và sinh hoạt hiện nay của người dân, đồng thời tổ chức kết nối giao thông trong và ngoài dự án.

- Giao thông đối nội

Khu đất chưa có tuyến giao thông hoàn chỉnh nào để phục vụ cho dự án sẽ được thiết kế và thi công hạ tầng sau khi được duyệt quy hoạch.

- Hệ thống cấp nước

Khu vực phường An Bình có nguồn cung cấp nước chính là từ chi nhánh cấp nước Dĩ an thuộc Công ty cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương, hệ thống cấp nước đô thị dọc theo trục đường Lê Văn Tách. Hiện tại Công ty đã được Chi nhán cấp nước Dĩ An – Công ty Cổ phần nước, Môi trường Bình Dương đồng ý cấp nước tại văn bản số 381/CV-DA ngày 14/12/2020.

- Hệ thống cấp điện và thông tin liên lạc

Khu vực quy hoạch được cấp điện từ nguồn lưới điện trung thế quốc gia dọc theo đường Lê Văn Tách.

Trên đường Lê Văn Tách đã có tuyến trung thế 22kv đi nổi trên trụ BTLT cao 14m và mạng lưới thông tin đi nổi treo trên trụ điện.

Trong khu quy hoạch sử dụng mạng điện thoại cố định chủ yếu của nhà cung cấp dịch vụ VNPT, nguồn cấp lấy từ bưu điện thành phố Dĩ An, ngoài ra còn có một số nhà cung cấp dịch vụ khác như Viettel, FPT, EVN. Dịch vụ Internet có các nhà cung cấp VNPT, Viettel và FPT. Dịch vụ truyền hình cáp có 2 nhà cung cấp là FPT và BTV. Hệ thống cáp thông tin liên lạc hiện vẫn chạy nổi trên các trụ điện dọc theo đường Lê Văn Tách. Công ty đã thỏa thuận với Công ty Cổ phần Viễn Thông DCNET về việc đầu tư lắp đặt và khai thác vận hành hệ thống thông tin liên lạc đối với Dự án tại biên bản thỏa thuận ngày 30/12/2021.

- Hệ thống thoát nước mưa

Dự án tiếp giáp với đường Lê Văn Tách, đang sử dụng hệ thống thoát nước mưa bố trí 2 bên đường có đường kính D1000. Nước mưa từ đường Lê Văn Tách thoát về hướng ngã 3 Bình Đường và dẫn về cầu Bà Giang (thuộc quản lý của Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn - Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) bằng 02 cống thoát nước đường kính D1000.

Để đáp ứng nhu cầu thoát nước mưa khu vực nói chung và tại Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Vương Bảo Long nói riêng, ngày 28/09/2022 Công ty đã có văn bản số 01/CV-VBL gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh và UBND Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh về việc nâng cấp khẩu độ cống thoát nước, xử lý tình trạng ngập úng khu vực ngã 3 Bình Đường thuộc khu vực giáp ranh thành phố Thủ Đức và thành phố Dĩ An. Ngày 20/10/2022 Công ty Vương Bảo Long đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan ban ngành thực hiện khảo sát, ghi nhận hiện trạng thoát nước tại điểm đấu nối này. Ngày 24/10/2022 Chi cục Thủy lợi - Sở Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 433/CCTL-TL lấy ý kiến Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi về lưu lượng nước tiêu thoát tại vị trí K0+000 công trình thủy lợi Suối Nhum (tại vị trí đường Lê Văn Tách, khu vực cầu Bà Giang phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức).

Công ty cam kết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan thuộc địa bàn Dĩ An và Thủ Đức để hoàn tất thủ tục thống nhất việc đấu nối hệ thống thoát nước mưa giữa địa bàn Dĩ An qua địa bàn Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo tiêu thoát nước mưa cho dự án và toàn khu vực.

Công ty cam kết bỏ toàn bộ kinh phí và phối hợp với các cơ quan quản lý, địa phương thực hiện nâng cấp khẩu độ cống thoát nước (đoạn khoảng 100m từ ngã ba Bình Đường đến Cầu Bà Giang lên khẩu độ phù hợp - dự kiến lắp đặt tăng cường thêm 02 cống thoát nước D1000).

Ngoài ra, dự án có một đoạn đường N10 và đường Bắc Nam 5 đi qua, theo quy hoạch phân khu phường An Bình tuyến cống thoát nước đường N10 đoạn qua dự án D600 (hai bên đường) và tuyến cống thoát nước đường Bắc Nam 5 đoạn qua dự án D1000 (hai bên đường).

Hiện nay, hai tuyến đường chưa được đầu tư xây dựng, Công ty cam kết đầu tư hệ thống thoát nước mưa đoạn qua dự án với kích thước đảm bảo quy hoạch phân khu và có điểm chờ để đảm bảo việc đấu nối khi tuyến đường khi nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng đoạn ngoài ranh dự án.

Toàn bộ hệ thống thoát nước của dự án được tập trung về hệ thống cống D1000 hai bên đường Bắc Nam 5 (D15), sau đó chảy về hố ga tiếp nhận trên đường Lê Văn Tách và đổ về nguồn tiếp nhận cầu Bà Giang (thuộc dự án thoát nước Suối Nhum đi qua địa phận Thành phố Hồ Chi Minh).

Hố ga thoát nước thải trên đường Lê Văn Tách

- Hệ thống thoát nước thải

Khu vực quy hoạch dự án đã có hệ thống thoát nước thải trên đường Lê Văn Tách. Do đó Chủ đầu tư sẽ thực hiện đầu tư đấu nối vào hệ thống đường ống thoát nước thải trên đường Lê Văn Tách. Hiện tại Công ty đã được Chi nhánh nước thải Dĩ An - Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đồng ý cho đấu nối thải từ dự án vào hệ thống thoát nước thải chung của khu vực theo công văn số 131 CV/NTDA ngày 17/12/2020.

Hố ga thoát nước thải trên đường Lê Văn Tách

- Đánh giá tổng hợp hiện trạng

- Thuận lợi

- Vị trí tốt, có hệ thống giao thông thuận lợi, dễ tiếp cận;

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản không có, cần quy hoạch và xây dựng một hệ thống hạ tầng kỹ thuật mới và hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu của đồ án.

- Phát triển khu vực phù hợp với định hướng phát triển của phường An Bình, thành phố Dĩ An.

- Vị trí địa lý khu đất rất thuận lợi để phát triển thành một khu ở, nằm gần các đầu mối giao thông quan trọng như Lê Văn Tách,  các dự án khu căn hộ và các khu căn hộ hiện hữu, …

- Vị trí có tiềm năng về giá trị đất cũng như về cảnh quan khu vực.

- Khó khăn

- Khu vực quy hoạch nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi thủy triều, vì lý do phần lớn dân cư quanh dự án đã được xây dựng theo cao độ hiện trạng từ lâu.

- Nhằm đáp ứng khả năng kết nối giao thông khu vực, dự án sẽ tổ chức san nền cục bộ khối công trình chính với cao độ theo quy hoạch phân khu, cao độ lối vào ra hầm được quy hoạch cao hơn cao độ mực nước thủy triều, hạn chế tối đa nước mưa chảy vào hầm.

- Khu quy hoạch nằm trong khu dân cư hiện hữu, quá trình thi công xây dựng cần phải có biện pháp để hạn chế sự ảnh hưởng đến cư dân lân cận.

- Hiện trạng các công trình kiến trúc thượng tầng cũng như cơ sở hạ tầng khu vực còn chưa cao.

- Đánh giá chung

- Khu đất đầu tư xây dựng Khu nhà ở Vương Bảo Long tại Đường Lê Văn Tách, Khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương  có nhiều thuận lợi và phù hợp cho việc triển khai dự án khu dân cư và nhà ở cao tầng, phục vụ nhu cầu ở của đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức làm việc trong các khu công nghiệp, các cơ sở giáo dục, dịch vụ khác trong khu vực.

- Hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hạ tầng khu vực cũng như các điều kiện tự nhiên đều hoàn toàn thích hợp để triển khai dự án.

- Việc quy hoạch và xây dựng khu nhà ở theo tiêu chí hướng đến một mô hình ở hiện đại, sẽ mang đến những lợi ích về mặt kinh tế, xã hội.

- Việc đầu tư xây dựng hợp lý sẽ góp phần tái tạo, khai thác quỹ đất triệt để, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của địa phương.

- Thực hiện quy hoạch và thiết kế có nghiên cứu chi tiết, đúng quy định và phù hợp thực tế sẽ là cơ sở để thực hiện quản lý đầu tư và phát triển theo đúng định hướng chung.

## 1.1.5. Khoảng cách từ Dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường

- Khoảng cách từ Dự án đến khu dân cư và các khu vực xung quanh

Dự án tiếp giáp với Khu dân cư hiện hữu đã xây dựng hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nằm trên trục đường Lê Văn Tách. Dự án cách các công trình hạ tầng xã hội xung quanh như sau:

- Cách Trường THPT Nguyễn An Ninh	: 400m

- trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền	: 400 m

- Cách Trường Tiểu Học An Bình B	: 400m

- Cách Phòng khám đa khoa An Bình	: 400m

- Cách Ga Sóng Thần	: 400m

- Cách Trường THCS An Bình	: 450m

- Cách Phòng khám đa khoa Medic Dĩ An	: 450m

- Cách Trường mầm non Hoa Hồng 6	  : 480m

- Cách Chợ Dĩ An 2	: 500m

- Cách Chợ An Bình	: 500m

- Cách Trung tâm Y tế An Bình	: 500 m

- Cách Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo	: 800m

- Dự án tiếp giáp Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và cơ khí Chiến Thắng (Công ty sản xuất cơ khí), Công ty TNHH Thương mại Phổ Bình (kho chứa hóa chất dạng bột phục vụ cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi), -	Công ty Logistic tích hợp Kerry  (kho chứa hàng), Công ty gỗ dán Long Hưu (kho chứa hàng), Công ty TNHH Datafa Việt Nam (Công ty sản xuất yến sào, nước giải khát)

Hiện trạng các công trình hạ tầng xã hội quanh dự án có thể đảm bảo khả năng tiếp nhận cũng như nhu cầu cần thiết của dân cư trong khu vực. Tuy nhiên, dự án vẫn sẽ bố trí đất giáo dục trong khu dân cư nhằm phục vụ nhu cầu tại chỗ cho dân cư trong dự án theo quy định.

- Khoảng cách từ Dự án tới khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II của Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Xung quanh dự án không có các công trình bảo tồn thiên nhiên hay di tích lịch sử văn hóa.

## 1.1.6. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình dự án

- Mục tiêu

- Xây dựng một khu đô thị hiện đại kết hợp các khu công viên cây xanh góp phần tạo bộ mặt khang trang, tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực quy hoạch nói riêng và cho phường An Bình nói chung.

- Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển nhà ở, dịch vụ phường An Bình nói riêng và khu vực nói chung.

- Quy mô dự án

Sau khi xây dựng, Khu nhà ở Vương Bảo Long sẽ là một khu căn hộ, trung tâm thương mại, nhà liền kế, trường học với tổng diện tích quy hoạch 83.926,7 m2, quy mô 4.000 căn hộ (trong đó: 3.400 căn hộ chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng, 587 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và 13 căn nhà ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng), dân số 10.000 người.

- Loại hình dự án

Dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở Vương Bảo Long, diện tích: 83.926,7 m2; quy mô 4.000 căn hộ (trong đó: 3.400 căn hộ chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng, 587 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và 13 căn nhà ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng), dân số 10.000 người” của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long là loại Dự án đầu tư mới, loại hình này phù hợp với định hướng phân vùng phát triển của thành phố Dĩ An.

Hình 1.4. Hình ảnh quy hoạch của Dự án

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

- Mật độ xây dựng

Mật

độ xây dựng toàn khu: ≤ 50 %

- Mật độ xây dựng tối đa đất ở hỗn hợp:

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 1: 50%

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 2:  43%

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 3: 50%

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 4: 48%

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 5: 45%

- Mật độ xây dựng tối đa đất nhà ở xã hội (chung cư ): 61%

- Mật độ xây dựng tối đa đất ở liên kế:

- Nhà ở liên kế thương mại 1 (ký hiệu LK-1): 84.8%

- Nhà ở liên kế thương mại 2 (ký hiệu LK-2): 100%

- Mật độ xây dựng tối đa đất thương mại dịch vụ - văn phòng:

- Thương mại dịch vụ văn phòng 1 (ký hiệu TM-1): 60%

- Thương mại dịch vụ văn phòng 2 (ký hiệu TM-2): 75%

- Mật độ xây dựng tối đa đất cây xanh – công viên:  ≤ 05 %

- Mật độ xây dựng tối đa đất giáo dục:  ≤ 40 %

- Hệ số sử dụng đất:

Hệ số sử dụng đất toàn khu: 5.1 lần

Hệ số sử dụng đất tối đa của từng lô đất như sau:

- Hệ số sử dụng đất tối đa của đất ở hỗn hợp:

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 1: 10,05 lần.

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 2:  9,75 lần.

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 3: 11,91 lần.

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 4: 10,47 lần.

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 5: 11,25 lần.

- Hệ số sử dụng đất tối đa của đất nhà ở xã hội (chung cư ): 10,31 lần

- Hệ số sử dụng đất tối đa của đất ở liên kế:

- Nhà ở liên kế thương mại 1 (ký hiệu LK-1): 5,1 lần.

- Nhà ở liên kế thương mại 2 (ký hiệu LK-2): 4,0 lần.

- Hệ số sử dụng đất tối đa của đất thương mại dịch vụ - văn phòng:

- Thương mại dịch vụ văn phòng 1 (ký hiệu TM-1): 7,2 lần.

- Thương mại dịch vụ văn phòng 2 (ký hiệu TM-2): 9,0 lần.

- Hệ số sử dụng đất tối đa của đất cây xanh – công viên: ≤ 0,05 lần

- Hệ số sử dụng đất tối đa của đất giáo dục: ≤ 1,6 lần

- Tầng cao tối đa:

- Khu đất ở hỗn hợp:

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 1: ≤ 30 tầng và ≤ 02 tầng hầm.

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 2: ≤  30 tầng và ≤ 02 tầng hầm.

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 3: ≤  30 tầng và ≤ 03 tầng hầm.

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 4: ≤  30 tầng và ≤ 02 tầng hầm.

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 5: ≤  30 tầng và ≤ 03 tầng hầm.

- Khu đất ở nhà ở xã hội (chung cư ): ≤ 25 tầng

- Khu đất ở liên kế:

- Nhà ở liên kế thương mại 1 (ký hiệu LK-1): ≤ 06 tầng.

- Nhà ở liên kế thương mại 2 (ký hiệu LK-2): ≤ 04 tầng.

- Khu đất thương mại dịch vụ - văn phòng: ≤ 12 tầng  và ≤  02 tầng hầm.

- Khu đất cây xanh - công viên: ≤ 01 tầng.

- Khu đất giáo dục: ≤ 04 tầng.

- Các chỉ tiêu thiết kế về hạ tầng kỹ thuật

- Chỉ tiêu cấp điện:

- Nhà ở căn hộ cao tầng: 5kW/hộ.

- Đất hạ tầng, dịch vụ công cộng: 20-30 W/m2 sàn.

- Nhà trẻ và TTTM: 20-30 W/m2 sàn.

- Chiếu sáng cây xanh và cảnh quan	: 3 W/m2.

- Chiếu sáng giao thông: 10 W/m2.

- Chỉ tiêu cấp nước:

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt: 200 lít/ người/ngày-đêm.

- Nước phục vụ cho công cộng: 10% nhu cầu nước sinh hoạt.

- Nước tưới cây, rửa đường: 8% nhu cầu nước sinh hoạt

- Nước rò rỉ dự phòng: 15% nhu cầu dùng nước.

- Chỉ tiêu thoát nước :100 % lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu thông tin liên lạc

Khu

- nhà ở: 01 máy/1 căn hộ

- Khu thương mại, dịch vụ: 01 máy/80 m2 sàn

- Nhà xe: 01 máy/1000 m2 sàn

- Giáo dục: 01 máy/100 m2 sàn

- Chỉ tiêu rác thải: 1,3 kg/người/ngày-đêm.

- Chỉ tiêu diện tích khu vực để xe:

Căn cứ QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, chỉ tiêu yêu cầu là 20 m² cho 100 m² diện tích sàn sử dụng căn hộ; 12 m² cho 100 m² diện tích sử dụng căn hộ nhà ở xã hội và 25 m2 cho cho 100 m² diện tích thương mại dịch vụ. Đối với hệ thống đỗ xe cơ khí áp dụng chỉ tiêu 12 m² cho 100 m² diện tích sử dụng căn hộ.

- Chỉ tiêu diện tích sinh hoạt cộng đồng.

Tham khảo QCVN 04:2021/BXD diện tích sinh hoạt cộng đồng được tính với tiêu chuẩn diện tích sử dụng bình quân tối thiểu 0,8 m²/căn hộ. Theo đồ án tổng số căn hộ ở của Khu nhà ở của các chung cư hỗn hợp cao tầng và nhà ở xã hội thuộc thuộc Dự án Vương Bảo Long khoảng 3.987 căn hộ => Diện tích sinh hoạt cộng đồng cần bố trí là: 3.189,6 m2.

- Chỉ tiêu cây xanh.

Căn cứ theo quy định tại Mục 2.2 Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng “Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở tối thiểu đạt 2 m2/người. Mỗi đơn vị ở phải có tối thiểu một công viên, vườn hoa với quy mô tối thiểu là 5.000 m2 và đảm bảo cho các đối tượng dân cư trong đơn vị ở (đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em) đảm bảo tiếp cận sử dụng theo QCVN 10:2014/BXD. Trong các nhóm nhà ở phải bố trí vườn hoa, sân chơi phục vụ nhóm nhà ở với bán kính phục vụ không > 300 m”.

Dân số đề xuất đối với Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Vương Bảo Long, với tổng dân số là 10.000 người, căn cứ theo Mục 2.2 Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng 01:2021/BXD thì tổng diện tích cây xanh đơn vị ở theo yêu cầu là: 20.000 m2.

- Chỉ tiêu giáo dục.

Căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng, các chỉ tiêu đất giáo dục như sau:

- Trường mầm non: chỉ tiêu 50 cháu/ 1.000 dân, diện tích tối thiểu 12 m2/ cháu

- Trường tiểu học: chỉ tiêu 65 học sinh/ 1.000 dân, 10 m2/ học sinh

- Trường trung học cơ sở: chỉ tiêu 55 học sinh/ 1.000 dân, 10 m2/ học sinh

## 1.2. Các hạng mục công trình của dự án

## 1.2.1. Các hạng mục công trình của Dự án

Quy mô sử dụng đất và các hạng mục công trình xây dựng quy hoạch cụ thể như sau:

Tính chất dự án: Là khu căn hộ, nhà ở liền kế được đầu tư hoàn chỉnh sau đó bán lại cho các đối tượng trong khu vực có nhu cầu sử dụng.

Quy mô dân số dự kiến: Gồm 4.000 căn hộ (trong đó: 3.400 căn hộ chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng, 587 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và 13 căn nhà ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng), dân số 10.000 người.

Bảng 1.2. Các hạng mục công trình của dự án

| Stt |  | Loại đất |  |  |  |  |  |  |  | Ký hiệu lô đất |  |  |  |  |  | Diện tích (m2) |  |  |  | Tỷ lệ (%) |  |  |  |  | Ghi chú |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  | ĐẤT DÂN DỤNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.523,5 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | - |  |  |
| I |  | Các hạng mục công trình chính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.515,9 |  |  |  | 64 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Đất nhóm nhà ở (kinh doanh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.860,3 |  |  |  |  |  |  | 37,1 | - |  |
| 1.1.1 |  |  | Đất sử dụng hỗn hợp, bao gồm các chức năng: căn hộ chung cư ở, nhà trẻ, thương mại dịch vụ và văn phòng (kinh doanh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.211,8 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HH-1 |  |  |  |  | 6.435,3 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất ở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.217,6 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.059,3 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất giao thông nội khu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.158,3 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HH-2 |  |  |  |  | 6.808,2 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất ở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.927,5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.178,6 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất giao thông, kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.702,1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HH-3 |  |  |  |  | 4.109,9 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất ở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.055,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.315,2 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất giao thông nội khu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739,7 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HH-4 |  |  |  |  | 5.917,5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất ở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.840,4 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.893,6 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất giao thông nội khu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.183,5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | Nhóm nhà ở hỗn hợp tầng 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HH-5 |  |  |  |  | 4.940,9 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất ở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.223,4 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.581,1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất giao thông nội khu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.136,4 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.1.2 |  |  | Đất nhà ở liên kế thương mại (kinh doanh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.648,5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | Đất ở liên kế thương mại 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LK-1 |  |  |  |  | 1.570,9 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | Đất ở liên kế thương mại 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LK-2 |  |  |  |  | 77,6 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.2 |  |  | Đất dành bố trí nhà ở xã hội (kinh doanh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOXH |  |  |  |  | 6.114,4 |  |  |  |  |  |  | 7,6 | - |  |
|  |  |  | + Đất ở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.729,8 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.406,3 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất giao thông nội khu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 978,3 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.3 |  |  | Đất thương mại dịch vụ - văn phòng (kinh doanh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.193,7 |  |  |  |  |  |  | 4,0 | - |  |
| 1.3.1 |  |  | Thương mại dịch vụ - văn phòng 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TM-1 |  |  |  |  | 2.051,9 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất xây dựng công trình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.231,2 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410,4 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất giao thông, kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410,4 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.3.2 |  |  | Thương mại dịch vụ - văn phòng 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TM-2 |  |  |  |  | 1.141,8 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất xây dựng công trình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856,3 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,4 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất giao thông, kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 4 |  |  | Đất giáo dục (kinh doanh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.347,5 |  |  |  |  |  |  | 15,3 | - |  |
| 4.1 |  |  | Trường tiểu học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TH-1 |  |  |  |  | 6.500,5 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất xây dựng công trình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.600,2 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.950,2 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất giao thông nội khu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.950,2 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 4.2 |  |  | Trường trung học cơ sở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TH-2 |  |  |  |  | 5.847,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất xây dựng công trình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.338,8 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất cây xanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.754,1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | + Đất giao thông nội khu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.754,1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| II |  |  | Các hạng mục công trình phụ trợ |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 29.007,6 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | - |  |  |
| 2.1 |  |  | Đất cây xanh - công viên (không kinh doanh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 9.592,9 |  |  |  |  |  |  | 11,9 | - |  |
| 2.2 |  |  | Đất giao thông (không kinh doanh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 19.414,7 |  |  |  |  |  |  | 24,1 | - |  |
| 2.2.1 |  |  | Đất giao thông đối nội |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 10.209,0 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| 2.2.2 |  |  | Đất giao thông đối ngoại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 9.205,7 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | + Đất thuộc LG Đường Lê Văn Tách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 148,0 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | + Đất thuộc LG Đường N10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4.231,9 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | + Đất thuộc LG Đường Bắc Nam 5 (đường D15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3.686,6 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  | + Đất thuộc HLATĐB theo GCN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1.139,1 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| III |  |  | Các hạng mục bảo vệ môi trường |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 730 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 3.1 |  |  | Các bể xử lý sơ bộ (bể tự hoai, bể tách dầu mỡ, hố thu gom) |  |  | - |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  | Các bể xử lý sơ bộ (bể tự hoai, bể tách dầu mỡ, hố thu gom) của nhà ở cao tầng HH1 |  | - |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Bố trí tại tầng hầm 2 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  | Các bể xử lý sơ bộ (bể tự hoai, bể tách dầu mỡ, hố thu gom) của nhà ở cao tầng HH2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Bố trí tại tầng hầm 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  | Các bể xử lý sơ bộ (bể tự hoai, bể tách dầu mỡ, hố thu gom) của nhà ở cao tầng HH3 |  |  | - |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Bố trí tại tầng hầm 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  |  | Các bể xử lý sơ bộ (bể tự hoai, bể tách dầu mỡ, hố thu gom) của nhà ở cao tầng HH4 |  |  | - |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Bố trí tại tầng hầm 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 |  |  | Các bể xử lý sơ bộ (bể tự hoai, bể tách dầu mỡ, hố thu gom) của nhà ở cao tầng HH5 |  |  | - |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Bố trí tại tầng hầm 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 |  |  | Các bể xử lý sơ bộ (bể tự hoai, bể tách dầu mỡ, hố thu gom) của nhà ở xã hội |  |  | - |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Bố trí tại tầng 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 |  |  |  |  | Các bể xử lý sơ bộ (bể tự hoai, bể tách dầu mỡ, hố thu gom) của trung tâm thương mại TM1 |  | - |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Bố trí tại tầng hầm 2 |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 |  |  |  |  | Các bể xử lý sơ bộ (bể tự hoai, bể tách dầu mỡ, hố thu gom) của của trung tâm thương mại TM2 |  | - |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Bố trí tại tầng hầm 2 |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 |  |  |  |  | Các bể xử lý sơ bộ (bể tự hoai, bể tách dầu mỡ, hố thu gom) của trường tiểu học TH1 |  |  | - |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Bố trí tại sân trường |  |  |  |  |
| 3.1.10 |  |  |  |  | Các bể xử lý sơ bộ (bể tự hoai, bể tách dầu mỡ, hố thu gom) của trường trung học cơ sở TH2 |  |  | - |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải rắn thông thường tập trung |  | - |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải rắn thông thường tập trung của nhà ở cao tầng HH1 |  |  | - |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Bố trí tại tầng trệt |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải rắn thông thường tập trung của nhà ở cao tầng HH2 |  |  | - |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải rắn thông thường tập trung của nhà ở cao tầng HH3 |  |  | - |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Bố trí tại tầng trệt |  |  |  |  |
| 3.2.4 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải rắn thông thường tập trung của nhà ở cao tầng HH4 |  |  | - |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải rắn thông thường tập trung của nhà ở cao tầng HH5 |  |  | - |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải rắn thông thường tập trung của nhà ở xã hội |  |  | - |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải rắn thông thường tập trung của trung tâm thương mại TM1 |  |  | - |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải rắn thông thường tập trung của trung tâm thương mại TM2 |  |  | - |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải rắn thông thường tập trung của trường tiểu học TH1 |  |  | - |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải rắn thông thường tập trung của trung của trường trung học cơ sở TH2 |  |  | - |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải rắn nguy hại tập trung |  |  | - |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Bố trí tại tầng trệt |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải nguy hại tập trung của chung cư HH1 |  |  | - |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Bố trí tại tầng trệt |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải nguy hại tập trung của chung cư HH2 |  |  | - |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải nguy hại tập trung của chung cư HH3 |  |  | - |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 |  |  |  |  | Phòng lưu chất thải nguy hại tập trung của chung cư HH4 |  |  | - |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải nguy hại tập trung của chung cư HH5 |  |  | - |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải nguy hại tập trung của chung cư nhà ở xã hội |  |  | - |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Bố trí tại tầng trệt |  |  |  |  |
| 3.3.7 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải nguy hại tập trung của TTTM - DVVP TM1 |  |  | - |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.8 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải nguy hại tập trung của TTTM - DVVP TM2 |  |  | - |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.9 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải nguy hại tập trung của trường tiểu học |  |  | - |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.10 |  |  |  |  | Phòng lưu chứa chất thải nguy hại tập trung của trung của trường trung học cơ sở |  |  | - |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  | ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3.403,2 |  |  |  |  |  |  | 4,05 | - |  |
| 1 |  |  | Đất ga lập tàu An Bình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3.403,2 |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.926,7 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

Bảng 1.3. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc

| Stt | Chức năng sử dụng đất |  | Ký hiệu lô đất | Diện tích | Số lô | Tầng cao tối đa | Mật độ xây dựng tối đa | Tổng diện tích sàn tính hệ số sử dụng đất | Dân số | Hệ số sử dụng đất tối đa | Chỉ tiêu sử dụng đất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (m2) | (Lô) | (Tầng) | (%) | (m2) | (Người) | ( Lần ) | ( m2/người ) |
| 1 |  | Đất nhóm nhà ở |  |  |  |  |  |  | 29.860,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,99 |  |
| 1.1 |  | Đất sử dụng hỗn hợp |  |  |  |  |  |  | 28.211,8 |  |  | 5 |  |  | 30 |  |  |  | 297.544,8 |  | 8.774 |  |  |  |  |  |
|  | Đất sử dụng hỗn hợp, bao gồm các chức năng: căn hộ chung cư, nhà trẻ, thương mại dịch vụ văn phòng | Khối đế | HH-1 | 6.435,3 | 1 | 2 | 50 | 64.674,6 | 1.860 | 10,05 |  |
|  |  | Khối tháp |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Khối đế | HH-2 | 6.808,2 | 1 | 2 | 43 | 66.380,0 | 1.967 | 9,75 |  |
|  |  | Khối tháp |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Khối đế | HH-3 | 4.109,9 | 1 | 2 | 50 | 48.948,9 | 1.456 | 11,91 |  |
|  |  | Khối tháp |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Khối đế | HH-4 | 5.917,5 | 1 | 2 | 48 | 61.956,2 | 1.854 | 10,47 |  |
|  |  | Khối tháp |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Khối đế | HH-5 | 4.940,9 | 1 | 2 | 45 | 55.585,1 | 1.637 | 11,25 |  |
|  |  | Khối tháp |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Đất nhà ở liên kế thương mại |  |  |  |  |  |  | 1.648,5 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 8.172,5 |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LK-1 |  |  |  | 1.570,9 |  |  | 12 |  |  | 6 |  | 84,8 |  | 7.862,1 |  | 48 |  | 5,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LK-2 |  |  |  | 77,6 |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 100 |  | 310,4 |  | 4 |  | 4,0 |  |  |  |
| 2 |  | Đất dành bố trí nhà ở xã hội |  |  |  |  |  |  | 6.114,4 |  |  | 1 |  |  | 25 |  |  |  | 63.039,5 |  | 1.174 |  |  |  |  |  |
|  |  | Khối đế | NOXH | 6.114,4 | 1 | 4 | 61 | 63.039,5 | 1.174 | 10,31 |  |
|  |  | Khối tháp |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Đất cây xanh - công viên |  |  |  |  |  |  | 20.027 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 479,6 |  | - |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  | Đất cây xanh - công viên |  |  | CX-1 |  |  |  | 598,8 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  | 29,9 |  | - |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CX-2 |  |  |  | 428,5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  | 21,4 |  | - |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CX-3 |  |  |  | 2.928,2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  | 146,4 |  | - |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CX-4 |  |  |  | 179,5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  | 9,0 |  | - |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CX-5 |  |  |  | 5.146,1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  | 257,3 |  | - |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CX-6 |  |  |  | 311,9 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  | 15,6 |  | - |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  | Đất cây xanh trong các nhóm nhà ở hỗn hợp |  |  |  |  |  |  | 10.434,1 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 4 |  | Đất giáo dục |  |  | TH1,TH2 |  |  |  | 12.347,5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 19.756,0 |  | - |  |  |  | 1,23 |  |
|  |  | Trường tiểu học |  |  | TH1 |  |  |  | 6.500,5 |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 40 |  | 10.400,8 |  | - |  | 1,60 |  |  |  |
|  |  | Trường trung học cơ sở |  |  | TH2 |  |  |  | 5.847,0 |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 40 |  | 9.355,2 |  | - |  | 1,60 |  |  |  |
| 5 |  | Đất thương mại dịch vụ - văn phòng |  |  | TM |  |  |  | 3.193,7 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 25.049,9 |  | - |  |  |  | 0,32 |  |
|  |  | Đất thương mại - dịch vụ 1 |  |  | TM1 |  |  |  | 2.051,9 |  |  | 1 |  |  | 12 |  | 60 |  | 14.774,0 |  |  |  | 7,20 |  |  |  |
|  |  | Đất thương mại - dịch vụ 2 |  |  | TM2 |  |  |  | 1.141,8 |  |  | 1 |  |  | 12 |  | 75 |  | 10.275,9 |  |  |  | 9,00 |  |  |  |
| 6 |  | Đất giao thông đối nội |  |  |  |  |  |  | 10.209,0 |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1,02 |  |
| 7 |  | Đất giao thông đối ngọai |  |  |  |  |  |  | 9.205,7 |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,92 |  |
| TỔNG |  |  |  |  |  |  | 80.523,5 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 414.042,3 |  | 10.000 |  | 5,1 |  | 0,12 |  |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

1.2.2. Mô tả chi tiết các hạng mục công trình

1.2.2.1. Các hạng mục công trình chính

A. Đất ở (kinh doanh)

Diện tích khoảng 29.860,3 m2, chiếm 37,1 % diện tích đất dân dụng toàn khu.

    - A.1. Đất sử dụng hỗn hợp cao tầng

    - Bao gồm các chức năng: căn hộ chung cư ở, nhà trẻ, thương mại dịch vụ và văn phòng.

A.1.1. Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 1 (HH1)

Bao gồm các chức năng: căn hộ chung cư ở, nhà trẻ/giáo dục, thương mại dịch vụ và văn phòng với tổng diện tích khoảng 6.435,3 m2. Các chỉ tiêu quy hoạch như sau:

- Mật độ xây dựng tối đa: 50%;

- Hệ số SDĐ ( căn cứ theo điểm 1.4.21 của QCVN 01:2021/BXD): 10,05 lần.

- Tầng cao tối đa (căn cứ theo điểm 1.4.14 của QCVN 04:2021/BXD): ≤ 30 tầng.

- Tầng hầm: ≤ 2 tầng.

- Dân số dự kiến: 1.860 người.

- Chiều cao tối đa: 105 m.

- Khoảng lùi:

- So với đường N10: 6 m.

- So với các ranh còn lại: 4 m.

Bảng 1.4. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhà ở hỗn hợp cao tầng 1 (HH1)

| Stt |  |  | Hạng mục |  |  | Đơn vị |  |  | Chỉ tiêu |  |  | Chỉ tiêu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 01:2021/BXD |  |  |  |  | Đánh giá |
| I | Diện tích khu đất |  |  | m2 |  |  | 6.435,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Diện tích đất cây xanh |  |  | m2 |  |  | 2.059,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tỷ lệ cây xanh mặt đất theo Bảng 2.11 QCVN 01:2021/BXD |  |  | % |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  | ≥20 | % |  |  | Đạt |
| 2 |  | Diện tích đất giao thông nội khu (giao thông phòng cháy chữa cháy) |  |  | m2 |  |  | 1.158,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Diện tích đất ở xây dựng tòa nhà |  |  | m2 |  |  | 3.217,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diện tích xây dựng khối đế |  |  | m2 |  |  | 3.217,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diện tích xây dựng khối tháp |  |  | m2 |  |  | 2.574,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mật độ xây dựng tối đa |  |  | % |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mật độ xây dựng khối đế |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mật độ xây dựng khối tháp |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ số sử dụng đất (căn cứ theo điểm 1.4.21 của QCVN 01:2021/BXD) |  |  | lần |  |  | 10,05 |  |  |  |  |  |  | ≤10,05 | lần |  |  | Đạt |
|  | Tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm diện tích sân thượng,mái công trình). |  |  | m2 |  |  | 74.948,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng diện tích sàn xây dựng tính HSSD (trừ diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kĩ thuật,phòng cháy chữa cháy,gian tránh nạn và đỗ xe của công trình;không bao gồm diện tích sân thượng, mái công trình) |  |  | m2 |  |  | 64.674,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tầng cao đa (căn cứ theo điểm 1.4.14 của QCVN 04:2021/BXD, không tính tầng tum thang,mái) |  |  | tầng |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | ≤30 | tầng |  |  | Đạt |
|  | Khối đế |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khối tháp |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Số tầng hầm |  |  | tầng |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều cao công trình tối đa (tính từ cote vỉa hè hoàn thiện) |  |  | m |  |  | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng diện tích sàn sử dụng |  |  | m2 |  |  | 48.826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng diện tích căn hộ ở |  |  | m2 |  |  | 46.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diện tích TMDV-VP |  |  | m2 |  |  | 2.326,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dân số quy hoạch dự kiến (25 m2/người) |  |  | người |  |  | 1.860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng số căn hộ ở dự kiến |  |  | căn |  |  | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng diện tích hầm |  |  | m2 |  |  | 12.235,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diện tích đỗ xe |  |  | m2 |  |  | 9.910,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Số trẻ tính toán |  |  | trẻ |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diện tích sàn nhà trẻ/giáo dục |  |  | m2 |  |  | 1.116,0 |  |  | 1,116.0 |  |  |  |  | m2 | Đạt |  |
|  |  | Diện tích nhà SHCĐ (không kinh doanh) |  |  | m2 |  |  | 592,0 |  |  | 592.0 |  |  |  |  | m2 | Đạt |  |
|  |  | Khoảng lùi phần công trình cao hơn 46 m theo quy định tại bảng 2.7 QCVN 01:2021/BXD |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - So với đường N10 |  |  | m |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - So với các ranh đất còn lại |  |  | m |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

A.1.2. Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng cao tầng 2 (HH2)

Bao gồm các chức năng: căn hộ chung cư ở, nhà trẻ/giáo dục, thương mại dịch vụ và văn phòng với tổng diện tích khoảng 6.808,2 m2. Các chỉ tiêu quy hoạch như sau:

- Mật độ xây dựng tối đa: 43%;

- Hệ số SDĐ ( căn cứ theo điểm 1.4.21 của QCVN 01:2021/BXD): 9,75 lần;

- Tầng cao tối đa (căn cứ theo điểm 1.4.14 của QCVN 04:2021/BXD): ≤30 tầng;

- Tầng hầm: ≤ 2 tầng;

- Dân số dự kiến: 1.967 người;

- Chiều cao tối đa: 105 m;

- Khoảng lùi:

- So với đường N10: 6m;

- So với đường D1: 6m;

- So với các ranh còn lại: 4m.

Bảng 1.5. Ch̉ng 1.ác ranh còn lại: 4m. điểm 1.4.14 của QCVN 042 (HH2)

| Stt | Hạng mục |  | Đơn vị |  | Chỉ tiêu |  | Chỉ tiêu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | QCVN 01:2021/BXD |  |  | Đánh giá |  |
| A |  | Diện tích khu đất |  | m2 |  | 6.808,2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Diện tích đất cây xanh |  | m2 |  | 2.178,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ cây xanh mặt đất theo Bảng 2.11 QCVN 01:2021/BXD |  | % |  | 32,0 |  | ≥20 | % |  | Đạt |
| 2 |  | Diện tích đất giao thông nội khu (giao thông phòng cháy chữa cháy) |  | m2 |  | 1.702,1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Diện tích đất ở xây dựng tòa nhà |  | m2 |  | 2.927,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Diện tích xây dựng khối đế |  | m2 |  | 2.927,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Diện tích xây dựng khối tháp |  | m2 |  | 2.723,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Mật độ xây dựng tối đa |  | % |  | 43 |  |  |  |  |  |
|  |  | Mật độ xây dựng khối đế |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |
|  |  | Mật độ xây dựng khối tháp |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Hệ số sử dụng đất (căn cứ theo điểm 1.4.21 của QCVN 01:2021/BXD) |  | lần |  | 9,75 |  | ≤ 9,75 | lần |  | Đạt |
|  |  | Tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm diện tích sân thượng, mái công trình) |  | m2 |  | 77.376,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng diện tích sàn xây dựng tính HSSD (trừ diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kĩ thuật,phòng cháy chữa cháy,gian tránh nạn và đỗ xe của công trình;không bao gồm diện tích sân thượng, mái công trình) |  | m2 |  | 66.380,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tầng cao đa (căn cứ theo điểm 1.4.14 của QCVN 04:2021/BXD, không tính tầng tum thang, mái) |  | tầng |  | 30 |  | ≤30 | tầng |  | Đạt |
|  |  | - Khối đế |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Khối tháp |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Số tầng hầm |  | tầng |  | ≤2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Chiều cao công trình tối đa (tính từ cote vỉa hè hoàn thiện) |  | m |  | 105 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng diện tích sàn sử dụng |  | m2 |  | 52.030 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng diện tích căn hộ ở |  | m2 |  | 49.175 |  |  |  |  |  |
|  |  | Diện tích TMDV-VP |  | m2 |  | 2.855 |  |  |  |  |  |
|  |  | Dân số quy hoạch dự kiến (25 m2/người) |  | người |  | 1.967 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng số căn hộ ở dự kiến |  | căn |  | 746 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng diện tích hầm |  | m2 |  | 12.770 |  |  |  |  |  |
|  |  | Diện tích đỗ xe |  | m2 |  | 10.599,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Số trẻ tính toán |  | trẻ |  | 99 |  |  |  |  |  |
|  |  | Diện tích sàn nhà trẻ/giáo dục |  | m2 |  | 1.188 |  | 1,188 | m2 |  | Đạt |
|  |  | Diện tích nhà SHCĐ (không kinh doanh) |  | m2 |  | 596,8 |  | 596,8 | m2 |  | Đạt |
|  |  | Khoảng lùi phần công trình cao hơn 46m theo quy định tại bảng 2.7 QCVN 01:2021/BXD |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - So với đường D1 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | - So với đường N10 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | - So với các ranh đất còn lại |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

A.1.3. Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 3 (HH3)

Bao gồm các chức năng: căn hộ chung cư ở, nhà trẻ/giáo dục, thương mại dịch vụ và văn phòng với tổng diện tích khoảng 4.109,9m2. Các chỉ tiêu quy hoạch như sau:

- Mật độ xây dựng tối đa: 50%.

- Hệ số SDĐ ( căn cứ theo điểm 1.4.21 của QCVN 01:2021/BXD): 11,91 lần.

- Tầng cao tối đa (căn cứ theo điểm 1.4.14 của QCVN 04:2021/BXD): ≤30 tầng.

- Tầng hầm: ≤ 3 tầng.

- Dân số dự kiến: 1.456 người.

- Chiều cao tối đa: 105 m.

- Khoảng lùi:

- So với đường D1: 6m.

- So với đường NK1: 4m.

- So với các ranh còn lại: 4m.

Bảng 1.6. Ch̉ng 1.ác ranh còn lại: 4m. nhà  1.ác ranh còn lại: 4m. đi

| Stt |  |  | Hạng mục |  | Đơn vị |  |  | Chỉ tiêu |  |  | Chỉ tiêu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 01:2021/BXD |  |  |  | Đánh giá |  |
| A | Diện tích khu đất | m2 | 4.109,9 |  |  |  |
| 1 | Diện tích đất cây xanh | m2 | 1.315,2 |  |  |  |
|  | Tỷ lệ cây xanh mặt đất theo Bảng 2.11 QCVN 01:2021/BXD | % | 32 | ≥20 | % | Đạt |
| 2 | Diện tích đất giao thông nội khu (giao thông phòng cháy chữa cháy) | m2 | 739,7 |  |  |  |
| 3 | Diện tích đất ở xây dựng tòa nhà | m2 | 2.055 |  |  |  |
|  | Diện tích xây dựng khối đế | m2 | 2.055 |  |  |  |
|  | Diện tích xây dựng khối tháp | m2 | 1.644 |  |  |  |
|  | - Mật độ xây dựng tối đa | % | 50 |  |  |  |
|  | - Mật độ xây dựng khối đế |  | 50 |  |  |  |
|  | - Mật độ xây dựng khối tháp |  | 40 |  |  |  |
|  | Hệ số sử dụng đất (căn cứ theo điểm 1.4.21 của QCVN 01:2021/BXD) | lần | 11,91 | ≤11,91 | lần | Đạt |
|  | Tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm diện tích sân thượng,mái công trình) | m2 | 56.441,9 |  |  |  |
|  | Tổng diện tích sàn xây dựng tính HSSD (trừ diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kĩ thuật,phòng cháy chữa cháy,gian tránh nạn và đỗ xe của công trình;không bao gồm diện tích sân thượng, mái công trình) | m2 | 48.948,9 |  |  |  |
|  | Tầng cao đa (căn cứ theo điểm 1.4.14 của QCVN 04:2021/BXD, không tính tầng tum thang, mái) | tầng | 30 | ≤30 | tầng | Đạt |
|  | - Khối đế |  | 2 |  |  |  |
|  | - Khối tháp |  | 28 |  |  |  |
|  | - Số tầng hầm | tầng | ≤3 |  |  |  |
|  | Chiều cao công trình tối đa (tính từ cote vỉa hè hoàn thiện) | m | 105 |  |  |  |
|  |  |  | Tổng diện tích sàn sử dụng |  |  | m2 |  |  | 38.216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tổng diện tích căn hộ ở |  |  | m2 |  |  | 36.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Diện tích TMDV-VP |  |  | m2 |  |  | 1.816 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dân số quy hoạch dự kiến (25 m2/người) | người | 1.456 |  |  |  |
|  | Tổng số căn hộ ở dự kiến | căn | 568 |  |  |  |
|  |  |  | Tổng diện tích hầm |  |  | m2 |  |  | 9.645,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Diện tích đỗ xe |  |  | m2 |  |  | 7.909,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Số trẻ tính toán |  |  | trẻ |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diện tích sàn nhà trẻ/giáo dục | m2 | 876 | 876 | m2 | Đạt |
|  |  | Diện tích nhà SHCĐ (không kinh doanh) |  |  |  | m2 |  |  | 454,4 |  |  | 454,4 |  | m2 |  | Đạt |  |
|  | Khoảng lùi phần công trình cao hơn 46m theo quy định tại bảng 2.7 QCVN 01:2021/BXD | m |  |  |  |  |
|  | - So với đường D1 |  | 6,0 |  |  |  |
|  | - So với đường NK1 |  | 4,0 |  |  |  |
|  | - So với ranh đất còn lại |  | 4,0 |  |  |  |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

A.1.4. Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 4 (HH4)

Bao gồm các chức năng: căn hộ chung cư ở, nhà trẻ/giáo dục, thương mại dịch vụ và văn phòng với tổng diện tích khoảng 5.917,5 m2. Các chỉ tiêu quy hoạch như sau:

- Mật độ xây dựng tối đa: 48%.

- Hệ số SDĐ ( căn cứ theo điểm 1.4.21 của QCVN 01:2021/BXD): 10,47 lần.

- Tầng cao tối đa (căn cứ theo điểm 1.4.14 của QCVN 04:2021/BXD): ≤30 tầng.

- Tầng hầm: ≤ 2 tầng.

- Dân số dự kiến: 1.854 người.

- Chiều cao tối đa: 105 m.

- Khoảng lùi:

- So với đường D1: 6m;

- So với đường D15: 6m;

- So với đường N1: 6m;

- So với đường NK2: 4m;

- So với các ranh còn lại: 4m.

Bảng 1.7. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhà ở hỗn hợp cao tầng 4 (HH4)

| Stt |  |  |  |  | Hạng mục |  |  | Đơn vị |  |  | Chỉ tiêu |  |  | Chỉ tiêu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 01:2021/BXD |  |  |  | Đánh giá |  |  |
| A |  |  |  |  | Diện tích khu đất |  |  | m2 |  |  | 5.917,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Diện tích đất cây xanh |  |  | m2 |  |  | 1.893,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tỷ lệ cây xanh mặt đất theo Bảng 2.11 QCVN 01:2021/BXD |  |  | % |  |  | 32,0 |  |  | ≥20 |  |  |  | % |  |  | Đạt |
| 2 | Diện tích đất giao thông nội khu (giao thông phòng cháy chữa cháy) | m2 | 1.183,5 |  |  |  |
| 3 | Diện tích đất ở xây dựng tòa nhà | m2 | 2.840,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Diện tích xây dựng khối đế |  |  | m2 |  |  | 2.840,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Diện tích xây dựng khối tháp |  |  | m2 |  |  | 2.367,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Mật độ xây dựng tối đa |  |  | % |  |  | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Mật độ xây dựng khối đế |  |  |  |  |  | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Mật độ xây dựng khối tháp |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Hệ số sử dụng đất (căn cứ theo điểm 1.4.21 của QCVN 04:2021/BXD) |  |  | lần |  |  | 10,47 |  |  | ≤10,47 |  |  |  | lần |  |  | Đạt |
|  |  |  |  |  | Tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm diện tích sân thượng,mái công trình) |  |  | m2 |  |  | 73.460,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng diện tích sàn xây dựng tính HSSD (trừ diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kĩ thuật,phòng cháy chữa cháy,gian tránh nạn và đỗ xe của công trình;không bao gồm diện tích sân thượng, mái công trình) |  |  | m2 |  |  | 61.956,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tầng cao đa (căn cứ theo điểm 1.4.14 của QCVN 04:2021/BXD, không tính tầng tum thang, mái) |  |  | tầng |  |  | 30 |  |  | ≤30 |  |  |  | tầng |  |  | Đạt |
|  |  |  |  |  | - Khối đế |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Khối tháp |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Số tầng hầm |  |  | tầng |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Chiều cao công trình tối đa (tính từ cote vỉa hè hoàn thiện) |  |  | m |  |  | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng diện tích sàn sử dụng |  |  | m2 |  |  | 48.938,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng diện tích căn hộ ở |  |  | m2 |  |  | 46.350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Diện tích TMDV-VP |  |  | m2 |  |  | 2.588,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dân số quy hoạch dự kiến (25 m2/người) |  |  | người |  |  | 1.854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng số căn hộ ở dự kiến |  |  | căn |  |  | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng diện tích hầm |  |  | m2 |  |  | 11.174,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Diện tích đỗ xe |  |  | m2 |  |  | 10.057,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Số trẻ tính toán |  |  | trẻ |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diện tích sàn nhà trẻ/giáo dục | m2 | 1.116,0 | 1.116,0 | m2 | Đạt |
|  | Diện tích nhà SHCĐ (không kinh doanh) | m2 | 570,4 | 570,4 | m2 | Đạt |
|  |  |  |  |  | Khoảng lùi phần công trình cao hơn 46m theo quy định tại bảng 2.7 QCVN 01:2021/BXD |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - So với đường D1 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - So với đường D15 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - So với đường N1 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - So với đường NK2 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - So với các ranh đất còn lại |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

A.1. Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng cao tầng 5 (HH-5)

Bao gồm các chức năng: căn hộ chung cư ở, nhà trẻ/giáo dục, thương mại dịch vụ và văn phòng với tổng diện tích khoảng 4.940,9 m2. Các chỉ tiêu quy hoạch như sau:

- Mật độ xây dựng tối đa: 45%.

- Hệ số SDĐ ( căn cứ theo điểm 1.4.21 của QCVN 01:2021/BXD): 11,25 lần.

- Tầng cao tối đa (căn cứ theo điểm 1.4.14 của QCVN 04:2021/BXD): ≤30 tầng.

- Tầng hầm: ≤ 3 tầng.

- Dân số dự kiến: 1.637 người.

- Chiều cao tối đa: 105 m.

- Khoảng lùi:

- So với đường N1: 6m.

- So với đường NK2: 4m.

- So với các ranh còn lại: 4m.

Bảng 1.8. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhà ở hỗn hợp cao tầng 5 (HH5)

| Stt |  |  | Hạng mục |  | Đơn vị |  | Chỉ tiêu |  |  | Chỉ tiêu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 01:2021/BXD |  |  |  | Đánh giá |  |
| A |  | Diện tích khu đất |  |  |  |  | m2 |  |  | 4.940,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Diện tích đất cây xanh |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.581,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ lệ cây xanh mặt đất theo Bảng 2.11 QCVN 01:2021/BXD |  |  |  |  | % |  |  | 32,0 |  |  | ≥20 |  | % |  | Đạt |
| 2 |  | Diện tích đất giao thông nội khu (giao thông phòng cháy chữa cháy) |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.136,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Diện tích đất ở xây dựng tòa nhà |  |  |  |  | m2 |  |  | 2.223,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diện tích xây dựng khối đế |  |  |  |  | m2 |  |  | 2.223,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diện tích xây dựng khối tháp |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.976,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Mật độ xây dựng tối đa |  |  |  |  | % |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Mật độ xây dựng khối đế |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Mật độ xây dựng khối tháp |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hệ số sử dụng đất (căn cứ theo điểm 1.4.21 của QCVN 01:2021/BXD) |  |  |  |  | lần |  |  | 11,25 |  |  | ≤11,25 |  | lần |  | Đạt |
|  |  | Tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm diện tích sân thượng,mái công trình) |  |  |  |  | m2 |  |  | 64.498,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng diện tích sàn xây dựng tính HSSD (trừ diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kĩ thuật,phòng cháy chữa cháy,gian tránh nạn và đỗ xe của công trình;không bao gồm diện tích sân thượng, mái công trình) |  |  |  |  | m2 |  |  | 55.585,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tầng cao đa (căn cứ theo điểm 1.4.14 của QCVN 04:2021/BXD, không tính tầng tum thang, mái) |  |  |  |  | tầng |  |  | 30 |  |  | ≤30 |  | tầng |  | Đạt |
|  |  | - Khối đế |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Khối tháp |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Số tầng hầm |  |  |  |  | tầng |  |  | ≤3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chiều cao công trình tối đa (tính từ cote vỉa hè hoàn thiện) |  | m |  |  |  | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tổng diện tích sàn sử dụng |  | m2 |  |  |  | 43.232,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tổng diện tích căn hộ ở |  | m2 |  |  |  | 40.925,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Diện tích TMDV-VP |  | m2 |  |  |  | 2.307,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dân số quy hoạch dự kiến (25 m2/người) |  | người |  |  |  | 1.637 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số căn hộ ở dự kiến |  | căn |  |  |  | 633 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tổng diện tích hầm |  | m2 |  |  |  | 11.303,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Diện tích đỗ xe |  | m2 |  |  |  | 8.816,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Số trẻ tính toán |  | trẻ |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Diện tích sàn nhà trẻ/giáo dục |  | m2 |  |  |  | 984,0 |  |  | 984,0 |  | m2 |  | Đạt |  |
|  |  |  | Diện tích nhà SHCĐ (không kinh doanh) |  | m2 |  |  |  | 506,4 |  |  | 506,4 |  | m2 |  | Đạt |  |
|  |  |  | Khoảng lùi phần công trình cao hơn 46m theo quy định tại bảng 2.7 QCVN 01:2021/BXD |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - So với đường N1 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - So với đường NK2 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - So với các ranh đất còn lại |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

A.2. Đất nhà ở liên kế thương mại

Loại hình nhà phố liên kế kết hợp thương mại dịch vụ với tổng diện tích khoảng 1.648,5 m2. Các chỉ tiêu quy hoạch như sau:

- Mật độ xây dựng: được quy định cụ thể đối với từng lô nhà ở theo bảng thống kê lô.

- Hệ số SDĐ tối đa: được quy định cụ thể đối với từng lô nhà ở theo bảng thống kê lô;

- Tầng cao (căn cứ theo điểm k, Điều 1.4.14 của của Thông tư 07:2019/TT-BXD): ≤ 06 tầng.

- Tổng số căn: 13 căn.

- Đáp ứng dân số khoảng: 52 người.

- Chiều cao tối đa: 25 m.

Bảng 1.9. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nhà ở liên kế

| Stt | Ký hiệu | Số lô | Diện tích (m2) |  |  | MĐXD tối đa ( % ) | Tầng cao tối đa (tầng) | Hệ số SDĐ tối đa (lần ) | Diện tích xây dựng (m2) | Tổng diện tích sàn (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mỗi lô |  | Tổng |  |  |  |  |  |
| 1 | LK-1 | 12 |  | 1.570,9 |  |  |  |  | 1.310,4 | 7.862.1 |
|  | 1 - 11 | 11 | 126,0 | 1.386,0 |  | 84,8 | 6 | 5,1 | 1.175,3 | 7.052.0 |
|  | 12 | 1 | 184,9 | 184,9 |  | 73 | 6 | 4,4 | 135,0 | 810.2 |
| 2 | LK-2 | 1 |  | 77,6 |  |  |  |  | 77,6 | 310.4 |
|  | 1 | 1 | 77,6 | 77,6 |  | 100 | 4 | 4,0 | 77,6 | 310.4 |
| Tổng cộng |  | 13 | 388,5 | 1.648,54 |  |  |  |  | 1.388 | 8.172,5 |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

A.3. Đất dành bố trí nhà ở xã hội (kinh doanh)

Dự án bố trí lô đất dành cho bố trí nhà ở xã hội có ký hiệu NOXH. Khu đất có chức năng: căn hộ chung cư ở, nhà trẻ/giáo dục, thương mại dịch vụ và văn phòng với tổng diện tích khoảng 6.114,4 m2, chiếm 7,6% diện tích đất dân dụng toàn khu. Các chỉ tiêu quy hoạch như sau:

- Mật độ xây dựng tối đa: 61%.

- Hệ số SDĐ ( căn cứ theo điểm 1.4.21 của QCVN 01:2021/BXD): 10,31 lần.

- Tầng cao tối đa (căn cứ theo điểm 1.4.14 của QCVN 04:2021/BXD): 25 tầng.

- Dân số dự kiến: 1.174 người.

- Chiều cao tối đa: 87 m.

- Khoảng lùi:

- So với đường N10: 6m.

- So với đường N2: 6m.

- So với các ranh còn lại: 4m.

Bảng 1.10. Ch̉ng 1.ác ranh còn lại: 4m. nhà  1xã h

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | QCVN 01:2021/BXD |  | Đánh giá |
| A | Diện tích khu đất | m2 | 6.114,4 |  |  |  |
| 1 | Diện tích đất cây xanh | m2 | 1.406,3 |  |  |  |
|  | Tỷ lệ cây xanh mặt đất theo Bảng 2.11 QCVN 01:2021/BXD | % | 23 | ≥20 | % | Đạt |
| 2 | Diện tích đất giao thông nội khu (giao thông phòng cháy chữa cháy) | m2 | 978,3 |  |  |  |
| 3 | Diện tích đất ở xây dựng tòa nhà | m2 | 3.729,8 |  |  |  |
|  | Diện tích xây dựng khối đế | m2 | 3.729,8 |  |  |  |
|  | Diện tích xây dựng khối tháp | m2 | 2.445,8 |  |  |  |
|  | - Mật độ xây dựng tối đa | % | 61 |  |  |  |
|  | - Mật độ xây dựng khối đế |  | 61 |  |  |  |
|  | - Mật độ xây dựng khối tháp |  | 4,0 |  |  |  |
|  | Hệ số sử dụng đất (căn cứ theo điểm 1.4.21 của QCVN 01:2021/BXD) | lần | 10,31 | ≤10,31 | lần | Đạt |
|  | Tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm diện tích sân thượng,mái công trình) | m2 | 63.539,5 |  |  |  |
|  | Tổng diện tích sàn xây dựng tính HSSD (trừ diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kĩ thuật,phòng cháy chữa cháy,gian tránh nạn và đỗ xe của công trình;không bao gồm diện tích sân thượng, mái công trình) | m2 | 63.039,5 |  |  |  |
|  | Tầng cao đa (căn cứ theo điểm 1.4.14 của QCVN 04:2021/BXD, không tính tầng tum thang, mái) | tầng | 25 | ≤30 | tầng | Đạt |
|  | - Khối đế |  | 4 |  |  |  |
|  | - Khối tháp |  | 21 |  |  |  |
|  | - Số tầng hầm | tầng | 0 |  |  |  |
|  | Chiều cao công trình tối đa (tính từ cote vỉa hè hoàn thiện) | m | 87 |  |  |  |
|  | Tổng diện tích sàn sử dụng | m2 | 31.306,6 |  |  |  |
|  | Tổng diện tích căn hộ ở | m2 | 29.350 |  |  |  |
|  | Diện tích TMDV-VP | m2 | 1.956,6 |  |  |  |
|  | Dân số quy hoạch dự kiến (25m2/người) | người | 1.174 |  |  |  |
|  | Tổng số căn hộ ở dự kiến | căn | 587 |  |  |  |
|  | Diện tích đỗ xe (tầng 1, 2 ,3) | m2 | 4.100 |  |  |  |
|  | Số trẻ tính toán | trẻ | 60 |  |  |  |
|  | Diện tích sàn nhà trẻ/giáo dục | m2 | 720 | 720 | m2 | Đạt |
|  | Diện tích nhà SHCĐ (không kinh doanh) | m2 | 469,6 | 469,6 | m2 | Đạt |
|  | Khoảng lùi phần công trình cao hơn 46m theo quy định tại bảng 2.7 QCVN 01:2021/BXD | m |  |  |  |  |
|  | - So với đường N2 |  | 6 |  |  |  |
|  | - So với đường N10 |  | 6 |  |  |  |
|  | - So với các ranh đất còn lại |  | 4 |  |  |  |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

B. Đất công trình thương mại dịch vụ - văn phòng (kinh doanh)

Loại hình thương mại dịch vụ-văn phòng với tổng diện tích khoảng 3.193,7 m2, chiếm 4% diện tích đất dân dụng toàn khu. Gồm hai khu, ngoài ra diện tích thương mại dịch vụ được bổ sung từ các tầng đế thương mại dịch vụ của nhà ở chung cư và kinh doanh hộ gia đình tại các nhà liên kế. Trong đó:

B.1. Thương mại dịch vụ văn phòng 1 (ký hiệu TM-1)

Loại hình thương mại dịch vụ văn phòng với tổng diện tích khoảng 2.051,9 m2.

Các chỉ tiêu quy hoạch như sau:

- Mật độ xây dựng tối đa: 60%.

- Hệ số SDĐ tối đa: 7,2 lần.

- Tầng cao tối đa (căn cứ theo điểm k, điều 1 của Thông tư 07:2019/TT-BXD): 12 tầng.

- Tầng hầm: ≤ 2 tầng.

- Chiều cao tối đa: 45,5 m.

- Khoảng lùi:

- So với đường Lê Văn Tách: 6 m.

- So với đường D1: 6 m.

- So với các ranh còn lại: 4 m.

B.2. Thương mại dịch vụ văn phòng 2 (ký hiệu TM2)

Loại hình thương mại dịch vụ văn phòng với tổng diện tích khoảng 1.141,8 m2.

Các chỉ tiêu quy hoạch như sau:

- Mật độ xây dựng tối đa: 75%.

- Hệ số SDĐ tối đa: 9,0 lần.

- Tầng cao tối đa (căn cứ theo điểm k, điều 1 của Thông tư 07:2019/TT-BXD): 12 tầng.

- Tầng hầm:  ≤ 2 tầng.

- Chiều cao tối đa: 45,5 m.

- Khoảng lùi:

- So với đường Lê Văn Tách: 6m.

- So với các ranh còn lại: 0 - 4m.

Bảng 1.11. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc thương mại dịch vụ văn phòng

| Stt | Chức năng sử dụng đất |  | Ký hiệu lô đất |  | Diện tích (m2) | Số lô (căn) |  | Tầng cao (tầng) |  | MĐXD (%) |  |  | Hệ số SDĐ (lần) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đất thương mại dịch vụ - văn phòng |  |  |  | 3.193,7 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất thương mại - dịch vụ 1 |  | TM-1 |  | 2.051,9 | 1 |  | 12 |  | 60,0 |  |  | 7,2 |  |
| 2 | Đất thương mại - dịch vụ 2 |  | TM-2 |  | 1.141,8 | 1 |  | 12 |  | 75 |  |  | 9 |  |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

C. Đất giáo dục (Kinh doanh)

C.1. Trường mầm non

Dự án bố trí khoảng 6.000 m2 diện tích nhà trẻ tại tầng 1,2 trong các các nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng và đất dành bố trí nhà ở xã hội bảo đảo chỉ tiêu yêu cầu, cụ thể như sau:

Bảng 1.12. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc trường mầm non

| Stt | Diễn giải | Ký hiệu lô đất | Diện tích sàn (m2) | Tầng cao (Tầng) | Quy mô phục vụ học sinh (học sinh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 1 | HH-1 | 1.116 | 2 | 93 |
| 2 | Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 2 | HH-2 | 1.18 | 2 | 99 |
| 3 | Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 3 | HH-3 | 876 | 2 | 73 |
| 4 | Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 4 | HH-4 | 1.11 | 2 | 93 |
| 5 | Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 5 | HH-5 | 984 | 2 | 82 |
| 6 | Nhóm nhà ở trong đất nhà xã hội | NOXH | 720 | 2 | 60 |
| Tổng cộng |  |  | 6.000 |  | 500 |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

C.2. Trường tiểu học

Dự án bố trí 01 lô đất giáo dục tiểu học có ký hiệu TH-1 có diện tích khoảng 6.500,5 m2 tiếp giáp đường N10. Diện tích đất giáo dục đảm bảo theo quy định nêu ở trên. Các chỉ tiêu quy hoạch như sau:

- Mật độ xây dựng tối đa: 40%.

- Hệ số SDĐ tối đa: 1,6 lần.

- Tầng cao tối đa (căn cứ theo điểm k, điều 1 của Thông tư 07:2019/TT-BXD): 04 tầng.

- Chiều cao tối đa: 18 m.

- Khoảng lùi:

- So với đường N1: 4m.

- So với các ranh còn lại: 4m.

C.3. Trường trung học cơ sở

Dự án bố trí trong lô đất giáo dục có ký hiệu TH-2 có diện tích khoảng 5.847,0 m2 tiếp giáp đường N2. Diện tích đất giáo dục đảm bảo theo quy định nêu ở trên. Các chỉ tiêu quy hoạch như sau:

- Mật độ xây dựng tối đa: 40%;

- Hệ số SDĐ tối đa: 1,6 lần;

- Tầng cao tối đa (căn cứ theo điểm k, điều 1 của Thông tư 07:2019/TT-BXD): 04 tầng;

- Chiều cao tối đa: 18 m;

- Khoảng lùi:

- So với đường N10: 4m;

- So với các ranh còn lại: 4m.

Bảng 1.13. Ch̉ng 1.ác ranh còn lại: 4m. trưg 1.ác

| Stt |  | Diễn giải |  | Ký hiệu lô đất |  | Diện tích (m2) |  | Tầng cao (Tầng) |  | MĐXD (%) |  | Quy mô phục vụ học sinh (học sinh) |  | Hệ số SDĐ (Lần) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trường tiểu học | TH-1 | 6.500,5 | 4 | 40 | 650 | 1,60 |
| 2 | Trường trung học cơ sở | TH-2 | 5.847,0 | 4 | 40 | 550 | 1,60 |
| Tổng cộng |  |  | 12.347,5 | 4 | 40 | 1.200 | 1.60 |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

D. Diện tích sinh hoạt cộng đồng (không kinh doanh)

Theo QCVN 04:2021/BXD diện tích sinh hoạt cộng đồng được tính với tiêu chuẩn diện tích sử dụng bình quân tối thiểu 0,8m²/căn hộ. Theo đồ án tổng dân số tại các khu nhà ở hỗn hợp cao tầng và nhà ở xã hội của Khu nhà ở Vương Bảo Long là 3.987 căn hộ => Diện tích sinh hoạt cộng đồng cần bố trí là: 3.189,6 m2

Theo thiết kế thì Diện tích sinh hoạt cộng đồng được bố trí ở tầng 1 và tầng 2 của 05 nhóm nhà ở cao tầng và 01 nhóm nhà ở xã hội với diện tích khoảng 3.189,6 m² đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu theo quy định.

Bảng 1.14. Ch̉ng 1.hóm nhà ở cdỉng 1.hóm nhà ở cao tầng và 01

| Stt | Diễn giải | Số căn hộ (căn) | Diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 1 | 740 | 592,0 |
| 2 | Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 2 | 746 | 596,8 |
| 3 | Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 3 | 568 | 454,4 |
| 4 | Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 4 | 713 | 570,4 |
| 5 | Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 5 | 633 | 506,4 |
| 6 | Nhóm nhà ở trong đất bô trí nhà ở xã hội | 587 | 469,6 |
| Tổng cộng |  | 3.987 | 3.189,6 |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

E. Diện tích khu vực để xe

Căn cứ QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, chỉ tiêu yêu cầu là 20 m² cho 100 m² diện tích sàn sử dụng căn hộ; 12 m² cho 100 m² diện tích sử dụng căn hộ nhà ở xã hội và 25 m2 cho cho 100 m² diện tích thương mại dịch vụ. Đối với hệ thống đỗ xe cơ khí áp dụng chỉ tiêu 12 m² cho 100 m² diện tích sử dụng căn hộ.

Bảng 1.15. Ch̉ng 1. quy hoạch kiến trúc khu v1. quy h

| Stt | Nhóm nhà ở/ Khu Thương mại dịch vụ, văn phòng |  |  | Diện tích để xe theo quy định (m2) |  | Diện tích để xe theo thiết kế (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 1 (HH-1) |  |  | 9.881,5 |  | 9.910,7 |
| 2 | Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 2 (HH-2) |  |  | 10.548,8 |  | 10.599,1 |
| 3 | Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 3 (HH-3) |  |  | 7.734,0 |  | 7.909,5 |
| 4 | Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 4 (HH-4) |  |  | 9.917,0 |  | 10.057,0 |
| 5 | Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 5 (HH-5) |  |  | 8.761,8 |  | 8.816,5 |
| 6 | Nhóm nhà ở xã hội (NOXH) |  |  | 4.011,2 |  | 4.100,0 |
| 7 | Thương mại dịch vụ, văn phòng 1 |  |  | 2.585,4 |  | 2.954,8 |
| 8 | Thương mại dịch vụ, văn phòng 2 |  |  | 1.798,3 |  | 1.808,6 |
| Tổng cộng |  | 55.237,9 | 56.156,2 |  |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

Diện tích đỗ xe của toàn dự án là 56.156,2 m2 đáp ứng yêu cầu diện tích để xe theo quy định

F. Diện tích tầng hầm các khu nhà ở hỗn hợp cao tầng

Trong các nhóm nhà ở cao tầng bố trí hầm để xe và các hạng mục kỹ thuật khác. Diện tích tầng hầm có một phần diện tích nằm dưới chân công trình và diện tích nằm ngoài công trình (dưới sân vườn) đảm bảo không vượt quá chỉ giới đường đỏ. Cụ thể dự kiến như sau:

Bảng 1.16. Ch̉ng 1.) đảm bảo kdỉng 1.) đảm bảo

| Stt | Diển giải | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích hầm | HH1 | 6.117,7 |
|  | Diện tích hầm nằm dưới công trình |  | 3.217,6 |
|  | Diện tích hầm nằm ngoài công trình |  | 2.900,1 |
| 2 | Diện tích hầm | HH2 | 6.385,0 |
|  | Diện tích hầm nằm dưới công trình |  | 2.927,5 |
|  | Diện tích hầm nằm ngoài công trình |  | 3.457,5 |
| 3 | Diện tích hầm | HH3 | 3.858,3 |
|  | Diện tích hầm nằm dưới công trình |  | 2.055,0 |
|  | Diện tích hầm nằm ngoài công trình |  | 1.803,3 |
| 4 | Diện tích hầm | HH4 | 5.587,2 |
|  | Diện tích hầm nằm dưới công trình |  | 2.840,4 |
|  | Diện tích hầm nằm ngoài công trình |  | 2.746,8 |
| 5 | Diện tích hầm | HH5 | 4.521,3 |
|  | Diện tích hầm nằm dưới công trình |  | 2.223,4 |
|  | Diện tích hầm nằm ngoài công trình |  | 2.297,9 |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

1.2.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ

- Đất công viên - cây xanh (không kinh doanh)

Căn cứ theo quy định tại Mục 2.2 Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng “Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở tối thiểu đạt 2 m2/người. Mỗi đơn vị ở phải có tối thiểu một công viên, vườn hoa với quy mô tối thiểu là 5.000 m2 và đảm bảo cho các đối tượng dân cư trong đơn vị ở (đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em) đảm bảo tiếp cận sử dụng theo QCVN 10:2014/BXD. Trong các nhóm nhà ở phải bố trí vườn hoa, sân chơi phục vụ nhóm nhà ở với bán kính phục vụ không > 300 m”.

Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Vương Bảo Long với tổng dân số là 10.000 người, căn cứ theo Mục 2.2 QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng:

Tổng diện tích cây xanh đơn vị ở theo yêu cầu là: 10.000 x 2 m2/người = 20.000 m2

Dự án bố trí tổng diện tích cây xanh sử dụng công cộng là 20.027 m2; Cụ thể như sau:

- Bố trí 5.146,1 m2 đất công viên tại Đường D1

- Bố trí 4.446,8 m2 đất cây xanh tại Đường  D15, D1, N10 và N2.

- Bố trí 10.434,1 m2 đất cây xanh xung quanh nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng của Dự án theo hướng không gian mở, đảm bảo người dân trong và ngoài Dự án được tiếp cận và sử dụng, cụ thể:

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 1: 2.059,3 m2

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 2: 2.178,6 m2

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 3: 1.315,2 m2

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 4: 1.893,6 m2

- Nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng 5: 1.581,1 m2

- Nhóm nhà ở trong đất nhà ở xã hội: 1.406,3 m2

Dọc tuyến đường nội bộ của dự án được trồng cây xanh để đảm bảo mảng xanh cho dự án  và tạo điểm nhấn cho đô thị.

Ngoài ra dự án còn bố trí diện tích sàn để trồng cây xanh hạn chế ở các tầng TMDV-VP, căn hộ ở và tầng thượng trong các nhóm nhà ở hỗn hợp cao tầng, tăng không gian cây xanh cảnh quan và tiện ích cho dự án.

Dự án bố trí tổng diện tích cây xanh sử dụng công cộng là 20.027 m2, như vậy đảm bảo chỉ tiêu của cây xanh trong khu quy hoạch.

- Đất giao thông (không kinh doanh)

Tổng diện tích đất giao thông khoảng: 19.414,7 m2, chiếm tỷ lệ 24,1% toàn khu.

Đường giao thông được quy hoạch của dự án bao gồm 02 mục đích như sau:

Giao thông đối ngoại có diện tích: 9.205,7 m2, kết nối liên vùng dự án với các khu vực xung quanh theo hướng tuyến của quy hoạch 1/2000 được duyệt gồm: tuyến trục đường Bắc Nam 5, trục đường N10 & trục đường Lê Văn Tách hiện hữu mở rộng, hành lang an toàn đường bộ

Các tuyến đường giao thông nội bộ có diện tích: 10.209 m2 là các tuyến đường nội bộ bên trong dự án thiết kế theo đúng quy chuẩn hiện hành.

- Đất ga lập tàu An Bình

Tổng diện tích đất dành bố trí ga lập tàu An Bình khoảng: 3.403,2m2.

- Hệ thống cấp nước

#### - Nguồn nước cấp:

Nguồn nước cấp: từ chi nhánh cấp nước Dĩ An, theo đường ống trên đường Lê Văn Tách ở hướng Đông khu đất, bố trí ống cấp nước 100 đấu nối dẫn vào bể nước chung trong Khu nhà ở để phân phối các khu vực và đưa vào sử dụng.

#### Quy hoạch mạng lưới cấp nước và PCCC

Do Khu đô thị hoàn toàn chưa có mạng lưới đường ống cấp nước, nên việc bố trí mạng lưới đường ống mới hoàn toàn. Theo quy hoạch dân cư bố trí dọc theo trục đường. Vì vậy, mạng lưới đường ống được bố trí hai bên đường cho các tuyến ống, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo tạo thành những mạng vòng khép kín, nhằm đáp ứng việc cấp nước an toàn, liên tục nhưng phải phù hợp với công suất 2659.4 m3.

Hệ thống mạng phân phối tính toán mang tính dài hạn (20 năm)

Hành lang đặt ống sẽ được tuân thủ theo quy hoạch của từng tuyến đường giao thông trong khu dân cư.

#### Hệ thống cấp nước

Để cấp nước cho Khu nhà ở Vương Bảo Long sẽ lấy nước từ nguồn nước trên đường Lê Văn Tách. Đây là đường ống chính sẽ đấu kết vào hệ thống chung cho Khu đô thị Vương Bảo Long trong tương lai.

Ngoài ra là mạng lưới đường ống phân phối nước bên trong khu, mạng lưới đường ống này chỉ phục vụ cho quy mô khu dân cư, không dự kiến mở rộng ra xung quanh. Mạng lưới cấp nước này bao gồm:

Tuyến chính tạo thành các vòng khép kín và liên tục trong toàn khu, đường kính 200.

Nguồn nước thủy cục - Công ty cấp nước

Bể nước tầng hầm

Máy bơm nước

Bể nước mái

Van giảm áp

Căn hộ tầng cao

Căn hộ tầng thấp

#### Hệ thống cấp nước chữa cháy

Lưu lượng cấp nước chữa cháy và công suất chữa cháy tạm tính toán cần cho dự án là 162 (m³).

Dựa vào các tuyến ống cấp nước chính cho cả khu bố trí 19 trụ lấy nước chữa cháy 125 - 200 ở các điểm thuận tiện lấy nước với bán kính phục vụ trên dưới 150 m, tại các vị trí ngã ba, ngã tư để thuận tiện cho việc chữa cháy.

Ngoài ra khi có sự cố cháy, cần phải gọi xe chữa cháy chuyên dùng để hỗ trợ.

Các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong các khu chức năng: Trong quá trình hoạt động, các nguyên tắc an toàn về phòng cháy chữa cháy cho nhà cao tầng sẽ được tuân thủ nghiêm ngặt. Dự án sẽ được trang bị một số dụng cụ cứu hỏa như bình CO2 loại 5 kg, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ báo cháy và hệ springler... Các hệ thống này thuộc về thiết kế chi tiết bên trong nhà. Trong quá trình hoạt động sẽ chú trọng thực hiện các quy định chung về an toàn khi sử dụng điện để đề phòng có sự cố chập điện. Ngoài ra trong quá trình chuẩn bị dự án, chủ đầu tư cũng sẽ phối hợp với Công an PCCC để tiến hành thỏa thuận, lập các biện pháp an toàn cũng như đào tạo đội ngũ phòng cháy cho dự án. Các giải pháp an toàn sẽ được tuân thủ nghiêm ngặt theo báo cáo và biên bản thỏa thuận của Công an PCCC.

#### Các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống đường ống cấp nước

Việc cấp nước cho các Khu đô thị đòi hỏi ngày càng cao cả về chất lượng, độ bền và tính kinh tế. Đồng thời phải tuân thủ theo quy định của các nghành liên quan: Phòng cháy chửa cháy… Vì vậy, đường ống lắp đặt phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tại điểm đấu nối giữa đường ống cấp nước 125200 chuyển tải trên đường Lê Văn Tách với mạng lưới ống phân phối của Khu đô thị sẽ lắp đặt van khống chế và thiết bị điều chỉnh lưu lượng giữa đường ống cấp nước chuyển tải với các nhánh trong khu dân cư.

Tại các vị trí có hai tuyến ống trở lên nối với nhau phải bố trí các van khóa để có thể cách ly khi cần thiết.

Tại các điểm cao nhất trên tuyến ống phải bố trí van xã khí và điểm thấp nhất phải đặt các van xã cặn.

Những nơi ống đi qua đường phải lắp đặt ống lồng bên ngoài (ống kim loại) và đệm cát trên lưng cũng như dưới đáy ống.

Ống phải đặt với độ sâu chôn ống tối thiểu theo quy định để có thể hạn chế chấn động từ trên mặt đất truyền xuống. Khoảng cách ống đến chân các công trình ngầm (đường điện, cống thoát nước) phải đảm bảo khoảng cách an toàn cho phép.

Bảng 1.17. Bảng thống kê khối lượng vật tư hệ thống cấp nước

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống HDPE 200 | m | 1.596 |
| 2 | Trụ tiếp nước cứu hỏa | trụ | 19 |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

- Mạng lưới cấp điện

Nguồn điện cung cấp cho Khu nhà ở sẽ được nhận từ lưới phân phối 22 KV và theo hướng dẫn của Công ty điện lực Bình Dương, dự kiến nguồn điện sẽ được lấy từ nguồn trên đường Lê Văn Tách hệ thống 22 KV.

Tổng nhu cầu điện cho khu vực thiết kế Ptt = 17.922 Kw, Stt = 19.959 KVA

- Tuyến trung thế 22 KV và hạ thế 0,4 KV

Kéo mới các tuyến cáp ngầm trung thế từ các vị trí đấu nối đến cấp điện cho các trạm biến áp. Cáp ngầm trung thế này được luồn trong khối ống chờ sẵn. Sử dụng hộp nối cáp ngầm trung thế.

Các tuyến hạ thế đi trên thang cáp cấp điện đi ngầm đến các tủ phân phối bên trong công trình và cấp đến các tủ bên ngoài công trình nhà bảo vệ đi ngầm dùng cáp ngầm vỏ bọc cách điện nhựa không cháy.

- Trạm biến áp phân phối 22/0,4 KV

Cần thiết xây dựng mới trạm biến áp phân phối 22/0,4 KV cấp điện cho nhu cầu sinh hoạt và công cộng, chiếu sáng đường giao thông trong khu quy hoạch. Sử dụng loại máy biến áp hợp bộ đặt trong phòng, theo như trình tự:

Đầu thứ cấp trạm biến áp phân phối-380V/220V sẽ cấp điện cho các tủ phân phối hạ thế.

Tủ phân phối điện hạ thế sẽ cấp điện 1 pha 220V cho nhà ở liên kế hoặc căn hộ chung cư.

Chiều dài đường dây hạ thế từ trạm biến áp đến nhà ở hoặc căn hộ không nên vượt quá 200 m.

- Tính công suất trạm biến áp

Phụ tải điện, bao gồm: phụ tải điện sinh hoạt, phụ tải điện của từng công trình công cộng, phụ tải điện khu cây xanh - công viên, phụ tải điện chiếu sáng công cộng.

Để thuận lợi cho việc bố trí các trạm biến áp phù hợp và tiết kiệm, phân các khu và cân bằng công suất cho phù hợp với từng loại trạm biến áp.

Bảng 1.18. Bảng thống kê trạm biến áp

| Stt |  | Trạm biến áp |  | Đơn vị |  | Số lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Trạm biến áp 200KVA |  | Trạm |  | 1 |  |
| 2 |  | Trạm biến áp 560KVA |  | Trạm |  | 2 |  |
| 3 |  | Trạm biến áp 750KVA |  | Trạm |  | 5 |  |
| 4 |  | Trạm biến áp 1000KVA |  | Trạm |  | 3 |  |
| 5 |  | Trạm biến áp 1250KVA |  | Trạm |  | 6 |  |
| 6 |  | Trạm biến áp 1600KVA |  | Trạm |  | 4 |  |
| 7 | Cáp ngầm trung thế 22KV | m | 1.886 |
| 8 |  | Cáp ngầm 0,4kv sinh hoạt (hạ thế) |  | m |  | 249 |  |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

- Quy hoạch chiếu sáng

Để giảm an toàn công trình nên ta chọn phương án đèn chiếu sáng điện riêng đi ngầm

Để giảm chi phí trả tiền điện ta chọn chiếu sáng 2 chế độ đầu hôm đèn sáng toàn bộ 100%  & sau 10 giờ đèn chỉ sáng 50% lắp đặt .

- Cần đèn

Cần đèn cao áp: làm bằng ống sắt tráng kẽm D60 dài 3m, tầm với 1,7m, bán kính uốn cong R700, góc nghiêng so với mặt phẳng ngang là 15 độ

- Bố trí dây dẫn

Việc chọn cáp có tính đến khả năng mở đoạn tải ở các đoạn lân cận sau này, đồng thời đảm bảo điện áp của đèn xa nguồn nhất không nhỏ hơn 3% điện áp định mức.

Tất cả dây dẫn trên đèn dùng loại cáp bọc  CVV 2 x 2 mm2 luồn trong cần đèn lên đèn qua các cầu chì  với dây chì 3A.

- Đèn

Đèn cao áp 150W

Bóng LED 250 W

Độ sáng  3Lx

Cấp bảo vệ IP54

Hệ số phản xạ  70%

- Tủ điều khiển

Hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động bao gồm:

Vỏ tủ bằng Tole sơn 2 lớp kích thước 500 x 800 x 220.

Áptomat 3 pha 100A

Khởi động từ 100A-220V/380

Bộ hẹn giờ (timer) có nguồn nuôi phụ khi mất điện loại 2 kênh

Máng cáp 45x45 (dùng để che dây nội bộ tủ)

- Nguồn cung cấp: Nguồn điện chiếu sáng được lấy từ các trạm hạ áp

- Nhu cầu

Chiếu sáng giao thông khu dân cư

Để giảm an toàn công trình nên ta chọn phương án đèn chiếu sáng điện riêng đi ngầm

Để giảm chi phí trả tiền điện ta chọn chiếu sáng 2 chế độ đầu hôm đèn sáng toàn bộ 100%  & sau 10 giờ đèn chỉ sáng 50% lắp đặt .

Cáp chính 11 m2 được kéo dự kiến từ các trạm hạ áp trong khu quy hoạch.

Dây được luồn trong ống Ǿ56 cung cấp đến các trụ đèn.

Cần đèn cao áp: làm bằng ống sắt tráng kẽm Ǿ60 dài 8 m, tầm với 1,7 m, bán kính uốn cong R700, góc nghiêng so với mặt phẳng ngang là 15 độ.

Bảng 1.19. Bảng thống kê điện chiếu sáng

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây 16mm2 (3 x mm2) | m | 1.814 |
| 2 | Đèn LED 150W | cái | 99 |
| 3 | Trụ sắt tráng kẽm 8m | cây | 99 |
| 4 | Rơle điều khiển chiếu sáng | hộp | 8 |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

Bảng 1.20. Bảng thống kê khối lượng công trình điện chiếu sáng

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng mới đường dây trung thế 22 kV | m | 1.886 |
| 2 | Xây dựng mới đường dây hạ thế 0,4 kV ngầm | m | 249 |
| 3 | Xây dựng mới đường dây chiếu sáng 0,4 kV | m | 1.814 |
| 4 | Xây dựng mới trạm hạ thế 22/0,4 kV | Trạm | 21 |
| 5 | Tủ điều khiển chiếu sáng | tủ | 8 |
| 6 | Trụ + cần đèn | trụ | 99 |
| 7 | Bộ đèn | bộ | 99 |
| 8 | Tủ điện phân phối kết hợp hố ga | tủ | 8 |
| 9 | Hố ga điện 1.4mx1.4m (HG trung thế) | cái | 4 |
| 10 | Trang thiết bị phụ trợ (15%) |  |  |
| 11 | Dự phòng (10%) |  |  |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

- Hệ thống thông tin liên lạc

#### Nguồn cung cấp

Hệ thống thông tin liên lạc dự kiến sẽ đấu nối vào tuyến cáp quang của các tuyến từ 3 vị trí đường Lê Văn Tách đến các tủ thông tin chính MDF được luồn trong ống 2x110, từ đó được phân phối đến các hộp nối trung gian IDF được luồn trong ống 2x56 cung cấp cho các công trình trong khu vực thiết kế.

Từ đây cáp mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các hộp cáp của các khu vực, tùy theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng khác nhau (tương ứng với dung lượng của các hộp cáp).

#### Giải pháp thiết kế

#### Hệ thống mạng cho khu quy hoạch xây dựng cấu trúc mạng MAN dựa trên nền tảng công nghệ ứng dụng cho hệ thống l RPR, NG-SDH, DWDM, MSPP. Cấu trúc hệ thống hình thành gồm 3 lớp mạng thành phần:

#### Man Core kết nối các điểm chuyển mạch chính hình thành vịng Ring tốc độ 2,5Gbps – 10Gbps.

#### Mạng phân phối kết nối các điểm chuyển mạch thuộc mối điểm chuyển mạch chính hình thành các vịng Ring phân phối tốc độ STM4/16/64.

#### Mạng truy nhập kết nối các điểm cung cấp dịch vụ hình thành các vịng Ring truy nhập tốc độ STM1/4/16 hoặc kết nối quang trực tiếp từ các điểm chuyển  mạch đến điểm truy nhập thuê bao.

#### Giải pháp cho hệ thống viễn thông thế hệ mới mạng truy nhập trong cấu trúc mạng NGN: mạng truyền hình cáp hết sức quan trọng trong mạng viễn thông, đó là mạng trực tiếp kết nối với khách hàng và đó là con đường duy nhất để cung cấp các dịch vụ viễn thông đến khách hàng.

#### Đầu tư xây dựng mới một hệ thống viễn thông hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ với mạng viễn thông quốc gia.

#### Trên cơ sở đó, cần phải thiết kế một hệ thống cống bể thông tin chờ nhằm mục đích phục vụ cho các tuyến cáp thông tin,viễn thông, truyền hình cáp, trước khi các công ty cung cấp viễn thông triển khai mạng cp, trình đầu tư và thi công không đồng bộ.

#### Cáp chính từ dàn phối dây đến các tủ cáp là loại cáp quang được luồn trong ống nhựa HDPE  130 đi ngầm trong hệ thống cống bể dành cho viễn thông

Bảng 1.21. Bảng chỉ tiêu tính toán nhu cầu thuê bao

| Ký hiệu khu chức năng | Khu chức năng | Đơn vị | Số hộ (diện tích sàn ) | Chỉ tiêu viễn thông (m2/Line;Line/hộ) | Tổng tuyến | Dự trữ cho tương lai 20% | Tổng nhu cầu tuyến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng nhu cầu |  |  |  |  |  |  | 6.131 |
| A | Khu nhà ở |  |  |  |  |  | 15,6 |
| LK1 | Liên kế thương mại 1 (SH) | lô | 12 | 1 | 12 | 2,4 | 14,4 |
| LK2 | Liên kế thương mại 2 (SH) | lô | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 1,2 |
| B | Khu Thương mại dịch vụ -văn phòng |  |  |  |  |  | 375,7 |
| TMDV1 | Thương mại dịch vụ -văn phòng 1 | m2 | 14.774,0 | 80 | 184,7 | 36,9 | 221,6 |
| TMDV2 | Thương mại dịch vụ -văn phòng 2 | m2 | 10.275,9 | 80 | 128,4 | 25,7 | 154,1 |
| C | Khu nhà hỗn hợp (dự tính sơ bộ) |  |  |  |  |  | 5.491,2 |
| CCTM ( HH1, HH2,HH3,HH4,HH5) | Khu căn hộ | căn | 3.400,0 | 1 | 3.400,0 | 680,0 | 4.080,0 |
|  | Khu Podium | m2 | 26.527,9 | 80 | 331,6 | 66,3 | 397,9 |
|  | Bãi đổ xe | m2 | 47.292,8 | 1000 | 47,3 | 16,8 | 64,1 |
| CCNOXH | Khu căn hộ | căn | 587,0 | 1 | 587,0 | 117,4 | 704,4 |
|  | Khu Podium | m2 | 14.919,1 | 80 | 186,5 | 37,3 | 223,8 |
|  | Bãi đổ xe | m2 | 4.100,0 | 1.000 | 4,1 | 16,8 | 20,9 |
| D | Khu chức năng công cộng |  |  |  |  |  | 11,5 |
| CX | Đất cây xanh - công viên | m2 | 9.592,9 | 1.000 | 9,6 | 1,9 | 11,5 |
|  | CX1,CX2,CX3,CX4,CX5, CX6 |  |  |  |  |  |  |
| E | Khu giáo dục |  |  |  |  |  | 237,1 |
| TH1 | Trường tiểu học | m2 | 10.400,8 | 100 | 104,0 | 20,8 | 124,8 |
| TH2 | Trường trung học cơ sở | m2 | 9.355,2 | 100 | 93,6 | 18,7 | 112,3 |

| Ký hiệu khu chức năng | Khu chức năng | Đơn vị |  | Số hộ (diện tích sàn ) |  |  | Chỉ tiêu viễn thông (m2/Line;Line/hộ) | Tổng tuyến |  | Dự trữ cho tương lai (20%) |  | Tổng nhu cầu tuyến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng nhu cầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.131 |
| A | Khu nhà ở |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |
| LK1 | Liên kế thương mại 1 (SH) |  | lô |  | 12 | 1 |  | 12 | 2,4 |  | 14,4 |  |
| LK2 | Liên kế thương mại 2 (SH) |  | lô |  | 1 | 1 |  | 1 | 0,2 |  | 1,2 |  |
| B | Khu Thương mại dịch vụ -văn phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,7 |  |
| TMDV1 | Thương mại dịch vụ -văn phòng 1 |  | m2 |  | 14.774,0 | 80 |  | 184,7 | 36,9 |  | 221,6 |  |
| TMDV2 | Thương mại dịch vụ -văn phòng 2 |  | m2 |  | 10.275,9 | 80 |  | 128,4 | 25,7 |  | 154,1 |  |
| C | Khu nhà hỗn hợp (dự tính sơ bộ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.491,2 |  |
| CCTM (HH1, HH2,HH3,HH4,HH5) | Khu căn hộ |  | căn |  | 3.400,0 | 1 |  | 3.400 | 680,0 |  | 4.080 |  |
|  | Khu Podium |  | m2 |  | 26.527,9 | 80 |  | 331,6 | 66,3 |  | 397,9 |  |
|  | Bãi đổ xe |  | m2 |  | 47.292,8 | 1000 |  | 47,3 | 16,8 |  | 64,1 |  |
| CCNOXH | Khu căn hộ |  | căn |  | 587,0 | 1 |  | 587,0 | 117,4 |  | 704,4 |  |
|  | Khu Podium |  | m2 |  | 14.919,1 | 80 |  | 186,5 | 37,3 |  | 223,8 |  |
|  | Bãi đổ xe |  | m2 |  | 4.100,0 | 1.000 |  | 4,1 | 16,8 |  | 20,9 |  |
| D | Khu chức năng công cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 |  |
| CX | Đất cây xanh - công viên |  | m2 |  | 9.592,9 | 1.000 |  | 9,6 | 1,9 |  | 11,5 |  |
|  | CX1,CX2,CX3,CX4,CX5, CX6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Khu giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,1 |  |
| TH1 | Trường tiểu học |  | m2 |  | 10.400,8 | 100 |  | 104,0 | 20,8 |  | 124,8 |  |
| TH2 | Trường trung học cơ sở |  | m2 |  | 9.355,2 | 100 |  | 93,6 | 18,7 |  | 112,3 |  |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

Bảng 1.22. Tổng hợp chi phí xây dựng hệ thống thông tin, viễn thông

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuyến cáp chính | m | 972 |
| 2 | Tủ cáp chính | tủ | 1 |
| 3 | Tủ cáp phân phối kết hợp HG | tủ | 8 |
| 4 | Hố ga 0,8mx0,8m | cái | 8 |
| 5 | Ống HDPE 130/100 | m | 972 |
| 6 | Trang thiết bị phụ trợ (30%) |  |  |
| 7 | Dự phòng (10%) |  |  |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

- Mạng lưới đường giao thông

#### Giao thông đối ngoại

Tuyến giao thông đối ngoại của dự án là tuyến đường Lê Văn Tách hiện hữu tiếp giáp với ranh phía Nam của khu quy hoạch. Đường Lê Văn Tách là tuyến đường giao thông trục chính theo định hướng quy hoạch phân khu phường An Bình có vị trí tiếp giáp về phía Nam của dự án. Đoạn qua khu quy hoạch có lộ giới 22,0m: Nền đường chính rộng 12m, vỉa hè rộng mỗi bên 5,0m.

Đường D10 là tuyến đường giao thông theo định hướng quy hoạch phân khu kết nối theo hướng Đông Tây. Đoạn qua khu quy hoạch có 2 kích thước lộ giới, bao gồm: lộ giới 17,0 m (nền đường chính rộng 9 m, vỉa hè rộng mỗi bên 4,0m) và lộ giới 22,0m (nền đường chính rộng 12 m, vỉa hè rộng mỗi bên 5,0m)

Đường Bắc Nam 5 (D15) là tuyến đường được mở song song với đường sắt trên cao cặp phía dưới bên phải. Đoạn qua khu quy hoạch có lộ giới 17m : Nền đường chính rộng 7,0m, vỉa hè rộng mỗi bên 5 m.

Ngoài ra các tuyến đường hẻm sẽ được cải tạo phù hợp với quy hoạch.

Khi kết nối giao thông với các tuyến đường phải tuân thủ theo các văn bản về hướng dẫn mẫu quy cách đấu nối đường nhánh vào các tuyến đường do tỉnh Bình Dương quản lý, đảm bảo an toàn về giao thông đường bộ, bố trí các biển báo giao thông, kẻ vạch, phân làn giao thông đảm bảo an toàn về lưu thông xe trong khu vực. Theo đó nút giao với đường Lê Văn Tách được tổ chức theo dạng nút giao kênh hóa có dòng nhập làn, tách làn, đảo phân làn theo hướng dẫn của Công văn số 3090/UBND-KTN ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Bình Dương, hướng dẫn mẫu quy quy cách đấu nối đường nhánh vào các tuyến đường tỉnh quản lý.

Để đảm bảo giảm thiểu tối đa các tác động giao thông lên mạng lưới hiện tại khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, cũng như đảm bảo an toàn giao thông cho mạng lưới giao thông trong tương lai. Nhà đầu tư cam kết thực hiện các giải pháp theo đề xuất của đơn vị tư vấn đánh giá tác động giao thông và đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương chấp thuận tại văn bản số 3706/SGTVT-QLGT ngày 26/10/2022.

Công ty có văn bản số 05/07/2022/CV-VB ngày 28/7/2022 gửi Sở Giao thông vận tải hỗ trợ việc xác định về ranh giới phạm vi đường sắt đi qua dự án, hướng dẫn các thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng tuyến đường D1 của Khu nhà ở thuộc phạm vi dành cho đường sắt và thủ tục đấu nối hệ tầng kỹ thuật về giao thông (đường bộ, đường sắt) đi qua dự án và được Sở giao thông vận tải tỉnh Bình Dương phản hồi tại Văn bản số 3401/SGTVT-KHĐT ngày 30/9/2022. Do dự án xây dựng tuyến đường sắt trên cao đang ở bước nghiên cứu tiền khả thi nên các số liệu cung cấp có tính chất tham khảo. Phương án đấu nối giao thông qua đường sắt đã được Công ty Vương Bảo Long thể hiện trong nội dung báo cáo đánh giá tác động giao thông đã được Sở giao thông vận tải tỉnh Bình Dương phê duyệt tại văn bản số 3706/SGTVT-QLGT ngày 26/10/2022. Công ty Vương Bảo Long cam kết thực hiện phương án đấu nối giao thông qua phạm vi đường sắt theo đúng quy định và sẽ phối hợp với cơ quan quản lý tuyến đường sắt này khi tuyến đường sắt được triển khai.

#### Giao thông đối nội

Hệ thống mạng lưới đường nội bộ được tổ chức theo dạng mạng lưới đường ô cờ, hoàn chỉnh và linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu lưu thông trong khu vực, có lộ giới từ 12,0m đến 20,0m, được tổ chức chủ yếu hai làn xe lưu thông ngược chiều nhau trong đó bề rộng mặt đường từ 6,0-12,0m, vỉa hè mỗi bên rộng từ 3,0-4,0m tùy tuyến đường  nhằm thỏa mãn các chức năng sau: đủ chổ để bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở phía dưới mặt đất, còn ở phía trong đủ không gian để tổ chức một dải cây xanh có làn người đi bộ.

Các chỉ tiêu kỹ thuật được thiết kế phù hợp với QCVN 01:2021/BXD và QCVN 07:2016

Bảng 1.23:  Tổng hợp lộ giới - chỉ giới giao thông

| Stt |  | Tên đường |  | Mặt cắt |  | Chiều dài (m) |  | Lộ giới (m) |  |  |  |  |  |  |  | Diện tích (m2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Chiều rộng |  | Vỉa hè trái |  | Lòng đường |  | Vỉa hẻ phải |  | Vỉa hè |  | Mặt đường |  | Tổng |  |  |
| I |  | Giao thông đối nội |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường D1 |  | 1-1 |  | 334,2 |  | 20 |  | 4 |  | 12 |  | 4 |  | 2.230,5 |  | 3.789,9 |  | 6.020,4 |  |
| 2 | Đường NK1 |  | 7-7 |  | 55,4 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 346,2 |  | 346,2 |  |
| 3 | Đường N1 |  | 4-4 |  | 130,3 |  | 15 |  | 3 |  | 9 |  | 3 |  | 810,9 |  | 1.200,4 |  | 2.011,3 |  |
| 4 | Đường N2 |  | 3-3 |  | 136,8 |  | 10 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | 407,4 |  | 981,8 |  | 1.389,2 |  |
| 5 | Đường NK2 |  | 8-8 |  | 71,3 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 441,9 |  | 441,9 |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 728,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.448,8 |  | 6.760,2 |  | 10.209,0 |  |
| II |  | Giao thông đối ngoại |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường lê văn tách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,0 |  |
| 2 | Đường N10 |  | 2 - 2 |  | 187,1 |  | 17 |  | 4 |  | 9 |  | 4 |  | 1.305,8 |  | 1.817,7 |  | 3.123,5 |  |
| 3 | Đường N10 |  | 5 - 5 |  | 62,4 |  | 22 |  | 5 |  | 12 |  | 5 |  | 548,5 |  | 825,7 |  | 1.374,2 |  |
| 4 | Đường D15 |  | 6 - 6 |  | 216,5 |  | 17 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 1.176,0 |  | 2.510,6 |  | 3.686,6 |  |
| 5 | Đường hẻm (Đất thuộc HLAT Đường bộ) |  |  |  | 182,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,4 |  |  |  | 873,4 |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 648,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.903,7 |  | 5.154,0 |  | 9.205,7 |  |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

1.2.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường

- Hệ thống thoát nước mưa

- -

- Nguồn tiếp nhận

Dự án tiếp giáp với đường Lê Văn Tách, đang sử dụng hệ thống thoát nước mưa hiện hữu D1000. Nước mưa từ đường Lê Văn Tách thoát về hướng ngã 3 Bình Đường và dẫn về cầu Bà Giang (thuộc quản lý của Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn - Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh) bằng 02 cống thoát nước đường kính 1000 mm.

Để đáp ứng nhu cầu thoát nước mưa khu vực nói chung và tại Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Vương Bảo Long nói riêng, ngày 28/09/2022 Nhà đầu tư đã có văn bản số 01/CV-VBL gửi Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Thành phố Hồ Chí Minh và UBND Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh về việc nâng cấp khẩu độ cống thoát nước, xử lý tình trạng ngập úng khu vực ngã 3 Bình Đường thuộc khu vực giáp ranh thành phố Thủ Đức và Thành phố Dĩ An. Ngày 20/10/2022 Công ty Vương Bảo Long đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan ban ngành thực hiện khảo sát, ghi nhận hiện trạng thoát nước tại điểm đấu nối này. Ngày 24/10/2022 Chi cục Thủy lợi - Sở Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 433/CCTL-TL lấy ý kiến Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi về lưu lượng nước tiêu thoát tại vị trí K0+000 công trình thủy lợi Suối Nhum (tại vị trí đường Lê Văn Tách, khu vực cầu Bà Giang phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức).

Nhà đầu tư cam kết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan thuộc địa bàn Dĩ An và Thủ Đức để hoàn tất thủ tục thống nhất việc đấu nối hệ thống thoát nước mưa giữa địa bàn Dĩ An qua địa bàn Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo tiêu thoát nước mưa cho dự án và toàn khu vực.

Nhà đầu tư cam kết bỏ toàn bộ kinh phí và phối hợp với các cơ quan quản lý, địa phương thực hiện nâng cấp khẩu độ cống thoát nước (đoạn khoảng 100m từ ngã ba Bình Đường đến Cầu Bà Giang lên khẩu độ phù hợp – dự kiến lắp đặt tăng cường thêm 02 cống thoát nước D1000).

Ngoài ra, dự án có một đoạn đường N10 và đường Bắc Nam 5 đi qua, theo quy hoạch phân khu phường An Bình tuyến cống thoát nước đường N10 đoạn qua dự án D600 (hai bên đường) và tuyến cống thoát nước đường Bắc Nam 5 đoạn qua dự án D1000 (hai bên đường).

Hiện nay, hai tuyến đường chưa được đầu tư xây dựng, nhà đầu tư cam kết đầu tư hệ thống thoát nước mưa đoạn qua dự án với kích thước đảm bảo quy hoạch phân khu và có điểm chờ để đảm bảo việc đấu nối khi tuyến đường khi nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng đoạn ngoài ranh dự án.

Toàn bộ hệ thống thoát nước của dự án được tập trung về hệ thống cống D1000 hai bên đường Bắc Nam 5 (D15), sau đó chảy về hố ga tiếp nhận trên đường Lê Văn Tách và đổ về nguồn tiếp nhận câu Bà Giang (thộc dự án thoát nước Suối Nhum đi qua địa phận Thành phố Hồ Chi Minh).

- Hệ thống đường cống

Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên (địa hình san lấp), hạn chế công tác đào đắp, phá vỡ sinh thái tự nhiên.

Cao độ nền xây dựng phù hợp với cao độ khống chế của từng khu vực.

Đảm bảo thuận lợi giao thông an toàn và thuận tiện cho các phương tiện lưu thông. Độ dốc dọc đường 0,15% i  3,0%.

Độ dốc nền từng khuôn viên công trình đạt I = 0,3%0,5% đảm bảo thoát nước tự chảy.

Tạo điều kiện thuận lợi cho thoát nước mặt đô thị.

Mạng lưới thoát nước mưa phân bố đều trong khu vực, gắn kết mạng lưới chung.

Giải pháp thoát nước mưa cho khu dự án là thiết kế hệ thống thoát nước riêng với nước thải sinh hoạt. Nước mưa trên toàn bộ bề mặt khu vực thiết kế sẽ được gom về các cống dọc theo các trục giao thông  tính toán theo hướng dốc thoát trực tiếp ra hệ thống thoát nước hiện hữu trên đường Lê Văn Tách và các đường sẽ được cải tạo làm mới như đường Bắc Nam 5 (D15), Đường N10.

Hệ thống mương hở có nắp đan thoát nước mưa sử dụng các cống đúc sẵn bê tông cốt thép có khả năng chịu lực, kích thước cống tính toán theo chu kỳ tràn mương T=2 năm. Kích thước cống biến đổi từ D600mm đến D1000mm.

Tiến hành chia toàn bộ khu vực thành nhiều lưu vực thoát nước chính nhằm mục đích thu gom 100% lượng nước mặt từ nơi phát sinh ra nguồn tiếp nhận một cách nhanh nhất, ngoài ra còn nhằm mục đích tránh lưu lượng dồn về một lưu vực => giảm khẩu độ và chiều rộng cống.

Về giải pháp bố trí tuyến cống: đề xuất bố trí cống thoát nước mưa dưới vỉa hè, sử dụng cống chịu tải trọng Hvh và chọn độ sâu chôn các cống đúc sẵn bê tông cốt thép ban đầu tối thiểu là 0,7m cho các tuyến đường.

Đặt các cống D600 thoát nước hai bên đối với các tuyến đường

Độ dốc đặt mương: trên cơ sở bám sát độ dốc địa hình thiết kế tuy nhiên vẫn phải đảm bảo độ dốc cống tối thiểu 1/D đảm bảo i= 0,3%  0,5% để đảm bảo thoát nước tự chảy.

Quy trình tính toán thủy lực tuân theo tiêu chuẩn 7957:2008.Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 51-2008

Bảng 1.24. Tổng hợp khối lượng xây dựng hệ thống thoát nước mưa

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuyến cống gom nước mưa bằng BTCT D600 | m | 1.942 |
| 2 | Tuyến cống gom nước BTCT nước mưa bằng D1.000 | m | 492 |
| 3 | Hố ga BTCT thu nước | Cái | 83 |
| 4 | Cửa xả | Cái | 2 |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

- Hệ thống thoát nước thải

#### Nguồn tiếp nhận

Toàn bộ nước thải được thu gom về các bể xử lý sơ bộ. Tại đây nước thải được lọc rác, cát, dầu mỡ. Nước sau khi xử lý sơ bộ được thu gom vào hố bơm nước thải sau đó sẽ sử dụng máy bơm áp lực Q = 25 - 30 m3/h bơm vào tuyến ống áp lực HDPE có đường kính D100 mm lên hố ga nước thải tiếp đó nước thải sẽ theo đường ống HDPE có đường kính D300 dẫn ra hệ thống nước thải trên đường Lê Văn Tách . Nước thải sau đó được dẫn về nhà máy xử lý nước thải số 1 thuộc Xí nghiệp xử lý nước thải Dĩ An tại phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Phương án xử lý và thoát nước thải sinh hoạt được giải trình chi tiết trong mục 3.2.2 của chương 3.

#### Giải pháp thiết kế

Hệ thống thoát nước thải của khu quy hoạch được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa.

- Đối với nước thải phát sinh từ chung cư, trường học, trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng:

- Nước thải đen phát sinh từ nhà vệ sinh tại các tầng  Thu gom bằng đường ống uPVC D100 - 200mm  01 Bể tự hoại  Hố bơm nước thải

- Nước thải phát sinh từ bồn rửa chén, nhà bếp, lavabo, nước thải tắm giặt: Thu gom bằng đường ống uPVC D100-200mm  Bể lọc rác, tách dầu mỡ  Hố bơm nước thải

- Nước thải hố bơm nước thải  bơm áp lực Q = 3 - 43 m3/h/bơm (02 bơm) bơm luân phiên liên tục 24 giờ/ngày lên tuyến ống áp lực HDPE D100  hố ga  đường ống HDPE D300, dài 750 m  đấu nối vào đường ống nước thải D500 trên đường Lê Văn Tách  nhà máy xử lý nước thải số 1 thuộc xí nghiệp xử lý nước thải Dĩ An tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Đối với nước thải phát sinh từ nhà liền kế: Nước thải từ bồn cầu trong nhà vệ sinh, nước thải nhà bếp, bồn rửa chén, nhà bếp, lavabo, nước thải tắm giặt  xử lý sơ bộ qua bể tự hoại của mỗi nhà (dự án có 13 nhà liền kế sẽ có 13 bể tự hoại, mỗi bể thể tích 3 m3)  hố ga  tuyến ống áp lực HDPE D300 mm, dài 750 m  đấu nối vào đường ống nước thải D500 trên đường Lê Văn Tách  nhà máy xử lý nước thải số 1 thuộc xí nghiệp xử lý nước thải Dĩ An tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Bảng 1.25. Tổng hợp khối lượng xây dựng hệ thống thoát nước thải

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuyến ống gom nước thải HDPE D300 | m | 750 |
| 2 | Hố ga thoát nước thải | Cái | 20 |
| 3 | Cửa xả | Cái | 2 |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

(3). Hệ thống thu gom chất thải rắn và vệ sinh môi trường đô thị

- Phương án thu gom rác thải phát sinh từ hoạt động của dự án

Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom rác địa phương định kỳ đến thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định.

- Phương án thu gom chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt                      (căn hộ chung cư)

Phòng rác từng tầng            (diện tích 4 m2)

Thang máy vận chuyển rác

Chất thải rắn sinh hoạt (thương mại dịch vụ - văn phòng, trường học)

Phòng rác từng tầng           (diện tích 4 m2)

Phòng lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt (Diện tích 40 m2 đối với 06 khu chung cư, 20 m2 đối với trung tâm thương mại, 30 m2 đối với khu trường học) bố trí tại tầng trệt

Thùng rác bố trí dọc đường nội bộ                            (2 - 3 hộ/thùng)

Chất thải rắn sinh hoạt (Nhà liền kế)

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom (1 lần/ngày)

Thùng rác bố trí dọc đường nội bộ

Chất thải rắn sinh hoạt (khách vãng lai, rác quét đường)

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom                           (3 - 6 tháng/lần)

Chất thải rắn từ bể tách rác và dầu từ bể tách dầu mỡ

Bùn thải từ các hố ga

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom                           (3 - 6 tháng/lần)

- Đối với các căn hộ chung cư

Người dân sẽ tự phân loại và cho vào các thùng chứa 10 - 20 lít tại các hộ gia đình.

Mỗi hộ gia đình sẽ tự trang bị 2 thùng: Thùng chứa rác hữu cơ và thùng chứa rác vô cơ. Các hộ dân tự mang rác tập trung tại phòng chứa rác 4 m2 ((phòng chứa chất thải sẽ bố trí 03 thùng rác 240 lít có màu khác nhau và dán nhãn phân loại để chứa 3 loại chất thải bao gồm: thùng 1 chứa chất thải rắn có khả năng tái sử dụng tái chế như thùng carton, giấy, chai nhựa…; thùng 2 chứa chất thải thực phẩm như rau quả, vỏ trái cây, đồ ăn dư thừa…; thùng 3 chứa chất thải rắn sinh hoạt khác như bao nilon, chai thủy tinh…). Sau đó nhân viên vệ sinh sẽ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bằng thang máy vận chuyển rác xuống phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt nằm tầng trệt với diện tích 40 m2 tại đây bố trí 13 - 20 thùng rác có dung tích 660 L trong khoảng thời gian quy định từ 6h sáng đến 14h chiều. Định kỳ 1 lần/ngày, Đơn vị thu gom có chức năng sẽ đến tiến hành thu gom và vận chuyển rác đến nơi xử lý theo đúng quy định.

Phòng chứa chất thải của mỗi tầng có hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24 làm cho toàn bộ hệ thống luôn khô thoáng.

- Đối với khu nhà ở liền kế

Mỗi nhà sẽ tự đầu tư thùng rác riêng để tạm chứa rác trong khuôn viên nhà. Rác thải từ các thùng rác trong nhà các hộ dân trước khi đưa ra thùng chứa lớn đặt dọc các tuyến đường nội bộ phải được gói kín trong bao nilon tránh rơi vãi.

Để tránh tình trạng mỗi gia đình đều bố trí thùng rác ngay trước nhà gây nên sự không đồng nhất giữa các thùng rác (kích thước, màu sắc, chủng loại), khoảng cách các thùng rác quá gần sẽ gây mất mỹ quan của khu nhà ở, Chủ đầu tư có phương án sẽ đầu tư các loại thùng rác lớn, đồng nhất về màu sắc, kích cỡ và đặt dọc theo các tuyến đường để thu gom lượng rác chung. Dung tích thùng chứa khoảng 120 lít, mỗi vị trí đặt cách nhau 20 m (khoảng cách từ 2 đến 3 căn hộ sẽ bố trí 1 thùng rác). Mỗi hộ gia đình sẽ mang rác cho vào các thùng này. Lượng chất thải này được đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định với tần suất 1 lần/ngày.

- Đối với khu thương mại dịch vụ - văn phòng

Các đơn vị thuê văn phòng và kinh doanh dịch vụ sẽ tự phân loại và cho vào các thùng chứa 15 - 30 lít.

Nhân viên vệ sinh của các đơn vị thuê văn phòng, kinh doanh dịch vụ sẽ tự thu gom phân loại và mang rác tập trung tại phòng chứa rác 4 m2 ((phòng chứa chất thải sẽ bố trí 03 thùng rác 240 lít có màu khác nhau và dán nhãn phân loại để chứa 3 loại chất thải bao gồm: thùng 1 chứa chất thải rắn có khả năng tái sử dụng tái chế như thùng carton, giấy, chai nhựa…; thùng 2 chứa chất thải thực phẩm như rau quả, vỏ trái cây, đồ ăn dư thừa…; thùng 3 chứa chất thải rắn sinh hoạt khác như bao nilon, chai thủy tinh…). Sau đó nhân viên vệ sinh sẽ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bằng thang máy vận chuyển rác xuống phòng lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt nằm tầng trệt với diện tích 20 m2 tại đây bố trí 8 thùng rác có dung tích 660 L trong khoảng thời gian quy định từ 6h sáng đến 14h chiều. Định kỳ 1 lần/ngày, Đơn vị thu gom có chức năng sẽ đến tiến hành thu gom và vận chuyển rác đến nơi xử lý theo đúng quy định.

Phòng chứa chất thải của mỗi tầng có hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24 làm cho toàn bộ hệ thống luôn khô thoáng.

- Đối với khu trường học

Trường học sẽ tự phân loại và cho vào các thùng chứa 15 - 30 lít.

Nhân viên vệ sinh của trường học sẽ tự thu gom phân loại và mang rác tập trung tại phòng chứa rác 4 m2 (phòng chứa chất thải sẽ bố trí 03 thùng rác 240 lít có màu khác nhau và dán nhãn phân loại để chứa 3 loại chất thải bao gồm: thùng 1 chứa chất thải rắn có khả năng tái sử dụng tái chế như thùng carton, giấy, chai nhựa…; thùng 2 chứa chất thải thực phẩm như rau quả, vỏ trái cây, đồ ăn dư thừa…; thùng 3 chứa chất thải rắn sinh hoạt khác như bao nilon, chai thủy tinh…). Sau đó nhân viên vệ sinh sẽ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bằng thang máy vận chuyển rác xuống phòng lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt nằm tầng trệt với diện tích 30 m2 tại đây bố trí 13 - 16 thùng rác có dung tích 660 L trong khoảng thời gian quy định từ 6h sáng đến 14h chiều. Định kỳ 1 lần/ngày, Đơn vị thu gom có chức năng sẽ đến tiến hành thu gom và vận chuyển rác đến nơi xử lý theo đúng quy định.

Phòng chứa chất thải của mỗi tầng có hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24 làm cho toàn bộ hệ thống luôn khô thoáng.

- Đối với đường nội bộ

Nhân viên vệ sinh sẽ thu gom rác tại các công viên công cộng vào thùng chứa rác hữu cơ và rác vô cơ có nắp đậy dung tích thùng 80 lít. Sau đó, nhân viên vệ sinh sẽ vận chuyển đến nhà chứa chất thải sinh hoạt nằm tầng trệt của chung cư nhà ở cao tầng và nhà ở xã hội với diện tích 40 m2 tại đây bố trí 13 - 20 thùng rác có dung tích 660 L trong khoảng thời gian quy định từ 9h sáng đến 10h sáng. Định kỳ 1 lần/ngày Đơn vị thu gom có chức năng sẽ đến tiến hành thu gom và vận chuyển rác đến nơi xử lý theo đúng quy định.

- Đối với rác thải cồng kềnh phát sinh từ các căn hộ

Đối với rác thải cồng kềnh phát sinh từ các căn hộ bao gồm bàn ghế, giường tủ hư hỏng, rác thải từ quá trình thi công nội thất căn hộ… sẽ được chủ căn hộ tự liên hệ với nhân viên thu gom để vận chuyển tới bãi rác của địa phương, không lưu chứa tại phòng chứa rác của các tòa nhà.

- Phòng lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt tập trung

Chủ đầu tư sẽ bố trí phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt với diện tích 40 m2 đối với khu nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội, 20 m2 đối với trung tâm thương mại, 30 m2 đối với trường học được bố trí ở tầng trệt. Trong phòng chứa chất thải, rác được chứa trong các thùng chứa kín để hạn chế nước rỉ, làm mất vệ sinh, phát sinh ruồi nhặng. Sau khi chuyển giao rác cho đơn vị thu gom, nhân viên vệ sinh sẽ tiến hành rửa vệ sinh các thùng rác, lau dọn nhà tập kết, phun xịt chế phẩm khử mùi để đảm bảo vệ sinh. Nước thải từ khu vực rửa thùng chứa rác, nước vệ sinh phòng thu gom rác sẽ theo rãnh thu gom đấu nối vào tuyến ống trục D200 dẫn về ngăn thu gom nước thải của bể xử lý nước sơ bộ ở tầng hầm sau đó theo đường ống dẫn HDPE, dài 750 m đấu nối vào đường ống nước thải D500 trên đường Lê Văn Tách thuộc nhà máy xử lý nước thải số 1 thuộc Xí nghiệp xử lý nước thải Dĩ An tại phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra các phòng chứa chất thải rắn sinh hoạt sẽ được bố trí hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24h làm cho toàn bộ hệ thống luôn thông thoáng (chi tiết phương án thông gió được thể hiện chi tiết ở phần biện pháp giảm thiểu khí thải của dự án).

- Phương thức vận chuyển rác từ phòng chứa rác tập trung ra xe vận chuyển

Định kỳ 1 lần/ngày sẽ có đơn vị thu gom rác của địa phương (được chủ đầu tư kí hợp đồng thu gom và vận chuyển) tới thu gom rác tại phòng chứa rác tập trụng. Thời gian thu gom vào khung giờ cố định trong ngày.

Phòng chứa rác tập trung được bố trí ở tầng 1, ở góc đường nội bộ. Để thuận tiện cho công tác thu gom và trách việc nhân viên vệ sinh di chuyển thùng rác ra cổng gây mất mỹ quan và có thể phát sinh mùi, nước rỉ rác trong quá trình vận chuyển, Chủ đầu tư sẽ bố trí nhân viên bảo vệ hướng dẫn để xe rác của đơn vị thu gom chạy vào tới vị trí phòng rác.

Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt được Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng định kỳ thu gom theo đúng quy định của nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022, thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Phương án thu gom chất thải rắn thông thường

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom (1 ngày/lần)

Chất thải rắn từ bể tách dầu mỡ

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom (1 tháng/lần)

Bùn thải từ bể tự hoại

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom  (3 - 6 tháng/lần)

Bùn thải từ các hố ga

Hình 1.5: Thu gom chất thải rắn thông thường

- Đối với rác, dầu mỡ từ bể tách dầu mỡ

Đối với rác phát sinh từ bể tách rác và dầu mỡ phát sinh từ ngăn tách rác, tách dầu mỡ sẽ được thu gom vào thùng chứa và vận chuyển về phòng lưu chứa rác thải sinh hoạt tập trung diện tích 20 - 40 m2 được bố trí ở tầng trệt của các khu nhà ở, trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng, trường học. Định kỳ 1 lần/ngày, Đơn vị thu gom có chức năng sẽ đến tiến hành thu gom và vận chuyển rác đến nơi xử lý theo đúng quy định. Phòng chứa chất thải của mỗi tầng có hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24 làm cho toàn bộ hệ thống luôn khô thoáng.

Đối bùn thải từ bể tự hoại sẽ hợp đồng với Đơn vị có chức năng định kỳ 01 tháng/lần đến hút trực tiếp (không lưu giữ).

- Đối với bùn thải từ các hố ga

Bùn thải từ các hố ga lắng cặn trên hệ thống thu gom thoát nước mưa định kỳ 3 - 6 tháng/lần Công ty sẽ hợp đồng với Đơn vị có chức năng bơm hút thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

- Phương án thu gom chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại            (Các căn hộ)

Phòng lưu giữ chất thải nguy hại  của mỗi khu với 5 m2/phòng/khu vực bố trí tại tầng trệt

Chất thải nguy hại (Thương mại dịch vụ - văn phòng, trường học

Thùng chứa chất thải nguy hại được bố trí ở góc đường nội bộ của khu nhà kiền kế

Chất thải nguy hại               (Nhà liền kế)

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom (1 tháng/lần)

Hình 1.6: Thu gom chất thải nguy hại

Phòng rác từng tầng  (Diện tích 4 m2)

Chất thải nguy hại            (căn hộ)

Thang máy vận chuyển rác

Chất thải nguy hại (thương mại dịch vụ - văn phòng, trường học

Phòng rác từng tầng (Diện tích 4m2)

Phòng lưu giữ chất thải nguy hại của mỗi khu với 5 m2/phòng/khu vực bố trí tại tầng trệt

Chất thải nguy hại (dung dịch hấp phụ thải từ hệ thống xử lý mùi hôi cho các bể xử lý sơ bộ nước thải)

Thùng chứa chất thải nguy hại được bố trí ở góc đường nội bộ của khu nhà kiền kế

Chất thải nguy hại               (Nhà liền kế)

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom (6 tháng/lần)

- Đối với các căn hộ

Chất thải nguy hại: Các hộ dân sẽ tự thu gom phân loại và mang chất thải nguy hại bỏ vào các thùng chứa chất thải nguy hại tại phòng lưu giữ chất thải nguy hại nằm tầng trệt (với diện tích 5 m2), tại đây sẽ bố trí 10 thùng rác 120 lít có dán nhãn tương ứng với 10 loại chất thải nguy hại khác nhau, CĐT sẽ tuyên truyền để người dân bỏ chất thải vào đúng loại thùng rác. Sau đó, chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ 1 tháng/lần đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

Phòng chứa chất thải của mỗi tầng có hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24 làm cho toàn bộ hệ thống luôn khô thoáng.

- Đối với khu thương mại dịch vụ - văn phòng - trường học

Nhân viên vệ sinh của các đơn vị thuê văn phòng, kinh doanh dịch vụ, trường học sẽ tự mang chất thải nguy hại bỏ vào các thùng chứa chất thải nguy hại tại phòng lưu giữ chất thải nguy hại nằm tầng trệt (với diện tích 5 m2). CĐT sẽ tuyên truyền để người dân bỏ chất thải vào đúng loại thùng rác. Sau đó, chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ 1 tháng/lần đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

Phòng chứa chất thải của mỗi tầng có hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24 làm cho toàn bộ hệ thống luôn khô thoáng.

- Đối với khu nhà ở liền kế

Tại từng hộ gia đình, chất thải sẽ được tách riêng với các thành phần không nguy hại. Khi có chất thải phát sinh, người dân sẽ mang trực tiếp bỏ vào các thùng màu cam chứa CTNH được bố trí ở các góc đường nội bộ trong khu nhà ở (khoảng cách giữa các thùng từ 50 - 100m). Định kỳ 1 tháng/lần sẽ có nhân viên vệ sinh tới thu gom và xử lý toàn bộ lượng chất thải rắn nguy hại theo đúng phụ lục 2 của thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Phòng lưu giữ chất thải nguy hại

- Chủ đầu tư sẽ bố phòng lưu giữ chất thải nguy hại ở tầng trệt ở 06 khu chung cư, 02 khu thương mại dịch vụ văn phòng, 02 khu trường học với diện tích 5m2/phòng. CTNH sẽ được chứa trong các thùng chứa 120 lít khác nhau có nắp đậy kín, dán nhãn từng loại theo quy định. Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng định kỳ thu gom và xử lý toàn bộ lượng chất thải nguy hại theo đúng quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

### Thông số thiết kế của phòng lưu giữ chất thải nguy hại như sau:

- Diện tích kho lưu giữ: 5 m2 (kích thước DxR = 2,5mx2m).

- Cấu trúc: Móng, cột, đà kiểng bằng bê tông cốt thép; tường xây gạch, sơn nước; mái lợp tole, nền đổ bê tông.

- Tầng cao: 01 tầng, cao 3,5 m

- Kho chứa dán bảng hiệu cảnh báo được chỉ dẫn rõ ràng.

- Hệ thống thông gió của kho được thông gió trên mái đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió.

- Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu giữ chất thải.

- Kho lưu giữ có mái che để nước mưa không xâm nhập.

- Kho lưu giữ có rãnh thu gom, xây gờ chống tràn bao quanh, sàn không thấm chất lỏng, bằng phẳng không trơn trượt và không có khe nứt để chứa nước rò rỉ, chất lỏng bị đổ tràn.

Chất thải rắn thông thường

(căn hộ chung cư)

Phòng rác từng tầng            (diện tích 4 m2)

Thang máy vận chuyển rác

Chất thải rắn thông thường (thương mại dịch vụ, văn phòng, trường học

Phòng rác từng tầng           (diện tích 4 m2)

Phòng lưu giữ chất thải rắn thông thường 30 m2 bố trí tại tầng trệt

Chất thải rắn thông thường (khách vãng lai, rác quét đường)

Thùng rác bố trí dọc đường nội bộ

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom (1 lần/ngày)

Chất thải rắn từ bể tách rác và dầu từ bể tách dầu mỡ

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom                           (3 -6 tháng/lần)

Bùn thải bùn thải từ các hố ga

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom                           (3 -6 tháng/lần)

Phòng rác từng tầng  (Diện tích 4 m2)

Chất thải nguy hại            (căn hộ)

Thang máy vận chuyển rác

Chất thải nguy hại (thương mại dịch vụ, văn phòng, trường học

Phòng rác từng tầng (Diện tích 4m2)

Phòng lưu giữ chất thải nguy hại 5 m2 bố trí tại tầng trệt

Chất thải nguy hại               (khu công cộng)

Chất thải nguy hại (dung dịch hấp phụ thải từ hệ thống xử lý mùi hôi cho các bể xử lý sơ bộ nước thải

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom               (6 tháng/lần)

Phòng rác từng tầng (mỗi tầng 2 thùng – 4m2)

Chất thải rắn sinh hoạt (căn hộ)

Thang máy vận chuyển rác

Chất thải rắn sinh hoạt (thương mại dịch vụ, văn phòng, trường học

Phòng rác từng tầng (mỗi tầng 2 thùng – 4m2)

Nhà rác sinh hoạt 30 m2 bố trí tại tầng trệt

Chất thải rắn sinh hoạt (khách vãng lai, rác quét đường)

Thùng rác bố trí dọc đường nội bộ

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom               (1 lần/ngày)

Phòng rác từng tầng (mỗi tầng 2 thùng - 2m2)

Chất thải nguy hại            (căn hộ)

Thang máy vận chuyển rác

Chất thải nguy hại (thương mại dịch vụ, văn phòng, trường học

Phòng rác từng tầng (mỗi tầng 2 thùng - 2m2)

Nhà chứa chất thải nguy hại 5 m2 bố trí tại tầng trệt

Chất thải nguy hại (khu công cộng, hành lang

Thùng rác bố trí dọc đường nội bộ

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom               (6 tháng/ngày)

Đất nhà xưởng

Đất trống

## 1.2.3. Danh mục máy móc thiết bị

1.2.3.1. Danh mục máy móc thiết bị trong quá trình thi công

Do tính chất của dự án là khu căn hộ nên máy móc thiết bị chủ yếu phục vụ cho quá trình thi công xây dựng. Máy móc thiết bị thi công xây dựng được thống kê như bảng sau:

Bảng 1.26. Máy móc thiết bị thi công xây dựng

| Stt | Thiết bị thi công chủ yếu | Đơn vị | Số lượng | Xuất xứ | Tình trạng thiết bị (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Giai đoạn san lấp mặt bằng |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy đào (0.5m3 - 0.8m3) | cái | 2 | Nhật | 85% |
| 2 | Máy ủi | cái | 2 | Nhật | 85% |
| - Giai đoạn thi công đào đắp, san lắp, xây dựng, thi công mạng lưới giao thông, cấp thoát nước, điện, thi công khu căn hộ |  |  |  |  |  |
| 1 | Cẩu | cái | 2 | Nhật | 85% |
| 2 | Vận thăng | cái | 2 | Nhật | 85% |
| 3 | Máy ủi | cái | 2 | Nhật | 85% |
| 4 | Máy đào (0,5m3) | cái | 2 | Nhật | 85% |
| 5 | Máy đầm đất | cái | 4 | Nhật | 85% |
| 6 | Máy khoan | cái | 4 | Nhật | 85% |
| 7 | Máy múc | cái |  | Nhật | 85% |
| 8 | Máy kinh vĩ | cái | 2 | Trung Quốc | 85% |
| 9 | Đầm dùi | cái | 6 | Nhật | 85% |
| 10 | Đầm mặt | cái | 2 | Nhật | 85% |
| 11 | Máy xúc | cái | 1 | Nhật | 85% |
| 12 | Máy trộn bê tông | cái | 4 | Trung Quốc | 85% |
| 13 | Máy bơm bê tông | cái | 1 | Nhật | 85% |
| 14 | Máy hàn | cái | 4 | Nhật | 85% |
| 15 | Máy cắt | cái | 4 | Nhật | 85% |
| 16 | Cẩu trục di động | cái | 2 | Nhật | 85% |
| 17 | Máy đóng cọc | cái | 1 | Nhật | 85% |
| 18 | Máy khoan ED (khoan cọc nhồi) | cái | 2 | Nhật | 85% |
| 19 | Máy nén khí | cái | 2 | Nhật | 85% |
| 20 | Búa căn khí nén | cái | 2 | Nhật | 85% |
| 21 | Máy toàn đạc | cái | 1 | Nhật | 85% |
| 22 | Máy thủy bình | cái | 2 | Nhật | 85% |
| 23 | Máy cắt uốn cắt thép 5KW | cái | 2 | Nhật | 85% |
| 24 | Máy mài 2,7KW | cái | 4 | Nhật | 85% |
| 25 | Máy bơm nước | cái | 2 | Nhật | 85% |
| 26 | Máy đầm đất | cái | 4 | Nhật | 85% |
| 27 | Xe lu | cái | 1 | Nhật | 85% |

(Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long)

1.2.3.2. Danh mục máy móc thiết bị trong quá trình hoạt động

Vì đây là dự án khu căn hộ nên sau khi dự án hoàn thành chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà cho người dân. Do đó, trong quá trình hoạt động người dân sẽ tự bố trí máy móc thiết bị. máy móc thiết bị sử dụng như sau:

Bảng 1.27. Máy móc thiết bị trong quá trình hoạt động

| Stt |  |  | Thiết bị |  |  | Đơn vị |  |  | Số lượng |  |  | Xuất xứ |  |  |  | Tình trạng thiết bị (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Máy điều hòa |  |  | Cái |  |  | 10.000 |  |  | Nhật - Trung Quốc - Mỹ |  |  |  | 100% |  |  |
| 2 |  |  | Tủ lạnh |  |  | Cái |  |  | 4.000 |  |  | Nhật - Trung Quốc - Mỹ |  |  |  | 100% |  |  |
| 3 |  |  | Máy giặt |  |  | Cái |  |  | 4.000 |  |  | Nhật - Trung Quốc - Mỹ |  |  |  | 100% |  |  |
| 4 |  |  | Bàn ghế |  |  | Bộ |  |  | 4.000 |  |  | Việt Nam |  |  |  | 100% |  |  |
| 5 |  |  | Dụng cụ nhà bếp |  |  | Bộ |  |  | 4.000 |  |  | Việt Nam |  |  |  | 100% |  |  |
| 6 |  |  | Máy hút mùi nhà bếp |  |  | Cái |  |  | 4.000 |  |  | Nhật - Trung Quốc - Mỹ |  |  |  | 100% |  |  |
| 7 |  | Máy phát điện dự phòng 1.000 KVA |  |  | Máy |  |  | 8 |  |  | Nhật - Trung Quốc - Mỹ |  |  | 100% |  |  |
| 8 |  | Bể tự hoại, bể tách dầu mỡ, hố thu gom |  |  | Bộ |  |  | 10 |  |  | Việt Nam |  |  | 100% |  |  |
| 9 |  |  | Máy bơm áp lực Q = 25 - 30 m3/h |  |  | Cái |  |  | 20 |  |  | Nhật - Trung Quốc - Mỹ |  | 100% |  |  |
| 10 |  |  | Hệ thống thông gió (quạt hút, quạt cấp gió và hệ thống đường ống thông khí) |  |  | Hệ thống |  |  | 10 |  |  | Nhật - Trung Quốc - Mỹ |  | 100% |  |  |
| 11 |  |  | Hệ thống điều hòa không khí cho khu căn hộ |  |  | Hệ thống |  |  | 10 |  |  | Nhật - Trung Quốc - Mỹ |  | 100% |  |  |
| 12 |  |  | Hệ thống PCCC |  |  | Hệ thống |  |  | 10 |  |  | Nhật - Trung Quốc - Mỹ |  | 100% |  |  |
| 13 |  |  | Hệ thống chống sét |  |  | Hệ thống |  |  | 10 |  |  | Nhật - Trung Quốc - Mỹ |  | 100% |  |  |
| 14 |  |  | Hệ thống thang máy |  |  | Hệ thống |  |  | 10 |  |  | Nhật - Trung Quốc - Mỹ |  | 100% |  |  |
| 15 |  |  | Hệ thống điện thoại, mạng |  |  | Hệ thống |  |  | 10 |  |  | Nhật - Trung Quốc - Mỹ |  | 100% |  |  |
| 16 | Máy phát điện dự phòng 1.250 KVA | Máy | 01 | Nhật - Trung Quốc - Mỹ | 100% |
| 17 |  |  | Máy phát điện dự phòng 1.000 KVA |  |  | Máy |  |  | 01 |  |  | Nhật - Trung Quốc - Mỹ |  | 100% |  |  |
| 18 |  |  | Máy phát điện dự phòng 750 KVA |  |  | Máy |  |  | 02 |  |  | Nhật - Trung Quốc - Mỹ |  | 100% |  |  |
| 19 |  |  | Máy phát điện dự phòng 800 KVA |  |  | Máy |  |  | 03 |  |  | Nhật - Trung Quốc - Mỹ |  | 100% |  |  |
| 20 |  |  | Máy phát điện dự phòng 1.600 KVA |  |  | Máy |  |  | 01 |  |  | Nhật - Trung Quốc - Mỹ |  | 100% |  |  |
| 21 |  |  | Máy phát điện dự phòng 150 KVA |  |  | Máy |  |  | 02 |  |  | Nhật - Trung Quốc - Mỹ |  | 100% |  |  |

(Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long)

## 1.3. Nguyên nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án, nguồn cung cấp điện nước và các sản phẩm của dự án

## 1.3.1. Nguyên nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án, nguồn cung cấp điện nước cho giai đoạn thi công của dự án

- Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu

Nhu cầu nguyên vật liệu cho giai đoạn thi công xây dựng hạ tầng, nhà ở, nhà mẫu giáo và các công trình có liên quan được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 1.28. Dự kiến nhu cầu về nguyên vật liệu cho giai đoạn thi công

| Stt | Tên thiết bị | ĐVT | Khối lượng | Khối lượng (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nguyên liệu trong quá trình thi công |  |  |  |
| 1 | Xi măng, cát, đá, gạch | Tấn | 160.000 | 160.000 |
| 2 | Sắt thép, ván khuôn, vật tư phụ | Tấn | 21000 | 21.000 |
| 3 | Que hàn | Que | 70.000 | 4,24 |
| 4 | Sơn | Tấn | 7.400 | 7.400 |
| 5 | Cọ sơn | Cọ | 2.800 | 2,72 |
| 6 | Dây cáp | Cuộn | 3.000 | 5,8 |
| 7 | Gạch nền | Tấn | 350,5 | 350,5 |
| 8 | Cửa sắt | Tấn | 823,6 | 3.108 |
| 9 | Cửa gỗ | Tấn | 523,3 | 523,3 |
| 10 | Bồn cầu, lavabo | Bộ | 1.646,2 | 42,5 |
| 11 | Chậu rửa nhà bếp | Bộ | 840 | 33,8 |
| 12 | Vòi nước | Bộ | 1.646,2 | 16,4 |
| 13 | Phân đất | Tấn | 28 | 28 |
| 14 | Nhựa đường | Tấn | 6.000 | 6.000 |
| II | Nhiên liệu trong quá trình thi công |  |  |  |
| 1 | Xăng, dầu DO | Lít | 45.940 | 45,94 |
| 2 | Điện | kW | 760.000 | - |
| 3 | Nước | M3 | 39.000 | - |
| Tổng |  |  | - | 198.561,2 |

(Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long)

Ghi chú: Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu cho hoạt động thi công hệ thống cấp nước; hệ thống thoát nước mưa, nước thải; hệ thống cấp điện chiếu sáng; hệ thống thông tin liên lạc được trình bày tại các bảng 1.6 - 1.16.

Nguồn nguyên vật liệu phục vụ thi công, xây dựng Dự án dự kiến được cung cấp bởi các đơn vị mua bán vật liệu xây dựng trong khu vực phường An Bình và vùng phụ cận, cách địa điểm thực hiện Dự án khoảng 30 km.

Tính chất của xăng, dầu DO

Xăng: Xăng được chế biến từ dầu mỏ bằng phương pháp chưng cất trực tiếp và cracking, có tỷ trọng d15= từ 0.70 đến 0.75, dễ bay hơi, dễ cháy, có mùi đặc trưng, nhiệt độ sôi từ 35-200 °C. Xăng động cơ được dùng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong, kiểu bộ chế hòa khí (động cơ xăng). Hàm lượng chì 0,013 g/l, hàm lượng lưu huỳnh 500 mg/kg, hàm lượng benzen 2,5 %, hàm lượng hydrocacbon thơm 40%, hàm lượng olefiin 38%, hàm lượng oxy 2,7%.

Dầu DO: Dầu diesel, còn gọi là dầu gazole, là một loại nhiên liệu lỏng, sản phẩm tinh chế từ dầu mỏ có thành phần chưng cất nằm giữa dầu hỏa (kesosene) và dầu bôi trơn công nghiệp(lubricating oil). Chúng thường có nhiệt độ bốc hơi từ 175 đến 370 oC. Các nhiên liệu Diesel nặng hơn, với nhiệt độ bốc hơi 315 đến 425 oC. Dầu Diesel được đặt tên theo nhà sáng chế Rudolf Diesel, và có thể được dùng trong loại động cơ đốt trong mang cùng tên, động cơ Diesel.

Bảng 1.29. Các thông số kỹ thuật của dầu Diesel

| Các tiêu chuẩn chất lượng của nhiên liệu Diesel |  |  | DO 0,05% S |  | Phương pháp thử |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Chỉ số cetan | ≥ 50 |  | ASTM D 976 |  |
| 2 |  | Thành phần chưng cất, t °C |  |  |  |  |
|  |  | 50% được chưng cất ở | 280 °C |  | TCVN |  |
|  |  | 90% được chưng cất ở | 370 °C |  | 2693-95 |  |
| 3 |  | Độ nhớt động học ở 20 °C (đơn vị cSt: xenti-Stock) | 1,8 ÷ 5,0 |  | ASTM D 445 |  |
| 4 |  | Hàm lượng S (%) | ≤ 0,5 |  | ASTM D 2622 |  |
| 5 |  | Độ tro (% kl) | ≤ 0,01 |  | TCVN 2690-95 |  |
| 6 |  | Độ kết cốc (%) | ≤ 0,3 |  | TCVN6324-97 |  |
| 7 |  | Hàm lượng nước, tạp chất cơ học (% V) | ≤ 0,05 |  | TCVN2693-95 |  |
| 9 |  | Ăn mòn mảnh đồng ở 50 °C trong 3 giờ | N0 1 |  | TCVN 2694-95 |  |
| 10 |  | Nhiệt độ đông đặc, t °C | ≤ 5 |  | TCVN 3753-95 |  |
| 11 |  | Tỷ số A/F | 14,4 |  | - |  |

- Khối lượng đất san nền

Phương án san lấp được đề xuất sử dụng cát san lấp để san nền, đảm bảo độ dốc thiết kế trên tuyến 0,15%  i  2,0%.

Cao độ thiết kế trong bảng san nền là căn cứ theo cao độ mốc quốc gia, cao độ san nền lấy cao độ san nền chung của quy hoạch tỉ lệ 1/2000 đã được phê duyệt. Theo quy hoạch cao độ thoát nước các Khu nhà ở nằm trong khu vực thì cao độ của Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Vương Bảo Long là +31m (theo hệ cao độ quốc gia). Vì vậy, cao độ hoàn thành san nền của Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Vương Bảo Long theo mốc cao độ lấy ≥ +32 m.

- Khối lượng san lấp: 81.241,81 m3 (với hệ số đầm nén 0,9)

- Khối lượng đất đào: 4.095,17 m3

Bảng 1.30. Các thông số kỹ thuật của dầu Diesel

| Stt | Tên vật tư | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối lượng đào đất | m3 | 4.095,17 |
| 2 | Khối lượng đắp đất | m3 | 81.241,81 |

(Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long)

- Khối lượng đất đào, đắp trong quá trình thi công

Toàn bộ lượng đất đào từ hoạt động thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải, đào móng, đào hầm sau đó thì một phần được san lấp cục bộ nâng nền và khu vực trồng cây xanh (chiếm 40%), phần còn lại được thải bỏ.

Tổng lượng đất đào: 125.376 m3. Trong đó:

Cao độ thi công trung bình hđược tính bằng trung bình cộng của tất cả các cao độ tại góc lô. Khối lượng đào đắp lô = h * diện tích lô.

Sử dụng lưới ô vuông có kích thước 10mx10m làm lưới khống chế để tính toán khối lượng đào đắp của khu vực quy hoạch, diện tích mỗi ô lưới 100 m2, diện tích các ô lẻ tùy thuộc vào hình dạng cụ thể của từng ô đất và được ký hiệu trong mỗi ô tính toán.

- Khối lượng đất cần đào để thực hiện thi công móng nhà liền kế (13 nhà liên kế):  2.472,81 m³. Diện tích 1.648,54 m2, sâu 1,5 m.

- Khối lượng đất cần đào để thực hiện thi công nhà ở xã hội:  9.171,6 m³. Diện tích 6.114,4 m2, sâu 1,5 m.

- Khối lượng đất cần đào để thực hiện thi công trường tiểu học:  9.750,75 m³. Diện tích 6.500,5 m2, sâu 1,5 m.

- Khối lượng đất cần đào để thực hiện thi công trường trung học:  8.771,25 m³. Diện tích 5.847,5 m2, sâu 1,5 m.

- Khối lượng đất cần đào để thực hiện thi công tầng hầm ở nhà cao tầng HH1: 36.706,2‬ m³. Diện tích 6.117,7 m2, sâu 6 m.

- Khối lượng đất cần đào để thực hiện thi công tầng hầm ở nhà cao tầng HH2: 38.310‬ m³. Diện tích 6.385 m2, sâu 6 m.

- Khối lượng đất cần đào để thực hiện thi công tầng hầm ở nhà cao tầng HH3: 34.724,7 m³. Diện tích 3.858,3 m2, sâu 9 m.

- Khối lượng đất cần đào để thực hiện thi công tầng hầm ở nhà cao tầng HH4: 33.523,2 m³. Diện tích 5.587,2 m2, sâu 6 m.

- Khối lượng đất cần đào để thực hiện thi công tầng hầm ở nhà cao tầng HH5: 40.691,7‬ m³. Diện tích 4.521,3 m2, sâu 9 m.

- Khối lượng đất cần đào để thực hiện thi công tầng hầm của trung tâm thương mại 1: 12.311,4‬ m³. Diện tích 2.051,9 m2, sâu 6 m.

- Khối lượng đất cần đào để thực hiện thi công tầng hầm của trung tâm thương mại 2: 6.850,8 m³. Diện tích 1.141,8 m2, sâu 6 m.

- Hệ thống cấp nước (Ống HDPE 200: 1.596 m, sâu 1,5m); lượng đất đào là: 2,394‬  m3.

- Hệ thống thoát nước mưa (Ống HDPE 600: 1.942 m, BTCT 1000: 492 m, tổng cộng 83 hố ga 800 × 800 mm).

- Hệ thống thoát nước thải (Ống HDPE 300: 750 m, tổng cộng 20 hố ga 800 × 80 mm)

Như vậy lượng đất đào là 209.535.88 m3. Lượng đất được tận dụng san lấp cục bộ cho khu vực trồng cây xanh, nâng nền xung quanh là 83.814,4‬ m3 và san nền 81.241,81 m3, lượng đất đào được thải bỏ là 44.480 m3.

          - Bảng 1.31. Thống kê khối lượng đất đào đắp trong quá trình thi công

| ###### Stt |  |  | ###### Hạng mục |  |  |  | ###### Khối lượng (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 |  |  | ###### Khối lượng đất đào móng nhà liền kế |  |  |  | ###### 2.472,81 |
| ###### 2 | ###### Khối lượng đất đào móng nhà ở xã hội |  |  |  | ###### 9.171,6 |  |  |
| ###### 3 | ###### Khối lượng đất đào móng trường tiểu học |  |  |  | ###### 9.750,75 |  |  |
| ###### 4 | ###### Khối lượng đất đào móng trường trung học cơ sở |  |  |  | ###### 8.771,25 |  |  |
| ###### 5 |  |  | ###### Khối lượng đất đào tầng hầm nhà cao tầng HH1 | ###### 36.706,2‬ |  |  |  |
| ###### 6 |  |  | ###### Khối lượng đất đào tầng hầm nhà cao tầng HH2 | ###### 38.310 |  |  |  |
| ###### 7 |  |  | ###### Khối lượng đất đào tầng hầm nhà cao tầng HH3 | ###### 34.724,7 |  |  |  |
| ###### 8 |  |  | ###### Khối lượng đất đào tầng hầm nhà cao tầng HH4 | ###### 33.523,2 |  |  |  |
| ###### 9 |  |  | ###### Khối lượng đất đào tầng hầm nhà cao tầng HH5 | ###### 40.691,7‬ |  |  |  |
| ###### 10 |  |  | ###### Khối lượng đất đào tầng hầm trung tâm thương mại 1 | ###### 12.311,4 |  |  |  |
| ###### 11 |  |  | ###### Khối lượng đất đào tầng hầm trung tâm thương mại 2 | ###### 6.850,8 |  |  |  |
| ###### 12 |  |  | ###### Khối lượng đất đào hệ thống thoát nước mưa |  |  |  | ###### 3.730,68 |
| ###### 13 |  |  | ###### Khối lượng đất đào hệ thống thoát nước thải |  |  |  | ###### 1.543 |
| ###### 14 |  |  | ###### Khối lượng đất đào hệ thống cấp nước | ###### 1.144,2 |  |  |  |
| ###### 15 |  |  | ###### Khối lượng đất tận dụng san lấp cục bộ cho khu vực trồng cây xanh và nâng nền xung quanh |  |  |  | ###### 83.814,4 |
| ###### 16 | ###### Khối lượng đất đắp san nền |  |  |  | ###### 81.241,81 |  |  |
| ###### Lượng đất đào còn dư thải bỏ |  |  |  |  |  |  | ###### 44.480 |

(Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long)

Lượng đất đào còn dư từ dự án sẽ được sẽ vận chuyển đưa đi đổ bằng xe tải tự đổ có tải trọng 20 tấn, như vậy sẽ phải sử dụng 2.075 chuyến xe.

Thời gian thi công của dự án kéo dài 30 ngày. Trung bình mỗi ngày có khoảng [(2.075 chuyến ×1,5]/30 ngày = 104 lượt xe ra và vào (tính cho cả có tải và không tải và quy đổi 2 chuyến không tải bằng 1 chuyến có tải) tại khu vực dự án để vận chuyển đổ thải.

Vị trí đổ đất dự kiến là các khu đất thấp trũng trong vòng bán kính 20 km có nhu cầu nâng cao nền đất. Chủ đầu tư sẽ tìm các dự án cần sử dụng đất san nền, ký hợp đồng tiếp nhận đất với các đơn vị có nhu cầu.

Quãng đường mỗi xe vận chuyển là 20 km/xe. Như vậy tổng chiều dài của các xe tải tham gia vận chuyển là 2.075 km/ngày.

Để hạn chế bụi đất rơi vãi ra đường trong quá trình vận chuyển, đất được phun ẩm để hạn chế bụi đồng thời các xe tải sẽ được căng bạt che phủ kín thùng xe.

## 1.3.2. Nguyên nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án, nguồn cung cấp điện nước cho giai đoạn hoạt động của dự án

### Nhu cầu nguyên nhiên vật liệu, hóa chất

Mục đích chính của Dự án là xây dựng khu căn hộ để kinh doanh theo quy định của pháp luật. Vì vậy, nguyên nhiên vật liệu chính phục vụ cho dự án được trình bày trong Bảng sau:

Bảng 1.32. Dự kiến nhu cầu về nguyên vật liệu cho giai đoạn hoạt động

| Stt |  | Tên nguyên, nhiên liệu, hóa chất |  |  | ĐVT |  | Khối lượng |  | Mục đích sử dụng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hóa chất tẩy rửa |  |  | Kg/tháng |  | 500 |  | Sử dụng cho tẩy rửa của người dân |  |
| 2 |  | Bóng đèn huỳnh quang |  |  | Kg/tháng |  | 500 |  | Sử dụng cho chiếu sáng của người dân |  |
| 3 |  | Pin, ắcquy |  |  | Kg/tháng |  | 400 |  | Sử dụng cho các thiết bị điều khiển, đồng hồ... của người dân |  |
| 4 |  | Linh kiện, thiết bị điện tử |  |  | Kg/tháng |  | 500 |  | Sử dụng cho đời sống người dân |  |
| 5 |  | Hóa chất diệt côn trùng |  |  | Kg/tháng |  | 1.000 |  | Sử dụng cho diệt côn trùng |  |
| 6 |  | Phân bón |  |  | Kg/tháng |  | 50 |  | Sử dụng bón cây |  |
| 7 |  | Thuốc bảo vệ thực vật |  |  | Kg/tháng |  | 5 |  | Sử dụng cho để diệt sâu bọ cho cây xanh |  |
| 8 |  | Dung dịch vệ sinh, tẩy rửa phòng rác, thùng rác | Kg/tháng |  | 100 |  | Khử khuẩn nhà vệ sinh, phòng chứa rác, thùng rác |  |
| 9 |  | Chế phẩm sinh học khử mùi phòng chứa chất thải | Kg/tháng |  | 100 |  | Khử mùi phòng chứa rác, vị trí tập kết rác |  |
| 10 |  | Dầu DO cho máy phát điện | Lít/tháng |  | 1.000 |  | Sử dụng cho máy phát điện dự phòng |  |

(Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long)

### Nhu cầu sử dụng điện

- Nguồn cung cấp điện

Nguồn cung cấp điện cho khu quy hoạch là nguồn lấy từ lưới điện 22kV trên đường Lê Văn Tách. Từ vị trí đấu nối cáp trung thế được dẫn đi ngầm về trạm biến áp để cấp điện cho khu quy hoạch.

- Chỉ tiêu cấp điện

- Nhà ở căn hộ cao tầng: 4kW/hộ/ngày

- Đất trung tâm dịch vụ công cộng: 20÷30 W/m2 sàn/ngày

- Chiếu sáng cây xanh và cảnh quan	: 3 W/m2/ngày

- Chiếu sáng giao thông: 10 W/m2/ngày

- Nhu cầu tiêu thụ điện

Căn cứ vào chỉ tiêu tính toán và quy mô các khu nhà ở, dân số, đường giao thông, công viên cây xanh trong khu vực quy hoạch để xác định nhu cầu và công suất cấp điện cho các công trình.

Bảng 1.33. Ước tính điện năng tiêu thụ

| Stt |  | Ký hiệu |  | DT lô (m2) |  | Quy mô (Tầng) |  | Hệ số SDD (Lần) |  | MĐXD tối đa (%) |  | DTXD (m2) |  | Tổng DT sàn (m2) |  | Dân số (người) |  | Chỉ tiêu kw/hộ |  | Hệ số đồng thời Kđt |  | 10% dự phòng và 5% sụt áp |  | Công suất tính toán (kW) |  | Công suất biểu kiến (KVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LK1 | 1.570,9 | 6 | 5,1 | 85 | 1310,4 | 7862,1 | 48 | 3 | 0,9 | 1,15 | 37 | 41 |
|  | LK2 | 77,6 | 4 | 4,0 | 100 | 77,6 | 310,4 | 4 | 3 | 0,9 | 1,15 | 3 | 3 |
| 2 | HH1 | 6435,3 | 30 | 10,05 | 50 | 3217,64 | 74948,3 | 1860 | 5 | 0,9 | 1,15 | 3.064 | 3.404 |
|  | HH2 | 6808,2 | 30 | 9,75 | 43 | 2927,526 | 77376,4 | 1967 | 5 | 0,9 | 1,15 | 3.088 | 3.431 |
|  | HH3 | 4109,9 | 30 | 11,91 | 50 | 2055 | 56441,9 | 1456 | 5 | 0,9 | 1,15 | 2.352 | 2.613 |
|  | HH4 | 5917,5 | 30 | 10,47 | 48 | 2840,4 | 73460,9 | 1854 | 5 | 0,9 | 1,15 | 2.952 | 3.280 |
|  | HH5 | 4940,9 | 30 | 11,25 | 45 | 2223,405 | 64498,7 | 1637 | 5 | 0,9 | 1,15 | 2.621 | 2.912 |
| 3 | NOXH | 6114,4 | 25 | 10,31 | 61 | 3730 | 63539,5 | 1174 | 5 | 0,9 | 1,15 | 2.430 | 2.700 |
| 4 | GD | 12.347,5 | 3 | 1,2 | 40 | 4939 | 19756 |  | 30 | 0,9 | 1,15 | 613 | 681 |
| 5 | TM1 | 2.051,9 | 10 | 8 | 60 | 1231,2 | 14774 |  | 30 | 0,85 | 1,15 | 433 | 509 |
|  | TM2 | 1.141,8 | 10 | 8 | 60 | 856,3 | 10275,9 |  | 30 | 0,85 | 1,15 | 301 | 354 |
| 6 | CX-1 | 598,8 | 1 | 0,05 | 5 |  |  |  | 10 | 1 | 1,15 | 1 | 1 |
|  | CX-2 | 428,5 | 1 | 0,05 | 5 |  |  |  | 10 | 1 | 1,15 | 0 | 0 |
|  | CX-3 | 2.928,2 | 1 | 0,05 | 5 |  |  |  | 10 | 1 | 1,15 | 3 | 3 |
|  | CX-4 | 179,5 | 1 | 0,05 | 5 |  |  |  | 10 | 1 | 1,15 | 0 | 0 |
|  | CX-5 | 5.146,1 | 1 | 0,05 | 5 |  |  |  | 10 | 1 | 1,15 | 6 | 6 |
|  | CX-6 | 311,9 | 1 | 0,05 | 5 |  |  |  | 10 | 1 | 1,15 | 0 | 0 |
| 7 | CHIẾU SÁNG |  |  |  |  |  |  | trụ | w/trụ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 103 | 150 | 1 | 1,15 | 18 | 21 |
|  | TỔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.922 | 19.959 |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

(3). Nhu cầu cấp nước phục vụ dự án

- Nguồn cung cấp nước

Nguồn nước cấp cho khu quy hoạch được đấu nối từ chi nhánh cấp nước Dĩ An, theo đường ống trên đường Lê Văn Tách ở hướng Đông khu đất, bố trí ống cấp nước 200 đấu nối dẫn vào bể nước chung trong Khu nhà ở để phân phối các khu vực và đưa vào sử dụng

- Đối tượng và nhu cầu sử dụng nước trong quá trình xây dựng

Bảng 1.34. Chỉ tiêu cấp nước cho dự án trong giai đoạn xây dựng

| Stt | Hạng mục |  |  | Ký hiệu |  | Tiêu chuẩn cấp nước |  | Chỉ tiêu | Nhu cầu (m3/ngày) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Nước sinh hoạt | QSH |  | 45 l/người/ngày (QCXD 01:2021) |  | 200 người |  |  | 9 |  |
| 2 |  |  | Nước xây dựng | QXD |  | 20 m3/ngày |  | - |  |  | 20 |  |
| 3 |  |  | Nước rửa máy móc thiết bị xây dựng | QR |  | 6 m3/ngày |  | - |  |  | 6 |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |

(Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long)

- Đối tượng và nhu cầu sử dụng nước trong quá trình hoạt động

- Đối tượng sử dụng

+ Nước cấp cho nhu cầu ăn uống sinh hoạt của người dân trong khu, khách vãng lai, trường học.

+ Nước tưới bao gồm: nước tưới đường, rửa đường, nước tưới cây xanh đô thị...

+ Nước rò rỉ dự phòng.

+ Nước chữa cháy.

- Nhu cầu cấp nước

Phạm vi cấp nước tính toán cho khu vực đã được quy hoạch là đô thị loại II, với quy mô dân số khoảng 10.000 người, chỉ tiêu cấp nước được áp dụng theo QCXD 01:2021/BXD như sau:

Bảng 1.35. Lưu lượng nước sử dụng cho toàn dự án

| Stt | Hạng mục |  | Ký hiệu |  | Tiêu chuẩn cấp nước | Chỉ tiêu |  | Nhu cầu sử dụng (m3/ngày) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sinh hoạt | QSH |  | 200 l/người/ngày (QCXD 01: 2021) |  | 10.000 người |  | 2.000 |  |
| 2 | Nước cấp cho khách vãng lai | QVL |  | 20% QSH (QCXD 01: 2008) |  | - |  | 400 |  |
| 3 | Nước cấp công trình dịch vụ công cộng (gồm nước cấp cho trường học và thương mại, dịch vụ) | QDV |  | 10% QSH (QCXD 01:2021) |  | - |  | 200 |  |
| 4 | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác | QR |  | - |  | - |  | 59,4 |  |
| 5 | Nước cấp cho hệ thống xử lý mùi hôi từ các bể xử lý nước thải sơ bộ của trạm trung chuyển nước thải | QHTXLKT |  | - |  | - |  | 1 |  |
| Tổng lượng nước cấp sinh hoạt (1 + 2 + 3 + 4 + 5) |  |  |  |  |  |  |  | 2.659,4 |  |
| 6 | Nước tưới cây, rửa đường | QTCRĐ |  | 8% QSH (QCXD 01: 2008) |  | - |  | 160 |  |
| 7 | Nước rò rỉ, dự phòng | QRR |  | 15% (QSH+ QVL+ QDV+ QR + QHTXLKT + QTCRĐ) |  | - |  | 423 |  |
| 8 | Nước cấp cho PCCC | QPC |  | 15 l/s |  | 1 đám cháy đồng thời |  | 162 |  |
| Tổng nhu cầu sử dụng nước khi không có cháy |  |  |  |  |  |  |  | 3.243,4 |  |
| Tổng nhu cầu sử dụng nước khi không có cháy |  |  |  |  |  |  |  | 3.405,4 |  |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

Tổng nhu cầu sử dụng nước khi không có cháy là: 3.243,4 m3/ngày. Tổng nhu cầu sử dụng nước khi có cháy là: 3.405,4 m3/ngày.

Bảngày636. Chi ti  tlưu lưi  tối đa là ng nước tu lưi  tối đa là ng nướ

| Stt |  | Hạng mục |  |  | Ký hiệu |  | Tiêu chuẩn cấp nước |  |  | Chỉ tiêu |  | Nhu cầu sử dụng (m3/ngày) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở cao tầng HH1 |  |  | QSHHH1 |  | - |  |  | - |  | 468,9 |  |
| 1.1 |  | Nước sinh hoạt |  |  | QSH1 |  | 200 l/người/ngày |  |  | 1.860 |  | 372 |  |
| 1.2 |  | Nước cấp cho khách vãng lai |  |  | QVL1 |  | 20% QSH |  |  | - |  | 74,4 |  |
| 1.3 |  | Nước cấp cho trường mẫu giáo |  |  | QMG1 |  | 75 l/người/ngày |  |  | 93 học sinh |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 l/người/ngày |  |  | 18 giáo viên |  | 1,8 |  |
| 1.4 |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ |  |  | QTTDV1 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 2.326 |  | 4,7 |  |
| 1.5 |  | Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng |  |  | QSCCĐ1 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 592 |  | 1,2 |  |
| 1.6 |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà |  |  | QR1 |  | 200 lít/phòng |  |  | 29 phòng |  | 5,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  | 2 |  |
| II |  | Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở cao tầng HH2 |  |  | QSHHH2 |  | - |  |  | - |  | 495,8 |  |
| 2.1 |  | Nước sinh hoạt |  |  | QSHH2 |  | 200 l/người/ngày |  |  | 1.967 |  | 393,4 |  |
| 2.2 |  | Nước cấp cho khách vãng lai |  |  | QVL2 |  | 20% QSH |  |  | - |  | 78,7 |  |
| 2.3 |  | Nước cấp cho trường mẫu giáo |  |  | QMG2 |  | 75 l/người/ngày |  |  | 93 học sinh |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 l/người/ngày |  |  | 10 giáo viên |  | 2 |  |
| 2.4 |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ |  |  | QTTDV2 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 2.855 |  | 5,7 |  |
| 2.5 |  | Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng |  |  | QSCCĐ2 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 596,8 |  | 1,2 |  |
| 2.6 |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà |  |  | QR2 |  | 200 lít/phòng |  |  | 29 phòng |  | 5,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  | 2 |  |
| III |  | Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở cao tầng HH3 |  |  | QSHHH3 |  | - |  |  | - |  | 368,6 |  |
| 3.1 |  | Nước sinh hoạt |  |  | QSH3 |  | 200 l/người/ngày |  |  | 1.456 |  | 291,2 |  |
| 3.2 |  | Nước cấp cho khách vãng lai |  |  | QVL3 |  | 20% QSH |  |  | - |  | 58,2 |  |
| 3.3 |  | Nước cấp cho trường mẫu giáo |  |  | QMG3 |  | 75 l/người/ngày |  |  | 73 |  | 5,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 l/người/ngày |  |  | 14 giáo viên |  | 1,4 |  |
| 3.4 |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ |  |  | QTTDV3 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 1.816 |  | 3,6 |  |
| 3.5 |  | Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng |  |  | QSCCĐ3 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 454,4 |  | 0,9 |  |
| 3.6 |  |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà | QR3 |  |  |  | 200 lít/phòng |  |  | 29 phòng | 5,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  | 2 |  |
| IV |  | Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở cao tầng HH4 |  |  | QSHHH4 |  | - |  |  | - |  | 467,9 |  |
| 4.1 |  | Nước sinh hoạt |  |  | QSH4 |  | 200 l/người/ngày |  |  | 1.854 |  | 370,8 |  |
| 4.2 |  | Nước cấp cho khách vãng lai |  |  | QVL4 |  | 20% QSH |  |  | - |  | 74,2 |  |
| 4.3 |  | Nước cấp cho trường mẫu giáo |  |  | QMG4 |  | 75 l/người/ngày |  |  | 93 |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 l/người/ngày |  |  | 18 giáo viên |  | 1,8 |  |
| 4.4 |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ |  |  | QTTDV4 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 2.588 |  | 5,2 |  |
| 4.5 |  | Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng |  |  | QSCCĐ4 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 570,4 |  | 1,1 |  |
| 4.6 |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà |  |  | QR4 |  | 200 lít/phòng |  |  | 29 phòng |  | 5,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  | 2 |  |
| V |  | Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở cao tầng HH5 |  |  | QSHHH5 |  | - |  |  | - |  | 413,8 |  |
| 5.1 |  | Nước sinh hoạt |  |  | QSH5 |  | 200 l/người/ngày |  |  | 1.637 |  | 327,4 |  |
| 5.2 |  | Nước cấp cho khách vãng lai |  |  | QVL5 |  | 20% QSH |  |  | - |  | 65,5 |  |
| 5.3 |  | Nước cấp cho trường mẫu giáo |  |  | QMG5 |  | 75 l/người/ngày |  |  | 82 |  | 6,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 l/người/ngày |  |  | 14 giáo viên |  | 1,4 |  |
| 5.4 |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ |  |  | QTTDV5 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 2.307 |  | 4,6 |  |
| 5.5 |  | Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng |  |  | QSCCĐ5 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 506,4 |  | 1 |  |
| 5.6 |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà |  |  | QR5 |  | 200 lít/phòng |  |  | 29 phòng |  | 5,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  | 2 |  |
| VI |  | Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở xã hội |  |  | QSHXH |  | - |  |  | - |  | 299 |  |
| 6.1 |  | Nước sinh hoạt của nhà ở xã hội |  |  | QSH |  | 200 l/người/ngày |  |  | 1.174 |  | 234,8 |  |
| 6.2 |  | Nước cấp cho khách vãng lai |  |  | QVLXH |  | 20% QSH |  |  | - |  | 47 |  |
| 6.3 |  | Nước cấp cho trường mẫu giáo của nhà ở xã hội |  |  | QMGXH |  | 75 l/người/ngày |  |  | 60 |  | 4,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 l/người/ngày |  |  | 11 giáo viên |  | 1,1 |  |
| 6.4 |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ của nhà ở xã hội |  |  | QTTDVXH |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 1.956,6 |  | 3,9 |  |
| 6.5 |  | Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng của nhà ở xã hội |  |  | QSCCĐXH |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 469,6 |  | 0,9 |  |
| 6.6 |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà |  |  | QRXH |  | 200 lít/phòng |  |  | 24 phòng |  | 4,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  | 2 |  |
| VII |  | Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở liên kế |  |  | QSHLK |  | - |  |  | - |  | 12,5 |  |
| 7.1 |  | Nước cấp sinh hoạt |  |  | QSH |  | 200 l/người/ngày |  |  | 52 |  | 10,4 |  |
| 7.2 |  | Nước cấp cho khách vãng lai |  |  | QVLLK |  | 20% QSH |  |  | - |  | 2,1 |  |
| VIII |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại TM1 |  |  | QTTDV1 |  | - |  |  | - |  | 53,4 |  |
| 8.1 |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại TM1 |  |  | QTTDV1 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 24.622,8‬ |  | 49,2 |  |
| 8.2 |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà |  |  | QRXH |  | 200 lít/phòng |  |  | 11 phòng |  | 2,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  | 2 |  |
| IX |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại TM2 |  |  | QTTDV2 |  | - |  |  | -‬ |  | 31,6 |  |
| 9.1 |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại TM1 |  |  | QTTDV2 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 13.701,6‬ |  | 27,4 |  |
| 9.2 |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà |  |  | QRXH |  | 200 lít/phòng |  |  | 11 phòng |  | 2,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  | 2 |  |
| X |  | Nước cấp cho trường tiểu học TH1 |  |  | QTH1 |  | - |  |  | - |  | 25,8 |  |
| 10.1 |  | Nước cấp cho trường tiểu học TH1 |  |  | QTH1 |  | 25 lít/học sinh |  |  | 650 |  | 19,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 lít/giáo viên |  |  | 37 |  | 3,7 |  |
| 10.2 |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà |  |  | QRTH1 |  | 200 lít/phòng |  |  | 3 phòng |  | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  | 2 |  |
| XII |  | Nước cấp cho trường tiểu học TH2 |  |  | QTH2 |  | - |  |  | - |  | 22,1 |  |
| 11.1 |  | Nước cấp cho trường tiểu học |  |  | QTH2 |  | 25 lít/học sinh |  |  | 550 |  | 16,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 lít/giáo viên |  |  | 30 |  | 3 |  |
| 11.2 |  |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà | QRTH2 |  | 200 lít/phòng |  |  | 3 phòng |  |  | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  |  | 2 |  |
| Tổng lượng nước cấp sinh hoạt (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX+ X + XI+ XII) |  |  |  |  | 2.659,4 |

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Vương Bảo Long)

  - Giải trình nhu cầu sử dụng nước của Dự án

(1). Lưu lượng nước sinh hoạt: 2.000 m3/ngày

  - Phạm vi cấp nước tính toán cho khu vực đã được quy hoạch là đô thị loại II. Theo QCXDVN 01:2021/BXD (Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng) định mức cấp nước cho sinh hoạt là 200 lít/người/ngày.đêm (theo đúng tính toán trong quy hoạch 1/500 của dự án).

Với dân số N = 10.000 người , lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt là:

QSH = 10.000 người x 200 lít/người = 2.000 m3/ngày

Trong đó:

- Khu nhà ở cao tầng HH1 với dân số 1.967 người

QSH1 = 1.860 người x 200 lít/người = 372 m3/ngày

- Khu nhà ở cao tầng HH2 với dân số 1.967 người

QSH2 = 1.967 người x 200 lít/người = 393,4 m3/ngày

- Khu nhà ở cao tầng HH3 với dân số 1.456 người

QSH3 = 1.456 người x 200 lít/người = 291,2 m3/ngày

- Khu nhà ở cao tầng HH4 với dân số 1.854 người

QSH4 = 1.854 người x 200 lít/người = 370,8 m3/ngày

- Khu nhà ở cao tầng HH5 với dân số 1.637 người

QSH5 = 1.637 người x 200 lít/người = 327,4 m3/ngày

- Khu nhà ở xã hội với dân số 1.174 người

QSHXH = 1.174 người x 200 lít/người = 234,8 m3/ngày

- Khu nhà ở liên kế với dân số 52 người

QSHXH = 52 người x 200 lít/người = 10,4 m3/ngày

(2).

  - Lưu lượng nước cấp cho khách vãng lai: 400 m3/ngày

Khách vãng lai chính là khách đến chơi tại nhà các hộ dân và ra vào khu thương mại dịch vụ. Lưu lượng nước cấp cho khách vãng lai bằng 20% QsH

QVL = 2.000 m3 x 20% = 400 m3/ngày

Trong đó:

- Lưu lượng nước cấp cho khách vãng lai nhà ở cao tầng HH1

QVL1 = 372 m3/ngày x 20% = 74,4 m3/ngày

- Lưu lượng nước cấp cho khách vãng lai nhà ở cao tầng HH2

QVL2 = 393,4 m3/ngày x 20% = 78,7 m3/ngày

- Lưu lượng nước cấp cho khách vãng lai nhà ở cao tầng HH3

QVL3 = 291,2 m3/ngày x 20% = 58,2 m3/ngày

- Lưu lượng nước cấp cho khách vãng lai nhà ở cao tầng HH4

QVL4 = 370,8 m3/ngày x 20% = 74,2 m3/ngày

- Lưu lượng nước cấp cho khách vãng lai nhà ở cao tầng HH5

QVL5 = 327,4 m3/ngày x 20% = 65,5 m3/ngày

- Lưu lượng nước cấp cho khách vãng lai nhà ở xã hội

QVLXH = 234,8 m3/ngày x 20% = 47 m3/ngày

- Lưu lượng nước cấp cho khách vãng lai nhà ở liên kế

QVL = 10,4 m3/ngày x 20% = 2,1 m3/ngày

  - (3). Lưu lượng nước cấp dịch vụ công cộng (trường học, trung tâm thương mại, nhà sinh hoạt cộng đồng): 200 m3/ngày

Công trình dịch vụ công cộng gồm trung tâm thương mại, nhà sinh hoạt công đồng trường học. Lưu lượng nước cấp cho dịch vụ công cộng bằng 10% QsH (hoặc 2 lít/m2 sàn thương mại dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng; 75 lít/học sinh mẫu giáo/ngày; 30 lít/học sinh tiểu học, trung học cơ sở/ngày; 100 lít/giáo viên/ngày)

QDV = 2.000 m3/ngày x 10% = 200 m3/ngày

Trong đó

- Trường mầm non: Dân số khu quy hoạch là 10.000 người, căn cứ QCXDVN 01:2021/BXD, tiêu chuẩn 50 học sinh/1000 dân, 12 m2/học sinh. Tổng số học sinh tiểu học trong khu căn hộ 10.000 người x 50/1000 = 500 học sinh. Mỗi lớp sẽ có từ 15-20 học sinh vậy nên sẽ cần khoảng 95 giáo viên, cán bộ giáo viên phục vụ cho hoạt động của trường mẫu giáo. Cụ thể lượng nước cấp như sau:

- Trường mẫu giáo tại khu nhà ở cao tầng HH1: Có 93 học sinh, 12 giáo viên phục vụ cho hoạt động của trường mẫu giáo, 6 cán bộ nhân viên làm việc tại các vị trí khác.

QMG1 = (93 học sinh x 75 lít/học sinh/ngày) +                                                                           (18 giáo viên x 100 lít/giáo viên/ngày) = 8,8 m3/ngày

- Trường mẫu giáo tại khu nhà ở cao tầng HH2: Có 99 học sinh, 14 giáo viên phục vụ cho hoạt động của trường mẫu giáo, 6 cán bộ nhân viên làm việc tại các vị trí khác.

QMG2 = (99 học sinh x 75 lít/học sinh/ngày) +                                                                           (20 giáo viên x 100 lít/giáo viên/ngày) = 9 m3/ngày

- Trường mẫu giáo tại khu nhà ở cao tầng HH3: Có 73 học sinh, 10 giáo viên phục vụ cho hoạt động của trường mẫu giáo, 4 cán bộ nhân viên làm việc tại các vị trí khác.

QMG3 = (73 học sinh x 75 lít/học sinh/ngày) +                                                                           (14 giáo viên x 100 lít/giáo viên/ngày) = 6,9 m3/ngày

- Trường mẫu giáo tại khu nhà ở cao tầng HH4: Có 93 học sinh, 12 giáo viên phục vụ cho hoạt động của trường mẫu giáo, 6 cán bộ nhân viên làm việc tại các vị trí khác.

QMG3 = (93 học sinh x 75 lít/học sinh/ngày) +                                                                           (18 giáo viên x 100 lít/giáo viên/ngày) = 8,8 m3/ngày

- Trường mẫu giáo tại khu nhà ở cao tầng HH5: Có 82 học sinh, 10 giáo viên phục vụ cho hoạt động của trường mẫu giáo, 4 cán bộ nhân viên làm việc tại các vị trí khác.

QMG3 = (82 học sinh x 75 lít/học sinh/ngày) +                                                                           (14 giáo viên x 100 lít/giáo viên/ngày) = 7,5 m3/ngày

- Trường mẫu giáo tại khu nhà ở xã hội: Có 60 học sinh, 8 giáo viên phục vụ cho hoạt động của trường mẫu giáo, 3 cán bộ nhân viên làm việc tại các vị trí khác.

QMG3 = (60 học sinh x 75 lít/học sinh/ngày) +                                                                           (11 giáo viên x 100 lít/giáo viên/ngày) = 5,6 m3/ngày

- Trường tiểu học: Dân số khu quy hoạch là 1.000 người, căn cứ QCXDVN 01:2021/BXD, tiêu chuẩn 65 học sinh/1000 dân, 10 m2/học sinh. Tổng số học sinh tiểu học trong khu căn hộ 10.000 người x 65/1000 = 650 học sinh. Mỗi lớp sẽ có từ 30 học sinh vậy nên sẽ cần khoảng 22 cán bộ giáo viên phục vụ cho hoạt động của trường tiểu học, ngoài ra dự kiến cần 15 cán bộ nhân viên làm việc tại các vị trí khác.

QTH1 = (650 học sinh x 30 lít/học sinh/ngày) +                                                                           (37 giáo viên x 100 lít/giáo viên/ngày) = 23,2 m3/ngày

- Trường trung học cơ sở: Dân số khu quy hoạch là 10.000 người, căn cứ QCXDVN 01:2021/BXD, tiêu chuẩn 55 học sinh/1000 dân, 10 m2/trẻ. Tổng số học sinh trung học cơ sở trong khu căn hộ 10.000 người x 55/1000 = 550 học sinh. Mỗi lớp sẽ có từ 30 học sinh vậy nên sẽ cần khoảng 19 cán bộ giáo viên phục vụ cho hoạt động của trường trung học cơ sở, ngoài ra dự kiến cần 11 cán bộ nhân viên làm việc tại các vị trí khác.

QTH2 = (550 học sinh x 30 lít/học sinh/ngày) +                                                                           (30 giáo viên x 100 lít/giáo viên/ngày) = 19,5 m3/ngày

- Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ ở nhà ở cao tầng HH1

QTTDV1 = 2.326 m2 x 2 lít/m2 sàn/ngày = 4,7 m3/ngày

- Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ ở nhà ở cao tầng HH2

QTTDV2 = 2.855 m2 x 2 lít/m2 sàn/ngày = 5,7 m3/ngày

- Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ ở nhà ở cao tầng HH3

QTTDV3 = 1.816 m2 x 2 lít/m2 sàn/ngày =  3,6 m3/ngày

- Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ ở nhà ở cao tầng HH4

QTTDV4 = 2.588 m2 x 2 lít/m2 sàn/ngày =   4,6 m3/ngày

- Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ ở nhà ở cao tầng HH5

QTTDV5 = 2.307 m2 x 2 lít/m2 sàn/ngày =   m3/ngày

- Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ ở nhà ở xã hội

QTTDVXH = 1.956,6 m2 x 2 lít/m2 sàn/ngày =  3,9 m3/ngày

- Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng ở nhà ở cao tầng HH1

QSHCĐ1 = 592 m2 x 2 lít/m2 sàn/ngày = 1,2 m3/ngày

- Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng ở nhà ở cao tầng HH2

QSHCĐ2 = 596,8 m2 x 2 lít/m2 sàn/ngày = 1,2  m3/ngày

- Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng ở nhà ở cao tầng HH3

QSHCĐ3 = 454,4 m2 x 2 lít/m2 sàn/ngày = 0,9 m3/ngày

- Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng ở nhà ở cao tầng HH4

QSHCĐ4 = 570,4 m2 x 2 lít/m2 sàn/ngày = 1,1 m3/ngày

- Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng ở nhà ở cao tầng HH5

Q SHCĐ5 = 506,4 m2 x 2 lít/m2 sàn/ngày = 1 m3/ngày

- Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng ở nhà ở xã hội

QSHCĐXH = 469,6 m2 x 2 lít/m2 sàn/ngày = 0,9 m3/ngày

(4).

  - Lưu lượng rửa thùng chứa rác, phòng chứa rác: Qr = 59,4 m3/ngày

  - Dự án sẽ bố trí phòng chứa chất thải sinh hoạt ở các tầng và  phòng chứa chất thải tập trung tại của khu chung cư, trường học, thương mại, dịch vụ. Dự kiến Công ty sẽ sử dụng 0,2 m3/phòng/ngày cho rửa thùng, phòng chứa chất thải sinh hoạt ở các tầng và 2 m3/phòng/ngày cho rửa thùng và rửa phòng chứa chất thải sinh hoạt tập trung. Tổng lượng nước rửa thùng chứa rác, phòng chứa rác: Qr = 59,4 m3/ngày.

  - Trong đó

- Lượng nước rửa thùng chứa rác, phòng chứa rác nhà ở cao tầng HH1

QRHH1 = (30 phòng x 0,2 m3/phòng/ngày) + (1 phòng x 2 m3/phòng/ngày)

= 7,8 m3/ngày

- Lượng nước rửa thùng chứa rác, phòng chứa rác nhà ở cao tầng HH2

QRHH2 = (30 phòng x 0,2 m3/phòng/ngày) + (1 phòng x 2 m3/phòng/ngày)

= 7,8 m3/ngày

- Lượng nước rửa thùng chứa rác, phòng chứa rác nhà ở cao tầng HH3

QRHH3 = (30 phòng x 0,2 m3/phòng/ngày) + (1 phòng x 2 m3/phòng/ngày)

= 7,8 m3/ngày

- Lượng nước rửa thùng chứa rác, phòng chứa rác nhà ở cao tầng HH4

QRHH4 = (30 phòng x 0,2 m3/phòng/ngày) + (1 phòng x 2 m3/phòng/ngày)

= 7,8 m3/ngày

- Lượng nước rửa thùng chứa rác, phòng chứa rác nhà ở cao tầng HH5

QRHH1 = (30 phòng x 0,2 m3/phòng/ngày) + (1 phòng x 2 m3/phòng/ngày)

= 7,8 m3/ngày

- Lượng nước rửa thùng chứa rác, phòng chứa rác nhà ở xã hội

QRHXH = (24 phòng x 0,2 m3/phòng/ngày) + (1 phòng x 2 m3/phòng/ngày)

= 6,8 m3/ngày

- Lượng nước rửa thùng chứa rác, phòng chứa rác trung tâm thương mại 1

QRTM1= (11 phòng x 0,2 m3/phòng/ngày) + (1 phòng x 2 m3/phòng/ngày)

= 4,4 m3/ngày

- Lượng nước rửa thùng chứa rác, phòng chứa rác trung tâm thương mại 2

QRTM2= (11 phòng x 0,2 m3/phòng/ngày) + (1 phòng x 2 m3/phòng/ngày)

= 4,4 m3/ngày

- Lượng nước rửa thùng chứa rác, phòng chứa rác trường học 1

QRTH1= (3 phòng x 0,2 m3/phòng/ngày) + (1 phòng x 2 m3/phòng/ngày)

= 2,6 m3/ngày

- Lượng nước rửa thùng chứa rác, phòng chứa rác trường học 2

QRTH2= (3 phòng x 0,2 m3/phòng/ngày) + (1 phòng x 2 m3/phòng/ngày)

= 2,6 m3/ngày

  - (5).

  - Lưu lượng nước tưới cây, rửa đường tính bằng 8% QsH: 160 m3/ngày

  - Nước phục vụ tới cây sẽ lấy từ nguồn nước cấp. Chủ đầu tư sẽ lắp đặt các van chờ ở các khu vực công viên cây xanh. Định kỳ vào buổi sáng và chiều tối nhân viên vệ sinh môi trường cảnh quan của ban quản lý khu căn hộ sẽ lắp nối vòi nước vào van chờ tưới cho cây xanh.

  - QTCRĐ = 2.000 m3 x 8% = 160 m3/ngày

(6).

  - Lưu lượng rò rỉ, dự phòng: 423 m³/ngày

QRR  = 15% ( QSH+ QVL+ QDV+  QR + QTCRĐ) = 10% x (2.000 + 400 + 200 + 59,4 + 1 + 160) =  423 m³/ngày

  - (7). Lưu lượng chữa cháy: số đám cháy xảy ra đồng thời n = 1, thời gian chữa cháy 3h, lưu lượng cấp nước chữa cháy q=15 l/s.

QCC= 10,8 x q x n = 10,8 x 15 x 1 = 162 m³/ngày

  - (8). Tổng công suất cấp nước an toàn theo thiết kế

Q = QSH+ QVL+ QDV+  QRR + QHTXlKT + QTCRĐ + QCC =  3.405,4 m³/ngày

### Công nghệ sản xuất vận hành

### Tính chất của Dự án là xây dựng khu nhà ở sau đó bán lại cho người dân, do đó công nghệ chủ yếu là thi công xây dựng với quy trình như sau:

Thiết kế kiến trúc, lập dự toán

Bụi, khí thải, tiếng ồn, CTR, nước thải

Chuẩn bị mặt bằng

Cát, đá, xi măng, sắt thép, ván khuôn, vật tư phụ, que hàn, sơn, cọ sơn, dây điện, dây cáp, ống nước, gạch nền, cửa sắt, cửa gỗ, bồn cầu, lavabo, thiết bị tách dầu, chậu rửa nhà bếp, vòi nước, que hàn

Bụi, khí thải, tiếng ồn, CTR, nước thải

Đào đắp, san lắp, xây dựng, thi công mạng lưới giao thông, cấp thoát nước, điện, thi công khu căn hộ

Hoàn thiện

Hình 1.7. Quy trình thi công xây dựng

(1).

### Bước 1: Chuẩn bị

- Chuẩn bị mặt bằng, công trình thi công xây dựng

#### Công nhân tham gia thực hiện trong giai đoạn này khoảng 20 người làm công việc chuẩn bị mặt bằng (phát quang thảm thực vật, san mặt bằng). Giai đoạn này sử dụng máy móc thiết bị: Máy cưa, máy cắt cỏ, xe chở rác, máy ủi, máy đào.

#### Mặt bằng cần được dọn dẹp trước khi tiến hành xây dựng.

#### Tập kết máy móc thiết bị, vật liệu cần thiết: Các máy móc thiết bị và vật liệu cần thiết chuẩn bị cho giai đoạn đầu thi công (máy ép cọc, cọc) được tập kết trước ngày thi công ép cọc ít nhất 2 ngày để công tác kiểm tra trước khi thi công được hoàn thiện.

#### (2). Bước 2: Đào đất, ép cọc

- Đào đắp, san lắp, xây dựng, thi công mạng lưới giao thông, cấp thoát nước, điện, thi công khu nhà ở:

Giai đoạn này khoảng 100 người làm việc

Máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn này: cẩu, vận thăng, máy ủi, máy đào, máy đầm đất, máy khoan, máy múc, máy kinh vĩ, đầm dùi, đầm mặt, máy xúc, máy trộn bê tông, máy bơm bê tông, máy hàn, máy cắt, cẩu trục di động.

#### Kho bãi, lán trại

- Công trường tạm được chọn đặt trong khuôn viên dự án để tiện di chuyển thi công và sinh hoạt cho công nhân. Kho bãi tạm được xây dựng dưới dạng kết cấu lắp ghép vật liệu để dễ tháo dỡ. Riêng bãi để vật liệu ngoài trời được rào bằng lưới B40.

- Lán trại diện tích 50 m2 và kho bãi tạm diện tích 250 m2 được bố trí cạnh nhau.

- Sử dụng khoảng 100 lao động trong quá trình thi công xây dựng. Nhân lực sử dụng trong thi công đảm bảo được đào tạo phù hợp với công việc mà họ sẽ đảm nhận trong quá trình thi công, có giấy khám sức khỏe còn thời hạn đảm bảo đủ sức khỏe lao động.

- Chủ dự án bố trí kho bãi (tập kết nguyên vật liệu xây dựng) và lán trái cho công nhân nghỉ ngơi trong giờ làm việc, hết giờ làm việc, công nhân tự đi về nhà hoặc nhà trọ. Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương. Các bữa ăn do công nhân tự ra ngoài ăn tại các cửa hàng gần dự án hoặc cũng có thể mang cơm hộp tới ăn tại công trường (không diễn ra hoạt động nấu ăn tại công trường).

#### Công tác vận chuyển vật tư, thiết bị:

- Vật tư, thiết bị phục vụ thi công sẽ được chuyển đến công trường theo lịch thi công đệ trình (trước khi tiến hành lắp đặt tối thiểu 5 ngày). Hạn chế các hoạt động vận tải vào các giờ cao điểm (6-8h sáng và 16-18h chiều) nhằm tránh gây ùn tắc giao thông khu vực.

- Khu vực Dự án nằm ở phường An Bình với tuyến đường chính dẫn vào Dự án là đường Lê Văn Tách hiện tại rộng 13 m dự kiến quy hoạch mở rộng lên 22 m cho phép xe có tải trọng lớn di chuyển vào tiếp cận dự án.

- Mọi thiết bị, vật tư phải được kiểm tra kỹ càng, đúng kỹ thuật của nhà sản xuất để đảm bảo không bị hư hỏng.

- Các thiết bị khi lắp đặt cẩu và thiết bị chuyên dùng phải có giấy đăng kiểm trước khi thực hiện công tác, tránh xảy ra tai nạn làm hư hỏng thiết bị hay ảnh hưởng tới công nhân, làm chậm trễ tiến độ thi công.

- Dự kiến nguồn cung ứng nguyên vật liệu:

- Đá: từ các mỏ thuộc địa phận Bình Dương như: Tân Đông Hiệp thuộc thành phố Dĩ An, đá ở đây có chất lượng rất tốt.

- Cát: từ các khu vực thuộc thành phố Dĩ An.

- Sỏi đỏ: từ các khu vực thuộc thành phố Dĩ An.

- Xi măng: Từ công ty sản xuất xi măng Hà Tiên.

- Sắt, thép: Từ các công ty sản xuất sắt thép tại các khu công nghiệp thuộc địa bàn Bình Dương.

- Gạch: Từ các nhà máy sản xuất gạch tại Bình Dương.

- Nhựa đường: từ các nhà máy tại Bình Dương.

#### Phân luồng giao thông trong nội vi dự án:

Phân luồng giao thông trong quá trình xây dựng dự án:

- Lối vào dự án: Nguyên vật liệu được vận chuyển từ tuyến đường Lê Văn Tách  (có lộ giới hiện tại là 13 m: Mặt đường chính rộng 7, vỉa hè rộng 2x3,0m) vào khu vực dự án.

- Bố trí 01 bãi đậu xe máy của cán bộ, công nhân thực hiện dự án gần lối vào dự án;

- Bố trí  01 bãi đậu xe tải và quay đầu xe gần khu vực lối ra của dự án;

- Trên công trường sẽ bố trí các biển báo để hướng dẫn hướng lưu thông xe tại 1 số vị trí phù hợp, dễ nhìn.

- Thời gian vận chuyển ra vào Dự án: không được vận chuyển vào giờ cao điểm (từ 6h30 - 8h và từ 16h30 - 18h) tránh gây tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường đặc biệt là trên tuyến đường Lê Văn Tách.

- Hiện trạng và khả năng chịu tải cho phép của các tuyến đường vận chuyển:

- Trục đường giao thông tiếp giáp khu vực thực hiện dự án là đường Lê Văn Tách (có lộ giới là 13 m).

- Hiện trạng: tuyến đường Lê Văn Tách cho phép các xe có tải trọng lớn đi qua. Từ trước tới nay tại các tuyến đường này ít xảy ra tình trạng kẹt xe hay sụt lún từ phương tiện đi lại.

Chủ Dự án sẽ có kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu phù hợp, tải trọng phương tiện vận chuyển cho phép từ 3 tấn - 30 tấn, khoảng cách vận chuyển giữa các phương tiện từ 5-10 phút để đảm bảo không xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông, gây sức ép cho khả năng chịu tải của đường Lê Văn Tách.

#### Thi công mạng lưới giao thông

  - Thi công nền đường

- Đào bỏ lớp đất hữu cơ đến đáy lớp cát K95.

- Trải vải địa kỹ thuật ngăn cách theo phương ngang

- Đắp lớp cát đệm lu lèn đạt độ chặt thiết kế

- Cuốn phủ vải lên lớp cát thứ nhất rồi đắp cát nền đường theo từng lớp

  - Thi công các lớp kết cấu áo đường

- Thi công lớp cấp phối đá dăm

- Thi công lớp bêtông nhựa

  - Hoàn thiện

Công tác hoàn thiện bao gồm: Sơn, kẻ mặt đường, lắp đặt biển báo điều khiển giao thông, biển báo tải trọng và bảng tên công trình.

  - Các thiết bị thi công chủ yếu

- Máy ủi

- Máy đào

- Máy san

- Xe lu

- Ô tô tự đổ

- Xe rải bê tông nhựa.

  - Thi công hệ thống thoát nước mưa

- Hệ thống thoát nước phải được ưu tiên xây dựng trước để đảm bảo thoát nước, không bị chồng chéo với các hạng mục khác của công trình.

- Định vị tim đường, tim cống, vị trí hố ga, chiều sâu đặt cống.

- Lắp đặt rào chắn và đóng vòng vây thi công hố móng nhằm tránh sạt lở mái taluy trong quá trình thi công

- Đào đất móng hố ga, làm lớp đệm móng, lắp ván khuôn và tiến hành đổ bê tông.

- Đào đất móng cống bằng máy và nhân công đến cao trình thiết kế.

- Tiến hành xây dựng lớp đệm móng và lắp đặt gối cống, khi tiến hành xây dựng cần kiểm tra kỹ độ dốc ống cống và độ sâu chôn cống tối thiểu nếu đạt mới được lắp đặt ống cống.

- Làm mối nối ống cống.

- Đắp đất trên cống bằng thủ công kết hợp cơ giới, chú ý đắp thành từng lớp có chiều dày  30cm và đầm chặt mới tiếp tục thi công các lớp tiếp theo.

#### Thi công hệ thống cấp nước

- Đào và tái lập mặt đường.

- Công tác lắp đặt ống

- Thử áp lực

+ Khi đường ống cấp nước đã lắp đặt xong phải kiểm tra độ kín nước bằng cách bịt kín hai đầu ống, bơm nước vào với áp lực 6 Kg/cm2 .

+ Trong thời gian tối thiểu 2 giờ sau khi ngưng bơm, áp lực trong đoạn ống thử vẫn giữ nguyên 6 Kg/cm2 .

#### Thi công hệ thống thoát nước

- Định vị mạng lưới tim các tuyến đường nội bộ, các công trình công cộng nhằm phục vụ việc xác định vị trí hầm thu nước mặt, vị trí từng đoạn cống, tim cống thoát nước mưa, nước bẩn.

- Định vị hầm ga, đồng thời kết hợp định vị các đoạn cống đổ vào hầm.

- Đào phui, thi công phần móng.

- Lắp đặt kết cấu đúc sẵn, xử lý mối nối .

- Thi công hoàn thiện phần miệng thu đến cao trình thiết kế .

- Hoàn thiện.

#### Thi công hệ thống mạng lưới điện

- Công tác đào đắp đất

Công tác đào đất móng, rãnh tiếp địa và lấp đất được tiến hành bằng thủ công là chính và tuân theo quy phạm nghiệm thu công tác đất TCVN 4487-87.

- Thi công bê tông móng tại chỗ

Công tác lắp dựng cốt thép móng, cốt pha móng, đổ bê tông, đầm và bảo dưỡng được tiến hành tại những vị trí móng bằng phương pháp thủ công là chính và tuân thủ quy phạm nghiệm thu công tác bê tông, bê tông cốt thép toàn khối TCVN 4453-95.

- Công tác dựng cột, lắp xà, kéo dây

Cột bê tông ly tâm và xà (có thể lắp vào trước và sau khi dựng) tùy thuộc vào vị trí đỡ hoặc néo. Quá trình dựng cột bằng thủ công hoặc thủ công kết hợp với cơ giới dùng cẩu bánh hơi 5 tấn.

#### Thi công khu nhà liên kế

a. Thi công móng

Công tác đất:

- Định vị các trục công trình trên khu đất.

- Đào đất theo trục đã định vị với kích thước đã được xác định.

- Dọn sạch móng vừa, hút nước đi nếu xuất hiện nước bên dưới hố móng.

Công tác cốt thép:

- Cắt thép và gia công thép. Thép được chọn là thép tốt, đảm bảo chất lượng, không bị gỉ.

- Đổ một lớp bê tông lót dày 10cm hoặc lớp lót gạch.

- Đặt các bản kê bên trên lớp bê tông lót.

- Đặt thép móng.

- Đặt thép dầm móng.

- Đặt thép chờ cột.

Công tác cốp pha:

Đặt cốp pha theo lưới thép được định trước. Ván khuôn khi thi công phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Vững chắc, đạt chiều dày cần thiết, không bị biến dạng do trọng lượng bê tông, cốt thép và tải trọng trong quá trình thi công.

- Ván khuôn phải để kín để không bị chảy nước xi măng trong quá trình đổ bê tông và đầm lên bê tông.

- Ván khuôn phải đúng hình dáng và kích thước cấu kiện.

- Cây chông phải đảm bảo về chất lượng và quy cách, mật độ cây chông phải được tính toán cụ thể, gỗ chống phải được chống xuôi chân đế bằng gỗ và được cố định chắc chắn để tránh xê dịch trong quá trình thi công.

- Ván khuôn có thể là loại gỗ hay tole có kích thước tiêu chuẩn cho từng loại cấu kiện bê tông cần đúc.

- Khi thi công ván khuôn cần chú ý đến khả năng chịu lực của gỗ ván và đà giáo.

Thi công ván khuôn móng:

- Việc gia công, lắp dựng ván khuôn phải phù hợp với đặc thù từng loại móng. Các thanh chống lên thành đất phải được kê trên những tấm gỗ có chiều dày ít nhất 3cm nhằm giảm lực xô ngang khi đổ bê tông.

- Tim móng và cột phải luôn được định vị và xác định độ cao.

Đổ bê tông sau khi hoàn thành công tác cốt thép và công tác cốp pha.

(3). Bước 3: Thi công thô

Gia công cốt thép

- Sử dụng bàn nắn, van nắn, máy nắn để nắn thẳng cốt thép

- Cạo gỉ tất cả các thanh bị gỉ.

- Với các thép D<20 thì dùng dao, xấn, trạm để cắt. Với thép D>20 thì dùng máy để cắt.

- Uốn cốt thép theo đúng hình dạng và kích thước thiết kế (với thép D=12 thì uốn bằng máy).

Công tác bê tông:

- Ưu tiên sử dụng bê tông trộn sẵn

- Đối với các hạng mục nhỏ có thể trộn bê tông bằng máy trộn bê tông 500 lít đặt tại công trường.

- Trình tự đổ vật liệu vào máy trộn: trước hết đổ 15-20% lượng nước, sau đó đổ xi măng và cột liệu cùng một lúc, đồng thời đổ dần và liên tục phần nước còn lại.

- Trong quá trình trộn để tránh hỗn hợp bê tông bám dính vào thùng trộn, cứ sau 2 giờ làm việc cần đổ vào thùng trộn cốt liệu lớn và nước của một mẻ trộn và quay máy trộn khoảng 5 phút, sau đó cho cát và xi măng vào trộn tiếp theo thời gian quy định.

- Vận chuyển vật liệu: bê tông đổ bằng máy trộn tại chỗ sẽ được vận chuyển bằng xe cải tiến, xe cút kít.

Đổ bê tông:

- Khi đổ bê tông phải đổ theo trình tự đã định, đổ từ xa đến gần, từ trong ra ngoài, bắt đầu từ chỗ thấp trước, đổ theo từng lớp, xong lớp nào đầm lớp ấy.

- Dùng đầm bàn cho sàn, đầm dùi cho cột, dầm, tường.

- Bê tông phải đổ liên tục không ngừng tùy tiện, trong mỗi kết cấu mạch ngường phải bố trí ở những vị trí có lực cắt và mô men uốn nhỏ.

- Khi trời mưa phải che chắn, không để nước mưa rơi vào bê tông.

- Bê tông móng chỉ được đổ lên lớp đệm sạch trên nền đất cứng.

Đầm bê tông:

- Dùng đầm bàn để đầm, khi đầm mặt phải kéo từ từ, các dải chồng lên nhau 5-10cm. Thời gian đầm ở 1 chỗ khoảng 30-50s.

Bảo dưỡng bê tông:

- Bảo dưỡng bê tông tức là thực hiện việc cung cấp nước đầy đủ cho quá trình thủy hóa của xi măng - quá trình đông kết và hóa cứng của bê tông. Ngay sau khi đổ 4 giờ nếu trời nắng phải tiến hành che phủ mặt bằng để tránh tình trạng “trắng bề mặt” bê tông.

- 7 ngày đầu tưới nước thường xuyên để giữ ẩm, khoảng 3 giờ tưới 1 lần, ban đêm ít nhất 2 lần, những ngày sau mỗi ngày tưới 3 lần. Tưới nước dùng cách phun (phun mưa nhân tạo), không được tưới trực tiếp lên bề mặt bê tông mới đông kết.

Biện pháp thi công xây:

- Làm sạch bề mặt

- Lấy mốc, trải vữa lớp dưới dày 15-20mm, miết mạch đứng dày 5-10mm.

- Xây một lớp để kiểm tra tim cốt, trải vữa liên tục để xây hàng kế tiếp cho đến cốt lanh tô thì dừng lại để chờ lắp lanh tô.

- Xây tiếp phần tường phía trên lanh tô.

- Đối với các phần xây nhớ các kích thước gạch sẽ được cắt gạch cho phù hợp kích thước khối xây.

#### Thi công khu căn hộ (chung cư thương mại, chung cư nhà ở xã hội), khu thương mại – dịch vụ và trường học

a. Thi công tầng hầm

Phương án thi công Chủ đầu tư lựa chọn đối với tầng hầm là phương án Top - down (thi công đào từ trên xuống).

Khi thi công đào đất tầng hầm:

Đối với công trình có một tầng hầm khi thi công đào đất sử dụng biện pháp bảo vệ đơn giản, tạo mái dốc và làm thanh chống cục bộ, áp dụng giải pháp chống thấm bao bọc bên ngoài và bản thân kết cấu tự chống thấm cho tầng hầm. Nền nhà của công trình không xây trực tiếp trên nền đất yếu mà xây sàn rỗng bêtông cốt thép để tránh hiện tượng lún nền nhà xảy ra.

Do phương án thi công công trình lựa chọn là cọc khoan nhồi, tường vây nên khối lượng đất đắp sử dụng lại tại dự án không nhiều (chiếm 20% đất đào). Phần còn lại sẽ được thải bỏ theo quy định.

Các bước tiến hành: thi công xong cọc ép, tường vây và thi công 01 tầng hầm.

Bước 1: Đào đất hố móng sâu 3,5m, lắp lớp dầm văng chống thứ nhất cách cao độ mặt sàn tầng hầm một là 30cm.

Bước 2: Thi công móng và sàn tầng hầm.

Bước 3: Thi công cột, vách và sàn tầng hầm.

Bước 4: Tháo lớp văng chống, thi công cột, vách và sàn tầng trệt.

- Thi công móng

Công tác đất:

- Định vị các trục công trình trên khu đất.

- Đào đất theo trục đã định vị với kích thước đã được xác định.

- Dọn sạch móng vừa, hút nước đi nếu xuất hiện nước bên dưới hố móng.

Công tác cốt thép:

- Cắt thép và gia công thép. Thép được chọn là thép tốt, đảm bảo chất lượng, không bị gỉ.

- Đổ một lớp bê tông lót dày 10cm hoặc lớp lót gạch.

- Đặt các bản kê bên trên lớp bê tông lót.

- Đặt thép móng.

- Đặt thép dầm móng.

- Đặt thép chờ cột.

Công tác cốp pha:

Đặt cốp pha theo lưới thép được định trước. Ván khuôn khi thi công phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Vững chắc, đạt chiều dày cần thiết, không bị biến dạng do trọng lượng bê tông, cốt thép và tải trọng trong quá trình thi công.

- Ván khuôn phải để kín để không bị chảy nước xi măng trong quá trình đổ bê tông và đầm lên bê tông.

- Ván khuôn phải đúng hình dáng và kích thước cấu kiện.

- Cây chông phải đảm bảo về chất lượng và quy cách, mật độ cây chông phải được tính toán cụ thể, gỗ chống phải được chống xuôi chân đế bằng gỗ và được cố định chắc chắn để tránh xê dịch trong quá trình thi công.

- Ván khuôn có thể là loại gỗ hay tole có kích thước tiêu chuẩn cho từng loại cấu kiện bê tông cần đúc.

- Khi thi công ván khuôn cần chú ý đến khả năng chịu lực của gỗ ván và đà giáo.

Thi công ván khuôn móng:

- Việc gia công, lắp dựng ván khuôn phải phù hợp với đặc thù từng loại móng. Các thanh chống lên thành đất phải được kê trên những tấm gỗ có chiều dày ít nhất 3cm nhằm giảm lực xô ngang khi đổ bê tông.

- Tim móng và cột phải luôn được định vị và xác định độ cao.

Đổ bê tông sau khi hoàn thành công tác cốt thép và công tác cốp pha.

Quy trình lắp đặt cần trục tháp

Cần trục tháp hay còn gọi là cẩu tháp, là một trong những loại máy nâng có trọng lượng lớn và có bộ phận thân tháp có chiều cao lớn. Nó có công dụng vận chuyển vật liệu xây dựng lên cao, lắp ráp các cấu kiện trong các công trình có độ cao và khối lượng công việc lớn, thời gian thi công dài. Cần trục tháp thường được sử dụng để thi công nhà cao tầng, trụ cầu lớn, công trình thủy điện….

Cần trục tháp được vận chuyển dưới dạng các module tháo rời bằng xe tải và lắp ráp tại công trình. Việc đầu tiên là xây móng thật vững chắc cho cần cẩu, đảm bảo nó không bị lật hoặc bung gốc trong khi vận hành. Sau khi cốt thép đã được đan, tiến hành đổ bê tông: bê tông được phun vào khuôn để tạo móng. Đốt thân đầu tiên của cẩu tháp được đặt vào vị trí bằng xe cẩu. Các đốt thân được cố định với nhau bằng then. Từ đốt thứ 2 trở đi, các đốt thân đều được ghép nối tương tự. Một chiếc lồng nâng có kích thước lớn hơn đốt thân được lồng vào thân cẩu tháp. Tiếp theo cabin và mâm xoay của người điều khiển cẩu tháp được lắp đặt. Sau đó lần lượt là đỉnh tháp, đuôi tháp cẩu, đối trọng, cần tháp. Đuôi tháp, cần tháp được nối với đỉnh tháp bằng các sợi cáp chịu lực gọi là cương đuôi, cương trước, cương sau. Đối trọng là những khối bê tông đúc có tác dụng giữ cho cần cẩu thăng bằng theo nguyên lý đòn bẩy. Cần cẩu từ đây sẽ tự lắp ráp chính mình. Đầu bò nhấc các đốt thân lên cao, xe con đưa chúng lại gần lồng nâng. Một piston thủy lực cố định đầu dưới lồng nâng với thân tháp cẩu, then nối giữa 2 đốt thân được tháo ra. Piston bắt đầu nâng toàn bộ phần trên của tháp cẩu lên cao 3 mét. Lúc này giữa thân trên và thân dưới của cần cẩu tháp có một khoảng trống đủ để lắp 1 đốt thân. Đốt thân mới được đóng then cố định. Lồng nâng tiếp tục nâng thân trên của cần cẩu tháp lên, các đốt thân tiếp theo được lắp tương tự

- Quy trình lắp đặt vận thăng 1 lồng

- Lắp bộ phận móng

- Lắp đặt lồng nâng và cơ cấu truyền động

- Điều chỉnh lồng nâng và lồng mặt đất sau khi lắp đặt

- Lắp giằng tường

- Lắp giá bám tường

- Lắp hệ thống dây điện

- Lắp hệ thống đối trọng

- Lắp công tắc hành trình

Kiểm tra cuối cùng: Tiến hành rót dầu mỡ bôi trơn các bộ phận; Kiểm tra các mối lắp ghép bằng chốt, bulông đã đạt yêu cầu chưa; Tất cả mọi việc đã hoàn thành thì đưa vận thăng vào hoạt động bình thường

b. Thi công thô:

Gia công cốt thép

- Sử dụng bàn nắn, van nắn, máy nắn để nắn thẳng cốt thép

- Cạo gỉ tất cả các thanh bị gỉ.

- Với các thép D<20 thì dùng dao, xấn, trạm để cắt. Với thép D>20 thì dùng máy để cắt.

- Uốn cốt thép theo đúng hình dạng và kích thước thiết kế (với thép D=12 thì uốn bằng máy).

Công tác bê tông:

- Ưu tiên sử dụng bê tông trộn sẵn

- Đối với các hạng mục nhỏ có thể trộn bê tông bằng máy trộn bê tông 500 lít đặt tại công trường.

- Trình tự đổ vật liệu vào máy trộn: trước hết đổ 15-20% lượng nước, sau đó đổ xi măng và cột liệu cùng một lúc, đồng thời đổ dần và liên tục phần nước còn lại.

- Trong quá trình trộn để tránh hỗn hợp bê tông bám dính vào thùng trộn, cứ sau 2 giờ làm việc cần đổ vào thùng trộn cốt liệu lớn và nước của một mẻ trộn và quay máy trộn khoảng 5 phút, sau đó cho cát và xi măng vào trộn tiếp theo thời gian quy định.

- Vận chuyển vật liệu: bê tông đổ bằng máy trộn tại chỗ sẽ được vận chuyển bằng xe cải tiến, xe cút kít.

Đổ bê tông:

- Khi đổ bê tông phải đổ theo trình tự đã định, đổ từ xa đến gần, từ trong ra ngoài, bắt đầu từ chỗ thấp trước, đổ theo từng lớp, xong lớp nào đầm lớp ấy.

- Dùng đầm bàn cho sàn, đầm dùi cho cột, dầm, tường.

- Bê tông phải đổ liên tục không ngừng tùy tiện, trong mỗi kết cấu mạch ngường phải bố trí ở những vị trí có lực cắt và mô men uốn nhỏ.

- Khi trời mưa phải che chắn, không để nước mưa rơi vào bê tông.

- Bê tông móng chỉ được đổ lên lớp đệm sạch trên nền đất cứng.

Đầm bê tông:

- Dùng đầm bàn để đầm, khi đầm mặt phải kéo từ từ, các dải chồng lên nhau 5-10cm. Thời gian đầm ở 1 chỗ khoảng 30-50s.

Bảo dưỡng bê tông:

- Bảo dưỡng bê tông tức là thực hiện việc cung cấp nước đầy đủ cho quá trình thủy hóa của xi măng – quá trình đông kết và hóa cứng của bê tông. Ngay sau khi đổ 4 giờ nếu trời nắng phải tiến hành che phủ mặt bằng để tránh tình trạng “trắng bề mặt” bê tông.

- 7 ngày đầu tưới nước thường xuyên để giữ ẩm, khoảng 3 giờ tưới 1 lần, ban đêm ít nhất 2 lần, những ngày sau mỗi ngày tưới 3 lần. Tưới nước dùng cách phun (phun mưa nhân tạo), không được tưới trực tiếp lên bề mặt bê tông mới đông kết.

Biện pháp thi công xây:

- Làm sạch bề mặt

- Lấy mốc, trải vữa lớp dưới dày 15-20mm, miết mạch đứng dày 5-10mm.

- Xây một lớp để kiểm tra tim cốt, trải vữa liên tục để xây hàng kế tiếp cho đến cốt lanh tô thì dừng lại để chờ lắp lanh tô.

- Xây tiếp phần tường phía trên lanh tô.

- Đối với các phần xây nhớ các kích thước gạch sẽ được cắt gạch cho phù hợp kích thước khối xây.

(4) Bước 4: Công tác hoàn thiện: sơn mặt ngoài, lát nền, trát ốp, lắp đặt thiết bị (hệ thống cấp thoát nước, PCCC, thông tin liên lạc,...), thi công các hạng mục phụ trợ khác.

Biện pháp thi công lát nền

- Theo bản vẽ các đường lưới mực sẽ được đánh trên mặt sàn, trắc đạc cung cấp đường vuông góc cho mạch gạch trung tâm.

- Trắc đạc sẽ đánh cốt +600mm trên mặt tường bao.

- Mặt phẳng vữa lót sẽ được triển khai trước với cao độ tương đối chính xác cho công tác lát gạch theo như bản vẽ thiết kế.

- Hàng gạch triển khai đầu tiên bắt đầu tại vị trí đường mực cho vuông góc và dây căng sẽ định vị đúng trên sàn. Mạch gạch thẳng hay cong sẽ được kiểm tra chặt chẽ cả 2 phía.

- Cao độ sẽ cố định theo đúng bản vẽ, cùng với việc dùng dây căng định vị hai đầu trên tường và dùng thước đo xuống.

- Sau khi đã chắc chắn các bước trên hàng gạch bắt đầu triển khai theo hai cách. Cao độ và độ phẳng của mạch kiểm tra thường xuyên bằng dây căng và thước cũng như về chất lượng sản phẩm.

Công tác trát, ốp:

- Trước khi trát phải vệ sinh bề mặt tường sau đó tưới nước vừa đủ độ ẩm. Trên bề mặt phẳng của tường đắp các cữ mốc khoảng cách giữa các cữ mốc 1,5 đến 1,8m tùy theo bức tường rộng hẹp. Thước tầm 2m của thợ phải được tỳ lên hai cữ để gióng độ phẳng của tường. Những chỗ lõm cần được mạng vữa lên trước để tạo độ bằng phẳng nhất định. Việc trát tường được tiến hành khi khối xây đã đủ độ co ngót để tránh hiện tượng xất hiện các vết nứt ngang theo các mạch vữa. Ở những nơi thường tiếp xúc với nước cần trát bằng vữa xi măng.

- Trước khi ốp phải trát một lớp vữa xi măng cát tỷ lệ 1:3 theo thể tích. Các viên gạch loại nhỏ gắn trược tiếp lên tường, nếu nặng hơn phải có móc sắt để neo vào tường. Yêu cầu mặt ốp phải phẳng, gạch ốp chặt vào tường, mạch thẳng và đều, chiều rộng mạch nhỏ. Khi ốp thì ốp từ dưới lên, được hàng nào thì chèn vừa đầy cho hàng đó, khi ốp được 3 đến 4 viên thì dùng thước tầm để kiểm tra nếu chưa phẳng thì gõ nhẹ vào thước tầm để tạo độ phẳng. Trước khi ốp cả hàng phải ốp hàng đứng ở hai bên góc tường làm cữ cho cả hàng ngang, ốp xong cả mạch hòa nước xi măng lau sạch. Sau khi ốp xong phải nương nhẹ mặt ốp khoảng 10 ngày cho mặt ốp thật rắn, lấy khăn lau bóng mặt, dùng thanh tre vót bẹt lấy cật để cào những vết vữa bám trên tường.

Công tác sơn hoàn thiện: công nhân dùng cọ sơn nhúng các loại sơn theo trình tự để tiến hành sơn bên ngoài và bên trong các căn hộ:

Bước 1: Bã matit làm phẳng bề mặt: Lựa chọn bột trét dựa vào tiêu chí về độ bám dính, bột trét chất lượng thấp ảnh hưởng đến độ bền, tiến độ thi công và chi phí cả dự án sơn nhà. Có thể bã một lớp hay 2 lớp. Để sử dụng bột trét một cách hiệu quả: Trộn bột/nước theo tỷ lệ phù hợp (3/1); Dùng máy khuấy đều đến khi bột đạt trạng thái dẻo đồng nhất; Trét 1 - 2 lớp, mỗi lớp cách nhau 2 - 4h; Chờ 4 - 6h, sau đó tiến hành xả nhám (Nếu sử dụng bột thùng thì nên xả nhám ngay sau khi trét một thời gian ngắn, khoảng 1 - 2h); Sau khi xả nhám, chờ 1 - 2 ngày cho bề mặt bột cứng lại rồi mới tiến hành vệ sinh và sơn lót; Sau khi đã trộn, bột có thể sử dụng trong khoảng 1 - 2h. Quá thời gian này bột sẽ bị khô và cứng lại không thi công được nữa.

Bước 2:Thi công sơn lót: Sơn lót có tác dụng ngăn ẩm, ngăn kiềm, chống thẩm thấu, có thể lựa chọn sơn lót 1 hay 2 lớp tùy thích. Mọi loại sơn đều cần sử dụng sơn lót vì lớp sơn lót sẽ tăng khả năng chống kiềm (có trong vôi, xi măng...) và tăng cường khả năng chống thấm cho bề mặt tường. Mặc dù việc không sử dụng lớp sơn lót thường ít gây tác tại ngay trong quá trình thi công nhưng về lâu dài sẽ làm giảm tuổi thọ cũng như thẩm mỹ của lớp sơn phủ: Lớp phủ màu không đều, tốn nhiều sơn phủ hơn, dễ bị sự cố kiềm hoá loang lổ...

Bước 3: Thi công sơn phủ: Tác dụng bảo vệ và trang trí. Sơn phủ 2 lớp hoàn thiện, lớp 1 cách lớp 2 là hai giờ. Nếu chỉ sơn 1 lớp thì hầu như không thể đảm bảo về mặt thẩm mỹ. Sơn không đều màu và không che lấp được lớp nền. Nếu sơn 1 lớp thật dày để che lớp nền thì mặt sơn sẽ không đẹp (và không bền) so với sơn 2 lớp mỏng hơn.

### Tiến độ vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án

### 1.6.1. Tiến độ thực hiện Dự án

- Tiến độ thực hiện dự án

Bảng 1.37. Tiến độ thực hiện Dự án

| Thời gian |  | Công tác | Khoảng thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn chuẩn bị các giấy tờ pháp lý liên quan đến Dự án |  |  |
| 07/2022 - 10/2022 |  | Lập bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và các hồ sơ pháp lý liên quan | 4 tháng |
| 11/2022 - 01/2023 |  | Lập báo cáo ĐTM | 03 tháng |
| 02/2023 - 06/2024 |  | Thực hiện đấu thầu thiết kế, đấu thầu xây dựng, xin giấy phép xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất | 17 tháng |
| Giai đoạn xây dựng các khu nhà liền kế, chung cư, trung tâm thương mại, trường học |  |  |
| 07/2024 |  | Chuẩn bị mặt bằng (san lấp mặt bằng, xây tường rào bảo vệ công trình) | 01 tháng |
| 08/2024 - 12/2028 |  | Thi công xây dựng + Đào móng + Xây thô + Thi công hệ thống thoát nước mưa - thải, hệ thống giao thông, công viên cây xanh + Thi công hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc …) + Sơn phủ hoàn thiện | 48 tháng |
| 01/2029 - 08/2029 |  | Hoàn thành dự án và bàn giao nhà cho khách hàng | 08 tháng |

(Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long)

- Tiến độ đầu tư các công trình bảo vệ môi trường

Tiến độ đầu tư các công trình bảo vệ môi trườ

Chủ đầu tư sẽ tiến hành xây dựng các bể tự hoại, bể tách dầu mỡ, hố thu gom và khu vực lưu chứa chất thải trước khi dự án đi vào hoạt động.

Tiến độ thực hiện từ tháng 08/2024 - 12/2028.

Để tránh phát sinh mùi hôi từ khu vực tập trung rác thải chủ đầu tư sẽ bố trí ống thông hơi và toàn bộ các khu vực lưu giữ chất thải rắn được đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển hàng ngày, vệ sinh sạch sẽ khu vực lưu trữ chất thải.

Đối với mùi hôi từ các bể tự hoại, bể tách dầu mỡ được đấu nối vào hệ thống thông hơi chung của khu căn hộ.

### 1.6.2. Vốn đầu tư

Bảng 1.38. Chi tiết tổng mức đầu tư cho cho Dự án

| Stt |  |  | Hạng mục | Kinh phí ước tính (đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Chi phí đất | 1.005.200.000.000 |  |  |
| 2 |  |  | Chi phí chuyển mục đích sử dụng đất | 244.222.867.938 |  |  |
| 3 |  |  | Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật | 73.086.029.581 |  |  |
| 4 | Chi phí xây dựng công trình | 6.077.593.276.894 |
| 4.1 |  |  | Chi phí xây dựng nhà thấp tầng | 75.271.097.813 |  |  |
| 4.2 |  |  | Chi phí xây dựng chung cư | 5.709.066.341.860 |  |  |
| 4.3 | Công trình giáo dục | 40.096.745.490 |
| 4.4 |  |  | Chi phí xây dựng thương mại - dịch vụ, văn phòng | 253.159.091.730 |  |  |
| 5 | Chi phí lãi vay vốn hóa | 73.758.750.000 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 7.474.000.000.000 |  |

(Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long)

### 1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

Tổ chức quản lý, thực hiện dự án là Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long và các đơn vị trực tiếp trúng thầu thi công các hạng mục của dự án.

Chủ dự án thực hiện các biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động dự án, tổ chức bộ phận bảo vệ môi trường để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động của dự án.

Chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long

Các nhà thầu

Cán bộ kỹ thuật, bộ phận quản lý dự án

Công nhân

Bộ phận quản lý môi trường

Các hộ dân

Hình 1.8.  Sơ đồ tổ chức của dự án

#### Chủ đầu tư

- Là cấp quyết định cao nhất.

- Quyết định phương án, nhiệm vụ, hình thức tổ chức.

- Bổ sung, bãi miễn các cấp dưới.

- Xem xét, quyết định các giải pháp tài chính, nguồn tài chính.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện dự án, quyết toán vốn đầu tư.

#### Ban quản lý dự án

- Xem xét và trình cấp trên các hợp đồng.

- Xem xét và trình cấp trên các giải pháp tài chính.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố, thống nhất xây dựng toàn bộ dự án phê duyệt.

- Thống nhất quản lý tiến độ thực hiện dự án.

- Trách nhiệm và quyền hạn của Ban quản lý dự án được thể hiện ở phần 3.3.4 trang 194 - 197

#### Bộ phận quản lý môi trường

Bộ phận môi trường bố trí 03 cán bộ trong đó 01 cán bộ có trình độ đại học, 01 cán bộ có trình độ trung cấp và 01 cán bộ trình độ 12/12 có trách nhiệm:

- Vận hành các công trình bảo vệ môi trường của Dự án.

- Vệ sinh môi trường chung.

- Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải, PCCC và an toàn lao động.

- Báo cáo công tác giám sát môi trường định kỳ cho chủ Dự án và các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

#### Tổ chức ăn ở, sinh hoạt cho công nhân xây dựng

- Chủ đầu tư sẽ trực tiếp ký hợp đồng thi công xây dựng và thuê đơn vị giám sát các hoạt động của nhà thầu thi công về thiết kế hạng mục công trình, tổ chức thi công, tiến độ hoàn thành, an toàn lao động cho người lao động, các biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn xây dựng và các quy định khác của pháp luật tiêu chuẩn xây dựng và đấu thầu thi công.

- Ưu tiên nhà thầu thi công đóng trên địa bàn phường An Bình, công nhân lao động có điều kiện ăn ở tự túc tại nhà.

- Chế độ đãi ngộ của người lao động do nhà nhà thầu chi trả theo hợp đồng lao động.

Trên cơ sở các nội dung chủ yếu của dự án được trình bày ở phần trên (quy mô dự án, các giai đoạn của dự án, biện pháp, khối lượng thi công các hạng mục công trình, công nghệ sản xuất, vận hành, nhu cầu về năng lượng, nguyên nhiên vật liệu, nhu cầu sử dụng nước, thiết bị máy móc, tiến độ thực hiện), chúng tôi thống kê tóm tắt các thông tin chính như sau:

Bảng 1.39. Bảng thống kê các thông tin chính đầu tư của dự án

| Các giai đoạn của dự án | Các hoạt động | Tiến độ thực hiện | Công nghệ/cách thức thực hiện | Các yếu tố môi trường có khả năng phát sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn bị | Hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án. | Từ tháng 07/2022 đến tháng 06/2024 | Thuê các đơn vị tư vấn tại địa phương có uy tín để thực hiện tốt các công việc. | Không |
| Xây dựng | Chuẩn bị mặt bằng , tổ chức thi công phần móng và xây dựng công trình dự án | Từ tháng 07/2024 đến tháng 12/2028 | Tổ chức kết hợp giữa công nhân và các phương tiện thi công cơ giới xây dựng công trình. | - Khí thải từ các phương tiện cơ giới. - Bụi từ quá trình xây dựng công trình - Chất thải rắn xây dựng từ quá trình xây dựng. - Nước thải sinh hoạt của công nhân, nước thải từ quá trình vệ sinh dụng cụ xây dựng. |
| Hoạt động chính thức (có người dọn đến ở) | Hoạt động của phương tiện giao thông ra vào dự án. Hoạt động sinh hoạt hằng ngày của người dân trong dự án. | Từ 01/2029 đến 08/2029 | Ban quản lý dự án thực hiện quản lý | - Bụi và khí thải. - Tiếng ồn, chất thải rắn. - Chất thải nguy hại. - Nước thải sinh hoạt. |
| (Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long) |  |  |  |  |

# CHƯƠNG II

# ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

## 2.1. Điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội

## 2.1.1. Điều kiện tự nhiên

Theo số liệu thăm dò địa chất của của Chủ đầu tư Dự án, các tài liệu tham khảo từ Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2021, số liệu thống kê của trạm khí tượng thủy văn Sở Sao (Bình Dương) năm 2021 thì đặc điểm điều kiện tự nhiên của khu vực thực hiện Dự án thể hiện ở các mục dưới đây.

### 2.1.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất

(Nguồn: Liên đoàn địa chất, thủy văn tỉnh Bình Dương, năm 2021)

#### Địa hình

Khu đất dự án có địa hình tương đối bằng phẳng, nền đất tương đối ổn định. Trong khu vực hiếm khi bị tác động của thiên tai như: bão tố hay lũ lụt.

#### Địa chất

Vị trí dự án nằm trong đơn vị địa tầng của các tích tụ Aluvi cổ thuộc hệ Neogen và hệ Đệ tứ:

- Giới Mezozoi (MZ) – hệ Jura thống hạ hệ địa tầng Draylinh (Jldrl)

Trong khu vực khảo sát hệ tầng Draylinh không lộ trên mặt đất. Theo tài liệu lỗ khoan 2020, TL thì đá móng Jura ở độ sâu 110m trở xuống và phát triển rộng khắp, bị phủ lên bởi lớp trầm tích Đệ tứ  phần chân chưa quan sát được.

Thành phần thạch học gồm sét bột kết, cát kết màu xám tro, xám sáng cấu tạo phân lớp mỏng lẫn Andezit và Đaxit.

- Giới Kainozoi (KZ), hệ Neozen, thống Pleixtoxen thượng, hệ tầng Bà Miêu (N22bm)

Chúng lộ ra ở các vách sườn xâm thực và ở các bề mặt bóc mòn, trầm tích hệ tầng Bà Miêu đều có chung một đặc điểm phía dưới thô chuyển lên trên mịn dần. Thành phần phía dưới là cát hạt thô lẫn ít sạn, cuội. Phần phía trên là cát bột sét phân lớp mỏng dạng dãy, thành phần sét chủ yếu là Kaolimit (70%).

- Hệ Đệ tứ

a). Thống Pleistoxen trung – thượng. Hệ tầng Thủ Đức (QII-IIItd)

Đặc trưng của lớp trầm tích này có phương kéo dài Tây Bắc – Đông Nam. Thành phần gồm có cát, cuội, sạn ở phía dưới chuyển dần lên trên là cát sét Caolin lẫn ít sạn, sỏi, cuội, chúng thường có kết cấu bở rời hoặc gắn kết yếu, phân lớp thô hoặc không phân lớp, chọn lọc kém, đôi nơi có phong hóa Laterit sắt có kết cấu rắn chắc.

b). Thống Holoxen (AqIV12-AqIV3)

Tại các suối hiện đại (Rạch Bến, Cha Vì) là trầm tích sông Holoxen (AqIV) có thành phần trầm tích chủ yếu là cát, sạn, bột sét và một ít sét bột màu vàng, mùn sét, bùn hữu cơ phân hủy kém màu nâu đen. Chúng mỏng dần về nơi xuất hiện trầm tích Pleistoxen, tăng dần về thung lũng sông Thị Tính và Sông Thị Tính. Chiều dày thay đổi từ 2-12m.

Cấu tạo địa chất khu vực bao gồm các lớp phân bố từ trên xuống như sau:

i. Lớp đất mặt

Lớp này (lớp thổ nhưỡng) phủ trùm lên toàn bộ lớp Laterrit và sét trừ một vài nơi trước kia đã được bốc đi để khai thác laterit.

Thành phần bao gồm: cát pha sét, sét bột, rải rác có các mảnh vụn Laterit và cuội sỏi thạch anh. Cát pha sét có màu nâu vàng, vàng nhạt, xám trắng, khi lẫn mùn hữu cơ có màu nâu đen. Thành phần cát thạch anh  là hạt nhỏ đến mịn.

Chiều dày lớp mặt đất thay đổi theo địa hình, phần cao phủ mỏng, phần trũng thấp phủ đầy, song thường thay đổi từ 0,2-2,0m cá biệt có một số nơi đến 4m.

ii. Lớp Laterit

Bề dày của lớp này thường thay đổi, dày ở địa hình cao và mỏng dần ở địa hình thấp, trung bình dày 1-2m. Laterit tồn tại dưới dạng các hòn, cục hình thức méo mó, cứng chắc kích thước không đều.

iii. Lớp cát, sạn chứa sét

Nằm dưới lớp laterrit là lớp cát, sạn chứa sét. Lớp này có diện tích phân bố rộng ở độ sâu từ 25-30m so với mặt địa hình. Đây là tập hợp các lớp mỏng gồm cát, cát chứa sét, cát sạn sen kẽ nhau, càng xuống sâu càng thô dần.

Tham khảo tài liệu địa chất chung của toàn khu vực, kết hợp với thực tế thi công một số công trình dân dụng tại khu vực có thể xác định điều kiện địa chất công trình khu vực rất phù hợp để xây dựng các công trình nhà máy, khu căn hộ. Cường độ chịu nén của đất nền đạt 1,2-1,5 daN/cm2, cục bộ lên đến trên 2 daN/cm2.

- Địa chất thủy văn

Địa hình trong khu đất tương đối bằng phẳng, hướng dốc chính là hướng Đông Bắc thấp dần về hướng Tây Nam.

Khu vực quy hoạch có địa hình bằng phẳng và trên nền đất cứng, địa chất công trình tương đối tốt.

Do dự án nằm trong phường An Bình nên mang đặc điểm địa chất thủy văn của khu vực này. Theo kết quả nghiên cứu của Liên đoàn địa chất thủy văn cho thấy khu vực Phường An Bình có các tầng chứa nước như sau:

- Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích nhiều nguồn gốc Holocene:

Thành tạo chứa nước gồm các trầm tích sông, trầm tích sông - đầm lầy. Bề dày chung từ 1 - 5m.

Phức hệ chứa nước các trầm tích Holocene được xếp vào bậc mức độ chứa nước nghèo đến rất nghèo.

- Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích sông biển Pleistocene:

Bề dày chung tầng chứa nước 15 m. Tầng chứa nước Pleistocene được cung cấp bởi nước mưa, nước mặt trực tiếp ngấm xuống. Biên độ giao động mực nước giữa hai mùa từ 3 – 4m.

Chất lượng nước: pH từ 5-6, độ cứng < 1,0mg/l, tổng khoáng < 100 mg/l, NO3- vết, NH4+ < 1,0 mg/l.

- Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích sông biển Pleistocene trên:

- Độ sâu khai thác nước từ 40 - 70m, trung bình từ 40 - 65m (bề dày 25m). Tầng chứa nước nước là cát thô lẫn cuội sạn, có áp lực mạnh.

- Tỷ lưu lượng 0,5 - 1,2 l/s.m, lưu lượng bơm nước từ 8 - 16l/s.

- Chất lượng nước: pH từ 4,7-6,5, tổng khoáng 40 - 60 mg/l, NO3- < 3,0 mg/l, NH4+ < 1,0 mg/l.

- Tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích sông biển Pleistocene dưới:

- Tỷ lưu lượng 0,2 – 2, l/s.m, mức độ chứa nước không đều từ trung bình đến giàu.

- Chất lượng nước nhạt: pH từ 5,5-6,5, tổng khoáng 40 – 70 mg/l, NO3- 0,45 – 7,17 mg/l.

- Phức hệ chứa nước khe nứt trong đới phong hóa và các đá trước Kainozoi:

- Mực nước tĩnh sâu từ 10 – 20m, phức hệ chứa nước nghèo, khối lượng nước khai thác không lớn.

- Chất lượng nước: pH từ 4,5-6,2, tổng khoáng 50 – 100 mg/l.

### 2.1.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng

Khu vực dự án nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, chịu ảnh hưởng của khí hậu miền Đông Nam Bộ. Hàng năm khí hậu thay đổi theo hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến cuối tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 04 năm sau. Những đặc trưng khí tượng như sau:

- Nhiệt độ

Trên cơ sở thống kê số liệu từ năm 2017 - 2021 cho thấy:

Nhiệt độ trung bình năm 2021 là 28 oC. Vào mùa mưa, các tháng lạnh nhất là tháng 12; 1; 2 nhiệt độ trung bình tháng là 26,2 - 27,7oC. Vào mùa khô, các tháng nóng nhất là tháng 4; 5; 6 nhiệt độ trung bình trong tháng là 28,9 - 29,8oC. Biên độ dao động nhiệt độ trung bình ngày từ  1 - 2 oC.

Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm (Đơn vị: oC)

| Trạm Sở Sao | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cả năm | 27,9 | 28,1 | 28,6 | 28,1 | 28,0 |
| Tháng 1 | 27,2 | 25,9 | 27,3 | 26,9 | 26,2 |
| Tháng 2 | 27,3 | 27,7 | 28,4 | 27,6 | 27,7 |
| Tháng 3 | 28,2 | 29,3 | 29,4 | 28,3 | 28,4 |
| Tháng 4 | 29,5 | 29,4 | 30,3 | 29,1 | 29,8 |
| Tháng 5 | 28,2 | 28,5 | 31,3 | 29,5 | 29,7 |
| Tháng 6 | 28,6 | 29,2 | 29,3 | 28,5 | 28,9 |
| Tháng 7 | 28,3 | 28,0 | 28,3 | 27,9 | 27,5 |
| Tháng 8 | 27,7 | 28,6 | 27,9 | 28,4 | 28,4 |
| Tháng 9 | 27,7 | 27,6 | 28,6 | 28,1 | 27,9 |
| Tháng 10 | 28,0 | 27,7 | 27,5 | 28,1 | 27,6 |
| Tháng 11 | 27,2 | 28,4 | 27,2 | 28,1 | 27,5 |
| Tháng 12 | 26,9 | 27,5 | 27,4 | 27,2 | 26,2 |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương, 2021)

- Lượng mưa

Trên cơ sở thống kê số liệu từ năm 2017 - 2021 cho thấy:

Số ngày mưa trung bình 100 - 125 ngày/năm. Với lượng mưa trung bình năm 1.800 - 2.000 mm. Các tháng có lượng mưa lớn nhất trong năm: tháng 8; 9; 10 lượng mưa trung bình 260 - 280 mm/tháng. Các tháng (1; 2; 3) là các tháng mưa ít nhất trong năm.

Bảng 2.2. Lượng mưa các tháng trong năm (Đơn vị: mm)

| Trạm Sở Sao | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cả năm | 1.813,1 | 1.979,9 | 2.016,2 | 1.953,8 | 1.742,8 |
| Tháng 1 | 9,5 | 0,3 | 23,0 | 9,4 | - |
| Tháng 2 | 1,5 | 21,4 | - | - | - |
| Tháng 3 | 58,9 | 57,8 | 3,9 | 40,3 | - |
| Tháng 4 | 127,0 | 187,0 | 9,9 | 181,9 | 9,6 |
| Tháng 5 | 246,9 | 318,5 | 8,8 | 124,4 | 143,6 |
| Tháng 6 | 147,2 | 83,2 | 160,0 | 213,1 | 273,9 |
| Tháng 7 | 331,2 | 223,0 | 294,3 | 281,5 | 228,0 |
| Tháng 8 | 297,8 | 323,9 | 400,6 | 244,4 | 146,3 |
| Tháng 9 | 202,6 | 325,1 | 373,7 | 232,1 | 182,9 |
| Tháng 10 | 165,6 | 249,0 | 321,8 | 232,6 | 388,6 |
| Tháng 11 | 167,1 | 141,2 | 379,9 | 321,1 | 264,5 |
| Tháng 12 | 57,8 | 49,5 | 40,3 | 70,0 | 105,4 |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương, 2021)

- Độ ẩm không khí

Độ ẩm tương đối trong khu vực khá cao và biến đổi theo mùa, trung bình hàng năm 74 - 76%. Độ ẩm thấp vào tháng 1; 2; 3 và cao (80 - 82%) vào các tháng (9; 10).

Bảng 2.3. Độ ẩm tương đối trung bình các tháng trong năm (Đơn vị: %)

| Trạm Sở Sao | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cả năm | 77 | 76 | 74 | 75 | 75 |
| Tháng 1 | 71 | 70 | 71 | 70 | 69 |
| Tháng 2 | 69 | 73 | 70 | 68 | 69 |
| Tháng 3 | 71 | 71 | 68 | 67 | 67 |
| Tháng 4 | 73 | 76 | 70 | 70 | 70 |
| Tháng 5 | 81 | 81 | 70 | 75 | 74 |
| Tháng 6 | 78 | 77 | 76 | 77 | 77 |
| Tháng 7 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 |
| Tháng 8 | 83 | 80 | 80 | 80 | 78 |
| Tháng 9 | 83 | 83 | 76 | 81 | 80 |
| Tháng 10 | 81 | 80 | 79 | 80 | 82 |
| Tháng 11 | 79 | 73 | 80 | 77 | 79 |
| Tháng 12 | 73 | 74 | 73 | 70 | 77 |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương, 2021)

- Số giờ nắng trong năm

Số giờ nắng trong ngày và trong tháng khá cao, tổng số giờ nắng trong năm 2018 là 2.071,9giờ, tháng có số giờ nắng cao nhất là tháng 3 (252,9 giờ), tháng có số giờ nắng thấp nhất là tháng 12 (90,5 giờ).

Bảng 2.4. Số giờ nắng các tháng trong năm  (Đơn vị: Giờ)

| Trạm Sở Sao | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cả năm | 1.989,6 | 2.003,0 | 2.073,7 | 1.892,9 | 2.071,9 |
| Tháng 1 | 156,3 | 174,4 | 157,1 | 120, 1 | 164,8 |
| Tháng 2 | 135,6 | 168,1 | 245,3 | 188,9 | 215,3 |
| Tháng 3 | 216,7 | 236,9 | 239,6 | 157,8 | 252,9 |
| Tháng 4 | 188,3 | 186,7 | 240,8 | 187,0 | 225,6 |
| Tháng 5 | 165,7 | 155,9 | 210,4 | 165,0 | 200,4 |
| Tháng 6 | 172,8 | 191,6 | 177,0 | 163,6 | 185,6 |
| Tháng 7 | 218,7 | 149,2 | 150,0 | 162,6 | 153,1 |
| Tháng 8 | 161,0 | 155,7 | 141,2 | 198,1 | 178,1 |
| Tháng 9 | 142,6 | 116,9 | 155,2 | 144,8 | 142,2 |
| Tháng 10 | 152,4 | 132,3 | 102,7 | 154,3 | 138,8 |
| Tháng 11 | 145,4 | 147,7 | 130,6 | 141,0 | 124,6 |
| Tháng 12 | 134,1 | 187,6 | 123,8 | 109,7 | 90,5 |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương, 2021)

- Chế độ gió

Mùa mưa hướng gió chủ đạo là hướng Tây, Tây Nam với tần suất xuất hiện 70%, từ tháng 5 đến tháng 10.

Mùa khô, hướng gió chủ đạo là gió Đông, Đông Bắc với tần suất 60-70%, từ tháng 11 đến tháng 4.

Vào các tháng mùa mưa, tốc độ gió trung bình lớn hơn mùa khô nhưng chêch lệch các tháng trong năm không nhiều. Tốc độ gió trung bình các tháng trong năm là 2,17m/s, tốc độ gió mạnh nhất quan trắc được có thể đạt được vào khoảng 30 - 40 m/s và xảy ra các cơn giông, phần lớn là vào mùa mưa với hướng gió Tây hoặc Tây Nam.

Gió là yếu tố chuyển tải và pha loãng các chất ô nhiễm trong không khí có ảnh hưởng rõ rệt tới vi khí hậu trong khu vực theo hướng gió (xem bảng bên dưới).

Bảng 2.5. Tốc độ gió, tần suất hướng gió trung bình

| Trạm Sở Sao | Tốc độ gió, tần suất hướng gió trung bình |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Hướng chính |  | E |  | SE |  | E-SE |  | SW |  | SW |  | W |  | SW |  | W |  | W |  | NW |  | NW |  | N |  |
| Tốc độ TB | 1,8 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 1,7 |
| Tốc độ CĐ | 12 | 19 | 16 | 22 | 40 | 18 | 20 | 30 | 18 | 16 | 19 | 12 |

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương, 2021)

## 2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội phường An Bình

### 2.1.2.1. Sơ lược về điều kiện kinh tế xã hội phường An Bình

- Diện tích và dân số phường An Bình

Diện tích của phường An Bình là 3,40 Km2, dân số 70.426 người người, mật độ 20.714 người/km² người/km2.

- Điều kiện kinh tế

- Sản xuất nông nghiệp: Trong quý 3,4/2020, diện tích cây trồng tại xã là 5 ha. Hội nông dân cũng tiến hành kiểm tra tình hình sâu bệnh trên các loại hoa màu và liên hệ với Trung tâm khuyến nông mở các lớp tập huấn cho nhân dân.

- Về chăn nuôi: Phối hợp cùng Ban điều hành các ấp tổ chức kiểm tra tình hình giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn với tổng số gia cầm là 11.378 con, tăng 378 con so với cùng kỳ; gia súc 673 con. Qua kết quả kiểm tra về tình hình giết mổ không có dịch bệnh phát sinh.

- Về phát triển KCN và đô thị: Tính đến nay đã có 335 hộ đăng ký thực hiện chủ trương quy hoạch với diện tích 481,6 ha. Tổ chuyên viên phối hợp cùng Ban điều hành các ấp đã tổ chức kiểm kê được 289 hộ với khoảng 371 ha và đã tham mưu, thông qua Hội đồng xét duyệt 148 hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Điều kiện xã hội

Y tế luôn đảm bảo chế độ trực khám chữa bệnh và sơ cứu ban đầu cho nhân dân với tổng số lần khám là 3.470 lượt, trong đó khám BHYT 2.271 lượt, khám trẻ em dưới 6 tuổi 485 cháu, khám y học dân tộc và châm cứu 880 lượt

(Nguồn: UBND phường An Bình, 06 tháng đầu năm 2022)

### 2.1.2.2. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án với đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực dự án

- Tác động đến tình hình giao thông và tình hình trật tự an ninh khu vực

Việc tập trung một lượng lớn dân cư về đây sinh sống sẽ làm tăng mật độ giao thông trong khu vực. Quy hoạch mạng lưới giao thông không phù hợp sẽ gây gây ùn tắc giao thông. Một khi các tuyến đường này bị ùn tắc sẽ kéo theo hàng loạt những bất lợi khác như kẹt xe, ô nhiễm môi trường,…

Ngoài ra, tăng số lượng xe vận chuyển đồng nghĩa với việc tăng xác suất xảy ra tai nạn giao thông nhiều hơn.

Với số dân tập trung khoảng 10.000 người thuộc khu vực dự án sẽ gây áp lực lớn đến việc quản lý con người và xã hội đối với các cơ quan nhà nước. Một khi việc kiểm soát không chặt chẽ sẽ dẫn đến dẫn đến một số tệ nạn xã hội như: trộm cướp, gây rối trật tự… Vì vậy, chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm soát và xử lý pháp luật chính đáng đối với các đối tượng gây mất an ninh trật tự khu vực dự án.

- Tác động đến kinh tế-xã hội , giáo dục và y tế tại khu vực

### - Tác động đến kinh tế - xã hội

Một số tác động của quá trình hoạt động Khu Đô thị Vương Bảo Long lên môi trường kinh tế xã hội của khu vực được tóm tắt như sau:

Gia tăng dân số cơ học trong khu vực, có khả năng gây ra các vấn đề phức tạp trong việc ổn định văn hóa và trật tự an ninh tại khu vực dự án. Nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ phát sinh một số các hoạt động thiếu lành mạnh như ma tuý, mại dâm, trộm cướp tài sản; Sự bất đồng văn hóa trong khu vực có nguy cơ gia tăng do khu căn hộ phục vụ cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp lân cận và người Việt Nam.

+ Y tế: Khu Đô thị Vương Bảo Long không xây dựng cơ sở khám chữa bệnh hay bệnh viện mà sử dụng chung các cơ sở y tế trong khu vực. Chính vì vậy, khi tập trung một lượng lớn dân cư về địa phương sinh sống sẽ gây áp lực lên các trung tâm y tế, khám chữa bệnh. Tuy nhiên, hiện nay khu vực phường An Bình mạng lưới khám chữa bệnh ngày càng mở rộng, trang thiết bị ngày càng hiện đại, nhiều kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh được áp dụng đáp ứng nhu cầu của người dân. Hơn nữa, khu vực dự án gần với các trung tâm khám chữa bệnh lớn như: trạm y tế, phòng khám tư...vậy nên sẽ giảm được các áp lực về khám chữa bệnh lên cơ sở y tế địa phương.

+ Giáo dục: Dự án sẽ xây dựng trường mầm non cho khu căn hộ để tiếp nhận dạy học cho các học sinh mầm non, tiểu học, trung học. Đồng thời cách dự án trong vòng bán kính 2 km có trường tiểu học An Bình (mỗi khối có 10 lớp học), trường tiểu học An Bình B (mỗi khối có 12 lớp học) trường THCS An Bình (mỗi khối có 11 lớp học) , trường THPT An Bình (mỗi khối có 13 lớp học) nên học sinh có thể học tại các trường này.

- Thuận lợi:

Thời gian gần đây, với sự phát triển chung của tỉnh có khá nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Đặc biệt khu vực phường An Bình tốc độ phát triển về kinh tế cũng như sự gia tăng về dân số rất lớn, do đó việc đầu tư dự án khu căn hộ không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người lao động, công nhân, chuyên gia làm việc trên địa bàn mà còn tạo được bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp cũng như sự hoàn thiện cho hệ thống các khu đô thị theo định hướng quy hoạch chung.

- Khó khăn:

Gia tăng dân số cơ học trong khu vực, có khả năng gây ra các vấn đề phức tạp trong việc ổn định văn hóa và trật tự an ninh tại khu vực dự án. Nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ phát sinh một số các hoạt động thiếu lành mạnh như ma túy, mại dâm, trộm cướp tài sản.

### 2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án

### 2.2.1. Đánh giá hiên trạng các thành phần môi trường

(1). Hiện trạng chất lượng nước

Nước mặt: Hiện nay, tại khu vực Dự án đã có hệ thống thoát nước mưa, và thoát nước thải. Toàn bộ nước thải được đấu nối vào đường thoát nước của khu vực để dẫn về Nhà máy nước thải số 1 thuộc Chi nhánh nước thải Dĩ An để xử lý đạt QCVN 14: 2008/BTNMT, cột A trước khi xả ra môi trường. Như vậy nước thải của Dự án không trực tiếp thải ra nguồn tiếp nhận là sông suối tại khu vực nên chúng tôi không tiến hành lấy mẫu phân tích nước mặt.

Nước ngầm: Do Dự án không sử dụng nước ngầm cho hoạt động sinh hoạt nên chúng tôi không tiến hành lấy mẫu và phân tích chất lượng nước ngầm ở khu vực Dự án.

b). Chất lượng không khí, tiếng ồn

Tiến hành lấy mẫu phân tích với số lượng mẫu là 03 mẫu ở những vị trí khác nhau bao gồm:

- Đầu khu đất của dự án: Tọa độ lấy mẫu: X(m): 1203256.125; Y(m): 609969.141

- Cuối khu đất của dự án: Tọa độ lấy mẫu: X(m): 1203164.855 Y(m): 609900.154

- Giữa khu đất: Tọa độ lấy mẫu: X(m): 1203450.695; Y(m): 610012.070

- Thời gian lấy mẫu: Ngày 01/11/2022, 08/11/2022, 15/11/2022

- Điều kiện thời tiết: Trời nắng, gió nhẹ

Kết quả đo đạt chất lượng không khí của khu vực dự án thu được kết quả trình bày trong bảng sau:

Bảng 2.7:  Kết quả đo đạc hiện trạng môi trường không khí tại khu vực.

| STT |  | Kết quả thử nghiệm |  | Thông số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Độ ồn (dBA) |  | Bụi (mg/m3) |  | SO2 (mg/m3) |  | NOx (mg/m3) |  | CO (mg/m3) |  |
| Ngày 01/11/2022 |  | Khu vực đầu khu đất (đầu hướng gió) |  | 57,9 |  | 0,069 |  | 0,075 |  | 0,057 |  | 2,47 |  |
|  |  | Giữa khu đất dự án |  | 56,8 |  | 0,072 |  | 0,079 |  | 0,083 |  | 2,57 |  |
|  |  | Khu vực cuối khu đất dự án (cuối hướng gió) |  | 68,1 |  | 0,128 |  | 0,081 |  | 0,082 |  | 3,89 |  |
| Ngày 08/11/2022 |  | Khu vực đầu khu đất (đầu hướng gió) |  | 56,7 |  | 0,073 |  | 0,077 |  | 0,071 |  | 3,47 |  |
|  |  | Giữa khu đất dự án |  | 57,3 |  | 0,088 |  | 0,089 |  | 0,086 |  | 3,84 |  |
|  |  | Khu vực cuối khu đất dự án (cuối hướng gió) |  | 67,2 |  | 0,17 |  | 0,085 |  | 0,097 |  | 3,78 |  |
| Ngày 15/11/2022 |  | Khu vực đầu khu đất (đầu hướng gió) |  | 59,7 |  | 0,081 |  | 0,079 |  | 0,062 |  | 3,37 |  |
|  |  | Giữa khu đất dự án |  | 58,9 |  | 0,085 |  | 0,076 |  | 0,087 |  | 3,58 |  |
|  |  | Khu vực cuối khu đất dự án (cuối hướng gió) |  | 69,6 |  | 0,131 |  | 0,089 |  | 0,087 |  | 3,23 |  |
| QCVN 26:2010/BTNM T |  |  |  | 6h - 21h: 70 21h 6h: 55 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |
| QCVN 05:2013/BTNMT |  |  |  | -- |  | 0,3 |  | 0,35 |  | 0,2 |  | 30 |  |

Nguồn: Công ty TNHH TM-DV-Công nghệ Môi trường Khải Thịnh, 10/2021)

Ghi chú:

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh.

Nhận xét:

Tất cả các chỉ tiêu của không khí xung quanh khu vực dự án điều đạt tiêu chuẩn môi trường QCVN 05:2013/BTNMT.

c). Chất lượng môi trường đất

- Vị trí lấy mẫu: Tiến hành lấy mẫu đất ở giữa khu vực dự án, Tọa độ lấy mẫu: X(m): 1203164.855 Y(m): 609900.154

- Thời gian lấy mẫu: Ngày 01/11/2022, 08/11/2022, 15/11/2022

- Điều kiện thời tiết: Trời nắng, gió nhẹ

Kết quả phân tích được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2.8:  Kết quả đo đạc mẫu giữa khu vực đất khu vực dự án

| Stt | Thông số | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Kết quả thử nghiệm |  |  | QCVN 03-MT:2015/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21/05/2021 |  | 28/05/2021 | 04/06/2021 |  |  |
| 01 |  | Asen |  | mg/kg |  | TCVN 6649 - 2000 TCVN 8467 - 2010 |  | 0,027 |  | 0,037 | 0,073 |  | 25 |
| 02 |  | Cadimi |  | mg/kg |  | TCVN 6649 - 2000 TCVN 6496 - 2009 |  | 0,814 |  | 0,878 | 0,847 |  | 10 |
| 03 |  | Đồng |  | mg/kg |  | TCVN 6649 - 2000 TCVN 6496 - 2009 |  | 7,18 |  | 7,28 | 7,24 |  | 300 |
| 04 |  | Chì |  | mg/kg |  | TCVN 6649 - 2000 TCVN 6496 - 2009 |  | 7,27 |  | 7,31 | 7,48 |  | 300 |
| 05 |  | Kẽm |  | mg/kg |  | TCVN 6649 - 2000 TCVN 6496 - 2009 |  | 9,55 |  | 9,15 | 9,72 |  | 300 |
| 06 |  | Crom |  | mg/kg |  | TCVN 6649 - 2000 TCVN 6496 - 2009 |  | 5,82 |  | 5,91 | 5,72 |  | 250 |

(Nguồn: Công ty TNHH TM-DV-Công nghệ Môi trường Khải Thịnh, 10/2021)

Ghi chú:

(*): So sánh theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của các kim loại nặng trong đất.

- KPH: Không phát hiện

Nhận xét:

Tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của các kim loại nặng trong đất.

### 2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học

### 2.2.2.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

Tài nguyên thực vật phường An Bình được phân chia thành 4 nhóm dạng sống chính, đó là nhóm cây thảo, cây bụi, cây gỗ và dây leo. Trong số 102 loài thực vật có giá trị sử dụng thì nhóm cây thảo có 60 loài chiếm 58,8%, nhóm cây bụi có 18 loài chiếm 17,6%, nhóm cây gỗ có 15 loài chiếm 14,7% và nhóm dây leo có 9 loài chiếm 8,8%. Như vậy nhóm cây thảo chiếm tỷ lệ cao nhất (58,8%) trong số các nhóm dạng sống hiện có ở vùng nghiên cứu. Điều này cho thấy nhóm cây thân thảo đóng vai trò quan trọng giúp tạo nên các sinh cảnh của vùng.

Bảng 2.6. Tài nguyên thực vật phường An Bình

| Stt | Dạng sống | Số lượng | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cây thảo | 60 | 58,8 |
| 2 | Cây gỗ | 18 | 17,6 |
| 3 | Cây bụi | 15 | 14,7 |
| 4 | Dây leo | 9 | 8,8 |

(Nguồn: Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 4, Đặng Văn Sơn và cộng sự, 2010)

### 2.2.2.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật

- Hệ sinh thái trên cạn

Hệ sinh thái trên cạn của khu vực dự án chủ có những đặc trưng sau: đất chủ yếu đất nhà xưởng, đất trống, một ít cây cỏ dại. Khu vực không có loại cây quý hiếm. Động vật chủ yếu là các loài động vật, côn trùng nhỏ.

- Hệ sinh thái dưới nước

Do trong phạm vi bán kính 1.000 m gần khu vực Dự án không có ao, hồ, sông, suối nên chúng tôi không tiến hành đánh giá hệ sinh thái dưới nước.

## Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

Hiện nay tiếp giáp khu đất của Công ty là đường Lê Văn Tách, nhà dân và một số Công ty sản xuất lân cận: phía Đông giáp Giáp Cổ phần Đầu tư Thương mại và Cơ khí Chiến Thắng (sản xuất cơ khí), Công ty TNHH Phổ Quang (kho chứa hóa chất dùng cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi), Công ty TNHH Thăng Long (Công ty chuyên kinh doanh bãi đậu xe tải và container), phía Tây giáp Công ty TNHH Datafa (Công ty sản xuất yến sào và nước giải khát), Phía Đông giáp Công ty Logistic Kerry (kho chứa hàng), Công ty TNHH Long Hưu (kho chứa hàng). Các dự án chủ yếu là kho chứa hàng nên việc ảnh hưởng đến dự án là không đáng kể đồng thời mỗi nhà máy đều có hàng rào và cây xanh cách ly và áp dụng các biện pháp xử lý chất thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường, do đó cũng giảm thiểu đáng kể các tác động đến môi trường.

Mặt khác khi đi vào hoạt động, hoạt động của khu nhà ở các chất ô nhiễm phát sinh được kiểm soát và xử lý đạt Quy chuẩn trước khi thải ra môi trường đồng thời trồng cây xanh tạo hàng rào cách ly với các công trình lân cận do đó không làm ảnh hưởng đến xung quanh.

## Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án

Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Vương Bảo Long tại đường Lê Văn Tách, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương có nhiều thuận lợi và phù hợp cho việc triển khai dự án khu dân cư và nhà ở cao tầng, phục vụ nhu cầu ở của đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức làm việc trong các khu công nghiệp, các cơ sở giáo dục, dịch vụ khác trong khu vực.

Hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hạ tầng khu vực cũng như các điều kiện tự nhiên đều hoàn toàn thích hợp để triển khai dự án.

Việc quy hoạch và xây dựng khu nhà ở theo tiêu chí hướng đến một mô hình ở hiện đại, sẽ mang đến những lợi ích về mặt kinh tế, xã hội.

Việc đầu tư xây dựng hợp lý sẽ góp phần tái tạo, khai thác quỹ đất triệt để, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của địa phương.

Thực hiện quy hoạch và thiết kế có nghiên cứu chi tiết, đúng quy định và phù hợp thực tế sẽ là cơ sở để thực hiện quản lý đầu tư và phát triển theo đúng định hướng chung.

Chủ dự án sẽ đưa ra và thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường dài hạn cho quá trình hoạt động của khu nhà ở nhằm giảm thiểu tối đa các chất thải gây tác động tiêu cực đến môi trường khu vực, đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh công tác bảo vệ môi trường tại khu nhà ở theo yêu cầu của các cơ quan ban ngành liên quan. Các phương án phòng, giảm thiểu và xử lý ô nhiễm bảo vệ môi trường của Công ty được thể hiện trong chương 3 của báo cáo.

# CHƯƠNG III

# ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của các tác động đến môi trường do thực hiện Dự án dựa trên quy hoạch của dự án cũng như các nguồn chất thải và các đặc điểm môi trường hiện tại trong khu vực của dự án. Đánh giá được thực hiện theo từng giai đoạn hoạt động như sau:

- Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng

- Giai đoạn thi công xây dựng dự án

- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

Việc thực hiện dự án sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường bên trong và bên ngoài khu vực dự án ở các mức độ khác nhau. Một số tác động ở mức độ không đáng kể mang tính tạm thời, bên cạnh đó, một số tác động khác mang tính chất thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động của dự án...

## 3.1. Đánh giá dự báo tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án

### 3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động

Quá trình triển khai xây dựng dự án chủ yếu là hoạt động giải phóng mặt bằng (khoan gở bêtông, nhựa đường và san ủi mặt bằng); vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị; thi công các hạng mục công trình của Dự án.

Khu đất thực hiện Dự án thuộc đất chuyển nhượng nên không đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư. Vật liệu xây dựng phục vụ Dự án được mua từ các vùng lân cận nên không diễn ra hoạt động khai thác vật liệu xây dựng.

Các hoạt động khác có thể gây ra một số tác động đến môi trường được mô tả ở Bảng dưới đây.

Bảng 3.1: Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng

| Stt | Các hoạt động | Nguồn gây tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giải phóng mặt bằng (khoan gỡ bê tông, nhựa đường, san nền) | Công nhân phát quang thảm thực vật tại khu vực dự án. Máy khoan và máy xúc nhựa đường, máy đào… Xe ủi san lấp mặt bằng; xe tải vận chuyển đất, đá, cát,… |
| 2 | Vận chuyển | Khí thải của các phương tiện vận chuyển, thi công cơ giới có chứa bụi, CO, NO2, CO2 Tiếng ồn phát sinh chủ yếu do hoạt động của các thiết bị thi công cơ giới và các phương tiện vận chuyển đất đá,nguyên liệu thủ công |
| 3 | Đào móng, san lấp cục bộ | Phát sinh bụi, tiếng ồn từ quá trình đào đất do các máy móc gây ra. |
| 4 | Tập kết, dự trữ, bảo quản nhiên nguyên vật liệu phục vụ công trình | Xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng, xi măng, sắt thép, cát, đá,…phát sinh bụi và khí thải Xảy ra rò rỉ, phát tán chất ô nhiễm từ các kho chứa, bãi chứa nguyên vật liệu, xăng dầu,… Phát sinh tiếng ồn lớn từ phương tiện vận chuyển. |
| 5 | Xây dựng nhà ở, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, .. | Tác động tiêu cực từ các máy móc phục vụ thi công xây dựng; Quá trình thi công có gia nhiệt như cắt, hàn, đốt nóng chảy gây ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí từ quá trình trộn bê tông và các vật liệu xây dựng. Xói mòn đất, tích tụ và bồi lắng các vực nước |
| 6 | Lắp đặt thiết bị dân dụng, thiết bị điện, viễn thông,.. | Khí thải, bụi, tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ lắp đặt, hoạt động của máy móc,.. có chứa bụi, NO2, CO2… Quá trình thi công có gia nhiệt như cắt, hàn, đốt nóng chảy,..gây ô nhiễm không khí. |
| 7 | Sinh hoạt của công nhân tại công trường | Sinh hoạt của công nhân viên trên công trường gây phát sinh CTRSH, NTSH; Sinh hoạt của Công nhân có thể gây mất trật tự tại khu vực. |

3.1.1.1. Tác động ô nhiễm môi trường không khí và tiếng ồn

- Ô nhiễm do bụi và khí thải sinh từ hoạt động giải phóng mặt bằng

- Đối với hoạt động khoan gỡ bê tông

Để thực hiện chuẩn bị mặt bằng cho quá trình xây dựng. Chủ dự án sẽ cho khoan gỡ bê tông trên nền hiện hữu.

Khối lượng xà bần trong quá trình khoan gỡ bê tông hiện hữu ước tính là 539 m3

Khối lượng bê tông, nhựa đường: 539 tấn/dự án. (Diện tích đất phủ bê tông, nhựa đường chiếm 60% tổng diện tích đất tương đương 3.369 m2, chiều dày lớp bê tông 0,1 m, tỷ trọng bê tông 1,6 tấn/m3).

Quá trình phá dỡ, ủi diễn ra trong khoảng 30 ngày làm phát sinh chủ yếu là bụi đất, cát... Đây là loại bụi thô, kích thước lớn nên khả năng phát tán đi xa kém và chủ yếu chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân trên công trường. Lượng bụi này phát sinh phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp thi công, phương tiện vận chuyển và phương án quản lý trên công trường.

Bụi sinh ra từ công đoạn này có thể phát tán trên diện tích rộng và nhanh vào môi trường không khí nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi. Khối không khí tại khu vực thi công được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại khu vực vào thời điểm chưa khai thác là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C = 		(3-1)

Trong đó: C – Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giây (mg/m3);

Es – Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích Es = Mbụi/(L  			W)(mg/m2.s)

T: thời gian bụi phát tán, t=1s

Mbụi – tải lượng bụi (mg/s) = 62,38 mg/s

u – Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,2 m/s;

H – Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 10 m;

L, W – Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập thì hệ số ô nhiễm bụi trong quá trình phá dỡ, san ủi mặt bằng là 1-100g/m3. Như vậy bụi phát sinh tối đa từ quá trình khoan gỡ bê tông: 539 m3x100g/m3/30 ngày = 62,38 (mg/s).

Bảng 3.2: Nồng độ bụi phát tán trong không khí từ quá trình khoan gỡ bê tông

| L (m) |  | W (m) |  | 1-e-ut/L |  | Es (mg/m2.s) |  | Nồng độ C (mg/m3) |  | Nồng độ cộng nền (mg/m3) |  | QCVN 05:2013/BTNMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,818 | 62,38 | 2,3197 | 2,509 | 0,3 |
| 5 | 5 | 0,288 | 2,495 | 0,1638 | 0,353 |  |
| 10 | 10 | 0,156 | 0,623 | 0,0444 | 0,234 |  |
| 20 | 20 | 0,081 | 0,155 | 0,0115 | 0,201 |  |
| 30 | 30 | 0,055 | 0,069 | 0,0052 | 0,195 |  |
| 40 | 40 | 0,041 | 0,038 | 0,0029 | 0,192 |  |
| 50 | 50 | 0,033 | 0,024 | 0,0019 | 0,191 |  |
| 70 | 70 | 0,024 | 0,012 | 0,0009 | 0,190 |  |
| 100 | 100 | 0,016 | 0,006 | 0,0004 | 0,190 |  |

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phố Xanh tính toán, 2022)

Theo như tính toán trong bảng trên cho thấy, nồng độ bụi tối đa từ hoạt động khoan gỡ bê tông của dự án từ 0,004 - 2,319 mg/m3, ngoài ra nồng độ bụi nền (thứ cấp) của khu vực theo đo đạc thể hiện tại chương 2 tối đa 0,19 mg/m3, như vậy nồng độ bụi phát sinh tối đa là 0,19 – 2,509 mg/m3 vượt mức cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT tại khoảng cách nhỏ hơn 10m, từ 10m trở lên nồng độ bụi đạt mức cho phép.

(2). Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện vận chuyển đất, cát san nền

Ô nhiễm do khí thải (thành phần chủ yếu là bụi, NOx, SOx, CO2..) từ các phương tiện vận chuyển cát san nền. Do đó, phương án san nền là đào đất phần cao san lấp phần đất trũng, tuy nhiên khối lượng đất đắp còn thiếu. Vì vậy phải cần một số lượng xe để vận chuyển như xe ben, máy san, máy ủi, xe lu, máy xúc, cần cẩu.

Theo thuyết minh tổng hợp Dự án thì khối lượng đất đắp 81.241,81 m3. Vậy khối lượng đất cần bổ sung sau khi đã nhân hệ số đầm nén 0,9 là 73.177 m3 tương đương 102.364 tấn (trọng lượng cát lấy theo cát loại vừa là 1,4 tấn/m3). Lượng đất này được vận chuyển từ địa phận thị xã Dĩ An cách dự án 10 km.

Chủ Dự án sẽ vận chuyển lượng đất từ bên ngoài vào công trình trong 30 ngày. Tổng khối lượng đất cần vận chuyển trong một ngày:  3.412 tấn/ngày. Ước tính dự án sử dụng xe tải trọng 20 tấn để vận chuyển.

Vậy số lượt xe trong dự án là 170 lượt xe/ngày.

Một số qui ước:

- Nhiên liệu sử dụng: Dầu DO.

- Khối lượng riêng của dầu DO: 0,82 – 0,86 tấn/m3, hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu dầu DO là 0,05% (Nguồn: Petrolimex.com.vn).

- Nhu cầu sử dụng dầu DO của mỗi xe khoảng 0,08 (lít/km).

- Lượng cát được chuyển đến từ các nhà cung cấp vật tư xây dựng trong khu vực. Khoảng cách tuyến đường vận chuyển cả đi và về khoảng 10 km.

- Dung tích của xe: 20 tấn.

- Số ngày làm việc: 30 ngày, 8h/ngày.

Lượng dầu DO sử dụng trong một giờ của xe vận chuyển là:

170 lượt xe/ngày x 0,08 lít/km x 20 km/lượt xe = 288 lít/ngày = 36 lít/h.

Khối lượng dầu DO sử dụng trong một giờ của xe vận chuyển là:

m = 36 lít/giờ x 0,85 tấn/m3 = 30,6 kg/giờ

Bảng 3.3: Hệ số và tải lượng ô nhiễm do đốt dầu DO từ phương tiện vận chuyển đất

| Khí thải | SO2 | NO2 | CO | Bụi | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số tải lượng ô nhiễm (kg/tấn) (*) | 20S | 2,84 | 0,71 | 0,28 | 0,035 |
| Tải lượng ô nhiễm (mg/h) | 1,8 | 511,2 | 128 | 50,4 | 6,3 |

((*) Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and  Land Pollution - WHO, 2013)

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,05%).

Thành phần của dầu DO (0,05%S) được thể hiện trong Bảng sau:

Bảng  3.4:  Thành phần của dầu DO (0,05%S)

| Thành phần | % khối lượng |
| --- | --- |
| Cacbon (Cp) | 85,7 |
| Hydro (HP) | 12,6 |
| Nitơ (NP) | 0,67 |
| Oxy (OP) | 0,75 |
| Lưu huỳnh (SP) | 0,05 |
| Độ tro (AP) | 0,01 |
| Độ ẩm (WP) | 0,02 |
| Tổng cộng | 100 |

(Nguồn: Petrolimex.com.vn)

Trong quá trình đốt nhiên liệu, hệ số dư so với tỉ lệ hợp thứ là 30%. Khi nhiệt độ khí thải là 0oC, thì lượng khí thải thực tế sinh ra được tính theo công thức

- a 	: % lưu huỳnh có trong dầu DO (0,05%).

- b   	: % Nitơ có trong DO (0,2%).

- c   	: % hydro có trong dầu DO (22,8%).

- d  	: % carbon có trong dầu DO (76%).

- T  	: Nhiệt độ khí thải (273oK)

- Vt	: Thể tích khí thải ở nhiệt độ T (với hệ số dư 30%)

Thay số liệu về thành phần dầu DO vào công thức trên ta có Vt = 21,6 m3/kg nhiên liệu.

Lưu lượng khí thải của 01 xe vận chuyển trong 1 giờ là:

QK = 21,6 (m3chuẩn/kgNL) x  36 (kg NL/h) = 777,6 m3/h.

Từ đó tính toán ra được nồng độ các thông số phát thải được trình bày trong Bảng sau:

Bảng 3.5: Nồng độ các khí ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển

| Stt | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Nồng độ | QCVN 19:2009/BTNMT Cột B (Kp = 1; KV = 0,8) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | mg/m3 | 0,45 | 400 |
| 2 | NO2 | mg/m3 | 127,8 | 680 |
| 3 | CO | mg/m3 | 32 | 800 |
| 4 | Bụi | mg/m3 | 12,6 | 160 |
| 5 | VOC | mg/m3 | 15,75 | - |

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phố Xanh tính toán, 2022)

Nồng độ = tải lượng / Lưu lượng

Nồng độ SO2 = 1,8 /4 = 0,45 mg/m3

Nồng độ NO2 = 511,2/4 = 127,8 mg/m3

Nồng độ CO = 128/4 = 32 mg/m3

Nồng độ Bụi = 50,4/4 = 12,6 mg/m3

Nồng độ VOC = 6,3/4 = 15,75mg/m3

Nhận xét:

Kết quả tính toán cho thấy nồng độ các khí ô nhiễm trong khói thải do đốt nhiên liệu dầu DO của xe vận chuyển cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT (cột B, với KP = 1, KV = 0,8, Cmax = C x KP x KV).

(3). Ô nhiễm do bụi sinh ra từ quá trình đào đắp san nền

+ Mức độ khuyếch tán bụi từ hoạt động san lấp mặt bằng căn cứ trên hệ số ô nhiễm (E):

E = k*0,0016*(U/2,2)1,4/(M/2)1,3, 	kg/tấn.

Trong đó:

E : Hệ số ô nhiễm, kg bụi/tấn đất;

k : Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,35;

U: Tốc độ gió trung bình 0,35 m/s;

M : Độ ẩm trung bình của vật liệu, khoảng 20%.

Vậy 		E = 0,35= 0,00088,  kg bụi/tấn đất.

+ Tính toán khối lượng bụi phát sinh từ việc đào và đắp đất cho từng hạng mục công trình của dự án theo công thức sau:

W = E*Q*d

Trong đó:

W: Lượng bụi phát sinh bình quân (kg);

E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn đất);

Q: Lượng đất đào đắp (m3);

d: Tỷ trọng đất đào đắp (d = 1,4 tấn/m3).

+ Theo thuyết minh tổng hợp của dự án thì tổng khối lượng đất đào, đất đắp khoảng 81.241,81  m3.

Vậy tổng lượng bụi phát sinh trong suốt quá trình san lấp mặt bằng là:

w = 0,00088 × 81.241,81 × 1,4  = 105 kg.

Lượng bụi phát sinh trong một ngày:

W1ngày = W/n =  105/60 = 1,75 (kg/ngày) ≈ 218,75 mg/s

Với: n: số ngày làm việc trong năm n = 60 ngày (trừ các ngày mưa); thời gian làm việc 8h/ngày.

Nồng độ bụi tổng (TSP) trung bình trong 1 giờ với toàn bộ khu vực Dự án và chiều cao phát tán bụi là 10m: 218,75 (mg/s) x 1h/(83.926,7 m2x10m) = 0,094 (mg/m3).

So sánh kết quả tính toán nồng độ bụi phát sinh với QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1h là 0,3 mg/m3) cho thấy nồng độ TSP (trung bình 1h) tại khu vực dự án đạt ngưỡng Quy chuẩn cho phép 0,094 mg/m3 < 0,3 mg/m3. Tuy nhiên trong những thời điểm đặc biệt (thời tiết khô hanh) có phát sinh nhiều bụi sẽ gây ảnh hưởng tới công nhân lao động và khu vực lân cận. Do đó chủ dự án sẽ chỉ đạo nhà thầu thi công phun nước làm ẩm khu vực thi công để hạn chế phát tán bụi gây ảnh hướng xấu tới môi trường xung quanh. Bên cạnh đó nhà thầu cũng trang bị bảo hộ lao động cho công nhân trong điều kiện thi công trời nắng và đứng gió nhằm đảm bảo sức khỏe của công nhân.

(4) Ô nhiễm do bụi sinh ra từ quá trình đào và đắp (đào tầng hầm và san lấp cục bộ cho khu vực trồng cây xanh và nâng nền xung quanh)

+ Mức độ khuyếch tán bụi từ hoạt động đào tầng hầm và san lấp cục bộ cho khu vực trồng cây xanh và nâng nền xung quanh căn cứ trên hệ số ô nhiễm (E):

E = k*0,0016*(U/2,2)1,4/(M/2)1,3, 	kg/tấn.

Trong đó:

E : Hệ số ô nhiễm, kg bụi/tấn đất;

k : Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,35;

U: Tốc độ gió trung bình 0,35 m/s;

M : Độ ẩm trung bình của vật liệu, khoảng 20%.

Vậy 		E = 0,35= 0,00088,  kg bụi/tấn đất.

+ Tính toán khối lượng bụi phát sinh từ việc đào và đắp đất cho từng hạng mục công trình của dự án theo công thức sau:

W = E*Q*d

Trong đó:

W: Lượng bụi phát sinh bình quân (kg);

E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn đất);

Q: Lượng đất đào đắp (m3);

d: Tỷ trọng đất đào đắp (d = 1,4 tấn/m3).

+ Theo thuyết minh tổng hợp của dự án thì tổng khối lượng đất đào khoảng 125.376,7  m3, khối lượng đất thải bỏ là 78.006 m3, khối lượng đất đắp 52.004 m3.

Vậy tổng lượng bụi phát sinh trong suốt quá trình thi công đào đắp tầng hầm, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải là:

w = 0,00088 × 182.014 × 1,4 = 224 kg.

Lượng bụi phát sinh trong một ngày:

W1ngày =W/n =  224/30 = 7,5 (kg/ngày) ≈ 260 mg/s

Với: n: số ngày làm việc trong năm n = 30 ngày (trừ các ngày mưa); thời gian làm việc 8h/ngày.

Bụi sinh ra từ công đoạn này có thể phát tán trên diện tích rộng và nhanh vào môi trường không khí nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi. Khối không khí tại khu vực thi công được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại khu vực vào thời điểm chưa khai thác là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C = 		(3-1)

Trong đó: C – Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giây (mg/m3);

Es – Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích Es = Mbụi/(L  			W)(mg/m2.s)

T: thời gian bụi phát tán, t=1s

Mbụi – tải lượng bụi (mg/s) = 134,6 mg/s

u – Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,2 m/s;

H – Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 10 m;

L, W – Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

Bảng 3.6: Nồng độ bụi phát tán từ quá trình đào hầm, hệ thống thoát nước

| L (m) |  |  | W (m) |  | 1-e-ut/L | Es (mg/m2.s) |  | Nồng độ C (mg/m3) |  | Nồng độ cộng nền (mg/m3) |  | QCVN 05:2013/BTNMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,818 | 134,6 | 5,0053 | 5,1953 | 0,3 |
| 5 | 5 | 0,288 | 2,495 | 0,3534 | 0,5434 |  |
| 10 | 10 | 0,156 | 0,623 | 0,0958 | 0,2858 |  |
| 20 | 20 | 0,081 | 0,155 | 0,0249 | 0,2149 |  |
| 30 | 30 | 0,055 | 0,069 | 0,0112 | 0,2012 |  |
| 40 | 40 | 0,041 | 0,038 | 0,0063 | 0,1963 |  |
| 50 | 50 | 0,033 | 0,024 | 0,0041 | 0,1941 |  |
| 70 | 70 | 0,024 | 0,012 | 0,0021 | 0,1921 |  |
| 100 | 100 | 0,016 | 0,006 | 0,0010 | 0,1910 |  |

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phố Xanh tính toán, 2022)

Theo như tính toán trong bảng trên cho thấy, nồng độ bụi tối đa từ hoạt động đào hầm, hệ thống thoát nước của dự án từ 0,001 – 5,00 mg/m3, ngoài ra nồng độ bụi nền (thứ cấp) của khu vực theo đo đạc thể hiện tại chương 2 tối đa 0,19 mg/m3, như vậy nồng độ bụi đường phát sinh tối đa là 0,191 – 5,195 mg/m3 vượt mức cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT tại khoảng cách nhỏ hơn 10m, từ 10m trở lên nồng độ bụi đạt mức cho phép.

Chủ dự án sẽ chỉ đạo nhà thầu thi công phun nước làm ẩm khu vực thi công để hạn chế phát tán bụi gây ảnh hướng xấu tới môi trường xung quanh. Bên cạnh đó nhà thầu cũng trang bị bảo hộ lao động cho công nhân trong điều kiện thi công trời nắng và đứng gió nhằm đảm bảo sức khỏe của công nhân.

(5). Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện vận chuyển đất dư do đào tầng hầm, đất đào san nền giao thông, sân nền, đất đào hệ thống thoát nước mưa, nước thải ra khỏi khu vực dự án

Tổng khối lượng đất vận chuyển:  44.480 m3, tương đương khoảng 62.272 tấn (trọng lượng đất lấy theo đất thịt là 1,4 tấn/m3).

Theo tiến độ thực hiện đào đất (30 ngày). Tổng khối lượng đất đá, nguyên vật liệu cần vận chuyển trong một ngày: 62.272 tấn/30 ngày = 2.075 tấn/ngày. Ước tính dự án sử dụng xe tải trọng 20 tấn để vận chuyển.

Khối lượng đất đào dư cần đổ bỏ là 44.480  m3, tương đương khoảng 62.272 tấn (Trọng lượng đất lấy theo đất thịt là 1,4 tấn/m3). Đất của dự án đã được phân định thành phần tính chất, không chứa thành phần nguy hại, không có mùi hôi  sẽ được tận dụng để san lấp tại các khu vực phù hợp tại Bình Dương

Với 62.272  tấn đất, dự án sẽ vận chuyển đưa đi đổ bằng xe tải tự đổ có tải trọng 20 tấn, như vậy sẽ phải sử dụng 2.075 chuyến xe.

Thời gian thi công tầng hầm, đất đào san nền giao thông, sân nền, đất đào hệ thống thoát nước mưa, nước thải của dự án kéo dài 30 ngày. Trung bình mỗi ngày có khoảng [(2.075 chuyến ×1,5]/30 ngày = 104 lượt xe ra và vào (tính cho cả có tải và không tải và quy đổi 2 chuyến không tải bằng 1 chuyến có tải) tại khu vực dự án để vận chuyển đổ thải.

Vị trí đổ đất dự kiến là các khu đất thấp trũng trong vòng bán kính 20 km có nhu cầu nâng cao nền đất. Chủ đầu tư sẽ tìm các dự án cần sử dụng đất san nền, ký hợp đồng tiếp nhận đất với các đơn vị có nhu cầu.

Quãng đường mỗi xe vận chuyển là 20 km/xe. Như vậy tổng chiều dài của các xe tải tham gia vận chuyển là 2.075 km/ngày.

  - Bảng 3.7: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm sinh ra do hoạt động của các phương tiện vận chuyển sử dụng dầu DO trong giai đoạn xây dựng

| Stt | Yếu tố phát thải |  | Hệ số phát thải g/km[9] |  | Tải lượng tính toán (g/ngày) |  | Nồng độ (mg/m3) |  | QCVN 05:2013/BTNMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng chiều dài vận chuyển 2.075 km/ngày |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diện tích khu vực chịu ảnh hưởng 20.000 m× 5 m; Chiều cao ảnh hưởng 5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bụi |  | 0,76 |  | 562,4 |  | 0,1 | 0,3 |  |
| 2 |  | NOx |  | 12,6 |  | 9324 |  | 1,3 | 0,2 |  |
| 3 |  | CO |  | 4,5 |  | 3330 |  | 0,5 | 30 |  |
| 4 |  | SO2 |  | 20×S |  | 740 |  | 0,1 | 0,35 |  |

# (Nguồn: Công ty Cổ phần Phố Xanh tính toán)

Ghi chú: Theo quy định, khu vực thực hiện dự án và các tuyến đường xung quanh dẫn tới khu vực dự án: xe tải hạng nặng được phép lưu thông từ 9h đến 16h và từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Do đó, các xe vận chuyển hoạt động 16h/ngày

Như vậy, theo kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy, nồng độ NOx vượt chuẩn 6,2 lần so với QCVN 05:2013/BTNMT, các chất ô nhiễm phát sinh còn lại do hoạt động vận chuyển trong giai đoạn chuẩn bị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ).

(6). Ô nhiễm bụi do vật liệu xây dựng tập kết tại công trường

Trong quá trình xây dựng khu đô thị của toàn Dự án, bụi phát sinh từ các khâu vận chuyển, bốc dỡ, lưu trữ nguyên vật liệu xây dựng (xi măng, cát đá,..), quá trình trộn bê tông, ...

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO - 2013) thiết lập thì hệ số ô nhiễm bụi trong xây dựng là 0,1 ÷ 1 kg/tấn.

Theo tính toán của đơn vị thầu xây dựng Công trình và Chủ Dự án thì ước tính khối lượng vật liệu xây dựng phục vụ cho toàn bộ công trường là 198.561,2 tấn (tính toán đối với nguyên liệu phát sinh bụi), tổng lượng bụi phát sinh khoảng 198.56,12 - 198.561,2 kg.

Dự kiến thời gian xây dựng là 53 tháng nên lượng bụi phát sinh trung bình từ vật liệu xây dựng tối đa khoảng 413,7 kg/ngày tương đương 478,8 mg/s.

Bụi sinh ra từ công đoạn này có thể phát tán trên diện tích rộng và nhanh vào môi trường không khí nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi. Khối không khí tại khu vực thi công được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại khu vực vào thời điểm chưa khai thác là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C = 		(3-1)

Trong đó: C – Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giây (mg/m3);

Es – Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích Es = Mbụi/(L  			W)(mg/m2.s)

T: thời gian bụi phát tán, t=1s

Mbụi – tải lượng bụi (mg/s) = 21,17 mg/s

u – Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,2 m/s;

H – Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 10 m;

L, W – Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

Bảng 3.8: Nồng độ bụi phát tán từ quá trình tập kết vật liệu xây dựng

| L (m) |  | W (m) |  | 1-e-ut/L |  | Es (mg/m2.s) |  | Nồng độ C (mg/m3) |  | Nồng độ cộng nền (mg/m3) |  | QCVN 05:2013/BTNMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,818 | 21,17 | 0,787253 | 0,977 | 0,3 |
| 5 | 5 | 0,288 | 0,8468 | 0,055592 | 0,245 |  |
| 10 | 10 | 0,156 | 0,2117 | 0,015079 | 0,205 |  |
| 20 | 20 | 0,081 | 0,0529 | 0,00393 | 0,193 |  |
| 30 | 30 | 0,055 | 0,0235 | 0,001772 | 0,191 |  |
| 40 | 40 | 0,041 | 0,0132 | 0,001004 | 0,191 |  |
| 50 | 50 | 0,033 | 0,0084 | 0,000645 | 0,1906 |  |
| 70 | 70 | 0,024 | 0,0043 | 0,000331 | 0,1903 |  |
| 100 | 100 | 0,016 | 0,0021 | 0,000163 | 0,1901 |  |

Theo như tính toán trong bảng trên cho thấy, nồng độ bụi tối đa từ hoạt động tập kết vật liệu xây dựng của dự án từ 0,0016 – 0,787 mg/m3, ngoài ra nồng độ bụi nền (thứ cấp) của khu vực theo đo đạc thể hiện tại chương 2 tối đa 0,19 mg/m3, như vậy nồng độ bụi đường phát sinh tối đa là 0,1901 – 0,977 mg/m3 vượt mức cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT tại khoảng cách nhỏ hơn 5m, từ 5m trở lên nồng độ bụi đạt mức cho phép.

Chủ Dự án sẽ áp dụng các biện pháp phòng và giảm thiểu bụi phát sinh nhằm hạn chế tối đa khả năng khả năng phát sinh và gây tác động tiêu cực của bụi đến sức khỏe công nhân và người dân tại khu vực Dự án.

(7). Ô nhiễm bụi đường do hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ xây dựng công trình

Trong những ngày khô nóng, hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho hoạt động thi công trên đường nội bộ và các tuyến đường trong khu vực thường gây phát sinh bụi đất từ mặt đường làm tăng hàm lượng bụi trong không khí xung quanh. Nguyên vật liệu phục vụ dự án sẽ được vận chuyển từ tuyến đường Lê Văn Tách  đi vào dự án. Hiện nay, hai bên tuyến đường Lê Văn Tách có dân cư sinh sống. Trong giai đoạn xây dựng dự án, nguyên vật liệu vận chuyển trên tuyến đường này sẽ làm phát sinh bụi gây ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó còn ảnh hưởng đến tình hình giao thông và hạ tầng cơ sở.

-  Để xác định hệ số phát sinh bụi đất trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, chúng tôi áp dụng công thức sau:

Trong đó:	L	: Tải lượng bụi (kg/km/lượt xe)

k	: Kích thước hạt (0,2)

s	: Lượng đất trên đường (8,9%)

S	: Tốc độ trung bình của xe (30 km/h)

W	: Trọng lượng có tải của xe (16 tấn)

w	: Số bánh xe (10 bánh)

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do vận chuyển vật liệu là 0,65 kg/km/lượt xe.

-  Xác định tải lượng ô nhiễm bụi:

Khối lượng vật liệu xây dựng cần vận chuyển phục vụ toàn bộ công trình 198.561,2 tấn. Sử dụng xe với tải trọng vận chuyển là 16 tấn sẽ có 12.410 lượt xe. Nếu tính cả lượng xe không tải quy về có tải (2 xe không tải tương đương với 1 xe có tải) thì tổng số lượt xe quy về có tải sẽ là 18.615 lượt xe).

Vậy với hệ số phát sinh bụi là 0,65 kg/km/lượt xe, quãng đường vận chuyển trung bình là 6 km/chiều thì tổng tải lượng ô nhiễm bụi đường do vận chuyển vật liệu xây dựng là 72.598,5 kg/53 tháng tương ứng với 45,67 kg/ngày.

Bụi sinh ra từ công đoạn này có thể phát tán trên diện tích rộng và nhanh vào môi trường không khí nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi. Khối không khí tại khu vực thi công được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại khu vực vào thời điểm chưa khai thác là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C = 		(3-1)

Trong đó: C – Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giây (mg/m3);

Es – Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích Es = Mbụi/(L  			W)(mg/m2.s)

T: thời gian bụi phát tán, t=1s

Mbụi – tải lượng bụi (mg/s) = 161,1 mg/s

u – Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,2 m/s;

H – Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 10 m;

L, W – Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

Bảng 3.9: Nồng độ bụi đường phát tán từ phương tiện vận chuyển

| L (m) |  | W (m) |  | 1-e-ut/L |  | Es (mg/m2.s) |  | Nồng độ C (mg/m3) |  | Nồng độ cộng nền (mg/m3) |  | QCVN 05:2013/BTNMT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 0,818 |  | 161,1 |  | 5,990 |  | 6,1808 |  | 0,3 |  |
| 5 | 5 |  | 0,288 |  | 6,444 |  | 0,423 |  | 0,6130 |  |  |  |
| 10 | 10 |  | 0,156 |  | 1,611 |  | 0,114 |  | 0,3047 |  |  |  |
| 20 | 20 |  | 0,081 |  | 0,402 |  | 0,029 |  | 0,2199 |  |  |  |
| 30 | 30 |  | 0,055 |  | 0,179 |  | 0,013 |  | 0,2034 |  |  |  |
| 40 | 40 |  | 0,041 |  | 0,1006 |  | 0,007 |  | 0,1976 |  |  |  |
| 50 | 50 |  | 0,033 |  | 0,0644 |  | 0,004 |  | 0,1949 |  |  |  |
| 70 | 70 |  | 0,024 |  | 0,0328 |  | 0,002 |  | 0,1925 |  |  |  |
| 100 | 100 |  | 0,016 |  | 0,0161 |  | 0,001 |  | 0,1912 |  |  |  |

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phố Xanh tính toán, 2022)

Theo như tính toán trong bảng trên cho thấy, nồng độ bụi đường tối đa từ hoạt động của các phương tiện của dự án từ 0,001 - 05,99 mg/m3, ngoài ra nồng độ bụi nền (thứ cấp) của khu vực theo đo đạc thể hiện tại chương 2 tối đa 0,19 mg/m3, như vậy nồng độ bụi đường phát sinh tối đa là 0,1912 - 6,18 mg/m3 vượt mức cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT tại khoảng cách nhỏ hơn 10m, từ 10m trở lên nồng độ bụi đạt mức cho phép.

(8). Ô nhiễm do bụi và khí thải từ các phương tiện thi công và phương tiện giao thông

Các phương tiện phát sinh khí thải trong quá trình xây dựng bao gồm phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng với tải trọng trung bình 10 - 16 tấn, xe máy của công nhân và các phương tiện thi công. Ước tính số lượt các phương tiện vận chuyển, phương tiện giao thông và thiết bị thi công tại công trình của dự án như sau:

- Theo các kết quả tính toán ở trên, trong 53 xây dựng dự án sẽ có khoảng 18.615  lượt xe (quy về có tải) tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng phục vụ công trình.

- Số lượt phương tiện thi công: Theo như trình bày ở chương 1, tổng số loại phương tiện thi công sử dụng tại công trường khoảng 19 loại thiết bị, trong đó có 4 thiết bị sử dụng dầu DO, các thiết bị còn lại sử dụng điện.

- Phương tiện đi lại của công nhân: công trường có khoảng 200 công nhân làm việc nên dự báo có khoảng 200 lượt xe máy ra vào.

Theo số liệu tham khảo từ tài liệu “Định mức tiêu hao nhiên liệu cho xe máy thi công” do Tổng Công Ty Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng-Công ty Locogi Số 1 thiết lập, định mức tiêu hao nhiêu liệu của các phương tiện vận chuyển, phương tiện giao thông, phương tiện thi công tại dự án như bảng sau:

Bảng 3.10: Khối lượng nhiên liệu sử dụng mỗi ngày của các phương tiện thi công và phương tiện giao thông

| Stt | Tên phương tiện | Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình | Mức nhiên liệu sử dụng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (lít/ngày) | (kg/ngày) |
|  | Máy đào (Dầu DO) | 3,6 lít/giờ | 28,8 | 24,7 |
|  | Máy đầm (Dầu DO) | 3,6 lít/giờ | 28,8 | 24,7 |
|  | Máy xúc (Dầu DO) | 3,6 lít/giờ | 28,8 | 24,7 |
|  | Máy trộn bê tông (sử dụng điện) | - | - | - |
|  | Máy đầm bê tông (sử dụng điện) | - | - | - |
|  | Máy cắt uốn thép (sử dụng điện) | - | - | - |
|  | Máy hàn (sử dụng điện) | - | - | - |
|  | Máy cắt gạch (sử dụng điện) | - | - | - |
|  | Máy khoan (sử dụng điện) |  |  |  |
|  | Xe tải (cự ly vận chuyển 200 m trong khuôn viên khu đất) | 0,359 lít/xe | 3,59 | 3,05 |
|  | Xe máy (xăng) | 0,025 lít/km | 3 | 2,55 |

Hệ số tải lượng các chất ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển, phương tiện giao thông trong giai đoạn xây dựng như bảng sau:

Bảng 3.11: Hệ số tải lượng ô nhiễm của các phương tiện giao thông

| Loại phương tiện |  | Bụi (kg/tấn) |  | SO2 (kg/tấn) |  | NOx (kg/tấn) |  | CO (kg/tấn) |  | VOC (kg/tấn) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xe máy (> 50 cc) | - | 20S | 8 | 525 | 80 |
| Xe tải < 3,5 tấn (động cơ Diezen) | 3,5 | 20S | 13 | 20 | 9,5 |
| Xe tải từ 3,5-16 tấn | 4,3 | 20S | 55 | 28 | 12 |

Đối với các phương tiện thi công xây dựng, do không có số liệu ước tính tải lượng các chất ô nhiễm nên báo cáo tạm sử dụng số liệu ước tính tải lượng ô nhiễm từ hoạt động của loại xe tải có động cơ Diezen có tải trọng < 3,5 tấn. Như vậy, tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh qua các giai đoạn trong quá trình xây dựng như sau:

Bảng 3.12: Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ các phương tiện giao thông và thi công

| Loại phương tiện | Bụi g/ngày | SO2 g/ngày | NOx g/ngày | CO g/ngày | VOC g/ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xe máy (> 50 cc) | 0 | 0,024 | 23,76 | 1559,472 | 237,648 |
| Phương tiện thi công | 770,664 | 220,2 | 2862,48 | 4403,808 | 2091,816 |
| Xe tải từ 3,5-16 tấn | 34,152 | 7,944 | 436,92 | 222,432 | 95,328 |
| Tổng | 804,816 | 228,168 | 3323,16 | 6185,712 | 2424,792 |

- Nồng độ các chất ô nhiễm

Việc tính toán nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình vận chuyển được thực hiện dựa trên mô hình toán hình cải biên của Sutton (theo giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải Trần Ngọc Chấn, tập 1). Nguồn ô nhiễm tính toán là nguồn đường ở độ cao gần mặt đất, gió thổi vuông góc với nguồn đường, khi đó nồng độ bụi trung bình tại một điểm bất kỳ trong không khí.

C = exp, mg/m3      (3-3)

(Nguồn : Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải Trần Ngọc Chấn, tập 1, Trang 84)

Trong đó:

C: là nồng độ chất ô nhiễm tại các điểm trên trục x,  y = z = 0 (mg/m3).

M: tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện (g/s)

x : là khoảng cách tới nguồn thải theo phương x

y : là khoảng cách từ điểm tính trên mặt ngang theo chiều vuông góc với trục vệt khói.

z  : là chiều cao tính toán

u : là tốc độ gió trung bình tại khu vực, u = 2,2 m/s

H: chiều cao nguồn so với mặt đường, H = 0,5m

- , : Hệ số khuếch tán của khí quyển theo chiều ngang (y) và theo chiều đứng (z);  được xác định theo thực nghiệm.   và  (3-4)

Với độ ổn định khí quyển loại B, các thông số được chọn như sau: a=156; b=1.149. Tính toán trong phạm vi 1km, c=0,d=0. Thay các giá trị a, b, c,d vào công thức (3-4) ta có được giá trị ∂y=156x 0,894 ; ∂z=1.149.

Dựa vào các số liệu tải lượng các chất ô nhiễm, chiều cao nguồn thải, vân tốc gió trung bình, ∂y, ∂z vào công thức (3-3) và kết quả phân tích môi trường nền, nồng độ các chất ô nhiễm phát tán theo khoảng cách (x) như bảng sau:

Bảng 3.13: Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm từ các phương tiện thi công và phương tiện vận chuyển

| X (m) | ∂y | Nồng độ ô nhiễm (mg/m3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bụi | SO2 | NOX | CO | HC |
| 1 | 156 | 0,31475 | 0,10175 | 0,17725 | 10,176 | 0,078 |
| 5 | 657,6 | 0,29625 | 0,0965 | 0,09 | 10,0345 | 0,0185 |
| 10 | 1.222 | 0,26225 | 0,09525 | 0,078 | 10,0145 | 0,0105 |
| 20 | 2.271 | 0,1912 | 0,09525 | 0,07 | 10,00275 | 0,00525 |
| 50 | 5.152 | 0,10825 | 0,09525 | 0,06475 | 9,996 | 0,00125 |
| 100 | 9.574 | 0,08825 | 0,09525 | 0,0635 | 9,99475 | 0,00125 |
| QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m3) |  | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 30 | 5 |

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phố Xanh tính toán, 2022)

Theo như tính toán ở bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm từ các phương tiện giao thông và phương tiện thi công hoạt động đồng thời trong khu vực dự án phát tán theo các khoảng cách 1m, 5m, 10m, 20m vượt mức cho phép (đã cộng thêm nồng độ khí thải nền được thể hiện tại bảng 2.9 chương 2), trong phạm vi từ 50m, 100 m đều thấp hơn mức cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT-quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh. Đặc biệt với đối với các vị trí theo hướng gió chủ đạo (về mùa mưa, gió thịnh hành Tây – Nam, về mùa khô, gió thịnh hành Đông Bắc) bụi sẽ dễ phát tán ra xa gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

(9). Khí thải từ các hoạt động cơ khí, hàn kim loại

Trong quá trình cắt hàn các kết cấu thép, các máy hàn khi hoạt động phát sinh khói hàn và ánh sáng hồ quang hàn. Các khói hàn chứa một lượng rất lớn oxyt của các kim loại mangan, niken, magie, thép và một số nguyên tố khác. Ngoài ra còn có bụi silic. Những phân tử khói hàn đủ nhỏ để đi vào và ngưng tụ trên phổi. Theo thời gian các phân tử này sẽ ảnh hưởng tới dòng máu. Các bệnh mang lại cho công nhân nếu tiếp xúc với khói hàn nhiều: viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn, ung thư phổi, các bệnh về mắt, về da…

Hệ số ô nhiễm khi hàn được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.14. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khói hàn

| Chất ô nhiễm |  | Đường kính que hàn (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2,5 |  | 3,25 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Khói hàn (mg/que hàn) | 285 | 508 | 706 | 1.100 | 1.578 |
| CO (mg/que hàn) | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| NOx (mg/que hàn) | 12 | 20 | 30 | 45 | 70 |

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2003)

Dự án sử dụng que hàn có đường kính 3,25mm.

Dự án sử dụng 70.000 que hàn tương đương 3 tấn que hàn, khi hàn liên tục thì tốc độ sử dụng que hàn của 1 người là 21que/h. Tính toán cho đối tượng chịu tác động trực tiếp nhất là công nhân hàn, khoảng không gian bao quanh 1 công nhân hàn khoảng 0,5m × 0,5m; chiều cao phát tán 0,5m (xét trong phạm vi ảnh hưởng trực tiếp từ vị trí hàn đến công nhân hàn); vận tốc gió 1,2 m/s thì lưu lượng khí lưu thông là 0,5m × 0,5m × 1,2 m/s = 0,3 m3/s = 1.080 m3/h.

Nồng độ ô nhiễm do quá trình hàn trong giai đoạn xây dựng được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.15. Tải lượng và nồng độ ô nhiễm trong quá trình hàn của 1 công nhân hàn

| Chất ô nhiễm | Tải lượng (mg/h) | Nồng độ (mg/m3) | Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Khói hàn | 10.775 | 9,98 | 5 |
| CO | 318 | 0,29 | 20 |
| NOx | 424 | 0,39 | 5 |

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phố Xanh tính toán, 2022)

Nhận xét: Nồng độ khí CO và NOx tính toán trong phạm vi không gian hẹp bao quanh công nhân hàn vẫn nằm trong giới hạn cho phép của Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế. Tuy nhiên khi hàn sẽ phát sinh ánh sáng hồ quang hàn ảnh hưởng xấu đến mắt nên khi thi công công nhân hàn sẽ được trang bị kính hàn chuyên dụng.

Hoạt động của dự án sử dụng khoảng 70.000 que hàn, với giả thiết sử dụng que hàn đường kính 4mm. Qua tính toán thì tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn khi thi công xây dựng như sau:

(10). Ô nhiễm bụi phát sinh từ quá trình thi công xây dựng nhà liền kế, nhà cao tầng, trường học, trung tâm thương mại

Bụi phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng nhà cao tầng chủ yếu từ các nguồn sau:

- Bụi phát sinh từ quá trình trộn vữa xây tô.

- Bụi phát sinh từ quá trình thi công, tháo dở cốp pha.

- Bụi phát sinh từ quá trình chà nhám và sơn hoàn thiện

- Tải lượng bụi sinh ra từ quá trình trộn vữa xây tô, thi công, tháo dở cốp pha

Hệ số ô nhiễm bụi (E) khuếch tán từ quá trình thi công nhà cao tầng được ước tính dựa trên công thức sau:

Trong đó:

E 	: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn)

K	: Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là (k = 0,5)

U	: Tốc độ gió trung bình (m/s), U = 3 m/s

M	: Độ ẩm trung bình của vật liệu (M = 25%)

Vậy hệ số ô nhiễm bụi: = 3,5 × 10-4.

Mà W = E * Q * d

Trong đó:

- W	: Lượng bụi phát sinh bình quân (kg)

- E	: Hệ số ô nhiễm (Kg bụi/tấn đất)

- Q	: Khối lượng xi măng, cát, đá, gạch, sắt thép, ván khuôn, vật tư phụ (tấn) = 198.561,2 tấn

W = 3,5 × 10-4 x 198.561,2 = 69,5 kg

Vậy lượng bụi phát sinh bình quân:

69,5 kg/53 tháng = 1,31 kg/ngày = 0,16 kg/h

Lượng bụi này phân tán chủ yếu trong khu vực xây dựng, với diện tích xây dựng là 83.926,7 m2, chiều cao xáo trộn khoảng 100 m nên suy ra nồng độ bụi phát sinh trong 1 h được tính như sau:

M = W/V =  0,16 /(83.926,7  x 100) = 1,9 x 10-8 kg/m3 = 1,9 x 10-2 mg/m3

Trong đó:

- M	: Nồng độ bụi phát sinh trong 1h (Kg /m3)

- V	: Thể tích không gian phân tán bụi (m3)

Bụi sinh ra từ công đoạn này có thể phát tán trên diện tích rộng và nhanh vào môi trường không khí nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi. Khối không khí tại khu vực thi công được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại khu vực vào thời điểm chưa khai thác là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức:

C = 		(3-1)

Trong đó:  C - Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giây (mg/m3);

Es - Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích Es = Mbụi/(L  			W)(mg/m2.s)

T: thời gian bụi phát tán, t=1s

Mbụi - tải lượng bụi (mg/s) = 1,04 mg/s

u - Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy u = 2,2 m/s;

H - Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 10 m;

L, W - Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m).

Bảng 3.16. Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình trộn vữa xây tô, thi công, tháo dỡ cốp pha

| L (m) | W (m) | 1-e-ut/L | Es (mg/m2.s) | Nồng độ C (mg/m3) | Nồng độ cộng nền (mg/m3) | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 | 0,818 |  | 1,04 |  | 0,0386 |  | 0,2286 |  | 0,3 |  |
| 5 |  |  | 5 | 0,288 |  | 0,0416 |  | 2,7 x103 |  | 0,1927 |  |  |  |
| 10 |  |  | 10 | 0,156 |  | 0,0104 |  | 7,4 x104 |  | 0,1907 |  |  |  |
| 20 |  |  | 20 | 0,081 |  | 0,0026 |  | 1,9 x104 |  | 0,1901 |  |  |  |
| 30 |  |  | 30 | 0,055 |  | 11,56x104 |  | 8,7 x104 |  | 0,19 |  |  |  |
| 40 |  |  | 40 | 0,041 |  | 6,5x104 |  | 4,93 x104 |  | 0,19 |  |  |  |
| 50 |  |  | 50 | 0,033 |  | 4,1x104 |  | 3,17 x104 |  | 0,19 |  |  |  |
| 70 |  |  | 70 | 0,024 |  | 2,1x104 |  | 1,62 x104 |  | 0,19 |  |  |  |
| 100 |  |  | 100 | 0,016 |  | 1,04 x104 |  | 7,99 x104 |  | 0,19 |  |  |  |

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phố Xanh tính toán, 2022)

Nhận xét: Theo như tính toán trong bảng trên cho thấy, nồng độ bụi tối đa từ hoạt động trộn vữa xây tô, thi công, tháo dở cốp pha của dự án từ 7,99 x104 - 0,038 mg/m3, ngoài ra nồng độ bụi nền (thứ cấp) của khu vực theo đo đạc thể hiện tại chương 2 tối đa 0,19 mg/m3, như vậy nồng độ bụi đường phát sinh tối đa là 0,19 - 0,228 mg/m3 đạt mức cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT.

- Ô nhiễm bụi phát sinh từ quá trình chà nhám bề mặt để sơn tường

Trong quá trình chà bề mặt để sơn tường, công nhân dùng máy chà tiếp xúc với bề mặt tường cần chà sẽ phát sinh bụi. Lượng bụi này có đường kính lớn hơn 10 micromet, phát tán xung quanh vị trí chà do đó có thể ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp làm việc tại khu vực này.

Theo Nhà sản xuất bột trét tường Nippon (Nhật Bản) thì định mức bột trét tường là 30-40 m2/bao (40 kg), định mức trung bình là 0,8 kg/m2. Như vậy với 7.400 tấn sơn tường sẽ được sử dụng trét tường 5.920.000 m2 tường.

Theo phương pháp tính nhanh của WHO (1993), hệ số phát thải bụi từ chà bề mặt sơn là 0,05 kg/m2) thì khối lượng bụi phát sinh khoảng 296.000 kg bụi ≈ 4.933 kg bụi/ngày

Bảng 3.17: Tải lượng và nồng độ bụi phát sinh từ quá trình chà bề mặt và sơn tường

| - Thông số và nồng độ |  | - Giá trị |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình chà nhám bề mặt |  | - 22,78 |  |
| - Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình chà nhám bề mặt | - 480 |
| - QCVN 05:2013/BTNMT, mg/m3 | - 0,3 |

Như vậy, nồng độ bụi phát sinh từ quá trình chà nhám và sơn tường của dự án nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT.

- Hơi dung môi phát sinh từ quá trình sơn phủ bề mặt công trình

Trong quá trình sơn bề mặt công trình có phát sinh hơi dung môi như: xylen, toluen, methanol,... có mùi rất đặc trưng. Do tính đặc thù của mùi này rất dễ nhận biết bằng khứu giác dù nồng độ rất nhỏ và thường gây cảm giác khó chịu. Do vậy cần phải có giải pháp kỹ thuật để xử lý các nguồn ô nhiễm này nhằm đảm bảo các quy chuẩn về nguồn thải cũng như tiêu chuẩn cho phép trong môi trường lao động để đảm bảo cho sức khỏe của công nhân.

Trong thời gian quét sơn và để khô tự nhiên, thành phần hữu cơ trong sơn có thể phát tán ra môi trường không khí, gây nên mùi khó chịu cho công nhân làm việc trực tiếp. Khi khô sơn, thành phần rắn của sơn chiếm khoảng 44% sẽ bám lên bề mặt tường, thành phần lỏng chiếm 56% sẽ bay hơi. Với khối lượng sơn đã trình bày ở chương 1 khoảng 7.400 tấn/năm, thì khối lượng hợp chất hữu cơ phát sinh khoảng 4.144 tấn/năm tương đương 1,42 kg/h.

Nồng độ VOC trung bình trong 1 giờ với toàn bộ công trường và chiều cao phát tán là 5m: 1,42 (kg/h) x 1h/( 83.926,7m2x5m) =  352,7 (mg/m3).

Do vậy cần phải có giải pháp kỹ thuật để xử lý các nguồn ô nhiễm này nhằm đảm bảo các quy chuẩn về nguồn thải cũng như tiêu chuẩn cho phép trong môi trường lao động để đảm bảo cho sức khỏe của công nhân.

(11). Ô nhiễm từ quá trình thi công bê tông nhựa nóng

Dự án cần một khối lượng bê tông nhựa nóng (trải nhựa) để phục vụ quá trình thi công đường nội bộ xung quanh khu nhà ở. Theo thuyết minh kỹ thuật 1/500 thì lượng bê tông nhựa nóng cần thiết cho dự án khoảng 12.000 tấn. Loại bê tông nhựa nóng sử dụng: mua bê tông nhựa nóng trực tiếp từ nhà máy sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bao gồm các loại bê tông nhựa nóng sau:

- Nhựa đường đặc nóng 60/70 sản xuất theo TCVN 7493: 2005 loại hạt trung.

- Nhựa đường đặc nóng 60/70 sản xuất theo TCVN 7493: 2005 loại hạt mịn.

Thông thường, khi nhựa đường được gia nhiệt trong các phương tiện tồn chứa hoặc trộn với cốt liệu nóng, các loại khí sẽ bị bay lên. Các loại khí đó chứa các chất VOC có khả năng gây ung thư, tuy nhiên nồng độ ở đây khá nhỏ.

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO-1993) thiết lập thì hệ số ô nhiễm VOC trong xây dựng (hoạt động trải nhựa) là 0,1g/tấn. Căn cứ vào khối lượng bê tông nhựa nóng khoảng 12.000 tấn thì tổng lượng VOC phát sinh khoảng 1,2 kg.

Dự kiến thời gian trải nhựa khoảng 100 ngày nên lượng VOC phát sinh trung bình khoảng 1,2 kg/ngày tương đương 0,42 mg/s.

Nồng độ VOC trung bình trong 1 giờ với toàn bộ công trường và chiều cao phát tán là 5m: 0,42 (mg/s) x 1h/(83.926,7m2x5m) =  0,0036 (mg/m3).

Nồng độ VOC phát sinh là tương đối thấp. Trong quá trình thi công, các loại bê tông nhựa nóng này được sản xuất và gia nhiệt trực tiếp tại các nhà máy sản xuất bê tông nhựa nóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và vận chuyển bằng xe tải đến dự án vì vậy lượng khí thải được giảm đáng kể.

Chủ đầu tư sẽ có những biện pháp để giảm thiểu tác động của hơi, khí thải từ quá trình thi công bê tông nhựa nóng của dự án trang bị đồ dùng bảo hộ cho công nhân thi công (khẩu trang, ủng, quần áo bảo bộ, găng tay), thực hiện việc trải nhựa vào buổi chiều tối, lúc sáng sớm do ban ngày có nhiệt độ cao rất dễ phát tán nhiệt, hơi VOC.

(12). Ô nhiễm do tiếng ồn, rung

Ô nhiễm do tiếng ồn và rung trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng bao gồm tiếng ồn phát sinh từ phương tiện vận chuyển đất san nền và từ các hoạt động đào đắp, nén chặt đất, máy cắt cỏ, máy khoan bê tông. Tuy nhiên, quá trình này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và do xung quanh rất ít dân cư nên ảnh hưởng từ ồn và rung là không đáng kể.

Khả năng tiếng ồn tại khu vực thi công dự án lan truyền đến các khu vực xung quanh được ước tính bằng công thức sau:

Li  =  Lp - Ld - Lc (dBA)

Trong đó:

Li – mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn ồn một khoảng cách d (m)

Lp – mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5m)

Ld – mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i

Lc – độ giảm ồn qua vật cản. Khu vực dự án có địa hình rộng thoáng và không có vật cản nên Lc = 0.

Dự báo mức độ gây ồn của các loại thiết bị thi công trên công trường tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 200m và 500m được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.18. Tham khảo mức ồn gây ra do các phương tiện thi công

| Stt | Thiết bị thi công | Mức ồn ở điểm cách máy 1,5m | Mức ồn ở khoảng cách 200m | Mức ồn ở khoảng cách 500m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi | 93 | 71 | 63 |
| 2 | Máy đào | 85 | 63 | 55 |
| 3 | Máy cưa tay | 82 | 60 | 52 |
| 4 | Máy khoan | 91 | 70 | 62 |
| 5 | Máy múc | 83 | 60 | 51 |
| 6 | Cần cẩu | 90 | 53,5 | 43 |
| 7 | Xe lu | 77 | 40,5 | 25 |
| 8 | Xe tải | 83 | 46,5 | 26,5 |
| QCVN 24:2016/BTNMT |  | - | 85 | 85 |

Nguồn: Nguyễn Đình Tuấn và các cộng sự, năm 2008.

- Ghi chú: QCVN 24:2016/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

Kết quả dự báo cho thấy, tiếng ồn sinh ra do các máy móc thiết bị thi công trên công trường sẽ chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao động và nằm trong giới hạn cho phép đối với khu dân cư theo QCVN 24:2016/BTNMT ở khoảng cách trên 200m từ khu vực dự án nên không gây ảnh hưởng đến dân cư xung quanh.

3.1.1.2.  Ô nhiễm môi trường nước

(1). Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng

- Nguồn phát sinh:

Trong giai đoạn xây dựng, nguồn nước thải chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân thi công. Trên thực tế, tùy từng thời điểm thi công mà số lượng công nhân làm việc trong công trường sẽ khác nhau. Ước tính bình quân khoảng 200 công nhân tham gia xây dựng tại công trường. Để giảm thiểu các tác động từ các lán trại của công nhân, chủ đầu tư sẽ tận dụng tối đa nguồn nhân lực tại địa phương.

- Lưu lượng:

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của mỗi công nhân bình quân theo tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 33 - 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2006/QĐ – BXD ngày 17/3/2006, mỗi công nhân tiêu thụ khoảng 45 lít/người/ca. Lượng nước thải phát sinh được tính bằng 100% lượng nước sử dụng.

Qthải = 200 người x 45 lít/người.ngày = 9 m3/ngày

- Nồng độ:

Đặc điểm cơ bản của nước thải sinh hoạt là có các thông số ô nhiễm cao như BOD, COD, dầu mỡ, các chất dinh dưỡng (phosphat, nitơ), vi khuẩn gây bệnh (E.Coli, Coliform…), chất rắn lơ lửng và mùi hôi. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được tính toán trên cơ sở lượng nước thải phát sinh và tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải. Tương tự như cách tính toán trong quá trình chuẩn bị Dự án, thành phần và nồng độ các thông số cơ bản trong nước thải sinh hoạt như sau:

Bảng 3.19. Thành phần nước thải sinh hoạt

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị | QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | mgO2/l | 293 - 352 | 30 |
| 2 | COD (*) | mgO2/l | 470 - 666 | 75 |
| 3 | TSS | mg/l | 457 - 947 | 50 |
| 4 | Tổng Nitơ (*) | mg/l | 39 - 78,38 | 30 |
| 5 | Amoni | mg/l | 15,64 - 70,55 | 5 |
| 6 | Tổng photpho (*) | mg/l | 5,23 - 91,45 | 6 |

(Nguồn: Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp của giáo sư Lâm Minh Triết)

Ghi chú: (*) áp dụng QCVN 40:2011/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

So với QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A thì các chỉ tiêu trong bảng trên đều vượt giới hạn cho phép.

Nhìn chung, nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây dựng chỉ mang tính chất ngắn hạn nên Chủ đầu tư có phương án sử dụng nhà vệ sinh di động để xử lý nước thải.

- Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn

- Nguồn phát sinh:

Nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công sẽ kéo theo đất, cát, các tạp chất khác như dầu mỡ, vụn vật liệu xây dựng… gây ô nhiễm nguồn nước tại khu vực. Lưu lượng nước mưa sinh ra phụ thuộc vào yếu tố khí hậu trong khu vực, mức độ gây ô nhiễm từ lượng nước này không nhiều.

Lưu lượng:

Lưu lượng nước mưa chảy tràn cao nhất trong giai đoạn thi công được tính như sau:

Q = q*C*F (l/s) (1)

Trong đó:

- q: cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

- C: hệ số dòng chảy, đối với bề mặt đất trống (chưa phủ bê tông nhựa) chọn C = 0,37 (theo bảng 3.4 TCXDVN 51:2008).

- F: diện tích toàn bộ công trường, F = 8,39267(ha)

Với q = A(1+ClgP)/(t+b)n

- t: thời gian mưa, t = 150 - 180 phút, ta chọn t = 180 phút.

- P: chu kì lặp lại trận mưa tính toán, chọn P = 2 năm (theo bảng 3.2 TCXDVN 51: 2008)

- A, C, b, n: tham số xác định theo điều kiện mưa địa phương, ta chọn A = 11.650; C = 0,58; b = 32; n = 0,95 (theo phụ lục 2 TCXDVN 51:2008)

Thay số vào ta được: q = 11.650(1+0,58*lg2)/(180+3)0,95 = 115 (l/s.ha)

Thay vào (1) ta được lưu lượng mưa lớn nhất: Q = 115*0,37*8,39267 = 357,1 (l/s)

- Thành phần

Thành phần ô nhiễm của nước mưa chảy tràn được trình bày ở Bảng sau:

Bảng 3.20: Thành phần nước mưa chảy tràn

| Stt | Thông số ô nhiễm | Đơn vị | Nồng độ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 10 - 20 |
| 2 | COD | mg/l | 10 - 20 |
| 3 | Tổng Nitơ | mg/l | 0,5 - 1,5 |
| 4 | Tổng photpho | mg/l | 0,004 - 0,03 |

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution -WHO, 2013)

Tải lượng (mg/s) = nồng độ (mg/l) x lưu lượng (l/s)

Bảng 3.21: Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn

| Stt | Thông số ô nhiễm | Tải lượng (mg/s) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất rắn lơ lửng | 3.571 - 7.142 |
| 2 | COD | 3.571 - 7.142 |
| 3 | Tổng Nitơ | 178,32 - 534,945 |
| 4 | Tổng phosphor | 1,43 - 10,7 |

Nước mưa chảy tràn nếu không được thu gom và thoát hợp lý có thể gây ngập úng tạm thời khu vực công trường và mang theo các chất ô nhiễm trên bề mặt như dầu nhớt, xi măng, đất cát, rác,...gây ô nhiễm mối trường đất, nước mặt và nước ngầm tại khu vực.

- Ô nhiễm do nước thải xây dựng

- Quá trình rửa máy móc thiết bị

Việc vệ sinh máy móc thiết bị tại công trường sẽ phát sinh một lượng nước thải. Dựa vào quy mô cũng như tiến độ thực hiện dự án và tham khảo những dự án tương tự thì lượng nước thải này phát sinh khoảng 4 - 6 m3/ngày. Đặc tính của lượng nước thải này là có nồng độ TSS cao và có lẫn dầu mỡ. Khi thi công nhà thầu sẽ có biện pháp để xử lý nguồn thải này trước khi thải ra môi trường.

- Quá trình rửa xe

Tính toán cho tổng số lượng xe thi công ra vào công trình cao nhất là 100 xe/ngày, lượng nước rửa xe là 300 lit/xe, như vậy tổng lượng nước thải lớn nhất từ quá trình rửa xe là 30 m3/ngày, trong đó quy định số lượng xe rửa trong cùng một thời điểm tối đa là 5 chiếc. Nước thải từ quá trình rửa xe sẽ được dẫn vào bể lắng cát trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước khu vực.

3.1.1.3. Ô nhiễm do chất thải rắn và chất thải nguy hại

Trong giai đoạn xây dựng, chất thải phát sinh từ 3 nguồn:

- Chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của công nhân.

- Chất thải rắn xây dựng phát sinh từ quá trình xây dựng.

- Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công: Dầu mỡ rơi vãi, các giẻ lau dính dầu mỡ, thùng sơn, cọ dính sơn, chất chống thấm, bóng đèn huỳnh quang thải…

- Chất thải rắn sinh hoạt

- Nguồn phát sinh, khối lượng: Do đặc điểm trong công trường xây dựng không có nấu nướng, chỉ phát sinh từ hoạt động ăn uống, sinh hoạt của công nhân xây dựng. Do đó, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này là 0,5 kg/người/ngày.

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây dựng là:

200 người x 0,5 kg/người/ngày = 100 kg/ngày.

- Thành phần: Thành phần chủ yếu của chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động của công nhân chủ yếu là túi ni lông, giấy vụn, bao gói thức ăn thừa...

- Tác động: Đối với chất thải rắn sinh hoạt nếu không được quản lý, tập trung thu gom một cách hợp lý, các chất thải hữu cơ sẽ phân hủy tạo mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện phát sinh dịch bệnh. Ngoài ra, các chất thải rắn có thể bị cuốn vào nguồn nước mặt, gây ô nhiễm nguồn nước mặt của khu vực. Nước rỉ rác có thể ngấm vào đất gây ô nhiễm đất và nước ngầm.

- Chất thải rắn xây dựng

- Nguồn phát sinh và thành phần:

- Chất thải rắn xây dựng phát sinh từ quá trình san lấp mặt bằng.

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình thi công xây dựng nhà ở và các công trình phụ bao gồm: đất đào, xà bần, sắt thép, các loại bao bì, các loại gỗ coffa, cây chống….

- Đất đào phát sinh từ quá trình đào đất lắp đặt cống thoát nước, đào móng…

- Khối lượng:

- Khối lượng đất đào thải bỏ: 44.480 m3 tương đương 62.272 tấn (tỉ trọng đất thịt 1,4 m3/tấn, theo tính toán ở chương 1).

- Bê tông, nhựa đường, gạch, đất, đá…: chiếm từ 40 - 50% khối lượng chất thải.

- Gỗ và các thành phần liên quan (pallet, gốc cây, cành cây, coppha, ván ốp): chiếm từ 20 - 30% khối lượng chất thải.

(Nguồn:Intergrated Solid Waste Management, Engineering principles and management issues, McGRAW-HILL International Editions, Civil Engineering Series)

Theo quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016, khối lượng hao hụt vật liệu được ước tính là 0,5 – 2,5%. Như vậy, với khối lượng nguyên vật liệu của dự án là 198.561,2 tấn thì ước tính khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh khoảng 992,8 tấn - 4.964 tấn.

Tính chất của chất thải xây dựng là không độc hại. Thông thường, chất thải rắn xây dựng đều được tận thu lại để tái chế, tái sử dụng hoặc làm vật liệu độn trong các công trình xây dựng khác.

Tuy nhiên, nếu không quản lý tốt các loại chất thải xây dựng này, chúng có thể gây ra tai nạn lao động. Việc để rơi vãi đinh sét, dây kẽm sét, lưỡi cưa… lên đường nội bộ khu vực dự án dễ làm cho công nhân hoặc người đi đường dẫm lên gây nguy hiểm đối với con người. Ngoài ra, các bãi chứa chất thải có thể tạo ra những hóc ngách tăm tối, ẩm thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho ruồi muỗi phát triển.

Nhìn chung, hầu hết các chất thải xây dựng phát sinh đều được thu gom xử lý hoặc để tái sử dụng và bán phế liệu nên mức độ tác động của chất thải xây dựng là nhỏ.

- Tác động: Lượng chất thải rắn này không chứa các thành phần nguy hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động nhưng nếu không được thu gom hợp lý, phế thải sẽ cản trở quá trình thi công xây dựng, gây mất mỹ quan khu vực công trường và có thể gây tai nạn lao động. Vì vậy, chủ công trình sẽ thu gom và xử lý đúng quy định.

- Chất thải nguy hại

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn nguy hại từ phát sinh trong quá trình xây dựng.

- Thành phần và khối lượng: Dầu mỡ thải, giẻ lau dầu mỡ, các thùng chứa dầu, thùng chứa sơn, dung môi pha sơn cọ dính sơn, chất chống thấm, bóng đèn. Các chất thải rắn nguy hại khác từ hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa gồm: găng tay, giẻ lay dính dầu mỡ thải, bình ắc quy thải. Tuy nhiên, khối lượng các chất thải này rất khó định lượng vì phụ thuộc vào số lượng máy móc thiết bị được sử dụng vận hành, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ và tình trạng thiết bị hoạt động của thiết bị. Theo kinh nghiệm tại các khu vực sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ khí tại công trường thi công xây dựng, khối lượng các chất thải phát sinh của dự án ước tính khoảng: 250 kg/năm găng tay, giẻ lau dính dầu; Bình ắc quy: 1.115 kg/năm. Ngoài ra, hoạt động tại công trường xây dựng dự án còn phát sinh một số loại chất thải nguy hại khác gồm: bóng đèn huỳnh quang thải (ước tính 10 kg/năm); đầu mẩu que hàn thải (ước tính: 300 kg/năm); bao bì chứa các thành phần nguy hại (vỏ thùng đựng sơn, dầu nhớt, hóa chất,..) với khối lượng ước tính khoảng 660 kg/năm. (Ước tính dựa vào số liệu tham khảo số liệu lượng chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình xây dựng khu căn hộ Pavillon có cùng quy mô với dự án).

Tổng hợp ước tính khối lượng các loại chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công dự án tại bảng sau:

  - Bảng 3.22. Khối lượng chất thải nguy hại ước tính trong giai đoạn thi công dự án

| Stt |  | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Mã CTNH | Số lượng (kg/năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Dầu thải nhớt thải | Lỏng | 15 01 07 | 2.720,9 |  |
| 2 |  | Giẻ dính dầu | Rắn | 18 02 01 | 250 |  |
| 3 |  | Bao bì cứng chứa các thành phần nguy hại | Rắn | 18 01 02 | 660 |  |
| 4 |  | Bình ắc quy thải | Rắn | 18 01 03 | 1.115 |  |
| 5 |  | Đầu mẩu que hàn thải | Rắn | 07 04 01 | 300 |  |
| 6 |  | Bóng đèn huỳnh quang thải | Rắn | 16 01 06 | 10 |  |
| Tổng cộng |  |  |  | 5.055,9 |

(Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long, 2021)

Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh sẽ được chủ dự án cùng các nhà thầu quản lý, kiểm soát chặt chẽ và thực hiện các biện pháp thu gom, lưu trữ, thuê đơn vị chức năng xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý chất thải nguy hại của Bộ Tài nguyên và Môi trường và nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

Tác động: Đây cũng là một nguồn gây ô nhiễm cần được thu gom và xử lý triệt để, nếu không sẽ gây tác động đến môi trường đặc biệt là đất và nước ngầm.

#### 3.1.1.4. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

### (1). Tiếng ồn, độ rung

Tiếng ồn và rung chủ yếu phát sinh từ các hoạt động của các máy móc thi công và phương tiện vận chuyển. Độ ồn trong công trường vào giờ cao điểm có thể lên đến 80 – 85dBA.

Khả năng tiếng ồn tại khu vực thi công dự án lan truyền đến các khu vực xung quanh được ước tính bằng công thức sau:

Li  =  Lp - Ld - Lc (dBA)

Trong đó:

Li – mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn ồn một khoảng cách d (m)

Lp – mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5m)

Ld – mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i

Lc – độ giảm ồn qua vật cản. Khu vực dự án có địa hình rộng thoáng và không có vật cản nên Lc = 0.

Dự báo mức độ gây ồn của các loại thiết bị thi công trên công trường tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 200m và 500m được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.23. Tham khảo mức ồn gây ra do các phương tiện thi công

| Stt | Thiết bị thi công | Mức ồn ở điểm cách máy 1,5m | Mức ồn ở khoảng cách 200m | Mức ồn ở khoảng cách 500m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cẩu | 93 | 71 | 63 |
| 2 | Vận thăng | 85 | 63 | 55 |
| 3 | Máy ủi | 82 | 60 | 52 |
| 4 | Máy đào (0,5m3) | 80 | 58 | 50 |
| 5 | Máy đầm đất | 75 | 53 | 45 |
| 6 | Máy khoan | 88 | 51,5 | 41 |
| 7 | Máy múc | 109 | 72,5 | 62 |
| 8 | Máy kinh vĩ | 90 | 53,5 | 43 |
| 9 | Đầm dùi | 77 | 40,5 | 25 |
| 10 | Đầm mặt | 83 | 46,5 | 26,5 |
| 11 | Máy xúc | 88 | 51,5 | 41 |
| 12 | Máy trộn bê tông | 109 | 72,5 | 62 |
| 13 | Máy bơm bê tông | 93 | 71 | 63 |
| 14 | Máy hàn | 85 | 63 | 55 |
| 15 | Máy cắt | 82 | 60 | 52 |
| 16 | Cẩu trục di động | 80 | 58 | 50 |
| 17 | Máy đóng cọc | 83 | 46,5 | 26,5 |
| QCVN 24:2016/BTNMT |  | - | 85 | 85 |

Nguồn: Nguyễn Đình Tuấn và các cộng sự, năm 2008.

- Ghi chú: QCVN 24:2016/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

Kết quả dự báo cho thấy, tiếng ồn sinh ra do các máy móc thiết bị thi công trên công trường sẽ chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao động và nằm trong giới hạn cho phép đối với khu căn hộ theo QCVN 24:2016/BTNMT ở khoảng cách trên 200m từ khu vực dự án nên không gây ảnh hưởng đến dân cư xung quanh.

Độ rung chủ yếu phát ra từ búa máy đóng cọc. Theo số liệu tổng hợp thì chấn động do thiết bị đóng cọc gây nên như sau:

  - Búa máy 8 tấn với công năng đầu vào 48KJ có thể gây chấn động 12,9mm/s ở cự ly 10m.

  - Đóng cọc vào lớp đất bùn với xung năng đầu vào 30KJ có thể gây chấn động 4,30mm/s ở cự ly 10 m.

  - Máy búa diesel hoạt động trên nền đất sét có thể gây chấn động 7mm/s ở cự ly 10m.

### (2).  Ảnh hưởng do tập trung công nhân tại công trường

- Ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn và công tác quản lý chính quyền

Việc tập trung đông công nhân trên công trường có thể dẫn tới xung đột, mâu thuẫn giữa các nhóm lao động, xung đột giữa các nhà thầu thi công, xung đột giữa cán bộ, công nhân xây dựng với người dân địa phương;... gây khó khăn trong việc kiểm soát an ninh trật tự, quản lý về mặt xã hội.

Cán bộ, công nhân xây dựng đến khu vực công trường làm việc đa phần là dân hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương nên ít gây biến động dân cư trong khu vực dự án, và không gây khó khăn cho công tác quản lý nhân khẩu, an ninh xã hội,…của chính quyền địa phương xã khu vực dự án.

- Gia tăng tệ nạn xã hội

Khi xây dựng công trình với số lượng công nhân tập trung rất đông làm việc tại công trường. Nếu không có sự quản lý tốt và không có nội quy quy định cụ thể về chế độ sinh hoạt và quy chế làm việc cho công nhân tại công trường có thể sẽ kéo theo sự gia tăng các tệ nạn xã hội như mại dâm, cờ bạc, trộm cướp, ẩu đả... Các tệ nạn này góp phần gây rối trật tự xã hội và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.

- Tác động đến sức khỏe của công nhân liên quan các bệnh truyền nhiễm

Qua kết quả dự báo nồng độ bụi và khí thải phát sinh trong quá trình đào đắp do đốt nhiên liệu diezel từ các thiết bị có sử dụng dầu cho thấy công nhân là đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng.

Ngoài ra việc cấp nước sinh hoạt hàng ngày cho công nhân nếu không được đảm bảo cũng có thể tác động trực tiếp tới sức khỏe của họ như mắc các bệnh về da, đường tiêu hóa, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường không khí do thói quen sinh hoạt thiếu ý thức của công nhân trên công trường là điều kiện cho các loài muỗi phát triển, nguy cơ gây bệnh sốt xuất huyết tăng. Các bệnh về đường ruột như tả, lị, thương hàn liên quan đến nguồn nước ô nhiễm cũng có thể phát sinh.

Đối tượng dễ nhiễm là công nhân xây dựng. Điều đó tất yếu làm tăng chi phí xã hội, bao gồm chi phí thuốc men, giảm giờ lao động, chi phí phục vụ và chi phí gián tiếp khác

### 3). Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu tác động lên hạ tầng giao thông cơ sở trong khu vực

Trong quá trình xây dựng (thi công xây dựng trong 53 tháng) hoạt động của phương tiện giao thông ra vào dự án có thể gây ảnh hưởng đến mật độ giao thông trên các tuyến đường dẫn vào khu vực dự án, cụ thể là đường Lê Văn Tách.

Trật tự giao thông: Khi dự án được triển khai, số lượng xe của công nhân thi công và phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ra vào dự án tăng lên đáng kể, có thể gây cản trở giao thông và hoạt động buôn bán của người dân khu vực và khu dân cư lân cận. Tuyến đường nhựa Lê Văn Tách 13 m, định hướng mở rộng 22 m nối liền đường Quốc Lộ 1A. Tuyến đường Lê Văn Tách là tuyến lưu thông chính của các hộ dân sinh sống ven tuyến đường này dẫn ra đường Quốc Lộ 1A đến các trung tâm và cũng là tuyến đường lưu thông chính của các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án. Khi triển khai thực hiện dự án, mặc dù số lượng phương tiện giao thông lưu thông trên các tuyến đường dẫn vào dự án khá nhiều do đó tác động đến trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Lê Văn Tách.

Tai nạn giao thông: Việc gia tăng mật độ giao thông ra vào khu vực do xe máy của công nhân thi công, xe tải chuyên chở vật liệu xây dựng và các phương tiện thi công có thể xảy ra tai nạn giao thông trong khu vực. Vậy nên để giảm mức độ chịu tải của các tuyến đường trên, Chủ đầu tư, đơn vị thi công cần kết hợp với cơ quan quản lý giao thông địa phương đưa ra phương án và thời gian vận chuyển nguyên vật liệu ra vào công trình tránh thời điểm mật độ lưu thông trên đường cao gây ảnh hưởng đến sự lưu thông của khu vực, công nhân viên và người dân xung quanh dự án.

Sụt lún, hư hại đường: Do tuyến đường vận chuyển chính Lê Văn Tách đã xây dựng nhiều năm và đang dần xuống cấp nên khi dự án xây dựng, vận chuyển các máy móc thiết bị có tải trọng lớn có khả năng gây sụt lún, hư hại đường.

Ô nhiễm đường: Các xe vận chuyển đất, đá, xà bần,... nếu không được che chắn tốt khi di chuyển sẽ làm rơi vãi đất, cát... ra đường gây ô nhiễm bụi, chất thải rắn. Cản trở mặt đường gây đi lại khó khăn và ô nhiễm bụi đến người tham gia giao thông.

Vì vậy, chủ dự án sẽ kết hợp với nhà thầu thi công nghiên cứu triển khai các biện pháp giảm thiểu tác động này.

Sự gia tăng mật độ phương tiện giao thông sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, đây là một trong những vấn đề được chủ dự án quan tâm và có biện pháp khắc phục. Bên cạnh đó, sự gia tăng mật độ xe ra vào công trường sẽ gây ồn, bụi cho khu vực lân cận.

### (4).  Tình trạng ngập úng trong quá trình thi công xây dựng Dự án

Trong giai đoạn thi công, khi thi công gặp trời mưa hoặc trong quá trình thi công đào móng hoặc hố ga thi công các tuyến cống nước nếu công tác thoát nước trong giai đoạn xây dựng không đáp ứng được sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường nước khu vực dự án. Những ảnh hưởng xấu có thể xảy ra:

- Lây lầy lội công trường, gây khó khăn cho các công tác vận chuyển di dời.

- Gây khó khăn cho các công tác cần điều kiện mặt đất khô ráo như trộn bê tông, làm cốt pha, cốt thép…

- Có khả năng cao gây thấm các khu chứa vật liệu, cuốn trôi hoặc pha lẫn vật liệu, dầu nhớt vào nước gây ô nhiễm nguồn nước.

- Là môi trường ẩn chứa nhiều mầm mống gây bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy….do các ký sinh trùng ruồi muỗi phát triển.

Tuy nhiên, Hướng thoát nước mưa từ hướng Bắc về hướng Nam theo hướng dốc của địa hình sau san lấp, nước mưa được đấu nối với hệ thống thoát nước mưa chung của khu vực trên đường Lê Văn Tách. Địa hình thuận lợi cho việc tiêu thoát nước tự nhiên không gây ra hiện tượng ngập úng.

#### 3.1.1.5. Đánh giá, dự báo các tác động gây nên bởi các sự cố, rủi ro của dự án

Các sự cố môi trường có thể xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và thi công xây dựng như sau:

  - Sự cố tai nạn lao động trong quá trình thi công

  - Sự cố cháy nổ

  - Sự cố do hỏng hóc thiết bị, sét đánh, tại nạn giao thông.

  - Sự cố ngập úng cục bộ.

  - Sự cố rò rỉ nguyên liệu.

  - Sự cố sụt lún

(1).  Tai nạn lao động

Công tác an toàn lao động là vấn đề đặc biệt quan tâm từ nhà thầu đầu tư cho đến người lao động trực tiếp thi công trên công trường. Các vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn lao động phần nhiều đã được trình bày trong các phần trên:

  - Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến các tai nạn do chính các phương tiện này gây ra như cần cẩu có thể gặp trục trặc do người điều khiển hoặc do thiết bị hư làm rơi vật liệu trúng người công nhân đang thi công,… Tuy nhiên, chủ thầu xây dựng sẽ luôn kiểm tra máy móc thiết bị cũng như kiểm tra bằng lái, sức khỏe người vận hành thiết bị thi công.

  - Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như thi công hệ thống cấp điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang đường, bão, gió gây đứt dây điện.

(2).  Sự cố cháy nổ

Sự cố cháy nổ rất nguy hiểm và dễ xảy ra tại khu vực tồn trữ nhiên liệu (xăng, dầu). Nếu thiếu những biện pháp an toàn trong khi hoạt động do xăng dầu bay hơi, rò rỉ, chảy tràn thì việc cháy nổ rất dễ xảy ra. Nguyên nhân gây cháy nổ có thể xuất phát từ sự bất cẩn của nhân viên kỹ thuật như: đánh rơi vật liệu bằng thép gây tia lửa điện, hàn xì gần khu vực chứa xăng dầu, hút thuốc trong khu vực cấm, tia lửa điện từ động cơ, do các sự cố chập điện…Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau :

  - Các kho chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ cho máy móc, thiết bị kỹ thuật trong quá trình thi công (sơn, xăng, dầu DO...) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, vật chất và môi trường;

  - Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố giật, chập, cháy nổ…, gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân;

  - Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (hàn xì, đun, đốt nóng chảy Bitum để trải nhựa đường...) có thể gây ra cháy, phỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa.

  - Sự cố cháy nổ không những hủy hoại tài sản, thiết bị, gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của con người mà còn có khả năng phá hủy môi trường tự nhiên. Cháy nổ có thể gây ra những sự cố khác hoặc sản sinh ra những tác nhân gây ô nhiễm tới chất lượng đất, nước và chất lượng không khí như: sản phẩm chảy tràn, COx, SOx, NOx, bụi… Những sự cố cháy lớn có khả năng sinh ra lượng chất ô nhiễm lớn. Các khí SOx, NOx khi bị oxy hóa trong không khí, kết hợp với nước mưa tạo nên mưa axít gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thảm thực vật. Sản phẩm chảy tràn, nước chống cháy chứa hóa chất có thể ngấm xuống đất gây ô nhiễm nước ngầm hoặc chảy tràn xuống rạch làm ô nhiễm nước mặt, gây ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài thủy sinh. Vì vậy các biện pháp an toàn, phòng chống cháy nổ cần được quan tâm và giám sát chặt chẽ.

(3). Sự cố hỏng hóc thiết bị, tai nạn giao thông

Trong giai đoạn này, trong khu vực dự án sẽ tập trung nhiều máy móc, thiết bị và xe cộ ra vào khu vực thường xuyên. Cho nên, sự cố xảy ra tai nạn trong trường hợp thiết bị thi công xây dựng bị hỏng hóc đột xuất là có thể xảy ra. Bên cạnh đó, do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị ra vào công trường, nếu không tuân thủ đúng quy định thì sẽ rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, gây thiệt hại về người và tài sản.

(4). Ngập úng cục bộ

Trong quá trình xây dựng, hệ thống thoát nước chưa được hoàn chỉnh. Vì vậy, khi thi công gặp trời mưa hoặc trong quá trình thi công đào móng hoặc hố ga thi công các tuyến cống nước nếu công tác thoát nước trong giai đoạn xây dựng không đáp ứng được sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường nước khu vực dự án. Những ảnh hưởng xấu có thể xảy ra:

  - Lây lầy lội công trường, gây khó khăn cho các công tác vận chuyển di dời.

  - Gây khó khăn cho các công tác cần điều kiện mặt đất khô ráo như trộn bê tông, làm cốt pha, cốt thép…

  - Có khả năng cao gây thấm các khu chứa vật liệu, cuốn trôi hoặc pha lẫn vật liệu, dầu nhớt vào nước gây ô nhiễm nguồn nước.

  - Là môi trường ẩn chứa nhiều mầm mống gây bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy….do các ký sinh trùng ruồi muỗi phát triển.

Ngoài ra, nước mưa gây nên quá trình ngập úng cục bộ thường kéo theo hàm lượng chất ô nhiễm cao, gây ảnh hưởng đến môi trường nước của khu vực. Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ có biện pháp để giảm thiểu tối đa tác động này.

(5). Sự cố về khu vực tồn trữ nguyên, nhiên liệu

Khu vực tồn trữ nhiên liệu của dự án tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố gây tác động xấu đến con người, môi trường và xã hội:

  - Có nguy cơ xảy ra các sự cố về rò rỉ nhiên liệu ra ngoài môi trường: rò rỉ nhiên liệu lỏng do bình chứa bị nứt, không đậy kín nắp…

  - Có nguy cơ xảy ra cháy nổ: cháy do các tác nhân bên ngoài: Nhiệt độ cao, áp suất cao, tàn thuốc lá rơi vào…

  - Có khả năng nhiễm nước mưa chảy tràn nếu nước mưa chảy qua nền khu vực chứa nhiên liệu, do đó chủ đầu tư cần phải bố trí xây dựng khu vực tồn trữ nhiên liệu hợp lý và đúng quy định để giảm thiểu các vấn đề có thể phát sinh từ vị trí này.

### 6. Sự cố sụt lún, nứt tường, sập nhà đến các hộ dân, công trình đối tượng xung quanh

Trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng Dự án, sẽ có các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu (đất đắp, vật liệu thi công và thiết bị thi công) từ bên ngoài vào vị trí Dự án. Hoạt động vận chuyển nếu vượt quá tải trọng và liên tục trong thời gian dài sẽ có khả năng gây lún, nứt hệ thống đường giao thông khu vực (đường Lê Văn Tách ) và gây nứt, sụp đổ các công trình nhà ở của người dân lân cận.

Ngoài ra trong quá trình thi công xây dựng có thể gây ra sự cố hoặc hư hỏng đối với các công trình lân cận, biểu hiện như sau:

+ Sự cố: Sập đổ công trình hoặc một bộ phân công trình; sụt nền; gãy cấu kiện chịu lực chính, đứt đường ống, đường cáp hoặc hệ thống thiết bị công trình; nghiêng, lún công trình hoặc nứt, võng kết cấu chịu lực chính quá mức cho phép.

+ Hư hỏng: nứt, tách nền; nứt tường hoặc kết cấu bao che, ngăn cách, hư hỏng cục bộ các đường ống, đường cáp hoặc hệ thống thiết bị công trình; nghiêng, lún công trình hoặc nứt, võng kết cấu chịu lực chính nhưng chưa tới mức cho phép.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố, hư hỏng trên có thể do các yếu tố sau:

+ Chấn động phát sinh khi thi công: các chấn động phát sinh khi rung hạ cừ, hạ ống vách để khoan cọc nhồi có thể gây lún móng của các công trình lân cận tựa trên một số loại đất rời, kém chặt hoặc gây hư hỏng kết cấu bằng các tác động trực tiếp lên chúng;

+ Khi rung hoặc ép tường cừ chế tạo sẵn thì bề mặt đất có xu hướng nâng lên và đất bị đẩy ra xa. Ngược lại khi thi công cọc khoan nhồi hoặc barrette thì bề mặt đất xung quanh bị lún xuống và đất dịch chuyển ngang hướng về vị trí khoan tạo lỗ.

+ Khi thi công đào đất hố móng, đất nền ở khu vực xung quanh bị lún xuống và chuyển dịch ngang về phía hố đào. Mức độ lún và chuyển vị ngang phụ thuộc vào độ sâu đào, đặc điểm của đất nền, kết cấu chống đỡ và qui trình đào đất. Chuyển dịch lớn thường phát sinh khi thi công hố đào sâu trong đất yếu.

+ Khi bơm hút nước để thi công hố đào, mực nước ngầm bị hạ thấp làm tăng độ lún của đất nền ở khu vực xung quanh. Mức độ lún phụ thuộc vào mức độ hạ mực nước ngầm, đặc điểm của đất nền và thời gian thi công.

+ Khi thu hồi cừ ván thép, đất chuyển dịch vào các khe rỗng do cừ để lại gây ra lún khu vực xung quanh tường cừ.

+ Sụt đất: hiện tượng sập cục bộ thành rãnh đào và hố khoan khi thi công tường cừ và cọc bằng phương pháp đổ tại chỗ có thể để lại các hốc nhỏ trong đất. Các hốc với quy mô lớn hơn được hình thành khi đất bị cuốn trôi theo dòng chảy của nước vào hố móng qua khe hở giữa các tấm cừ hoặc qua các khuyết tật trên kết cấu cừ. Khi vòm đất phía trên các hốc này bị sập sẽ gây ra hiện tượng sụt nền hoặc sự cố của các công trình trên nó. Hiện tượng này có khả năng xảy ra khi hút nước hố đào để thi công móng, trong nền cát bão hòa nước.

(7). Sự cố sụt lún trong quá trình thi công tầng hầm

Khu vực dự án có số lượng dân cư thưa thớt, tuy nhiên khu vực dự án lại kế cận các công trình hạ tầng, khu dân cư hiện hữu nên các hoạt động thi công trong khu vực dự án sẽ ảnh hưởng nhiều đến các công trình này

- Thi công móng và tầng hầm của các công trình xây dựng các khối căn hộ cao tầng sẽ khả năng lớn dẫn đến sụt lún nền công trình xung quanh lẫn sụt lún nền xây dựng nếu như chủ đầu tư không có biện pháp thăm dò địa chất, khoan khảo sát, gia cố nền đất đảm bảo kỹ thuật.

- Do tầng hầm. Như vậy, khi đào đất thi công tầng hầm sẽ khả năng dẫn đến sụt lún các công trình hạ tầng xung quanh.

- Biện pháp thi công áp dụng là thi công đào hầm dùng hệ thống cừ larsen chống sạt lở đất và phương án móng cọc khoan nhồi để gia cố đất nền. Sử dụng các trang thiết bị thi công lớn như máy đào, máy khoan nhồi, máy xúc, máy ép cọc… có thể gây ra sụt lún nền đất trong quá trình xây dựng nếu nền đất không được gia cố đảm bảo kỹ thuật và các máy móc thiết bị không vận hành đúng theo trình tự và theo đúng thiết kế thi công.

- Hoạt động đào và vận chuyển khối lượng lớn đất đá với sự vận chuyển của các thiết bị như máy xúc, máy cạp đất và phương tiện vận tải như ô tô sẽ gây ra cường độ rung tương đối lớn, có khả năng gây chấn động nền đất và dẫn đến sụt lún tầng hầm.

Tác động từ sụt lún nền đất được xem là rất lớn, gây thiệt hại của cải, tài sản và tính mạng con người. Do đó, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công có kế hoạch thi công hợp lý, chuẩn bị các biện pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra, nhằm đảm bảo an toàn cho các đối tượng trên công trường, các công trình lân cận và đảm bảo sự vững chắc cho công trình.

3.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình thi công

(1). Đối với bụi, khí thải từ quá trình giải phóng mặt bằng

- Quá trình san lấp mặt bằng tiến hành cuốn chiếu làm đến đâu vệ sinh đến đó.

- Xây dựng hàng rào bao quanh để che chắn xung quanh công trình.

- Lập kế hoạch cụ thể cho quá trình san lấp cũng như xây dựng để hạn chế bụi phát sinh.

- Thường xuyên dọn dẹp đất, cát ở khu vực lòng đường để tránh phương tiện giao thông gây ra bụi.

- Cung cấp kế hoạch xây dựng hợp lý, tăng số lượng ca ngày để làm giảm mật độ phương tiện xây dựng trong cùng một thời điểm.

- Sử dụng phương tiện giao thông vận tải có động cơ đốt trong với hiệu suất cao. Máy móc và thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên, được hoạt động ở trạng thái tốt để hạn chế khí thải.

(2). Giảm thiểu bụi từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, đất cát và CTR

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bụi từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu như sau:

- Xe chở nguyên vật liệu xây dựng, đất cát, chất thải rắn ra vào công trường, các phương tiện ra khỏi công trường phải kín khít, được che chắn bằng bạt và ràng buộc chắc chắn bằng dây thừng hoặc dây thun,

- Rửa sạch gầm và bánh xe trước khi lăn bánh ra đường công cộng để tránh không bị rơi vãi đất cát, phát tán bụi trên đường phố.

- Sử dụng các loại xe tải hiện đại đã được kiểm định phát thải theo đúng quy chuẩn, các xe tải phải thường xuyên được bảo dưỡng và trong tình trạng hoạt động tốt nhất.

- Thay thế, sử dụng dầu DO 0,05%S để giảm thiểu khí thải có chứa hàm lượng lưu huỳnh cao, đồng thời giảm thiểu tác động do lưu huỳnh ăn mòn động cơ.

- Mặt đường đường Lê Văn Tách tiếp cận dự án có thể bị dính bám bùn đất, chất thải rắn do các xe vận chuyển đi ngang vì vậy đoạn này sẽ được quét dọn, tưới rửa thường xuyên 1 lần/ngày hoặc khi có chất thải rắn rơi vãi nhiều, hoặc khi có yêu cầu của người dân hoặc cơ quan chức năng.

- Bố trí 1 điểm rửa xe ở cổng vào dự án để rửa bánh các xe tải ra vào dự án.

- Tắt máy các thiết bị thi công khi không cần thiết để tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải phát sinh.

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng các máy móc thi công và phương tiện vận chuyển để các phương tiện luôn hoạt động trong tình trạng tốt, hạn chế  phát sinh khí thải.

- Các phương tiện giao thông khi vào dự án, phải đậu đúng vị trí quy định và phải tắt máy xe, sau khi bốc dỡ các loại nguyên vật liệu xây dựng xong mới được nổ máy ra khỏi khu vực.

- Với việc thực hiện các biện pháp trên, đơn vị thi công và chủ dự án đảm bảo sẽ kiểm soát được nguồn ô nhiễm này đạt Quy chuẩn chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT.

(3). Giảm thiểu ô nhiễm từ bụi từ quá trình đào móng, đóng cọc, đào và xây dựng tầng hầm

- Các thiết bị, máy móc sử dụng trong thi công và phương tiện vận chuyển phải đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời các máy móc, thiết bị, đảm bảo các máy móc, thiết bị làm việc ở trạng thái tốt nhất, đạt năng suất và tiết kiệm nhiên liệu hạn chế phát sinh khí thải độc hại.

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành xây dựng rào chắn xung quanh dự án bằng tôn lắp ráp, chiều cao rào chắn là 3 m cách ly dự án với bên ngoài.

- Quá trình đào móng các phui đào sẽ được che chắn xung quanh bằng tôn, ngoài ra để đảm bảo an toàn, phòng chống sụt lún đối với các phui đào có chiều sâu lớn hơn 3m sẽ dùng tường vây bằng cừ laser.

- Tưới nước khu vực xung quanh phui đào trước và trong quá trình đào móng diễn ra để giảm bụi bay lên.

- Trang bị đồ bảo hộ, khẩu trang chống bụi cho công nhân làm việc.

- Trước khi ra khỏi công trường, các xe vận chuyển được vệ sinh sạch sẽ để tránh bùn đất cuốn theo bánh xe ra đường giao thông.

(4). Giảm thiểu ô nhiễm từ bụi từ quá trình thi công xây dựng nhà cao tầng, nhà liền kế, trường học, trung tâm thương mại

Khi công trình vượt khỏi điểm cao nhất của công trình hiện hữu thì đơn vị thi công sẽ làm giàn giáo, sử dụng tấm lưới bao quanh toà nhà xây dựng để đảm bảo an toàn, chống vữa hoặc vật liệu, bụi rơi trực tiếp vào các công trình lân cận, hạn chế gạch đá rơi rớt gây thương tật cho người dân sinh sống lân cận.

- Che phủ kín mặt dàn giáo ngoài công trình bằng lưới đủ kín và chắc chắn để đảm bảo không rơi rác xây dựng ra khỏi khu vực thi công. Rác xây dựng từ trên các tầng cao đưa xuống bằng thùng kín do cần cẩu chuyển xuống hoặc qua ống dẫn kín mà đầu dưới phải có vải bạt chùm sát đất để giảm tối đa lượng bụi gây trên công trường.

- Trước khi tiến hành xây dựng, các đơn vị thi công sẽ khảo sát mặt bằng thi công để bố trí bãi tập kết vật liệu xây dựng như đất đá, cát, gạch được bố trí ở cuối hướng gió, gần các phương tiện vận chuyển lên cao (thăng tải, cần trục tháp..), gần các máy trộn vữa, máy trộn bê tông để hạn chế vận chuyển nguyên vật liệu đi xa, hạn chế phát tán bụi trên quãng đường vận chuyển.

- Có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư thích hợp, hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào cùng một thời điểm.

- Thùng chứa nhiên liệu chưa sử dụng phải được bảo quản trong kho chứa, không để ngoài trời. Cách xa các nguồn gây lửa và tia lửa điện, tàn thuốc gây cháy nổ.

- Áp dụng biện pháp thi công cuốn chiếu theo từng giai đoạn xây dựng cụ thể, nhanh gọn theo trình tự trước - sau hợp lý giữa việc thi công các hạng mục công trình cơ bản để bảo đảm rút gọn thời gian thi công, hạn chế tác động do khói bụi, khí thải giữa các khu vực thi công trên công trường.

- Tưới nước 2 lần/ngày tại những khu vực phát sinh nhiều bụi như sân bãi tập kết vật liệu xây dựng, các con đường đất… nhằm hạn chế bụi, đất cát theo gió phát tán vào không khí.

- Tưới nước trên mặt đất ở những khu vực phối trộn nguyên liệu.

- Tưới ẩm nguyên vật liệu như cát, đá trước khi đưa vào phối trộn để hạn chế bụi phát tán vào môi trường.

- Khi đổ xi măng vào thùng trộn có thể dùng cát nhanh chóng lấp lên chỗ xi măng vừa đổ để hạn chế bụi.

- Thực hiện che chắn công trình bằng các tấm bạt lưới chuyên dụng khi tiến hành xây tô.

- Giải quyết triệt để khâu vệ sinh ngay tại công trường xây dựng bằng cách bố trí công nhân dọn dẹp đất đá rơi vãi do dính vào bánh xe khi đổ đất và phế thải xây dựng sau mỗi cuối buổi làm việc.

- Giải phóng toàn bộ các phế thải được thải ra trong công tác hoàn thiện bằng cách thu gom trên từng vị trí làm việc, tưới ẩm, vận chuyển xuống bằng thăng tải hoặc cần trục, không được đẩy từ trên cao xuống từ các cửa sổ, cửa đi và chuyển đến bãi tập kết phế liệu.

- Tận dụng triệt để các phế liệu, xà bần cho công đoạn nâng nền để hạn chế vận chuyển ra ngoài công trường, phát tán bụi gây ảnh hưởng chất lượng môi trường trong thành phố.

- Ngoài ra, đối với các công nhân làm nhiệm vụ bốc xếp nguyên liệu, vận chuyển nguyên vật liệu và công nhân xây dựng (như phối trộn nguyên liệu, trét bột, sơn tường,…) sẽ được trang bị khẩu trang và mắt kính chống bụi.

- Trong suốt quá trình xây dựng, chủ dự án sẽ thường xuyên giám sát để đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thầu xây dựng thực hiện các biện pháp khống chế bụi đảm bảo nồng độ bụi trong không khí đạt Quy chuẩn chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT.

(5). Giảm thiểu ô nhiễm bụi từ quá trình bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu

- Bốc dỡ vật liệu được thực hiện vào những giờ ít gió để giảm bụi phát sinh do gió cuốn vào không khí;

- Đối với bãi đổ vật liệu ngoài trời: Dùng bạt để che chắn bãi đổ vật liệu ngoài trời và sử dụng nước tưới tại khu vực san lấp đã bị khô để giảm thiểu phần nào bụi bay vào nhà dân, công trình xung quanh;

- Đối với lưu chứa vật liệu: Việc tập kết nguyên vật liệu như xi măng, sắt thép, các loại dung môi, hoá chất xây dựng chủ đầu tư sẽ bố trí kho vật liệu diện tích 100 m2 tại trung tâm dự án, kho vật liệu có kết cấu bằng tôn lắp ráp, mái bằng tôn, có khóa bảo vệ.

(6). Giảm thiểu ô nhiễm do quá trình chà nhám, sơn vẽ, bảo vệ kết cấu bề mặt

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do quá trình chà nhám, trét bột, sơn tường bảo vệ kết cấu bề mặt như sau:

- Chủ đầu tư sẽ dùng lưới bao quanh các công trình để giảm thiểu bụi, chất thải rắn rơi vãi ra xung quanh gây nguy hiểm cho công nhân, kỹ sư trên công trường.

- Sử dụng các loại sơn ở thể lỏng, các loại sơn, bột có hệ số phát thải bụi và khí thấp.

- Công nhân thi công thi công chà nhám, sơn vẽ, trang trí, trét bột được trang bị bảo hộ đầy đủ, trang bị ủng, găng tay, khẩu trang để giảm thiểu hít bụi phát sinh.

(7). Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ máy móc thi công và công tác hàn xì

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ máy móc thi công và công tác hàn xì như sau:

- Sử dụng các loại máy móc, thiết bị, phương tiện hiện đại và phải thường xuyên được bảo dưỡng, tra dầu mỡ để có tình trạng hoạt động tốt nhất.

- Thay thế, sử dụng dầu DO 0,05%S thay cho dầu DO 0,25%S để giảm thiểu khí thải có chứa hàm lượng lưu huỳnh cao, đồng thời giảm thiểu tác động do lưu huỳnh ăn mòn động cơ. Thay thế sử dụng các thiết bị máy móc sử dụng động cơ điện để giảm thiểu thấp nhất các loại khí thải phát sinh.

- Đối với công nhân làm việc trực tiếp trên công trường, đặc biệt là công nhân làm những công việc nặng nhọc độc hại như hàn xì, điều khiển các máy móc thi công…chủ đầu tư sẽ trang bị đồ bảo hộ lao động đầy đủ tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân.

(8). Giảm thiểu ô nhiễm từ quá trình thi công bê tông nhựa nóng

- Phương án ở đây chủ yếu sử dụng bê tông nhựa nóng được trộn và mua trực tiếp từ các nhà máy nhựa đường, và chở bằng các xe chuyên dụng đến dự án;

- Công nhân thi công trải mặt đường, tiếp xúc với bê tông nhựa nóng được trang bị bảo hộ đầy đủ, trang bị ủng, găng tay, khẩu trang để giảm thiểu hít khí phát ra từ bê tông nhựa nóng, bụi và tai nạn lao động có thể xảy ra như bỏng, cháy.

Các loại bê tông nhựa nóng này được sản xuất và gia nhiệt trực tiếp tại nhà máy nhựa đường và vận chuyển bằng các xe tải chuyên dụng đến dự án vì vậy lượng khí thải được giảm đáng kể.

### 3.1.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường nước

### (1). Đối với nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt của công nhân tại công trường là gây ô nhiễm môi trường nước đáng kể nhất trong giai đoạn xây dựng. Trong giai đoạn này, nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý bằng nhà vệ sinh di động.

Dự tính lượng công nhân tập trung vào những thời điểm đông nhất tại công trình là khoảng 200 người, với lượng nước thải theo tính toán ở phần đánh giá khoảng 9 m3/ngày. Trong quá trình thi công xây dựng, Chủ đầu tư sẽ trang bị 4 nhà vệ sinh di động (Đảm bảo theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động, 50 người/1 nhà vệ sinh cho công trường dưới 200 người) với các đặc điểm của mỗi nhà vệ sinh như sau:

- Kích thước:  900 x 13000 x 2420 (mm) (Rộng x Cao x Sâu), thể tích 3 m3.

- Vật liệu: Modul nguyên khối, vật liệu Composite.

- Gọn nhẹ, dễ vận chuyển, lắp đặt.

- Dễ dàng lắp ghép với nhau thành nhà đôi, thành dãy.

- Nội thất đầy đủ: Bồn cầu, gương soi, lavabo, vòi rửa.

- Quạt thông gió, và đèn tiết kiệm điện.

- Bồn tiểu nam (tùy chọn), bồn cầu (bệt, xổm tùy chọn).

- Nguyên khối đồng bộ có bể chứa chất thải và bồn nước dữ trữ.

- Bể chứa chất thải: 400lít (chứa được khoảng 3.000 lượt đi tiêu + 30.000 lượt đi tiểu).

- Bể dự trữ nước: 400lít (sử dụng 100 lượt).

Sau một thời gian nhất định Nhà thầu xây dựng sẽ thuê xe hút hầm cầu đến hút và chở đến nơi xử lý theo đúng quy định. Khi hoạt động xây dựng kết thúc, các nhà vệ sinh di động có thể được sử dụng lại cho công trình khác hoặc trả lại đơn vị cung cấp.

(2). Đối với nước mưa chảy tràn

Trong giai đoạn thi công xây dựng, sân bãi chưa được trải nhựa, trồng cỏ cho nên nước mưa sẽ là nguồn gây tác động đáng kể nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ.

- Biện pháp giảm thiểu chính trong giai đoạn này để hạn chế tác động đến nguồn nước mặt là không để chất thải, thảm thực vật bị chặt bỏ vương vãi trên mặt đất để hạn chế nước mưa cuốn theo các chất thải này gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước khu vực và ô nhiễm nguồn nước mặt

- Chủ đầu tư sẽ xây dựng các mương thoát nước mưa tạm thời, dẫn về hố lắng cặn, sau đó tái sử dụng để tưới sân bãi, đường vận chuyển. Đồng thời, định kỳ nạo vét hố lắng và thu gom cặn lắng chuyển giao cho các đơn vị có chức năng xử lý.

- Kho bãi lưu chứa nguyên vật liệu, đặc biệt là các nguyên nhiên liệu như: dầu nhớt, xăng,...cần được che chắn và bố trí ở khu vực cao ráo tránh cuốn vào nước mưa gây ô nhiễm nguồn nước.

- Cần xây dựng các đội tự quản vệ sinh công trường, tránh tình trạng rơi vãi nguyên liệu, xăng dầu... khi có mưa sẽ cuốn theo dòng nước gây ô nhiễm.

(3). Đối với nước thải từ quá trình rửa máy móc thiết bị, rửa xe thi công

Đối với nước thải phát sinh từ quá trình rửa máy móc thiết bị, rửa bánh xe thi công trước khi ra khỏi công trường sẽ được thu gom và xử lý trước khi xả vào nguồn tiếp nhận, do nước thải phát sinh từ quá trình rửa xe thi công (rửa thủ công) trước khi ra khỏi công trường nhằm làm sạch bánh xe, giảm tải lượng bụi do xe để lại trên tuyến đường giao thông nên thành phần chính trong nước thải chỉ bao gồm đất cát dính vào bánh xe và một lượng nhỏ dầu. Nước thải từ quá trình rửa xe sẽ được dẫn vào bể lắng cát và sau đó dẫn vào bể tách dầu mỡ. Kích thước của các bể: Bể lắng cát có kích thước Dài x Rộng x Cao = 5m x 2m x 3 m, sẽ được xây dựng bằng gạch; Bể tách dầu mỡ có kích thước Dài x Rộng x Cao = 2m x 0,5m x 2m, được xây dựng bằng gạch, đáy bê tông.

Dầu thu được từ bể tách dầu mỡ sẽ được thải bỏ cùng với lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công.

Nước rửa xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng chủ yếu chứa đất, cát… nên chỉ cần lắng tách các cặn vô cơ, dầu mỡ và tái sử dụng tưới sân bãi.

Vị trí bố trí bãi rửa xe là nằm cạnh đường chính ra khỏi công trường. Đây là trạm cố định với phân luồng, cửa ra vào phù hợp để đảm bảo tất cả các xe công trình đều được làm sạch khi ra vào công trình nhất là trong mùa mưa.

### 3.1.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn

(1). Chất thải rắn xây dựng

- Đối với đất đào: Theo quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành về việc Ban hành quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương, lượng đất đào này được tận dụng để bồi đắp cho đất trồng hoặc san lấp tại các khu đất phù hợp. Do đó lượng đất phát sinh từ quá trình đào móng, cống thoát nước được tận dụng để san lấp khu vực trồng cây xanh (chiếm 40%), phần còn lại được chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định trước khi khởi công 3 tháng Chủ đầu tư sẽ có văn bản thông báo kế hoạch thu gom vận chuyển đất đào tới cơ quan có thẩm quyền và chỉ thực hiện đổ thải sau khi có văn bản chấp thuận. Chủ đầu tư sẽ thực hiện tập kết đúng quy định trước khi chuyển giao.

- Đối với các chất thải rắn xây dựng còn lại sẽ được thu gom và quản lý như sau:

- Các loại chất thải rắn như: cát, đá được thu gom liên tục trong quá trình xây dựng và tận dụng để san lấp cục bộ khu vực dự án.

- Các loại coffa, sắt, thép được tái sử dụng cho quá trình xây dựng.

- Các loại bao bì (bao bì chứa xi măng, cát, vật liệu xây dựng…) được thu gom tập trung tại khu vực chứa phế liệu tạm thời. Một phần được tái sử dụng, đối với các bao bì hư hỏng được ký hợp đồng định kỳ thu gom, bán phế liệu với đơn vị có chức năng.

- Trong trường hợp lượng chất thải rắn thi công quá nhiều sẽ được chủ thầu thi công xây dựng ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển đến bãi thải theo đúng quy định theo đúng thông tư 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017.

(2). Chất thải sinh hoạt

Lượng  phát sinh từ lực lượng công nhân xây dựng ước tính khoảng 50 kg/ngày sẽ được kiểm soát như sau :

- Lập nội quy công trường yêu cầu công nhân không xả rác bừa bãi;

- Bố trí 6 thùng rác 120 lít tại các khu vực: khu vực lán trại nghỉ tạm của công nhân và khu vực đặt nhà vệ sinh di động.

Cuối mỗi ngày lượng chất thải rắn sinh hoạt này sẽ được tập trung đặt tại khu vực cổng ra vào khu vực dự án. Lượng chất thải rắn sinh hoạt này sẽ được ký hợp đồng thu gom với các đơn vị có chức năng đến để thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý đúng theo quy định. Chủ dự án cam kết sẽ phối hợp với đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc việc thu gom và xử lý CTR đúng theo quy định hiện hành.

(3). Chất thải nguy hại

Phương án quản lý và xử lý của Chủ Dự án như sau :

Các loại chất thải nguy hại giẻ lau dính sơn, dầu nhớt, bóng đèn huỳnh quang thải, các thùng sơn, dung môi pha sơn, cọ dính sơn, chất chống thấm, dầu nhớt thải … sẽ được phân loại riêng biệt với các chất thải khác và thu gom vào các thùng 60 lít có dán nhãn chất thải và lưu trữ vào thiết bị lưu trữ chất thải chuyên dụng có nắp đậy và tháo rời được lưu trữ trong khu vực lưu trữ chất thải nguy hại có diện tích 10 m2 được đặt ở gần khu vực lán trại của công nhân, khu vực sẽ có biển cảnh báo nguy hại nhằm phân biệt khi công nhân tiếp xúc. Toàn bộ chất thải nguy hại sẽ được ký hợp đồng định kỳ thu gom với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

Ký kết hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom xử lý chất thải nguy hại định kỳ 1 - 2 tháng/lần tuân thủ theo thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

### 3.1.2.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

(1). Giảm thiểu tiếng ồn phát sinh

Dự án chủ yếu thi công vào ban ngày. Tuy nhiên theo đánh giá ở chương 3 cho thấy tiếng ồn chỉ ảnh hưởng ngoài phạm vi 200m. Khoảng cách từ Dự án đến hộ dân gần nhất là 5 m. Do đó Chủ đầu tư sẽ có kế hoạch giảm thiểu tiếng ồn như sau:

- Hạn chế bóp còi khi di chuyển và giảm tốc độ khi đi vào khu vực xây dựng khu đô tị Vương Bảo Long.

- Phân bổ thời gian hoạt động cho các loại máy móc, thiết bị hợp lý, hạn chế đến mức thấp nhất việc hoạt động cùng lúc và đặc biệt nên tránh vận hành vào những thời điểm nhạy cảm trong ngày để hạn chế tiếng ồn.

- Lắp đặt các thiết bị giảm tiếng ồn/rung cho những thiết bị, máy móc có mức ồn cao như máy phát điện, khí nén, máy cưa...

- Để giảm ồn, tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên các phương tiện vận tải, các máy móc, thiết bị kỹ thuật thi công, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công (từ 01-03 tháng/lần tùy theo mức độ hoạt động).

- Không vận hành cùng một lúc đối với các thiết bị máy móc có tiếng ồn/ rung lớn để tránh cộng hưởng âm.

- Trang bị các phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động (nút bịt tai) cho công nhân khi làm việc gần các nguồn phát sinh độ ồn cao. Công nhân vận hành các máy có độ ồn cao được luân phiên, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc liên tục trong thời gian dài tại các nguồn gây ồn cao.

- Chủ đầu tư cam kết thi công theo đúng thời gian quy định và đảm bảo không gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành.

- Chủ đầu tư cam kết độ rung gây ra do hoạt động của dự án trong giai đoạn xây dựng sẽ đạt Quy chuẩn 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ ồn.

(2). Giảm thiểu tác động rung trong quá trình xây dựng

- Về phương tiện, máy móc và thiết bị thi công

- Tất cả các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị phục vụ dự án phải đạt tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường.

- Ưu tiên sử dụng các máy móc và thiết bị thi công có thiết bị chống rung.

- Các máy móc và thiết bị thi công phải được bảo trì thường xuyên để đảm bảo tình trạng hoạt động tốt.

- Thiết kế và bố trí thi công

- Xây dựng hàng rào chắn tạm bằng tole bao quanh công trình

- Trong quá trình thi công, các nhà thầu sẽ điều chỉnh thời gian thi công hợp lý. Đối với các trường hợp, công việc gây tiếng ồn, rung sẽ được thi công trước, không để rơi vào các khung giờ cao điểm, đêm khuya làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân xung quanh.

- Đối các xe vận chuyển vào ban đêm hạn chế sử dụng còi xe để giảm thiểu tiếng ồn, gây ảnh hưởng tới các hộ dân lân cận trên tuyến đường vận chuyển.

- Đối với tiếng ồn từ hoạt động đổ bê tông chủ yếu ảnh hưởng tới công nhân vận hành. Do đó chủ dự án trang bị nút bịt tai cho công nhân, luân phiên ca làm việc không để một công nhân tiếp xúc tiếng ồn quá 4 giờ (theo QCVN 24/2016/BYT thời gian tối đa tiếp xúc mức mức ồn 88 dBA là 4 giờ). Ngoài ra, đối với khu dân cư đều cách xa khu vực dự án (> 650 m) nên hầu như không chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn của dự án.

- Để tránh tác động do rung chuyển gây ra làm ảnh hưởng tới công trình lân cận, trước khi tiến hành thi công chủ dự án sẽ nghiên cứu kỹ hồ sơ, thực hiện quy hoạch lại những khu vực nào được phép sử dụng máy móc, phương tiện thiết bị để thi công. Những khu vực tiếp giáp với các công trình hiện hữu tuyệt đối không được sử dụng các phương tiện, máy móc lớn để thi công. Trong trường hợp bắt buộc phải thi công bằng thủ công để đảm bảo an toàn.

- Lắp đặt các thiết bị giảm tiếng ồn, độ rung cho các thiết bị có mức ồn cao như máy phát điện, khí nén, máy khoan,..

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì các phương tiện, thiết bị máy móc thi công, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thi công (định kỳ từ 1 – 3 tháng/ lần tùy theo mức độ hoạt động của từng loại máy móc).

- Không vận hành cùng một lúc đối với các thiết bị máy móc có tiếng ồn/ rung lớn để tránh cộng hưởng âm.

- Trang bị các phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động (nút bịt tai) cho công nhân khi làm việc gần các nguồn phát sinh độ ồn cao. Công nhân vận hành các máy có độ ồn cao được luân phiên, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc liên tục trong thời gian dài tại các nguồn gây ồn cao.

- Chủ đầu tư cam kết thi công theo đúng thời gian quy định và đảm bảo không gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành.

- Chủ đầu tư cam kết độ rung gây ra do hoạt động của dự án trong giai đoạn xây dựng sẽ đạt Quy chuẩn 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

(3). Giảm thiểu các vấn đề xã hội do mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng và người dân địa phương trong giai đoạn thi công xây dựng

Để giảm thiểu các vấn đề xã hội do mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng và người dân địa phương, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Xây dựng nội quy công trường trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường.

- Kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan thực hiện quản lý công nhân nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra giữa những người lao động với nhau và giữa người lao động với người dân địa phương.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy công trình.

- Tuyên truyền, giáo dục công nhân về an toàn lao động, vệ sinh lao động, ý thức bảo vệ môi trường.

(4). Giảm thiểu tác động đến các công trình lân cận

Quá trình thi công xây dựng được thực hiện bên trong công trình nên các tác động đến các công trình lân cận không lớn. Để giảm thiểu bụi phát sinh, Chủ Dự án cùng nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp:

- Che chắn bên trong công trình xây dựng.

- Không tiến hành thi công ban đêm tránh gây ảnh hưởng tiếng ồn đến các công trình lân cận.

(5). Giảm thiểu tác động đến giao thông

Trong thời gian xây dựng của dự án là 16 tháng, khu vực dự án sẽ tập trung nhiều phương tiện xe có tải trọng lớn ra vào công trường dễ gây ùn tắc và tai nạn giao thông, để hạn chế tác động này, chủ dự án kết hợp nhà thầu đề xuất biện pháp kiểm soát như sau:

- Quy định phân luồng tuyến ra/ vào phạm vi công trường hợp lý, tránh gây tắc nghẽn giao thông trong khu vực nội bộ công trường dự án. Bố trí các biển báo, bảng hiệu, đèn hướng dẫn trong phạm vi dự án

- Các phương tiện vận chuyển ra/ vào khu vực dự án phải tuân thủ nội quy công trường cũng như các quy định về luật an toàn giao thông đường bộ, quy định về lưu thông xe của Sở Giao thông vận tải Bình Dương về giờ lưu thông trên các tuyến đường khác nhau, làn đường, tốc độ lưu thông ban ngày, ban đêm, hạn chế sử dụng còi âm thanh ban đêm,..

- Bố trí thời gian vận chuyển phù hợp, theo ca, không chồng chéo để nhiều xe chờ đợi nhau gây cản trở bên ngoài công trình.

- Tài xế và các đối tượng tham gia giao thông được đào tạo và yêu cầu tuân thủ đúng Luật an toàn giao thông. Yêu cầu các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu cho xe chạy trong nội thành đúng tốc độ quy định.

- Lập các biển cảnh báo quanh khu vực ra vào dự án.

- Bố trí nhân viên hướng dẫn xe ra vào dự án.

- Các hướng ra vào công trình thông thoáng, tránh ùn tắc khi xe ra vào công trường.

- Tuân thủ đúng thời gian cho phép lưu thông trong nội thành thành phố đối với xe tải vận chuyển nguyên vật liệu. Không vận chuyển vật liệu xây dựng trong giờ cao điểm, tiến hành vận chuyển và tập kết nguyên vật liệu vào ban đêm nhằm tránh hiện tượng gây ùn tắc giao thông tại khu vực dự án.

- Không vận chuyển quá tải trọng cho phép, chạy quá tốc độ cho phép gây sụt lún, hư hỏng các tuyến đường.

(6). Biện pháp vệ sinh môi trường trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng

- Các phương tiện chuyên chở sau cuối mỗi ngày sẽ được xịt rửa thùng xe, bánh xe để hạn chế bụi bám vào xe.

- Các phương tiện vận chuyển phải được phủ kín thùng xe và phun xịt bánh xe trước khi ra khỏi dự án, không để phát tán bụi ra ngoài.

- Các phương tiện vận chuyển phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường, đồng thời người điều khiển phương tiện vận chuyển phải có giấy phép lái xe mới được phép vận chuyển, tham gia lưu thông trên đường nhằm hạn chế tối đa khả năng gây tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường xung quanh gây ảnh hưởng đến người dân sống ở hai bên tuyến đường này.

- Thường xuyên thực hiện phun xịt nước làm ẩm đường, giảm thiểu bụi tại các tuyến đường quanh khu vực phạm vi công trường (đặc biệt những đoạn tập trung nhiều phương tiện ra/vào và gây phát thải bụi cao) để tránh gây ảnh hưởng đến người dân sống ở hai bên tuyến đường này.

- Không vận chuyển quá tải trọng cho phép, chạy quá tốc độ cho phép gây sụt lún, hư hỏng các tuyến đường.

- Công ty sẽ kết hợp với chính quyền địa phương về việc kết hợp làm giảm thiểu bụi và chất thải phát sinh trên các tuyến đường.

(7). An toàn lao động, sự cố tai nạn lao động

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động:

Trên Công trường bố trí biển báo thi công các khu vực nguy hiểm.

Bố trí 2 cán bộ chuyên phụ trách các vấn đề về an toàn lao động.

Bố trí tổ đội bảo vệ an ninh trật tự công trường. Các nhân viên bảo vệ được phân công trực công trường tại mọi thời điểm. Cấm tất cả các cán bộ công nhân viên công ty không được đi đến những nơi không thuộc bộ phận liên quan đến công việc được giao tại công trường.

Công nhân làm việc được trang bị nón bảo hộ lao động, và dây đeo an toàn cho công nhân làm công tác cheo leo bên ngoài hoặc trên cao.

Mỗi buổi sáng trước khi tiến hành công việc sẽ tiến hành phổ biến nhắc nhở các thành viên trong công trình về công tác an tòan lao động.

Trong quá trình làm việc, bất kỳ thành viên trong công trường nếu phát hiện ra các vị trí không an toàn trong hệ thống giàn giáo hoặc sàn thao tác thì phải báo ngay cho cán bộ an toàn để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Tổ chức bộ phận y tế chăm lo phục vụ sức khỏe, sơ cứu thương tại chỗ.  Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho công  nhân và cán bộ  kỹ thuật trong thời gian thi công công trình

Hàng tháng công trường tổ chức học an toàn lao động.

Liên hệ với chính quyền và Công an điạ phương để đảm bảo việc giữ gìn trật tự tại khu vực thi công.

- Phương án đảm bảo an toàn lao lao động trong quá trình triển khai thực hiện dự án:

# Công tác lắp dựng dàn giáo, sàn thao tác

Toàn bộ hệ thống dàn giáo & sàn thao tác chúng tôi sử dụng dàn giáo thép định hình.Trước khi lắp dựng ,toàn bộ dàn giáo được kiểm tra kỹ. Hệ dàn giáo được đặt trên nền bằng phẳng,vững chắc và được cố định vào khung sườn BTCT của nhà chính.

Hệ dàn giáo được thiết kế lắp đặt đảm bảo tính ổn định,khả năng chịu lực và dễ sử dụng tức dễ lắp dựng & tháo dỡ.

Hệ thống giàn giáo và sàn công tác chỉ đưa vào sử dụng khi đã được sự nghiệm thu của Chỉ huy trưởng công trình và cán bộ phụ trách an toàn.

Hàng ngày trước khi làm việc, các cán bộ phụ trách ATLĐ phải có nhiệm vụ kiểm tra lại tình trạng của tất cả các bộ phận kết cấu của giàn giáo và ghi vào nhật ký thi công mới cho công nhân lên thao tác.

Khi có trời mưa to, gió lớn thì khi tạnh mưa chúng tôi sẽ phải tiên hành kiểm tra lại phần nền dưới chân giàn giáo và có biện pháp chống trượt ngã trên các sàn thao tác.

Để hạn chế ô nhiễm bụi và các vật rơi từ trên cao trong quá trình thi công,toàn bộ xung quanh hệ dàn giáo thi công bên ngoài được che chắn bằng tấm bạt plastic và khi chuyển xà bần trên các tầng xuống chúng tôi sử dụng ống máng kín không cho bụi thoát ra ngoài và đặt miệng ống máng cách mặt đất < 1m .

Khi tháo dỡ giàn giáo sẽ được tiến hành theo một trình tự hợp lý, từ trên xuống, tháo dỡ các hệ phụ trước, hệ chịu lực chính sau…

Khu vực đang tháo dỡ được bố trí rào ngăn, biển báo cấm người và phương tiện qua lại.

# An toàn trong công tác đào đất

Móng của công trình được thiết kế là móng đơn đặt trên nền thiên nhiên ở độ sâu 2,5m.Chúng tôi sử dụng máy đào để thi công đào đất. Trong quá trình sử dụng máy đào chúng tôi luôn tuân thủ các qui định sau:

- Cấm người không có nhiệm vụ trèo lên máy khi máy đang làm việc.

- Công nhân phụ máy phải làm đúng vị trí của mình ở công tác đã được giao.

- Cấm thay đổi độ nghiêng của máy đào khi gàu đang mang tải.

- Trong quá trình thi công nếu do trời mưa làm thay đổi trạng thái đất thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại thành hố đào,mái dốc để có biện pháp gia cố bảo đảm an toàn cho công nhân làm việc dưới hố móng.

- Đất đào phải tập kết ở cách miệng hố móng tối thiểu là 50cm.

- Cấm tuyệt đối công nhân ngồi nghỉ dưới thành hố đào.

# An toàn trong công tác xây tường.

- Khi xây tường tới độ cao cách nền hoặc sàn tầng 1,5m thì sẽ tiến hành bắc giàn giáo hoặc giá đỡ.

- Khi xây nếu có mưa to hoặc gió cấp 6 trở lên thì phải che đậy, chống đỡ khối xây cẩn thận.

- Khi chuyển các vật liệu lên cao thì phải dùng các thiết bị cẩu chuyển.

- Các giàn giáo, sàn công tác phải được kiểm tra cẩn thận hàng ngày trước khi cho công nhân lên làm việc.

- Các vị trí có cửa ở các trục biên thuộc các tầng lầu,khi xây xong mà chưa lắp cửa thì các lỗ tường phải được che chắn để cho người không lọt qua được.

- Các công tác xây ngoài trới phải ngưng ngay nếu có trời mưa to.

# An toàn trong công tác thi công các kết cấu trên cao:

- Khi thi công các công tác trên cao như: cạo rỉ, sơn các kết cấu thép cũ chúng tôi sẽ cho lắp dựng giàn giáo tại những vị trí thi công bên trên có lắp dựng sàn công tác. Mặc khác bên ngoài giàn giáo chúng tôi sẽ cho lắp dựng lưới bao che. Công nhân khi làm việc sẽ được trang bị đầy đủ trang thiết bị an toàn lao động như: dây đeo, nón bảo hộ…

- Đối với công tác lợp mái: khi thi công công tác lợp mái chúng tôi sẽ bố trí một lưới an toàn giăng bên dưới để đảm bảo an toàn cho công nhân làm việc phía trên.

# An toàn trong công tác hoàn thiện

- Khi sử dụng sàn công tác, giàn giáo để làm công tác hoàn thiện ở trên cao thì phải theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật thi công.

- Không được sử dụng thang để làm các công tác hoàn thiện ở trên cao, trừ những công việc làm trong các phòng có độ cao không quá 3.5m.

- Khi làm các công việc đồng thời ở nhiều cao độ khác nhau trên một phương thẳng đứng thì ở giữa các khoảng thao tác phải có sàn che chắn bảo vệ.

- Khi làm hoàn thiện trên bề mặt của hệ thống điện thì phải đảm bảo được rằng hệ thống phải được ngắt điện hoàn toàn.

- Công nhân khi làm việc bắt buộc phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, đặc biệt khi làm các công việc hoàn thiện ở trên cao công nhân phải đeo dây an toàn.

- Khi trát bên trong hoặc bên ngoài nhà có chiều cao thao tác lớn hơn 2m thì nhất định phải thiết kế hệ thống sàn thao tác, đặc biệt đối với công tác trát mặt ngoài công trình.

- Không với tay đưa các thùng vật liệu lên mặt sàn công tác cao quá 2m.

- Thùng,xô đựng vật liệu cũng như đựng các dụng cụ thi công phải để ở vị trí chắc chắn để tránh rơi, trượt.

- Điện dùng cho công tác trát trong bể chứa có điện áp không được lớn hơn 36v.

- Các thùng chứa sơn cũng như các vật liệu khác phải được ghi rõ tên vật liệu bên ngoài bao bì.

# Công tác sử dụng vận thăng, tời & các loại máy móc khác:

# Sử dụng vận thăng

- Toàn bộ các thiết bị máy móc như vận thăng, tời … phải do người đã được đào tạo kỹ về cách sử dụng vận hành.

- Tất cả máy móc thiết bị đều được kiểm tra định kỳ,nhất là đối với máy vận thăng & tời.Trước khi đưa vào sử dụng ,dây cáp của máy vận thăng và tời được kiểm tra kỹ lưỡng và công việc này được thực hiện hằng ngày để tránh sự cố đứt cáp trong quá trình tải vật liệu.

- Tuyệt đối không tải người bằng vận thăng.

- Đảm bảo tải trọng của vận thăng không được quá tải trọng qui định theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

- Khi không hoạt động, vận thăng phải nằm ở vị trí thấp nhất.

- Xung quanh khu vực đặt máy vận thăng có lắp dựng hàng rào làm hành lang bảo vệ và được treo các biển báo hiệu.

# Sử dụng các loại máy khác

- Khi sử dụng các loại máy thi công khác như : máy phá bêtông, máy cắt uốn sắt, các loại máy khoan, máy cắt, máy đầm v.v..thì chúng tôi sẽ bố trí các công nhân có kinh nghiệm hoặc đã được đào tạo kỹ cách sử dụng và vận hành các loại máy này.

- Các loại máy trên được kiểm tra kỹ bảo quản thường xuyên trước khi đưa vào sử dụng.Có một chế độ bảo quản và sửa chữa kịp thời đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

- Các loại súng, đạn dùng trong thi công phải được cất giữ trong tủ riêng, có khóa chắc chắn và nhất thiết phải có nội qui bảo quản, sử dụng chặt chẽ. Khi sử dụng phải được sự cho phép của đội trưởng phụ trách thi công.

- Khi sử dụng các loại máy cầm tay, công nhân không được đứng thao tác trên các bậc thang tựa mà phải đứng trên các giá đỡ bảo đảm an toàn. Đối với các dụng cụ nặng như máy phá bêtông, máy khoan cắt loại lớn thì phải làm các giá treo hoặc các phương tiện đảm bảo an toàn khác..

- Khi ngưng việc, khi mất điện, mất hơi,  khi di chuyển hoặc gặp sự cố bất ngờ thì phải ngừng cung cấp năng lượng ngay tức thời (đóng van,ngắt khí nén, ngắt cầu dao điện).

- Khi sử dụng các dụng cụ cầm tay chạy điện ở các nơi dễ bị nguy hiểm về điện thì phải dùng điện áp không lớn hơn 36 vôn. Ở những nơi ít nguy hiểm về điện có thể dùng điện áp 110v hoặc 220v nhưng công nhân phải đi ủng,giày và găng tay cách điện.

- Khi sử dụng các loại súng trong thi công ngoài việc công nhân phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như giày, áo quần, nón bảo hộ, kính che mắt thì phải có biện pháp ngăn ngừa khả năng xuyên thủng các kết cấu làm bắn mảnh bêtông, gạch đá và các loại vật liệu khác vào những người xung quanh.

# Công tác an toàn về điện:

- Khi thiết kế hệ thống điện phục vụ thi công cần chú ý vấn đề an toàn điện.

- Thường xuyên thực hiện các biện pháp an toàn về điện như :

- Bố trí người có chuyên môn thường xuyên theo dõi ,kiểm tra & xử lý hệ thống điện thi công & chiếu sáng toàn bộ công trường.

- Bố trí các bảng hướng dẫn sử dụng tại các nguồn điện .

- Phải ngắt điện khi tiến hành bất cứ công việc sửa chữa gì trên các thiết bị sử dụng điện.

- Không được rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm bằng cách kéo căng dây.

- Không được di chuyển các loại vật tư, dụng cụ thi công dài bằng kim loại gần đường dây điện bắt trên không.

- Chỉ cho phép những người có chuyên môn sử dụng các máy móc, thiết bị về điện

(8). Giảm thiểu tác động gây ngập úng

Để kiểm soát nước thải từ quá trình đóng cọc, đào móng,… chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát như sau:

- Đào rãnh thu gom nước thải đưa về bể lắng cặn rồi bơm theo rãnh thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực.

- Thường xuyên tiến hành nạo vét đường ống thoát nước xung quanh công trường.

- Nước từ các công đoạn rửa xe cũng được thu gom đua về các hố ga lắng cặn trước khi thoát ra hệ thống không nước chung. Không để nước chảy tràn trên bề mặt dự án.

- Tất cả các đường đào nhằm mục đích lắp đường ống thoát nước mưa đều được đào theo tiêu chí thoát nước vào mương nhỏ nhằm mục đích thoát toàn bộ nước trong khu vực. Biện pháp này sẽ có hiệu quả nhất định khi có mưa lớn nhằm tránh hiện tượng ngập úng.

(9). Các biện pháp giảm thiểu tác động từ lán trại công nhân

Các tác động từ khu lán trại của công nhân xây dựng có thể kể đến bao gồm:

- Ô nhiễm môi trường đất và nước do nước thải sinh hoạt và rác sinh hoạt;

- Có thể xảy ra các tệ nạn xã hội như rượu chè, bài bạc, gây lộn và đánh nhau trong quá trình sinh hoạt…

- Để hạn chế các tác động trên có thể áp dụng các biện pháp sau :

- Bảo đảm đầy đủ các công trình vệ sinh cho công nhân xây dựng như nhà vệ sinh tạm thời cũng như chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom và xử lý theo quy định.

- Xây dựng nội quy sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng và tổ chức quản lý công nhân.

- Hạn chế tệ nạn trong tập thể công nhân làm việc tại công trường bằng các biện pháp tuyên truyền bằng bộ đàm, quản lý và xử lý nghiêm minh các cá nhân và tập thể vi phạm;

- Khai thông cống rãnh, các vũng nước tù đọng, diệt trừ bọ gậy và muỗi để phòng bệnh sốt rét, sốt xuất huyết.

- Lán trại chỉ phục vụ cho việc nghỉ trưa và bảo vệ công trình, công nhân xây dựng nhập cư sẽ được nhà thầu xây dựng bố trí chỗ trọ bên ngoài dự án.

(10). Biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường đất

Khi tiến hành các hoạt động xây dựng, môi trường đất sẽ bị tác động đáng kể. Để giảm thiểu tác động đối với môi trường đất, áp dụng một số biện pháp như:

- Giảm thiểu việc đào đắp làm xáo trộn các tầng thổ nhưỡng;

- Không để các chất ô nhiễm như dầu mỡ, xăng nhớt chảy tràn hoặc thấm vào đất;

- Thu gom nước thải và tập trung chất thải rắn để xử lý;

- Việc xử lý nền móng phải được thực hiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

(11). Biện pháp an toàn cháy nổ tại công trường

- Công nhân trực tiếp làm việc tại công trường sẽ được tập huấn, hướng dẫn các phương pháp phòng chống cháy nổ.

- Đầu tư các thiết bị chống cháy nổ tại các khu vực kho chứa hàng hoá nhiên liệu tại công trường.

- Công nhân vận hành máy móc, thiết bị đều có hiểu biết về các nguy cơ gây cháy nổ của thiết bị để phòng tránh, vận hành an toàn.

- Cấm hút thuốc tại khu vực công trường có chứa nguyên vật liệu dễ cháy nổ.

(12). Biện pháp phòng chống sụt lún

Các công trình của dự án được xây dựng có tầng hầm và nhiều tầng cao nên khi xảy ra sự cố sụt lún gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề cho con người, kinh tế và môi trường. Do đó, chủ dự án cần thực hiện những biện pháp phòng chống sự cố sụt lún công trình như sau:

- Tổ chức khảo sát địa chất khu vực dự án trước khi thi công

- Thẩm định phương án thi công kỹ trước khi thi công.

- Chỉ sử dụng những đơn vị có năng lực để thi công.

- Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, phù hợp nhất để không làm ảnh hưởng đến kết cấu tầng địa chất của khu vực.

- Đảm bảo từ khâu thiết kế tới thi công xây dựng đều phải tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn hiện hành về yêu cầu thiết kế, biện pháp kỹ thuật thi công công trình.

- Có biện pháp gia cố nền đất để nâng sức chịu tải như sử dụng cọc nhồi, cọc dự ứng lực tới độ sâu của lớp đất có thể chịu lực (theo khảo sát địa chất). Công trình ít tầng, mũi cọc có thể cắm vào lớp sét cứng, công trình cao tầng cần chống mũi vào lớp cát chặt đến rất chặt.

- Đối với công trình có tầng hầm, để dễ thi công, tránh sạt lở đất, có thể sử dụng tường vây với mũi tường cắm vào lớp sét cứng tối thiểu 1,5m.

- Kích thước, cốt thép, chiều dài cụ thể của phương án cọc do tư vấn thiết kế xác định và được thí nghiệm tĩnh tại hiện trường kiểm chứng lại, đảm bảo an toàn và tránh lãng phí

(13). Biện pháp khắc phục khi xảy ra sự cố nứt, lún công trình lân cận

Khi phát hiện các công trình lân cận có dấu hiệu sụt lún, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ áp dụng các biện pháp khắc phục như sau:

- Tạm dừng các công trình đang thi công.

- Kiểm tra và tìm ra nguyên nhân gây nứt, sụt các công trình này, sau đó sẽ đề ra các biện pháp phù hợp cho từng đối tượng để khắc phục sự cố.

- Đền bù thiệt hại cho người dân và các công trình lân cận bị ảnh hưởng.

(14). Giảm thiểu tác động do sự cố về khu vực tồn trữ nhiên liệu

Các sự cố về tồn trữ nhiên liệu làm phát tán các chất ô nhiễm ra môi trường, vì vậy quá trình thi công sẽ áp dụng các biện pháp sau để giảm thiểu các tác động này:

- Các khu vực tồn trữ nhiên liệu cần được kiểm tra thường xuyên các vật dụng, bể chứa, bao bì đề kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

- Chủ đầu tư bố trí người canh giữ, bảo vệ, không cho người ngoài tiếp xúc, ra vào.

- Cách ly các nguồn gây cháy nổ, không hút thuốc, đốt lửa tại khu vực tồn trữ, cách ly nguồn điện.

- Khu vực tồn trữ thoáng, sạch sẽ, có mái che và không bị ẩm ướt.

(15). Biện pháp phòng chống ngập úng cục bộ

Nước mưa cuốn trôi có thể cuốn theo rác thải, đất đá xuống hệ thống cống thoát nước làm tắt nghẽn, gây ngập úng. Do đó, chủ đầu tư sẽ yêu cầu các đơn vị thi công công trình thực hiện các biện pháp sau:

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa cho khu vực thi công các công trình.

- Xây dựng các rãnh thoát nước tạm thời, dẫn nước thải xuống các hồ chứa để lắng lượng đất cát, sau đó mới cho thoát ra ngoài hệ thống thoát nước chung của khu vực thực hiện dự án.

- Sử dụng bơm nước tăng cường thoát nước vào các ngày mưa lớn và kéo dài tại các khu vực trũng thấp. Dự kiến dùng 2 bơm, công suất 120 lít/s/bơm.

(16). Phương án nạo vét hố ga thoát nước trên tuyến đường Lê Văn Tách trong giai đoạn thi công

### Để đảm bảo các hố ga không bị tắc nghẽn Công ty sẽ kết hợp với UBND phường An Bình định kỳ 1 - 3 tháng/lần sẽ thuê đơn vị có chức năng đến nạo vét các hố ga và tuyến cống trên đường Lê Văn Tách nhằm loại bỏ đất cát, rác trong các hố ga và đường cống.

Quá trình nạo vét phải được thực hiện nhanh chóng, gọn gang, không mất vệ sinh, không đục phá để không làm ảnh hưởng đến người dân và người tham gia giao thông trên các tuyến đường.

### 3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

### 3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

Tính chất dự án là khu căn hộ được đầu tư hoàn chỉnh sau đó bán lại cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng nên không diễn ra giai đoạn vận hành thử nghiệm, trong phần này tiến hành đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành thương mại.

Khi dự án đi vào hoạt động, các tác động có thể gây ảnh hưởng xấu cho con người và môi trường, trên cơ sở phân tích hoạt động của dự án có thể tóm tắt các nguồn phát sinh ô nhiễm như sau:

Bảng 3.24. Các vấn đề ô nhiễm chính và nguồn gốc phát sinh

| Các thông số ô nhiễm chính | Nguồn gốc phát sinh |
| --- | --- |
| Ô nhiễm không khí |  |
| SOx, NOx, CO, bụi. | Hoạt động nấu nướng của các hộ dân trong khu đô thị |
| NH3, H2S, Clorua… | Từ hệ thống thoát nước, từ các điểm thùng thu gom và lưu chứa CTR |
| #### SOx, NO2, CO, VOC, bụi | #### Khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải: các loại phương tiện giao thông như xe máy, xe vận chuyển ra vào khu vực. |
| #### SOx, NO2, CO, VOC, bụi | #### Khí thải từ máy phát điện dự phòng |
| Ô nhiễm nước |  |
| Nước thải sinh hoạt |  | Hoạt động sinh hoạt dân dụng khu nhà ở, khu trường học, trung tâm thương mại - dịch vụ, văn phòng. |  |
| Nước tưới cây, công viên |  | Trong quá trình chăm sóc cây xanh |  |
| Nước mưa |  | Nước mưa chảy tràn trong khu vực. |  |
| Ô nhiễm do chất thải rắn |  |
| #### Chất thải rắn không nguy hại |  |  |  |
| #### Các loại bao bì, giấy các loại, túi nilông, thủy tinh, vỏ lon nước giải khát, thực phẩm, thức ăn dư thừa… |  | #### Hoạt động sinh hoạt của dân cư trong khu nhà ở, trường mẫu giáo, trung tâm thương mại - dịch vụ, văn phòng. |  |
| #### Bùn thải. |  | #### Hệ thống cống nước thải, bùn từ bể lắng cát, rác |  |
| #### Chất thải nguy hại |  |  |  |
| #### Bóng đèn, pin, acquy, thùng đựng sơn, dầu nhớt, giẻ lau dính dầu nhớt, vỏ bình xịt kiến, muỗi … bị thải bỏ. |  | #### Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của người dân trong khu nhà ở, trường mẫu giáo, trung tâm thương mại, văn phòng. |  |

### 3.2.1.1. Nguồn tác động liên quan đến chất thải

(1). Ô nhiễm môi trường nước

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định thì nguồn phát sinh ô nhiễm môi trường nước chủ yếu là:

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu căn hộ, trường học, trung tâm thương mại.

Nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án mang theo chất ô nhiễm.

- Nước mưa

Khác với quá trình thi công xây dựng, khi dự án đi vào hoạt động hầu như cơ sở hạ tầng của khu căn hộ được hoàn thiện, tất cả các tuyến đường nội bộ, vỉa hè và các tuyến đường ngoài khu vực đều được tráng nhựa. Chính vì vậy khả năng thấm nước của đất giảm, khi mưa lớn toàn bộ lượng nước mưa chỉ có một hướng thoát theo hệ thống thoát của khu vực. Nếu hệ thống thoát nước tại khu vực không tốt thì khả năng gây ngập úng tại khu vực là điều chắc chắn. Ngập úng khu vực là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các loài côn trùng sinh sôi và phát triển, gây bệnh truyền nhiễm.

Lưu lượng nước mưa chảy tràn trước khi thực hiện Dự án

Lưu lượng nước mưa chảy tràn cao nhất được tính như sau:

Q = q*C*F (l/s) (1)

Trong đó:

- q: cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

- C: hệ số dòng chảy, đối với từng loại bề mặt phủ C có giá trị khác nhau. Với 95% diện tích Dự án được bê tông hóa và có mái che C = 0,75; 5% mặt phủ cỏ C = 0,37,  Vậy  = 0,95 x 0,75 + 0,05 x 0,37 = 0,73.

- F: diện tích lưu vực, F = 8,39267 (ha)

Với q = A(1+ClgP)/(t+b)n

- t: thời gian mưa, t = 150 - 180 phút, ta chọn t = 180 phút.

- P: chu kì lặp lại trận mưa tính toán, chọn P = 2 năm (theo bảng 3.2 TCXDVN 51: 2008)

- A, C, b, n: tham số xác định theo điều kiện mưa địa phương, ta chọn A = 11.650; C = 0,58; b = 32; n = 0,95 (theo phụ lục 2 TCXDVN 51:2008)

Thay số vào ta được: q = 11.650(1+0,58*lg2)/(180+3)0,95 = 115 (l/s.ha)

Thay vào (1) ta được lưu lượng mưa lớn nhất: Q = 115*0,73*8,39267 =  703,62 (l/s).

Qua kết quả tính toán sơ bộ trên cho thấy lượng nước mưa phát sinh trong khu vực sau khi thực hiện Dự án lớn hơn nhiều so với lượng nước mưa phát sinh khi chưa thực hiện dự án sẽ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng cho toàn khu vực. Do đó chủ đầu tư đã xây dựng hệ thống thoát nước nhằm đảm bảo toàn bộ lượng nước này sẽ được thu gom triệt để, hệ thống thoát nước được chia ra làm nhiều lưu vực để giảm tiết diện cống thoát nước.

- Nước thải sinh hoạt

Theo quy mô thiết kế của khu nhà ở, tổng số người sinh sống tại Dự án khi đạt tỉ lệ lấp đầy 100% khoảng 10.000 người, 4.000 căn hộ với lượng nước thải tính bằng 100% nhu cầu sử dụng nước cấp (theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải) được tính toán tại bảng 1.36, chương 1.

Bảng 3.25. Lưu lượng nước thải phát sinh từ dự án

| Stt | Hạng mục |  | Ký hiệu |  | Tiêu chuẩn cấp nước |  |  | Chỉ tiêu |  |  | Nhu cầu sử dụng (m3/ngày) |  |  | Tính bằng 100% nước cấp |  |  | Lưu lượng nước thải (m3/ngày) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở cao tầng HH1 |  | QSHHH1 |  | - |  |  | - |  |  | 468,9 |  |  | 100% |  |  | 468,9 |  |
| 1.1 | Nước sinh hoạt |  | QSH1 |  | 200 l/người/ngày |  |  | 1.860 người |  |  | 372 |  |  | 100% |  |  | 372 |  |
| 1.2 | Nước cấp cho khách vãng lai |  | QVL1 |  | 20% QSH |  |  | - |  |  | 74,4 |  |  | 100% |  |  | 74,4 |  |
| 1.3 | Nước cấp cho trường mẫu giáo |  | QMG1 |  | 75 l/người/ngày |  |  | 93 học sinh |  |  | 7 |  |  | 100% |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 l/người/ngày |  |  | 18 giáo viên |  |  | 1,8 |  |  | 100% |  |  | 1,8 |  |
| 1.4 |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ |  | QTTDV1 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 2.326 m2 |  |  | 4,7 |  |  | 100% |  |  | 4,7 |  |
| 1.5 |  | Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng |  | QSCCĐ1 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 592 m2 |  |  | 1,2 |  |  | 100% |  |  | 1,2 |  |
| 1.6 |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà |  | QR1 |  | 200 lít/phòng |  |  | 29 phòng |  |  | 5,8 |  |  | 100% |  |  | 5,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  |  | 2 |  |  | 100% |  |  | 2 |  |
| II |  | Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở cao tầng HH2 |  | QSHHH2 |  | - |  |  | - |  |  | 495,8 |  |  | 100% |  |  | 496,2 |  |
| 2.1 |  | Nước sinh hoạt |  | QSHH2 |  | 200 l/người/ngày |  |  | 1.967 người |  |  | 393,4 |  |  | 100% |  |  | 393,4 |  |
| 2.2 |  | Nước cấp cho khách vãng lai |  | QVL2 |  | 20% QSH |  |  | - |  |  | 78,7 |  |  | 100% |  |  | 78,7 |  |
| 2.3 |  | Nước cấp cho trường mẫu giáo |  | QMG2 |  | 75 l/người/ngày |  |  | 99 học sinh |  |  | 7 |  |  | 100% |  |  | 7,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 l/người/ngày |  |  | 20 giáo viên |  |  | 2 |  |  | 100% |  |  | 2 |  |
| 2.4 |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ |  | QTTDV2 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 2.855 m2 |  |  | 5,7 |  |  | 100% |  |  | 5,7 |  |
| 2.5 |  | Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng |  | QSCCĐ2 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 596,8 m2 |  |  | 1,2 |  |  | 100% |  |  | 1,2 |  |
| 2.6 |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà |  | QR2 |  | 200 lít/phòng |  |  | 29 phòng |  |  | 5,8 |  |  | 100% |  |  | 5,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  |  | 2 |  |  | 100% |  |  | 2 |  |
| III |  | Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở cao tầng HH3 |  | QSHHH3 |  | - |  |  | - |  |  | 368,6 |  |  | 100% |  |  | 368,6 |  |
| 3.1 |  | Nước sinh hoạt |  | QSH3 |  | 200 l/người/ngày |  |  | 1.456 người |  |  | 291,2 |  |  | 100% |  |  | 291,2 |  |
| 3.2 |  | Nước cấp cho khách vãng lai |  | QVL3 |  | 20% QSH |  |  | - |  |  | 58,2 |  |  | 100% |  |  | 58,2 |  |
| 3.3 |  | Nước cấp cho trường mẫu giáo |  | QMG3 |  | 75 l/người/ngày |  |  | 73 học sinh |  |  | 5,5 |  |  | 100% |  |  | 5,5 |  |
|  |  |  |  |  | 100 l/người/ngày |  |  | 14 giáo viên |  |  | 1,4 |  |  | 100% |  |  | 1,4 |  |
| 3.4 |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ |  | QTTDV3 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 1.816 m2 |  |  | 3,6 |  |  | 100% |  |  | 3,6 |  |
| 3.5 |  | Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng |  | QSCCĐ3 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 454,4 m2 |  |  | 0,9 |  |  | 100% |  |  | 0,9 |  |
| 3.6 |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà |  | QR3 |  | 200 lít/phòng |  |  | 29 phòng |  |  | 5,8 |  |  | 100% |  |  | 5,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  |  | 2 |  |  | 100% |  |  | 2 |  |
| IV |  | Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở cao tầng HH4 |  | QSHHH4 |  | - |  |  | - |  |  | 467,9 |  |  | 100% |  |  | 467,9 |  |
| 4.1 |  | Nước sinh hoạt |  | QSH4 |  | 200 l/người/ngày |  |  | 1.854 người |  |  | 370,8 |  |  | 100% |  |  | 370,8 |  |
| 4.2 |  | Nước cấp cho khách vãng lai |  | QVL4 |  | 20% QSH |  |  | - |  |  | 74,2 |  |  | 100% |  |  | 74,2 |  |
| 4.3 |  | Nước cấp cho trường mẫu giáo |  | QMG4 |  | 75 l/người/ngày |  |  | 93 học sinh |  |  | 7 |  |  | 100% |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 l/người/ngày |  |  | 18 giáo viên |  |  | 1,8 |  |  | 100% |  |  | 1,8 |  |
| 4.4 |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ |  | QTTDV4 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 2.588 m2 |  |  | 5,2 |  |  | 100% |  |  | 5,2 |  |
| 4.5 |  | Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng |  | QSCCĐ4 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 570,4 m2 |  |  | 1,1 |  |  | 100% |  |  | 1,1 |  |
| 4.6 |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà |  | QR4 |  | 200 lít/phòng |  |  | 29 phòng |  |  | 5,8 |  |  | 100% |  |  | 5,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  |  | 2 |  |  | 100% |  |  | 2 |  |
| V |  | Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở cao tầng HH5 |  | QSHHH5 |  | - |  |  | - |  |  | 413,8 |  |  | 100% |  |  | 413,8 |  |
| 5.1 |  | Nước sinh hoạt |  | QSH5 |  | 200 l/người/ngày |  |  | 1.637 người |  |  | 327,4 |  |  | 100% |  |  | 327,4 |  |
| 5.2 |  | Nước cấp cho khách vãng lai |  | QVL5 |  | 20% QSH |  |  | - |  |  | 65,5 |  |  | 100% |  |  | 65,5 |  |
| 5.3 |  | Nước cấp cho trường mẫu giáo |  | QMG5 |  | 75 l/người/ngày |  |  | 82 học sinh |  |  | 6,1 |  |  | 100% |  |  | 6,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 l/người/ngày |  |  | 14 giáo viên |  |  | 1,4 |  |  | 100% |  |  | 1,4 |  |
| 5.4 |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ |  | QTTDV5 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 2.307 m2 |  |  | 4,6 |  |  | 100% |  |  | 4,6 |  |
| 5.5 |  | Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng |  | QSCCĐ5 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 506,4 m2 |  |  | 1 |  |  | 100% |  |  | 1 |  |
| 5.6 |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà |  | QR5 |  | 200 lít/phòng |  |  | 29 phòng |  |  | 5,8 |  |  | 100% |  |  | 5,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  |  | 2 |  |  | 100% |  |  | 2 |  |
| VI |  | Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở xã hội |  | QSHXH |  | - |  |  | - |  |  | 299 |  |  | 100% |  |  | 299 |  |
| 6.1 |  | Nước sinh hoạt của nhà ở xã hội |  | QSH |  | 200 l/người/ngày |  |  | 1.174 người |  |  | 234,8 |  |  | 100% |  |  | 234,8 |  |
| 6.2 |  | Nước cấp cho khách vãng lai |  | QVLXH |  | 20% QSH |  |  | - |  |  | 47 |  |  | 100% |  |  | 47 |  |
| 6.3 |  | Nước cấp cho trường mẫu giáo của nhà ở xã hội |  | QMGXH |  | 75 l/người/ngày |  |  | 60 học sinh |  |  | 4,5 |  |  | 100% |  |  | 4,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 l/người/ngày |  |  | 11 giáo viên |  |  | 1,1 |  |  | 100% |  |  | 1,1 |  |
| 6.4 |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ của nhà ở xã hội |  | QTTDVXH |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 1.956,6 m2 |  |  | 3,9 |  |  | 100% |  |  | 3,9 |  |
| 6.5 |  | Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng của nhà ở xã hội |  | QSCCĐXH |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 469,6 m2 |  |  | 0,9 |  |  | 100% |  |  | 0,9 |  |
| 6.6 |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà |  | QRXH |  | 200 lít/phòng |  |  | 24 phòng |  |  | 4,8 |  |  | 100% |  |  | 4,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  |  | 2 |  |  | 100% |  |  | 2 |  |
| VII |  | Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở liên kế |  | QSHLK |  | - |  |  | - |  |  | 12,5 |  |  | 100% |  |  | 12,5 |  |
| 7.1 |  | Nước cấp sinh hoạt |  | QSH |  | 200 l/người/ngày |  |  | 52 người |  |  | 10,4 |  |  | 100% |  |  | 10,4 |  |
| 7.2 |  | Nước cấp cho khách vãng lai |  | QVLLK |  | 20% QSH |  |  | - |  |  | 2,1 |  |  | 100% |  |  | 2,1 |  |
| VIII |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại TM1 |  | QTTDV1 |  | - |  |  | - |  |  | 53,4 |  |  | 100% |  |  | 53,4 |  |
| 8.1 |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại TM1 |  | QTTDV1 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 24.622,8‬ m2 |  |  | 49,2 |  |  | 100% |  |  | 49,2 |  |
| 8.2 |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà |  | QRXH |  | 200 lít/phòng |  |  | 11 phòng |  |  | 2,2 |  |  | 100% |  |  | 2,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  |  | 2 |  |  | 100% |  |  | 2 |  |
| IX |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại TM2 |  | QTTDV2 |  | - |  |  | -‬ |  |  | 31,6 |  |  | 100% |  |  | 31,6 |  |
| 9.1 |  | Nước cấp cho trung tâm thương mại TM1 |  | QTTDV2 |  | 2 lít/m2 sàn |  |  | 13.701,6‬ m2 |  |  | 27,4 |  |  | 100% |  |  | 27,4 |  |
| 9.2 |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà |  | QRXH |  | 200 lít/phòng |  |  | 11 phòng |  |  | 2,2 |  |  | 100% |  |  | 2,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  |  | 2 |  |  | 100% |  |  | 2 |  |
| X |  | Nước cấp cho trường tiểu học TH1 |  | QTH1 |  | - |  |  | - |  |  | 25,8 |  |  | 100% |  |  | 25,4 |  |
| 10.1 |  | Nước cấp cho trường tiểu học TH1 |  | QTH1 |  | 25 lít/học sinh |  |  | 650 học sinh |  |  | 19,5 |  |  | 100% |  |  | 19,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 lít/giáo viên |  |  | 33 giáo viên |  |  | 3,3 |  |  | 100% |  |  | 3,3 |  |
| 10.2 |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà |  | QRTH1 |  | 200 lít/phòng |  |  | 3 phòng |  |  | 0,6 |  |  | 100% |  |  | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  |  | 2 |  |  | 100% |  |  | 2 |  |
| XII |  | Nước cấp cho trường tiểu học TH2 |  | QTH2 |  | - |  |  | - |  |  | 22,1 |  |  | 100% |  |  | 22,1 |  |
| 11.1 |  | Nước cấp cho trường tiểu học |  | QTH2 |  | 25 lít/học sinh |  |  | 550 học sinh |  |  | 16,5 |  |  | 100% |  |  | 16,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 lít/giáo viên |  |  | 30 giáo viên |  |  | 3 |  |  | 100% |  |  | 3 |  |
| 11.2 |  | Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà |  | QRTH2 |  | 200 lít/phòng |  |  | 3 phòng |  |  | 0,6 |  |  | 100% |  |  | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.000 lít/phòng |  |  | 1 phòng |  |  | 2 |  |  | 100% |  |  | 2 |  |
| Tổng lượng nước cấp sinh hoạt (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX+ X + XI+ XII) |  |  |  |  |  |  | 2.659,4 |  |  | 100% |  |  | 2.659,4 |  |  |

|  |  | Stt; Hạng mục; Ký hiệu; Tiêu chuẩn cấp nước; Chỉ tiêu; Nhu cầu sử dụng (m3/ngày). I; Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở cao tầng HH1; QSHHH1; -; -; 468,9. 1.1; Nước sinh hoạt; QSH1; 200 l/người/ngày; 1.860; 372. 1.2; Nước cấp cho khách vãng lai; QVL1; 20% QSH; -; 74,4. 1.3; Nước cấp cho trường mẫu giáo; QMG1; 75 l/người/ngày; 93 học sinh; 7. 100 l/người/ngày; 18 giáo viên; 1,8. 1.4; Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ; QTTDV1; 2 lít/m2 sàn; 2.326; 4,7. 1.5; Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng; QSCCĐ1; 2 lít/m2 sàn; 592; 1,2. 1.6; Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà; QR1; 200 lít/phòng; 29 phòng; 5,8. 2.000 lít/phòng; 1 phòng; 2. II; Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở cao tầng HH2; QSHHH2; -; -; 495,8. 2.1; Nước sinh hoạt; QSHH2; 200 l/người/ngày; 1.967; 393,4. 2.2; Nước cấp cho khách vãng lai; QVL2; 20% QSH; -; 78,7. 2.3; Nước cấp cho trường mẫu giáo; QMG2; 75 l/người/ngày; 93 học sinh; 7. 100 l/người/ngày; 10 giáo viên; 2. 2.4; Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ; QTTDV2; 2 lít/m2 sàn; 2.855; 5,7. 2.5; Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng; QSCCĐ2; 2 lít/m2 sàn; 596,8; 1,2. 2.6; Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà; QR2; 200 lít/phòng; 29 phòng; 5,8. 2.000 lít/phòng; 1 phòng; 2. III; Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở cao tầng HH3; QSHHH3; -; -; 368,6. 3.1; Nước sinh hoạt; QSH3; 200 l/người/ngày; 1.456; 291,2. 3.2; Nước cấp cho khách vãng lai; QVL3; 20% QSH; -; 58,2. 3.3; Nước cấp cho trường mẫu giáo; QMG3; 75 l/người/ngày; 73; 5,5. 100 l/người/ngày; 14 giáo viên; 1,4. 3.4; Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ; QTTDV3; 2 lít/m2 sàn; 1.816; 3,6. 3.5; Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng; QSCCĐ3; 2 lít/m2 sàn; 454,4; 0,9. 3.6; Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà; QR3; 200 lít/phòng; 29 phòng; 5,8. 2.000 lít/phòng; 1 phòng; 2. IV; Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở cao tầng HH4; QSHHH4; -; -; 467,9. 4.1; Nước sinh hoạt; QSH4; 200 l/người/ngày; 1.854; 370,8. 4.2; Nước cấp cho khách vãng lai; QVL4; 20% QSH; -; 74,2. 4.3; Nước cấp cho trường mẫu giáo; QMG4; 75 l/người/ngày; 93; 7. 100 l/người/ngày; 18 giáo viên; 1,8. 4.4; Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ; QTTDV4; 2 lít/m2 sàn; 2.588; 5,2. 4.5; Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng; QSCCĐ4; 2 lít/m2 sàn; 570,4; 1,1. 4.6; Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà; QR4; 200 lít/phòng; 29 phòng; 5,8. 2.000 lít/phòng; 1 phòng; 2. V; Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở cao tầng HH5; QSHHH5; -; -; 413,8. 5.1; Nước sinh hoạt; QSH5; 200 l/người/ngày; 1.637; 327,4. 5.2; Nước cấp cho khách vãng lai; QVL5; 20% QSH; -; 65,5. 5.3; Nước cấp cho trường mẫu giáo; QMG5; 75 l/người/ngày; 82; 6,1. 100 l/người/ngày; 14 giáo viên; 1,4. 5.4; Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ; QTTDV5; 2 lít/m2 sàn; 2.307; 4,6. 5.5; Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng; QSCCĐ5; 2 lít/m2 sàn; 506,4; 1. 5.6; Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà; QR5; 200 lít/phòng; 29 phòng; 5,8. 2.000 lít/phòng; 1 phòng; 2. VI; Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở xã hội; QSHXH; -; -; 299. 6.1; Nước sinh hoạt của nhà ở xã hội; QSH; 200 l/người/ngày; 1.174; 234,8. 6.2; Nước cấp cho khách vãng lai; QVLXH; 20% QSH; -; 47. 6.3; Nước cấp cho trường mẫu giáo của nhà ở xã hội; QMGXH; 75 l/người/ngày; 60; 4,5. 100 l/người/ngày; 11 giáo viên; 1,1. 6.4; Nước cấp cho trung tâm thương mại dịch vụ của nhà ở xã hội; QTTDVXH; 2 lít/m2 sàn; 1.956,6; 3,9. 6.5; Nước cấp cho nhà sinh hoạt cộng đồng của nhà ở xã hội; QSCCĐXH; 2 lít/m2 sàn; 469,6; 0,9. 6.6; Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà; QRXH; 200 lít/phòng; 24 phòng; 4,8. 2.000 lít/phòng; 1 phòng; 2. VII; Nước cấp cho sinh hoạt của nhà ở liên kế; QSHLK; -; -; 12,5. 7.1; Nước cấp sinh hoạt; QSH; 200 l/người/ngày; 52; 10,4. 7.2; Nước cấp cho khách vãng lai; QVLLK; 20% QSH; -; 2,1. VIII; Nước cấp cho trung tâm thương mại TM1; QTTDV1; -; -; 53,4. 8.1; Nước cấp cho trung tâm thương mại TM1; QTTDV1; 2 lít/m2 sàn; 24.622,8‬; 49,2. 8.2; Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà; QRXH; 200 lít/phòng; 11 phòng; 2,2. 2.000 lít/phòng; 1 phòng; 2. IX; Nước cấp cho trung tâm thương mại TM2; QTTDV2; -; -‬; 31,6. 9.1; Nước cấp cho trung tâm thương mại TM1; QTTDV2; 2 lít/m2 sàn; 13.701,6‬; 27,4. 9.2; Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà; QRXH; 200 lít/phòng; 11 phòng; 2,2. 2.000 lít/phòng; 1 phòng; 2. X; Nước cấp cho trường tiểu học TH1; QTH1; -; -; 25,8. 10.1; Nước cấp cho trường tiểu học TH1; QTH1; 25 lít/học sinh; 650; 19,5. 100 lít/giáo viên; 37; 3,7. 10.2; Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà; QRTH1; 200 lít/phòng; 3 phòng; 0,6. 2.000 lít/phòng; 1 phòng; 2. XII; Nước cấp cho trường tiểu học TH2; QTH2; -; -; 22,1. 11.1; Nước cấp cho trường tiểu học; QTH2; 25 lít/học sinh; 550; 16,5. 100 lít/giáo viên; 30; 3. 11.2; Nước rửa thùng rác và phòng chứa rác nhà; QRTH2; 200 lít/phòng; 3 phòng; 0,6. 2.000 lít/phòng; 1 phòng; 2. Tổng lượng nước cấp sinh hoạt (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX+ X + XI+ XII); 2.659,4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phố Xanh tính toán)

Thành phần các chất hữu cơ có trong nước thải sinh hoạt chủ yếu là các loại carbonhydrate, protein, lipid là các chất dễ bị vi sinh vật phân hủy. Khi phân hủy thì vi sinh vật cần lấy oxi hòa tan trong nước để chuyển hóa các chất hữu cơ nói trên thành CO2, N2, H2O, CH4…

Chỉ thị cho lượng chất hữu cơ có trong nước thải có khả năng bị phân hủy hiếu khí bởi vi sinh vật chính là chỉ số BOD5. Chỉ số này biểu diễn lượng oxi cần thiết mà vi sinh vật phải tiêu thụ để phân hủy lượng chất hữu cơ có trong nước thải. Như vậy, chỉ số BOD5 càng cao cho thấy lượng chất hữu cơ có trong nước thải càng lớn, oxi hòa tan trong nước thải ban đầu bị tiêu thụ nhiều hơn, mức độ ô nhiễm của nước thải cao hơn.

Nước thải sinh hoạt từ dự án được chia thành 2 loại:

- Nước thải từ nhà bếp, phòng tắm, lavabo trong các nhà vệ sinh.

- Nước thải từ bồn cầu, âu tiểu sau khi lắng cặn tại bể tự hoại.

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được tính toán trên cơ sở lượng nước thải phát sinh và tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải:

Bảng 3.26. Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| Stt | Thông số ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (g/người.ngày) (1) | Tải lượng chất ô nhiễm (kg/ngày) (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 45 - 54 | 450 - 540 |
| 2 | COD | 72 - 102 | 720 - 1.020 |
| 3 | TSS | 70 - 145 | 700 - 1.450 |
| 4 | Tổng Nitơ | 6 - 12 | 60 - 120 |
| 5 | Amoni | 2,4 - 10,8 | 24 - 108 |
| 6 | Tổng photphat (theo P) | 0,8 - 14,0 | 80 - 140 |

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phố Xanh tính toán, theo WHO, 1993)

Bảng 3.27. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị | QCVN 14:2008/BTNMT, Cột A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | mgO2/l | 169 - 202 | 30 |
| 2 | COD (*) | mgO2/l | 270 - 383 | 75 |
| 3 | TSS | mg/l | 263 - 545 | 50 |
| 4 | Tổng Nitơ (*) | mg/l | 22,5 - 45 | 30 |
| 5 | Amoni | mg/l | 9 - 40 | 5 |
| 6 | Tổng photpho (*) | mg/l | 30 - 52 | 6 |

(Nguồn: World Health Organization - 2013)

Ghi chú: (*) áp dụng QCVN 40:2011/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Nhận xét:

Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt nếu không được thu gom và xử lý sẽ ảnh hưởng không chỉ dân cư xung quanh mà còn tăng mức độ ô nhiễm đối với nguồn tiếp nhận. Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt còn có một lượng chất thải rắn lơ lửng có khả năng gây hiện tượng bồi lắng cho các nguồn tiếp nhận nó, khiến chất lượng nước tại nguồn này xấu đi. Các chất dinh dưỡng như N, P có nhiều trong nước thải sinh hoạt chính là các yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng hoá.

Do đó, toàn bộ nước thải này sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu vực

### (2). Ô nhiễm môi trường không khí

- Ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông trong khu vực

Khu đô thị Vương Bảo Long với quy mô 4.000 hộ gia đình khoảng 10.000 người. Theo thực tế đời sống hiện nay mỗi hộ dân sẽ có 1-2 xe gắn máy nên toàn khu căn hộ có khoảng 8.000 xe gắn máy và số lượng hộ có xe ô tô ước tính chiếm khoảng 10% dân cư toàn khu khoảng 1.000 xe ô tô ra vào khu căn hộ trong một ngày bình thường. Các phương tiện giao thông trên sẽ thải ra lượng đáng kể khí thải với các chất ô nhiễm như bụi than, SO2, NO2, CO, VOC. Đặc biệt, vào các ngày lễ tết, cùng với sự gia tăng số lượng xe ra vào khu vực, tải lượng ô nhiễm thải ra từ các phương tiện giao thông cơ giới cũng sẽ tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường bộ tại Tp. Hồ Chí Minh” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính chung cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03 lít/km, cho các loại ôtô chạy xăng là 0,15 lít/km và các loại xe ô tô chạy dầu là 0,3 lít/km.

Ước tính trung bình mỗi phương tiện chạy 10 km/ngày thì lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 3.28. Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông trong 1 ngày

| Stt | Động cơ | Số lượt xe | Mức tiêu thụ (lít/km) | Tổng lượng xăng, dầu (lít) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe gắn máy trên 50cc | 8.000 | 0,03 | 240 |
| 2 | Xe hơi động cơ < 1.400cc | 1.000 | 0,15 | 150 |
| 3 | Xe hơi động cơ 1.400cc - 2.000cc | 20 | 0,15 | 3 |
| 4 | Xe hơi động cơ >2.000cc | 5 | 0,15 | 0,75 |
| 5 | Xe tải nhẹ <3,5 tấn (chạy dầu) | 5 | 0,3 | 1,5 |

Tham khảo tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới chúng tôi có hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông và được trình bày trong bảng dưới đây.

Bảng 3.29. Hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông của Tổ chức Y tế Thế giới

| Stt | Động cơ | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bụi | SO2 | NO2 | CO | VOC |
| 1 | Xe gắn máy trên 50cc | - | 20S | 8 | 525 | 80 |
| 2 | Xe hơi động cơ < 1.400cc | 1,1 | 20S | 23,75 | 248,3 | 35,25 |
| 3 | Xe hơi động cơ 1.400cc-2.000cc | 0,86 | 20S | 22,02 | 194,7 | 27,65 |
| 4 | Xe hơi động cơ >2.000cc | 0,76 | 20S | 27,11 | 169,7 | 24,09 |
| 5 | Xe tải nhẹ <3,5 tấn (chạy bằng dầu) | 3,5 | 20S | 12 | 18 | 2,6 |

Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chứcY tế Thế giới (WHO)

Dựa vào hệ số ô nhiễm và mức tiêu thụ nhiên liệu của các phương tiện chúng tôi có kết quả dự báo tải lượng ô nhiễm do các phương tiện giao thông thải ra trong khu căn hộ và được trình bày trong bảng dưới đây.

Bảng 3.30. Dự báo tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông

| Stt | Động cơ | Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bụi | SO2 | NO2 | CO | VOC |
| 1 | Xe gắn máy trên 50cc | - | 0,0018 | 1,43 | 93,77 | 14,3 |
| 2 | Xe hơi động cơ < 1.400cc | 0,146 | 0,0013 | 3,15 | 32,97 | 4,68 |
| 3 | Xe hơi động cơ 1.400 -2.000cc | 0,218 | 0,04 | 6,02 | 52,30 | 8,20 |
| 4 | Xe hơi động cơ >2.000cc | 0,050 | 0,005 | 2,02 | 12,32 | 1,40 |
| 5 | Xe tải nhẹ <3,5 tấn (chạy dầu) | 0,32 | 0,014 | 0,204 | 0,240 | 0,034 |
| Tổng cộng |  | 0,734 | 0,0621 | 12,824 | 191,6 | 28,6 |

Ghi chú: Tính cho chiều dài đường trong khu độ thị là 10 km và hàm lượng lưu huỳnh trong xăng không pha chì là 1% và dầu là 5%.

- Ô nhiễm bụi và khí thải từ bãi giữ xe ở tầng hầm

Sự tham gia giao thông của các phương tiện trong hoạt động của dự án là một hoạt động thường xuyên của dự án nên các tác động là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nguồn phát sinh ô nhiễm này là nguồn không cố định, thời gian tham gia trong hoạt động của dự án kéo dài và các vị trí tham gia của phương tiện là toàn bộ hệ thống giao thông xây mới do đó, tác động được đánh giá là lớn và chủ đầu tư phải có những biện pháp khắc phục những tác động xấu này.

Các phương tiện tham gia giao thông của cư dân và khách vãng lai tại khu căn hộ sẽ được giữ tại các bãi giữ xe tại dự án. Diện tích tổng các bãi giữ xe 56.156,2 m2 (bao gồm diện tích để xe bố trí tại tầng hầm nhà ở hỗn hợp cao tầng HH1: 9.910,7 m2, tầng hầm nhà ở hỗn hợp cao tầng HH2: 10.599,1 m2, tầng hầm nhà ở hỗn hợp cao tầng HH3: 7.909,5 m2, tầng hầm nhà ở hỗn hợp cao tầng HH4: 10.057 m2, tầng hầm nhà ở hỗn hợp cao tầng HH5: 8.816,5 m2, tầng hầm nhà ở xã hội NOXH: 4.100 m2 , thương mại dịch vụ, văn phòng 1: 2.954,8 m2, thương mại dịch vụ, văn phòng 1: 1.808,6 m2) được xây dựng kiên cố bằng kết cấu bê tông cốt thép.

Bãi giữ xe của dự án chứa tối đa khoảng 8.000 xe máy và 1.000 ô tô, chiều cao tầng hầm là 3,5 m, quãng đường xe di chuyển trong tầng hầm tối đa là 20 m thì khối lượng nhiên liệu sử dụng là 9,78 lít xăng/ngày. Trong giờ cao điểm ước tính có khoảng 20% nhu cầu hằng ngày (≈ 1,95 lít xăng được tiêu thụ) ta tính toán được nồng độ chất ô nhiễm trong không khí ở như sau:

Bảng 3.31. Dự báo tải lượng, nồng độ ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông

| Chỉ tiêu | Hệ số (kg/tấn) | Tải lượng (kg) | Nồng độ (mg/m3) | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bụi | 0,86 | 0,53 | 0,18 | 0,3 |
| SO2 | 20*S | 0,62 | 0,21 | 0,35 |
| NO2 | 22,02 | 13,66 | 4,55 | 0,2 |
| CO | 194,7 | 120,81 | 40,27 | 30 |
| VOC | 27,65 | 17,16 | 5,72 | - |

So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT - Chất lượng không khí xung quanh trung bình trong 1 giờ (xét giờ cao điểm) chỉ có bụi, SO2 thỏa mãn tiêu chuẩn cho phép còn NO2 và CO cao hơn so với quy chuẩn cho phép.

Nhận xét: Sự tham gia giao thông của các phương tiện trong giai đoạn hoạt động của dự án là không tránh khỏi. Tuy nhiên, nguồn phát sinh ô nhiễm này không phải là nguồn điểm, không cố định và chỉ tập trung nhiều nhất ở khu vực cổng ra vào, bãi đỗ xe ở tầng hầm do sự tập trung của các phương tiện giao thông.

Các chất khí phát sinh từ hoạt động của phương tiện giao thông, sẽ tích tụ với nồng độ cao nếu tầng hầm không được thông thoáng hợp lý, từ đó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của những người làm việc ở tầng hầm, người dân ra vào. Chủ dự án sẽ lắp hệ thống thông gió trong toàn bộ tầng hầm để thông gió, tăng cường trao đổi không khí bên trong và bên ngoài tầng hầm, đảm bảo môi trường không khí an toàn.

- Khí thải từ việc nấu nướng

Khu nhà ở được quy hoạch theo các tiêu chuẩn của một khu căn hộ kết hợp TMDV - Văn phòng hiện đại đồng thời để hạn chế nguy cơ cháy nổ nên 100% các căn hộ đều sử dụng bếp điện cho hoạt động nấu nướng do đó không phát sinh khí thải từ nhiên liệu mà chỉ có phát sinh mùi thức ăn. Tại các bếp nấu, cư dân sẽ trang bị hệ thống khử mùi do đó sẽ hạn chế được tối đa mùi thức ăn phát sinh.

- Khí thải từ máy phát điện dự phòng

Khi đi vào hoạt động dự án sẽ sử dụng 10 máy phát điện dự phòng để cung cấp điện phục vụ các điều kiện cơ bản - công cộng như: thang máy, điện chiếu sáng hành lang, bãi xe,…,  không cung cấp điện sinh hoạt cho các căn hộ/khu thương mại của các nhà chung cư cao tầng, khu trung tâm thương mại, trường học trong thời gian mạng lưới điện quốc gia bị ngắt. Máy phát điện với công suất vị trí đặt như sau:

Bảng 3.32: Công suất và vị trí đặt máy phát điện dự phòng

| Stt | Tên Công Trình | Công suất máy phát (KVA) | Vị trí đặt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà ở cao tầng HH1 | 1250 | Tầng hầm 1 |
| 2 | Nhà ở cao tầng HH2 | 1000 | Tầng hầm 1 |
| 3 | Nhà ở cao tầng HH3 | 750 | Tầng hầm 1 |
| 4 | Nhà ở cao tầng HH4 | 800 | Tầng hầm 1 |
| 5 | Nhà ở cao tầng HH5 | 800 | Tầng hầm 1 |
| 6 | Nhà ở xã hội NOXH | 750 | Tầng 1 |
| 7 | Trung tâm thương mại TM1 | 1600 | Tầng hầm 1 |
| 8 | Trung tâm thương mại TM2 | 800 | Tầng hầm 1 |
| 9 | Trường học tiểu học TH1 | 150 | Tầng 1 |
| 10 | Trường trung học TH2 | 150 | Tầng 1 |

(Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Vương Bảo Long, 11/2022)

Nguồn nhiên liệu cần cho hoạt động của máy phát điện là dầu DO (0,05% S). Quá trình đốt nhiên liệu chạy máy phát điện sẽ sinh ra các khí thải như: bụi, CO, SO2, NOx, VOC,… Theo các thông số kỹ thuật của máy phát điện, lượng dầu DO sử dụng trong quá trình chạy máy phát điện được thể hiện trong bảng sau: (với tỷ trọng dầu DO là 0,87).

Bảng 3.33: Khối lượng dầu DO sử dụng

| Stt | Máy phát (KVA) | Khối lượng dầu DO sử dụng (kg/h/máy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy phát điện 1.250 KVA | 318 |
| 2 | Máy phát điện 1.000 KVA | 254 |
| 3 | Máy pháy điện 750 KVA | 190 |
| 4 | Máy phát điện 800 KVA | 203 |
| 5 | Máy phát điện 1600 KVA | 406 |
| 6 | Máy phát điện 150 KVA | 38 |

(Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Vương Bảo Long, 11/2022)

Ghi chú: với tỷ trọng dầu DO là 0,87.

Tải lượng ô nhiễm cho mỗi máy phát điện do đốt dầu DO trong khí thải máy phát điện được trình bày trong Bảng sau:

Bảng 3.34: Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện trong một giờ

| Chất ô nhiễm | CO | NOx | SO2 | SO3 | Bụi | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số (g/tấn dầu) (*) | 710 | 2.840 | 20.000S | 280S | 280 | 35 |
| Tải lượng máy phát điện 1.250 KVA (g/h) | 222,6 | 903,12 | 3,18 | 0,04 | 89,04 | 11,13 |
| Tải lượng máy phát điện 1.000 KVA (g/h) | 180,34 | 721,36 | 2,54 | 35,56 | 71,12 | 8,89 |
| Tải lượng máy phát điện 750 KVA (g/h) | 133 | 539,6 | 1,9 | 0,027 | 53,2 | 6,65 |
| Tải lượng máy phát điện 800 KVA (g/h) | 142,1 | 576,52 | 2,03 | 0,03 | 56,84 | 7,1 |
| Tải lượng máy phát điện 1.600 KVA (g/h) | 284,2 | 1153,04 | 4,06 | 0,057 | 113,68 | 14,21 |
| Máy phát điện 150 KVA (g/h) | 26,6 | 107,92 | 0,38 | 0,005 | 10,64 | 1,33 |

(Nguồn: Tính toán của Công ty Cổ phần Phố Xanh)

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu. Theo tài liệu của Petrolimex, hàm lượng lưu huỳnh có trong dầu DO (0,05%).

Tương tự như cách tính toán ở phần trên ta có tổng lượng khói thải phát sinh do đốt dầu DO là 21,6 (m3chuẩn/kgNL)

Lưu lượng khí thải của máy phát điện trong 1 giờ được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 3.35. Khối lượng phát thải khí từ máy phát điện dự phòng

| Stt | Máy phát (KVA) | Khối lượng dầu DO sử dụng (kg/h/máy) | Lượng khói sinh ra do đốt dầu DO (m3chuẩn/kgNL) | Tổng lượng khói thải phát sinh (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phát điện 1.250 KVA | 318 | 21,6 | 6.868,8 |
| 2 | Máy phát điện 1.000 KVA | 254 | 21,6 | 5.486,4 |
| 3 | Máy pháy điện 750 KVA | 190 | 21,6 | 4.104 |
| 4 | Máy phát điện 800 KVA | 203 | 21,6 | 4.384,8 |
| 5 | Máy phát điện 1600 KVA | 406 | 21,6 | 8.769,6 |
| 6 | Máy phát điện 150 KVA | 38 | 21,6 | 820,8 |

(Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Vương Bảo Long, 11/2022)

Nồng độ các chất ô nhiễm phát thải được trình bày trong Bảng sau:

Bảng 3.36:  Nồng độ các khí ô nhiễm trong khí thải máy phát điện

| Stt | Chất ô nhiễm | Nồng độ (mg/m3) |  |  |  |  |  | QCVN 19:2009/BTNMT Cột B (KP = 1; Kv =1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Máy 1.250 KVA | Máy 1.000 KVA | Máy 750 KVA | Máy 800 KVA | Máy 1.600 KVA | Máy 150 KVA |  |
| 1 | CO | 32,41 | 32,87 | 32,41 | 32,41 | 32,41 | 32,41 | 1.000 |
| 2 | NOx | 131,50 | 131,48 | 131,48 | 131,48 | 131,48 | 131,48 | 850 |
| 3 | SO2 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 500 |
| 4 | SO3 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 50 |
| 5 | Bụi | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 200 |

(Nguồn: Tính toán theo số liệu của Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - WHO, 2013)

Nhận xét:

Kết quả tính toán cho thấy rằng nồng độ các khí ô nhiễm trong khói thải máy phát điện tất cả đều đạt Quy chuẩn cho phép: QCVN 19:2010/BTNMT, cột B (KP = 1; Kv = 1).

- Mùi hôi từ các bể xử lý nước thải sơ bộ của trạm trung chuyển nước thải, thùng chứa rác và khu chứa chất thải tập trung

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được thiết kế phù hợp với tính chất của dự án là khu căn hộ nên hoàn chỉnh và đồng bộ. Khí thải gây ra mùi của dự án không nhiều chủ yếu là mùi hôi từ các vị trí để chất thải và các công trình xử lý nước thải sơ bộ.

- Tại vị trí thùng đựng rác, khu tập kết rác: Mỗi hộ sẽ tự mang rác tập trung tại khu vực chứa rác của từng tầng, sau đó được nhân viên vệ sinh của BQL căn hộ tập kết xuống phòng chứa rác tại tầng trệt. Trong quá trình vận chuyển rác cũng như tại khu vực tập kết rác sẽ phát sinh mùi gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Mùi phát sinh là mùi của chất thải tồn trữ, chủ yếu là khí Metan – CH4 (45 – 60%), CO2 (40 – 60%), N2 (2 – 5%), O2 (0,1 – 1%), các hợp chất của lưu huỳnh – S (trong đó có H2S) ( 0 – 1%). Khí CH4 và CO2 chiếm tỷ trọng cao nhưng thuộc loại khí không mùi, khí H2S, tuy có tỷ trọng rất thấp nhưng khả năng khuếch tán và sinh mùi là vô cùng lớn. Đây là nguồn phát thải mùi cần được kiểm soát và quản lý nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến các đối tượng liên quan trong hoạt động của dự án.

- Khu vực bể xử lý nước thải sơ bộ (bể tự hoại, bể tách dầu mỡ, hố thu gom): các bể xử lý được thiết kế kín, đồng thời nước thải được chảy thoát liên tục, thời gian lưu ngắn do đó mùi phát sinh không đáng kể và chỉ phát tán chủ yếu khi nhân viên kiểm tra quá trình xử lý bằng việc mở hố thu gom nước thải… Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân hủy kỵ khí các hợp chất hữu cơ trong nước thải gồm H2S, NH3, CH4. Trong đó, H2S, NH3 là các chất gây mùi hôi, còn CH4 là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ.

(3). Ô nhiễm do chất thải rắn

Các loại chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động của khu căn hộ sẽ được phân loại trực tiếp ngay tại nguồn thải và chứa trong các thùng chứa tại các khu vực quy định. Chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động của khu căn hộ chủ yếu là chất thải rắn thông thường, bên cạnh đó, còn có chất thải rắn đường phố và lượng nhỏ chất thải nguy hại. Chất thải rắn phát sinh sẽ gây ra mùi hôi khó chịu cho môi trường xung quanh và người dân trong khu nhà ở. Vì vậy, cần có biện pháp giảm thiểu hợp lý để hạn chế các tác động đến môi trường và con người.

Các nguồn phát sinh chất thải rắn từ dự án:

- Từ khu vực nhà ở liền kế, chung cư, khu trường học, thương mại dịch vụ.

- Từ việc vệ sinh, quét đường.

- Chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khi dự án đi vào hoạt động chủ yếu từ hoạt động của trường học, trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng và các hộ dân sinh sống tại dự án.

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực dự án bao gồm:

- Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như thực phẩm, dầu mỡ thải, thức ăn dư thừa…

- Các hợp chất có nguồn gốc giấy từ các loại bao gói đựng đồ ăn, thức uống…

- Các hợp chất hữu cơ không có khả năng phân hủy sinh học như nhựa, plastic, PVC…

- Các chất vô cơ như thủy tinh, kim loại…

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ dự án được thể hiện trong Bảng sau:

Bảng 3.37.Tổng hợp khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh

| Stt | Hạng mục công trình |  |  |  | Số người |  |  | Chỉ tiêu |  |  |  | Khối lượng (kg/ngày) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Chất thải sinh hoạt phát sinh tại khu nhà ở cao tầng HH1 |  | - |  |  | - |  |  |  | 2.845,5 |  |  |
| 1.1 |  |  | Người dân |  | 1.860 người |  |  | 1,3 kg/ngày/người |  |  |  | 2.418 |  |
| 1.2 |  |  | Khách vãng lai |  | 372 người |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  |  |  | 186 |  |
| 1.3 |  |  | Trường mẫu giáo |  | 93 học sinh |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  | 46,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 giáo viên |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Trung tâm thương mại dịch vụ - dịch vụ văn phòng |  | 372 người |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  |  |  | 186 |  |
| II |  |  | Chất thải sinh hoạt phát sinh tại khu nhà ở cao tầng HH2 |  | - |  |  | - |  | 3.010,6 |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Người dân |  | 1.967 người |  |  | 1,3 kg/ngày/người |  | 2.557,1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Khách vãng lai |  | 394 người |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  | 197 |  |  |  |
| 2.3 |  | Trường mẫu giáo |  |  |  | 99 học sinh |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  |  |  | 49,5 |
|  |  |  |  |  |  | 20 giáo viên |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2.4 |  |  | Trung tâm thương mại dịch vụ - dịch vụ văn phòng |  | 394 người |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  | 197 |  |  |  |
| III |  |  | Chất thải sinh hoạt phát sinh tại khu nhà ở cao tầng HH3 |  | - |  |  | - |  | 2.228,3 |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Người dân |  | 1.456 người |  |  | 1,3 kg/ngày/người |  | 1.892,8 |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Khách vãng lai |  | 292 người |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  | 146 |  |  |  |
| 3.3 | Trường mẫu giáo |  |  |  | 73 học sinh |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  |  |  | 36.5 |  |
|  |  |  |  |  | 14 giáo viên |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 3.4 |  |  | Trung tâm thương mại dịch vụ - dịch vụ văn phòng |  | 292 người |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  | 146 |  |  |  |
| IV |  |  | Chất thải sinh hoạt phát sinh tại khu nhà ở cao tầng HH4 |  | - |  |  | - |  | 2.836,7 |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Người dân |  | 1.854 người |  |  | 1,3 kg/ngày/người |  | 2.410,2 |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Khách vãng lai |  | 371 người |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  | 185,5 |  |  |  |
| 4.3 | Trường mẫu giáo |  |  |  | 93 học sinh |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  |  |  | 46,5 |  |
|  |  |  |  |  | 18 giáo viên |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 4.4 |  |  | Trung tâm thương mại dịch vụ - dịch vụ văn phòng |  | 371 người |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  | 185,5 |  |  |  |
| V |  |  | Chất thải sinh hoạt phát sinh tại khu nhà ở cao tầng HH5 |  | - |  |  | - |  | 2.504,1 |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Người dân |  | 1.637 người |  |  | 1,3 kg/ngày/người |  | 2.128,1 |  |  |  |
| 5.2 |  |  | Khách vãng lai |  | 328 người |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  | 164 |  |  |  |
| 5.3 |  | Trường mẫu giáo |  | 82 học sinh |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  |  |  | 41 |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 giáo viên |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 5.4 |  |  | Trung tâm thương mại dịch vụ - dịch vụ văn phòng |  | 328 người |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  | 164 |  |  |  |
| VI |  |  | Chất thải sinh hoạt tại khu nhà ở xã hội |  | - |  |  | - |  | 1.796,7 |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Người dân |  | 1.174 người |  |  | 1,3 kg/ngày/người |  | 1.526,2 |  |  |  |
| 6.2 |  |  | Khách vãng lai |  | 235 người |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  | 117,5 |  |  |  |
| 6.3 |  | Trường mẫu giáo |  |  |  | 60 học sinh |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  | 11 giáo viên |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |
| 6.4 |  |  | Trung tâm thương mại dịch vụ - dịch vụ văn phòng |  | 235 người |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  | 117,5 |  |  |  |
| VII |  |  | Chất thải sinh hoạt tại khu nhà ở liên kế |  | - |  |  | - |  | 73,1 |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Người dân |  | 52 người |  |  | 1,3 kg/ngày/người |  | 67,6 |  |  |  |
| 7.2 |  |  | Khách vãng lai |  | 11 người |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  | 5,5 |  |  |  |
| VIII |  |  | Chất thải sinh hoạt phát sinh tại trung tâm thương mại dịch vụ - văn phòng TM1 |  | - |  |  | - |  | 350 |  |  |  |
| 8.1 |  | Nhân viên quản lý tòa nhà, nhân viên văn phòng |  |  |  | 200 người |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  |  |  | 100 |
| 8.2 |  | Nhân viên tại cửa hàng dịch vụ, khách vãng lai |  |  |  | 500 người |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  |  |  | 250 |
| IX |  |  | Chất thải sinh hoạt phát sinh tại trung tâm thương mại dịch vụ - văn phòng TM2 |  | - |  |  | - |  | 200 |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Nhân viên quản lý tòa nhà, nhân viên văn phòng |  | 100 người |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  | 50 |  |  |  |
| 9.2 |  |  | Nhân viên tại cửa hàng dịch vụ, khách vãng lai |  | 300 người |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  | 150 |  |  |  |
| X |  |  | Chất thải sinh hoạt phát sinh tại trường tiểu học |  | - |  |  | - |  | 341,5 |  |  |  |
| 10.1 |  |  | Học sinh |  | 650 học sinh |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  | 325 |  |  |  |
| 10.2 |  |  | Giáo viên, cán bộ |  | 33 học sinh |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  | 16,5 |  |  |  |
| XI |  |  | Chất thải sinh hoạt phát sinh tại trường trung học |  | - |  |  | - |  | 290 |  |  |  |
| 11.1 |  |  | Học sinh |  | 550 học sinh |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  | 275 |  |  |  |
| 11.2 |  |  | Giáo viên, cán bộ |  | 30 học sinh |  |  | 0,5 kg/ngày/người |  | 15 |  |  |  |
| XII |  | Rác quét đường (cành cây, lá cây, bao nilon, giấy vụn…) |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 500 |
| Tổng cộng (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.976,5 |  |  |

(Nguồn: Công ty Cổ phần Phố Xanh tính toán)

Như vậy, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dự án là: 16.976,5 kg/ngày.

Chất thải rắn thông thường chủ yếu chứa các hợp chất hữu cơ như thức ăn thừa, vỏ trái cây và vỏ lon, đồ hộp, bao bì, giấy, … là các chất dễ bị phân hủy gây mùi hôi thối nếu không có biện pháp quản lý thích hợp.

Ngoài ra vào mùa mưa, chất thải rắn có thể bị cuốn theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm và làm tắc nghẽn dòng chảy của các nguồn nước mặt, hoặc ngấm xuống đất gây ô nhiễm mạch nước ngầm.

Chất thải rắn thông thường

- Lượng rác, dầu mỡ phát sinh từ bể tách rác, dầu mỡ

Khối lượng rác, dầu mỡ phát sinh từ bể tách dầu được ước tính dựa vào thời gian lưu giữ (≥ 1 năm) và số người tại khu căn hộ, trường học, trung tâm thương mại

Bảng 3.38: Ước tính khối lượng rác trong bể lắng

| Stt |  | Hạng mục | Số người (người) | Định mức phát thải (m3/người.năm) |  | Khối lượng (m3/năm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Người dân cư trú | 10.000 | 0,01 - 0,02 (*) | 100 - 200 |  |  |
| 2 |  | Khách vãng lai | 2.000 | 0,005 - 0,01 (**) | 10 - 20 |  |  |
| 3 |  | Nhân viên quản lý tòa nhà, nhân viên văn phòng, Nhân viên tại cửa hàng dịch vụ, khách vãng lai | 3.100 | 0,005 - 0,01 (**) | 15,5 - 31 |  |  |
| 4 |  | Học sinh + giáo viên | 1.858 | 0,01 - 0,02 (*) | 18,58 - 37,16 |  |  |
| Tổng cộng (1 + 2 + 3 + 4) |  |  |  | 144,08 - 288,16 |

(Nguồn: Theo tính toán của Công ty Cổ phần Phố Xanh)

Ghi chú:

- (*)định mức phát thải theo QCVN 07:2010/BXD

- (**) lấy bằng 50% định mức phát thải theo QCVN 07:2010/BXD

Như vậy, lượng dầu mỡ phát sinh từ bể tách rác, dầu mỡ tối đa là 288.160 kg/năm.

- Lượng bùn phát sinh từ bể xử lý tự hoại

Wc = [a x N x t x (100 - P1) x b x c]:[(100 - P2) x 1.000]

Trong đó:

  - a	: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 - 0,5 lít/ngày.đêm, chọn a = 0,5 lít/ngày.đêm

  - N   : Số người trong khu căn hộ, N = 10.000 người

  - t	: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 360 ngày, chọn t = 180 ngày

  - b	: Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy khi lên men, lấy b = 0,7

  - c	: Hệ số tính đến 20% cặn còn lại trong bể tự hoại, lấy c = 1,2

  - P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%

  - P2 : Độ ẩm của cặn trong bể sơ bộ khi lên men, P2 = 90%

Wc = [0,5 x 10.000 x 180 x (100 - 95) x 0,7 x 1,2]:[(100 - 90) x 1.000] = 378 m3/lần

Vậy lượng bùn từ bể tự hoại là 378.000 kg/lần. Lượng bùn từ bể tự hoại định kỳ sẽ có đơn vị thu gom có chức năng đến hút và mang đến nơi xử lý theo quy định.

- Chất thải nguy hại

Hoạt động của dự án có thể phát sinh một số loại chất thải nguy hại sau:

- Dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt, dung môi: từ quá trình bảo trì bảo dưỡng các thiết bị kỹ thuật của dự án như máy bơm, máy biến thế, các thiết bị kỹ thuật khác…

- Mực in, hộp mực in, chất màu, mực quá hạn sử dụng, ruột viết dính mực, bo mạch điện tử: từ hoạt động của văn phòng điều hành dự án, ...

- Bóng đèn huỳnh quang thải, bình xịt phòng các loại, bình ăcquy, pin hết công năng sử dụng thải ra từ hoạt động của các hộ dân cư...

Khối lượng chất thải nguy hại rất khó xác định, phụ thuộc vào mức độ tiêu thụ của từng người, tình trạng sử dụng máy móc, thiết bị.

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016, tỷ lệ phát sinh chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt chiếm 0,5%. vậy khối lượng CTNH phát sinh:

17.135 kg/ngày x 0,5% = 85,7 kg/ngày = 2.570 kg/tháng = 31.271  kg/năm.

Bảng 3.39. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại

| Stt | Tên CTNH |  | Mã CTNH |  | Trạng thái tồn tại |  |  | Khối lượng phát sinh (kg/tháng) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hộp mực in thải |  | 08 01 12 |  | Rắn |  |  | 170 |  |
| 2 | Bóng đèn huỳnh quang thải |  | 16 01 06 |  | Rắn |  |  | 400 |  |
| 3 | Pin, ắc quy thải |  | 16 01 12 |  | Rắn |  |  | 300 |  |
| 4 | Linh kiện, thiết bị điện tử |  | 16 01 13 |  | Rắn |  |  | 300 |  |
| 5 | Các loại dầu thải |  | 16 01 08 |  | Lỏng |  |  | 150 |  |
| 6 | Giẻ lau bị nhiễm các thành phần nguy hại thải |  | 18 02 01 |  | Rắn |  |  | 50 |  |
| 7 | Bao bì cứng thải bằng kim loại (Bình xịt côn trùng, bình xịt phòng, ….). |  | 18 01 02 |  | Rắn |  |  | 500 |  |
| 8 | Bao bì nhựa dính thành phần CTNH. |  | 18 01 03 |  | Rắn |  |  | 150 |  |
| 9 | Bao bì mềm dính thành phần CTNH. |  | 18 01 01 |  | Rắn |  |  | 150 |  |
| 10 |  | Dung dịch hấp thụ thải |  | 12 01 02 |  | Lỏng |  |  | 400 |
| Tổng |  |  |  |  |  |  | 2.570 |  |  |

### (Nguồn: Công ty Cổ phần Phố Xanh tổng hợp, 2022)

### 3.2.1.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải

### (1). Tác động do tiếng ồn

- Tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động của khu nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng, trường học.

- Tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động của các phương tiện giao thông. Mật độ phương tiện ra vào không tập trung, chỉ cao nhất vào 2 giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều do đó, ô nhiễm tiếng ồn từ nguồn này cũng không đáng kể.

Tiếng ồn gây ra bởi động cơ của xe, gây ra bởi tiếng còi xe, tiếng người dân tham gia giao thông…

Bảng 3.40. Mức ồn của các loại xe cơ giới

| Loại xe | Tiếng ồn (dBA) | Tiêu chuẩn độ ồn tại khu nhà ở (QCVN 26:2010/BTNMT) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ban ngày (dBA) | Ban đêm (dBA) |
| Xe vận tải | 93 | 70 | 55 |
| Xe mô tô 4 thì | 94 |  |  |
| Xe mô tô 2 thì |  | 80-100 |  |  |  |  |  |

(Nguồn: Mackernize, L.da, năm 1985)

Tiếng ồn phát sinh gây ra nhiều tác động xấu đến người dân sinh sống trong dự án. Do đó, chủ đầu tư cần phải có biện pháp cần thiết để giảm thiểu tiếng ồn phát sinh ra môi trường xung quanh.

### (2). Tác động qua lại giữa dự án và các nhà máy xung quanh

- Dự án không gây ảnh hưởng đến các Công ty và người dân trong khu vực lân cận do là khu nhà ở nên phát sinh ô nhiễm không đáng kể. Ô nhiễm phát sinh chủ yếu phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng tuy nhiên đã được kiểm soát bằng các biện pháp kĩ thuật và quản lý (phần biện pháp giảm thiểu được trình bày cụ thể ở 3.1.2 chương 3) nên sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các Công ty và người dân xung quanh khu vực dự án.

- Với vị trí tiếp giáp được nêu cụ thể ở mục 1.3.1 chương 1 cho thấy: Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và cơ khí Chiến Thắng (Công ty sản xuất cơ khí: xưởng sản xuất cơ khí, kho chứa nguyên liệu thành phẩm nằm giáp ranh dự án), Công ty TNHH Thương mại Phổ Bình (kho chứa hóa chất dạng bột phục vụ cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, kho chứa cách dự án 1,5 m), Công ty TNHH Kerry Express (Việt Nam) - Chi nhánh Bình Dương (kho chứa hàng hóa cách dự án 3 m), Công ty TNHH Long Hưu (kho chứa hàng cách dự án 5 m), Công ty TNHH Datafa Việt Nam (Công ty sản xuất yến sào, nước giải khát: Xưởng sản xuất cách dự án 2 m) điều này cho thấy các xưởng sản xuất của các Công ty không ảnh hưởng đến hoạt động của khu dân cư đồng thời Khu căn hộ sẽ trồng cây xanh xung quanh dự án vừa tạo cảnh quan vừa tạo bề rộng cách ly cây xanh với các công trình sản xuất xung quanh do đó các công trình sản xuất sẽ không làm ảnh hưởng đến khu căn hộ.

### (3). Tác động đến tình hình giao thông và tình hình trật tự an ninh khu vực

Khi dự án đi vào hoạt động dự kiến sẽ thu hút lượng lớn người dân đến định cư. Việc tập trung số lượng lớn người dân ra vào dự án sẽ làm tăng mật độ phương tiện giao thông trên đường phố và gây ách tắc giao thông trong những giờ cao điểm nên vấn đề đảm bảo lưu thông là vấn đề đặc biệt quan tâm khi dự án đi vào hoạt động.

Từ trong khu vực dự án người dân sẽ theo tuyến giao thông nội bộ ra đường Lê Văn Tách. Tuyến đường Lê Văn Tách có lộ giới quy hoạch hiện tại là 13 m, dự kiến vào năm 2022 thì tuyến đường này được UBND thành phố Dĩ An mở rộng thành đường 22 m (3 m + 16 m + 3 m). Khu nhà ở bắt đầu đi vào hoạt động vào 01/2029 lúc này tuyến đường Lê Văn Tách đã mở rộng xong, do đó đảm bảo không gây tách nghẽn giao thông, khu căn hộ sẽ có nội quy phân luồng hợp lý để không làm tắc nghẽn giao thông.

Khi kết nối giao thông với tuyến đường Lê Văn Tách phải tuân thủ theo các văn bản về hướng dẫn mẫu quy cách đấu nối đường nhánh vào các tuyến đường do tỉnh Bình Dương quản lý, đảm bảo an toàn về giao thông đường bộ, bố trí các biển báo giao thông, kẻ vạch, phân làn giao thông đảm bảo an toàn về lưu thông xe trong khu vực. Theo đó nút giao với đường Lê Văn Tách được tổ chức theo dạng nút giao kênh hóa có dòng nhập làn, tách làn, đảo phân làn theo hướng dẫn của Công văn số 3090/UBND-KTN ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Bình Dương, hướng dẫn mẫu quy cách đấu nối đường nhánh vào các tuyến đường tỉnh quản lý.

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ tăng thêm lượng xe do ra vào dự án. Tuy nhiên, với mật độ giao thông như trên và đường khá rộng thì tuyến đường này sẽ không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông.

### (3). Tác động đến kinh tế-xã hội tại khu vực

Một số tác động của quá trình hoạt động Khu đô thị lên môi trường kinh tế xã hội của khu vực được tóm tắt như sau:

- Gia tăng dân số cơ học trong khu vực, có khả năng gây ra các vấn đề phức tạp trong việc ổn định văn hóa và trật tự an ninh tại khu vực dự án. Nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ phát sinh một số các hoạt động thiếu lành mạnh như ma tuý, mại dâm, trộm cướp tài sản,..; Sự bất đồng văn hóa trong khu vực có nguy cơ gia tăng do khu căn hộ phục vụ cho người dân.

- Góp phần ổn định cuộc sống cho một số lượng dân cư khá lớn, tạo không gian mát mẻ và thân thiện với con người (hình thành mảng cây xanh, khu vui chơi thể thao,..);

- Làm thay đổi điều kiện sống tại khu vực theo hướng tăng cao thu nhập chung của người dân, khu căn hộ được hình thành kéo theo các dịch vụ khác phát triển theo (dịch vụ ăn uống, các dịch vụ phục vụ khác) đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá tại địa phương.

- Nhìn chung quá trình hoạt động của Khu đô thị Vương Bảo Long chủ yếu mang lại lợi ích cho người dân, nếu được sự quản lý chặt chẽ của Chủ dự án cũng như Chính quyền địa phương thì khu căn hộ sẽ phát triển lành mạnh và bền vững.

### 3.2.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động gây nên bởi các sự cố, rủi ro dự án

Các sự cố có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của khu căn hộ bao gồm:

    - Sự cố về điện gây cháy nổ;

    - Sự cố rò rỉ đường ống thoát nước;

    - Sự cố bể tự hoại

    - Sự cố hệ thống xử lý nước thải;

    - Sự cố do hỏng hóc thiết bị, sét đánh, tại nạn giao thông;

    - Sự cố ngập úng khu vực.

    - Sự cố tai nạn giao thông, kẹt xe

    - Sự cố thang máy, thang cuốn

    - Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu

(1).  Sự cố cháy nổ

Nguyên nhân gây ra cháy, nổ có thể tóm tắt như sau:

    - Sơ ý trong nấu nướng: Nguyên nhân gây cháy trong khi nấu ăn có thể do người sử dụng bếp sơ ý để cháy thức ăn hoặc để các vật liệu dễ cháy nổ gần bếp dẫn đến việc bén lửa gây hỏa hoạn.

    - Khả năng cháy do những vật liệu dễ bắt lửa (bao bì, các loại giấy, gỗ…) để gần các nguồn phát sinh nhiệt hay tia lửa.

    - Khả năng cháy do hút thuốc và vứt tàn thuốc bừa bãi vào khu vực dễ cháy.

    - Do thắp nhang vào ngày rằm hay đốt vàng mã các dịp lễ Tết gây ra cháy.

    - Do chập mạch điện, sét đánh.

Có thể nói cháy nổ là rủi ro lớn nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất cho các công trình và dân cư. Cháy nổ gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng tới sức khỏe thậm chí tính mạng của con người sống trong tầm ảnh hưởng của rủi ro cháy nổ. Vì vậy Chủ Dự án sẽ có phương án phòng chống cháy nổ ngay từ thời điểm thiết kế Dự án và có phương án quản lý, cảnh báo cháy nổ hiệu quả trong quá trình sử dụng nhà ở của người dân để đảm bảo khả năng an toàn cháy nổ cao nhất.

(2).  Sự cố rò rỉ đường ống cấp thoát nước

Nguyên nhân gây ra sự cố vỡ đường ống cấp nước có thể do đường ống cấp thoát nước được lắp đặt không đúng theo quy phạm độ sâu lắp đặt của đường ống hoặc độ bền và độ ổn định của đường ống không đảm bảo tiêu chuẩn. Khi sự cố này xảy ra sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu căn hộ nói chung, gây thất thoát một lượng nước đáng kể và làm mất vẻ mỹ quan chung của Khu căn hộ.

Đối với hệ thống thoát nước khả năng xảy ra sự cố thấp hơn do nước thải và nước mưa chảy qua ống chủ yếu là tự chảy (thường là không đầy ống), áp lực đường ống rất thấp.

(3). Sự cố tai nạn thang máy

    - Mất điện, thang máy ngừng hoạt động đột ngột, hệ thống máy phát điện gặp sự cố không vận hành kịp thời để cung cấp điện cho thang máy hoạt động.

    - Thang máy không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chạy vượt tốc độ hoặc rơi tự do.

    - Do bất cẩn của người sử dụng: bước hụt, bị kẹt tay khi cửa thang máy đóng, mở.

Nếu sự cố thang máy ngừng hoạt động đột ngột xảy ra trong trường hợp có người đang ở trong thang máy: ở mức độ nhẹ có thể gây hoảng sợ, chấn động tinh thần, bị ngạt thở nhẹ. Nếu sự cố thang máy rơi tự do, mức độ nặng có thể gây thương tích, thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ.

(4). Sự cố trong quá trình thu gom, lưu trữ rác thải

Do ý thức của người dân, rác thải thường không được phân loại tại nguồn và việc thải bỏ rác thải (nhất là đối với các loại chất thải nguy hại) sẽ gây ra nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất lớn. Khi chất thải nguy hại phát sinh bị để lẫn lộn với các loại chất thải thông thường khác sẽ gây khó khăn và làm gia tăng kinh phí xử lý chất thải cho thành phố. Việc rác thải để lẫn lộn không phân loại khi đem đi xử lý không đúng cách sẽ dễ dẫn đến gây phát sinh ô nhiễm thứ cấp tại khu vực xử lý: phát thải khí (nếu thiêu đốt), ô nhiễm đất, nước ngầm (nếu chôn lấp),…

(5) Sự cố bể xử lý nước thải sơ bộ của trạm trung chuyển nước thải

Sự cố xảy ra đối với hệ thống thu gom nước thải như: lưu lượng nước thải phát sinh lớn gây tắc nghẹn tiêu thoát chậm, vỡ đường ống dẫn...

Các bể xử lý nước thải sơ bộ có thể bị rò rỉ, nứt, lưu lượng thiết kế nhỏ hơn lượng phát sinh gây ra các hiện tượng tràn, rò rỉ nước thải gây ô nhiễm môi trường.

(6). Rủi ro trong quản lý vận hành các tòa nhà chung cư, trường học, trung tâm thương mại, nhà ở liền kế

Các rủi ro xảy ra trong quá trình quản lý vận hành các tòa nhà chung cư, trưuá trình quản lý vận hành y hàm lượng cao tr do nguyên nhân từ sự yếu kém của đội ngũ quản lý, do sự cắt xén bớt kinh phí quản lý bảo trì, sửa chữa của nhân viên, cán bộ quản lý tòa nhà dẫn đến những nguy hiểm, rủi ro tiềm ẩn như: hệ thống kỹ thuật không được bảo trì thường xuyên dẫn đến không có khả năng ngăn ngừa rủi ro và tăng các trường hợp phải sửa chữa khẩn cấp, gây tốn kém thêm kinh phí. Ví dụ: khi mưa lớn mà hệ thống máy bơm thoát nước không hoạt dộng dẫn đến ngập úng do mưa, từ đó gây ngập tầng hầm làm hư hỏng thang máy, trạm điện, máy phát điện và nhiều hệ thống kỹ thuật khác của tòa nhà,..

Ngoài ra, trong quá trình quản lý vận hành các tòa nhà, với việc tập trung số lượng lớn người dân sinh sống và làm việc có thể xảy ra các rủi ro trong vấn đề an ninh, các tranh chấp về quyền sở hữu, mâu thuẫn do khác biệt văn hóa, trình độ ứng xử, khác biệt ngôn ngữ,..

Tuy nhiên, Khu đô thị Vương Bảo Long tập trung dân cư có trình độ dân trí tương đối cao, sẵn sàng chi trả chi phí để nhận được sự cung ứng các dịch vụ tương xứng. Do đó, quá trình quản lý vận hành tòa nhà sẽ được kiểm soát và tổ chức chặt chẽ, tuân theo đúng các quy định hiện hành và đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cao nên các vấn đề rủi ro xảy ra trong quá trình quản lý vận hành như đề cập ở trên xảy ra không cao.

(7).  Sự cố do sét đánh, tai nạn giao thông

Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động thì sự cố tai nạn giao thông cũng có thể xảy ra do tăng dân số tại khu vực. Tai nạn giao thông có thể xảy ra trên các tuyến đường nội bộ của khu nhà ở, do người dân trong hoặc ngoài khu vực gây ra.

Cũng như sự cố cháy nổ, tai nạn giao thông dẫn đến thiệt hại lớn về vật chất và con người cho người gây tai nạn và bị tai nạn. Chủ đầu tư sẽ quan tâm và có phương hướng quy hoạch giao thông hợ lý nhằm tránh các sự cố tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

(8). Đối với sự cố ngập úng khu vực

Khác với quá trình thi công xây dựng, khi dự án đi vào hoạt động hầu như cơ sở hạ tầng của khu căn hộ đã được hoàn thiện, tất cả các tuyến đường nội bộ, vỉa hè và các tuyến đường trong khu vực Dự án đều được tráng nhựa, bê tông hóa. Chính vì vậy khả năng thấm nước của đất giảm, khi mưa lớn toàn bộ lượng nước mưa chỉ có một hướng thoát theo hệ thống thoát của khu vực. Nếu hệ thống thoát nước tại khu vực không tốt khả năng gây ngập úng tại khu vực là điều chắc chắn. Ngập úng khu vực là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các loài côn trùng sinh sôi và phát triển, gây bệnh truyền nhiễm, bên cạnh đó vào thời điểm ngập úng sẽ góp phần gia tăng tình trạng kẹt xe, gây cản trở các phương tiện giao thông di chuyển qua khu vực Dự án, đặc biệt là đường Lê Văn Tách .

(9).  Khả năng lấp đầy của dự án

Khu đô thị Vương Bảo Long được hình thành nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân sinh sống trong khu vực và chuyên gia, công nhân viên làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Dĩ An. Dự kiến đến 01/2029 - 08/2029 sẽ đạt tỉ lệ lấp đầy 100% trên tổng diện tích nhà ở (4.000 căn hộ).

### 3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

3.2.2.1. Giảm thiểu ô nhiễm nước

(1). Giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa

Giải pháp tổ chức thoát nước mưa ra nguồn tiếp nhận (phương án thu gom và thoát nước mưa) của Dự án thể hiện trong hình dưới đây.

Khu vực Dự án

Nước mưa mái nhà

Nước mưa chảy tràn

Nước mưa tầng hầm

SCR

Ống nhựa

SCR

Ống đứng thoát nước mưa DN 50-200

Mương thoát nước mưa bố trí xung quanh tầng hầm

Bơm áp lực bơm nước lên tuyến ống D50

Đường ống  BTCT D400 - 600 tiêu thoát nước mưa

Cống BTCT D600 tiêu thoát nước mưa toàn khu vực dự án

Tuyến thoát nước mưa D800 trên đường Lê Văn Tách

Tuyến thoát nước mưa D1.000 hướng ngã 3 Bình Đường và dẫn về cầu Bà Giang

Suối Nhum

Hình 3.1: Sơ đồ thoát nước mưa Khu đô thị Vương Bảo Long

Đi Dĩ An

Khu đô thị Vương Bảo Long

`

Đi phường Dĩ An

KHU CĂN HỘ PHÚ ĐÔNG AN BÌNH

Đi Thủ Đức

Đường Lê Văn Tách

Đường phường Bình Chiểu

Tuyến ống D800, dài 1.000 m

Sông Sài Gòn

Đi xa lộ Hà Nội

Tuyến ống D1.000, dài 4.000 m

Hình 3.2: Sơ đồ thoát nước mưa Khu đô thị Vương Bảo Long

- Diễn giải giải pháp tổ chức thoát nước mưa của Khu đô thị Vương Bảo Long

- Thiết kế hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo độ dốc địa hình từ Bắc sang Nam. Nước mưa trên mái được tập trung về phễu thu nước mái, các ống đứng thoát nước mưa DN100 - 150 sẽ dẫn nước mưa xuống tầng trệt và được thu gom cùng với nước mưa chảy tràn trên sân bãi. Toàn bộ nước mưa được thoát vào các hố ga ở tầng trệt sau đó thu gom bằng hệ thống thoát nước mưa dọc theo các trục đường nội bộ bằng đường ống BTCT D400 - 600 đấu nối cống bê tông D600 tiêu thoát nước mưa toàn khu vực dự án vào 01 hố ga thoát nước mưa hiện hữu trên đường Lê Văn Tách. (vị trí đấu nối được thể hiện tại bản vẽ mặt bằng tổng thể thoát nước mưa được bố trí ở phụ lục 2 báo cáo).

- Riêng nước mưa tầng hầm được thu gom qua các mương thoát nước mưa được bố trí xung tầng hầm, nước mưa được theo mương dẫn dẫn về hố thu có kích thước D×R×H = 1 m × 1 m × 1,2 m, có lắp đặt bơm chìm tại đây nước mưa được bơm lên tuyến ống DN50 đấu nối vào đường ống BTCT D400 - 600  chảy vào cống BTCT D600 tiêu thoát nước mưa toàn khu vực dự án vào 01 hố ga thoát nước mưa hiện hữu trên đường Lê Văn Tách . (vị trí đấu nối được thể hiện tại bản vẽ mặt bằng tổng thể thoát nước mưa được bố trí ở phụ lục 2 báo cáo).

- Khu vực dự án được chia thành nhiều lưu vực thoát nước nhằm giảm tiết diện cống thoát nước.

- Toàn bộ mạng lưới được tính toán thiết kế đảm bảo khả năng thoát nước cho các lưu vực.

- Khu vực sân bãi, đường nội bộ thường xuyên được làm vệ sinh sạch sẽ, không để vương vãi rác thải xuống cống thoát nước mưa.

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng một cách hợp lý. Khu vực sân bãi, khu hành lang được tráng nhựa, tạo độ dốc cần thiết để nước mưa thoát nhanh. Dọc theo cống thoát, tại điểm xả cuối cùng đặt song chắn rác để tách rác có kích thước lớn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

(2). Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải

Nước thải từ nhà vệ sinh

(Nhà ở cao tầng HH1, HH2, HH3, HH4, HH5, nhà ở xã hội, trường học, trung tâm thương mại)

Phương án thu gom và xử lý nước thải của Dự án được thể hiện ở sơ đồ như sau:

Nước thải từ nhà bếp, lavabo, tắm rửa, giặt giũ

(Nhà ở cao tầng HH1, HH2, HH3, HH4, HH5, nhà ở xã hội, trường học, trung tâm thương mại)

Nước thải từ lavabo, tắm giặt, nhà vệ sinh, nước thải nhà bếp                                                 (Nhà liền kế)

Nước rửa thùng rác, rỉ rác

(Nhà ở cao tầng HH1, HH2, HH3, HH4, HH5, nhà ở xã hội, trường học, trung tâm thương mại)

Ống uPVC D200

Ống uPVC D200

Ống uPVC D200

Ống uPVC D200

Bể tách dầu mỡ

Bùn

Bùn

Rác, dầu mỡ

Bể tự hoại

Bể tự hoại

Hố thu gom

Bơm áp lực

Q = 25 - 30 m3/h

Ống PVC D100

Hố ga

Hố ga

Tuyến ống HDPE 300

Đấu nối vào tuyến cống D500 trên đường Lê Văn Tách → Nhà máy xử lý nước thải số 1 thuộc Xí nghiệp xử lý nước thải Dĩ An tại phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Hình 3.3. Phương án thu gom nước thải của Dự án

- Thuyết minh phương án thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt

Khu vực dự án đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu vực, do đó không cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Để trách tắc nghẽn đường ống trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của khu vực, chủ đầu tư bố trí các bể xử lý sơ bộ (bể tự hoại 3 ngăn, bể tách dầu mỡ, hố thu gom). Tùy theo tính chất của từng nguồn nước thải phát sinh, nước thải sẽ được dẫn về các bể của hệ thống xử lý sơ bộ như sau:

- Đối với nước thải phát sinh từ chung cư, trường học, trung tâm thương mại:

- Nước thải từ bồn cầu trong nhà vệ sinh: Thu gom bằng đường ống đứng uPVC200 mm  bể tự hoại (Dự án có 06 khu chung cư, 01 trường học tiểu học, 01 trường trung học cơ sở, 02 khu trung tâm thương mại tương ứng với 10 bể tự hoại) .

- Nước thải nhà bếp, tắm rửa, giặt giũ, nước rỉ rác, nước vệ sinh thùng rác, phòng rác  Thu gom bằng đường ống đứng uPVC150 - 200 mm  bể tách dầu mỡ (Dự án có 06 khu chung cư, 01 trường học tiểu học, 01 trường trung học cơ sở, 02 khu trung tâm thương mại tương ứng với 10 bể tách dầu mỡ)

- Sau đó, nước sau xử lý qua bể tự hoại, bể tách dầu mỡ sẽ được thu qua hố thu gom (Dự án có 06 khu chung cư, 01 trường học tiểu học, 01 trường trung học cơ sở, 02 khu trung tâm thương mại tương ứng với 10 hố thu gom) tại đây có lắp đặt 02 bơm áp lực (Q = 3 - 43 m3/h) luân phiên bơm nước thải lên tuyến ống HDPE D100 mm  hố ga   tuyến ống HDPE D300 mm, dài 750 m  đấu nối vào đường ống nước thải D500 mm trên đường Lê Văn Tách  nhà máy xử lý nước thải số 1 thuộc xí nghiệp xử lý nước thải Dĩ An tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Đối với nước thải phát sinh từ nhà liền kế: Nước thải từ bồn cầu trong nhà vệ sinh, nước thải nhà bếp, tắm rửa, giặt giũ  xử lý sơ bộ qua bể tự hoại của mỗi nhà (dự án có 13 nhà liền kế sẽ có 13 bể tự hoại, mỗi bể thể tích 3 m3)  hố ga  tuyến ống HDPE D300 mm, dài 750 m  đấu nối vào đường ống nước thải D500 trên đường Lê Văn Tách  nhà máy xử lý nước thải số 1 thuộc xí nghiệp xử lý nước thải Dĩ An tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Chức năng của các bể xử lý sơ bộ như sau:

- Bể tự hoại 3 ngăn: Phân huỷ cặn, lắng và lọc

- Bể tự hoại là công trình làm việc đồng thời 3 chức năng: phân huỷ cặn, lắng và lọc. Cặn lắng được giữ lại trong bể 1 - 3 tháng, dưới tác động của các vi sinh vật kỵ khí chất, các  hữu cơ sẽ bị phân hủy tạo thành khí và các chất hữu cơ hoà tan.

- Thời gian lưu nước thải trong bể tự hoại từ 1 - 3 ngày nên đạt hiệu suất lắng và xử lý cao. Nước thải qua ngăn lắng, lọc và thoát ra ngoài theo đường ống.

- Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ được thuê Đơn vị có chức năng đến hút hầm cầu vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng nơi quy định. Định kỳ 1 tháng/lần.

- Trong mỗi bể tự họai đều có ống thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình phân hủy kỵ khí. Ống thông hơi này sẽ kết nối với hệ thống thông hơi của tòa nhà

Ống thông hơi

Ngăn lắng

Ngăn chứa

Ngăn lọc

Nước thải đầu vào

Nước thải đầu ra

Ngăn lọc

Hình 3.4: Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn

- Bể tách dầu mỡ: lọc/tách dầu mỡ

Nước thải từ nhà bếp, lavabo, tắm giặt có chứa nhiều dầu mỡ được thu gom dẫn về bể tách dầu mỡ, tại đây dầu mỡ sẽ nổi lên trên bề mặt và được vớt thu gom vào bao chứa nhằm trách tách tắc nghẽn. Phần dầu mỡ hằng ngày sẽ được nhân viên vệ sinh vớt ra khỏi ngăn tách dầu mỡ, lượng dầu mỡ này thu gom vào khu vực lưu chứa trong kho rác thải sinh hoạt tập trung sau đó định kỳ 1 ngày/lần Đơn vị có chức năng đến thu gom vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định.

Hình 3.5: Cấu tạo của bể tách dầu mỡ

- Hố thu gom: thu gom nước thải từ bể tự hoại và bể tách dầu mỡ

Nước thải từ bể tự hoại và bể tách dầu mỡ sau khi tách cặn, rác, dầu mỡ sẽ được chảy về hố thu gom. Tại đây nước thải sẽ được 02 bơm áp lực (Q = 25 – 30 m3/h) bơm luân phiên lên tuyến ống HDPE D100 mm lên hố ga, sau đó theo tuyến ống HDPE D300 mm đấu nối vào đường ống nước thải D500 mm trên đường Lê Văn Tách, do cao độ của các hố ga trong dự án cao hơn hố ga nước thải trên đường Lê Văn Tách do đó nước thải được tự chảy theo độ dốc thiết kế. Nước thải sau đó được dẫn về nhà máy xử lý nước thải số 1 thuộc Xí nghiệp xử lý nước thải Dĩ An tại phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Tính toán thể tích bể tự hoại

- Thể tích của bể tự hoại của mỗi nhà liền kế

Wn = K x Qngđ

Trong đó:

  - K: hệ số lưu lượng, chọn K = 1,2

  - Q: lưu lượng nước thải đi vào bể tự hoại tối đa 0,45 m3/ngày.

Wn = 1,2 x 0,45 = 0,54 m3.

- Thể tích cặn của bể: Wc = [a x N x t x (100 – P1) x b x c] :[(100 P2) x 1.000]. Trong đó:

  - a	: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 - 0,5 lít/ngày.đêm, chọn a = 0,5 lít/ngày.đêm

  - N   : Số người trong nhà ở liền kế, N = 4

  - t	: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 360 ngày, chọn t = 180 ngày

  - b	: Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy khi lên men, lấy b = 0,7

  - c	: Hệ số tính đến 20% cặn còn lại trong bể tự hoại, lấy c = 1,2

  - P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%

  - P2 : Độ ẩm của cặn trong bể tự hoại khi lên men, P2 = 90%

Wc = [0,5 x 4 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2]:[(100 - 90) x 1.000] = 0,15 m3

Vậy thể tích bể tự hoại xây dựng tại mỗi nhà dân là:

W = Wc + Wn = 0,15 + 0,54 = 0,7 m3

Chủ đầu tư sẽ bố trí 1 bể tự hoại với thể tích mỗi bể 3 m3/bể để thu gom nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh của mỗi nhà liền kế. Vậy Công ty sẽ xây dựng 13 bể tự hoại với thể tích 3 m3/bể

- Thể tích của bể tự hoại của nhà ở cao tầng HH1

Wn = K x Qngđ

Trong đó:

  - K: hệ số lưu lượng, chọn K = 1,2

  - Q: lưu lượng nước thải đi vào bể tự hoại tối đa 141 m3/ngày (chiếm 30% lưu lượng nước thải)

Wn = 1,2 x 141 = 169,2 m3.

- Thể tích cặn của bể: Wc = [a x N x t x (100 – P1) x b x c] :[(100 P2) x 1.000]. Trong đó:

  - a	: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 - 0,5 lít/ngày.đêm, chọn a = 0,5 lít/ngày.đêm

  - N   : Số người trong trong khu thương mại dịch vụ, N = 1.860

  - t	: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 360 ngày, chọn t = 180 ngày

  - b	: Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy khi lên men, lấy b = 0,7

  - c	: Hệ số tính đến 20% cặn còn lại trong bể tự hoại, lấy c = 1,2

  - P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%

  - P2 : Độ ẩm của cặn trong bể tự hoại khi lên men, P2 = 90%

Wc = [0,5 x 1.860 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2]:[(100 - 90) x 1.000] = 70,3 m3

Vậy thể tích bể tự hoại xây dựng tại mỗi nhà dân là:

W = Wc + Wn = 169,2 + 70,3 = 239,5 m3

Chủ đầu tư sẽ bố trí 1 bể tự hoại với thể tích 250 m3 để thu gom nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh của nhà ở cao tầng HH1

- Thể tích của bể tự hoại của nhà ở cao tầng HH2

Wn = K x Qngđ

Trong đó:

  - K: hệ số lưu lượng, chọn K = 1,2

  - Q: lưu lượng nước thải đi vào bể tự hoại tối đa 149 m3/ngày (chiếm 30% lưu lượng nước thải)

Wn = 1,2 x 149 = 178,8 m3.

- Thể tích cặn của bể: Wc = [a x N x t x (100 – P1) x b x c] :[(100 P2) x 1.000]. Trong đó:

  - a	: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 - 0,5 lít/ngày.đêm, chọn a = 0,5 lít/ngày.đêm

  - N   : Số người trong nhà ở cao tầng HH2, N = 1.860

  - t	: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 360 ngày, chọn t = 180 ngày

  - b	: Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy khi lên men, lấy b = 0,7

  - c	: Hệ số tính đến 20% cặn còn lại trong bể tự hoại, lấy c = 1,2

  - P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%

  - P2 : Độ ẩm của cặn trong bể tự hoại khi lên men, P2 = 90%

Wc = [0,5 x 1.967 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2]:[(100 - 90) x 1.000] = 74,4 m3

Vậy thể tích bể tự hoại xây dựng tại nhà ở cao tầng HH2 là:

W = Wc + Wn = 178,8 + 74,4 = 253,2 m3

Chủ đầu tư sẽ xây dựng, lắp đặt 1 bể tự hoại với thể tích 260 m3/bể (đặt tại tầng hầm 2 của nhà ở cao tầng HH2) để thu gom nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh của nhà ở cao tầng HH2

- Thể tích của bể tự hoại của nhà ở cao tầng HH3

Wn = K x Qngđ

Trong đó:

  - K: hệ số lưu lượng, chọn K = 1,2

  - Q: lưu lượng nước thải đi vào bể tự hoại tối đa 110,5 m3/ngày (chiếm 30% lưu lượng nước thải)

Wn = 1,2 x 110,5 = 130 m3.

- Thể tích cặn của bể: Wc = [a x N x t x (100 – P1) x b x c] :[(100 P2) x 1.000]. Trong đó:

  - a	: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 - 0,5 lít/ngày.đêm, chọn a = 0,5 lít/ngày.đêm

  - N   : Số người trong nhà ở cao tầng HH3, N = 1.456

  - t	: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 360 ngày, chọn t = 180 ngày

  - b	: Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy khi lên men, lấy b = 0,7

  - c	: Hệ số tính đến 20% cặn còn lại trong bể tự hoại, lấy c = 1,2

  - P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%

  - P2 : Độ ẩm của cặn trong bể tự hoại khi lên men, P2 = 90%

Wc = [0,5 x 1.456 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2]:[(100 - 90) x 1.000] = 55 m3

Vậy thể tích bể tự hoại xây dựng tại nhà ở cao tầng HH3 là:

W = Wc + Wn = 130 + 55 = 185 m3

Chủ đầu tư sẽ xây dựng, lắp đặt 1 bể tự hoại với thể tích 200 m3/bể (đặt tại tầng hầm 3 của nhà ở cao tầng HH3) để thu gom nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh của nhà ở cao tầng HH3

- Thể tích của bể tự hoại của nhà ở cao tầng HH4

Wn = K x Qngđ

Trong đó:

  - K: hệ số lưu lượng, chọn K = 1,2

  - Q: lưu lượng nước thải đi vào bể tự hoại tối đa 140,5 m3/ngày (chiếm 30% lưu lượng nước thải)

Wn = 1,2 x 140,5 = 168,5 m3.

- Thể tích cặn của bể: Wc = [a x N x t x (100 – P1) x b x c] :[(100 P2) x 1.000]. Trong đó:

  - a	: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 - 0,5 lít/ngày.đêm, chọn a = 0,5 lít/ngày.đêm

  - N   : Số người trong trong nhà ở cao tầng HH4, N = 1.854

  - t	: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 360 ngày, chọn t = 180 ngày

  - b	: Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy khi lên men, lấy b = 0,7

  - c	: Hệ số tính đến 20% cặn còn lại trong bể tự hoại, lấy c = 1,2

  - P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%

  - P2 : Độ ẩm của cặn trong bể tự hoại khi lên men, P2 = 90%

Wc = [0,5 x 1.854 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2]:[(100 - 90) x 1.000] = 70,1 m3

Vậy thể tích bể tự hoại xây dựng tại nhà ở cao tầng HH4 là:

W = Wc + Wn = 168,5 + 70,1 = 238,6 m3

Chủ đầu tư sẽ xây dựng, lắp đặt 1 bể tự hoại với thể tích 250 m3/bể (đặt tại tầng hầm 2 của nhà ở cao tầng HH4) để thu gom nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh của nhà ở cao tầng HH4

- Thể tích của bể tự hoại của nhà ở cao tầng HH5

Wn = K x Qngđ

Trong đó:

  - K: hệ số lưu lượng, chọn K = 1,2

  - Q: lưu lượng nước thải đi vào bể tự hoại tối đa 124 m3/ngày (chiếm 30% lưu lượng nước thải)

Wn = 1,2 x 124 = 149 m3.

- Thể tích cặn của bể: Wc = [a x N x t x (100 – P1) x b x c] :[(100 P2) x 1.000]. Trong đó:

  - a	: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 - 0,5 lít/ngày.đêm, chọn a = 0,5 lít/ngày.đêm

  - N   : Số người trong trong nhà ở cao tầng HH5, N = 1.637

  - t	: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 360 ngày, chọn t = 180 ngày

  - b	: Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy khi lên men, lấy b = 0,7

  - c	: Hệ số tính đến 20% cặn còn lại trong bể tự hoại, lấy c = 1,2

  - P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%

  - P2 : Độ ẩm của cặn trong bể tự hoại khi lên men, P2 = 90%

Wc = [0,5 x 1.637 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2]:[(100 - 90) x 1.000] = 61,8 m3

Vậy thể tích bể tự hoại xây dựng tại nhà ở cao xã hội là:

W = Wc + Wn = 149 + 61,8 = 210,8 m3

Chủ đầu tư sẽ xây dựng, lắp đặt 1 bể tự hoại với thể tích 220 m3/bể (đặt tại tầng hầm 3 của nhà ở cao tầng HH5) để thu gom nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh của nhà ở cao tầng HH5

- Thể tích của bể tự hoại của nhà ở xã hội

Wn = K x Qngđ

Trong đó:

  - K: hệ số lưu lượng, chọn K = 1,2

  - Q: lưu lượng nước thải đi vào bể tự hoại tối đa 90 m3/ngày (chiếm 30% lưu lượng nước thải)

Wn = 1,2 x 90 = 108 m3.

- Thể tích cặn của bể: Wc = [a x N x t x (100 – P1) x b x c] :[(100 P2) x 1.000]. Trong đó:

  - a	: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 - 0,5 lít/ngày.đêm, chọn a = 0,5 lít/ngày.đêm

  - N   : Số người trong trong khu nhà ở xã hội, N = 1.174

  - t	: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 360 ngày, chọn t = 180 ngày

  - b	: Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy khi lên men, lấy b = 0,7

  - c	: Hệ số tính đến 20% cặn còn lại trong bể tự hoại, lấy c = 1,2

  - P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%

  - P2 : Độ ẩm của cặn trong bể tự hoại khi lên men, P2 = 90%

Wc = [0,5 x 1.174 x 180 x (100 - 95) x 0,7 x 1,2]:[(100 - 90) x 1.000] = 44,4 m3

Vậy thể tích bể tự hoại xây dựng tại nhà ở cao tầng HH4 là:

W = Wc + Wn = 108 + 44,4 = 152,4 m3

Chủ đầu tư sẽ xây dựng, lắp đặt 1 bể tự hoại với thể tích 160 m3/bể (đặt tại tầng 1 của nhà ở xã hội) để thu gom nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh của nhà ở xã hội

- Thể tích của bể tự hoại của trung tâm thương mại TM1

Wn = K x Qngđ

Trong đó:

  - K: hệ số lưu lượng, chọn K = 1,2

  - Q: lưu lượng nước thải đi vào bể tự hoại tối đa 27 m3/ngày (chiếm 50% lưu lượng nước thải)

Wn = 1,2 x 27 = 32,4 m3.

- Thể tích cặn của bể: Wc = [a x N x t x (100 – P1) x b x c] :[(100 P2) x 1.000]. Trong đó:

  - a	: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 - 0,5 lít/ngày.đêm, chọn a = 0,5 lít/ngày.đêm

  - N   : Số người trong trong khu thương mại dịch vụ, N = 700

  - t	: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 360 ngày, chọn t = 180 ngày

  - b	: Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy khi lên men, lấy b = 0,7

  - c	: Hệ số tính đến 20% cặn còn lại trong bể tự hoại, lấy c = 1,2

  - P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%

  - P2 : Độ ẩm của cặn trong bể tự hoại khi lên men, P2 = 90%

Wc = [0,5 x 700 x 180 x (100 - 95) x 0,7 x 1,2]:[(100 - 90) x 1.000] = 27 m3

Vậy thể tích bể tự hoại xây dựng tại nhà ở cao xã hội là:

W = Wc + Wn = 27 + 32,4 = 59,4 m3

Chủ đầu tư sẽ xây dựng, lắp đặt 1 bể tự hoại với thể tích 100 m3/bể (đặt tại tầng hầm 2 của trung tâm thương mại TM1) để thu gom nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh của trung tâm thương mại TM1.

- Thể tích của bể tự hoại của trung tâm thương mại TM2

Wn = K x Qngđ

Trong đó:

  - K: hệ số lưu lượng, chọn K = 1,2

  - Q: lưu lượng nước thải đi vào bể tự hoại tối đa 16 m3/ngày (chiếm 50% lưu lượng nước thải)

Wn = 1,2 x 16 = 19 m3.

- Thể tích cặn của bể: Wc = [a x N x t x (100 – P1) x b x c] :[(100 P2) x 1.000]. Trong đó:

  - a	: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 - 0,5 lít/ngày.đêm, chọn a = 0,5 lít/ngày.đêm

  - N   : Số người trong trong khu thương mại dịch vụ TM2, N = 400

  - t	: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 360 ngày, chọn t = 180 ngày

  - b	: Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy khi lên men, lấy b = 0,7

  - c	: Hệ số tính đến 20% cặn còn lại trong bể tự hoại, lấy c = 1,2

  - P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%

  - P2 : Độ ẩm của cặn trong bể tự hoại khi lên men, P2 = 90%

Wc = [0,5 x 400 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2]:[(100 - 90) x 1.000] = 15 m3

Vậy thể tích bể tự hoại xây dựng tại nhà ở cao xã hội là:

W = Wc + Wn = 15 + 19 = 34 m3

Chủ đầu tư sẽ xây dựng, lắp đặt 1 bể tự hoại với thể tích 50 m3/bể (đặt tại tầng hầm 1 của trung tâm thương mại TM2) để thu gom nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh của trung tâm thương mại TM2.

- Thể tích của bể tự hoại của trường tiểu học

Wn = K x Qngđ

Trong đó:

  - K: hệ số lưu lượng, chọn K = 1,2

  - Q: lưu lượng nước thải đi vào bể tự hoại tối đa 13 m3/ngày (chiếm 50% lưu lượng nước thải)

Wn = 1,2 x 13 = 16 m3.

- Thể tích cặn của bể: Wc = [a x N x t x (100 – P1) x b x c] :[(100 P2) x 1.000]. Trong đó:

  - a	: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 - 0,5 lít/ngày.đêm, chọn a = 0,5 lít/ngày.đêm

  - N   : Số người trong trường tiểu học, N = 683 học sinh

  - t	: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 360 ngày, chọn t = 180 ngày

  - b	: Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy khi lên men, lấy b = 0,7

  - c	: Hệ số tính đến 20% cặn còn lại trong bể tự hoại, lấy c = 1,2

  - P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%

  - P2 : Độ ẩm của cặn trong bể tự hoại khi lên men, P2 = 90%

Wc = [0,5 x 683 x 180 x (100 - 95) x 0,7 x 1,2]:[(100 - 90) x 1.000] = 26 m3

Vậy thể tích bể tự hoại xây dựng tại nhà ở cao xã hội là:

W = Wc + Wn = 26 + 13 = 39 m3

Chủ đầu tư sẽ xây dựng, lắp đặt 1 bể tự hoại với thể tích 50 m3/bể đặt tại sân trường để thu gom nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh của trường tiểu học

- Thể tích của bể tự hoại của trường trung học

Wn = K x Qngđ

Trong đó:

  - K: hệ số lưu lượng, chọn K = 1,2

  - Q: lưu lượng nước thải đi vào bể tự hoại tối đa 11 m3/ngày (chiếm 50% lưu lượng nước thải)

Wn = 1,2 x 11 = 13,2  m3.

- Thể tích cặn của bể: Wc = [a x N x t x (100 – P1) x b x c] :[(100 P2) x 1.000]. Trong đó:

  - a	: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 - 0,5 lít/ngày.đêm, chọn a = 0,5 lít/ngày.đêm

  - N   : Số người trong trường tiểu học, N = 580 học sinh

  - t	: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 360 ngày, chọn t = 180 ngày

  - b	: Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy khi lên men, lấy b = 0,7

  - c	: Hệ số tính đến 20% cặn còn lại trong bể tự hoại, lấy c = 1,2

  - P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%

  - P2 : Độ ẩm của cặn trong bể tự hoại khi lên men, P2 = 90%

Wc = [0,5 x 580 x 180 x (100 - 95) x 0,7 x 1,2]:[(100 - 90) x 1.000] = 22 m3

Vậy thể tích bể tự hoại xây dựng tại nhà ở cao xã hội là:

W = Wc + Wn = 22 + 13,2 = 35,2 m3

Chủ đầu tư sẽ xây dựng, lắp đặt 1 bể tự hoại với thể tích 50 m3/bể đặt tại sân trường để thu gom nước thải từ bồn cầu nhà vệ sinh của trường trung học

- Tính toán thể tích bể tách dầu mỡ

Bdầu 3.41: Tính toán bính toán thể  từ các khán thể tích i từ bồn cầu nhà vệ s

| Stt |  |  | Hạng mục |  | Bể tách dầu mỡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nhà ở cao tầng HH1 |  | Nhà ở cao tầng HH2 |  | Nhà ở cao tầng HH3 |  | Nhà ở cao tầng HH4 |  | Nhà ở cao tầng HH4 |  | Nhà ở cao tầng NOXH |  |  |  |
| I |  | Thể tích bể tách dầu mỡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Lưu lượng nước thải trung bình qua bể 1 ngày |  | Q = 328 m3/ngày = 20,5 m3/h |  | Q = 347 m3/ngày = 21,7 m3/h |  | Q = 258 m3/ngày = 16 m3/h |  | Q = 328 m3/ngày = 20,4 m3/h |  | Q = 289 m3/ngày = 18,1 m3/h |  |  |  | Q = 209 m3/ngày = 13 m3/h |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Hệ số không điều hòa theo thời gian |  | K = 1,2 |  | K = 1,2 |  | K = 1,2 |  | K = 1,2 |  | K = 1,2 |  |  |  | K = 1,2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Lưu lượng nước thải lớn nhất vào bể tách dầu mỡ |  | Q = 24,6 m3/h |  | Q = 26 m3/h |  | Q = 19 m3/h |  | Q = 24,5 m3/h |  | Q = 21,7 m3/h |  |  |  | Q = 15,7 m3/h |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Thời gian lưu nước thải |  | 0,75 h |  | 0,75 h |  | 0,75 h |  | 0,75 h |  | 0,75 h |  |  |  | 0,75 h |  |  |  |
| 1.5 |  |  | Thể tích bể tách dầu chứa nước |  | V = 18,5 m3 |  | V = 19,5 m3 |  | V = 14,5 m3 |  | V = 18,4 m3 |  | V = 16,3 m3 |  |  |  | V = 11,8 m3 |  |  |  |
| 1.6 |  |  | Thể tích xây dựng thiết kế |  | V = 25 m3 |  | V = 25 m3 |  | V = 20 m3 |  | V = 25 m3 |  | V = 20 m3 |  | V = 16 m3 |  |  |  |
| II |  |  | Tính toán kích thước bể |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Tiết diện ngang của bể |  | 𝑓 = Q/Umin= 13,17 m2 |  | 𝑓 = Q/Umin= 13,82 m2 |  | 𝑓 = Q/Umin= 10,27 m2 |  | 𝑓 = Q/Umin= 13,04 m2 |  | 𝑓 = Q/Umin= 13,53 m2 |  |  |  | 𝑓 = Q/Umin= 8,33 m2 |  |  |  |
| Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Q: Lưu lượng nước thải tính toán |  | Q = 0,0046 m3/s |  | Q = 0,0046 m3/s |  | Q = 0,0046 m3/s |  | Q = 0,0046 m3/s |  | Q = 0,0046 m3/s |  |  |  | Q = 0,0046 m3/s |  |  |  |
|  |  |  | Umin: Tốc độ nổi của hạt dầu, mỡ |  | Umin = 0,0003488 m/s |  | Umin = 0,0003488 m/s |  | Umin = 0,0003488 m/s |  | Umin = 0,0003488 m/s |  | Umin = 0,0003488 m/s |  |  |  | Umin = 0,0003488 m/s |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Chiều sâu bể tách mỡ |  | H = 2 m |  | H = 2 m |  | H = 2 m |  | H = 2 m |  | H = 2 m |  |  |  | H = 2 m |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Chiều rộng bể |  | B = 2,5 m |  | B = 2,5 m |  | B = 2,5 m |  | B = 2,5 m |  | B = 2 m |  |  |  | B = 2 m |  |  |  |
| 2.4 |  |  | Chiều dài công tác của bể: L = a × (Vtt/Umin) × h |  | L = 5 |  | L = 5 |  | L = 4 |  | L = 5 |  | L = 5 |  | L = 4 |  |  |  |
| Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a: Hệ số tính đến chảy rối của dòng nước trong bể tách mỡ |  | A = 1,75 |  |  |  |  |  |
| h: Độ sâu bể tách mỡ |  | H = 3 m |  |  |  |  |  |
| vtt: Vận tốc tính toán trong bể tách mỡ |  | Vtt = 0,5 mm/s |  |  |  |  |  |
| Kích thước bể tách dầu mỡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  | Chiều dài của bể: |  | L = 5 |  | L = 5 |  | L = 4 |  | L = 5 |  | L = 5 |  |  |  | L = 4 |  |  |  |
| 2.6 |  |  | Chiều rộng của bể: |  | B = 2,5 m |  | B = 2,5 m |  | B = 2,5 m |  | B = 2,5 m |  | B = 2 m |  |  |  | B = 2 m |  |  |  |
| 2.6 |  |  | Chiều cao của bể: |  | H = 2 m |  | H = 2 m |  | H = 2 m |  | H = 2 m |  | H = 2 m |  |  |  | H = 2 m |  |  |  |
| 2.7 |  |  | Thể tích bể |  | V = 25 m3 |  | V = 25 m3 |  | V = 20 m3 |  | V = 25 m3 |  | V = 20 m3 |  |  |  | V = 16 m3 |  |  |  |

(Nguồn: Tính toán của Công ty Cổ phần Phố Xanh)

Bính 3.42: Tính toán bể tách dầu mỡ từ trung tâm thương mại và trường học

| Stt | Hạng mục | Bể tách dầu mỡ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trung tâm thương mại (TM1) | Trung tâm thương mại (TM2) | Trường tiểu học (TH1) | Trường trung học (TH2) |
| I |  | Thể tích bể tách dầu mỡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Lưu lượng nước thải trung bình qua bể 1 ngày |  | Q = 27 m3/ngày = 1,9 m3/h |  | Q = 16 m3/ngày = 1,1 m3/h | Q = 13 m3/ngày = 1,6 m3/h |  | Q = 11 m3/ngày = 1,4 m3/h |  |
| 1.2 |  | Hệ số không điều hòa theo thời gian |  | K = 1,2 |  | K = 1,2 | K = 1,2 |  | K = 1,2 |  |
| 1.3 |  | Lưu lượng nước thải lớn nhất vào bể tách dầu mỡ |  | Q = 2,3 m3/h |  | Q = 1,4 m3/h | Q = 2 m3/h |  | Q = 1,7 m3/h |  |
| 1.4 |  | Thời gian lưu nước thải |  | 2 h |  | 2 h | 2 h |  | 2 h |  |
| 1.5 |  | Thể tích bể tách dầu chứa nước |  | V = 4,6 m3 |  | V = 2,7 m3 | V = 3,9 m3 |  | V = 3,3 m3 |  |
| 1.6 |  | Thể tích xây dựng thiết kế |  | V = 6 m3 |  | V = 4 m3 | V = 6 m3 |  | V = 4 m3 |  |
| II |  | Tính toán kích thước bể |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Tiết diện ngang của bể |  | 𝑓 = Q/Umin= 13,17 m2 |  | 𝑓 = Q/Umin= 13,82 m2 | 𝑓 = Q/Umin= 10,27 m2 |  | 𝑓 = Q/Umin= 13,04 m2 |  |
| Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q: Lưu lượng nước thải tính toán |  | Q = 0,0046 m3/s |  | Q = 0,0046 m3/s | Q = 0,0046 m3/s |  | Q = 0,0046 m3/s |  |
|  |  | Umin: Tốc độ nổi của hạt dầu, mỡ |  | Umin = 0,0003488 m/s |  | Umin = 0,0003488 m/s | Umin = 0,0003488 m/s |  | Umin = 0,0003488 m/s |  |
| 2.2 |  | Chiều sâu bể tách mỡ |  | H = 2 m |  | H = 2 m | H = 2 m |  | H = 2 m |  |
| 2.3 |  | Chiều rộng bể |  | B = 1 m |  | B = 1 m | B = 1 m |  | B = 1 m |  |
| 2.4 |  | Chiều dài công tác của bể: L = a × (Vtt/Umin) × h |  | L = 3 |  | L = 2 | L = 3 |  | L = 3 |  |
| Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a: Hệ số tính đến chảy rối của dòng nước trong bể tách mỡ |  |  |  | A = 1,75 |  |  |  |  |  |  |
| h: Độ sâu bể tách mỡ |  |  |  | H = 3 m |  |  |  |  |  |  |
| vtt: Vận tốc tính toán trong bể tách mỡ |  |  |  | Vtt = 0,5 mm/s |  |  |  |  |  |  |
| Kích thước bể tách dầu mỡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Chiều dài của bể: |  | L = 3 |  | L = 2 | L = 3 |  | L = 3 |  |
| 2.6 |  | Chiều rộng của bể: |  | B = 1 m |  | B = 1 m | B = 1 m |  | B = 1 m |  |
| 2.6 |  | Chiều cao của bể: |  | H = 2 m |  | H = 2 m | H = 2 m |  | H = 2 m |  |
| 2.7 |  | Thể tích bể |  | V = 6 m3 |  | V = 4 m3 | V = 6 m3 |  | V = 4 m3 |  |

(Nguồn: Tính toán của Công ty Cổ phần Phố Xanh)

- Hố thu gom và bơm chìm

Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, bể tách mỡ được thu gom về hố thu gom. Vị trí hố thu gom có diện tích 50 m2, sâu 3,0 m, bố trí 02 bơm chìm nước thải, 01 chạy, 01 dự phòng, đảo bơm luân phiên, nếu hố  bơm đầy thì 2 bơm cùng chạy. Thông số mỗi bơm Q = 5 - 45 m3/h, H = 20m.

B0m. 3.43. Tính toán thông số bơm chìm áp l t

| Nội dung |  | Lưu lượng của bơm chìm áp lực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HH1 |  | HH2 |  | HH3 |  | HH4 |  | HH5 |  | NOXH |  | TM 1 |  | TM 2 |  | TH1 |  | TH2 |  |
| Lưu lượng trạm bơm Qngày = |  | 468,9 m3/ngày |  | 495,8 m3/ngày |  | 368,6 m3/ngày |  | 467,9 m3/ngày |  | 413,8 m3/ngày |  | 299 m3/ngày |  | 53,4 m3/ngày |  | 31,6 m3/ngày |  | 25,8 m3/ngày |  | 22.1 m3/ngày |  |
| Qhtb = |  | 20 m3/h |  | 21 m3/h |  | 15 m3/h |  | 19 m3/h |  | 17 m3/h |  | 12 m3/h |  | 2 m3/h |  | 1 m3/h |  | 1 m3/h |  | 1 m3/h |  |
| Hệ số không điều hòa giờ Kh-max = |  | 1,99 |  | 1,99 |  | 1,99 |  | 1,99 |  | 1,99 |  | 1,99 |  | 1,99 |  | 1,99 |  | 1,99 |  | 1,99 |  |
| Qhmax = |  | 39 m3/h |  | 41 m3/h |  | 31 m3/h |  | 39 m3/h |  | 34 m3/h |  | 25 m3/h |  | 4 m3/h |  | 3 m3/h |  | 2 m3/h |  | 2 m3/h |  |
| Chọn Q của 1 bơm chìm | 40 m3/h | 45 m3/h | 35 m3/h | 40 m3/h | 35 m3/h | 25 m3/h | 5 m3/h | 5 m3/h | 5 m3/h | 5 m3/h |
|  |  | 11 m3/s |  | 13 m3/s |  | 10 m3/s |  | 11 m3/s |  | 10 m3/s |  | 7 m3/s |  | 1 m3/s |  | 1 m3/s |  | 1 m3/s |  | 1 m3/s |  |  |

(Nguồn: Tính toán Công ty Cổ phần Phố Xanh)

Như vậy, tại Dự án sẽ bố trí bố trí 02 bơm chìm nước thải, 01 chạy, 01 dự phòng,  đảo bơm luân phiên liên tục, nếu hố bơm đầy thì 2 bơm cùng chạy.

- Tổng hợp thông số kỹ thuật các bể xử lý nước thải sơ bộ

Bảng 3.44. Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật của các bể xử lý nước thải sơ bộ

| Stt |  |  | Tên thiết bị |  |  |  |  |  | ĐVT |  |  | SL | Nguồn gốc |  |  | Vị trí lắp đặt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Các bể xử lý sơ bộ của nhà ở cao tầng HH1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bể tự hoại 3 ngăn - Kích thước: D x R x C (H) = 8 x 6,25 x 5 m - Thể tích 250 m3 - Vật liệu: Bê tông cốt thép |  |  | Bể |  | 1 |  |  | Việt Nam |  |  |  | Tầng hầm 2 |  |
| 2 |  | Bể tách dầu mỡ - Kích thước: D x R x C (H) = 5 x 2,5 x 2 m - Thể tích 25 m3 - Thời gian lưu: 0,75 h - Vật liệu: Bê tông cốt thép |  |  | Bể |  | 1 |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Hố thu gom nước thải (Bơm áp lực bơm liên tục) - Kích thước: D x R x C (H) = 3 x 3 x 5 m - Thể tích 45 m3 - 02 bơm áp lực, Q = 40 m3/h (bơm luân phiên) bơm lên tuyến ống D100 bơm lên hố ga bên ngoài tòa nhà - Vật liệu: Bê tông cốt thép |  |  | Bể |  | 1 |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Tủ điều khiển Vỏ tủ: Thép sơn tĩnh điện |  |  | Cái |  | 01 |  |  | SHCNEIDER AVT 310 - 4 KW |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Hệ thống đường ống van, dẫn nước, dẫn khí |  |  | Bộ |  | 01 |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  |
| II | Các bể xử lý sơ bộ của nhà cao tầng HH2 |  |  |  |  |
| 2.1 | - Kích thước: D x R x C (H) = 8 x 6,5 x 5 m - Thể tích 260 m3 - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam | Tầng hầm 2 |
| 2.2 | Bể tách dầu mỡ - Kích thước: D x R x C (H) = 5 x 2,5 x 2 m - Thể tích 25 m3 - Thời gian lưu: 0,75 h - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam |  |
| 2.3 | Hố thu gom nước thải (Bơm áp lực bơm liên tục) - Kích thước: D x R x C (H) = 3 x 3 x 5 m - Thể tích 45 m3 - 02 bơm áp lực, Q = 45 m3/h (bơm luân phiên) bơm lên tuyến ống D100 bơm lên hố ga bên ngoài tòa nhà - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam |  |
| 2.4 | Tủ điều khiển Vỏ tủ: Thép sơn tĩnh điện | Cái | 01 | SHCNEIDER AVT 310 - 4 KW |  |
| 2.5 | Hệ thống đường ống van, dẫn nước, dẫn khí | Bộ | 01 | Việt Nam |  |
| III | Các bể xử lý sơ bộ của nhà cao tầng HH3 |  |  |  |  |
| 3.1 | Bể tự hoại 3 ngăn - Kích thước: D x R x C (H) = 8 x 5 x 5 m - Thể tích 200 m3 - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam | Tầng hầm 3 |
| 3.2 | Bể tách dầu mỡ - Kích thước: D x R x C (H) = 5 x 2,5 x 4 m - Thể tích 20 m3 - Thời gian lưu: 0,75 h - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam |  |
| 3.3 | Hố thu gom nước thải (Bơm áp lực bơm liên tục) - Kích thước: D x R x C (H) = 3 x 2,3 x 5 m - Thể tích 35 m3 - 02 bơm áp lực, Q = 35 m3/h (bơm luân phiên) bơm lên tuyến ống D100 bơm lên hố ga bên ngoài tòa nhà - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam |  |
| 3.4 | Tủ điều khiển Vỏ tủ: Thép sơn tĩnh điện | Cái | 01 | SHCNEIDER AVT 310 - 4 KW |  |
| 3.5 | Hệ thống đường ống van, dẫn nước, dẫn khí | Bộ | 01 | Việt Nam |  |
| IV |  | Các bể xử lý sơ bộ của nhà cao tầng HH4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Bể tự hoại 3 ngăn - Kích thước: D x R x C (H) = 8 x 6,25 x 5 m - Thể tích 250 m3 - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam | Tầng hầm 2 |
| 4.2 | Bể tách dầu mỡ - Kích thước: D x R x C (H) = 5 x 2,5 x 2 m - Thể tích 25 m3 - Thời gian lưu: 0,75 h Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam |  |
| 4.3 | Hố thu gom nước thải (Bơm áp lực bơm liên tục) - Kích thước: D x R x C (H) = 3 x 3 x 5 m - Thể tích 45 m3 - 02 bơm áp lực, Q = 40 m3/h (bơm luân phiên) bơm lên tuyến ống D100 bơm lên hố ga bên ngoài tòa nhà - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam |  |
| 4.4 | Tủ điều khiển Vỏ tủ: Thép sơn tĩnh điện | Cái | 01 | SHCNEIDER AVT 310 - 4 KW |  |
| 4.5 | Hệ thống đường ống van, dẫn nước, dẫn khí | Bộ | 01 | Việt Nam |  |
| V | Các bể xử lý sơ bộ của nhà ở cao tầng HH5 |  |  |  |  |
| 5.1 | Bể tự hoại 3 ngăn - Kích thước: D x R x C (H) = 8 x 5,5 x 5 m - Thể tích: 220 m3 - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam | Tầng hầm 3 |
| 5.2 | Bể tách dầu mỡ - Kích thước: D x R x C (H) = 5 x 2 x 2 m - Thể tích 20 m3 - Thời gian lưu: 0,75 h Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam |  |
| 5.3 | Hố thu gom nước thải (Bơm áp lực bơm liên tục) - Kích thước: D x R x C (H) = 3 x 2,3 x 5 m - Thể tích 35 m3 - 02 bơm áp lực, Q = 35 m3/h (bơm luân phiên) bơm lên tuyến ống D100 bơm lên hố ga bên ngoài tòa nhà - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam |  |
| 5.4 | Tủ điều khiển Vỏ tủ: Thép sơn tĩnh điện | Cái | 01 | SHCNEIDER AVT 310 - 4 KW |  |
| 5.5 | Hệ thống đường ống van, dẫn nước, dẫn khí | Bộ | 01 | Việt Nam |  |
| VI | Các bể xử lý sơ bộ của nhà ở xã hội |  |  |  |  |
| 6.1 | Bể tự hoại 3 ngăn - Kích thước: D x R x C (H) = 8 x 4 x 5 m - Thể tích 160 m3 - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam | Tầng 1 |
| 6.2 | Bể tách dầu mỡ - Kích thước: D x R x C (H) = 4 x 2x 2 m - Thể tích 16 m3 - Thể tích 27,38 m3 - Thời gian lưu: 0,75 h Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam |  |
| 6.3 | Hố thu gom nước thải (Bơm áp lực bơm liên tục) - Kích thước: D x R x C (H) = 3 x 2 x 5 m - Thể tích 30 m3 - 02 bơm áp lực Q = 25 m3/h (bơm luân phiên) bơm lên tuyến ống D100 bơm lên hố ga bên ngoài tòa nhà - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam |  |
| 6.4 | Tủ điều khiển Vỏ tủ: Thép sơn tĩnh điện | Cái | 01 | SHCNEIDER AVT 310 - 4 KW |  |
| 6.5 | Hệ thống đường ống van, dẫn nước, dẫn khí | Bộ | 01 | Việt Nam |  |
| VII | Các bể xử lý sơ bộ của trung tâm thương mại TM1 |  |  |  |  |
| 7.1 | Bể tự hoại 3 ngăn - Kích thước: D x R x C (H) = 5 x 4 x 5 m - Thể tích 100 m3 - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam | Tầng hầm 2 |
| 7.2 | Bể tách dầu mỡ - Kích thước: D x R x C (H) = 3 x 1 x 2 m - Thể tích 6 m3 - Thời gian lưu: 2 h Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam |  |
| 7.3 | Hố thu gom nước thải (Bơm áp lực bơm liên tục) - Kích thước: D x R x C (H) = 2 x 1,5 x 2 m - Thể tích 6 m3 - 02 bơm áp lực Q = 5 m3/h (bơm luân phiên) bơm lên tuyến ống D100 bơm lên hố ga bên ngoài tòa nhà - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam |  |
| 7.4 | Tủ điều khiển Vỏ tủ: Thép sơn tĩnh điện | Cái | 01 | SHCNEIDER AVT 310 - 4 KW |  |
| 7.5 | Hệ thống đường ống van, dẫn nước, dẫn khí | Bộ | 01 | Việt Nam |  |
| VIII | Các bể xử lý sơ bộ của trung tâm thương mại TM2 |  |  |  |  |
| 8.1 | Bể tự hoại 3 ngăn - Kích thước: D x R x C (H) = 4 x 2,5 x 5 m - Thể tích 50 m3 - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam | Tầng hầm 1 |
| 8.2 | Bể tách dầu mỡ - Kích thước: D x R x C (H) = 2 x 1 x 2 m - Thể tích 4 m3 - Thời gian lưu: 2 h - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam |  |
| 8.3 | Hố thu gom nước thải (Bơm áp lực bơm liên tục) - Kích thước: D x R x C (H) = 2 x 1,5 x 2 m - Thể tích 6 m3 - 02 bơm áp lực Q = 5 m3/h (bơm luân phiên) bơm lên tuyến ống D100 bơm lên hố ga bên ngoài tòa nhà - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam |  |
| 8.4 | Tủ điều khiển Vỏ tủ: Thép sơn tĩnh điện | Cái | 01 | SHCNEIDER AVT 310 - 4 KW |  |
| 8.5 | Hệ thống đường ống van, dẫn nước, dẫn khí | Bộ | 01 | Việt Nam |  |
| IX | Các bể xử lý sơ bộ của trường tiểu học TH1 |  |  |  |  |
| 9.1 | Bể tự hoại 3 ngăn - Kích thước: D x R x C (H) = 4 x 2,5 x 5 m - Thể tích 50 m3 - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam | Sân trường |
| 9.2 | Bể tách dầu mỡ - Kích thước: D x R x C (H) = 3 x 1 x 2 m - Thể tích 6 m3 - Thời gian lưu: 2 h - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam |  |
| 9.3 | Hố thu gom nước thải (Bơm áp lực bơm liên tục) - Kích thước: D x R x C (H) = 2 x 1,5 x 2 m - Thể tích 6 m3 - 02 bơm áp lực, Q = 5 m3/h (bơm luân phiên) bơm lên tuyến ống D100 bơm lên hố ga bên ngoài tòa nhà - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam |  |
| 9.4 | Tủ điều khiển Vỏ tủ: Thép sơn tĩnh điện | Cái | 01 | SHCNEIDER AVT 310 - 4 KW |  |
| 9.5 | Hệ thống đường ống van, dẫn nước, dẫn khí | Bộ | 01 | Việt Nam |  |
| X | Các bể xử lý sơ bộ của trường trung học TH2 |  |  |  |  |
| 10.1 | Bể tự hoại 3 ngăn - Kích thước: D x R x C (H) = 4 x 2,5 x 5 m - Thể tích 50 m3 - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam | Sân trường |
| 10.2 | Bể tách dầu mỡ - Kích thước: D x R x C (H) = 3 x 1 x 2 m - Thể tích 4 m3 - Thời gian lưu: 0,75 h Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam |  |
| 10.3 | Hố thu gom nước thải (Bơm áp lực bơm liên tục) - Kích thước: D x R x C (H) = 2 x 1,5 x 2 m - Thể tích 6 m3 - 02 bơm áp lực, Q = 5 m3/h (bơm luân phiên) bơm lên tuyến ống D100 bơm lên hố ga bên ngoài tòa nhà - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam |  |
| 10.4 | Tủ điều khiển Vỏ tủ: Thép sơn tĩnh điện | Cái | 01 | SHCNEIDER AVT 310 - 4 KW |  |
| 10.5 | Hệ thống đường ống van, dẫn nước, dẫn khí | Bộ | 01 | Việt Nam |  |
| XI | Bể tự hoại 3 ngăn của nhà ở liền kê |  |  |  |  |
| 11 | Bể tự hoại 3 ngăn - Kích thước: D x R x C (H) = 1,5 x 1 x 2 m - Thể tích 3 m3 - Vật liệu: Bê tông cốt thép | Bể | 1 | Việt Nam | Đặt phía trước nhà |

(Nguồn : Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long, 2022)

- Tuyến ống áp lực HDPE có đường kính D300 mm và vị trí đấu nối

Nước thải của dự án sẽ được đấu tuyến ống áp lực HDPE có đường kính D300 mm do Công ty xây dựng và lắp đặt sau đó sẽ đấu nối vào hố ga thoát nước thải tại 02 điểm trên đường Lê Văn Tách (vị trí đấu nối được thể hiện tại bản vẽ mặt bằng tổng thể thoát nước thải được bố trí ở phụ lục 2 báo cáo).

Công ty đã được Công ty Cổ phần nước - Môi trường Bình Dương - Chi nhánh nước thải Dĩ An cho phép đấu nối nước thải của dự án vào hố ga thu gom nước thải trên đường Lê Văn Tách (theo công văn số 131/CV-NTDA ngày 17/12/2020 về việc phúc đáp công văn đấu nối nước thải cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long).

- Phương án phòng ngừa và giải quyết khi có sự cố xảy ra cương án phòng ngnư và giải quyế

Nước thải phát sinh từ dự án được xử lý qua các ngăn xử lý của bể xử lý nước thải sơ bộ, nước thải hoạt động qua các bể theo nguyên tắc tự chảy. Để các ngăn xử lý nước thải sơ bộ hoạt động hiệu quả không ngừng hoạt động do sự cố Công ty có những phương án sau:

- Các bể xử lý nước thải sơ bộ được vận hành thường xuyên, liên tục.

- Sử dụng máy phát điện dự phòng trong trường hợp cúp điện.

- Định kỳ 3 - 6 tháng/lần thu gom rác tại bể tách rác và dầu mỡ từ bể tách dầu.

- Sử dụng 02 máy bơm áp lực, bơm luân phiên liên tục.

3.2.2.2. Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải

- Đối với bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông và khu vực công cộng

Để đảm bảo hạn chế tác động tiêu cực do bụi và khí thải từ hoạt động giao thông và khu vực công cộng (đường giao thông, vỉa hè,..) Chủ dự án áp dụng các biện pháp sau:

- Trồng cây xanh có tán dày có thể hấp thụ bức xạ mặt trời, điều hòa các yếu tố vi khí hậu, chống ồn, hấp thụ khói bụi và những hỗn hợp khí như SO2, CO2, hợp chất chứa nitơ, photpho, các yếu tố vi lượng độc hại khác như  Pb, Cu, Fe… Diện tích đất bố trí cây xanh là 20.027 m2 (gồm đất cây xanh - công viên tại đường D1: 5.146,1 m2, đất cây xanh - công viên tại đường D15, D1, N10 và N2: 4.446,8 m2 và đất cây xanh trong nhóm nhà ở cao tầng 10.434,1 m2).

- Toàn bộ đường nội bộ được trải nhựa, thường xuyên vệ sinh quét dọn, khi cần thiết sẽ phun nước rửa đường tạo ẩm đường nội bộ nhằm giảm bụi phát sinh và phát tán do các  phương tiện giao thông như xe tải, xe con, xe máy vận chuyển qua lại trong khu vực.

- Khí thải phát sinh do các phương tiện giao thông ra vào khu vực Dự án là nguồn không tập trung. Hơn nữa, khu vực Dự án được quy hoạch thông thoáng, diện tích cây xanh được bố trí hợp lý xung quanh Dự án sẽ góp phần làm sạch môi trường. Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí như giữ bụi, lọc sạch không khí, giảm và che chắn tiếng ồn, cải thiện các yếu tố vi khí hậu.

- Các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực Dự án cũng phát sinh lượng bụi như: xe gắn máy, xe ô tô, sẽ được khắc phục bằng cách tưới nước sân bãi khu vực Dự án để làm giảm lượng bụi cuốn lên từ mặt đường giao thông phát tán vào môi trường không kh.

- Có bảng hướng dẫn, quy định các loại phương tiện giao thông khi đi vào khu vực như: xuống xe, tắt máy, khi vào bên trong khu vực, để đúng nơi quy định đối với xe gắn máy hoặc giảm ga, giảm tốc độ đối với ô tô….

- Các lái xe vận tải chuyển hàng ra vào cho cư dân cần tuân thủ đúng các nội dung yêu cầu về tình trạng kỹ thuật xe, chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

- Phương tiện giao thông trong khuôn viên khu vực dân cư được hạn chế nhất định, chỉ những xe máy và ô tô loại nhỏ được phép lưu thông vào sâu trong khu vực dân cư;

- Quy hoạch bãi đỗ xe hoàn chỉnh và lối giao thông ra vào tầng hầm rộng rãi hợp lý nhằm tránh tình trạng ách tắc giao thông vào các giờ cao điểm.

- Xây dựng nội quy bãi đỗ, quản lý chặt các phương tiện giao thông ra vào bãi đỗ để giảm thiểu thời gian nổ máy xe trong bãi đỗ.

- Sử dụng hệ thống thông gió để tăng cường khả năng trao đổi khí, giảm thiểu nguy cơ tích tụ khí thải độc hại trong tầng hầm đỗ xe.

- Định kỳ nạo vét, thông hố ga và cống rãnh đảm bảo hệ thống thoát nước mưa và nước thải không bị tắc nghẽn, định kỳ 6 tháng/lần. Đối với rác thải tại các thùng rác tập kết cũng được thu gom hàng ngày giảm khả năng phân hủy vi sinh yếm khí gây mùi hôi.

- Đối với khí thải từ quá trình nấu nướng

- Sử dụng nhiên liệu sạch để sử dụng trong hoạt động nấu ăn.

- Hoạt động nấu nướng của người dân làm phát sinh khí thải không nhiều, thời gian tác động lại ngắn. Hơn nữa, mỗi căn hộ được thiết kế theo tiêu chuẩn, đảm bảo về thông thoáng có cửa sổ, độ chiếu sáng thích hợp. Bên cạnh đó, tại khu vực nấu nướng mỗi hộ dân sẽ trang bị cho mình những chụp hút, máy quạt, máy điều hòa nhiệt độ,…Vì thế, tác động bởi các khí thải phát sinh hoàn toàn được giảm thiểu, không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân.

- Việc thoát khí nhà bếp sẽ được các hộ dân tự lắp đặt.

- Biện pháp giảm thiểu khí thải từ hoạt động của máy phát điện

Dự án sẽ sử dụng 10 máy phát điện (có công suất: 1.250 KVA, 1.600 KVA, 1.000 KVA, 750 KVA, 800 KVA, 150 KVA),  dự phòng trường hợp xảy ra sự cố về điện được đặt tại tầng hầm (chỉ sử dụng khi cúp điện) của 06 khu chung cư, 02 khu thương mại dịch vụ, 02 khu trường học. Hoạt động của máy phát điện nếu hoạt động liên tục sẽ phát sinh ra một lượng khí thải lớn gây ô nhiễm môi trường. Theo đánh giá ở phần trên, các chỉ tiêu tính toán khí thải phát sinh của máy phát điện sử dụng dầu DO đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động của thiết bị này không gây ảnh hưởng đến môi trường, chủ đầu tư cũng sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau đây:

- Máy phát điện đảm bảo mua mới, hiện đại. Các máy phát điện mới có hệ thống lọc được thiết kế lắp đặt trong thân máy.

- 08 máy phát điện được bố trí tại khu vực riêng được đặt tại tầng hầm của 06 khu chung cư và 02 khu thương mại dịch vụ.

- Cam kết khí thải của máy phát điện đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B.

- Sử dụng dầu DO (0,05% S) để giảm thiểu khối lượng SOx phát thải vào không khí.

- Máy phát điện được bố trí tại tầng hầm khu căn hộ. Máy phát điện được lắp ống khói và quạt hút dẫn khí thải từ máy phát điện đi lên từ phía Bắc xuyên vách hầm thải ra ngoài ống khói cao 5 m.

- Tính toán chiều cao ống khói máy phát điện

Chất ô nhiễm đặc trưng để tính chiều cao ống khói là SO2.

Việc xác định chiều cao ống khói dựa vào tài liệu: Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải công nghiệp (tập 3) của Giáo sư Tiến sỹ Trần Ngọc Chấn.

Chiều cao ống khói được xác định như sau :

H = He + H

Trong đó:

He : Chiều cao hiệu dụng ống khói

H   : Chiều cao thực của ống khói

H : Độ dựng cột ống khói

Chiều cao hiệu dụng của ống khói được xác định như sau:

He = 0,359  [ Q / (C  V)] x 1/2

Trong đó:

He: Chiều cao hiệu dụng ống khói, m.

Q  : Là tải lượng thải của SO2 máy phát điện.

C  : Tiêu chuẩn SO2 trong không khí xung quanh.

V : Tốc độ gió nguy hiểm trong điều kiện khí tượng bất lợi nhất, 0,5m/s

Thay số ta được:

He = 0,359 [0,99/(1,65  0,5)]1/2

He = 2,2  m

Độ dựng ống khói:

H = (W.d/U)[1,5+(0,00268.P.d. T/T)]

Trong đó:

W: tốc độ thải tại miệng ống khói : 2,6 m3/s

d : đường kính ống khói; d = 0,2 m

U = 1,5m/s

P : áp suất khí quyển P = 1.013 mbar

T : nhiệt độ khí thải T = 4730K

T : 1200K

    - H = 0,57 m

Vậy chiều cao ống khói:

H = He + H  = 2,2 m + 0,57 m  = 2,77 m. Chọn chiều cao ống khói là 3,3 m (hệ số an toàn là 1,2). Với biện pháp áp dụng, hoạt động của máy phát điện có khí thải phát sinh đạt QCVN 19:2009/BTNMT.

Tuy nhiên do máy phát điện được bố trí ở tầng hầm nên để đảm bảo an toàn, ống khói được nâng lên cao độ 5 m so với mặt đất đối với các máy phát điện ở khu chung cư, 5 m so với mặt đất đối với máy phát điện điện ở chung cư nhà ở xã hội, 5 m so với mặt đất đối với so với mặt đất đối với máy phát điện ở khu thương mại - dịch vụ, trường học

Với biện pháp áp dụng, hoạt động của máy phát điện đảm bảo khí thải phát sinh đạt 
QCVN 19:2009/BTNMT, cột B.

Để không ảnh hưởng đến các hộ dân căn hộ cũng như các hoạt động xung quanh dự án, chủ đầu tư sẽ thiết kế ống khói đi lên từ phía Tây xuyên vách hầm thải ra ngoài, miệng ống khói hướng về phía Tây dự án. Chính vì vậy, trong quá trình thiết kế chi tiết và tiến hành thi công lắp đặt, chủ dự án sẽ xem xét kỹ điều kiện tự nhiên, hướng gió chủ đạo tại khu vực, lựa chọn vị trí lắp đặt ống khói đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

Ống khói

Cửa hút khí mát

Cửa thoát khí nóng

Hình 3.6. Sơ đồ phòng máy phát điện

Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát sinh của máy phát điện trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau đây:

- Cách ly với các khu vực xung quanh. Phòng đặt máy được thiết kế riêng biệt cách âm với các khu vực xung quanh nhằm đảm bảo tiếng ồn phát sinh không gây ảnh hưởng môi trường đạt QCVN 26:2010/BTNMT.

- Vật liệu để sử dụng cách âm cho phòng máy phát có thể sử dụng lớp bông khoáng dày 200mm, bên ngoài lớp bông khoáng sử dụng lưới đỡ vật liệu (có thể làm bằng Inox).

- Lắp đặt các tấm đệm chống rung dưới thân máy. Không kê máy sát phát tường, nhằm tránh hiện tượng rung cộng hưởng. Đồng thời, thường xuyên tra dầu mỡ, kiểm tra tình trạng hoạt động của máy móc-động cơ, nhằm đảm bảo tình trạng máy không bị hư hại trong quá trình sử dụng.

- Giám sát hoạt động của máy phát khi sử dụng đảm bảo độ rung đạt các quy định theo QCVN 27:2010/BTNMT

- Đối với khí thải từ các bể xử lý sơ bộ và thùng chứa rác

- Biện pháp xử lý mùi hôi từ các bể xử lý sơ bộ nước thải

Các bể xử lý sơ bộ nước thải tại các tầng hầm khu chung cư, trường học, trung tâm thương mại sẽ phát sinh mùi hôi chủ yếu từ các bể tách rác, tách dầu mỡ, thu gom. Các bể xử lý sơ bộ nước thải bố trí ở tầng hầm do đó để giảm thiểu ảnh hưởng đến khu căn hộ Công ty đã có biện pháp như sau:

- Nước thải được bơm liên tục 24h/ngày ra ngoài qua tuyến ống áp lực D300 để hạn chế phát sinh mùi.

- Các bể xử lý nước thải sơ bộ sẽ được thiết kế kín và có ống thông hơi kết nối với Hệ thống thông hơi D100 chung của tòa nhà

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì thiết bị của hệ thống như đường ống, máy bơm nhằm phát hiện kịp thời hư hỏng và sửa chữa.

- Biện pháp xử lý mùi hôi từ hệ thống thoat nước

Mùi hôi từ các bể xử lý sơ bộ nước thải

Đường ống dẫn

Thu gom cùng CTNH

Quạt hút

NaOH, NaOCl, nước

Nước thải chứa dung dịch hấp thụ

Bồn hấp thụ

Hệ thống thông hơi D100 chung của tòa nhà

Hệ thống cống thoát nước được xây dựng là hệ thống cống kín.

- Tại các miệng cống thoát nước mưa có song chắn chất thải rắn, tránh tình trạng chất thải rắn làm bít miệng cống và làm tắc đường ống.

- Có kế hoạch thường xuyên nạo vét các hố ga, định kỳ 6 tháng/lần

- Biện pháp xử lý mùi hôi từ khu vực chứa chất thải

- Trong phòng chứa chất thải, rác được chứa trong các thùng chứa kín để hạn chế nước rỉ, làm mất vệ sinh, phát sinh ruồi nhặng. Sau khi chuyển giao rác cho đơn vị thu gom, nhân viên vệ sinh sẽ tiến hành rửa vệ sinh các thùng rác, lau dọn nhà tập kết, phun xịt chế phẩm khử mùi để đảm bảo vệ sinh. Nước thải từ khu vực rửa thùng chứa rác, nước vệ sinh phòng thu gom rác sẽ theo rãnh thu gom đấu nối vào tuyến ống trục D200 mmm dẫn về bể tách dầu mỡ  hố thu gom nước thải sau đó 02 bơm nước thải bơm luân phiên nước thải lên tuyên ống HDPE D100 mm   hố ga bên ngoài tòa nhà  tự chảy vào tuyến ống áp lực HDPE có đường kính 300 mmmm  đấu nối vào đường ống nước thải D500 mm trên đường Lê Văn Tách  nhà máy xử lý nước thải số 1 thuộc xí nghiệp xử lý nước thải Dĩ An tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Phòng chứa chất thải của mỗi tầng có hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24 làm cho toàn bộ hệ thống luôn thông thoáng.

- Toàn bộ chất thải rắn được Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng định kỳ thu gom và xử lý theo đúng quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Khu vực Dự án

Nước mưa mái nhà

Nước mưa chảy tràn

Nước mưa tầng hầm

SCR

Ống nhựa

SCR

Ống đứng thoát nước mưa DN 50-200

Mương thoát nước mưa bố trí xung quanh tầng hầm

Bơm áp lực bơm nước lên tuyến ống D50

Đường ống  BTCT D400 - 600 tiêu thoát nước mưa

Cống BTCT D600 tiêu thoát nước mưa toàn khu vực dự án

Tuyến thoát nước mưa D800 trên đường Lê Văn Tách

Tuyến thoát nước mưa D1.000 trên đường Quốc Lộ 1 A

Sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn

Rạch Gò Dưa

Đi Dĩ An

Khu Đô thị            Vương Bảo Long

TUYẾN CỐNG D1.000, DÀI 700 M

Khu đô thị Vương Bảo Long

ĐƯỜNG RANH GIỚI DĨ AN – THỦ ĐỨC, RỘNG 2 M, DÀI 2.000 M

TUYẾN CỐNG D800, DÀI 1.100 M

Đi phường Dĩ An

KHU CĂN HỘ PHÚ ĐÔNG AN BÌNH

Đi Thủ Đức

Đường Lê Văn Tách

Đường phường Bình Chiểu

Tuyến ống D800, dài 1.000 m

Sông Sài Gòn

Đi xa lộ Hà Nội

Tuyến ống D1.000, dài 4.000 m

Nước thải từ lavabo, tắm giặt, nước thải từ nhà vệ sinh, nước thải nhà bếp, nước rỉ rác (nhà ở cao tầng HH1, HH2, HH3, HH4, HH5, nhà ở xã hội, trường học, trung tâm thương mại)

Nước thải từ lavabo, tắm giặt, nước thải từ nhà vệ sinh, nước thải nhà bếp                                                 (Nhà liền kế)

Nước thải từ lavabo, tắm giặt, nước thải từ nhà vệ sinh, nước thải nhà bếp, nước rỉ rác                (chung cư, trường học, trung tâm thương mại)

Nước thải từ nhà vệ sinh

Nước thải nhà bếp

Nước rửa thùng rác, phòng rác, nước rỉ rác

Nước vệ sinh bồn lọc cát hồ bơi

Ống dẫn DN150

Ống dẫn DN150

Ống dẫn DN200

Ống dẫn DN200

Nước vệ sinh bồn lọc  cát (1 tuần/lần), 1 m3/lần

Bồn lọc cát

Hầm cân bằng

Đơn vị thu gom có chức năng đến thu gom

Bể xử lý nước thải sơ bộ

Rác, dầu mỡ

Bể xử nước thải sơ bộ

Bể tự hoại

Hố ga

Đơn vị thu gom có chức năng đến thu gom

Ngăn tách dầu mỡ

Rác

Rác

Ngăn thu gom

Bể tách dầu mỡ

Dầu, mỡ

Nước                           vệ sinh                         (1 tuần/lần)

1 m3/ngày

Nước vệ sinh đáy hồ bơi (hằng ngày)

Tuần hoàn tái sử dụng

Bể thu gom

Đấu nối vào tuyến cống D500 trên đường Lê Văn Tách               → Nhà máy xử lý nước thải số 1 thuộc Xí nghiệp xử lý nước thải Dĩ An tại phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Nước bổ sung (2% thể tích bể tương đương 5 m3/ngày, châm hóa chất)

Hồ bơi

Máng tràn

Thay mới

nước hồ bơi (6 tháng/lần)

Lượng này sẽ được thu gom về các bể xử lý nước sơ bộ ở tầng hầm sau đó bơm áp lực Q = 30 m3/h bơm vào tuyến ống áp lực HDPE có đường kính 225 mm, dài 1.600 m đấu nối vào đường ống nước thải D500 trên đường Lê Văn Tách

Ống đứng thoát nước mưa DN 50 - 200

Hệ thống thu gom của cùng với nước mưa

Hệ thống thu gom nước mưa của dự án

Mùi hôi từ các bể xử lý sơ bộ nước thải

Đường ống dẫn

Quạt hút

Hệ thống thông hơi D100 chung của tòa nhà

DD NaOH, NaOCl, nước

Nước thải chứa dung dịch hấp thụ

Thu gom cùng CTNH

Bồn hấp thụ

1 m3/ngày

Nước                           vệ sinh           (1 tuần/lần)

Nước vệ sinh bồn lọc (1 tuần/lần)

Nước vệ sinh đáy hồ bơi (hằng ngày)

Thay mới

nước hồ bơi (6 tháng/lần)

Tuần hoàn tái sử dụng

Hầm cân bằng

Bồn lọc

Máng tràn

Nước bổ sung (2% thể tích bể tương đương 5 m3/ngày, châm hóa chất)

Lượng này sẽ được thu gom về các bể xử lý nước sơ bộ ở tầng hầm sau đó bơm áp lực Q = 30 m3/h bơm vào tuyến ống áp lực HDPE có đường kính 225 mm, dài 1.600 m đấu nối vào đường ống nước thải D500 trên đường Lê Văn Tách

Hồ bơi

Hệ thống thu gom của cùng với nước mưa

Cửa hút khí mát

Cửa thoát khí nóng

Ống khói

3.2.2.3.

### Đối với công trình lưu chứa, xử lý chất thải rắn

Việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải được thực hiện theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

(1). Chất thải sinh hoạt

- Thực hiện phân loại tại nguồn

Chương trình phân loại rác tại nguồn tại Dự án được xây dựng phù hợp với chương trình chung của tỉnh Bình Dương theo hướng dẫn tại tại mục 2 quản lý chất thải rắn sinh hoạt của Luật BVMT số 72/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020;

Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được phân ra làm 03 loại: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác.

- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: Carton, giấy sạch các loại, chai nhựa…

- Chất thải thực phẩm: Rau quả, vỏ trái cây, đồ ăn dư thừa,...

- Chất thải rắn sinh hoạt khác: bao nilon, chai thủy tinh…

Quy định màu sắc đối với các phương tiện tồn trữ rác: màu cam đối với tất cả chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; màu xanh đối với chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác;

- Dung tích và màu sắc trang thiết bị

Dung tích:

- Đối với hộ gia đình có thể sử dụng các thùng có kích thước: 10L, 15L, 20L, …

- Đối với khu dịch vụ thương mại sử dụng thùng có kích thước: 50L, 80L, 120L, …

- Đối với khu trường học có thể sử dụng các thùng có kích thước: 15L, 20L, 50L,…

- Đối với khu vực công cộng, khu tập trung rác có thể sử dụng các thùng có kích thước: 120L, 240L, 660L, …

Màu sắc:

- Đối với chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: thùng màu cam.

- Đối với chất thải thực phẩm: thùng màu xanh.

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt khác: thùng màu vàng.

Trên mỗi thùng đều có logo và các hình ảnh minh họa loại chất thải sẽ được bỏ vào thùng.

- Số lượng trang thiết bị thu gom chất thải rắn sinh hoạt

- Đối với khu căn hộ (khu chung cư), trung tâm thương mai - dịch vụ văn phòng, trường học

- Công ty sẽ bố trí thùng chứa tại phòng chứa rác của mỗi tầng. Mỗi tầng có 4 thùng 240 lít.

- Vị trí tập trung chất thải rắn thông thường tại tầng trệt, bố trí thùng chứa có dung tích 660 L.

- Dung tích thùng chứa: 660 lít/thùng = 0,66 m3/thùng.

- Khối lượng riêng của chất thải rắn thông thường: 300 kg/m3

Khối lượng chất thải rắn có thể chứa trong thùng 0,66 lít với hệ số đầy của thùng 0,85 là:

0,66 m3/thùng x 300 kg/m3 x 0,85 = 168,3 kg/thùng

Số thùng thu gom 240 lít cần thiết đầu tư cho:

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu nhà ở cao tầng HH1 là 2.845,5 kg/ngày. Số thùng thu gom 660 lít cần thiết là

2.845,5 (kg/ngày)/168,3 (kg/thùng)  ≈ 17 thùng.

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu nhà ở cao tầng HH2 là 3.010,6 kg/ngày. Số thùng thu gom 660 lít cần thiết là

3.010,6 (kg/ngày)/168,3 (kg/thùng)  ≈ 18 thùng.

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu nhà ở cao tầng HH3 là 2.228,3 kg/ngày. Số thùng thu gom 660 lít cần thiết là

2.228,3 (kg/ngày)/168,3 (kg/thùng)  ≈ 13 thùng.

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu nhà ở cao tầng HH4 là 2.836,7 kg/ngày. Số thùng thu gom 660 lít cần thiết là

2.836,7 (kg/ngày)/168,3 (kg/thùng)  ≈ 17 thùng.

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu nhà ở cao tầng HH5 là 2.504,1 kg/ngày. Số thùng thu gom 660 lít cần thiết là

2.504,1 (kg/ngày)/168,3 (kg/thùng)  ≈ 15 thùng.

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu căn hộ nhà ở xã hội là 1.796,7 kg/ngày.. Số thùng thu gom 660 lít cần thiết là

1.796,7 (kg/ngày)/168,3 (kg/thùng)  ≈ 11 thùng.

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu thương mại dịch vụ - văn phòng TM1 là 350 kg/ngày. Số thùng thu gom 660 lít cần thiết là

350 (kg/ngày)/168,3 (kg/thùng)  ≈ 2 thùng.

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu thương mại dịch vụ - văn phòng TM2 là 200 kg/ngày. Số thùng thu gom 660 lít cần thiết là

200 (kg/ngày)/168,3 (kg/thùng)  ≈ 2 thùng

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu trường tiểu học là 341,5 kg/ngày. Số thùng thu gom 660 lít cần thiết là

341,5 (kg/ngày)/168,3 (kg/thùng)  ≈ 2 thùng.

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu trường trung học cơ sở là 290 kg/ngày. Số thùng thu gom 660 lít cần thiết là

290 (kg/ngày)/168,3 (kg/thùng)  ≈ 2 thùng.

Tại mỗi khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung sẽ bố trí thêm 02 thùng 660 lít (01 thùng chứa rác, dầu mỡ vớt ra từ bể tách dầu mỡ)

Như vậy, số lượng thùng 660 L cần thiết tại khu vực lưu chứa chất thải tập trung như sau: Khu nhà ở cao tầng  HH1 cần 18 thùng, khu nhà ở cao tầng HH2 cần 19 thùng, khu nhà ở cao tầng HH3 cần 14 thùng, khu nhà ở cao tầng HH4 cần 18 thùng, khu nhà ở cao tầng HH5 cần 16 thùng, khu nhà ở xã hội cần 12 thùng, khu thương mại dịch vụ văn phòng cần 3 thùng, khu trường tiểu học cần 3 thùng, khu trường trung học cần 3 thùng.

- Đối với nhà ở liền kế

Chủ đầu tư có phương án sẽ đầu tư các loại thùng rác lớn, đồng nhất về màu sắc, kích cỡ và đặt dọc theo các tuyến đường để thu gom lượng rác chung. Dung tích thùng chứa khoảng 120 lít, mỗi vị trí đặt cách nhau 20 m (khoảng cách từ 2 đến 3 căn hộ sẽ bố trí 1 thùng rác). Vậy trên tuyến đường sẽ bố trí 6 thùng 120 lít.

- Vị trí, số lượng, diện tích phòng rác, khả năng đáp ứng lưu chứa chất thải

- Đối với phòng rác từng tầng

Dự án bố trí mỗi tầng 1 phòng rác. Diện tích mỗi phòng rác 4 m2. Tổng cộng có 197 phòng rác. Trong đó:

- Số thùng rác tại khu nhà ở cao tầng HH1: 29 tầng (bắt đầu từ tầng 2) sẽ có tổng 29 phòng rác.

- Số thùng rác tại khu nhà ở cao tầng HH2: 29 tầng (bắt đầu từ tầng 2) sẽ có tổng 29 phòng rác.

- Số thùng rác tại khu nhà ở cao tầng HH3: 29 tầng (bắt đầu từ tầng 2) sẽ có tổng 29 phòng rác.

- Số thùng rác tại khu nhà ở cao tầng HH4: 29 tầng (bắt đầu từ tầng 2) sẽ có tổng 29 phòng rác.

- Số thùng rác tại khu nhà ở cao tầng HH5: 29 tầng (bắt đầu từ tầng 2) sẽ có tổng 29 phòng rác.

- Số thùng rác tại khu nhà ở xã hội: 24 tầng (bắt đầu từ tầng 2) sẽ có tổng 24 phòng rác.

- Số thùng rác tại trường tiểu học: 3 tầng (bắt đầu từ tầng 2) sẽ có tổng 3 phòng rác.

- Số thùng rác tại trường trung học cơ sở: 3 tầng (bắt đầu từ tầng 2) sẽ có tổng 3 phòng rác.

- Số thùng rác tại trung tâm thương mại 1: 11 tầng (bắt đầu từ tầng 2) sẽ có tổng 11 phòng rác.

- Số thùng rác tại trung tâm thương mại 2: 11 tầng (bắt đầu từ tầng 2) sẽ có tổng 11 phòng rác.

Khả năng đáp ứng lưu chứa chất thải:

- Mỗi phòng rác sẽ bố trí 03 thùng rác dung tích 240 lít. Trung bình cứ 25 căn hộ sẽ lưu chứa rác phát sinh vào 01 phòng rác. Theo thực tế từ các khu căn hộ khác đang vận hành của Chủ đầu tư thì 03 thùng rác tại mỗi phòng rác hoàn toàn có thể lưu chứa đủ rác thải sinh hoạt phát sinh trong 01 ngày. Bên cạnh đó, nhân viên vệ sinh sẽ thường xuyên kiểm tra thùng rác, trong trường hợp thùng gần đầy sẽ tiến hành di chuyển rác xuống phòng chứa rác tập trung ở tầng 1, đảm bảo không để xảy ra tình trạng quá tải tại các thùng chứa rác trong phòng chứa.

- Phòng rác của dự án sử dụng thùng rác 240 l có kích thước là W = 58 cm; L = 73 cm; H = 108 cm. Như vậy, diện tích của 1 thùng rác 240 l là S = W × L = 0,58 × 0,73 = 0,42m2. Diện tích tối thiểu để chứa 3 thùng chất thải rắn thông thường là: 0,42x3/0,7 = 1,8 m2 với w =0,7 là mật độ diện tích chứa chất thải (tính toán bao gồm diện tích để thao tác rửa thùng, rửa sàn, di chuyển sắp xếp thùng).

→ Như vậy diện tích phòng rác chủ đầu tư bố trí là 4 m2 hoàn toàn đáp ứng được khả năng lưu chứa chất thải phát sinh.

- Đối với phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung

Để thuận lợi cho việc thiết kế đồng thời dễ quản lý chủ dự án sẽ bố trí 01 phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung ở tầng 1 của mỗi khu nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội, trung tâm thương mại, trường học. Cụ thể như sau:

- Bố trí phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung với diện tích 40 m2 cho các khu căn hộ chung cư và nhà ở xã hội. Vị trí tập kết chất thải rắn thông thường được bố trí ở tầng trệt (vị trí được thể hiện trong mặt bằng tầng trệt đính kèm ở phần phụ lục)

- Bố trí phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung với diện tích 20 m2 cho các khu thương mại dịch vụ - văn phòng. Vị trí tập kết chất thải rắn thông thường được bố trí ở tầng trệt (vị trí được thể hiện trong mặt bằng tầng trệt đính kèm ở phần phụ lục)

- Bố trí phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung với diện tích 30 m2 cho các khu trường học. Vị trí tập kết chất thải rắn thông thường được bố trí ở tầng trệt (vị trí được thể hiện trong mặt bằng tầng trệt đính kèm ở phần phụ lục)

- Khả năng đáp ứng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt:

- Phòng chứa chất thải rắn sinh hoạt của dự án sử dụng thùng rác 660 l có diện tích là W = 128 cm; L = 80 cm; H = 113 cm. Như vậy, diện tích của 1 thùng rác 660 l là S = W × L = 1,28 × 0,8 = 1,024 m2.

- Diện tích phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt  tối thiểu của khu nhà ở cao tầng HH1 để chứa 18 thùng là: 1,024x18/0,7 = 26 m2 với w =0,7 là mật độ diện tích chứa chất thải

- Diện tích phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tối thiểu của khu nhà ở cao tầng HH2 để chứa 19 thùng là: 1,024x19/0,7 = 28 m2 với w =0,7 là mật độ diện tích chứa chất thải

- Diện tích phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tối thiểu của khu nhà ở cao tầng HH3 để chứa 14 thùng là: 1,024x14/0,7 = 21 m2 với w =0,7 là mật độ diện tích chứa chất thải

- Diện tích phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tối thiểu của khu nhà ở cao tầng HH4 để chứa 18 thùng là: 1,024x18/0,7 = 26 m2 với w =0,7 là mật độ diện tích chứa chất thải

- Diện tích phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tối thiểu của khu nhà ở cao tầng HH5 để chứa 16 thùng là: 1,024x16/0,7 = 23 m2 với w =0,7 là mật độ diện tích chứa chất thải

- Diện tích phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tối thiểu của khu nhà ở xã hội để chứa 12 thùng là: 1,024x12/0,7 = 17 m2 với w =0,7 là mật độ diện tích chứa chất thải

- Diện tích phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tối thiểu của khu thương mại dịch vụ văn phòng TM1 để chứa 3 thùng là: 1,024x3/0,7 = 5 m2 với w =0,7 là mật độ diện tích chứa chất thải

- Diện tích phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tối thiểu của khu thương mại dịch vụ văn phòng TM2 để chứa 3 thùng là: 1,024x3/0,7 = 5 m2 với w =0,7 là mật độ diện tích chứa chất thải

- Diện tích phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tối thiểu của khu trường tiểu học TH1 để chứa 3 thùng là: 1,024x3/0,7 = 5 m2 với w =0,7 là mật độ diện tích chứa chất thải

- Diện tích phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt  tối thiểu của khu trường trung học cơ sở để chứa 3 thùng là: 0,42x3/0,7 = 5 m2 với w =0,7 là mật độ diện tích chứa chất thải

→ Như vậy diện tích phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt chủ đầu tư bố trí là 40 m2 cho khu nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội; 20 m2 cho khu trường học, 20 m2 cho trung tâm thương mại – dịch vụ văn phòng là hoàn toàn đáp ứng được khả năng lưu chứa chất thải phát sinh.

  - Phương án thu gom rác thải phát sinh từ hoạt động của dự án

Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị thu gom rác địa phương định kỳ đến thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định.

Phòng rác từng tầng            (diện tích 4 m2)

Chất thải rắn sinh hoạt (căn hộ chung cư)

Thang máy (sử dụng thang kỹ thuật)

Chất thải rắn sinh hoạt (thương mại dịch vụ - văn phòng, trường học

Phòng rác từng tầng           (diện tích 4 m2)

Phòng lưu giữ chất thải rắn thông thường (Diện tích 40 m2 đối với 06 khu chung cư, 20 m2 đối với trung tâm thương mại, 20 m2 đối với khu trường học) bố trí tại tầng trệt

Thùng rác bố trí dọc đường nội bộ                            (2 - 3 hộ/thùng)

Chất thải rắn sinh hoạt (Nhà liền kế)

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom (1 lần/ngày)

Thùng rác bố trí dọc đường nội bộ

Chất thải rắn sinh hoạt (khách vãng lai, rác quét đường)

Hình 3.7: Thu gom chất thải rắn sinh hoạt

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom                           (3 - 6 tháng/lần)

Chất thải rắn từ bể tách rác và dầu từ bể tách dầu mỡ

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom                           (3 - 6 tháng/lần)

Bùn thải bùn thải từ các hố ga

Hình 3.7: Thu gom chất thải rắn thông thường

- Hình 3.7: Thu gom chất thải rắn thô

- Đối với các căn hộ chung cư

Người dân sẽ tự phân loại và cho vào các thùng chứa 10 - 20 lít tại các hộ gia đình.

Mỗi hộ gia đình sẽ tự trang bị 2 thùng: Thùng chứa rác hữu cơ và thùng chứa rác vô cơ. Các hộ dân tự mang rác tập trung tại phòng chứa rác 4 m2 ((phòng chứa chất thải sẽ bố trí 03 thùng rác 240 lít có màu khác nhau và dán nhãn phân loại để chứa 3 loại chất thải bao gồm: thùng 1 chứa chất thải rắn có khả năng tái sử dụng tái chế như thùng carton, giấy, chai nhựa…; thùng 2 chứa chất thải thực phẩm như rau quả, vỏ trái cây, đồ ăn dư thừa…; thùng 3 chứa chất thải rắn sinh hoạt khác như bao nilon, chai thủy tinh…). Sau đó nhân viên vệ sinh sẽ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bằng thang máy vận chuyển rác xuống phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt nằm tầng trệt với diện tích 40 m2 tại đây bố trí 11 - 18 thùng rác có dung tích 660 L trong khoảng thời gian quy định từ 6h sáng đến 14h chiều. Định kỳ 1 lần/ngày, Đơn vị thu gom có chức năng sẽ đến tiến hành thu gom và vận chuyển rác đến nơi xử lý theo đúng quy định.

Phòng chứa chất thải của mỗi tầng có hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24 làm cho toàn bộ hệ thống luôn khô thoáng.

- Đối với khu nhà ở liền kế

Mỗi nhà sẽ tự đầu tư thùng rác riêng để tạm chứa rác trong khuôn viên nhà. Rác thải từ các thùng rác trong nhà các hộ dân trước khi đưa ra thùng chứa lớn đặt dọc các tuyến đường nội bộ phải được gói kín trong bao nilon tránh rơi vãi.

Để tránh tình trạng mỗi gia đình đều bố trí thùng rác ngay trước nhà gây nên sự không đồng nhất giữa các thùng rác (kích thước, màu sắc, chủng loại), khoảng cách các thùng rác quá gần sẽ gây mất mỹ quan của khu nhà ở, Chủ đầu tư có phương án sẽ đầu tư các loại thùng rác lớn, đồng nhất về màu sắc, kích cỡ và đặt dọc theo các tuyến đường để thu gom lượng rác chung. Dung tích thùng chứa khoảng 120 lít, mỗi vị trí đặt cách nhau 20 m (khoảng cách từ 2 đến 3 căn hộ sẽ bố trí 1 thùng rác). Mỗi hộ gia đình sẽ mang rác cho vào các thùng này. Lượng chất thải này được đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định với tần suất 1 lần/ngày.

- Đối với khu thương mại dịch vụ - văn phòng

Các đơn vị thuê văn phòng và kinh doanh dịch vụ sẽ tự phân loại và cho vào các thùng chứa 15 - 30 lít.

Nhân viên vệ sinh của các đơn vị thuê văn phòng, kinh doanh dịch vụ sẽ tự thu gom phân loại và mang rác tập trung tại phòng chứa rác 4 m2 ((phòng chứa chất thải sẽ bố trí 03 thùng rác 240 lít có màu khác nhau và dán nhãn phân loại để chứa 3 loại chất thải bao gồm: thùng 1 chứa chất thải rắn có khả năng tái sử dụng tái chế như thùng carton, giấy, chai nhựa…; thùng 2 chứa chất thải thực phẩm như rau quả, vỏ trái cây, đồ ăn dư thừa…; thùng 3 chứa chất thải rắn sinh hoạt khác như bao nilon, chai thủy tinh…). Sau đó nhân viên vệ sinh sẽ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bằng thang máy vận chuyển rác xuống phòng lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt nằm tầng trệt với diện tích 20 m2 tại đây bố trí 3 thùng rác có dung tích 660 L trong khoảng thời gian quy định từ 6h sáng đến 14h chiều. Định kỳ 1 lần/ngày, Đơn vị thu gom có chức năng sẽ đến tiến hành thu gom và vận chuyển rác đến nơi xử lý theo đúng quy định.

Phòng chứa chất thải của mỗi tầng có hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24 làm cho toàn bộ hệ thống luôn khô thoáng.

- Đối với khu trường học

Trường học sẽ tự phân loại và cho vào các thùng chứa 15 - 30 lít.

Nhân viên vệ sinh của trường học sẽ tự thu gom phân loại và mang rác tập trung tại phòng chứa rác 4 m2 (phòng chứa chất thải sẽ bố trí 03 thùng rác 240 lít có màu khác nhau và dán nhãn phân loại để chứa 3 loại chất thải bao gồm: thùng 1 chứa chất thải rắn có khả năng tái sử dụng tái chế như thùng carton, giấy, chai nhựa…; thùng 2 chứa chất thải thực phẩm như rau quả, vỏ trái cây, đồ ăn dư thừa…; thùng 3 chứa chất thải rắn sinh hoạt khác như bao nilon, chai thủy tinh…). Sau đó nhân viên vệ sinh sẽ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bằng thang máy vận chuyển rác xuống phòng lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt nằm tầng trệt với diện tích 20 m2 tại đây bố trí 13 - 16 thùng rác có dung tích 660 L trong khoảng thời gian quy định từ 6h sáng đến 14h chiều. Định kỳ 1 lần/ngày, Đơn vị thu gom có chức năng sẽ đến tiến hành thu gom và vận chuyển rác đến nơi xử lý theo đúng quy định.

Phòng chứa chất thải của mỗi tầng có hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24 làm cho toàn bộ hệ thống luôn khô thoáng.

- Đối với đường nội bộ

Nhân viên vệ sinh sẽ thu gom rác tại các công viên công cộng vào thùng chứa rác hữu cơ và rác vô cơ có nắp đậy dung tích thùng 80 lít. Sau đó, nhân viên vệ sinh sẽ vận chuyển đến nhà chứa chất thải sinh hoạt nằm tầng trệt của chung cư nhà ở cao tầng và nhà ở xã hội với diện tích 40 m2 tại đây bố trí 13 - 20 thùng rác có dung tích 660 L trong khoảng thời gian quy định từ 9h sáng đến 10h sáng. Định kỳ 1 lần/ngày Đơn vị thu gom có chức năng sẽ đến tiến hành thu gom và vận chuyển rác đến nơi xử lý theo đúng quy định.

- Đối với rác thải cồng kềnh phát sinh từ các căn hộ

Đối với rác thải cồng kềnh phát sinh từ các căn hộ bao gồm bàn ghế, giường tủ hư hỏng, rác thải từ quá trình thi công nội thất căn hộ… sẽ được chủ căn hộ tự liên hệ với nhân viên thu gom để vận chuyển tới bãi rác của địa phương, không lưu chứa tại phòng chứa rác của các tòa nhà.

- Phòng lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt tập trung

Chủ đầu tư sẽ bố trí phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt với diện tích 40 m2 đối với khu nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội, 20 m2 đối với trung tâm thương mại, 20 m2 đối với trường học được bố trí ở tầng trệt. Trong phòng chứa chất thải, rác được chứa trong các thùng chứa kín để hạn chế nước rỉ, làm mất vệ sinh, phát sinh ruồi nhặng. Sau khi chuyển giao rác cho đơn vị thu gom, nhân viên vệ sinh sẽ tiến hành rửa vệ sinh các thùng rác, lau dọn nhà tập kết, phun xịt chế phẩm khử mùi để đảm bảo vệ sinh. Nước thải từ khu vực rửa thùng chứa rác, nước vệ sinh phòng thu gom rác sẽ theo rãnh thu gom đấu nối vào tuyến ống trục D200 dẫn về ngăn thu gom nước thải của bể xử lý nước sơ bộ ở tầng hầm sau đó theo đường ống dẫn HDPE, dài 750 m đấu nối vào đường ống nước thải D500 trên đường Lê Văn Tách thuộc nhà máy xử lý nước thải số 1 thuộc Xí nghiệp xử lý nước thải Dĩ An tại phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra các phòng chứa chất thải rắn sinh hoạt sẽ được bố trí hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24h làm cho toàn bộ hệ thống luôn thông thoáng (chi tiết phương án thông gió được thể hiện chi tiết ở phần biện pháp giảm thiểu khí thải của dự án).

- Phương thức vận chuyển rác từ phòng chứa rác tập trung ra xe vận chuyển

Định kỳ 1 lần/ngày sẽ có đơn vị thu gom rác của địa phương (được chủ đầu tư kí hợp đồng thu gom và vận chuyển) tới thu gom rác tại phòng chứa rác tập trụng. Thời gian thu gom vào khung giờ cố định trong ngày.

Phòng chứa rác tập trung được bố trí ở tầng 1, ở góc đường nội bộ. Để thuận tiện cho công tác thu gom và trách việc nhân viên vệ sinh di chuyển thùng rác ra cổng gây mất mỹ quan và có thể phát sinh mùi, nước rỉ rác trong quá trình vận chuyển, Chủ đầu tư sẽ bố trí nhân viên bảo vệ hướng dẫn để xe rác của đơn vị thu gom chạy vào tới vị trí phòng rác.

Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt được Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng định kỳ thu gom theo đúng quy định của nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022, thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

(2). Chất thải rắn thông thường

Đối với rác phát sinh từ bể dầu mỡ sẽ được thu gom vào thùng chứa và vận chuyển về phòng lưu chứa rác thải sinh hoạt tập trung diện tích 20 - 40 m2 được bố trí ở tầng trệt của các khu nhà ở, trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng, trường học. Định kỳ 1 lần/ngày, Đơn vị thu gom có chức năng sẽ đến tiến hành thu gom và vận chuyển rác đến nơi xử lý theo đúng quy định. Phòng chứa chất thải của mỗi tầng có hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24 làm cho toàn bộ hệ thống luôn khô thoáng.

Đối bùn thải từ bể tự hoại sẽ hợp đồng với Đơn vị có chức năng định kỳ 01 tháng/lần đến hút trực tiếp (không lưu giữ).

- Đối với bùn thải từ các hố ga

- Bùn thải từ các hố ga lắng cặn trên hệ thống thu gom thoát nước mưa định kỳ 3 - 6 tháng/lần Công ty sẽ hợp đồng với Đơn vị có chức năng bơm hút thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

- Phương án thu gom chất thải rắn thông thường

Phòng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung 20 - 40 m2

Chất thải rắn từ bể tách dầu mỡ

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom                           (1 ngày/lần)

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom                           (1 tháng/lần)

Bùn thải từ bể tự hoại

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom                           (3 - 6 tháng/lần)

Bùn thải bùn thải từ các hố ga

Hình 3.8: Thu gom chất thải rắn thông thường

(3). Chất thải nguy hại

- Tính toán thiết bị thu gom, diện tích thu gom chất thải nguy hại

Như đã trình bày ở chương 3, chất thải nguy hại của dự án ở các khu chung cư, trường học, thương mại dịch vụ - văn phòng gồm có 9 loại thành phần chất thải nguy hại khác nhau do đó phòng lưu giữ chất thải nguy hại của 06 khu chung cư, 02 khu thương mại – dịch vụ văn phòng, 02 khu trường học của dự án sẽ bố trí 09 thùng rác 120 L tại mỗi phòng chứa chất thải nguy hại, tất cả các thùng sẽ được dán mã chất thải nguy hại.

Phòng lưu giữ chất thải nguy hại của các khu chung cư, nhà ở xã hội, trung tâm thương mại - văn phòng, trường học sẽ bố trí 09 thùng 120l có diện tích là B = 48,1 cm; L = 57,2 cm; H = 93 cm. Như vậy, diện tích của 1 thùng rác 120 l là S = B × L = 0,28 m2 . Như vậy, diện tích tối thiểu để chứa 09 thùng chất thải nguy hại là:

Sphòng rác = n x S / w = 9 x 0,28 / 0,7 = 3,6 m2

Với w = 0,7  là mật độ diện tích chứa rác trong phòng

Căn cứ vào diện tích tính toán, Chủ đầu tư cần bố trí phòng lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 3,6 m2. Tuy nhiên chủ đầu tư sẽ bố trí phòng lưu giữ chất thải nguy hại với diện tích 5 m2 ở tầng trệt của 06 khu chung cư, 02 khu trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng, 02 khu trường học(vị trí được thể hiện trong mặt bằng tầng trệt đính kèm ở phần phụ lục).

- Phương án thu gom chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại            (Các căn hộ)

Phòng rác từng tầng  (Diện tích 4 m2)

Phòng lưu giữ chất thải nguy hại  của mỗi khu với 5 m2/phòng/khu vực bố trí tại tầng trệt

Thang máy vận chuyển rác

Chất thải nguy hại (Thương mại dịch vụ - văn phòng, trường học

Phòng rác từng tầng (Diện tích 4m2)

Thùng chứa chất thải nguy hại được bố trí ở góc đường nội bộ của khu nhà kiền kế

Chất thải nguy hại (dung dịch hấp phụ thải từ hệ thống xử lý mùi hôi cho các bể xử lý sơ bộ nước thải)

Chất thải nguy hại               (Nhà liền kế)

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom (1 tháng/lần)

Hình 3.9: Thu gom chất thải nguy hại

- Đối với các căn hộ

Chất thải nguy hại: Các hộ dân sẽ tự thu gom phân loại và mang chất thải nguy hại bỏ vào các thùng chứa chất thải nguy hại tại phòng lưu giữ chất thải nguy hại nằm tầng trệt (với diện tích 5 m2), tại đây sẽ bố trí 10 thùng rác 120 lít có dán nhãn tương ứng với 10 loại chất thải nguy hại khác nhau, CĐT sẽ tuyên truyền để người dân bỏ chất thải vào đúng loại thùng rác. Sau đó, chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ 1 tháng/lần đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

Phòng chứa chất thải của mỗi tầng có hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24 làm cho toàn bộ hệ thống luôn khô thoáng.

-  
Đối với khu thương mại dịch vụ - văn phòng - trường học

Nhân viên vệ sinh của các đơn vị thuê văn phòng, kinh doanh dịch vụ, trường học sẽ tự mang chất thải nguy hại bỏ vào các thùng chứa chất thải nguy hại tại phòng lưu giữ chất thải nguy hại nằm tầng trệt (với diện tích 5 m2). CĐT sẽ tuyên truyền để người dân bỏ chất thải vào đúng loại thùng rác. Sau đó, chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ 1 tháng/lần đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

Phòng chứa chất thải của mỗi tầng có hệ thống thông gió và quạt hút mùi hoạt động liên tục 24/24 làm cho toàn bộ hệ thống luôn khô thoáng.

- Đối với khu nhà ở liền kế

Tại từng hộ gia đình, chất thải sẽ được tách riêng với các thành phần không nguy hại. Khi có chất thải phát sinh, người dân sẽ mang trực tiếp bỏ vào các thùng màu cam chứa CTNH được bố trí ở các góc đường nội bộ trong khu nhà ở (khoảng cách giữa các thùng từ 50 - 100m). Định kỳ 1 tháng/lần sẽ có nhân viên vệ sinh tới thu gom và xử lý toàn bộ lượng chất thải rắn nguy hại theo đúng phụ lục 2 của thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Phòng lưu giữ chất thải nguy hại

Chủ đầu tư sẽ bố phòng lưu giữ chất thải nguy hại ở tầng trệt ở 06 khu chung cư, 02 khu thương mại dịch vụ văn phòng, 02 khu trường học với diện tích 5m2/phòng. CTNH sẽ được chứa trong các thùng chứa 120 lít khác nhau có nắp đậy kín, dán nhãn từng loại theo quy định. Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng định kỳ thu gom và xử lý toàn bộ lượng chất thải nguy hại theo đúng quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

### Thông số thiết kế của phòng lưu giữ chất thải nguy hại như sau:

- Diện tích kho lưu giữ: 5 m2 (kích thước DxR = 2,5mx2m).

- Cấu trúc: Móng, cột, đà kiểng bằng bê tông cốt thép; tường xây gạch, sơn nước; mái lợp tole, nền đổ bê tông.

- Tầng cao: 01 tầng, cao 3,5 m

- Kho chứa dán bảng hiệu cảnh báo được chỉ dẫn rõ ràng.

- Kho chứa dán bảng hiệu cảnh báo được chỉ dẫn rõ ràng. Mỗi loại chất thải được lưu trữ trong các thùng chứa riêng biệt, có dán nhãn ghi tên chất thải và mã chất thải theo đúng quy định.

- Có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt, mặt sàn trong khu vực lưu giữ chất thải nguy hại được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.

- Có sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, chịu ăn mòn, không có khả năng phản ứng hóa học với chất thải nguy hại; sàn có đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng chất thải nguy hại cao nhất theo tính toán; tường và vách ngăn bằng vật liệu không cháy.

- Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải nguy hại bằng vật liệu không cháy, có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong.

- Có phân chia ô cho từng nhóm chất thải nguy hại có cùng tính chất để cách ly với các nhóm chất thải nguy hại khác có khả năng phản ứng hóa học với nhau bằng vách không cháy cao hơn chiều cao xếp chất thải nguy hại.

Thùng rác sạch

Chất thải rắn sinh hoạt

Phân loại tại vị trí tập kết từng tầng

Phòng chứa chất thải rắn sinh hoạt tầng trệt 30 m2

Hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định

Thùng rác chứa rác

3.2.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, đô rung

Tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động trong khu căn hộ: Khó kiểm soát song mức độ ồn không quá cao. Tuy nhiên, để giảm thiểu đến mức thấp nhất những tác động do tiếng ồn gây ra, Ban quản lý dự án sẽ đặt ra các nội quy về hoạt động của các căn hộ, khu dịch vụ, thương mại,… nhằm bảo đảm sự yên tĩnh cho các hộ dân xung quanh và khu căn hộ của dự án.

Tiếng ồn từ các phương tiện lưu thông ra vào dự án: chủ yếu tập trung vào giờ cao điểm như: buổi sáng khi đi làm và buổi chiều khi trở về nhà. Biện pháp chống ồn được áp dụng ở đây là trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên dự án. Các dãy cây xanh sẽ có tác dụng làm phản xạ âm, do đó, làm giảm bớt mức ồn trong khuôn viên dự án.

Tiếng ồn từ máy phát điện: Một vài biện pháp được đưa ra để khống chế tiếng ồn là:

Giải pháp kỹ thuật:

- Xây dựng phòng đặt máy hợp lý cho máy phát điện dự phòng, phòng máy phát điện được đặt ở tầng hầm của mỗi tòa căn hộ cao tầng, trung tâm thương mại và trường học.

- Nền móng đặt máy phải được xây dựng bằng bêtông có chất lượng cao.

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su, lắp đặt bộ phận giảm thanh.

- Biện pháp quản lý và bảo trì:

- Các máy phát điện phải được kiểm tra sự cân bằng và hiệu chỉnh khi cần thiết.

- Bảo trì định kỳ và tra dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn.

- Biện pháp khác sẽ áp dụng nhằm khống chế ồn và rung:

- Lắp đặt máy móc thiết bị đúng quy cách.

- Lắp đặt lò xo đàn hồi trên bệ máy kiên cố.

- Biện pháp giảm hơi khí nóng máy phát điện

- Vị trí đặt máy phát điện cách xa dân cư, đặc biệt trẻ em trong khuôn viên dự án. Có biển báo để mọi người không tiếp cận đến gần.

- Không gian xung quanh thoáng mát để tạo điều kiện tản nhiệt tốt. Trang bị các cửa lấy gió mát vào máy và các cửa thoát khí nóng ra ngoài hợp lý.

- Các cửa phòng cách âm phải có khóa để tránh trường hợp người không phận sự vào.

Thiết kế phòng cách âm, vật liệu và chiều dày cách âm cho máy phát điện dự phòng.

Vỏ cách âm cho máy phát điện:

- Sử dụng thép tấm dày 2mm, sơn tĩnh điện, bọc bên ngoài máy phát điện.

- Vật liệu cách âm: bông thủy tinh hoặc mouse chống cháy, vải tiêu âm và cao su lưu hóa chất lượng cao.

- Trang bị các cửa lấy gió mát vào máy và các cửa thoát khí nóng ra ngoài hợp lý để đảm bảo máy không bị nóng khi hoạt động dài hạn.

- Trang bị 01 cửa sổ bằng kiếng dễ dàng quan sát bảng điều khiển từ phía ngoài, khi mở cửa nơi đặt bảng điều khiển, độ ồn không tăng.

- Có trang bị 1 nút dừng khẩn cấp được thiết kể lắp phía ngoài vỏ cách âm.

- Trang bị hệ thống ống pô giảm thanh được đặt bên trong vỏ cách âm.

Phòng cách âm

- Đầu tiên xây các vách tường bằng các vật liệu gạch, đá, xi măng,... kiên cố để có thể chịu đựng được mọi thời tiết.

- Lớp giữa là một hệ khung nhôm, kết hợp các loại vật liệu mút đen tiêu âm chống rung, tấm tiêu âm XPS, bông khoáng cách âm hoặc dùng 2 lớp bông thuỷ tinh cho ép chặt vào nhau. Cuối cùng là ốp thêm một khung vách bằng tấm thạch cao vào khung. Đối với cửa sổ, cửa ra vào: Thường dùng kính 2 lớp (ở giữa có một lớp chân không để cách âm). Cửa ra vào được gia công bằng tôn lỗ, vải thủy tinh, khung liên kết bằng hộp vuông.

- Tại các cửa cấp và thoát khí sẽ trang bị các cửa tiêu âm để bố trí ở những vị trí thích hợp để giảm thiểu mức ồn đến mức thấp nhất. Cửa tiêu âm được làm bằng thép mạ kẽm. Ở vị trí cửa thoát khí nóng sẽ trang bị hộp tiêu âm với vỏ ngoài là tôn mạ kẽm, có vách ngăn tiêu âm bên trong là lớp bông thủy tinh hoặc bông khoáng được bọc trong lớp vải bố công nghiệp và được bọc bên ngoài cùng là lớp tôn soi lỗ mạ kẽm.

- Chiều cao ống khói: 10 m. Ống khói làm bằng thép có thể bọc bông thủy tinh hoặc bông khoáng chống cháy cách nhiệt để giảm tiếng ồn và giảm nhiệt tỏa ra ngoài.

- Vị trí phòng đặt máy phát điện: tầng hầm.

Tiếng ồn từ hệ thống làm lạnh trung tâm:

- Về giải pháp thiết kế: chọn các thiết bị (FCU, quạt, giàn lạnh điều hòa) có độ ồn nhỏ để lắp đặt.

- Về vị trí lắp đặt: có phòng cách ly để lắp đặt các thiết bị trên. Phòng cách ly dùng kết cấu vách với vật liệu chống ồn lan truyền.

Về vận hành thiết bị: thường xuyên có chế độ bảo dưỡng định kỳ thiết bị, tra dầu mỡ bôi trơn các ổ bi, ổ trục, cân bằng động lại cánh quạt và cơ cấu quay, thay dây đai...theo chỉ định của nhà sản xuất.

## 3.2.2.5. Các công trình biện pháp bảo vệ môi trường khác

(1). Biện pháp phòng chống cháy nổ

Việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho dự án là một trong những vấn đề hết sức quan trọng. Để hạn chế thiệt hại về người và của khi xảy ra sự cố cháy nổ, các biện pháp phòng chống cháy nổ sẽ áp dụng là:

Dự án sẽ thực hiện đầy đủ và nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ do Nhà nước Việt Nam và cơ quan chức năng quy định.

- Trang bị bình cứu hoả cho và một số trang thiết bị phòng cháy khác (bể chứa nước, thùng cát, vòi phun tự động…) trong khu vực công cộng, dịch vụ,…

- Lắp đặt các họng cứu hoả theo tuyến đường nội bộ (bán kính cấp nước khoảng 150m).

- Hệ thống dẫn điện chiếu sáng thiết kế riêng biệt, tách rời khỏi các công trình khác để dễ dàng sửa chữa, tránh chập cháy nổ.

- Đặt các biển báo dễ cháy, yêu cầu mọi người tuân thủ nghiêm các quy định PCCC.

- Tuân thủ thực hiện các giải pháp theo đúng thiết kế đã được duyệt ngay trong quá trình xây dựng. Cụ thể: Về bố trí mặt bằng tổng thể: Đảm bảo về đường giao thông phục vụ chữa cháy theo phương án thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền. Đảm bảo các yêu cầu về khoảng cách PCCC của công trình với các hạng mục công trình xung quanh.

Về bố trí mặt bằng: Thiết kế những nơi tập trung đông người (trung tâm thương mại, văn phòng, nhà trẻ mẫu giáo... phải được bố trí ở tầng thấp để đảm bảo thoát nạn nhanh chóng và thuận lợi trong công tác cứu nạn. Các phòng máy biến áp, bồn dầu phải đảm bảo không bố trí ở tầng hầm, nếu bố trí máy biến áp ở tầng hầm phải là máy biến áp khô... Phải bố trí phòng trực chống cháy cho tòa nhà, phòng trực phải đảm bảo ngăn cháy với các khu vực khác, có lối ra ngoài trực tiếp.

Lối thoát nạn: Đảm bảo số lối thoát hiểm theo quy định, bố trí phân tán, đảm bảo khoảng cách đến các lối ra thoát nạn, đủ chiều rộng. Buồng thang bộ phải đảm bảo kết cấu (tường, sàn, cửa) là kết cấu ngăn cháy, chống tụ khói. Buồng thu rác không bố trí trong, liền kề lối ra thoát nạn. Trên đường thoát nạn cần thiết kế các biển chỉ dẫn thoát nạn, chỉ dẫn các vị trí lắp đặt phương tiện cứu người trong đám cháy đặt ở các vị trí dễ quan sát.

Ngăn cháy lan: Cần giải pháp chia khoang ngăn cháy bằng tường ngăn, màn ngăn, cửa sập. Bố trí các van chặn lửa và chèn kín bằng vật liệu chống cháy tại chỗ giao cắt giữa các đường ống kỹ thuật và chèn kín các đường ống kỹ thuật, đường cáp xuyên qua tường ngăn cháy, sàn ngăn cháy. Các đường ống dẫn khí cháy, lỏng cháy không được đi xuyên phía dưới nhà.

Thang máy phục vụ chữa cháy: Bố trí thang máy chữa cháy độc lập, có hệ thống thông tin liên lạc, cáp điện chống cháy, đấu nối với nguồn điện ưu tiên và dự phòng....

Hệ thống PCCC: trang bị lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, màn ngăn cháy (nếu có), bình chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, phương tiện phá dỡ, cứu người đảm bảo theo TCVN 3890:2009.

Hệ thống thông gió chống tụ khói: có hệ thống hút khói hành lang, tầng hầm, hệ thống cấp gió tạo áp suất dương khi cháy cho khu vực phòng đệm thang máy dưới tầng hầm, giếng thang máy, phòng đệm thang máy chữa cháy, buồng thang bộ.

Hệ thống điện: Thiết kế, lắp đặt hệ thống điện phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn an toàn điện và phòng cháy và chữa cháy, đặc biệt đối với các môi trường có nhiệt độ cao, có chất ăn mòn, nguy hiểm cháy nổ phải chọn dây dẫn, thiết bị điện đảm bảo an toàn, phù hợp với các khu vực đó. Đối với nguồn điện phục vụ báo cháy, chữa cháy, thoát nạn, cứu hộ phải lắp đặt hệ thống điện chống cháy.

- Thực hiện các giải pháp quản lý trong quá trình vận hành các công trình

Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác PCCC: Xây dựng quy định, nội quy an toàn phòng cháy và chữa cháy. Trong quy định, nội quy phải xác định rõ nội dung công tác phòng cháy và chữa cháy, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng cháy và chữa cháy.

Niêm yết đủ nội quy phòng cháy và chữa cháy, biển cấm lửa, chỉ dẫn số điện thoại báo cháy và cách dập cháy bằng phương tiện tại chỗ, sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn tại những nơi nguy hiểm cháy nổ.

Tổ chức thực hiện các giải pháp kỹ thuật PCCC: thường xuyên vận hành, bảo dưỡng các hệ thống PCCC đã trang bị. Bảo dưỡng, bảo trì và kiểm định các hệ thống kỹ thuật có nguy cơ nguy hiểm cháy nổ cao.

Hướng dẫn người dân và mọi người trong tòa nhà không để các vật dụng che chắn lối thoát nạn trên hành lang, cầu thang của tòa nhà, không chèn, khóa cửa buồng thang, cửa ra thoát nạn. Yêu cầu người dân không vận chuyển các chất có nguy hiểm cháy nổ cao như xăng dầu trong thang máy.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy cho mọi người sinh sống và làm việc trong tòa nhà bằng các hình thức như: phát hành tài liệu đến từng cán bộ, công nhân viên; tổ chức thi tìm hiểu về PCCC; niêm yết tranh ảnh, treo băng rôn, khẩu hiệu về PCCC; tổ chức nói chuyện chuyên đề về PCCC, tổ chức ký cam kết...

Trách nhiệm của người dân, người làm việc trong tòa nhà: Chấp hành quy định, nội quy về PCCC. Đảm bảo an toàn về PCCC trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy, kịp thời khắc phục các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về PCCC. Báo cháy và chữa cháy kịp thời khi phát hiện thấy cháy; chấp hành nghiêm lệnh huy động tham gia chữa cháy và hoạt động PCCC cháy khác.

Tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC: Đội PCCC cơ sở và những người sinh sống, hoạt động trong nhà cao tầng phải được huấn luyện về nghiệp vụ về PCCC, hướng dẫn thoát nạn khi có sự cố. Đội PCCC cơ sở phải được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC theo quy định.

Lập hồ sơ quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy, thống kê, báo cáo về tình hình công tác phòng cháy và chữa cháy đảm bảo theo quy định.

- Thực hiện các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có cháy

# Nhiệm vụ của lực lượng PCCC cơ sở khi có cháy:

# Đảm bảo an toàn cho người tham gia chữa cháy

Ngắt điện khu vực xảy ra cháy.

Sử dụng các phương tiện chữa cháy, bảo hộ hiện có tại cơ sở; đặc biệt là hệ thống chữa cháy đã được lắp đặt.

Người được giao nhiệm vụ ngăn chặn cháy lan và thoát khói sẽ sử dụng những thiết bị cần thiết (thiết bị thở trong môi trường đám cháy, búa, rìu phá dỡ...) và chọn những vị trí hợp lý trên cơ sở hướng gió để phá dỡ cấu kiện xây dựng nhằm thoát khói. Sử dụng tia nước đặc từ các lăng chữa cháy để ngăn chặn sự lan truyền của đám cháy, kết hợp phun mưa để làm mát chiến sỹ trực tiếp đứng chữa cháy và làm mát cấu kiện xây dựng.

Khi tham gia chữa cháy cần phải chú ý không gây cản trở đến quá trình thoát nạn. Việc triển khai các đội hình chữa cháy có thể được thực hiện qua các cầu thang bộ hở hoặc triển khai ngoài nhà qua ban công.

Khi đám cháy mới phát sinh, diện tích đám cháy còn nhỏ, đồng thời thực hiện việc báo cháy theo quy trình thì lực lượng tại chỗ có thể huy động mọi người sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy ngay tức khắc.

Song song với việc tổ chức chữa cháy thì một bộ phận phải hướng dẫn mọi người thoát nạn kể từ khi nhận tín hiệu báo cháy đồng thời nhận định khả năng người bị mắc kẹt trong đám cháy để có giải pháp cứu người.

Khi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đến, lực lượng tại chỗ phải báo cáo sơ bộ tình hình và khả năng phát triển của đám cháy và thực hiện các bước tiếp theo dưới sự chỉ đạo của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy.

# Nhiệm vụ của người làm việc, sống trong tòa nhà cao tầng:

Khi phát hiện ra phát sinh cháy trong căn hộ nơi bạn đang sinh sống cần thực hiện ngay việc cắt nguồn điện trong căn hộ (Cầu dao, attomat).

Báo động cho mọi người trong căn hộ biết đang xảy ra sự cố cháy nổ để thoát nạn ra ngoài và cùng chữa cháy.

- Vận động đi lấy phương tiện chữa cháy tại nơi bảo quản (hành lang, chiếu nghỉ cầu thang .. ), phối hợp chữa cháy và thoát nạn theo hướng dẫn của đội PCCC cơ sở của tòa nhà.

- Biện pháp phòng chống cháy nổ đối với một số trường hợp cụ thể

- Cháy do dùng điện quá tải

Để tránh hiện tượng quá tải điện, các biện pháp sau sẽ được áp dụng:

- Khi thiết kế sẽ chọn tiết diện dây dẫn phù hợp với dòng điện.

- Những nơi cách điện bị dập, nhựa cách điện bị biến màu là những nơi dễ phát lửa khi dòng điện quá tải cần được thay dây mới.

- Khi sử dụng mạng điện và các máy móc thiết bị phải có những bộ phận bảo vệ như cầu chì, role…

- Phòng chống cháy do chập mạch

Để đề phòng chập mạch, các khu chức năng có thể áp dụng các biện pháp sau:

- Khi mắc dây điện, chọn và sử dụng thiết bị điện phải theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn như dây điện trần phía ngoài nhà phải cách nhau 0,25m.

- Nếu dây dẫn tiếp xúc với kim loại sẽ bị mòn, vì vậy cấm dùng đinh, dây thép để buộc giữa dây điện.

- Các dây điện nối vào phích cắm, đui đèn… phải chắc và gọn, điện nối vào mạch rẽ ở hai đầu dây nóng và nguội không được trùng lên nhau.

- Phòng chống cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở)

Để phòng chống cháy do nối dây không tốt, các điểm nối dây phải đúng kỹ thuật. Khi thấy nơi quấn băng dính bị khô và cháy sáng thì phải kiểm tra ngay và nối chặt lại điểm nối. Không được co kéo dây điện hay treo các vật nặng lên dây. Đường dây dẫn điện, các cầu chì, cầu dao không để bị gỉ, nếu bị gỉ thì nơi gỉ là nơi phát nhiệt lớn.

- Phòng chống cháy máy biến thế

- Nếu máy biến thế làm việc quá công suất (hiện tượng ống báo nhiệt độ hoặc đồng hồ sẽ chỉ số quá an toàn) nên kiểm tra nhiệt độ.

- Nếu thấy phía thành của nắp máy biến thế có mùi khét và có khói trắng thì phải ngừng ngay hoạt động của máy.

- Phòng đặt máy biến thế phải xây dựng bằng vật liệu không cháy, cửa cũng phải làm bằng vật liệu không cháy và mở ngoài. Trong các phòng có máy biến thế không được để những vật gì khác.

- Phải có trang bị phương tiện chữa cháy, bình CO2, cát, xẻng, sào cắt điện.

- Biện pháp chữa cháy thiết bị điện

Trước khi chữa cháy thiết bị điện phải ngắt nguồn điện rồi mới tiến hành cứu chữa. Nếu cháy nhỏ có thể dùng bình CO2 để cứu chữa. Khi đám cháy đã phát triển lớn thì tùy tình hình cụ thể mà quyết định phương pháp cứu chữa thích hợp.

- Khi ngắt điện, người chữa cháy phải được trang bị các dụng cụ bảo hộ như sào cách điện, bục cách điện, ủng, găng tay và kéo cắt điện. Những dụng cụ này phải ghi rõ điện áp cho phép sử dụng.

#### Sơ đồ ứng cứu sự cố cháy nổ:

Người phát hiện cháy nổ - dập ngay nếu có thể

Thông báo cho cán bộ quản lý của khu căn hộ

Các đơn vị, lực lượng cùng tham gia ứng cứu

Thông báo các cán bộ phụ trách tham gia ứng cứu

Thông báo cho đội ứng cứu của khu căn hộ

Tổ chức, bố trí cán bộ nhân viên và điều động đẩy đủ phương tiện thiết bị tham gia ứng cứu

Thông báo cho chính quyền địa phương, lực lượng PCCC …

Hình 3.10. Sơ đồ ứng cứu sự cố khi cháy nổ

#### Chi tiết phương án xử lý trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ

#### A. Tổ chức chữa cháy

- Tùy theo mức độ cháy và vị trí của nơi phát sinh sự cố có các bước xử lý khác nhau.
Khi phát hiện cháy, người phát hiện hô to: cháy, cháy, ấn còi báo cháy
Cúp cầu dao khu vực và khu vực liên hệ

- Dùng điện thoại báo cháy cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp số 114 hoặc báo cho đội PCCC gần nhất.

- Dùng phương tiện PCCC tại chỗ (họng nước chữa cháy,bình CO2, bình bọt ) dập tắt đám cháy

- Cứu người bị nạn ra khỏi khu vực cháy

- Tạo khoảng cách ngăn cháy chống lây lan

#### B/ Xử lý tình huống khi xảy ra cháy:

- Người phát hiện cháy phải bằng mọi cách báo ngay cho Ban quản lý dự án theo số điện thoại cố định hoặc di động.

- Sử dụng bình CO2 hoặc nước dập tắt đám cháy.

Người được nhận thông tin phải nhanh chóng có mặt tại Khu căn hộ, điều động công nhân thuộc tổ ứng cứu đến hỗ trợ dập tắt đám cháy. Xảy ra cháy lớn phải thông báo Phòng cảnh sát PCCC khu vực đưa phương tiện đến dập tắt đám cháy.

(2) Biện pháp phòng chống ngập cho Dự án

Khi thực hiện Dự án, chủ Dự án tiến hành san nền để khống chế độ dốc dọc của tuyến đường sao cho phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị do đó vẫn đảm bảo cao độ nền của khu đất tương đồng với cao độ nền của các khu đất xung quanh dự án.

Bố trí các đường ống BTCT D400 - 600 và các hố ga thu nước với khoảng cách 20 - 30m đảm bảo thu gom toàn bộ nước mưa phát sinh trên bề mặt Dự án tránh để nước mưa tồn đọng gây ngập úng.

Thường xuyên kiểm tra đường thoát nước mưa trong khu vực Dự án và tại vị trí đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa khu vực để tránh tình trạng rác ứ đọng gây tắc nghẽn làm giảm khả năng thoát nước.

Trong trường hợp mưa kéo dài gây ngập lụt thì Dự án sẽ dùng bơm để bơm tiêu thoát nước hạn chế tình trạng ngập lụt kéo dài. Dự kiến dùng 1 bơm, công suất 150 lít/s/bơm.

(3) Sự cố môi trường

- Phòng chống sự cố về hệ thống cấp nước, thoát nước

- Đường ống dẫn nước phải có đường cách ly an toàn, bố trí ở cao độ và vị trí phù hợp để đảm bảo không chịu các lực tác động mạnh (từ phương tiện, thiết bị,..).

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống được ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước.

- Giảm pháp ứng phó sự cố đối với các bể xử lý nước thải sơ bộ

Nước thải phát sinh từ dự án được xử lý qua các bể xử lý sơ bộ, nước thải hoạt động qua các bể theo nguyên tắc tự chảy, trong các bể chỉ có hố thu gom có bố trí 02 máy bơm hoạt động luân phiên, khi cúp điện Công ty sẽ vận hành máy phát điện dự phòng nên không có sự cố ngừng hoạt động toàn bộ các bể xử lý nước thải sơ bộ.

Các bể xử lý sơ bộ nước thải được vận hành thường xuyên, liên tục. Để các bể xử lý nước thải sơ bộ hoạt động hiệu quả không ngừng hoạt động do sự cố Công ty có những phương án khắc phục sau:

Bảng 3.45. Khắc phục các sự cố thường gặp của các bể xử lý nước thải sơ bộ

| Các sự cố thường gặp và cách khắc phục |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stt | Hiện tượng | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
| 1 | Máy bơm không hoạt động | Bơm hư ngừng hoạt động | Trong bể thu gom sẽ sử dụng 02 máy bơm chìm Tsurumi, công suất 30 m3/h. 02 máy bơm này được hoạt động luân phiên (01 bơm hoạt động, 01 bơm nghỉ phòng trường hợp bơm bị hư). |
| 2 | Thiết bị trong tủ điện | Sự rung động hoặc vật lạ vướng vào công tắc từ và role hỗ trợ | Xiết chặt tiếp điểm, lấy vật lạ ra và thay thế những bộ phận nếu cần |
|  |  | Nổ cầu chì | Kiểm tra công suất và tìm ra nguyên nhân |
|  |  | Nhiệt độ tăng bất thường trong tủ thiết bị | Không quá 40 0C. Nếu vượt qua phải tìm hiểu nguyên nhân |
|  |  | Mối nối không chặt | Xiết chặt ốc nối |
| 3 | Song chắn rác | Bị nghẹt rác | Lấy rác ra |
| 4 | Nghẹt bể tách rác, tách dầu mỡ | Bị nghẹt rác, dầu mỡ | Thuê đơn vị có chức năng đến thu gom rác tại bể tách rác và dầu mỡ từ bể tách dầu mỗi khi bị nghẹt và định kỳ 3 - 6 tháng/lần. |
| 5 | Hệ thống xử lý sơ bộ ngừng hoạt động | Cúp điện | Sử dụng máy phát điện dự phòng |

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long, 10/2021)

- Giảm thiểu mùi hôi khu vực chứa rác, các bể xử lý sơ bộ nước thải

Mùi hôi chủ yếu phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải và quá trình phân huỷ của rác sinh hoạt tại khu chứa rác:

- Các bể tự hoại, tách dầu mỡ, hố thu gom được xây dựng có nắp đan, các bể có ống thoát hơi kết nối với hệ thống thông hơi của tòa nhà.

- Đối với rác thải sinh hoạt thực hiện phân loại, lưu chứa chất thải và bố trí thùng chứa theo đúng quy định hiện hành. Chủ dự án thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp quản lý chặt chẽ từ quá trình thu gom, lưu chứa và vận chuyển, xử lý rác ngay trong ngày, tránh tình trạng ứ đọng rác thải lâu ngày.

- Vệ sinh thùng rác, phòng chứa rác, khử trùng, khử mùi chống hôi tại nhà chứa rác sinh hoạt, lắp đặt hệ thống thông hơi.

### (4)  Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông - an ninh trật tự

Hoạt động của Khu đô thị Vương Bảo Long do Ban quản lý dự án thuộc Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long quản lý.

Bên cạnh đó, dự án này phát triển theo quy hoạch và chỉ đạo chung của tỉnh và theo quy hoạch phát triển của phường An Bình nói riêng vì vậy các vấn đề về an ninh trật tự cũng sẽ được quản lý theo phương hướng và kế hoạch cụ thể của địa phương. Sau khi dự án đi vào hoạt động ổn định, Chủ dự án sẽ bàn giao lại Khu căn hộ cho ban quản lý tòa nhà, đây cũng là một điều thuận lợi cho Chủ dự án và dân cư trong Dự án.

Các tuyến đường nội bộ trong khu căn hộ được thiết kế dưới dạng bàn cờ, vuông góc với các tuyến giao thông đối ngoại đảm bảo việc đi lại của người dân được dễ dàng và thông suốt.

Có sơ đồ, biển báo chỉ dẫn ra vào các khu vực ra vào bãi đậu xe của các tòa nhà.

Khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện công cộng để đi chuyển nhằm hạn chế lượng xe.

Phổ biến, tuyên truyền cho người dân và người làm việc tại khu vực dự án có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

### (5). Sự cố thang máy, thang cuốn

- Vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Định kỳ bảo dưỡng, bảo trì thang máy, thang cuốn nhằm phát hiện kịp thời hư hỏng để thay thế, sửa chữa.

### (6). Biện pháp giảm thiểu rủi ro trong quản lý vận hành các tòa nhà

Bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn vận hành theo đúng quy trình của nhà sản xuất đưa ra. Vận hành đúng các thông số thiết kế về điện, nhiên liệu sử dụng.

Định kỳ kiểm tra, bảo trì nhằm phát hiện các hư hỏng để sữa chữa, thay thế kịp thời.

### (7). Phương án nạo vét hố ga thoát nước trên đường Lê Văn Tách

### Để đảm bảo các hố ga không bị tắc nghẽn Công ty sẽ kết hợp với UBND phường An Bình định kỳ 3 - 6 tháng/lần sẽ thuê đơn vị có chức năng đến nạo vét các hố ga và tuyến cống trên đường Lê Văn Tách nhằm loại bỏ đất cát, rác trong các hố ga và đường cống.

### Quá trình nạo vét phải được thực hiện nhanh chóng, gọn gang, không mất vệ sinh, không đục phá để không làm ảnh hưởng đến người dân và người tham gia giao thông trên các tuyến đường.

## 3.3.  Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

    - 3.3.1. Danh sách công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án và tóm tắt kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Dự toán kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

Bảng 3.46. Dự toán kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường |  | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn xây dựng |  |  |  |
| Nhà vệ sinh di động |  | 4 cái | 25.000.000 | 100.000.000 |
| Bể lắng nước thải xây dựng |  | 2 cái | 15.000.000 | 30.000.000 |
| Bảo hộ lao động |  | 200 bộ | 1.000.000 | 200.000.000 |
| Giai đoạn vận hành |  |  |  |
| Hệ thống thoát nước mưa |  | 1 hệ thống | 2.071.850.000 | 2.071.850.000 |
| Hệ thống thoát nước thải |  | 1 hệ thống | 1.168.310.000 | 1.168.310.000 |
| Các bể xử lý nước thải sơ bộ |  | 10 bộ | 2.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| Thùng chứa rác |  | 1.000 cái | 200.000 | 20.000.000.000 |
| Hệ thống PCCC |  | 1 hệ thống | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| Trồng cây xanh |  | 1 hệ thống | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| Tổng cộng |  |  |  | 53.240.160.000 |

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long)

    - 3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường

3.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

Khi Khu đô thị Vương Bảo Long được xây dựng xong, chủ đầu tư sẽ có quy chế quản lý khu căn hộ trên cơ sở thành lập Ban quản lý (chủ đầu tư - Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long hoặc ủy quyền cho đơn vị khác) phối hợp cùng với chính quyền địa phương quản lý dự án. Phí hoạt động của Ban quản lý sẽ được tính cho các hộ dân trong Khu đô thị Vương Bảo Long. Nhiệm vụ của Ban quản lý khu đô thị gồm các nội dung sau:

- Quản lý việc sử dụng, duy tu, bảo dưỡng các tiện ích công cộng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (thùng rác công cộng, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống quan trắc nước thải tự động....) trong khu đô thị.

- Quản lý các hạng mục tài liệu, thi công các công trình công cộng tiện tích trong khu căn hộ.

- Duy trì an ninh trật tự trong khu đô thị (trực tại gác chốt, hướng dẫn thông tin cho khách vãng lai, khi phát hiện trộm cắp thì phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý...). Phối hợp với cơ quan chức năng trong việc bảo vệ an ninh, trật tư và các vấn đề liên quan khác nảy sinh trong quá trình quản lý vận hành.

- Quét dọn vệ sinh công cộng, thu gom rác thải, vận chuyển hoặc hợp đồng với các đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

- Vận hành hệ thống trang thiết bị sử dụng chung (chiếu sáng công cộng, hệ thống XLNT, hệ thống camera giám sát).

- Chăm sóc vườn hoa, thảm cỏ tại các khu vực công cộng trong khu căn hộ.

Bảng 3.47. Bảng bố trí nhân sự cho công tác bảo vệ môi trường

| Bộ phận | Nhiệm vụ | Người chịu trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Ban giám đốc dự án | Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, bố trí nhân sự trong công tác vận hành các công trình môi trường. | Giám đốc dự án |
| Bộ phận quản lý môi trường (phòng kỹ thuật) | Trực tiếp quản lý, chỉ đạo giám sát vận hành các công trình môi trường (hệ thống xử lý nước thải, khí thải), công tác thu gom, lưu trữ, xử lý chất thải rắn… | Trưởng bộ phận (trưởng phòng kỹ thuật) |
| Công nhân vận hành | Vận hành các công trình môi trường: hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thu gom chất thải rắn. | Công nhân trực tiếp vận hành hệ thống |
| Đội công nhân vệ sinh | Vệ sinh và thu gom rác, chất thải rắn, , chất thải nguy hại | Nhân viên trực tiếp làm việc |

Đối với kinh phí quản lý, xử lý chất thải rắn phát sinh: Rác thải từ căn hộ, trung tâm thương mại, trường học được phân loại tại nguồn sau đó đem bỏ vào thùng chứa rác đặt phòng chứa chất thải của mỗi tầng sau đó nhân viên vệ sinh vận chuyển xuống phòng chứa chất thải được bố trí tại tầng trệt của dự án sau đó chuyển giao đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng quy định.

Đối với kinh phí xử lý nước thải phát sinh: Phí xử lý nước thải sẽ được tính cho các hộ dân trong Khu đô thị Vương Bảo Long hàng tháng, nhân viên quản lý vệ sinh môi trường đến thu tiền chung với tiền đóng phí xử lý chất thải rắn.

Riêng công tác phòng cháy, chữa cháy chủ đầu tư sẽ tuân theo mọi quy định nghiêm ngặt về PCCC và phối hợp với Công an PCCC lập kế hoạch và triển khai các công việc cụ thể nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực thực hiện dự án.

3.3.4. Quy chế quản lý môi trường khu căn hộ

Khi khu căn hộ được xây dựng xong, chủ đầu tư sẽ có quy chế quản lý khu căn hộ trên cơ sở phân công trách nhiệm cho từng đối tượng có liên quan như sau:

1). Ban quản lý (chủ đầu tư - Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long hoặc ủy quyền cho đơn vị khác).

- Quản lý việc sử dụng, duy tu, bảo dưỡng các tiện ích công cộng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (thùng rác công cộng, các bể xử lý nước thải sơ bộ, thu gom và xử lý rác thải....) trong khu đô thị.

- Quản lý các hạng mục tài liệu, thi công các công trình công cộng tiện tích trong khu căn hộ.

- Duy trì an ninh trật tự trong khu đô thị (trực tại gác chốt, hướng dẫn thông tin cho khách vãng lai, khi phát hiện trộm cắp thì phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý...). Phối hợp với cơ quan chức năng trong việc bảo vệ an ninh, trật tư và các vấn đề liên quan khác nảy sinh trong quá trình quản lý vận hành.

- Quét dọn vệ sinh công cộng, thu gom rác thải, tập kết và vận chuyển ra khỏi khu căn hộ.

- Vận hành hệ thống trang thiết bị sử dụng chung (chiếu sáng công cộng, máy bơm, hệ thống camera giám sát, hệ thống xử lý nước thải tập trung).

- Chăm sóc vườn hoa, thảm cỏ tại các khu vực công cộng trong khu đô thị.

2). Bản quản trị (là tổ chức tự quản đại diện cho các cư dân)

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện bảo dưỡng các tiện tích, cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

- Tổ chức hội nghị cư dân để đóng góp ý kiến, nguyện vọng; thay mặt các cư dân phản ánh đến Ban quản lý, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền những ý kiến nguyện vọng của cư dân để phối hợp các tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét giải quyết.

- Hòa giải các tranh chấp giữa các cư dân, hướng dẫn giám sát việc tuân thủ các quy định, nội quy, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong khu đô thị.

3) Cư dân trong khu đô thị

- Chấp hành tốt các quy định do ban quản lý đưa ra và các quy định khác do các cơ quan có thẩm quyền quy định trong từng thời điểm.

- Có trách nhiệm thực hiện việc bảo trì đối với phần sở hữu riêng kịp thời và phù hợp theo quy định nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, mỹ quan cho khu căn hộ. Khôi phục nguyên trạng hoặc bồi thường thiệt hại của phần sở hữu chung hoặc sở hữu riêng của cư dân do mình gây ra. Tạo điều kiện thuận lợi để người có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành, sữa chữa đối với phần sở hữu chung nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và vẻ mỹ quan chung cho khu căn hộ.

- Đóng góp đầy đủ, đúng hạn các khoản phí dịch vụ để thực hiện vận hành, bảo dưỡng sửa chữa tài sản thuộc sở hữu chung (chi phí thu gom rác thải, chi phí duy tu, bảo dưỡng cây xanh).

- Giữ gìn vệ sinh chung, không được xả rác thải, khí thải, nước thải, chất độc hại bừa bãi trong khu căn hộ gây ô nhiễm môi trường. Không được để, vứt bỏ đồ đạc (thùng, hộp, vật dụng rác) trên đường đi, vỉa hè hoặc những nơi công cộng khác.

## 3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải được trình bày tại bảng 3.48 và bảng 3.49.

Bảng 3.48. Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá giai đoạn xây dựng

| Stt | Các đánh giá | Mức độ chi tiết | Độ tin cậy | Diễn giải |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phát quang, dỡ bỏ công trình | Định tính tác động | Trung bình | Độ tin cậy trung bình do tác động ở mức định tính |
| 2 | Hoạt động xây dựng công trình trong khuôn viên dự án | Định tính tác động | Cao | Dự báo tiếng ồn do các thiết bị thi công tại công trường và cộng hưởng của các thiết bị xây dựng. Xác định được tải lượng và nồng độ bụi phát sinh do tập kết và vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. |
| 3 | Hoạt động sinh hoạt của 200 công nhân xây dựng | Định lượng tác động | Cao | Xác định thành phần và tính chất nước thải, CTR Định lượng cụ thể tải lượng và lưu lượng nước thải, chất thải phát sinh Độ tin cậy cao sử do sử dụng các số liệu của dự án (căn cứ trên các định mức cụ thể) |
| 4 | Sự cố cháy nổ | Định tính tác động | Trung bình | Độ tin cậy trung bình do tác động ở mức định tính |
| 5 | Tai nạn lao động | Định tính tác động | Trung bình | Độ tin cậy trung bình do tác động ở mức định tính |
| 6 | Tai nạn giao thông | Định tính tác động | Trung bình | Độ tin cậy trung bình do tác động ở mức định tính |

Bảng 3.49. Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá giai đoạn hoạt động

| Stt | Các đánh giá | Mức độ chi tiết | Độ tin cậy | Diễn giải |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phương tiện vận tải ra vào dự án (chủ yếu là phương tiện cá nhân) | Định tính tác động | Trung bình | Độ tin cậy trung bình do tác động ở mức định tính |
| 2 | Mùi hôi phát sinh từ các bể xử lý nước sơ bộ | Định lượng tác động | Cao | Xác định thành phần và tính chất mùi hôi Định lượng cụ thể mức độ phát sinh mùi hôi Độ tin cậy cao do sử dụng các số liệu từ nguồn trích dẫn cụ thể với Ngân hàng thế giới. |
| 3 | Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của khu căn hộ | Định lượng tác động | Cao | Xác định thành phần và tính chất nước thải Định lượng cụ thể tải lượng và lưu lượng nước thải phát sinh Độ tin cậy cao sử do sử dụng các số liệu của dự án (căn cứ trên các định mức cụ thể) |
| 4 | Chất thải rắn thông thường | Định lượng tác động | Cao | Xác định thành phần và tính chất chất thải rắn thông thường. Định lượng cụ thể khối lượng Độ tin cậy cao do sử dụng các số liệu trong giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn |
| 5 | Chất thải nguy hại | Định lượng tác động | Cao | Xác định thành phần và tính chất chất thải nguy hại Định lượng cụ thể khối lượng phát sinh; Độ tin cậy cao |
| 6 | Kinh tế xã hội, giao thông khu vực | Định tính tác động | Trung bình | Dựa trên các kinh nghiệm từ các công trình xây dựng, mật độ giao thông thực tế tại khu vực. |
| 7 | Sự cố cháy nổ | Định tính tác động | Trung bình | Độ tin cậy trung bình do tác động ở mức định tính |
| 8 | Sự cố lũ lụt, ngập nước | Định tính tác động | Cao | Độ tin cậy cao sử do sử dụng các số liệu của dự án (căn cứ trên các định mức cụ thể) |

# CHƯƠNG IV

# PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG

Loại hình hoạt động của Dự án là khu căn hộ thương mại, không khai thác khoáng sản. Do đó không thực hiện chương này.

# CHƯƠNG V

# CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

## 5.1. Chương trình quản lý môi trường

Chương trình quản lý môi trường được thực hiện trong cả hai giai đoạn: Giai đoạn thi công và giai đoạn hoạt động của dự án. Chương trình quản lý môi trường thể hiện ở bảng dưới đây:

Bảng 5.1.  Tóm tắt chương trình quản lý môi trường của Dự án

| Các giai đoạn của dự án | Các yếu tố tác động môi trường | Hoạt động/nguồn phát sinh | Các công trình, Biện pháp Bảo vệ môi trường | Kinh phí thực hiện (VNĐ) | Thời gian thực hiện | Trách nhiệm tổ chức thực hiện | Trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn chuẩn bị và xây dựng | Bụi và khí thải | - Từ quá trình bốc dỡ, vận chuyển vật liệu và thi công xây dựng; - Từ hoạt động thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở; - Hoạt động của các phương tiện giao thông. | - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thi công; - Quét dọn, tưới đường và sân bãi; - Xây dựng nội quy ra vào công trường và thời gian thi công hợp lý. | - | Trong giai đoạn thi công xây dựng | Chủ đầu tư, Các nhà thầu xây dựng và thi công công trình | Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Dĩ An |
|  | Tiếng ồn | - Hoạt động của các thiết bị thi công xây dựng; - Phương tiện giao thông | - Định kỳ kiểm tra kỹ thuật các thiết bị thi công xây dựng; - Thực hiện phương pháp thi công hiện đại; - Bố trí thời gian làm việc của các thiết bị thi công gây ồn hợp lý. | - | Trong giai đoạn thi công xây dựng |  |  |
|  | Nước thải | - Nước mưa chảy tràn; - Nước thải từ quá trình xây dựng; - Sinh hoạt của công nhân. | - Nước mưa chảy tràn và nước thải xây dựng phát sinh được lắng sơ bộ sau đó tận dụng làm nước tưới công trường. - Thuê các nhà vệ sinh lưu động cho công nhân. | 50 tr | Trong giai đoạn thi công xây dựng |  |  |
|  | Chất thải rắn | - Rác thải sinh hoạt của công nhân; | - Bố trí thùng rác tại công trường; - Thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý. | Theo hợp đồng thu gom | Trong giai đoạn thi công xây dựng |  |  |
|  |  | - Phế thải từ vật liệu xây dựng; - Đất đào từ quá trình thi công. - Chất thải nguy hại | - Tái sử dụng và bán cho các đơn vị tái chế; - Tôn nền, vận chuyển san lấp ở những nơi có nhu cầu. - Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. | Theo hợp đồng thu gom | Trong giai đoạn thi công xây dựng |  |  |
| Giai đoạn hoạt động | Bụi và khí thải | - Hoạt động của các phương tiện giao thông; - Từ hoạt động nấu nướng; - Từ vị trí tập trung chất thải rắn, hệ thống thoát nước. | - Thường xuyên quét dọn, tưới đường tạo ẩm các tuyến đường nội bộ; - Quy định tốc độ xe lưu thông trong khu vực dự án; - Trồng cây xanh để hạn chế ô nhiễm không khí. - Thường xuyên kiểm tra và vệ sinh bảo trì hệ thống thoát nước tránh phát sinh mùi hôi | - | Khi dự án đi vào hoạt động | Chủ đầu tư | Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Dĩ An Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Dĩ An |
|  | Tiếng ồn, rung và nhiệt thừa | - Phương tiện giao thông. | - Quy định tốc độ xe ra vào dự án. - Trồng cây xanh xung quanh khu nhà ở | - | Khi dự án đi vào hoạt động |  |  |
|  | Nước thải | Nước thải sinh hoạt. | - Đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của khu vực trên đường Lê Văn Tách | Theo hợp đồng thu gom | Trước khi dự án đi vào hoạt động |  |  |
|  |  | Nước mưa chảy tràn | Thu gom và xả vào hệ thống thoát nước chung khu vực trên đường Lê Văn Tách | 2.071.850.000 |  |  |  |
|  | Chất thải rắn thông thường | Từ hoạt động của khu căn hộ. | - Trang bị các thùng chứa chất thải rắn; - Hợp đồng với đơn vị thu gom. | Theo hợp đồng thu gom | Trước khi dự án đi vào hoạt động |  |  |
|  | Chất thải nguy hại | - Giẻ lau dính dầu, dầu cặn, bóng đèn neon | - Thu gom lưu trữ trong thùng chứa riêng; - Giao cho đơn vị chức năng thu gom, xử lý. | Kinh phí thỏa thuận | Khi dự án đi vào hoạt động |  |  |
|  | Các sự cố | - Sự cố cháy nổ | - Quy định an toàn phòng chống cháy nổ - Trang bị phương tiện, dụng cụ PCCC. | 20.000.000.000 | Khi dự án đi vào hoạt động |  |  |

Cơ quan thực hiện, điều hành và chịu trách nhiệm về chương trình quản lý môi trường này là Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long và các nhà thầu xây dựng. Sau khi Dự án hoàn thiện, dân cư sinh sống ổn định Chủ Dự án sẽ thành lập Ban quản lý dự án phối hợp cùng với chính quyền địa phương quản lý. Chi phí hoạt động của Ban quản lý và giám sát môi trường khi dự án đi vào hoạt động sẽ do người dân sinh sống trong khu căn hộ chịu trách nhiệm đóng góp.

Đơn vị giám sát thực hiện chương trình quản lý môi trường là Ban quản lý khu căn hộ do chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long thành lập. Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết về bảo vệ môi trường đã đề ra và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các sự cố về môi trường.

## 5.2. Chương trình giám sát môi trường

## 5.2.1. Giám sát giai đoạn xây dựng

Giám sát chất lượng không khí xung quanh

- Thông số chọn lọc: Tiếng ồn, độ rung, nhiệt độ, bụi PM 2,5 và PM10.

- Vị trí giám sát: 1 điểm tại cổng ra vào dự án và 1 điểm bên ngoài công trường trên đường Lê Văn Tách .

- Tần số giám sát: 3 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh,  QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

Giám sát  và chất thải nguy hại

- Vị trí giám sát: tại các khu vực bảo trì sửa chữa máy móc và khu lưu giữ chất thải rắn thông thường, nguy hại.

- Thông số giám sát: lượng thải, thành phần.

- Tần suất giám sát: hàng ngày

## 5.2.2. Giám sát giai đoạn hoạt động

Kế hoạch quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án với tần suất giám sát tuân theo hướng dẫn của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Công tác giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn hoạt động được thực hiện tại các vị trí cụ thể như sau:

- Giám sát chất lượng nước thải trong quá trình hoạt động

Do nước thải của Dự án sau khi xử lý sơ bộ sẽ được bơm áp lực Q = 3 - 43 m3/h bơm vào tuyến ống áp lực HDPE có đường kính D100 mm dẫn lên hố ga bên ngoài tòa nhà. Sau đó đấu nối vào tuyến ống HDPE D300 mm dẫn vào đường ống nước thải D500 mm trên đường Lê Văn Tách. Nước thải sau đó được dẫn về nhà máy xử lý nước thải số 1 thuộc Xí nghiệp xử lý nước thải Dĩ An tại phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương nên không tiến hành giám sát nước thải.

- Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải thông thường và chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động

- Thông số giám sát: Giám sát việc phân loại, số lượng, chủng loại, tỷ lệ, thành phần chất thải.

- Tần suất giám sát: Hàng ngày

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

## 5.3. Quy chế quản lý môi trường

Khi khu căn hộ được xây dựng xong, chủ đầu tư sẽ có quy chế quản lý khu căn hộ trên cơ sở phân công trách nhiệm cho từng đối tượng có liên quan như sau:

1). Ban quản lý (chủ đầu tư - Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long)

- Quản lý việc sử dụng, duy tu, bảo dưỡng các tiện ích công cộng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thoát nước mưa, nước thải, khu vực tập trung rác, khu vực máy phát điện) trong khu căn hộ.

- Quản lý các hạng mục tài liệu, thi công các công trình công cộng tiện tích trong khu căn hộ.

- Duy trì an ninh trật tự trong khu căn hộ (hướng dẫn thông tin cho khách vãng lai, khi phát hiện trộm cắp thì phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý...). Phối hợp với cơ quan chức năng trong việc bảo vệ an ninh, trật tư và các vấn đề liên quan khác nảy sinh trong quá trình quản lý vận hành.

- Quét dọn vệ sinh công cộng, thu gom rác thải, tập kết và vận chuyển ra khỏi khu căn hộ hằng ngày.

- Vận hành hệ thống trang thiết bị sử dụng chung (chiếu sáng công cộng, máy bơm, hệ thống camera giám sát, thang máy).

- Chăm sóc vườn hoa, thảm cỏ tại các khu vực công cộng trong khu căn hộ.

2) Bản quản trị (là tổ chức tự quản đại diện cho các cư dân)

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện bảo dưỡng các tiện tích, cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu dân cơ.

- Tổ chức hội nghị cư dân để đóng góp ý kiến, nguyện vọng; thay mặt các cư dân phản ánh đến Ban quản lý, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền những ý kiến nguyện vọng của cư dân để phối hợp các tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét giải quyết.

- Hòa giải các tranh chấp giữa các cư dân, hướng dẫn giám sát việc tuân thủ các quy định, nội quy, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong khu căn hộ.

3). Cư dân trong khu đô thị

- Chấp hành tốt các quy định do ban quản lý đưa ra và các quy định khác do các cơ quan có thẩm quyền quy định trong từng thời điểm.

- Có trách nhiệm thực hiện việc bảo trì đối với phần sở hữu riêng kịp thời và phù hợp theo quy định nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, mỹ quan cho khu căn hộ. Khôi phục nguyên trạng hoặc bồi thường thiệt hại của phần sở hữu chung hoặc sở hữu riêng của cư dân do mình gây ra. Tạo điều kiện thuận lợi để người có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành, sữa chữa đối với phần sở hữu chung nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và vẻ mỹ quan chung cho khu đô thị.

- Đóng góp đầy đủ, đúng hạn các khoản phí dịch vụ để thực hiện vận hành, bảo dưỡng sữa chữa tài sản thuộc sở hữu chung (chi phí thu gom rác thải, chi phí duy tu, bảo dưỡng công viên,...).

- Giữ gìn vệ sinh chung, không được xả rác thải, khí thải, nước thải, chất độc hại bừa bãi trong khu căn hộ gây ô nhiễm môi trường. Không được để, vứt bỏ đồ đạc (thùng, hộp, vật dụng rác) trên hàng lang hoặc những nơi công cộng khác.

- Không được phơi phóng tại những nơi công cộng mà không được quy định cụ thể là chỗ được dùng cho các mục đích này. Không được nuôi gia súc, gia cầm, vật cảnh làm ảnh hưởng tới trật tự, mỹ quan, vệ sinh chung hoặc để những mùi bất thường, khó chịu phát ra hoặc lan tỏa từ nhà của mình mà có thể gây phiền hà cho các cư dân khác.

- Không được chứa hoặc cho phép chứa bên trong hay bên ngoài nhà các loại hàng hóa, vật liệu bất hợp pháp, nguy hiểm, độc hại hoặc dễ cháy nổ (trừ một số nhiên liệu như khí đốt, xăng dầu với số lượng cho mục đích tiêu dùng, nhưng phải nghiêm ngặt tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ).

- Không được cản trở lối ra vào, đường bộ hành, đường xe chạy hoặc các khu vực công cộng khác, không đỗ xe bừa bãi, để hàng hóa, vật dụng gây cản trở lưu thông. Khi lái xe trong khu căn hộ phải giảm tốc độ tuân thủ các bảng hướng dẫn giao thông, xe cộ chỉ được đỗ những nơi cho phép đúng quy định.

- Cư dân có trách nhiệm hằng ngày phải mang rác đến phòng thu gom rác có diện tích 4 m2 ở mỗi tầng (thời gian mang rác phải trước 7h tối hàng ngày).

# CHƯƠNG VI

# THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

I. Tham vấn cộng đồng

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng

    - Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử

Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long đã gửi văn bản số 1411/VBL ngày 14/11/2022 lên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương và Trung tâm công nghệ thông tin lưu trữ Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc đề nghị tham vấn qua hình thức trên trang thông tin điện tử trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án. Văn bản đề nghị tham vấn và văn bản tổng hợp kết quả tham vấn được đính kèm trong phụ lục 1 của Báo cáo.

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến

Vào 9 giờ 00 phút ngày 25/07/2022 tại Uỷ ban nhân dân phường An Bình tổ chức buổi họp lấy ý kiến tham vấn cộng đồng về nội dung báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở Vương Bảo Long, diện tích: 83.926,7 m2; quy mô 4.000 căn hộ (trong đó: 3.400 căn hộ chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng, 587 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và 13 căn nhà ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng), dân số 10.000 người”.

Thành phần tham dự gồm có:

- Chủ đầu tư: Bà Tú Như Anh - Giám đốc, Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long.

- Đơn vị tư vấn: Ông Huỳnh Thị Bảo Vân - Công ty Cổ phần Phố Xanh.

- Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án chủ trì cuộc họp và chỉ định người ghi biên bản cuộc họp

- Chủ dự án là đồng chủ trì phiên họp

- Đại biểu tham dự: Đại diện của Ủy ban nhân dân phường An Bình, đại diện ủy ban mặt trận tổ quốc phường An Bình, đại diện Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long, dân cư xung quanh khu vực dự án.

- Danh sách thành phần tham dự cuộc họp kèm theo được đính kèm ở cuối biên bản.

Vào lúc 9h Ông Phạm Văn Ngọ đại diện UBND phường An Bình thông qua nội dung làm việc và giới thiệu thành phần tham dự.

Vào lúc 9h15phút Bà Huỳnh Thị Bảo Vân đại diện đơn vị tư vấn phát tài liệu và trình bày tóm tắt Báo cáo ĐTM về dự án.

Lúc 9h30 phút thảo luận, trao đổi giữa các hộ dân với chủ dự án, UBND phường An Bình, Ủy ban mặt trận tổ quốc phường An Bình.

Vào lúc 10h Ông Phạm Văn Ngọ đại diện phường An Bình ghi nhận các ý kiến đóng góp, kết luận buổi làm việc với ý kiến thống nhất và kết thúc cuộc họp vào lúc 10h30 phút.

(Biên bản cuộc họp đính kèm phụ lục báo cáo)

    - Tham vấn bằng văn bản theo quy định

Ngày 20/07/2022, Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long lần lượt gửi công văn số 20/07/2022 và công văn số 21/07/2022  lên Ủy ban nhân dân phường An Bình và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Bình về việc xin ý kiến tham vấn về nội dung báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở Vương Bảo Long, diện tích: 83.926,7 m2; quy mô 4.000 căn hộ (trong đó: 3.400 căn hộ chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng, 587 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và 13 căn nhà ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng), dân số 10.000 người”.

Ngày 29/07/2022 Ủy ban nhân dân phường An Bình đã có văn bản số 191/UBND-VP ngày 29/07/2022 trả lời đối với dự án và ngày 08/08/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn phường An Bình cũng có văn bản 03/CV-MTTQ-BTT trả lời đối với dự án. (Văn bản trả lời của UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lai Uyên  được đính kèm phụ lục báo cáo).

## Kết quả tham vấn cộng đồng

## Kết quả tham vấn cộng đồng được thể hiện trong Bảng sau:

Bảng 6.1. Kết quả tham vấn cộng đồng

| ## Stt | ## Ý kiến góp ý | ## Nội dung tiếp thu, hoàn thiện hoặc giải trình | ## Cơ quan, tổ chức/cộng đồng dân cư |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I |  | ## Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử |  |  |
| ## 1 | ## Không có ý kiến góp ý (Văn bản tổng hợp kết quả tham vấn của Dự án đính kèm phụ lục Báo cáo) |  | ## - | ## Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương |
| ## II |  | ## Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến |  |  |
| ## Từ chương 1 - chương 6 | ## Yêu cầu Công ty trong quá trình hoạt động cố gắng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường | ## Công ty sẽ luôn tuân thủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường cũng như thực hiện đúng theo yêu cầu của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương | ## Cộng đồng dân cư phường An Bình |
| ## III |  | ## Tham vấn bằng văn bản |  |  |
| ## 3.1 |  | ## Tham vấn UBND phường An Bình |  |  |
| ## Chương 1 | ## Không có ý kiến |  | - Công ty cam kết thực hiện đúng công tác bảo vệ môi trường như trong báo cáo ĐTM đã nêu. ## - Trong quá trình triển khai dự án Công ty sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như trong chương 3 và thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường như chương 5 của báo cáo Đánh giá tác động môi trường. ## - Công ty cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong suốt quá trình xây dựng và vận hành dự án, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, ổn định của địa phương. Trong quá trình hoạt động, chủ dự án cam kết đảm bảo công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự, thực hiện khai báo đầy đủ về tình hình cư trú của công nhân, nhằm tránh ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương | ## Ủy ban nhân dân thị trấn Lai Uyên |
| ## Chương 2 |  |  |  |  |
| ## Chương 3 | ## - Về tác động tiêu cực của dự án: Đồng ý với các nội dung đã trình bày trong báo cáo ĐTM ## - Về các biện pháp giảm thiểu tác động: Đồng ý với các nội dung đã trình bày trong báo cáo ĐTM |  |  |  |
| ## Chương 4 | ## Không có ý kiến |  |  |  |
| ## Chương 5 | ## Báo cáo kết quả giám sát chất lượng môi trường định kỳ về cơ quan quản lý. |  |  |  |
| ## Chương 6 | ## Không có ý kiến |  |  |  |
| ## Ý kiến khác | ## - Đề nghị chủ dự án thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu đã đề xuất trong báo cáo. ## - Trong quá trình hoạt động, các chất thải, nước thải, khí thải phải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Nếu như dự án làm ô nhiễm, làm suy thoái đến môi trường tự nhiên, ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư thì Chủ dự án phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. ## - Chủ dự án phải có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, chính quyền địa phương nhằm thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự khu vực. |  |  |  |
| ## 3.2 |  | ## Tham vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Bình |  |  |
| ## Chương 1 | ## Dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương |  | ## Công ty cam kết thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường như trình bày trong báo cáo ĐTM | ## Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Bình |
| ## Chương 2 | ## Không có ý kiến |  |  |  |
| ## Chương 3 | ## - Đồng ý với các nội dung trình bày trong Báo cáo ĐTM. ## - Kiến nghị Chủ dự án thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường như đề cập trong Báo cáo ĐTM |  |  |  |
| ## Chương 4 | ## Không có ý kiến |  |  |
| ## Chương 5 | ## Đồng ý với các nội dung trình bày trong ĐTM |  |  |
| ## Chương 6 |  |  |  |

# (Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long, 11/2022)

# II. Tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chuyên môn

Sản phẩm Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Vương Bảo Long, không thuộc dạnh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo Phụ lục II của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Do đó dự án không cần tham vấn chuyên gia, nhà khoa học.

# KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ - CAM KẾT

## 1. Kết luận

Trên cơ sở phân tích đánh giá tác động của Dự án tới môi trường, Chủ dự án rút ra một số kết luận sau đây:

- Dự án được thực hiện ở vị trí rất thuận lợi phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị của phường An Bình nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung.

- Dự án sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong khu vực và vùng lân cận, tăng quỹ nhà ở ổn định và lâu dài cho người dân đồng thời góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước;

Bên cạnh các tác động tích cực, thì hoạt động của dự án sẽ gây các tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững cho khu căn hộ trong tương lai, chủ đầu tư sẽ thực hiện những biện pháp công nghệ và quản lý cụ thể, khả thi như trình bày báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm hạn chế các tác động tiêu cực có thể phát sinh từ dự án. Với các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực được trình bày trong Chương 3 của bản báo cáo này và quyết tâm thực hiện nghiêm túc các biện pháp này trong thực tế, các tác động đến chất lượng môi trường sẽ được giảm thiểu tối đa và hoạt động của dự án sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho xã hội.

## 2. Kiến nghị

Với những lợi ích kinh tế, xã hội do dự án mang lại, những giải pháp bảo vệ môi trường khả thi và quyết tâm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đó, Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long kính đề nghị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai và sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

## 3. Cam kết

Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long – chủ đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở Vương Bảo Long, diện tích: 83.926,7 m2; quy mô 4.000 căn hộ (trong đó: 3.400 căn hộ chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng, 587 căn hộ chung cư nhà ở xã hội và 13 căn nhà ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ - văn phòng), dân số 10.000 người” xin cam kết Tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường trong các giai đoạn hoạt động của dự án:

- Tuân thủ đúng Luật Bảo vệ môi trường;

- Tuân thủ đúng Luật Tài nguyên nước;

- Tuân thủ đúng Luật Phòng cháy Chữa cháy;

- Tuân thủ đúng các Nghị định, Thông tư, các văn bản pháp quy hiện hành có liên quan đến hoạt động của dự án.

Thực hiện nghiêm túc chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã trình bày trong chương 5, bao gồm:

Quản lý các công trình xử lý nước thải và thu gom chất thải rắn theo đúng phương án đã đề ra trong mục 5.1.

Các nguồn thải sẽ được kiểm soát chặt chẽ và nồng độ các chất ô nhiễm phát thải vào môi trường đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép:

- Nước sau xử lý qua bể tự hoại, bể tách dầu mỡ sẽ được thu qua hố thu gom (Dự án có 06 khu chung cư, 01 trường học tiểu học, 01 trường trung học cơ sở, 02 khu trung tâm thương mại tương ứng với 10 hố thu gom) tại đây có lắp đặt 02 bơm áp lực (Q = 3 - 43 m3/h) luân phiên bơm nước thải lên tuyến ống HDPE D100 mm  hố ga   tuyến ống HDPE D300 mm, dài 750 m  đấu nối vào đường ống nước thải D500 mm trên đường Lê Văn Tách  nhà máy xử lý nước thải số 1 thuộc xí nghiệp xử lý nước thải Dĩ An tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

- Đảm bảo toàn bộ lượng chất thải rắn được chuyển giao cho đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo quy định, đặc biệt đối với chất thải nguy hại sẽ được thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý và tiêu hủy theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thực hiện đăng ký quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải với cơ quan quản lý môi trường theo đúng quy định.

Cam kết việc sử dụng đất để thực hiện dự án phải đảm bảo theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai.

Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và các quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình xây dựng, thẩm định và phê duyệt thiết kế các hạng mục công trình của Dự án. Đảm bảo an toàn đối với các công trình ngầm theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

Kiểm tra, quản lý chặt chẽ các chất thải từ các quá trình thi công; thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn, trật tự, vệ sinh và phòng, chống cháy, nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

Thực hiện chương trình giám sát môi trường và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; cập nhật, lưu trữ số liệu giám sát để cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra khi cần thiết. Thống kê, lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ trong quá trình thi công theo quy định.

Giám sát, quản lý chặt chẽ, đảm bảo mọi loại chất thải, nước thải phát sinh từ hoạt động thi công của Dự án đều được thu gom, xử lý, đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chấp hành việc xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định xử phạt vi phạm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cho dự án sau khi đã hoàn thành công trình xử lý chất thải, trước khi vận hành và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, cấp phép; hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

# CÁC TÀI LIỆU DỮ LIỆU THAM KHẢO

- Phạm Ngọc Đăng, Môi trường Không khí, 2000;

- Trần Văn Nhân & Ngô Thị Nga, Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1999.

- Petrolimex, Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO, 2012.

- Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ môi trường TP.HCM, Lưu lượng khí thải thực tế khi đốt 1 kg dầu DO, 2012.

- Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 2013

- Mc.Grawi. International Edition, Wastewater Engineering Treatment Disposal Reuse, Third Edition, 1991.

- Rapid Environmental Assessment, WHO, 2013

# PHỤ LỤC

# PHỤ LỤC 1

# MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN

# PHỤ LỤC 2

# CÁC SƠ ĐỒ BẢN VẼ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN

# PHỤ LỤC 3

## KẾT QUẢ MẪU PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG